# 五标段采购需求

一.项目概况

1、项目预算：总预算1209286元；五标段预算411136元。

2、项目内容：镇江市消防救援支队目录外器材采购项目五标段

3、供货期：采购合同签订后60日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式： 以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6 、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)  采购清单及要求

1.五标段（救援类）：最高限价：41.1136万，投标报价超过标段及标段下的单项限价的，按照无效投标处理。

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计(万元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山岳救援头盔 | 9 | 0.12 |  | 一、基本描述 1、结构组成：ABS 外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有不低于 12 个可开关的通风孔。 2、主要应用场景：用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击，适用于坠落危险高于头盔掉落危险的工作环境。 | 句容6 丹徒3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB/T 2811-2019《头部防护安全帽》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、质量：≤495g。 5、下额带强度：≥150N且≤250N。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 6、ABS 外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有不低于 12 个可开关的通风孔，佩戴舒适。 7、头带可收到头盔内部，便于储存及运输。 8、下颌带可根据不同用途实现调节。 ▲9、带有不低于 4 个固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护设备等配件。 ▲10、可用于-30°C 至+50°环境。 11、通码适合头围 53~63cm。 12、材质 ：ABS、尼龙、聚碳酸酯、高强度聚酯、聚乙烯或更优材质。 |  |
| 2 | 山岳救援五挂点安全带 | 13 | 0.52 |  | 一、基本描述 1、结构组成：五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业。 | 句容6 丹徒2 润州5 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、安全带负荷≥2.65KN。 5、安全吊带的承重织带宽度≥40mm且≤70mm。 6、静负荷性能正立、倒立、水平状态带扣和调节装置滑移距离小于10mm。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲7、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等。 8、半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度。 ▲9、配有双保险卡扣，腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣。 ▲10、配有≥5个备有保护套的成形工具环，≥2个工具挂环槽，≥2个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 ▲11、1码规格：腰带70-93cm，腿环47 - 62cm，身高165 - 185cm；重量≤1900g。 |  |
| 3 | 止坠器 | 19 | 0.38 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由主体、锁定按钮、连接臂等组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业，具备锁定按钮，可以使止坠器停留在某一位置，可双向使用。 | 句容8 丹徒4 润州4 丹阳3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5KN。 5、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲6、容绳索直径：10-13毫米。 ▲7、最大下降物体 ：≥250 kg 。 ▲8、重量：≤425克。 9、材料：铝，不锈钢和尼龙或更优材质。 |  |
| 4 | 止坠器套件 | 22 | 0.07 |  | 一、基本描述 1、结构组成：势能吸收器和个防磨损拉链式包组成。 2、主要应用场景：遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。 | 句容12 丹徒5 润州5 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、依据GB/T 24538-2009《坠落防护 缓冲器》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、负荷≥250kg。 ▲5、动态力学性能制动力≤6kn。 6、永久变形≤1.75m。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、长度：≥40cm。 ▲8、重量：≤205g。 |  |
| 5 | 自动制停下降器 | 11 | 0.36 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由人体工程学手柄、移动侧板、安全开关、防装错齿轮和不锈钢耐磨板组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业，具有自动制停下降和手动自锁功能，绳索反向误装自锁功能。 | 句容6 丹徒2 润州3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 5、极限负荷≥13.5kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲7、重量：≤600g。 ▲8、容绳索直径：10-11.5mm。 ▲9、最大下降物体：≥250kg。 ▲10、下降速度：0.5-2m/s。 11、材质：铝合金，钢，尼龙或更优材质。 |  |
| 6 | 快挂扁带 | 10 | 0.008 |  | 一、基本描述 ▲1、结构组成：由扁带和胶套件组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业，可用于保持登山扣的正确方向，并有助于保护登山扣连接环免受磨损。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、重量：≤22g。 5、长度：≥17cm。 ▲6、承受拉力：≥22kN。 |  |
| 7 | 单条可调挽索 | 5 | 0.098 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由绳子、牛尾、橡胶保护套和金属牛尾调节器组成。 2、主要应用场景：可调节式行进单挽索，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护。 | 句容3 丹阳2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB/T 24543-2009《坠落防护安全绳》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、调节扣的滑移≤25mm。 ▲5、静态力学≥15kn。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲6、长度：≥95 cm 。 ▲7、重量：≤175 g 。 |  |
| 8 | D型自动锁（三段） | 89 | 0.038 |  | 一、基本描述 1、结构组成：带有开口的金属承载连接部件，形状为D形。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业。 | 句容40 扬中45 丹阳4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、纵向破断强度≥27kN。 ▲5、横向破断强度≥7kN。 ▲6、开口破断强度≥7kN。 7、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲8、重量：≤75g。 9、锁门开口：≥24mm。 10、材质：高强度铝合金或更优材质。 |  |
| 9 | 梨型锁 | 10 | 0.036 |  | 一、基本描述 1、结构组成：带有开口的金属承载连接部件，形状为梨形。 2、主要应用场景：用作锚固系统或挂绳中的固定连接器。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、纵向破断强度≥27kN。 ▲5、横向≥7kN。 ▲6、开口≥7kN。 7、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲8、重量:≤100 g。 9、锁门开口：≥27mm。 10、材质：高强度铝合金或更优材质。 |  |
| 10 | O型三段扣主锁 | 45 | 0.032 |  | 一、基本描述 1、结构组成：带有开口的金属承载连接部件，形状为O形。 2、主要应用场景：用作锚固系统或挂绳中的固定连接器。 | 句容20 丹徒25 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB/T 23469-2009《坠落防护 连接器》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、一般要求：活门开口尺寸≥22 mm。 5、工作静负荷：合格。 6、活门性能：合格。 7、活门静负荷：合格。 8、耐腐蚀性能：合格。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲9、重量：≤75g。 ▲10、纵向拉力：≥25kN。 ▲11、横向拉力：≥8kN。 12、开口拉力：≥7kN。 ▲13、材质：高强度铝合金或更优材质。 14、锁扣类型：O型自动锁。 |  |
| 11 | Y型挽索 | 2 | 0.28 |  | 一、基本描述 1、结构组成：带有紧凑型能量吸收器的双挽索。 2、主要应用场景：用于消防员在垂直结构或水平生命线上通过和过中间锚点时前进。 | 句容1 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB/T 24538-2009《坠落防护 缓冲器》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、特殊高温环境制动力≤6kn。 5、永久变形≤1.75m。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 6、最大允许长度（包括锁扣在内）:≥115 cm 。 ▲7、坠落撕裂后的最大长度:≤220 cm 。 ▲8、最大净空距离(坠落系数2):≤435 cm 。 ▲9、重量:≤2070 g。 10、尺码:≥80cm。 |  |
| 12 | 大号分力板 | 3 | 0.13 |  | 一、基本描述 ▲1、结构组成：12孔铝合金锚固点。 2、主要应用场景：用于救援时设置锚点。 | 句容2 丹徒1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、孔径：≥19mm。 5、材料：铝合金或更优质材料。 ▲6、重量：≤350g。 ▲7、断裂负荷：≥50kN。 |  |
| 13 | 小号分力板 | 2 | 0.068 |  | 一、基本描述： 1、结构组成：高强度航空铝合金锻造，外表采用阳极氧化处理。 2、主要应用场景：用于管理保护站并设置多锚点系统。连接孔设计可以直接连接绳索或扁带。 | 扬中2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家级检验单位出示的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 1.、产品尺寸≤20x15cm。 ▲2、断裂负荷≥45kN。 ▲3、8孔铝合金锚固点,孔径≤19mm，适合用于救援时设置锚点，颜色为黄色 ▲4、材质：铝合金；重量：≤180g |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 14 | 1.2m吊带 | 10 | 0.012 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由扁带环组成。 2、主要应用场景：用于设置简易临时确定点。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB 30862-2014《坠落防护 挂点装置》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | - 检验报告中可体现的参数 - ▲4、破断负荷≥22kn。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 5、材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨。 ▲6、长度：≥120cm。 ▲7、宽：≤18mm。 ▲8、重量：≤100g。 |  |
| 15 | 静力绳10.5mm | 600 | 0.0025 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由尼龙、聚酯纤维制作而成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业。 | 句容200米 润州200米 丹阳200米 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、直径：≤10.5毫米。 ▲5、断裂强度：≥27KN。 ▲6、8字结强度：≥15KN。 ▲7、冲击力(系数0.3)：≤5.2KN。 ▲8、冲坠次数：≥10次。 9、静力延展率：≤3.4%。 10、重量：≤75克/米。 |  |
| 16 | 绳索背包 | 6 | 0.1 |  | 一、基本描述 1、结构组成：圆筒型设计，侧面带有提手，加厚腰带和肩带，背部及腰部均有衬垫。可桶装、可平铺展开。 2、主要应用场景：主要用于将装备分类存放、携带、运输，也可将不同长度的绳索进行分类整理。 | 润州6 |
|  |  |  |  |  | - 标准规范及检验报告 - 无 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物或更优材质。 ▲5.平铺展开尺寸：≥100cm×40cm。 6.空袋折叠尺寸：≤30cm×40cm。 ▲7.容量：≥45L，重量：≤3kg。 8.拉链透明袋≥4个，拉链网袋≥2个，主锁挂位≥20个，可收纳不规则的装备。包顶设有头盔固定连接，包面设有ID卡位及实用挂点。 9.颜色：黄色带反光标识。 |  |
| 17 | 边角保护器 | 1 | 0.17 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由4道共16个可单独转动滚珠轴承轮组成。 2、主要应用场景：用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。 | 句容1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB /T228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、最大受力≥22kn。 ▲5、承重≥4kn。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲6、材质：侧板/轴筒为铝合金滚珠轴心或更优材质。 7、尺寸：≥39.5×11.4×5cm。 ▲8、重量：≤1300g。 ▲9、有效承重：≥350kg。 ▲10、装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率。 11、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。 12、收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。 |  |
| 18 | 钢丝绳锚点3.0M | 2 | 0.045 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由直径6.5毫米镀锌钢、两个不同尺寸的终端和塑料保护套组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业制作锚点。 | 句容2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 ▲5、极限负荷≥22kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、材质：超高强度镀锌钢或更优材质，耐切割和磨损。 ▲8、钢缆直径：6.5mm±0.5。 9、长度：300cm±5。 |  |
| 19 | 钢丝绳锚点2.0M | 2 | 0.04 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由直径6.5毫米镀锌钢、两个不同尺寸的终端和塑料保护套组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业制作锚点。 | 句容2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 ▲5、极限负荷≥22kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲7、材质：超高强度镀锌钢或更优材质，耐切割和磨损。 ▲8、钢缆直径：6.5mm±0.5。 9、长度：200cm±5。 |  |
| 20 | 机械抓结 | 4 | 0.14 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由可开启、定向的凸轮、开关闸、大连接孔和集成凸轮弹簧组成。 2、主要应用场景：用于提拉系统或防回跑系统。 | 句容2 丹阳2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 5、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 6、开关闸上有未关闭指示，大连接孔，方便锁扣旋转。 ▲7、集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性。 8、材料：高强度合金或更优材质。 ▲9、重量：≤260g。 10、可兼容9-13mm直径绳索。 |  |
| 21 | 过绳结专用滑轮 | 1 | 0.35 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由可以通过绳结或者多条绳索的滑轮、轴承、安全定位销和主体组成。 2、主要应用场景：用于架空横渡、救援、高空作业等活动，也可作为锚点使用。具有超大的内部空间，能够容许绳结通过，或者同时进行数条绳索作业。 | 句容1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 ▲5、极限负荷≥22kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、材质：高强度合金或更优材质。 ▲8、兼容绳索≤19mm。 ▲9、重量≤1400g。 |  |
| 22 | 下降器 | 3 | 0.85 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由人体工程学把手、内置制动器、内置单向滑轮等组成。 2、主要应用场景：用于消防员无须转移负荷，即可操作重物从下降状态可以立即切换到上升状态。也可用于主系统或后备系统保护。 | 句容2 丹徒1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5kn。 ▲5、极限负荷≥13.5kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、专门为技术救援活动设计的下降器。它可使操作重物下降或上升更为简便，可用于主系统或后备系统保护，多功能性可让救援者应对所有可能碰到的情况。 8、人体工程学把手和内置制动器可以舒适掌握下降速度。 9、从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷；内置单向滑轮，採用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。 10、可以在不用手柄时自动锁住绳索，一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。 11、设备与直径为10.5-11.5mm的绳索兼容。 ▲12、可操作≥250公斤的重物。 ▲13、重量：≤1100g。 |  |
| 23 | 滑轮系统 | 5 | 0.45 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由万向滑轮组、15米长8毫米静力绳、1.1米长6毫米抓结绳组成。 2、主要应用场景：用于消防员快速制作4：1或者5：1滑轮省力系统。 | 润州1 句容2 丹徒1 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥5KN。 ▲5、极限负荷≥22kn。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲6、重量：≤1.5kg。 ▲7、最大绳索尺寸：≤8mm。 8、滑轮直径：≤25mm。 9、最大长度：≥4m。 10、可制作4:1和5:1提拉系统。 |  |
| 24 | 无柄手持上升器 | 2 | 0.044 |  | 一、基本描述 1、小型，多用途抓绳（上升）器容易抓握,可用于上升或建立提拉系统; | 丹阳大队2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 ▲3、材料:铝合金、不锈钢、尼龙或更优材质。 4、重量:≤90g； 5、绳索兼容:8-11mm； |  |
| 25 | 手持上升器 | 2 | 0.09 |  | 一、基本描述 1、手动操作的进行升降的工具。 2、人体工程学设计的手柄能提供更好的舒适度和有力的抓握；注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如。 | 丹阳2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 4、适用绳索直径8-13mm； 5、重量：≤170g； |  |
| 26 | 滑轮锁 | 2 | 0.0425 |  | 一、基本描述 1、用于对于滑轮的制动。 | 丹阳2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 ▲3、兼容绳索直径:7 - 13 mm 4、滑轮直径:18 mm 5、滚珠轴承:有 效率≥85% 6、最大工作负荷:≥2 kN x 2 = 4 kN 7、主轴强度：≥18 kN 8、短轴强度：≥8 kN 9、开门强度：≥7 kN 10、开口尺寸：≥20mm 11、重量:≤120 g |  |
| 27 | 1.5M钢丝绳锚点 | 4 | 0.032 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由直径6.5毫米镀锌钢、两个不同尺寸的终端和塑料保护套组成。 2、主要应用场景：用于高空作业及绳索作业制作锚点。 | 丹阳4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 4、工作负荷≥5kn。 ▲5、极限负荷≥22kn。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 7、材质：超高强度镀锌钢或更优材质，耐切割和磨损。 ▲8、钢缆直径：≥6.5mm。 |  |
| 28 | 救援三角吊带 | 1 | 0.187 |  | 一、基本描述 1、配有肩带的舒适型三角安全带三角安全带设计用于救援和缆车疏散。 | 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 无 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 2、配有肩带的舒适型三角安全带。 3、高强度的TPU或更优质材料耐磨，耐用。 ▲4、重量≤747g 5、腰围60-140cm 6、腿围42-75cm |  |
| 29 | 膝式攀爬绳 | 4 | 0.0089 |  | 一、基本描述 1、用于绳索长距离攀爬比赛，节省体力，提高速度。 | 丹阳4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 3、材质：大力马(UHMWPE)纤维 或更优质材质 ▲4、脚踏长度：≥50cm 5、直径：12mm 6、重量：≤60g |  |
| 30 | 万向单滑轮 | 7 | 0.11 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由铝合金、不锈钢、尼龙和滚珠轴承组成。 2、主要应用场景：用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，固定在锚点上也可打开。 | 句容4 丹徒3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥22kn。 5、极限负荷≥36kN。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、适用绳索直径：7-13mm。 8、滑轮直径：≤38mm。 ▲9、轴承类型：密闭滚珠轴承。 ▲10、工作效率：≥95%。 ▲11、重量：≤290g。 12、材质：高强度合金或更优材质。 |  |
| 31 | 单滑轮 | 6 | 0.046 |  | 一、基本描述： 1、结构组成：高强度可移动侧板单滑轮，超大承重连接孔可同时连接三把安全挂钩，两侧设计有辅助连接孔及下端固定连接孔，自动润滑轴套设计适用于低速工作环境。 2、主要应用场景：抢险救援现场作业时的绳索防护。 | 扬中6 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家级检验单位出示的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 1、重量：≤290g ▲2、适用绳索直径：7-13mm，滑轮直径≤38mm 3、轴承：密封滚珠轴承 ▲4、最大工作负荷：≥ 8 kN 5、最大过绳直径：≥16mm 6、工作效率：≥95% |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 32 | 万向双滑轮 | 4 | 0.15 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由铝合金、不锈钢、尼龙和滚珠轴承组成。 2、主要应用场景：用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，固定在锚点上也可打开。 | 句容2 丹徒2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、工作负荷≥22kn。 5、极限负荷≥36kN。 6、耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 7、适用绳索直径：7-13mm。 8、滑轮直径：≤38mm。 ▲9、轴承类型：密闭滚珠轴承。 ▲10、工作效率：≥95%。 ▲11、重量：≤480g。 12、材质：高强度合金或更优材质。 |  |
| 33 | 双滑轮 | 6 | 0.086 |  | 一、基本描述： 1、结构组成：它是吊钩组配合工作的固定滑轮，固定于结构上，由若干个定滑轮和动滑轮组合而成。 2、主要应用场景：抢险救援现场作业时的绳索防护。省力又可以改变力作用方向。 | 扬中6 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家级检验单位出示的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲1、适用绳索直径：7-13mm 2、滑轮直径：≥37mm 3、轴承类型：密闭滚珠轴承 4、工作效率：≥95% ▲5、最大工作负荷：≥8 kN 6、重量：≤490g |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 34 | 山岳船型担架 | 1 | 1.9 |  | 一、基本描述 1、结构组成：担架采用分体结构，两段可套叠起来，主体材料为钛合金。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中运送伤员，体积能通过直径60cm的救援训练管道。 | 句容1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合《篮式救生担架的标准试验方法标准》标准要并提供省级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 4、重量：≤7.5 kg（不包含配件）。 ▲5、担架水平承重≥11kn，担架垂直承重≥11kn。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 6、材质：主体材料为钛合金材料，配件为聚乙稀、PE、涤纶或更优材质。 ▲7、尺寸：210（±5）*60（±5）*20（±2）cm（分体）。 ▲8、有效负载:水平≥300kg；垂直≥300kg。 ▲9、管材一体成型弯管，副管满焊，强度大，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊方式，四点式悬吊，担架平稳舒适，三点式悬吊，担架可快速调整姿态。 10、配置背部支撑耐用聚乙稀背板长至小腿部，更舒适，阻燃网衬，四条快拆装功能的固定带。 11、主管直径24mm（±2）方便抓握，架连接采用主管螺纹连接、底部七字互扣，结构强度大，可实现快速拆装。 12、本担架可用于垂直、平移、斜坡等多种角度环境使用。 13、配备担架专用包，可双肩背。 |  |
| 35 | 船型担架 | 1 | 0.68 |  | 一、基本描述 ▲1、结构组成：担架采用分体结构，两段可套叠起来，方便存储、运输，设置4个以上挂点，配置四条快拆装功能的固定带。 2、主要应用场景：主要用于救援工作中伤员转移使用，体积能通过直径60cm 的救援训练管道。 | 润州1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准范及检验报告 无 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 1、材质：聚乙稀、ABS （配件：聚乙稀、PE、涤纶）。 ▲2、尺寸：220（±10）*60（±5）*20（±2）cm（分体） ▲3、有效工作负载：水平≥250kg，垂直≥250kg。 4、圆形头设计，便于用于山地、高空、密闭空间等等各种救援情形操作。 ▲5、重量≤20kg（含配件） ▲6、有效承重:水平：≥250kg；垂直:≥250kg |  |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、样品要求：

送样要求：投标人应按招标文件要求，提供样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”，导致样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”递交逾期的，投标人承担无法递交样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”的责任。

样品需于投标截止时间前到达开标现场。由于此次采购货物较多，请投标人尽量提前1日前往接收地点，递交送达地点：江苏永勤工程管理有限公司（镇江市润州区远洋一期商务楼 29栋3层），每家单位样品需贴标签，标签上写明项目名称、标段、投标单位名称及样品名称，否则采购人将拒绝接受。评审结束后样品由投标人自行取回，若需要邮寄则费用自理，样品不能及时取回丢失的风险由投标人自行承担，中标供应商的样品将做封样处理。

注：本招招标文件中“第四章采购需求”的相关需求，要求投标投标人必须在投标文件《技术规格偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术规格偏离表》中“投标响应”，

必须是投标人所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中“技术规格、参数要求”；

需提供的样品清单

| 序号 | 标段 | 名称 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五标段（救援类） | 山岳救援五挂点安全带 | 是 |
| 2 |  | 止坠器 | 是 |
| 3 |  | 滑轮系统 | 是 |

## 四.商务要求

1、自合同签订后 60 天内完成供货，交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购的支队或大队通知为准。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

2、所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

### 3、质量保证及售后服务

### 3.1 投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

### 3.2 投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

### ⑴更换： 由投标人承担所发生的全部费用。

### ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

### 3.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

### 4、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通 过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不 足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 付款方式

## 签订合同30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告， 甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。

## 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 六.其他要求

### 1、投标消防产品必须符合国家标准 ;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研 制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。