马关县民族职业高级中学新能源汽车实训室电梯采购项目

询价采购公告

项目概况

马关县民族职业高级中学新能源汽车实训室电梯采购项目的潜在供应商,应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取询价通知书，并于2026年9月24日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号： WSZC2026-X1-01083-MGXZ-0010

项目名称：马关县民族职业高级中学新能源汽车实训室电梯采购项目

采购方式：询价

预算金额：40万元。

最高限价：40万元。

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 配置要求及参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 电梯 | 2 | 台 | 一：技术参数 载重：1000kg，速度：1.0m/s，5层5站5门，轿厢尺寸：1600宽×1500深×2600mm高，开门方式中分，开门尺寸：900宽×2100mm高，顶层高度（mm）：4700mm,底坑深度（mm）:1600mm,井道尺寸（宽mm×深mm）:2200 x 2200mm； 二、性能要求 *整梯性能 （1）噪声指标：开关门噪音≤55db（A）、轿内运行噪音≤52 db（A）。 （2）电梯运行的加减速度最大值≤0.8m/s²。 （3）开关门时间≤3.5s 投标方须提供电梯性能相应检测报告。 *曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，高效节能，运行平稳，主机防护等级≥IP51，绝缘等级F级，提供曳引机型式试验报告。 *曳引机制动器：制动器性能满足GB7588《电梯制造与安装安全规范》相关要求。轿厢加载至215%的额定载荷工况下，制动器可保持可靠制动，各部件完好无失效。提供曳引机制动器型式试验报告。 *控制柜：与电梯整机同一品牌，采用32位微机集选控制，交流变频调速，系统内部运算和通讯具备较强抗电磁干扰能力，提供控制柜型式试验报告。 *变频器：采用能源再生变频器，提供能源再生变频器型式试验报告。 *门机：永磁同步变频门机系统，要求故障低、噪音小。能够有效应对复杂的井道环境，防尘防水等级应≥IP65，绝缘等级F级，门机系统(包括门电动机、门机控制器、变频器、编码器等)提供门机型式试验报告。 *光幕：光幕防护等级达IP65，光束≥180束，光幕耐久试验≥1500万次，提供光幕型式试验报告。 *节能要求：须获得国家电梯能效1级认证，提供节能证书。 *曳引介质：钢带或钢丝绳，配套磨损监测装置，监测响应灵敏，须提供检测机构出具的试验报告。钢带或钢丝绳具备长使用寿命设计，提供钢丝绳或钢带使用寿命测试报告。 *抗雷击浪涌：电梯控制柜电磁兼容、防雷浪涌性能满足国家相关标准要求，提供第三方EMC测试报告。 轿厢：采用发纹不锈钢材质。 *轿厢导靴：采用高性能静音导靴，运行平稳，低噪音。 轿内操纵箱：采用发纹不锈钢操纵箱面板，金属圆形盲文按钮，液晶显示。 吊顶：采用发纹不锈钢边框，LED灯照明。 轿底：PVC地板 外召：一体式无底盒外召，液晶显示。 轿门材质：发纹不锈钢 厅门材质：层门304发纹不锈钢。 地坎：硬质铝合金 | 200000.00 | 400000.00 |  |

合同履行期限：签订合同后25日历天内完成供货，30日历天内安装调试完毕。

交货地点：马关县民族职业高级中学。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商为制造商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装、改造、维修B级及以上资质；若响应供应商为新版证书，只需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级；

（2）响应供应商为代理商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版证书《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级，同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上，同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。

## 三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2026年9月21日17时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2026年9月24日08时30分（北京时间）

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（电子开标，投标人不须到现场）

3.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，响应供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前上传至“政采云”平台，响应供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

3.1未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的响应供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在响应供应商应尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在响应文件提交截止时间前提交响应文件。

3.2为确保网上操作合法、有效和安全，请响应供应商确保在电子投标过程中能够对相关文件进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：响应供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

## 五、开启

时间：2026年9月24日08时30分（北京时间）

地点：马关县城爱民路1号马关县政务服务中心大楼5楼政府采购开标室（电子开标，投标人不须到现场）；须在"政采云"平台进行远程解密电子版响应文件。

方式：网上开标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次招标采购的相关信息（含招标公告、变更公告、补遗公告、延期公告、终止公告、中标成交公告等）同时在“云南省政府采购网”发布，请各响应供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请响应供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（响应供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线

汇信CA：0571-88350735

云南CA:4006727666

云南壹证通：4000040628

福建CA：0591-87760022

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028。

3.获取电子招标文件：响应供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。响应供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，响应供应商无法提交相应包的电子响应文件。

4.编制电子响应文件：响应供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上投标，响应供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

5.提交电子响应文件：响应供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

6.电子开标：响应供应商使用账号密码或 CA 数字证书登录政府采购电子交易平台进行电子开标，响应供应商须在规定时间（30分钟内）对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.在使用“政采云”平台时，请投标人自行配备有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络的环境下，并按“政采云”平台开标大厅中的提示完成投标文件的解密。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：马关县民族职业高级中学

地址：马关县马白镇小坝路27号

联系方式：0876-7124248

2.采购代理机构信息

名称：马关县政府采购和出让中心

地址：马关县城爱民路1号马关县政务服务中心大楼5楼

联系方式：0876-7134757

3.项目联系方式

项目联系人：刘老师

电话：0876-7134757

4.评审期间联系方式

电话：0876-7134757

2026年9月15日