附件1-1

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           

日期：                
附件1-2

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

附件1-3

001包：

001-1 重型料架（数量：432组，国产）：

★1、拼接后需满足料架整体规格≥2300（内）x1000x6750mm，不少于六层摆放；

拼接数量不大于四组单体构件拼接。

2、钢材材质、满足要求：

★2.1.1钢构件材料采用Q235B；

●2.1.2立柱规格≥6750x90x70x2.5mm，截面优化（“Ω”型），承载能力强；立柱孔距不大于75mm，层高可自由调节；

●2.1.3每片立柱承载≥10吨立柱与横撑、斜撑间均由规格≥8.8级高强度镀锌螺栓连接；满载时，立柱最大挠度小于1/1000H；表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

2.1.4横梁规格≥2300（内）x1200x500x1.8mm；采用抱焊梁，承载面效果强，强度高、钢性好；横梁与立柱采用柱卡连接，并配以安全销锁定；横梁在满载时，其最大挠度小于1/300L；每层承载≥3吨表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

●2.1.5层板厚度规格≥1.2m板，≥50x40x1.8筋(扁焊)，≥3板4筋；表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

2.2表面不允许有连续性、周期性擦伤及划伤；

2.3焊缝处不得有漏焊、搭焊、烧穿；

2.4焊缝处的外毛刺应予清除，焊缝处内毛刺应予清除；

2.5产品焊缝无损检测按GB/T7735、GB/T11345标准规定进行

001-2 中型料架（数量：100组，国产）：

★1、料架规格≥2000*700*2200mm，四层摆放；

2、钢材材质、满足要求：

2.1.1钢构件材料采用Q235B；

●2.1.2立柱规格≥200*700*55*47*2.0mm，截面优化（“Ω”型），承载能力强；立柱孔距≥50mm，层高可自由调节；立柱与横撑、斜撑间均由规格≥8.8级高强度镀锌螺栓连接；满载时，立柱最大挠度小于1/1000H；

表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

●2.1.3横梁规格≥2000（外）60*40*1.5mm；采用P型管材，承载面效果强，强度高、钢性好；横梁与立柱采用柱卡连接，并配以安全销锁定；横梁在满载时，其最大挠度小于1/300L；

★2.1.4每层承载≥350KG表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

●2.1.5层板厚度规格≥1.2mm板，≥2板3筋；表面处理：酸洗磷化、静电喷塑；

2.2表面不允许有连续性、周期性擦伤及划伤；

2.3焊缝处不得有漏焊、搭焊、烧穿；

2.4焊缝处的外毛刺应予清除，焊缝处内毛刺应予清除；

2.5产品焊缝无损检测按GB/T7735、GB/T11345标准规定进行

001-3 钢制托盘（数量：150只，国产）：

★1、钢制托盘：规格≥1200*1000*125mm，

●2、托盘面板厚≥1.2mm波纹板满铺，

●3、腿三条≥J直径100*50*1.5mm，

●4、两头加规格≥F方管20*1.5mm的衬管，

★5、动载规格≥1.5T。

001-4 战斗服挂架（数量：130组，国产）：

★1、材质：尺寸≥650*650*1950mm、304不锈钢，具有良好的抗氧化耐腐蚀耐热性，强度高，韧性高

●2、架体框架：≥30*30*1.2mm

★3、板材厚度：≥0.8mm

4、双面使用，360度自由旋转，灵活方便，节约换装时间。带有锁定装置，防止背板乱转

5、多层布局，分类合理收纳

002包：

002-1 电动叉车（数量：1辆，国产）：

★1、载重规格≥2000kg;

2、荷载中心500mm，

★3、最大起升高度规格≥7000mm；

货叉长度≥40*122*920mm；门架静止高度≥2915mm；护顶架高度≥2170mm、

货叉架安全等级≥2A、

4、外侧转弯半径≥2140mm、

●5、行驶速度（满/空）≥12/13km/h，

●6、起升速度（满/空）≥0.29/0.44m/s、

●7、下降速度（满/空）≥0.36/0.46m/s、

●8、爬坡能力（满/空）≥15/25%、

●9、最大牵引力（满/空）≥13600/13000N、

●10、10M加速时间（满/空）≥6.0/5.3m/s、

●11、驱动电机功率≥8kw起升电机功率≥7.5kw；

12、电瓶电压/电容：48/500v/ah；电源需求：380V；动力形式：电动；

13、操作类型：座驾式；

14、前悬距≥460mm；轴距≥1660mm；

15、重（含电瓶）规格≥3840kg、桥负载（满/空）≥2030/1930kg行车制动/停车制动：液力/机械、液压系统工作压力≥16MPa。

002-2 电动搬运车（数量：4辆，国产）：

★1、载重≥2000kg；

★2、货叉长度≥1150mm；货叉外宽：685mm；

●3、驱动电机功率≥0.9kw；起升电机功率≥0.8kw；

4、电瓶电压/电容：48/20v/ah（锂电)；动力形式：电动；

★5、操作类型：步行式载荷≥2000kg；

6、载荷中心距≥600mm；

7、承载长度≥940(mm

8、轴距≥1200mm；

9、自重（含电瓶）：≥170kg
