| 辅材预估参考清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求与备注 | 参考数量 | 单位 |
| 1 | 空调支架 | Q235支架（满足国标GB/T35753-2017等规范，如现场需背架，应提供背架） | 50 | 副 |
| 2 | 增加连接管 | 铜管加管，需与投标产品原厂铜管规格参数一致，且必须满足或优于(φ6.35+φ9.52)（含配套冷媒、铜芯电缆电缆连机线 (材质氯丁橡胶线YZW)、保温厚度≥9mm、扎带等） 铜管加管（适配2/3匹空调），需与投标产品原厂铜管规格参数一致，且必须满足或优于(φ6.35+φ12.7)（含配套冷媒、铜芯电缆电缆连机线 (材质氯丁橡胶线YZW)、保温厚度≥9mm、扎带等） 铜管加管（适配5匹空调），需与投标产品原厂铜管规格参数一致，且必须满足或优于(φ9.52+φ15.88)（含配套冷媒、铜芯电缆电缆连机线 (材质氯丁橡胶线YZW)、保温厚度≥9mm、扎带等） | 300 | 米 |
| 3 | 增加墙体开孔 | φ63mm水钻成型孔（部分房间为玻璃孔，需供应商完成。符合相关规范的前提下满足现场使用） | 50 | 个 |
| 4 | 百叶窗拆除与还原 | 费用包含人工 | 1 | 批 |
| 5 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 费用包含人工 | 50 | 个 |
| 6 | 增加内机冷凝水排水管 | 增加内机冷凝水排水管，安装内机冷凝水U-PVC排水硬管(φ≥25mm)，含保温。 | 300 | 米 |
| 7 | 空气开关（适配220V） | 空气开关，32A 230V，PC阻燃外壳（采用螺钉压紧接线端子代替插座接线；GB/T 14048.1-2023《低压开关设备和控制设备》使用类别AC-23B） | 50 | 米 |
| 8 | 外机化霜水集中排放 | 安装雨水管将空调内外机水排放其中，包含pvc立管(φ≥50mm)、PVC支管、软管。 | 300 | 米 |
| 9 | 增加电源线 | 应确保电路右出时机外长度≥3.6米，需整根更换（不允许接长）。 | 300 | 米 |
| 10 | 水电改造 | 水电改造（本项目为改造项目，现场水电预留与空调不匹配，需电器供应商在现有基础上完成水电改造（包含不限于墙壁开槽与还原、电路铺设、插座安装等）） | 1 | 批 |
| 11 | 外机吊装 | 本项目房间安装有防盗窗，安装人员与空调外机无法从室内出。需吊车或者吊篮。 | 1 | 批 |