（一）服务内容

1.清理方庄院区、经开区院区化粪池、隔油池、污水处理池、污水过井等。清底，内壁无残留污物，目视井内无积物漂浮于上面，出入口通畅。

2.清理方庄院区、经开区院区污水管线目视井内无积物漂浮于上面，出入口通畅。

3.清掏频率包括：方庄院区化粪池每年清底四次，每季度一次。经开区院区每座化粪池每年清底两次，每半年一次。经开区院区污水处理站全年清底一次。

4.供应商清掏时做好防护措施，增加警示标示，避免出现事故。

5.清掏人员应持 有限空间作业  证上岗，上岗前应由供应商进行安全及技术培训。

6.需提供有效的与其清掏危险废弃物收纳或处置单位的合同和危险废弃物处置三联单，确保其清掏废物不随意处理。

7.若实际清掏量与采购人提供范围存在变化，采购人不承担额外费用，由供应商自行承担解决。

8.地下室食堂隔油系统要求每个月至少清理一次，每年不少于12次，保证设备正常运行。

9.服务期内供应商负责医院所有室外污水管线的疏通工作，在接到采购人通知后到达现场免费疏通。如室内地漏、厕所堵塞需要疏通的则另行商量付费。

10.供应商保证化粪池隔油池污水管线疏通等严格按照约定进行清掏清底，每逢重大节假日之前对全院室外污水管线进行检查一次。

（二）服务范围

①方庄院区

污水管线长度：全院所有室外管道约2300米

雨水管线长度：全院所有室外管道约1650米

污水过井数量：全院所有室外污水井104座

雨水过井数量: 87座

化粪池数量：2 座

隔油池：2座

地下室隔油设备：1套

②经开区院区

污水管线长度：全院所有室外管道约800米

雨水管线长度：全院所有室外管道450米

污水过井数量：全院所有室外污水井43座

雨水过井数量: 29座

化粪池数量：1座

隔油池：1座

污水处理池：1座

（3）验收标准

化粪池清底以见底为标准。

隔油池清掏以见底为标准。

所有室外污水管道需保障全年畅通无阻，在接到甲方通知2小时内到达现场免费疏通处理。