辅材清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆1 | 55 | 米 | 1.名称：电力电缆敷设 2.型号：YJV 3.规格：4×70mm²+1×35mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合(包含埋地开挖、修复、电缆通道等辅材) |
| 2 | 电缆2 | 31 | 米 | 1.名称：电力电缆敷设 2.型号：YJV 3.规格：4×50mm²+1×25mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合(包含埋地开挖、修复、电缆通道等辅材) |
| 3 | 电缆3 | 50 | 米 | 1.名称：电力电缆敷设 2.型号：YJV 3.规格：4×35mm²+1×16mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、埋地综合考虑 |
| 4 | 铜线1 | 680 | 米 | 1.名称：空调电源线 2.配线形式：单、双色线综合考虑 3.型号：BV4.0mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 |
| 5 | 铜线2 | 1260 | 米 | 1.名称：空调电源线 2.配线形式：单、双色线综合考虑 3.型号： BV6.0mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 |
| 6 | 配电箱1 | 1 | 个 | 1.保护器规格：额定电压≥250V-400V、额定电流≥630A/400A/250A； 2.壳体外形尺寸(mm)：600*800*200（±10）； 3.其他要求：满足现行验收规范要求，含漏保、空开、接线头等开关原件。 |
| 7 | 配电箱2 | 1 | 个 | 1.保护器规格：额定电压≥250V-400V、额定电流≥400A/250A； 2.壳体外形尺寸(mm):1000*800*200（±10）； 3.其他要求：满足现行验收规范要求，含漏保、空气开关，预付费电子式电表（带智能脱扣、远程付费）。 |
| 8 | 桥架 | 60 | 米 | 1.名称：桥架 2.材质:镀锌钢板;规格:≥100mm*50mm*1.0mm; 3.配置形式及部位：明配综合考虑 4.明配管支架及油漆： 满足耐火等级≥B1 5.包含过线盒、孔洞预留、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、接地等。 |
| 9 | 空调支架1 | 34 | 个 | 适配1.5匹空调,Q235支架（满足国标GB/T35753-2017等规范，如现场需背架，应提供背架） |
| 10 | 空调支架2 | 63 | 个 | 适配3匹空调）,Q235支架（满足国标GB/T35753-2017等规范，如现场需背架，应提供背架） |
| 11 | 增加连接管1 | 34 | 米 | 铜管加管，需与投标产品原厂铜管规格参数一致，且必须满足或优于(φ6.35+φ9.52)（含配套冷媒、铜芯电缆电缆连机线 (材质氯丁橡胶线YZW)、保温厚度≥20mm、扎带等） |
| 12 | 增加连接管2 | 63 | 米 | 铜管加管，需与投标产品原厂铜管规格参数一致，且必须满足或优于(φ6.35+φ12.7)（含配套冷媒、铜芯电缆电缆连机线 (材质氯丁橡胶线YZW)、保温厚度≥20mm、扎带等） |
| 13 | 空气开关 | 63 | 个 | 适配220V,空气开关，32A 230V，PC阻燃外壳（采用螺钉压紧接线端子代替插座接线；GB/T 14048.1-2023《低压开关设备和控制设备》使用类别AC-23B） |
| 14 | 增加墙体开孔 | 97 | 个 | φ63mm水钻成型孔（部分房间为玻璃孔，需供应商完成。符合相关规范的前提下满足现场使用） |
| 15 | 百叶窗拆除与还原 | 10 | 个 | 费用包含人工 |
| 16 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 97 | 个 | 费用包含人工 |
| 17 | 冷凝水排水管 | 1 | 项 | 安装内机冷凝水U-PVC排水硬管(φ≥25mm)，含保温。 |
| 18 | 外机化霜水集中排放 | 1 | 项 | 安装雨水管将空调内外机水排放其中，包含pvc立管(φ≥50mm)、PVC支管、软管。 |
| 19 | 增加水管 | 1 | 项 | 耐候性排水软管φ14mm |