| 序号 | 装备名称 | 技术参数 | 修改后的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 航空运输箱 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、主要功能：用于消防装备的储存； 3、技术要求：重量：≤30kg，载重量≥100kg；壁厚：4.5-5mm； 4、其他要求：外部尺寸长*宽*高：1200*800*600mm，多个箱体可无缝叠加存放、运输。采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；箱体合页不少于5个，搭扣不少于10个，左右各2个把手；每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等。 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、主要功能：用于消防装备的储存； 3、技术要求：重量：≤30kg，载重量≥100kg；壁厚：4.5-5mm； 4、其他要求：外部尺寸长*宽*高：1200*800*600mm，多个箱体可无缝叠加存放、运输。采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；箱体合页不少于4个，搭扣不少于10个，左右各2个把手；每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等。 |
| 36 | 排用炊事单元 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、野外炊事器材，野战炊事单元用于120人左右野营炊事给养，由不超过2个单元箱组成； ▲3、排用炊事单元主要构成： （1）1单元箱包含：45L铝锅2个；45L铁锅1个；34cm铝合金菜盆20个；油罐1个；燃烧器2个；打气筒1个；备件包1个；折叠支架2个；输油胶管2根；焖饭器2个；菜板2个；手套2双；切菜（和面）布2块；调料袋1套；饭勺6个；菜刀2把； （2）2单元箱包含：蒸盘2个；行军锅背架5个；燃油锅背架1个；行军锅罩袋5个；折叠式支架2个；7.5kg以上软体油桶2个；炒勺1把；锅铲1把；20L以上送饭水袋5个；打气筒1个；照明灯1个； ▲4、外箱尺寸≤900mm×800mm×550mm；重量≤65kg； 5、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、野外炊事器材，野战炊事单元用于120人左右野营炊事给养，由不超过2个单元箱组成； ▲3、排用炊事单元主要构成： （1）1单元箱包含：45L铝锅2个；45L铁锅1个；34cm铝合金菜盆20个；油罐1个；燃烧器2个；打气筒1个；备件包1个；折叠支架2个；输油胶管2根；焖饭器2个；菜板2个；手套2双；切菜（和面）布2块；调料袋1套；饭勺6个；菜刀2把； （2）2单元箱包含：蒸盘2个；行军锅背架5个；燃油锅背架1个；行军锅罩袋5个；折叠式支架2个；7.5kg以上软体油桶2个；炒勺1把；锅铲1把；20L以上送饭水袋5个；打气筒1个；照明灯1个； ▲4、外箱尺寸≤900mm×800mm×550mm；重量≤65kg； 5、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 |
| 37 | 单兵携行包（箱） | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、主要功能：主要用于单兵紧急救援使用（配备72小时物资）； 3、技术要求：符合人体功能学设计，内部产品分袋放置； ★4 、睡袋面料防水、透气，规格长度≥2.2m，宽度≥85cm，保暖填充物为鹅绒，含绒量≥80％，填充量≥1.5kg，蓬松度≥550，舒适室外温度≤-18℃，极限室外温度≤-30℃，配套高强度防水抗撕裂收纳袋，双面拉链； 5、帐篷为双层，由内帐（设透气网纱）、外帐和铝杆组成，可满足1～2人野外四季住宿，防风防雨防雪，搭建操作简单，便于携带，防撕裂、防水，也可优于上述材质，支架为高强度轻质铝合金支架；（帐篷颜色橘红） 6、防潮垫（带枕头）,尺寸长度≥1.9m、宽度≥0.6m，厚度≥2cm，配备收纳袋，可折叠放入收纳袋； 7、配备LED宿营灯1个，可悬挂可放立，体积小、便于携带，内置锂电池且可快速充电，连续稳定照明时间≥11h，可满足阅读照明； ★8、背囊容积90L±10L，TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金支架，背包主料为杜邦或尼龙材质，背带材料为高纤涤纶，背包底部采用耐磨防水、防潮面料，重量≤2.2kg；（背囊颜色根据客户需求定制），承重≥60kg； 9、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖； 10、雨衣：超轻防暴雨雨衣，接缝压胶，门襟魔术贴+拉链设计，袖口松紧设计，口袋防雨防盗设计，腰部松紧设计，后背设计隐藏式独立背包仓方便排汗，帽子网状内衬+松紧带固定设计，外层采用防水透气面料，内衬防水布+透气网设计； 11、急救包：包含常用药品和急救（急救包）用品（所有药品必须为当年生产，且使用期限≥2年）； 12、便携式多功能刀具：规格≥9mm，不锈钢材质，红色光面纤维塑料，有≥15种功能； 13、水壶容量≥1.5L，品牌保温水壶，双层304食品级不锈钢，带独立杯盖和小碗设计，沸水24h保温≥50℃； 14、简易洗漱用品：含牙刷、牙膏、梳子、洗发水、洗浴液； 15、其他物品：放大镜、反光镜、温度计高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等； 16、需提供涂装方案供用户参考； 17、其他要求：包内配物品清单：军用指南针，防潮垫、睡袋、单兵帐篷、急救包、军用水壶、饭盒（含刀叉勺）、LED灯、放大镜、反光镜、温度计、指南针、密封舱，高频口哨、手电筒、雨衣、水质净化片、高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等。 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、主要功能：主要用于单兵紧急救援使用（配备72小时物资）； 3、技术要求：符合人体功能学设计，内部产品分袋放置； ★4 、睡袋面料防水、透气，规格长度≥2.2m，宽度≥85cm，保暖填充物为鸭绒，含绒量≥80％，填充量≥1.5kg，蓬松度≥550，舒适室外温度≤-18℃，极限室外温度≤-30℃，配套高强度防水抗撕裂收纳袋，双面拉链； 5、帐篷为双层，由内帐（设透气网纱）、外帐和铝杆组成，可满足1～2人野外四季住宿，防风防雨防雪，搭建操作简单，便于携带，防撕裂、防水，也可优于上述材质，支架为高强度轻质铝合金支架；（帐篷颜色橘红） 6、防潮垫（带枕头）,尺寸长度≥1.9m、宽度≥0.6m，厚度≥2cm，配备收纳袋，可折叠放入收纳袋； 7、配备LED宿营灯1个，可悬挂可放立，体积小、便于携带，内置锂电池且可快速充电，连续稳定照明时间≥11h，可满足阅读照明； ★8、背囊容积90L±10L，TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金支架，背包主料为杜邦或尼龙材质，背带材料为高纤涤纶，背包底部采用耐磨防水、防潮面料，重量≤2.2kg；（背囊颜色根据客户需求定制），承重≥60kg； 9、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖； 10、雨衣：超轻防暴雨雨衣，接缝压胶，门襟魔术贴+拉链设计，袖口松紧设计，口袋防雨防盗设计，腰部松紧设计，后背设计隐藏式独立背包仓方便排汗，帽子网状内衬+松紧带固定设计，外层采用防水透气面料，内衬防水布+透气网设计； 11、急救包：包含常用药品和急救（急救包）用品（所有药品必须为当年生产，且使用期限≥2年）； 12、便携式多功能刀具：规格≥9mm，不锈钢材质，红色光面纤维塑料，有≥15种功能； 13、水壶容量≥1.5L，品牌保温水壶，双层304食品级不锈钢，带独立杯盖和小碗设计，沸水24h保温≥50℃； 14、其他物品：放大镜、反光镜、温度计高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等； 15、需提供涂装方案供用户参考； 16、其他要求：包内配物品清单：军用指南针，防潮垫、睡袋、单兵帐篷、急救包、军用水壶、饭盒（含刀叉勺）、LED灯、放大镜、反光镜、温度计、指南针、密封舱，高频口哨、手电筒、雨衣、水质净化片、高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等。 |
| 38 | 净水设备 | ★1、符合住建部CJ94-2005直饮水水质标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、系统由净水模块和汽油水泵模块组成； ▲3、净水模块采用陶瓷微滤结构，滤芯孔径≤1微米； ★4、去除率指标： （1）净水设备细菌去除率≥95%； （2）原生动物去除率≥95%； （3）土生克雷伯氏菌去除率≥95%； （4）铜绿假单胞菌去除率≥95%； （5）伤寒沙门氏菌去除率≥90%； （6）大肠杆菌去除率≥95%； 5、每套配备滤芯数量≥4根； 6、可适应水温5～60℃，净水流量≥4L/min； ▲7、汽油机水泵： （1）静态吸程≥5m； （2）功率输出≥2kW； （3）转速为≥3000 r/min； （4）油箱容量≥2L； （5）进水压力≥3kg/cm²； 8、配备两个抗震防水箱，模块化运输； ▲9、防尘防水≥IP44 11、总重量≤100kg； 12、具有永久性标志及产品数据标识。 | ★1、符合住建部CJ94-2005直饮水水质标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、系统由净水模块和汽油水泵模块组成； ▲3、净水模块采用陶瓷微滤结构，滤芯孔径≤1微米； ★4、去除率指标： （1）净水设备细菌去除率≥95%； （2）原生动物去除率≥95%； （3）土生克雷伯氏菌去除率≥95%； （4）铜绿假单胞菌去除率≥95%； （5）伤寒沙门氏菌去除率≥90%； （6）大肠杆菌去除率≥95%； 5、每套配备滤芯数量≥4根； 6、可适应水温5～60℃，净水流量≥4L/min； ▲7、汽油机水泵： （1）静态吸程≥5m； （2）功率输出≥2kW； （3）转速为≥3000 r/min； （4）油箱容量≥2L； （5）进水压力≥3kg/cm²； 8、配备两个抗震防水箱，模块化运输； ▲9、防尘防水≥IP44 11、总重量≤100kg； 12、具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 39 | 便携式推车 | 1、主要功能：消防员运送物资； 2、可载人电动升降，可坐可折叠； 3、平板尺寸≥2m*1m；护栏采用加厚方管；（护栏可拆卸） ★4、电机≥1500w；可拆卸电瓶≥60v；电池续航≥40km，5块同款备用电瓶； ▲5、升降高度≥1.5m； 6、爬坡角度≥30°； ★7、载重≥1t；升降载重≥0.5t； 8、可一键升降及悬停； 9、其他要求：配备电源钥匙开关、电量、充电显示和充电设备；按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告。 | 1、主要功能：消防员运送物资； 2、可载人电动升降，可坐可折叠； 3、平板尺寸≥2m*1m；护栏采用加厚方管；（护栏可拆卸） ★4、电机≥1500w；可拆卸电瓶≥60v；电池续航≥40km，5块同款备用电瓶； ▲5、升降高度≥1.5m； 6、爬坡角度≥30°； ★7、载重≥1t；升降载重≥0.5t； 8、可一键升降及悬停； 9、其他要求：配备电源钥匙开关、电量、充电显示和充电设备；按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告。 |
| 40 | 远程供水泵组 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、规格尺寸： （1）采用一体式防雨箱体，发电机组、水泵控制系统和水泵装于箱体内部； （2）长x宽x高（mm）≤1400x1400x1400； （3）颜色：消防红； （4）板材厚度：≥2㎜； （5）整体重量：≤850kg； ▲（6）防护等级≥IP55； 3、柴油发电机组： （1）发电机组控制系统具有液晶中文显示，可显示电流、电压、频率、功率等参数； ★（2）功率≥22 kW； （3）转速：≥1500r/min； （4）具有380V电压电源接口； 4、大流量潜水泵： ★（1）供水量要求：扬程8m时，流量≥400m³/h； （2）水泵类型要求：变频潜水泵； ★（3）扬程范围要求： 10-16m； （4）单泵重量要求：≤35kg； ★（5）单泵功率要求：≥15kW； （6）工作电压要求：380V； ▲（7）单泵材质：水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)采用耐磨耐腐不锈钢； （8）滤网：须配备不锈钢滤网，具有有效的通过率；两侧上应有搬运提手；全覆盖网，滤网具有电缆防拖曳装置； ▲（9）防尘防水≥IP68； （10）出水口径：≥200mm； （11）泵体装有提手； （12）单泵可在现场实现快速更换水力部件维护保养； （13）可在现场实现大流量与高扬程之间相互转换功能，流量≥400m3/h 时，扬程≥8m；流量≥150m3/h时，扬程≥35m； 5、电缆： ▲（1）配套电缆材质：JHS级潜水电缆； （2）配套电缆数量≥2根 （3）电源至配电柜电缆长度≥20m， （4）配电柜到水泵电缆长度≥80m， ▲（5）防水≥IPX6 （6）电缆与泵分离式结构设计； 6、供水管： （1）单泵配供水软管总长度≥100m，口径：200±20mm，25m/根（供水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍）； ▲（2）可折叠式卷起，耐磨防刺穿； 7、变频器控制柜： （1）颜色：消防红； （2）长x宽x高（mm）≤400*350*1000； （3）重量：≤55kg； ▲（4）防护等级≥IP55； 8、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护； 9、附件：安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中； 10、具有永久性标志及产品数据标识； ▲11、可折叠式卷起，耐磨防刺穿； 12、变频器控制柜： （1）颜色：消防红； （2）长x宽x高（mm）≤400*350*1000； （3）重量：≤55kg； ▲（4）防护等级≥IP55； 13、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护； 14、附件：安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中； | 1、提供国家级检测机构的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、规格尺寸： （1）采用一体式防雨箱体、水泵控制系统和水泵装于箱体内部； （2）颜色：消防红； （3）板材厚度：≥2㎜； ▲（5）防护等级≥IP55； 3、水泵要求： （1）供水量要求：流量≥400m³/h； （7）水泵材质：水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)采用耐磨耐腐不锈钢； （8）滤网：须配备不锈钢滤网，具有有效的通过率；两侧上应有搬运提手； （9）防尘防水≥IP68； （10）出水口径：≥200mm； 4、供水管： （1）配供水软管总长度≥600m，口径：≥200mm，25m/根（供水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍）； （2）可折叠式卷起，耐磨防刺穿； 7、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护； 9、具有永久性标志及产品数据标识； 12、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护； 13、附件：整套设备需配备有拖车，拖车设计合理装载全套设备及配套的供水软管， 设备需牢固定或安装在拖车上，并配有稳定装置。两侧及后侧粘贴反光标识。整体承重不低于整套设备1.5倍。供水末端配备相应口径转换80mm出水口不低于5个的分水器一个。安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中； |
| 41 | 排水机器人 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、整机综合参数： （1）整备质量：≥780kg； （2）防护等级：≥IP65； （3）操控形式：电子有线和无线遥控（无线遥控距离≥200m）； 3、底盘参数： （1）主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料； （2）行走机构：全地形轮胎行走机构； ★（3）驱动形式：电喷发动机，额定功率≥25kW； ★（4）额定扭矩：≥300N.m； （5）悬挂、减震系统：应能满足复杂路面、爬坡、爬楼梯的需求； ▲（6）负载能力：可拖动负载≥500kg（摩擦力 0.9，水泥路面）并可实现负载水带转向； ★（7）垂直越障高度：≥200mm； （8）爬坡能力：≥60°； （9）转弯半径：可原地转弯； （10）涉水深度：水陆两栖； （11）倾覆角：≥25°； （12）行驶速度：≥5km/h（无级变速）； （13）全功率状态工作能力：≥5h（可不熄火加油持续工作 20h 以上）； ▲4、供排水系统参数： （1）扬程≥6m； （2）吸水入水深度≤180mm； （3）当扬程达到 0m 时，排水量≥200L/s； （4）最大排水距离≥300m； （5）可吸排含有最大固体颗粒直径≤25mm 杂质液体，通过更换滤网，可吸排含有最大固体颗粒直径≤2.5mm 杂质液体； （6）配备 DN200mm 双进水口，DN200mm 双出水口； 5、控制系统参数： （1）遥控器应配备高亮显示屏，显示屏尺寸≥8″，可在日光下使用； （2）遥控器可实时接收和显示机器人遥控数据； （3）无线遥控距离≥200m； （4）遥控抗干扰性能：应能防止同频干扰； 6、备品备件：厢式运输车一辆、大口径水带自动收卷推车两套、大口径水带 200米； 7、运输车技术规格，整车技术参数： （1）底盘类型：国产知名品牌底盘； ★（2）发动机类型：功率≥95kW； （3）排放标准：国Ⅵb； ▲（4）额定载货量：≥1400kg ； （5）驾驶室：乘员：≥3 人，配有空调、电子方向助力、电动门窗、侧双门、防抱死刹车系统、USB 接口、前后双录行车记录仪+倒车影像、前独立雾灯、方向盘可调、多功能方向盘； ▲8、液压固定抬升系统： （1）系统组成：采用最新的高强度钢材制作，结构轻薄、强度更高； （2）具有液压缓冲设计，彻底杜绝对车厢的撞击； （3）机械限位装置，保障尾板运行准确到位，实现无忧操作； （4）主电路保险，防止电路过载，延长电机使用寿命； （5）液压回路防爆系统，保障货物及操作者安全； （6）适应各种载荷的速度调节系统，快速升降，安全高效； （7）锁紧手柄、止滑装置灵活配置，满足个性化需求； （8）抬升器尺寸：≤2300*1800mm； （9）最大抬升质量：≥1.5t； （10）最大升举高度：≥1500mm； （12）电机功率：12V 1.6 kW 或 24V 2.2kW； （13）平均升降速度：≥60mm/s； （14）最大工作压力：≥16MP； ▲9、大口径水带自动收卷推车两辆： （1）实现水带的快速铺设和回收，电动； （2）电机功率≥250W； （3）最大收卷负荷为 50m DN200 水带（涂塑 PVC）不小于 2 盘； （4）可同时收卷 2 盘大口径水带，铺设/收卷速度≥18m/min； （5）满电续航可收卷 2000 米水。 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、整机综合参数： （1）整备质量：≥780kg； （2）防护等级：≥IP65； （3）操控形式：电子有线和无线遥控（无线遥控距离≥200m）； 3、底盘参数： （1）主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料； （2）行走机构：全地形轮胎行走机构； ★（3）驱动形式：发动机，额定功率≥25kW； ★（4）额定扭矩：≥300N.m； （5）悬挂、减震系统：应能满足复杂路面、爬坡、爬楼梯的需求； ▲（6）负载能力：可拖动负载≥500kg（摩擦力 0.9，水泥路面）并可实现负载水带转向； ★（7）垂直越障高度：≥200mm； （8）爬坡能力：≥60%（提供国家级检测机构检测报告）； （9）转弯半径：可原地转弯； （10）涉水深度：水陆两栖； （11）倾覆角：≥25°； （12）行驶速度：≥5km/h（无级变速）； （13）全功率状态工作能力：≥5h（可不熄火加油持续工作 20h 以上）； ▲4、供排水系统参数： （1）扬程≥6m； （2）吸水入水深度≤180mm； （3）当扬程达到 3m 时，排水量≥200L/s； （4）最大排水距离≥300m； （5）可吸排含有最大固体颗粒直径≤25mm 杂质液体，通过更换滤网，可吸排含有最大固体颗粒直径≤3mm 杂质液体； （6）配备 DN200mm 双进水口，DN200mm 双出水口； 5、控制系统参数： （1）遥控器应配备高亮显示屏，显示屏尺寸≥10″，可在日光下使用； （2）遥控器可实时接收和显示机器人遥控数据； （3）无线遥控距离≥200m； （4）遥控抗干扰性能：应能防止同频干扰； 6、备品备件：配备拖车一辆用于运输该机器人、大口径水带自动收卷推车两套、大口径水带 200米；； ▲7、大口径水带自动收卷推车两辆： （1）实现水带的快速铺设和回收，电动； （2）电机功率≥250W； （3）最大收卷负荷为 50m DN200 水带（涂塑 PVC）不小于 2 盘； （4）可同时收卷 2 盘大口径水带，铺设/收卷速度≥18m/min； （5）满电续航可收卷 2000 米水。 |
| 42 | 移动水囊 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、高强度PVC材质或更优材质； ★3、容量≥30t，储水高度1.2～1.5m； 4、加厚耐磨双层失网布； 5、具有抗摔、抗磨性能，高温下不起泡、不流淌、不漏液，低温下不断裂性能； 6、设置注水口，底部设置≥2个出水口； 7、配备收纳袋或箱，修补工具及辅料。 | 1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、高强度PVC材质或更优材质； ★3、容量≥30t，储水高度1.2～1.5m； 4、加厚耐磨双层失网布； 5、具有抗摔、抗磨性能，高温下不起泡、不流淌、不漏液，低温下不断裂性能； 6、设置注水口，底部设置≥2个出水口； 7、配备收纳袋或箱，修补工具及辅料。 |
| 43 | 浮艇泵 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； ▲2、主要功能：可利用室外天然水源补充消防车水箱，也可以用来从洪水地区和房间抽水； ★3、技术要求： （1）最大流量≥1200升/分钟； （2）最大扬程≥22米； （3）出水口口径：65mm/80mm； （4）重量：≤55kg； （5）发动机功率≥ 9.5千瓦； （6）在固定位置安装永久性铭牌，铭牌用抗腐蚀材料制成并置于易见位置；铭牌内容标明：产品名称、产品型号、工况参数、原动机功率、企业名称、生产日期、所符合的标准。 | ★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； ▲2、主要功能：可利用室外天然水源补充消防车水箱，也可以用来从洪水地区和房间抽水； ★3、技术要求： （1）最大流量≥1200升/分钟； （2）最大扬程≥22米； （3）出水口口径：65mm/80mm； （4）重量：≤55kg； （5）发动机功率≥ 9.5千瓦； （6）在固定位置安装永久性铭牌，铭牌用抗腐蚀材料制成并置于易见位置；铭牌内容标明：产品名称、产品型号、工况参数、原动机功率、企业名称、生产日期、所符合的标准。 |
| 44 | 手抬机动泵 | ★1、国家或行业标准：符合《消防泵》（GB 6245-2006）的要求，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告及消防产品认证证书； 2、主要功能：用于灾害事故现场排涝、供水、灭火等； 3、技术要求： ★（1）额定压力≥0.5MPa，0.5MPa时流量≥25L/S； （2）发动机：卧式双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式，具备手动和电启动功能；功率≥30kW； （3）润滑供应： 自动混合比率供应； （4）真空泵： 碳纤维活片无油式； （5）进出口:吸水口：Φ80mm ,出水口Φ65 mm（可转动180度）； 4.其他要求：配备吸水管及滤水器。 | ★1、国家或行业标准：符合《消防泵》（GB 6245-2006）的要求，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告及消防产品认证证书； 2、主要功能：用于灾害事故现场排涝、供水、灭火等； 3、技术要求： ★（1）额定压力≥0.5MPa，0.5MPa时流量≥25L/S； （2）发动机：卧式双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式，具备手动和电启动功能；功率≥30kW； （3）润滑供应： 自动混合比率供应； （4）真空泵： 碳纤维活片无油式； （5）进出口:吸水口：Φ80mm ,出水口Φ65 mm（可转动180度）； 4.其他要求：配备吸水管及滤水器。 |