- 一、采购内容及技术要求

- （一）技术要求

| - 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公卫老年人体检系统 | 2 | 套 | - 按照《国家基本公共卫生第三版》文件中的居民体检部分提供信息化技术服务支撑软件； - 整体架构应为B/S式架构，网站问询。管理部分系统可以部署到云服务器中，无需进行软件安装； - ※可在内网情况下体检数据完整上传到医院公共卫生系统，接口费由供应商承担； - 具备体检人员的登记、打印条码、抽血、基本测量、尿液分析、生化分析、B超、心电、问询等现场体检信息的采集、上传等功能； - 登记功能:居民登记时支持身份证读卡器读取居民相关信息。支持一维码打印，支持体检信息的查验以及居民信息的离线处理，支持现场电子签名和拍照功能并实现实时进行查看、上传、导出； - 基础测量功能:支持现场居民进行的身高、体重、血压等基础测量实现信息化数据采集、上传功能，实时上传，支持串口及网络接口连接功能； - B超测量功能:支持B超图片采集、查看、打印、导出、上传等功能，支持一维码扫码，可实现B超图片和报告连接到体检系统，最终上传到医院的公共卫生系统； - 心电测量功能：支持心电图机提取报告及图片，采集好的图片及报告可直接连接到体检系统，能够上传到医院的公共卫生系统。 - 支持中医体质辨识；经问询后自动计算体质并打分； - 支持自理评估：经问询后可进行自动总评分并打印出自理评估表； - 设备对接：连接各辅捡科室的设备，把辅捡科室体检报告汇集到一起，形成统一的体检报告。 - 公卫对接：可将所有体检数据汇集，审核无误后上传到公卫系统中，可无缝对接公共卫生系统； - 支持居民体检数据的查看、填写、统计等基本功能，支持打印功能，支持用户需求模板的调整； - 支持自动智能分析异常的健康检查数据，包括异常心电图、异常血压、血糖、尿常规、中医体质辨识等体检数据，给出异常信息的相关建议。支持健康监控、评估、干预以及预警等功能;实现数据统计分析，可以根据用户体检出来的数据情况，进行人员整体的数据统计分析，并且可以根据实际需要进行修改; - 在微信公众号上进行二次开发，可输入身份证和姓名等信息后进行个人健康档案查询; - 在自助机上进行二次开发，将老年人体检报告通过刷身份证查询出来后进行打印。 |  |
|  | 身高体重秤 | 2 | 台 | - 全自动测量；超声波无接触测量身高。 - 自动计算 BMI 指数，并显示和打印结果和 BMI 指数范围。 - 测高范围及精度：不低于20-210cm, 鉴定精度:不低于±0.5cm ；分度值精确至0.1cm。称重范围及精度不低于2.0-500KG，鉴定精度不低于0.1kg；分度值精确至0.01kg； - 提供 RS232 接口和 WiFi 接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。 - 提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 |  |
|  | 采集卡 | 2 | 张 | - 使用于便携式B超和彩超采集图片。 |  |
|  | 扫描枪 | 5 | 把 | - 登记和扫码使用。 |  |
|  | 条码打印机 | 2 | 台 | - 分辨率不低于203dpi/8点/毫米； - 内存不低于256mb闪存； - 最大打印宽度不低于4.09英寸/104毫米； - 最高打印速度不低于6英寸/152毫米/秒。 |  |
|  | 身份证阅读器 | 2 | 台 | - 射频技术：支持符合Type B规范的非接触卡； - 保密模块：居民身份证验证安全控制模块； - 读卡距离：0～3cm - 工作频率：13.56MHz - 阅读器调制输出：调制输出比特率106Kbit/s（fc/128）; 调制方式 ASK调制; 调制系数8％～14％; 编码方式 NRZ-L - 天线能量输出：天线表面电磁场强度 H(mAH)x≤7.5A/m rms;天线表面法线方向5cm处电磁场强度 Hmin≥1.5A/m rms - 通讯接口：USB口（符合USB2.0标准）、串口RS232波特率9600―115200bps - 供电方式：外置电源；USB接口供电；2种方式； - 应用平台：可支持Windows系列、安卓、Linux、WinCE和UNIX等不同操作系统； - 工作环境：工作温度0至+50℃、贮运温度－40℃至+60℃、工作湿度<90％RH、贮运湿度20％ ～93％RH(40℃)、大气压力86Kpa～110Kpa - 平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000小时 - 适用标准：《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》；《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》 - 外形尺寸：155mm*96mm*26mm；重量：0.8kg - 开发工具：SDK支持VC/DELPHI/VB/PB |  |

※二、商务要求：

1、交货时间：合同签订后14个日历日内。

2、交货地点：用户指定地点。

3、付款方式：签订合同后15个工作日内支付货款的50%,验收合格后15个工作日付款剩余50%。

4、质保期：验收合格后1年。

5、验收方式、验收时间和验收标准：

5.1验收方式：按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

5.2 验收时间：供应商提出验收申请后7个工作日内。

5.3 验收标准：依据本项目采购文件要求和成交人响应文件及双方订立的合同进行验收。验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

注意：①本章带“※”号条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应。②本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、国家行业标准等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。