一、项目概况

1、建设目标

本项目按照建设和谐平安校园的整体要求，建设以“人防、物防、技防”互为补充、互为加强的校园安全防范系统，根据《企事业单位内部治安保卫条例》、《黑龙江省学校安全条例》等相关法规要求，加强校园公共场所的日常安全防范力度，及时发现处置突发事件，及时取证挽回师生员工财产损失，保证校园安全稳定。

所有投标人均须针对该建设目标做出应答。

2、预期的建设效果

本项目作为哈尔滨工业大学校园安全防范系统的重要补充，扩大校园公共场所及人员密集场所的技防覆盖面，实现黄河路校区新建的学生宿舍24小时全天候视频监控防护。学生公寓是人员密集场所，安全防范管理尤为主要。根据目前学校安全管理工作整体情况，计划在公寓内增加室内视频监控点位263台，室外筒型摄像机2台，高倍速球形摄像机18台，电梯专用摄像机6台，所有摄像机均使用400万像素设备，视频存储方式采用后端NVR网络式存储，存储时间不小于30天。

★为了校园安全技术防范系统整体一致性，公寓视频监控系统接入原有二校区校园安全技术防范系统综合管理平台（总控中心），要求设备技术参数满足接入条件，保卫处总控中心全天24小时人员值守看护，集中管理，统一指挥处置报警信息及事件。（因该部分涉及到接入我校重点要害部位技防平台，因此需要接入服务的投标人具备国家保密局或省级国家保密局颁发的涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质，业务种类为系统集成。提供接入服务的可为投标人或投标人聘请的具备此资质的单位，投标人须在投标文件中提供服务单位的营业执照副本及国家保密局或省级国家保密局颁发的涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质复印件，不提供投标文件无效）。

公寓内设客户端及显示系统，分级设置权限，实现本地与总控中心二级监控看护管理，保障系统的有效运营。

所有投标人均须针对该建设效果做出应答。

二、项目需求描述

（1）主要性能指标：本项目主要设备需兼容原有二校区总控中心的安防综合管理平台，实现视频报警联动、预设路线视频分组、重要区域视频越界报警提示、快速回看及下载录像取证等项功能，保持校园安防系统整体一致性，与黄河路校区学生宿舍周边安防设备联动。

（3）项目设备清单及报价表

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万变焦筒型网络摄像机室内 | 台 | 263 |
| 2 | 400万变焦筒型网络摄像机室外 | 台 | 2 |
| 3 | 400万碟形半球网络摄像机（电梯） | 台 | 6 |
| 4 | 5.8G无线网桥 | 套 | 6 |
| 5 | 400万25倍变焦球形高速摄像机（含支架） | 套 | 18 |
| 6 | 拼接屏 | 套 | 10 |
| 7 | 视频接入许可-100路授权费用 | 套 | 3 |
| 8 | 视频综合平台 | 台 | 1 |
| 9 | 视频综合平台HDMI视频输入编码板模块 | 台 | 1 |
| 10 | 视频综合平台DVI视频输入编码板模块 | 台 | 1 |
| 11 | 视频综合平台DVI视频解码输出板模块 | 台 | 1 |
| 12 | 视频综合平台主控板模块 | 台 | 1 |
| 13 | 筒机壁装支架 | 个 | 265 |
| 14 | 以太网千兆二层交换机(PoE) | 台 | 17 |
| 15 | SFP千兆单模单纤光模块 | 台 | 34 |
| 16 | 万兆核心交换机 | 套 | 1 |
| 17 | 20K UPS 电池配置1小时延时 | 套 | 1 |
| 18 | 云终端 | 套 | 2 |
| 19 | 媒体交换服务器 | 台 | 1 |
| 20 | 网络存储设备 | 套 | 1 |
| 21 | 网络存储扩展柜 | 套 | 1 |
| 22 | 监控级专用硬盘4TB | 块 | 70 |

具体要求：

（1）综合报价包括各设备所涉及的制作费（含各种损耗）、包装费、运输费与保险费、到公寓内指定位置现场搬运装卸落地费、安装与调试费、检测费、技术培训费、企业管理费、利润和税金达到设备运行环境的必要费用等在竣工验收运行前所发生的与供货有关的一切费用，招标人不再为此发生其它费用。

（2）如现场有需将筒机改变为半球或半球改变为筒机的情况出现，中标方有义务在不增加费用的前提下，为用户更换不低于招标参数的同档次设备。

所有投标人均须针对该需求做出应答。

三、项目技术要求

1、总体要求

项目实施的基本原则：

投标的产品知名度高，性能卓越，性价比高，投标人项目实施经验丰富，在业界有良好的声誉。

总体技术要求：

视频监控系统采用计算机数字视频压缩与传输技术。系统由局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、IP存储设备和监视终端等组成。

视频监控系统主要由前端摄像机、核心交换机、现场接入交换机、报警联动设备、存储服务器、管理服务器、客户端、传输设备、电源设备、软件等组成：

为了满足新时期安防系统建设要求，需实现我校现有安防系统的接入与互联，需能够接收报警主机的报警信号，从而实现报警联动的功能，系统能接收报警系统的信号，以便当所监视的区域出现报警信号时，触发系统弹出相应监视画面，系统设置报警联动设备根据报警点的不同输入信号触发系统弹出经过组态的相应画面。

为了提高安防管理水平，提高响应速度，集成在一个统一的平台上的安防系统，需支持采用分布式集中管理的控制模式进行管理和控制，通过权限控制，系统局域网任一计算机用户登录后，即可显示全部其有权限的监控点位，用户可对其进行实时观看、控制、历史回放或下载，实现整个闭路电视监控系统的网络化、数字化和智能化。

为了提高运维管理效率，节省运维管理成本，视频监控平台需能够支持智能运维。能够实现设备状态诊断，并自动生成统计报表；能够进行全网资产管理；支持对全网IP设备进行网络拓扑管理，并显示链路拥堵状况及设备运行状况；能够实现视频质量诊断；能够实现录像状态检测等功能以减少人工运维的成本。

所有监控点均可按预先编制的流程成组和单独自动巡视各监控区域，也可手动定点监控重要区域。每个屏幕信息需在每路输出图像上叠加日期、时间、当前摄像机号、可编程摄像机标题等。

网络传输功能，系统具有与以太网连接实现联网功能，将图像进行远程传输实现远程控制。并且具有远程检索、回放功能。在监控点上，所有的监控图像能够根据授权，完全实时地进行显示。系统组网方式灵活，功能配置灵活，各类型资源可方便融入组网方案之中。保证系统扩容及联网操作简便灵活。

为了很好的对整个监控网络进行管理，同时也为了能够有效、有序、规范地对单个监控点进行管理，系统可对监控网络进行操作权限的设定和权限管理。根据权限的不同给予的优先级不同，优先级高的能够抢断优先级低的正在控制的视频信号，优先级越高，具有的权限越大。

为了便于使用者能快速找到需要的影像进行画面剪辑和拍照，从而方便进行后期作业，系统需具有便捷的影像搜寻能力（含可根据摄像机编号、时间段进行搜寻）与回放操作。

系统安装容易、操作简单、系统稳定、维护量少。

提供的监控系统需具有先进性、可靠性、经济性、安全性、可扩充性和可维护性。

规范与标准：

投标人最低限度地应符合下列标准的规定，同时应采用最新版本的相应标准。承担该项目的投标方，应遵循国家现行的有关安防等技术法规。设备制造（包括外购件）、测试等所应遵循的主要技术标准和规定如下（不限于此）。这些标准提出了最基本要求，如果根据业主方确认，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使设备良好的、连续的在本技术协议书所规定的条件下运行时，也可以超越这些标准。

GB7401-87        彩色电视图像质量主观评价方法

GA/T75-94        安全防范工程程序与要求

GB50200-94	   有线电视系统工程技术规范

GB/T 16677-1996  报警图像信号有线传输装置

IEX255/22-1	     高频干扰试验

IEX255/22-3	     辐射电磁场干扰试验

IEX255/22-3	     静电放电干扰试验

GB50198－2011    民用闭路电视系统工程技术规范

GB4796           电工电子产品环境条件

GAT75－94        安全防范工程程序与要求

GBJ232－90－929  电气装置安装工程施工及验收规范

DL5027-93        电力设备典型消防规程

GBJ93－86        工业自动化仪表工程施工及验收规范

CCTR RECOMMENDATION 472-3电视系统视频指标

GB50058          爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB11920－2008    电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件

IEC144           低压开关和控制设备的外壳防护等级

JB616-84         电力系统二次电路用屏（台）通用技术条件

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《入侵报警子系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《入侵探测器通用技术条件》（GB10408.1-89）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）

《报警图像信号有线传输装置》（GB/T16677-1996）

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《智能建筑设计标准》（GB／T50314－2000）

《入侵报警工程程序与要求》（GA/T75-94）

《入侵报警子系统验收规则》(GA308-2001)

《入侵报警工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《入侵报警子系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

所有投标人均须完全遵守项目总体要求，并明确应答方案。

2、关键技术指标

主要设备参数：

- 设备参数：

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万变焦筒型网络摄像机室内 | - 不低于400万像素CMOS图像传感器 - 内置不少于1个GPU芯片，1个拾音器，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 镜头焦距不低于2.7mm~13.5mm - 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 分辨力≥1400TVL - 照度适应范围不小于135dB - 支持不少于1路音频输入，1路音频输出接口 - 支持不少于1路告警输入，1路告警输出接口 - 支持视频水印，防止数据篡改 - 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - ▲支持IPSAN或以 ISCSI 直存方式进行双路传输数据，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约92%，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 - 网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可正常访问摄像机 - ▲支持视频内容保护功能，摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - ▲通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 摄像机可自动检测IPC配置 FTP和Email 参数下发是否正确并给出提示，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 外壳防护等级：IP68，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - ▲要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |
| 2 | 400万变焦筒型网络摄像机室外 | - 不低于400万像素CMOS图像传感器 - 内置不少于1个GPU芯片，1个拾音器，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 镜头焦距不低于2.7mm~13.5mm - 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 分辨力≥1400TVL - 照度适应范围不小于135dB - 支持不少于1路音频输入，1路音频输出接口 - 支持不少于1路告警输入，1路告警输出接口 - 支持视频水印，防止数据篡改 - 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - ▲支持IPSAN或以 ISCSI 直存方式进行双路传输数据，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约92%，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 - 网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可正常访问摄像机 - ▲支持视频内容保护功能，摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - ▲通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 摄像机可自动检测IPC配置 FTP和Email 参数下发是否正确并给出提示，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 外壳防护等级：IP68，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 19.▲要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |
| 3 | 400万碟形半球网络摄像机（电梯） | - 1.不低于400万像素CMOS图像传感器 - 2.内置不少于1个拾音器, 不少于1个RJ45接口、1个SD卡槽 - 3.不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口 - 4.最低照度：彩色：0.0005lux，黑色：0.0001 lux - 5.水平中心分辨力：≥1400TVL - 6.照度适应范围：≥135dB - 7.设备可对距离设备不低于15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放 - 8.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持不低于512GB SD卡。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 9.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 - 10.具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。 - 11.可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项 - 12.认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 - 13.视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 14.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 15.▲要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |
| 4 | 5.8G无线网桥 | - 发射功率+27dBm - 防护等级不低于IP66 - 电梯专用无线网桥支持237个频段 4920～6100MHz，企业级高功率放大器，传输距离可达5KM |
| 5 | 400万25倍变焦球形高速摄像机（含支架） | - 1.不低于400万像素CMOS图像传感器 - 2.镜头不低于6~150mm电动变焦，25倍光学变倍 - 3.不低于1个音频输入接口、1个音频输出接口 - 4.不低于2个报警输入接口、1个报警输出接口 - 5.内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，不低于1个SD卡槽。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 6.最大亮度等级不小于11级； - 7.在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.001lx黑白：≤0.0001lx - 8.在IE浏览器下，具有光学透雾设置选项，可设置自动、关闭、开启三种模式； - 9.透雾等级1-9级可调；当设备检测到雾浓度达到设定的阈值时,可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 10.支持以ISCSI方式进行双路传输数据。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 11.在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms - 12.水平手控速度≥400°/s；垂直手控速度≥240°/s；云台定位精确度≤0.1°。提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 13.预置位数目应大于等于1024个，存预置位和调用预置位功能应正常 - 14.可按照所设定的预置位完成≥16条巡航路径，预置位停留时间可设置 - 15.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍，并将抓拍到的人脸图片传至平台；抓拍数量可设置；可设置抓拍人脸小图 - 16.客户端软件可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片 - 17.智能红外功能：红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 - 18.智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 - 19.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 20.▲要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |
| 6 | 46寸拼接屏 | - 46寸LCD拼接显示单元，采用工业级面板 - 物理拼缝≤3.5mm - 亮度≥500 cd/m2 - 对比度≥4000:1 - 分辨率不小于1920*1080 - 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 - LCD拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - 控制接口不少于：1个输入RS232接口，1个输出RS232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能。 - LCD拼接显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - ▲LCD拼接显示单元需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元可自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。 - LCD拼接显示单元不需拨码开关，能够批量设置拼接屏ID号，设置方法简单，易操作。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元具备节能模式，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低50%。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - LCD拼接显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） - ▲LCD拼接显示单元连续运行大于等于3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告） 20.▲要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求，含定制支架，含连接所需的专用线缆。 |
| 7 | 摄像机接入授权 | 原有视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用 |
| 8 | 视频综合平台 | - 1.支持1200W/4K/1080P/720P/D1/4CIF/CIF分辨率解码 - 2.单路端口31路4K，单板384路1080P，整机支持384路1080P - ▲支持9:16、16:9、4:3、3:4等多种比例图像解码输出上墙 - 3.支持GB、ONVIF、DB33码流解码 - 4.方便整个电视墙的快速布局，具备自定义电视墙布局功能，一键完成对整个电视墙的布局 - 5.便于操作人员快速识别电视墙不同业务，实况、回放、轮切、轮巡业务都有不同的颜色标注加以区分 - 6.支持在电视墙上控制云台摄像机的转动，聚焦，光圈等操作 - 7.▲支持解码G.711A、G.711u、AAC格式的音频格式并输出 - 8.支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制 - 9.支持拼接屏的手动、定时、倒计时开关机 - 10.支持告警联动到指定电视墙窗口，并加以红框警示，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 11.支持添加、删除、更改虚拟字幕，字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 12.支持64条虚拟LED，可更改虚拟字幕的大小、颜色、字间距，可更改虚拟字幕的对齐方式、滚动速度、滚动方向，可更改虚拟字幕背景的颜色、透明度。 - 13.单屏支持1/4/6/8/9/13/16/25/36/64分屏 - 14.场景布局发生改变的情况下，电视墙从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 15.场景布局不变的情况下，电视墙从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S，提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 16.支持查看设备的运行状态，CPU使用率、温度等 - 17.输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复 - 18.支持用户、柔和、标准、动态等图像模式的快速调节 |
| 9 | 视频综合平台HDMI视频输入编码板模块 | 不低于8个HDMIA视频输入接口 |
| 10 | 视频综合平台DVI视频输入编码板模块 | 不低于8个DVI视频输入接口 |
| 11 | 视频综合平台DVI视频解码输出板模块 | 不低于8个DVI视频输出接口 |
| 12 | 视频综合平台主控板模块 | - 1.不低于1个设备管理网口 - 2.不低于8个GE网口 - 3.不低于4个RS232接口，4个RS485接口 - 4.不低于2个USB3.0接口 |
| 13 | 筒机壁装支架 | 设备原厂支架 |
| 14 | 以太网千兆二层交换机(PoE) | - 交换容量≥336Gbps、包转发率≥90Mpps - 至少配置24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口 - 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持IPV6组播设置 - 支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL - 支持端口聚合，最多支持8个聚合组，最多24个聚合组 - 支持端口镜像和远程端口 - 支持SNMP - 支持PoE功能，单端口最大供电功率≥30W - ▲安防监控专用网络设备，提供官网截图 |
| 15 | 光模块 | - 千兆单模单纤光模块 - 波长1310nm - 传输距离不低于10km - 传输速率不低于1.25Gb/s |
| 16 | 核心交换机 | - 1.机框式插卡设备 - 2.配置双主控，冗余电源 - 3.支持业务槽位数≥3个 - 4.交换容量≥23.04Tbps/64Tbps - 5.包转发率≥2880Mpps/22500Mpps - 6.端口要求：≥24个千兆SFP光口、≥24个千兆RJ45电口、≥8个万兆SFP接口，两个万兆单模单纤光纤模块，实配后至少预留一个可用业务插槽； - 7.支持IP V4路由协议，支持静态路由，RIPv2、OSPFv2、BGP、ISIS、ECMP等 - 8.支持IP V6路由协议，支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6，支持策略路由等 - 9.支持PIM-SM，IGMP v1/v2/v3协议、IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD，MLD Snooping、PIMv6、SSM等组播协议 - 10.支持标准和扩展ACL，支持Ingress/Egress ACL，支持VLAN ACL，支持全局 ACL，支持Diff-Serv QoS，支持SP，WRR、WFQ、PQ等队列调度机制， - 11.支持DHCP Snooping，DHCP Option82 |
| 17 | 20K UPS 电池配置1小时延时 | 1、容量：20KVA，采用先进的DSP数字控制技术，塔式/机架式安装可转换； 2、LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）。 3、标配紧急关断开关EPO接口。 4、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。 5、支持无电池情况开机。 6、电池充电电流最大可达13A。 7、过载能力：<102% 连续性；103%~110% 60分钟；111~125% 10分钟；>150% 1秒转旁路。 8、UPS主机的输入：输入相电压范围：110-300VAC；输入频率范围：50±4Hz；输入功率因数：≥0.99；直流电压：±96-120V；标配5KA防雷。 9、UPS主机的输出：输出电压：220Vac/230Vac/240Vac；效率：在线模式≥93%。 10、主机与电池连接采用规范接头，避免虚接。 11、考虑工业环境使用，主机内部主板须有三防漆保护。 12、考虑工业环境使用，UPS主机须标配防尘滤网。 13、需要标配UPS输入输出端子。 14、通讯需要标配RS232，选配干接点，SNMP，Modbus卡。 15、蓄电池提供1小时延时，蓄电池直流保护开关与主机同品牌技术协议一致，提供官网截图。 ▲16、提供3年原厂上门换机服务，不接受送修，上门维修方式。提供原厂售后服务承诺函。 |
| 18 | 云终端 | 1.▲可输出2路图像分辨率为3840×2160，帧率为25fps，码率为14 MMbps的视频图像 2.可输出12路图像分辨率为1920×1080，帧率为30fps视频图像 3.可输出18路图像分辨率为1280×720，帧率为30fps视频图像 4.可输出24路图像分辨率为720×576，帧率为25fps的视频图像 5.▲设备应有不少于：2路音频输入，2路音频输出，1路麦克风， 4个USB3.0，4个USB2.0、：4路COM接口 6. 硬盘不低于1T HDD；内存：8G DDR4 7.工作温度:0℃—40℃ |
| 19 | 媒体交换服务器 | - ▲单台媒体服务器支持不低于1024路或不低于1Gbps输入，单台媒体服务器支持不低于2048路或不低于2Gbps输出。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告证明） - 支持音视频单播流的复制分发。 - 支持音视频组播流转单播复制分发。 - 支持对跨域媒体流进行复制分发。 - 支持负载均衡和动态互备。 - 单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗不低于5%的丢包。（需提供具有国家检测资质的第三方检测报告证明） - 支持VPN的部署方式。 |
| 20 | 网络存储设备 | - 1.应支持上限不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 - 2.支持上限不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口 - 3.支持上限不低于1入1出RCA音频接口, 不低于1个RS-232串口（RJ45），1个RS-485（RJ45） - 4.支持上限不低于2个USB3.0接口，2个USB2.0接口, 不低于24个报警输入接口，8个报警输出接口. - 5.不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个DC12V电源输出口. 需提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 6.支持上限不低于24个硬盘指示灯（HD）与硬盘一一对应，实时显示硬盘运行状态（HDD）、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、四个解码卡指示灯（SLOT0\SLOT1\SLOT2\SLOT3）、2个扩展柜指示灯（LINK）；需提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 7.支持总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于1536Mbps、最大存储带宽不低于1536Mbps，最大转发带宽不低于1536Mbps； - 8.支持标准ONVIF协议、GB/T28181、私有、自定义等协议接入 - 9.支持1200W、4K及以下分辨率的IPC接入、存储及解码预览； - 10.支持HDMI视频输出分辨率不低于4K（3840*2160）/60Hz视频输出，并可以向下兼容； - 11.支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览模式； - 12.支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘；需提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 13.支持RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10，RAID50，RAID60，JOBD模式； - 14.支持不低于256路图像抓拍存储功能； - 15.支持录像打标签，同一秒的录像支持打不低于64个标签； - 16.支持录像剪辑，并用不同颜色标记出剪辑的录像时间范围，应支持录像导出到U盘或者移动硬盘等外部设备； - 17.支持3种语音对讲模式：可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲，可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲，可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲； - 18.支持警前存储，设备触发报警后自动存储告警存储，支持存储告警前60秒的视音频数据； - 19.支持通过U盘对本机升级，对通道单个或批量升级，支持通过远程客户端对本机进行升级，支持对本机进行云升级；需提供具有国家检测资质的第三方检测报告 - 20.▲整套设备要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |
| 21 | 网络存储扩展柜 | - 支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯、两个解码卡指示灯、扩展柜指示灯（LINK） - 支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口 - 支持不低于16个SATA3.0硬盘接口，可扩展至不低于48块硬盘；单盘最大支持不低于10TB， - 支持不低于4个USB3.0接口 - 支持不少于1个RS485/422 RJ45接口， 1个RS-232接口 - 支持不低于24路报警输入接口，8路报警输出接口 - 支持双电源接口，应支持不低于6个风扇、1个电源键、1个复位键 - 支持不低于512Mbps视音频码流接入和存储；支持不低于384Mbps视音频码流转发；支持不低于192Mbps视音频码流解码回放 - 支持不低于128路IPC接入 - 支持标准GB/T28181协议、ONVIF协议、自定义等协议接入 - 支持VGA、HDMI1、HDMI2 3个接口异源同时输出显示 - 支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID5 - 支持存储数据保护功能，当前设备硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取硬盘数据 - 支持回放断电、断网前一秒的录像 - 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报 - 支持不低于3种语音对讲方式：NVR人机和web远程登录之间进行语音对讲功能；NVR人机和IPC之间语音对讲功能；web远程登录和IPC之间语音对讲功能 - 支持行为检测回放功能，当越界检测、区域入侵发生后，能以列表方式显示相关图片，并备份相关图片与录像 - 支持本地U盘升级IPC、U盘升级设备、远程客户端升级等功能 - ▲整套设备要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 - 20.设备包含2个存储单元 |
| 22 | 监控级专用硬盘4TB | - 硬盘容量≥4T - 监控级硬盘 - 转速≥5400rpm - ▲整套设备要与原有平台兼容，实现平台功能，满足应用需求 |