# 三标段采购需求

一.项目概况

1、项目预算：总预算1209286元；三标段预算66000元。

2、项目内容：镇江市消防救援支队目录外器材采购项目三标段

3、供货期：采购合同签订后60日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式： 以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6 、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)  采购清单及要求

1.三标段（保障类）：最高限价：6.6万，投标报价超过标段及标段下的单项限价的，按照无效投标处理。

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计(万元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班宿营帐篷 | 2 | 1.5 |  | 一、基本描述 1、结构组成：1、外篷整体为红蓝相间，地布、气柱为灰色，内衬为白色。 2、结构：充气帐篷为拱形充气框架结构，帐篷前后设有两扇进出门。 3、外篷布采用不小于600*600加强涤纶布单面PVC防水涂层或更优材料。气柱材料采用高强度PVC1000D夹网涂层气密布或更优材料；充气帐篷地布为PVC复合布热合成型或更优材料。 4、充气帐篷两侧面根据投影面积开设合理的窗户数量，设置通风口（通风口可作为暖风机管道出入口）、阀门口便于充排气体。 5、帐篷固定拉纤拉环防水处理：外篷布边高位置上一个防止雨水留到帐篷里做的袖口处理；拉环是设计在气柱边高跟袖口重合的位置上，用来穿绳固定、加固帐篷；拉环均为双层皮料。 ▲6、帐篷气阀分为多功能充气阀、充气阀、安全阀三种。多功能充气阀设置3个（相邻位置），设置在面对帐篷右边侧面围墙的角下面；充气阀设置2个、安全阀，设置在面对帐篷左边侧面围墙的角下面。 7、帐篷顶部可印XX单位名称，前后门头上方印LOGO或徽。 ▲8、配件：地钎、防风绳、修补工具、充气泵2个（功率≧2KW）。 9、主要应用场景：主要用于消防人员调整休息。 10、帐篷内部具有遮阳、反光功能。 | 战保2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲10、提供省级或省级以上检验中心出具的产品检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲11、甲醛含量≤20mg/kg. 12、底布防水性能：耐水压不应小于0.015MPa. ▲13、充气时<3min. 14、充气柱保持气密，24小时内压力下降不超过2KPa. 15、充气压力：帐篷处于支撑状态时的充气柱压力<5KPa. ▲16、尺寸：15㎡－20㎡ 17、耐候性试验后 篷布 抗撕裂力 纵向≧1400N、横向≧1200N，断裂伸长率% 纵向≧23、横向≧21。 气柱 抗撕裂力 纵向≧2400N、横向≧2300N，断裂伸长率% 纵向≧20、横向≧20。 地布 抗撕裂力 纵向≧1900N、横向≧1800N，断裂伸长率% 纵向≧20、横向≧20。 内衬抗撕裂力 纵向≧450N、横向≧300N，断裂伸长率% 纵向≧50、横向≧50。 ▲18、抗风等级≥7级 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 2 | 单人宿营帐篷 | 20 | 0.04 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由内外帐、帐篷撑杆及防风绳、地钉等组成。 2、主要应用场景：主要用于野外单人宿营休息使用。 | 战保20 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、展开尺寸：长度≥250cm、宽度≥200cm、高度≥120cm ▲5、重量≤5kg 6、支架撑杆：支架采用玻璃钢或更优材质 ▲7、外帐采用涤纶布料，防水指数≥2000mm 8、面料：能够有效防止紫外线照射以及防潮湿 9、铝合金材质地钉风绳，强度大固定帐篷更加牢固 10、搭建情况：一秒速开，无需搭建，展开快速便携，材质轻便，防蚊纱网，金属双向拉链 11、材质安全不含甲醛，通过国家安全检测 |  |
| 3 | 手推车 | 4 | 0.2 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由车板、扶手、围栏、车轮组成。 2、主要应用场景：主要用于器材或重物的搬运托运等。 | 战保4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲4、全车尺寸：1500*1000*1000mm-2000*1500*1500mm 5、全车采用钢材质 ▲6、全车方管尺寸：30*30mm±3mm ▲7、外部孔距：30*30mm-40*40mm ▲8、全车承重≥500kg 9、底部铁板：双工字加强筋设计，承重大，底部铁板厚度≥1.5㎜ 10、脚轮尺寸：8寸脚轮，两个定向轮，两个刹车轮，脚轮橡胶材质，承重静音效果好，可防止推车发生溜坡 11、快拉锁扣，方形镀锌管材，网孔均匀平整，可拆卸合页 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 4 | 电动堆高车 | 1 | 2 |  | 一、基本描述 1、结构组成：全电动配重堆高车是一种多功能的配重堆高车，它的组成包括操作室、行走机构、起升机构、转向机构、驱动机构和电控系统等部分。 2、主要应用场景：主要用于重物运输、举升。 | 战保1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、通过国家质量检测标准，符合GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018认证标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲1、整车尺寸：总长≥2000mm、宽度≥800mm、高度≥3000mm ▲2、货叉尺寸：长度≥1150mm、外宽≥570mm 3、门架最大高度≤3000mm 4、最低门架高度≥1800mm 5、货叉最低高度≥80mm ▲6、驱动电机功率≥0.75KW ▲7、起升电机功率≥2.2KW 8、额定电压220V 9、额定频率50Hz. ▲10、驱动方式：电动 11、驱动电瓶≥2*12V/120A 12、额定载荷≥1500KG 13、净重量≤720KG ▲14、操作方式：站驾式 ▲15、转弯半径≤1500mm 16、驱动轮尺寸≥φ210*70 17、承载轮尺寸≥φ80*70 18、平衡轮尺寸≥φ115*55 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 三.商务要求

1、自合同签订后 60 天内完成供货，

交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购的支队或大队通知为准。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

2、所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

### 3、质量保证及售后服务

### 3.1 投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

### 3.2 投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

### ⑴更换： 由投标人承担所发生的全部费用。

### ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

### 3.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

### 4、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通 过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不 足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 四.付款方式

## 签订合同30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告， 甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。

## 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 五.其他要求

### 1、投标消防产品必须符合国家标准 ;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研 制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。