滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目

招 标 文 件

- 项目编号：PEZC2025-G1-00882-YNAZ-0033

# 采购人：滇西应用技术大学普洱茶学院

招标代理机构：云南傲真工程咨询有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同书样式及主要条款	21

第四章 投标文件格式	28

第五章 评标方法	59

第六章 采购内容	68

第一章  招标公告

## 滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目招标公告

项目概况

# 滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）获取采购文件，并于2025年08月20日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1.1 项目编号：PEZC2025-G1-00882-YNAZ-0033

1.2 项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目

1.3最高限价：6394966.00元

1.4 采购方式：公开招标

1.5 采购内容：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 数量（/项） | 总价 | 产品说明及 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 1 | 2776342.00 | 详见第六章采购内容 |
| 2 | 安全等保 | 1 | 1009947.00 |  |
| 3 | 智慧校园百事通 | 1 | 498960.00 |  |
| 4 | 5G双域专网 | 1 | 322110.00 |  |
| 5 | 虚拟化系统 | 1 | 403061.00 |  |
| 6 | 机房综合布线 | 1 | 743753.00 |  |
| 7 | 微模块数据中心 | 1 | 464441.00 |  |
| 8 | 数据中心基础设施 | 1 | 111047.00 |  |
| 9 | 数据中心新风消防 | 1 | 58789.00 |  |
| 10 | 数据中心门禁监控 | 1 | 6516.00 |  |

1.6 投标人需对所有项目内容进行总价报价及分项报价，不得缺项漏项，否则作废标处理。

1.7建设地点：采购人指定地点。

1.8建设周期：合同签订后60日历天内完成项目安装及调试

1.9质保期：3年。《招标文件》技术参数对质保期有要求的，以技术参数要求的质保期为准

1.10质量标准：符合国家、行业及地方现行相关标准及规范一次性验收合格

1.11供货要求：保证提供的是全新设备（包括零部件），满足售后服务要求、规定的技术参数和使用要求，符合文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准。

### 1.12 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

### 2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）．具有独立承担民事责任的能力；

（2）．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）．参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）．符合法律、法规规定的其他条件；

## 2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。

## 2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定执行。本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审(即：参与价格评审的投标报价=投标人投标报价×[1-10%])；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣，不重复享受价格扣除优惠政策。

- 《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞18号）和《财政部  发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞19号）关于节能、环保产品的规定：政府采购属于节能（环保标志）清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能（环保标志）清单所列的节能（环保标志）产品。

## 三、获取招标文件的时间、地点、方式：

1.时间：2025年07月15日至2025年07月22 日，每天上午06：00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。政采云电子交易：服务热线 95763

注:云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.方式：网络获取

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年08月20日09点00分（北京时间）

地点：政采云平台。

## 五、发布公告的媒介

本次招标公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com）和政采云平台（https://www.zcygov.cn）上发布；我公司对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 六、监督部门

### 监  督  部  门：普洱市财政局

## 监  督  电  话：0879-2165930

## 七、 联系方式

# 采购人信息

## 名称：滇西应用技术大学普洱茶学院

## 地址：普洱市思茅区佛莲山路68号

## 联系人：赵老师

## 联系电话：0879-2209325

## 招标代理机构信息

## 名    称：云南傲真工程咨询有限公司

## 地    址：普洱市龙生路65号

## 联 系 人：李工

## 联系电话：0879-2828106

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 云南傲真工程咨询有限公司 |
| 1.3 | 项目名称和项目编号 | 项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目 项目编号：PEZC2025-G1-00882-YNAZ-0033 |
| 2.1 | 预算金额 | 6394966.00元 |
| 2.2 | 最高限价 | 投标总报价不得超过6394966.00元，所报的分项单价不得高于所公布的单价，否则作废标处理。 |
| 3.1 | 采购内容 | 详见招标文件第六章 |
| 3.2 | 建设周期和建设地点 | 1.建设周期：合同签订后60日历天内完成项目安装及调试 2.建设地点：采购人指定地点。 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | ### 2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）．具有独立承担民事责任的能力； （2）．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）．参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （6）．符合法律、法规规定的其他条件； ## 2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。 ## 2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定执行。本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审(即：参与价格评审的投标报价=投标人投标报价×[1-10%])；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣，不重复享受价格扣除优惠政策。 - 《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞19号）关于节能、环保产品的规定：政府采购属于节能（环保标志）清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能（环保标志）清单所列的节能（环保标志）产品。 |
| 4.2 | 是否接受联合体参加 | 不接受 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 6.1 | 招标文件的询问时间 | 在投标截止时间15日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或招标代理进行署名提问，采购人或招标代理对所有潜在投标人进行统一回复。 |
| 6.2 | 招标文件澄清、修改时间 | 在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或招标代理进行署名要求澄清，采购人或招标代理对所有潜在投标人进行统一回复。 投标人自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。 |
| 7 | 语言文字 | 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 8 | 计量单位 | 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。 |
| 9 | 构成投标文件的其他资料 | 1、投标保证金交纳凭证（扫描件加盖公章）； 2、第六章《采购内容》中要求提供的其他资料； 3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 11 | 投标保证金 | 磋商保证金的形式：银行转账、银行保函、保证保险 磋商保证金的金额：大写：贰万元整；小写（20000.00元） 磋商保证金有效期与磋商有效期一致。 开户名称：云南傲真工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司普洱茶苑路支行 账号：53050168614000000342 联系电话：0879-2828106 磋商保证金缴纳截止时间：磋商截止时间前 |
| 12 | 报价货币 | 人民币 |
| 13 | 投标文件提交截止时间 | 投标文件提交截止时间：2025 年08月20日09时00 分 |
| 13.2 | 电子投标文件的提交及份数 | 1、网上递交网址为“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件； 2、本次招标不再要求递交纸质版投标文件。 3、投标人中标后须提交3份（一正两副）与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书，纸质投标文件应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和连续页码。 |
| 14.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年08月20日09时00 分 递交地点为：政采云平台。 |
| 14.2 | 评标委员会 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人（含五人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 14.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1～3人。 |
| 16 | 招标代理服务费 | 由中标人支付，按云建招协〔2024〕58号文件的相关规定下浮7%收取。 |
| 17 | 相关政策 | 1、本项目评审时对小微企业的报价给予10%的扣除，属于大中型企业与小微企业组成联合体的报价给予/ %的扣除。 2.本项目所属行业：工业。 |
| 18 | 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（或电子公章）。 |  |
| 19 | 其他内容：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125 号》相关要求，采购人或者招标代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |  |

一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目招标代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2. 预算金额

#### 2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。

3. 采购内容及交货期、服务地点

3.1本项目采购内容：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目交货期、服务地点：详见《投标人须知前附表》。

#### 4. 投标人资格要求及其他要求

4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.3是否接受联合体参加：不接受

4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.5投标人不得直接或间接地与为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，不得与采购人、招标代理机构或其附属机构有任何关联。

4.6符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6.现场考察

本项目不组织现场考察。

7.开标前答疑会

#### 本项目不举办开标前答疑会。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、招标代理机构有权拒收。

8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对认为有疑问的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7采购人、招标代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者招标代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南傲真工程咨询有限公司；联系人：李工，联系电话：0879-2828106；通讯地址：普洱市思茅区龙生路65号。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  评标方法（综合评分法）

第六章  采购内容

11. 招标文件的询问、澄清、修改

11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或招标代理机构提出询问或者凭企业数字证书（CA）登录政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），通过在线方式提出询问（不署名），采购人或者招标代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

#### 11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.3采购人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、招标代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在投标文件提交截止时间前及时登录政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标自行承担。

11.4投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或招标代理机构，确认已收到该澄清、修改。

三、投标文件

12. 投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向采购人或招标代理机构以书面形式提交放弃函。

13. 语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14. 计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

#### 15.2构成投标文件的其他资料：详见《投标人须知前附表》。

16. 投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。

18.1、投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户交纳到《投标人须知前附表》规定的帐户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2、在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，详询政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；

19.3如投标人提交的电子投标文件不符合（19.1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

19.4投标文件中提供的资料（包括复印件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

- 投标报价和报价货币

20.1投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

20.2投标报价包括但不限于货物的出厂价、备品备件、专用工具、人员培训、技术服务费用、安装、调试、试运行、验收费用，运费、保险费用及其它一切费用，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的全部费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在上述价格中。

20.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。

20.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.5除招标文件中指定的标准附件和专用工具外，投标人应提供货物正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标报价中。

20.6投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。

20.7投标人应保证其提供的货物和服务是全新的，投标人应保证其提供的货物在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

#### 20.8报价货币为人民币。

四、投标

21. 投标文件的提交

#### 21.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2网上上传投标文件：投标人登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）”，根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传投标文件，并完成最后的“确认并电子签名”，打印“上传投标文件回执”，表明投标人网上上传投标文件成功。

#### 21.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

22. 投标文件的补充、修改或者撤回

22.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交，无须书面形式通知采购人。

22.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者招标代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标

23. 开标

#### 23.1开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 23.2 开标程序

响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见《供应商须知前附表》

供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至政采云平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。任何单位和个人不得在磋商前开启响应文件。

响应文件的解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

二、到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。

## 三、招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。

技术咨询：如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询

### 23.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

24. 评标

24.1评标委员会按照第五章“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.2评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人（含五人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

24.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。

#### 24.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 24.6评标过程的保密

24.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、招标代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

24.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

28. 中标人的确定

28.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

#### 29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、其他事项

31.招标代理服务费

32.1代理服务费:由中标人支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下:

100万元以下X1.5%=1.5万元

(100-500)万元X1.1%=4.4万元

合计：1.5+4.4=5.9万元

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

32.3中标人应按云价收费[2017]160号文《云南省物价局云南省司法厅关于印发<云南省实行政府指导价的公证附收费项目和标准>的通知》承担公证费。

32. 招标文件编制依据

32.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、招标代理机构。

34.需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章  合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建设周期 | 合同签订后60日历天内完成项目安装及调试 |
| 二 | 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 三 | 质保期 | 3年。《招标文件》技术参数对质保期有要求的，以技术参数要求的质保期为准 |
| 四 | 履约保证金 | 本项目不要求缴纳。 |
| 五 | 质量标准 | 符合国家、行业及地方现行相关标准及规范一次性验收合格 |
| 六 | 供货要求 | 保证提供的是全新设备（包括零部件），满足售后服务要求、规定的技术参数和使用要求，符合文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准。 |

## （仅供参考，具体由双方约定）

合同编号:            合同自编号：                        项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

### 云 南 省  政 府 采 购

### (委托采购)

### 合

### 同

### 书

### 签订地点:

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲乙双方根据招标编号为 （招标编号）  “（采购项目名称）”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容。其中，本合同所称的“服务对象”是指       。

一、设备(产品)名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  | 小写（元） |  |  |

详细的设备配置明细等附后。

二、产品质量要求

保证提供的是全新设备（包括零部件），满足售后服务要求、规定的技术参数和使用要求，符合文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准，并通过仪器设备的计量检定，满足甲方技术要求。如所供货物不符合相关标准，由乙方免费更换为符合要求的货物。

三、交货

交货期限：

四、合同总价（大写）：               （人民币  元），  小写：         元

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装、运输、调试、检定、培训等所有费用，还包括货物调试所必需的随机消耗品费用。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收文件；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，设备及主要配件质保期为   年，并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：免费保修期为  年，乙方对设备及主要配件提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；质保期内，主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场或提供实质响应；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行每3个月定期进行保养（或维护、巡检）制度；因特殊情况不能及时排除故障的，采取相应的补救措施或与使用对象共同商议处理办法，不能耽搁用户正常使用。

2.保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3.严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款；

4.乙方负责完成仪器设备的计量检定。

5.参与甲方共同进行设备和项目的验收。

六、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

七、技术培训：

乙方向服务对象提供设备使用人员现场免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；其他由甲乙双方协定。

- 八、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方须指定不少于2名及以上专业技术人员负责本项目技术服务。

1.联系人:          ；联系电话          。

2.联系人:          ；联系电话          。

3.联系人:          ；联系电话          。

九、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后90日内。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（             ），由乙方及服务对象共同开箱验货，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向使用对象交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。如服务对象检验后发现产品数量、质量不符合要求，有权要求乙方承担补齐、修理、更换等责任，乙方应当在收到服务对象通知后三日内及时满足服务对象的合理要求，由此产生的费用及相关后果均由乙方自行承担。。

十、验收及验收标准

1.乙方免费提供设备安装调试验收等所需样品及试剂等标准材料，应于设备安装调试完成后向服务对象提出初验申请，服务对象自收到验收申请后10个工作日内按要求进行初步验收，初验合格后，签发初验意见。

2.初验合格后，服务对象正常使用设备不少于1月，并确认各项设备使用性能和功能均符合要求、相关技术资料（使用手册或说明书等）齐备；服务对象操作人员具备独立操作使用设备能力后，通知乙方向甲方提交终验申请。

3.乙方收到所有服务对象的提交终验同意书后，向甲方申请组织验收。甲方收到终验申请后5个工作日内组织验收，合格后签发验收合格通知书。

十一、合同价款结算

1.合同签订后且财政资金下达后10个工作日内支付45%的价款；

2.全部货物完成验货且财政资金下达后10个工作日内合支付50%；

3.安装、调试完成，并提供设备现场培训，经验收合格且财政资金下达后10个工作日内支付5%的价款，最终付款方式以双方签订合同时的约定为准。

十二、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试检定与合同标准不相符合的，甲方及服务对象有权拒收设备；乙方逾期交货将向甲方每日偿付未到货物总额的千分之一的滞纳金；偿付滞纳金30天后，乙方仍不能按期交付设备和完成安装调试检定或所交设备和安装调试检定与合同标准不符的，乙方须退还甲方对应货物50%的预付款；乙方使甲方及服务对象造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付未收货物总价50%的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十三、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁。对仲裁结果发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十四、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》合同编有关规定处理。

十五、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

十六、本合同自双方法定代表人或委托授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分：

1、中标人投标文件；2、中标通知书；3、合同书附件。

附件：

第四章  投标文件格式

## （项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：(加盖电子公章)

法定代表人或委托代理人：（电子签名或签章）

年    月     日

格式1：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币：元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 建设周期 |  |
| 建设地点 |  |
| 质量承诺 |  |
| 备注 |  |

注：1.表中“投标报价”应与格式2“分项报价表”，格式3“投标函”中 “投标总价”一致。

- 2.投标报价包括履行合同所需的全部工作费用。

- 3.开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标人：(加盖电子公章)

法定代表人：（电子签名或签章）

年  月  日

格式2：分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

人民币/元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 安全等保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：（1）单价指设备配件及供货价格，均包含设备本身的费用、运费、税金、安装调试等费用；

（2）此表中的“总价”应于与“开标一览表”的“投标报价”一致，若不一致时，以“开标一览表”为准。

（3）此表内容根据第六章参数序号顺序进行填写。

（4）投标人报价不得高于预算总价及所公布的分项单价，否则按废标处理。

投标人：(加盖电子公章)

法定代表人：（电子签名或签章）

年  月  日

格式3：

投标函

致：（采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件正本一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求及技术要求和投标报价汇总表，投标报价（大写）：      ，（小写）：    元，在 （交货期）完成交付。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

## 4、同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人(加盖电子公章)：

法定代表人（电子签名或签章）：

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

格式4：

资格证明文件

- 投标人应填写和提交下述规定的有关资料。

- 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

- 投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式4-1：具有独立承担民事责任的能力；（提供①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件 。并加盖公章）注：若为分支机构投标的，需提供上级公司所出具的相关授权证明材料。

格式4-2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2022、2023，2024年任意一年经第三方审计的审计报告或财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今经第三方审计的审计报告或财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；或相关情况说明。并加盖公章）注：若为分支机构投标的，需提供上级公司所出具的相关授权证明材料。

格式4-3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或相关证明材料）。

格式4-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2020年至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

格式4-5：参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明或相关证明材料）。

格式4-6：资格条件中投标人认为需要提交的其他资料。

格式5：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

姓名：       性别：      年龄：     职务：       系      (投标人名称)   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：  单位名称      （加盖公章）

年        月        日

格式6：

法定代表人授权委托书

## 致：采购人名称

本人    （姓名）  系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托    （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目名称)   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      年     月    日至    年     月    日。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证扫描件

投  标 人：(单位名称）（加盖公章）

法定代表人：        （签章或签名）

日     期：       年     月     日

格式7：

投标人信息

名称及概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：

  - 经营范围：

  - 成立或注册日期：

  - 注册资本：

  - 近期资产负债情况(到			年		月		日止)

①固定资产:

②流动资产:

③长期负债:

④流动负债:

⑤净值:

  - 法定代表人（主要负责人）姓名：

  - 联系人：         联系电话：      联系传真：          联系邮箱：

## 2.近3年销售情况：

（1）(项目名称)					(合同金额)

（2）(项目名称)					(合同金额)

（3）(项目名称)					(合同金额)

（4）(项目名称)					(合同金额)

## 3. 近三年的年营业额

年份  			总额

2022	  （万元）

2023    （万元）

2024     （万元）

4. 开户银行和基本账号:

5. 投标人所属的集团公司：（如有）

6. 投标人规模：微型企业□  小型企业□  中型企业□  大型企业□

7. 公司管理体系认证：

8. 公司资质及各类生产、经营许可：

9. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式8：

《中小企业声明函》

（不符合条件的不得填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：

日  期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.不享受中小企业优先采购政策的投标人不需填写《中小企业声明函》。对于提供《中小企业声明函》但经查实不符合中小企业条件的投标人，将追究其虚假投标的法律责任。

3.投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的小微企业声明函（证明材料）和中标、成交公告同时一并公示，请各投标单位如实提供及填写。

4.所属行业应为《中小企业划型标准规定》中的工业

格式9：

《残疾人福利性单位声明函》

（不符合条件的不得填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。招标代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式10：

《监狱企业证明文件》

（不符合条件的不得填写）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》。

格式11：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 范 围 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

注:1.本表后应附有营业执照、基本账户开户许可证等相关证书复印件。

## 2.若企业变更的，应附有变更证明复印件；

3.若在有效期内不需年审、年检、复查的地区需出具相关部门的证明；

4.投标人认为必须附的其他资料。

5.以上复印件彩印。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式12：

商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购内容”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、服务地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目

| 标段名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表格中“序号”一列，投标人须逐条对应第三章《合同条款前附表》中商务条款的序号。

2.表格中“招标文件商务条款”一列，投标人须逐条对应第三章《合同条款前附表》中的商务条款。

3.表格中“投标文件响应情况”一列，投标人须逐条对第三章《合同条款前附表》中的商务条款作出全面、真实的反映，若投标文件中响应情况与第三章《合同条款前附表》中的商务条款不符或无有效证明， 而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条商务条款的规定。

4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于第三章《合同条款前附表》中的商务条款要求的，按“正偏离”填写；低于第三章《合同条款前附表》中的商务条款要求的，按“负偏离”填写；满足第三章《合同条款前附表》中的商务条款要求的，按“无偏离”填写。

5.投标人可根据第三章《合同条款前附表》中的商务条款拓展本表，但不得改变格式。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式13：

质量保证书

致：（采购人）

本保证书作为   （投标人名称）   对(项目名称）（项目编号：               ）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4、按指定的地点统一交货，验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

5、涉及特种设备或国家有明确要求的采购内容须按相关规定执行。

6. 对提供的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式14：

人员培训方案

（由投标人自行编写）

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式15：

售后服务方案及保障措施

（由投标人自行编写）

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式16：

质量保证及承诺

（由投标人自行编写）

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式17：

供货方案

（由投标人自行编写）

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式18：                对项目的理解

（由投标人自行编写）

格式19：

### 节能、环保标志产品

| 序号 | 产品（项目）名称 | 是否属于 强制节能产品 | 是否属于 节能产品 | 是否属于 环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标人须在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标文件按无效处理。

2.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非政府强制采购产品，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的 环境标志产品认证证书。

## 4. 投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式20：

类似业绩列表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 中标金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料须提供签订的合同或中标通知书扫描件作为证明材料，无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年月日

格式21：

### 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章《采购内容》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目

| 标段名称：滇西应用技术大学普洱茶学院数智化校园建设项目序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标产品品牌、型号、 技术参数及配置 | 偏离 （如有正偏离，请详细说明并提供相关证明材料。） | 投标产品技术支持资料（条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、序号应对投标产品在第六章《采购内容》中的序号。

2、投标人根据招标文件第六章《采购内容》中的技术规范、要求作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标产品品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。

3、投标人除如实填写技术规格偏离表外，第六章采购内容中所示“▲”标注的重要参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

4、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。如有正偏离，请详细说明并提供相关证明材料。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（条目号等）标注在“投标产品技术支持资料”一栏中。

6.此表内容根据第六章参数序号顺序进行填写。

投标人(加盖公章)：

法定代表人（签名或签章）：

年  月   日

格式22：

# 构成投标文件的其它资料

详见第二章《投标人须知前附表》第9.2条，请自拟格式。

1、投标保证金交纳凭证（复印件加盖公章）；

2、第六章《采购内容》中要求提供的其他资料；

3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

# 第五章 评标方法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件 。 注：若为分支机构投标的，需提供上级公司所出具的相关授权证明材料 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ## 提供2022、2023，2024年任意一年经第三方审计的审计报告或财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今经第三方审计的审计报告或财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；或相关情况说明。 ## 注：若为分支机构投标的，需提供上级公司所出具的相关授权证明材料 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或相关证明材料） |
|  |  | 具备依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供2020年至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （提供书面声明或相关证明材料） |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （提供书面声明或相关证明材料） |
| 1.2 | 符合性审查 | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第10项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第11项规定。 |
|  |  | 投标报价表 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  |  | 投标函 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签名或签章，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标报价 | 未超过采购预算，且投标人单项报价未超出所公布的单价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签名或签章，并加盖投标人公章。 |

## 详细评审（综合评标法）

| 投标报价部分 （30分） | 评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、商务部分、技术部分3项评分因素的汇总得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价部分F1评分标准 （30分） | F1=（评标基准价/该投标人报价）×30 满足招标需求和招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格统一按上述投标报价公式计算。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定执行。本项目对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审(即：参与价格评审的投标报价=投标人投标报价×[1-10%])；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣，不重复享受价格扣除优惠政策。 |
| 商务部分F2评分标准 (满分55分) | 人员培训方案评审 （8分） | 1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分8分） ①培训目标（包含知识培训目标、技能操作培训目标等） ②培训大纲（包含培训基本信息、培训内容模块、培训实施方式、培训工程师安排等） ③培训计划（包含培训周期、培训课程安排、培训课程时长等） ④培训内容（培训设备操作培训、设备操作注意事项培训、设备维护培训、设备常规保养培训等） 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分8分； （2）每缺一项内容扣2分； （3）以上每项内容存在下列情形之一的，每有一项扣1分： ① 内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述 ； ② 内容前后矛盾或存在逻辑错误：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾或与本项目不相关的错误规范； ③ 不利于项目实施：未结合项目实际，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行或不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形； ④内容缺漏：未对要求的内容进行描述。 |
|  | 售后服务方案及保障措施 （8分） | 1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行评审，评审内容如下：（满分8分） ①中标后拟派的售后服务人员（包含售后服务团队、售后服务团队的岗位职责分工等） ②售后服务承诺（包含后期设备维护维修、故障响应时间、定期巡检、备品备件的更换、服务渠道等） ③售后服务保障措施及售后服务违约惩罚措施（包含备品备件保障、技术支持人员保障、维修响应时间保障、售后服务承诺的保障措施、违约惩罚等） ④为了保障服务质量，核心产品设备商售后服务体系须通过符合GB/T27922标准的售后服务成熟度认证9星级以上；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称、查询官网名称） 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分8分； （2）每缺一项内容扣2分； （3）以上每项内容存在下列情形之一的，每有一项扣1分： ① 内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述 ； ② 内容前后矛盾或存在逻辑错误：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾或与本项目不相关的错误规范； ③ 不利于项目实施：未结合项目实际，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行或不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形； ④内容缺漏：未对要求的内容进行描述。 |
|  | 质量保证及承诺 （8分） | 1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分8分） ①质量承诺（包含产品质量承诺、备品配件的质量承诺、服务质量承诺等） ②质量保障措施（设备供货过程的质量保障、备品备件的质量保障、技术维护人员保障等） ③若出现质量问题的详细的惩罚方案及质量违约措施（包含设备主机及备品备件出现质量问题的惩罚方案及质量违约措施） ④为保障项目质量和售后服务效果，核心产品设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供核心产品设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书CS3级及以上，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分8分； （2）每缺一项内容扣2分； （3）以上每项内容存在下列情形之一的，每有一项扣1分： ① 内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述 ； ② 内容前后矛盾或存在逻辑错误：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾或与本项目不相关的错误规范； ③ 不利于项目实施：未结合项目实际，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行或不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形； ④内容缺漏：未对要求的内容进行描述。 |
|  | 供货方案评审（6分） | 1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分6分） ①供货流程（包含发货前准备及设备检查、设备包装、设备运输、设备下货等）。 ②安装调试方案（包含安装步骤、安装标准、调试内容、调试方法、调试步骤技术资料准备、人员及调试物资准备等）。 ③为保障供货进度，要求核心产品设备制造商管理规范、履约能力强，须通过符合GB/T31863标准的履约能力达标测评认证5A级及以上；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图。 ④保障措施（包含设备供应保障措施、物流运输保障措施、运输过程中运输风险保障措施等）。 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分6分； （2）每缺一项内容扣1.5分； （3）以上每项内容存在下列情形之一的，每有一项扣0.5分： ① 内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述 ； ② 内容前后矛盾或存在逻辑错误：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾或与本项目不相关的错误规范； ③ 不利于项目实施：未结合项目实际，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行或不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形； ④内容缺漏：未对要求的内容进行描述。 |
|  | 对项目的理解 （满分20分） | 1、对项目的理解进行全面性评审（20分） 根据项目需求以及自身对项目的理解，①从项目建设的背景和必要性、②业务需求分析、③实施内容分析等方面进行了针对性的介绍及说明；对④项目实施过程中的重点、难点进行了详细的分析及说明；对⑤项目实施进度和计划进度节点编制详细明确，保障措施能够确保项目顺利实施。 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分20分； （2）每缺一项内容扣4分； （3）以上每项内容存在下列情形之一的，每有一项扣2.5分： ① 内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述 ； ② 内容前后矛盾或存在逻辑错误：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾或与本项目不相关的错误规范； ③ 不利于项目实施：未结合项目实际，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行或不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形； ④内容缺漏：未对要求的内容进行描述。 |
|  | 节能、环保产品 （满分3分） | 1、投标产品有一项及以上认定为节能产品或环保产品的得1分。 若货物为除强制节能产品以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件。 2、核心产品设备制造商具备GB/T39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书的得2分（提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图）；不满足不得分。 |
|  | 投标产品 类似业绩 （满分2分） | 根据投标人2022至今完成过的类似业绩进行评审，每提供一项业绩证明材料得0.5分，加至满分为止，没有或未提供业绩证明材料的不得分。 注：业绩证明材料须提供签订的合同或中标通知书扫描件作为证明材料，无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |
| 技术部分 F3评分标准 （15分） | 技术参数 的响应程度 （满分15分） | 评审各产品配置的技术参数是否满足招标要求，有无技术偏离、相关证明资料或相关检测证明资料是否齐全。 技术参数（不带“▲”项）和重要性能指标（带“▲”项）完全满足招标文件要求的，证明、检测材料齐全，无负偏离项得15分；重要性能指标（带“▲”项）存在负偏离的，每项扣1分，扣完为止；技术参数（不带“▲”项）存在负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人于投标文件中提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网、国家认证认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件或功能截图复印件)佐证投标文件相应承诺（承诺的与佐证材料体现的参数不一致的,以佐证材料体现的为准）；否则，评审中视为该技术指标未实质性响应招标文件要求，按负偏离处理。 |

## 1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；

## 2.评审程序和标准

### 2.1.资格审查

2.1.1评标委员会对投标人提交的资格审查资料，按审查标准进行审查（具体详见《评标方法前附表》），并作出资格审查合格或不合格的结论，只有资格审查合格的投标文件才能进入符合性审查。

2.1.2如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

2.1.3采购人或者招标代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

### 2.2符合性审查

2.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.2.2符合性审查内容及标准：详见招标文件第五章《评标方法》“评标方法前附表2.1符合性审查”，经审查有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2.3对未通过资格审查的投标人评标委员会应通过相关的决议或在评标报告中说明情况，评标委员会经评审，有效投标文件不足3家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍能满足招标文件要求，并具有竞争性，将按下述方法推荐中标候选人。具体办法如下：（1）若有两家单位的，则仍然按下述评分方法推荐；（2）若只有一家单位，则由评标委员会对该单位投标文件做出综合评议推荐。

### 2.4 评标方法和标准

2.4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的评标方法和标准，不作为评标依据。

2.4.2投标报价得分F1：按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价进行计算并得出F1得分；

2.4.3商务部分得分F2：按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分并计算出F2汇总得分

2.4.4技术部分得分F3：按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分并计算出F3汇总得分；

2.4.5评标总得分：按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其投标无效。

2.6对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.7商务部分（F2）和技术部分（F3）由评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.8评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

## 3.投标文件的澄清、说明或者补正

3.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 3.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

## 4.评标结果

4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，评审得分相同且投标报价相同时，按技术部分得分最高的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，其他同品牌的投标人不作为中标候选人。

4.2投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人将会被推荐为排名第一的中标候选人。

4.3评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。

4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 采购内容

- 本项目核心产品为：出口路由器、核心交换机、防火墙

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口路由器 | 1、支持100G端口，实配出口带宽>20G，整机吞吐可扩展至100G以上，设备整机高度不高于5U，交换容量不低于145Tbps，包转发不低于24500Mpps，若官网存在小值，以最小值为准。 2、支持在校园网出口运行PPPoE代拨、用户组选路或带宽控制等业务。同时在线的用户规模不小于2万人 3、整机最大NAT并发会话数大于6000万。 4、单线卡IPV4流表容量800w，ipv6流表容量400w 5、为提高整机可靠性，需支持双系统备份功能，提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构检验报告 6、设备关键芯片CPU/交换芯片关键器件均为国产，提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构检验报告 7、整机配置双主控，冗余电源，业务槽位支持子母卡配置，万兆光口不少于20个，100G端口不少于4个，万兆多模光模块不少于4个。 8、支持路由引擎、业务载板/模块、电源/风扇等关键部件的高可用性热插拔设计 9、 支持CPP(CPU保护功能)，限制非法报文对CPU的攻击，保护路由器在各种环境下稳定工作；提供具有CNAS认证章的第三方权威机构检验报告 10、支持基础网络保护策略，对有攻击行为的用户进行隔离，保证网络安全稳定；提供具有CNAS认证章的第三方权威机构检验报告 11、 支持应用识别(自定义/预定义)，FPI首包识别，DPI深度识别，DNS关联识别。 | 台 | 1 | 391727 |  |
| 2 | 网络管理平台 | 1、▲支持国产化信创操作系统部署 Kylin V10 SP3,支持Ubuntu 24.04 部署等。 2、支持网元告警通过Syslog推送第三方服务器，提供界面截图。 3、对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常，提供功能截图。 4、支持光链路状态周期巡检、手动巡检；支持单台设备光链路状态检测；支持光链路预警阈值设置；提供功能截图。 5、支持第三方设备CPU节点，内存节点，MAC地址表，ARP表采集自定义，提供功能截图。 6、支持通过Excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。投标时提供产品功能界面截图。 7、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。 8、当室内交换机出现故障，支持使用新设备的零配置替换故障设备，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 9、当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。投标时提供产品功能界面截图证明。 10、当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，提供功能截图。 11、支持开启微信告警，网络告警推送到用户微信公众号；提供界面截图。 12、支持AP设备状态，AP设备名称，设备MAC，设备IP，设备位置，所属AC，AP组，设备型号，在线用户，在线时长，离线时长呈现。 13、支持网络拓扑自定义，建立用户视角监控设备，运维更聚焦；提供界面截图。 14、支持4/5G路由SIM卡监控，包括端口，SIM卡拨号状态，网络信息，链路类型，国家地区。 15、平台支持对有线、无线、路由、安全等设备的纳管。 16、本次配置500点网元设备的管理，3000台终端识别、防伪冒及阻断、准入管控功能，20点安全设备管理，20点路由器管理。 | 台 | 1 | 192021 |  |
| 3 | 无线控制器 | 1、▲配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，Console接口1个，模块化冗余电源≥2个，USB3.0接口≥1个。 2、802.11转发性能≥20G，最大可支持管理2048个AP，配置本项目共不低于350个授权。 3、无线 控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理。 4、支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。 5、无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性。 6、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 7、产品关键芯片（CPU/MAC/网卡等）采用国产安全可控芯片，提供具有 CMA或 CNAS认证印章的第三方权威机构检验报告证明复印件。 | 台 | 2 | 65624 |  |
| 4 | 核心交换机 | 一、▲单台配置要求： 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 单台配置2个引擎、2个电源； 单台配置24个千兆电、8个千兆光口、8个万兆光口； 单台配置10个万兆多模光模块，万兆虚拟化线缆一根； 二、参数要求： 1、▲交换容量≥102Tbps，包转发性能≥70000Mpps，以官网最小值为准； 2、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个； 3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 4、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个； 5、支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8、采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 | 台 | 2 | 103558 |  |
| 5 | 数据中心交换机 | 1、独立业务插槽≥8个，支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔； 2、交换容量≥38Tbps，转发性能≥7000Mpps，以官网最小值为准。 3、支持1个硬盘插槽，本次提供硬盘容量≥1TB； 4、采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计； 5、为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率 6、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障； 7、支持POE/POE+，同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W； 8、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 9、▲配置万兆光口不少于16个，千兆电口不少于16个，万兆多模光模块不少于20个。 | 台 | 1 | 11338 |  |
| 6 | 超聚合设备 | 1、配置≥80个下行独享万兆速率逻辑/物理接口，≥2个100G端口，≥4个25G光口，≥4个电口，配置模块化双交流电源，万兆多模光模块不少于4个； 2、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3500Mpps（若出现X/Y值，以最小值为准）； 3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控； 4、支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。； 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 8、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 3 | 37576 |  |
| 7 | 无源汇聚外框 | 楼栋侧汇聚外框，包含6个槽位，可插入无源汇聚，支持上架或贴墙安装 | 台 | 12 | 247 |  |
| 8 | 无源汇聚 | 1、汇聚设备的各通道间，应实现物理隔离；汇聚设备需支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式；汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作。 2、▲为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥ 8。 3、使用光模块的工作波长，应满足国家标准；支持双上行组网，提高链路可靠性。 4、可显示整网拓扑，包括设备端口使用情况，链路故障能及时响应。 5、汇聚设备各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即接入侧端口速率与核心侧端口速率相同（投标文件中需提供官网截图及链接）。 6、提供相关配件。 | 台 | 27 | 2146 |  |
| 9 | 光模块1 | 一组高功率万兆模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC。 | 台 | 26 | 1980 |  |
| 10 | 光模块2 | 万兆模块，单芯，可同时支持8种不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC，单模块最大传输带宽不低于80G。 | 台 | 27 | 5939 |  |
| 11 | 12口接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥12个，1G/10G SFP+光接口≥1个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥60Mpps(如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准) 3、设备采用静音无风扇节能设计，噪声值＜20dB； 4、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图； 5、支持生成树协议RSTP(IEEE 802、1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； | 台 | 40 | 1782 |  |
| 12 | 4口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥ 4个，1G/2、5G/10G SFP+光接口≥ 1个 2、交换容量≥ 670Gbps，包转发率≥ 75Mpps 3、要求所投产品所有电口支持PoE和PoE+远程供电，整机POE供电功率为≥ 45W 4、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投6、交换机IK防护测试级别至少达到IK05 5、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 6、要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图。 7、支持端口浪涌抗扰度≥ 8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。 8、支持通过WEB可视化界面配置交换机 9、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 10、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口、微信小程序扫码三种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； | 台 | 40 | 1524 |  |
| 13 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥ 8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥ 1个 2、交换容量≥ 670Gbps，包转发率≥ 78Mpps 3、要求所投产品支持PoE和PoE+远程供电，PoE供电功率为125W 4、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投6、交换机IK防护测试级别至少达到IK05 5、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 6、要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图。 7、支持端口浪涌抗扰度≥ 8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802、3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 9、支持通过WEB可视化界面配置交换机 10、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 11、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口、微信小程序扫码三种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； | 台 | 57 | 1893 |  |
| 14 | 放装AP | 1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥ 4条。 2、整机最大接入速率≥ 3.5Gbps。 3、支持2.5G以太网接口≥ 1个。 4、支持2.5G光口≥ 1个。 5、内置蓝牙5.3。提供官网截图和链接证明。。 7、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 8、支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报。 9、支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 10、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速。 | 台 | 114 | 1485 |  |
| 15 | 本地电源适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电） | 台 | 35 | 178 |  |
| 16 | 高密AP | 1、2.4GHz、5GHz频段均支持802、11be标准，采用三射频设计。 2、▲整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥ 6.4Gbps。提供官网截图和链接证明。 3、支持5GHz内外置天线切换，提供官网截图和链接证明。 4、5GHz 单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率≥5、76Gbps。 5、支持1个5G以太网电口和1个1G以太网电口，支持10G光口≥ 1个，提供官网截图和链接证明。 6、支持BLE 5.3，提供官网截图和链接证明。 7、支持USB 2.0 8、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License | 台 | 12 | 2771 |  |
| 17 | 室外AP | 1、室外型无线接入点，支持802、11be标准。 2、整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥ 3.5Gbps。 3、内置全向天线设计。 4、支持2.5G有线接口≥ 1个，支持2.5G光口≥ 1个，支持内置蓝牙5.3，支持IP68防护等级，提供官网截图和链接证明。 5、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 6、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 | 台 | 15 | 2138 |  |
| 18 | 室外AP接入设备 | 1、固化100/1000M SFP光接口≥ 24，10G/1G SFP+光接口≥ 4个，2个模块化电源插槽，本次配置2块交流电源，万兆单模光模块不少于2个，千兆单模光模块不少于30个； 2、交换容量≥ 670Gbps，转发率≥ 170Mpps； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤ 50ms； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802、3az标准的EEE节能技术； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； | 台 | 1 | 7166 |  |
| 19 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 台 | 2 | 763 |  |
| 20 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块，1310nm，10KM | 台 | 30 | 218 |  |
| 21 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥ 24，固化10G/1G SFP+光接口≥ 4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥ 24个，POE最大输出功率≥ 370W； 2、交换容量≥ 670Gbps，包转发率≥ 170Mpps； 3、设备MAC地址≥ 16K 4、支持IPV4/IPV6静态路由 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告； 6、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 7、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)，RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； | 台 | 1 | 5761 |  |
| 22 | 24口光混主机 | 1、▲万兆SFP+光口≥ 4个，PoE+供电端口≥ 20个，PoE++供电端口≥ 4个，整机最大PoE输出功率≥ 480W，配套电源理线架； 2、单主机固化2.5G光口≥ 24个，支持对AP进行光电混合缆供电； 3、支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署；为节省空间，光电混合缆采用扁缆，并采用钢丝防拉伸； 4、交换容量≥ 2.4Tbps，包转发率≥ 600Mpps； 5、配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）；需提供功能截图； 6、配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示光口通讯状态（包括不仅限于接收功率、发送功率、温度、电压、电流）；需提供功能截图； 7、供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电；需提供功能截图； 8、支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发； | 台 | 4 | 11284 |  |
| 23 | 48口光混主机 | 1、▲交换容量≥ 2.4Tbps， 包转发率≥ 600Mpps，配套电源理线架 2、固化1G/2.5G SFP接口≥ 40个，1G/2.5G /10G SFP+接口≥8个，25G SFP28接口≥ 4个，40G QSFP+接口≥ 2个； 3、固化PoE供电接口，支持为≥ 48个PoE供电接口（通过DB78接口支持），单供电端口支持PoE、PoE+、PoE++，每个终端支持最大90W的PoE供电，为了保证设备兼容性，要求供电端口与光口分离设计； 4、为了方便PoE供电端口与光电混合缆续接，要求主机固化的PoE供电接口采用集中接口方式，单台主机集中接口≤2个； 5、支持RJ45的MGMT接口≥1个，RJ45的Console接口≥1个，USB接口≥1个，为了方便运维要求以上端口固化在设备前面板； 6、支持RESET按键≥1个，PoE灯切换按键≥1个； 7、支持光电混合缆传输数据和供电，为节省空间，光电混合缆采用扁缆，并采用钢丝防拉伸； 8、为保证设备用电安全，主机支持供电链路保护功能，某一供电链路发生短路时，主机可识别并且停止供电，当检测到短路状态解除时，再进行供电；提供具有CMA或Tolly或CNAS标识的检验报告证明材料复印件； 9、支持CPU保护功能，对发往CPU的数据流进行流区分和优先级队列分级处理，根据情况进行宽带限速，保障CPU安全；提供具有CMA或Tolly或CNAS标识的检验报告证明材料复印件； 10、支持安全保护策略，可以对攻击源头进行隔离；提供具有CMA或Tolly或CNAS标识的检验报告证明材料复印件； | 台 | 10 | 17519 |  |
| 24 | 宿舍面板AP | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2、整机最大接入速率≥2.97Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥ 2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥ 575Mbps，配套原厂盘纤底盒。 3、支持蓝牙5.1。提供官网截图证明。 4、1个1G以太网光口上联（采用BOB架构），4个1G以太网电口下联。提供官网截图证明。 5、支持1个Micro USB的Console接口。 6、支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.3A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准），整机最大功率不超过11W。 7、支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。提供官网截图证明。 8、支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 9、支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 | 台 | 495 | 1215 |  |
| 25 | 盘纤底盒 | 定制盘纤底盒。 | 个 | 99 | 146 |  |
| 26 | 系统设备安调 | 交换机AP放装、设备上架部署安装调试、数据规划配置、网络调优运维、打印机扫描仪等终端因网络变化带来的配置。 | 项 | 1 | 119244 |  |
| 二、安全等保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心防火墙 | 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽；配置≥1T硬盘； 2.配置≥3年病毒库、入侵防御特征库、URL特征库、应用识别特征库、威胁情报特征库升级； 3.支持扩展热插拔冗余电源； 4.最大整机吞吐≥10Gbps，IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥12万； 5.▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，需提供第三方权威机构测试报； 6.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； 7.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息，需提供第三方权威机构测试报； 8.应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等；分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等；对问题策略支持列表展示，并提供优化建议； 9.应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示； 10.设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能； 11.为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；支持导入自定义情报的条目不少于8W条；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。 | 台 | 1 | 75663 |  |
| 2 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥6个；2个扩展槽，可扩展2端口40G扩展卡；支持可插拔480G企业级固态硬盘；支持扩展热插拔冗余电源；配置≥3年病毒库、入侵防御特征库、URL特征库、应用识别特征库、威胁情报特征库升级；； 2、最大整机吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥8Gbps；最大并发连接≥600万；每秒新建连接≥16万； 3、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；提供第三方权威机构测试报告证明； 4、▲支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；提供第三方权威机构测试报告证明； 5、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；提供第三方权威机构测试报告证明； 支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 6、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； 7、应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等；分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等；对问题策略支持列表展示，并提供优化建议； 8、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示； | 台 | 1 | 121912 |  |
| 3 | 堡垒机 | 1、运维审计堡垒机，采用1U专用的硬件架构，软硬件一体设备；存储空间≥1TB；自带设备节点license许可数量≥50个；固化前兆电口数量≥6个，其中一个为管理口，单电源； 2、支持树形结构的不限级数分级管理；支持用户批量导入导出，支持用户批量、注销、锁定、解锁；支持用户批量绑定功能角色和授权岗位； 3、支持建立临时用户，设置用户允许登录的有效时间段，到期后自动失效； 4、支持按照柱形图方式统计查看系统中不同资源所占比例及数量； 5、支持资源的登录及改密驱动的自定义扩展，可以按照资源类型选择对应驱动，减少被管资源由于版本不同导致单点登录失败的情况； 6、支持基于资源组的扩展属性自定义，根据自定义的扩展属性字段，添加资源相关属性；以便基于扩展属性进行资源筛选和授权； 7、支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议； 8、支持修改资源的开放协议及对应协议的端口，同时支持批量资源协议端口； 9、运维人员输入账号密码成功单点登录后，系统将自动上收账号到对应资源的账号列表；便于借助拥有资源登录权限的运维人员将资源账户进行上收； 10、支持对unix资源、网络资源、windows资源、ad、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求；支持周期性执行改密任务； | 台 | 1 | 50784 |  |
| 4 | 数据库审计 | 1.采用独立的标准机架式硬件架构，软硬件一体化系统；一个DB9串口，不少于6个100/1000M 电口，其中一个管理口，其余的为审计口，硬盘1T； 2.采用全操作系统，内嵌数据库，用户无需另外安装操作系统及数据库管理系统； 3.性能指标：网络吞吐量1G，SQL峰值吞吐处理能力100Mbps，sql峰值事件处理能力5000SQL/秒，sql入库速率5000条/S，并发会后数100，日志存储6亿，审计记录查询性能2000万条/秒； 4.包括审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置； 5.支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、人大金仓、达梦、神州通用等数据库的审计，满足信息化系统数据库的安全审计需要； 6.可支持同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计； 7.采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行； 8.本表中所有功能的实现，均无需在被审计数据库服务器上安装任何软件代理或插件，无需提供被审计数据库服务器的任何管理账号和密码； | 台 | 1 | 43571 |  |
| 5 | 日志审计系统 | 1、软硬一体化1U标准机架式设备；内存8GB；企业级2TB硬盘；6个千兆电口，一个管理口； 2、资产管理：可以添加、修改、删除资产对资产的基本属性进行维护资产可以增加自定义属性； 3、系统支持对IP对象的自动发现功能对自动发现的设备可以转资产或删除；提供功能截图； 4、支持拓扑管理，并能够支持拓扑维度展示整体安全、事件分布、告警分布等；提供功能截图； 5、系统需支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、NetFlow、页面导入、镜像流量、SMB、插件扩展、Kafka、SFlow、二进制等方式采集日志； 6、标准化自动识别系统类型至少达到800种，解析日志种类超过2万种； | 台 | 1 | 41160 |  |
| 6 | 上网行为管理 | 1、所提供产品须整机最少支持2个千兆电口和4个扩展槽，支持8千兆电/8千兆光/2口万兆光/4口万兆光；具有1TB的硬盘存储；双电源，提供三年特征库授权； 2、设备最大吞吐≥6Gbps，全功能开启审计适用带宽≥2Gbps（双向），要求所投整机最大支持并发连接数400万，要求所投整机每秒新建连接数≥50000/秒； 3、ARP表/邻居表支持Web管理ARP表查看，并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态；提供功能截图证明； 4、部署模式支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用；提供功能截图证明； 5、支持基于应用层服务和SAAS的策略路由，可基于IP、国家列表、ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）和域名来控制目的地址； 6、支持PPPoE拨号以及负载均衡；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法；支持基于轮询的多链路负载均衡算法； 7、链路聚合支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口，即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份；提供功能截图证明； 8、VPN支持L2TP、GRE VPN、PPTP、IPSec； 9、针对内网用户的Web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 10支持DNS链路健康检查算法；支持ICMP链路健康检查算法；支持TCP链路健康检查算法；支持自定义的链路健康检查算法； 11加速老化：支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束；提供功能截图证明； 12用户有效期设置：支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线；提供功能截图证明； | 台 | 1 | 230182 |  |
| 7 | 认证计费软件 | 1、为降低出口链路单点故障，此次部署的认证计费系统为旁路部署模式 2、为最大限度地利用原有服务器资源，降低采购成本，此次采购的认证计费系统为软件形态产品，本次配置5000个用户数授 3、为管理的方便性和灵活性，要求系统满足基于B/S方式进行操作管理端和用户自助端 4、为实现更严格的管理控制，要求满足基于客户端的有线和无线接入方式 ，可实现和运营商的对接 5、支持准入准出一体化认证方案 6、要求支持双因子认证，采用两种及以上的组合鉴别技术，在用户通过扫码认证成功后进行账户密码认证 7、要求最高满足30万终端同时在线，有效、无线、无感认证达到1500TPS，提供专业机构测试报告。 8、有线、无线的无感知认证，并设置一个用户名可以注册的MAC数。 9、支持识别终端接入类型，并将终端分类为PC、手机、其他移动设备三大类，并基于设备类型做接入数量控制，要求识别准确率不低于99%，提供提供专业检测报告。 10、要求支持对接学校APP/钉钉平台，实现APP一键认证，用户点击工作台-一键认证，无需输出账户密码，即可完成认证。 11、支持多因素认证，支持对接学校飞书、企业微信等系统，实现扫码认证、短信验证码认证，提供功能页面截图。 支持学生自助上网页面，支持学生通过短信找回密码，支持和运营商对接实现代拨功能。 | 套 | 1 | 384160 |  |
| 8 | 等保评测 | 由有资质的第三方对网络系统进行二级安全等保评测 | 次 | 1 | 34000 |  |
| 9 | 系统设备安调 | 设备放装、上架部署、安装调试、调优、运维。 | 项 | 1 | 28515 |  |
| 三、智慧校园百事通 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园百事通 | 1、提供满足校园百事通问答平台安装部署的一体机，需满足以下配置要求： CPU：≧2颗，每颗处理器基本频率2.9GHz、缓存24MB、16核/32线程 内存：8*32GB DDR4 内存条 HDD：4*8T机械硬盘 SSD：2*960G固态硬盘 RAID：16口riad卡，RAID级别 0，1，5，6，10，50，60，配置缓存≥8G GPU：≧2*L20 GPU卡，计算核心：11776，显存：48G 2、▲提供AI智能问答平台，功能包括本地化大模型部署、AI对话功能、语音输入支持、RAG知识问答、知识导入管理、知识治理、数据看板、权限管理、敏感词安全过滤、首页个性化配置、应用导航管理、分享链接管理、安全大模型。提供3年系统维保，实现与学校统一身份认证系统对接。支持包括Qwen、Deepseek 等至少两种国产开源大语言模型进行搭建。 2、知识库导入能力支持pdf、word（doc、docx）、txt、csv、xlsx、html、md 等常见文档格式；通过上传本地CSV格式的QA数据,读取文档内容作为数据源；单次可支持100个文件上传，单个文件可支持最大500MB。支持通过编辑QA问答对，导入生成数据源，QA对支持在线富文本的编辑与导入。支持智能语义切片，可保障文本切片内容的语义完整性，且切片内容可展示与编辑。 3、支持网页多级深度爬取，支持网页非正文内容、无关信息过滤，支持网页的定时爬取更新。（提供产品功能证明截图加盖投标人公章） 4、支持智能问答，支持基于检索增强生成技术，从知识库中提取相关信息，结合LLM生成准确、上下文相关的回答；支持多智能体协同的复杂智能体。 5、支持开启Deepseek深度思考模式；支持展示对话中工作流执行流程；支持智能拒答，在知识库中没有出现用户问题的答案或敏感词时，可以精准拒答；可以对不明确的用户意图进行反问和确认；支持LLM图文回复等功能。支持智能对话中展示引用资料，支持精准引用。 6、支持在一个界面上展示待处理的问题回答治理、知识库文档治理、词条治理、审核发布的数量及待治理问题详情。（提供产品功能证明截图加盖投标人公章） 7、▲支持重复知识监测，展示相似文档数、文档相似度，对文档进行保留或去除操作；支持展示文档有效期，对老化文档进行删除或修改过期时间（提供产品功能证明截图加盖投标人公章） 8、支持主动监测并筛选出当前未回答的未知问题，关联相关问题，对未知问题编辑预期回答或忽略，并可测试答复效果；支持针对用户点踩问题，重新编辑回答或忽略，并可测试答复效果；支持针对高频问题，关联相关问题，对高频问题更新预期回答或忽略，并可测试答复效果；支持在系统上新增贴合用户场景的专业词、同义词，通过模版上传导入专业词库；支持对重新编辑的问答对进行审核，选择发布、打回词条，并可测试答复效果。 9、支持从用户输入、模型输出两端，通过安全大模型让敏感信息不流出、输出信息不违规。对用户敏输入的敏感词进行识别，当咨询过程中存在敏感字情况拒答。内置敏感词库，用户可自定义对当前敏感词进行编辑，通过界面添加或模版导入方式新增敏感词。 10、支持通过学校SSO返回的字段，配置用户角色规则，支持通过动态规则配置角色与知识库权限；支持手动新建用户、角色；支持管理员通过权限管理模块，为不同⻆⾊的⽤⼾设定其对知识库、数据接⼝的访问权限和管理权限，以保障数据的安全性。 11、支持在一个数据看板界面上展示用户数、对话数、会话数、平均满意度、高频词云、近期对话等（提供产品功能证明截图加盖投标人公章）； | 台 | 1 | 498960 |  |
| 四、5G双域专网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G专网身份中台 | 1、支持基于不同用户类型下发不同IP以实现网络权限控制，支持根据手机号分配/绑定固定IP与动态IP两种方式。 2、▲为了能够全面灵活管控5G校园专网权限，要求系统支持设置不同身份类型的不同状态的认证许可；支持身份标准可添加新身份状态、编辑身份状态、删除身份状态，生涯访问控制自动调整为新的状态，支持可视化配置认证许可规则；支持动态感知学校人员身份与状态变化并自动调整5G校园专网权限。 3、为了方便校方灵活定义身份类型与5G准入控制策略与权限控制策略，要求能够灵活定义人员状态，人员状态也随着不同身份类型而不同，身份数据层面的弹性扩展能力保障学校端对各类人员信息与状态需求变化的支撑；支持身份元数据的管理和扩展，支持新增或设置组织内各种身份类型，组织身份类型可设定代码。 4、当组织架构调整、岗位体系变动、人员调动、学生学籍状态等情况发生时，可通过各维度已有的人员关联关系，自动改变群组节点-人员关系，快速、方便的支撑信息中心维护工作，快速调整对应的人员名单支撑业务流程、应用使用，确保5G认证准入的实时性。 5、支持对接SMF/UPF/运营商CRM系统，实现无感权限下发，手机号不正确或者手机号与DNN不匹配则直接认证拒绝不下发IP，能够实现基于不同用户类型下发不同IP以实现网络权限控制，能够实现手机号固定IP与手机号动态分配IP两种方式。手机号不正确或者手机号与DNN不匹配则直接认证拒绝不下发IP，学生下发学生对应的IP、教职工下发教职工对应的IP、运维人员下发运维人员对应的IP。需提具体技术原理以及对接案例，并加盖公章。 6、支持对接5G身份组件实现全面灵活动态管控5G校园专网权限，并向运营商SMF/UPF下发IP进行权限控制； 7、支持无感二次鉴权，能够对接运营商的UPF/SMF设备，实现基于IMSI与手机号的入网认证。要求认证过程中无需用户在终端上做任何配置或操作。需提具体技术原理以及对接案例，并加盖公章。 | 套 | 1 | 59570 |  |
| 2 | 5G身份中台人数 | 按照5G专网在线用户数计算，每在线一个用户占用1个License；本次含5000开户数授权； | 套 | 1 | 59570 |  |
| 3 | 5G身份中台对接组件 | 1、支持对接SMF/UPF/运营商CRM系统，实现无感权限下发，手机号不正确或者手机号与DNN不匹配则直接认证拒绝不下发IP，能够实现基于不同用户类型下发不同IP以实现网络权限控制，能够实现手机号固定IP与手机号动态分配IP两种方式。手机号不正确或者手机号与DNN不匹配则直接认证拒绝不下发IP，学生下发学生对应的IP、教职工下发教职工对应的IP、运维人员下发运维人员对应的IP。 2、支持对接5G身份组件实现全面灵活动态管控5G校园专网权限，并向运营商SMF/UPF下发IP进行权限控制。 3、支持无感二次鉴权，能够对接运营商的UPF/SMF设备，实现基于IMSI与手机号的入网认证。要求认证过程中无需用户在终端上做任何配置或操作。需提具体技术原理以及对接案例，并加盖厂商公章。 4、支持对5G校园网用户进行实名审计，为了方便5G用户使用，要求实现用户无需做任何操作就能够接入校园网或城域网，同时需要做到基于IP与账号的实名审计。 5、支持基于IP与账号/手机号的实名审计对接，向学校现有实名审计系统或行为管理平台实时发送实名数据。 | 套 | 1 | 119540 |  |
| 4 | 5G身份中台适应性更新服务 | 服务，每年提供因软件运行环境变化而导致的必要性支撑，如操作系统、数据库等不可预知的漏洞补丁升级后，需要软件更新做适应性调整；每年提供因适应市场环境或客户要求增加的优化功能。 | 套 | 1 | 59570 |  |
| 5 | 系统设备安调 | 设备放装、上架部署、安装调试、调优、运维。 | 项 | 1 | 23860 |  |
| 五、虚拟化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式存储 | 1、品牌要求：国产存储厂商，为便于运维及管理，要求虚拟化软件、存储产品为同一品牌。 ▲2、产品描述：双控Active-Active架构，SAN构采用SAN统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN融合组网能力）；配置控制器数量2；配置64GB缓存；支持2U12，2U25，3U48盘位控制柜。配置8个1Gb iscsi+8个16Gb FC主机接口。配置8块8TB 3.5英寸 企业级SAS存储硬盘；RAID支持：支持RAID0, 1, 5, 6, 10,分布式RAID等；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存； 标配BBU+Flash，本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移）、QoS功能。 3、智能分层:支持四层数据分层，可以将热点数据在不同存储介质之间进行在线迁移，实现存储成本和性能的平衡，提高客户投资回报率（提供官网链接及截图）。 4、智能异构虚拟化: 可以通过自身的存储异构虚拟化技术来接管第三方的存储资源，形成统一的虚拟资源池，并提供存储间的数据保护，数据迁移等服务。（提供官网链接及截图）。 5、智能精简︰存储资源的分配不再受存储物理空间大小的限制，可实现按需分配，降低初期成本投入，大幅度提高存储资源利用率。 6、技术支持服务：提供原厂认证工程师安装服务，设备原厂商提供至少三年现场保修。 | 台 | 1 | 188918 |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 本次配置3个节点所需的CPU授权及管理端授权，含原厂认证工程师安装服务，1年原厂技术支持服务。 1、支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 2、为方便运维人员操作，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板，提供截图证明 3、支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作，提供截图证明。 4、支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、所提供品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，提供截图证明 5、提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态，提供截图证明 6、提供手机app管理软件（附截图），支持安卓或者IOS平台，输入超融合管理平台的IP、账户等信息即可进行远程管理和监控，app市场可下载验证 7、支持虚拟机启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能 8、支持嵌套虚拟化，虚拟化系统可灵活支持第三方虚拟化系统，方便运维测试与调试对接 9、支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019， 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、银河麒麟、凝思等主流Linux OS，同时支持Mac OS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统 10、支持动态资源调度、智能电源管理等配置功能；支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级，提供截图证明 11、支持GPU组功能，支持多块GPU透传给一个虚拟机使用，支持vGPU功能；支持FPGA卡透传给虚拟机使用，满足AI、高性能计算场景，提供产品截图证明 12、支持大内存页和DPDK加速功能，虚拟化界面可配置内存页大小和页数，支持虚拟机NUMA感知功能，保证虚拟机OS的NUMA与主机的NUMA拓扑保持一致，并显示大内存页的使用量和可用内存，提供截图证明 13、支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行，提供截图证明 14、支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数，提供功能截图 15、支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用，提供截图证明 16、提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式，提供截图证明 17、支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源，提供产品界面功能以及开启智能加速前后的对比测试报告截图证明 18、为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，提供截图证明 19、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换，提供截图证明 20、为节约公网IP地址，满足多个业务系统被互联网访问的场景需求，支持端口映射NAPT技术，实现IP地址+端口的转换 21、支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则 22、支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机 23、同时支持网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，支持组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供截图证明； 24、为保障兼容性以及售后服务的一致性，存储、虚拟化软件为同一品牌。 | 套 | 1 | 101396 |  |
| 3 | 系统设备安调 | 提供3块16Gb双口HBA卡，提供原厂认证工程师安装服务，原厂技术支持服务，提供设备上架部署、安装调试、调优、运维服务。 | 项 | 1 | 112747 |  |
| 六、机房综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据线 | 1.产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 61156-5标准中Category 6要求 2.产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离 3.导体规格：4*2*23AWG实心裸铜 4.绝缘材料：HDPE 5.护套材料：PVC 6.护套直径：6.1±0.4mm 7.最高工作频率：250MHz 8.传输延迟：≤45ns/100m 9.直流电阻：≤9.38Ω 10.直流电阻不平衡：≤5% 11.工作温度：-20~60℃ 12.环保原材料 13.产品支持ANSI/TIA-568.2-D标准永久链路应用,提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 14.产品传输性能符合YD/T1019标准中Category 6要求,提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 箱 | 48 | 763 | 305 |
| 2 | 皮线光缆 | 1.抗弯曲光纤，优良的光学性能，两侧平行对称加强件，有效保护光纤 2.V槽结构设计，易剥离，方便、快捷，中心套管内填充阻水材料、利于保护纤芯 3.LSZH护套，安全环保 4.模场直径：9±0.5um，包层直径：125±0.7um，包层不圆度：≤1% 5.光缆截止波长：1260nm 6.衰 减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) 7.短期拉伸力：80N，长期拉伸力：40N 8.动态弯曲半径：≥20 H，静态弯曲半径：≥10 H 9.工作温度：-20~60℃ 10.产品符合GB/T50312,GB/T15972.40和TD/T1997.1标准要求,提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 盘 | 20 | 750 | 1KM |
| 3 | 光电混合缆 | 不低于：室内1芯光纤+2x0.5mm²电缆，单卷305米线长室内光电混合缆。 | 卷 | 110 | 1145 | 305 |
| 4 | 12芯室内 | 1.产品符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.单芯紧套结构，利于纤芯的保护,芳纶加强元件、优良的抗拉性能 3.纤芯规格：9/125um 4.模场直径：9±0.5um，包层直径：125±0.7um，包层不圆度：≤1% 5.光缆截止波长：1260nm 6.衰减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.3dB(dB/km，@1550nm) 7.护套材料：LSZH 8.短期拉伸力：1320N（＞12芯）、长期拉伸力：400N（≤12芯） 9.动态弯曲半径：≥20 OD，静态弯曲半径：≥10 OD 10.工作温度：-20~60℃ 11.产品传输性能达到TD/T1258.4标准中的要求，提供国家认可权威检测机构的测试报告佐证 | 米 | 500 | 3 |  |
| 5 | 12芯室外 | 1.产品符合YD/T 901标准要求 2.产品护套印有厂家logo，产品型号，易于识别和品质追溯 3.优质纤芯置于松套管内、优良的光学性能，中心套管内填充阻水材料、利于保护纤芯 4.PSP双面涂塑铝带，提高光缆的抗渗透能力，中心加强钢丝，保证光缆的抗拉强度，PE护套，良好的机械物理特性和环境特性 5.纤芯规格：9/125um 6.模场直径：9±0.5um，包层直径：125±0.7um，包层不圆度：≤1% 7.光缆截止波长：1260nm 8.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) 9.短期拉伸力：1500N ，长期拉伸力：600N 10.动态弯曲半径：≥20 OD，静态弯曲半径：≥10 OD 11.工作温度：-40~70℃ 12.产品传输性能达到TD/T901-2018标准中的要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 盘 | 4 | 9450 | 3KM |
| 6 | 48芯室外铠装 | 1.产品符合YD/T 901 IEC 60794-1标准要求 2.产品护套印有厂家logo，产品型号，易于识别和品质追溯 3.优质纤芯置于松套管内、优良的光学性能，中心套管内填充阻水材料、利于保护纤芯 4.APL双面涂塑铝带，提高光缆的抗渗透能力，PSP双面涂塑钢带纵包结构，进一步强化光缆的抗渗透能力 5.中心加强钢丝，保证光缆的抗拉强度，PE护套，良好的机械物理特性和环境特性 6.纤芯规格：9/125um 7.模场直径：9±0.5um，包层直径：125±0.7um，包层不圆度：≤1% 8.光缆截止波长：1260nm 9.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) 10.短期拉伸力：1500N，长期拉伸力：600N 11.动态弯曲半径：≥20 OD，静态弯曲半径：≥10 OD 12.工作温度：-40~60℃ 13.产品符合GB/T50312,GB/T15972.40和TD/T901-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 盘 | 1 | 29700 | 2KM |
| 7 | 12芯ODF | 1.满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准 2.结构件采用加厚镀锌钝化处理，冷轧钢板和表面喷涂工艺 3.标准19英寸安装，半封闭结构 4.使用LC12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作 5.依据机架需求可实现上、下进缆方式 6.LC适配器，适用于带状和束状光缆 7.连接器插入损耗：≤ 0.3dB 8.回波损耗：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB 9.插拔耐久性寿命：≥1000次 10.工作温度：-40℃～+60℃,环境湿度：≤95%（+40℃时） 11.大气压力：70 kPa～106 kPa 12.使用环境：室内机架固定 13.有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置 14.配线架功能，LC适配器，尾纤的插入损耗，回波损耗均达到YD/T778-2011,YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 台 | 16 | 281 |  |
| 8 | 72芯ODF | 1.满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准 2.结构件采用加厚镀锌钝化处理，冷轧钢板和表面喷涂工艺 3.标准19英寸安装，半封闭结构 4.使用LC12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作 5.依据机架需求可实现上、下进缆方式 6.LC适配器，适用于带状和束状光缆 7.连接器插入损耗：≤ 0.3dB 8.回波损耗：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB 9.插拔耐久性寿命：≥1000次 10.工作温度：-40℃～+60℃,环境湿度：≤95%（+40℃时） 11.大气压力：70 kPa～106 kPa 12.使用环境：室内机架固定 13.有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置 14.配线架功能，LC适配器，尾纤的插入损耗，回波损耗均达到YD/T778-2011,YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 台 | 2 | 675 |  |
| 9 | 96芯ODF | 1.满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准 2.结构件采用加厚镀锌钝化处理，冷轧钢板和表面喷涂工艺 3.标准19英寸安装，半封闭结构 4.使用LC12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作 5.依据机架需求可实现上、下进缆方式 6.LC适配器，适用于带状和束状光缆 7.连接器插入损耗：≤ 0.3dB 8.回波损耗：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB 9.插拔耐久性寿命：≥1000次 10.工作温度：-40℃～+60℃,环境湿度：≤95%（+40℃时） 11.大气压力：70 kPa～106 kPa 12.使用环境：室内机架固定 13.有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置 14.配线架功能，LC适配器，尾纤的插入损耗，回波损耗均达到YD/T778-2011,YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 台 | 2 | 825 |  |
| 10 | 144芯ODF | 1.满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准 2.结构件采用加厚镀锌钝化处理，冷轧钢板和表面喷涂工艺 3.标准19英寸安装，半封闭结构 4.使用LC12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作 5.依据机架需求可实现上、下进缆方式 6.LC适配器，适用于带状和束状光缆 7.连接器插入损耗：≤ 0.3dB 8.回波损耗：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB 9.插拔耐久性寿命：≥1000次 10.工作温度：-40℃～+60℃,环境湿度：≤95%（+40℃时） 11.大气压力：70 kPa～106 kPa 12.使用环境：室内机架固定 13.有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置 14.配线架功能，LC适配器，尾纤的插入损耗，回波损耗均达到YD/T778-2011,YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 台 | 2 | 1125 |  |
| 11 | 288落地光交 | 1.箱体采用优质冷轧钢板，表面静电环氧粉末喷涂；2000*840*300mm 2.塑胶件阻燃性能符合GB5169.16的要求，环保性能符合RoHs2.0。 3.封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架； 4.支持FC、SC、LC等适配器安装，支持托盘式光分路器及熔配一体化托盘安装； 5.熔配一体化托盘可抽拉出来熔接、配线，方便操作； 6.全正面操作，上、下进缆方式可自由调配； 7.可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及束状光缆操作； 8.合理走纤路由设计，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲半径大于40mm； 9.机柜材料为优质冷轧钢板静电环氧粉末喷涂而成，外形美观。 10.标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm； 11.插入损耗：≤0.3dB； 12.回波损耗：PC型≥45dB UPC型≥50dB APC型≥60dB； 13.连接器寿命：1000次插拔后，插入损耗变化量＜0.1 dB； 14.箱体高压防护地与箱体绝缘，绝缘电阻＞1000MΩ/500V(DC)； 15.箱体高压防护地与箱体间耐压＞3000V(DC)/5s不击穿，无飞弧； 16.其余性能指标遵循YD/T 778-2011 ODF行业标准及相关行业标准要求。 17.工作温度：-25℃ ~ +55℃； 18.工作湿度：≤93﹪（40℃）； 19.大气压力：70kPa ~ 106kPa。 | 台 | 2 | 2625 |  |
| 12 | LC单模尾纤 | 1.产品符合YD/T 1272系列光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB 3.回波损耗：≥35dB 4.重复性：≤0.10dB 5.互换性：≤0.20dB 6.工作温度：-20~60℃ 7.尾纤的插入损耗，回波损耗均达到 YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 条 | 920 | 4 | 接入尾纤 |
| 13 | SC单模跳纤 | 1.产品符合YD/T 1272系列光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB 3.回波损耗：≥35dB 4.重复性：≤0.10dB 5.互换性：≤0.20dB 6.工作温度：-20~60℃ | 条 | 240 | 12 | 光交跳纤 |
| 14 | LC单模跳纤 | 1.产品符合YD/T 1272系列光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB 3.回波损耗：≥35dB 4.重复性：≤0.10dB 5.互换性：≤0.20dB 6.工作温度：-20~60℃ 7.跳纤的插入损耗，回波损耗均达到 YD/T1272.1-2018标准要求，提供CMA/CNAS中国认可检测机构出具测试报告 | 条 | 120 | 13 | 汇聚跳纤 |
| 15 | 铠装尾缆 | 1.铠装尾纤外部包裹一层金属铠装，以增加尾纤的抗拉强度和防鼠咬功能。尾纤适用于室外恶劣环境及室内鼠害较多的地方，能有效保护光纤不受损害。铠装尾纤的芯数根据实际需求进行定制 2.产品符合YD/T 1272系列光纤活动连接器标准要求 3.插入损耗：≤0.20dB 4.回波损耗：≥35dB 5.重复性：≤0.10dB 6.互换性：≤0.20dB 7.工作温度：-20~60℃ | 条 | 9 | 390 | 机房光交 |
| 16 | RVV3*2.5 | 1.产品标准：GB/T 5023.5-2008，IEC60227 2.导体材质：高纯度无氧铜，通过国际/国家认可资质质量检验机构的测试，提供检测报告 3.额定电压：UO/U为300/500V,载流量参考值26A 4.绝缘护套材料：优质聚氯乙烯材质，通过国际/国家认可资质质量检验机构的测试，提供检测报告 5.绝缘厚度0.8mm,护套厚度1.1mm,产品外径9.2-11.4mm 6.护套颜色：黑色或灰色可选 7.芯线标识：3芯/2.5mm2,每芯带有彩色护套 8.20℃时导体电阻≤7.98Ω/KM 9.抗张强度：绝缘、护套老化前抗张强度≥10.0N/mm2,绝缘、护套老化前断裂伸长率≥150N/mm2 10.允许弯曲半径:电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D 11.100m/200m 每卷或定制长度 12.温度范围：安装温度0℃~+50℃，工作温度-30℃~+70℃ 13.产品通过CCC，提供认证证书 | 卷 | 8 | 1898 | 汇聚电缆 |
| 17 | RVV3*1 | 1.产品标准：GB/T 5023.5-2008，IEC60227 2.导体材质：高纯度无氧铜，通过国际/国家认可资质质量检验机构的测试，提供检测报告 3.额定电压：UO/U为300/500V,载流量参考值11A 4.绝缘护套材料：优质聚氯乙烯材质，通过国际/国家认可资质质量检验机构的测试，提供检测报告 5.绝缘厚度0.6mm,护套厚度0.8mm,产品外径6.3-8.0mm 6.护套颜色：黑色或灰色可选 7.芯线标识：3芯/1.0mm2,每芯带有彩色护套 8.20℃时导体电阻≤19.5Ω/KM 9.抗张强度：绝缘、护套老化前抗张强度≥10.0N/mm2,绝缘、护套老化前断裂伸长率≥150N/mm2 10.允许弯曲半径:电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D 11.100m/200m 每卷或定制长度 12.温度范围：安装温度0℃~+50℃，工作温度-30℃~+70℃ 13.产品通过CCC，提供认证证书 | 卷 | 45 | 832 | 接入电缆 |
| 18 | 壁挂机柜 | 后加强板挂墙设计，4方孔条(立柱)厚度为1.5mm、安装梁厚度为1.2mm，侧门0.8mm；配置：20套螺丝、1把T型工具；静载60KG | 台 | 114 | 375 | 接入柜 |
| 19 | 落地机柜 | 2个通风六角网孔门(前后门带锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：1块固定隔板、2个风扇、1根风扇线、20套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；静载800KG | 台 | 13 | 2205 | 汇聚柜 |
| 20 | 10安PDU | 输入：接线盒 额定电流：10A； 输出：5位国标10A五孔； 功能：标准机柜横装、单控开关。 | 条 | 114 | 126 | 接入柜 |
| 21 | 32安PDU | 输入：接线盒+2P/32A空开 额定电流：32A； 输出：5位国标10A五孔； 功能：标准机柜横装。 | 条 | 13 | 179 | 汇聚柜 |
| 22 | 综合布线配件 | 熔纤盘、波纹管、PVC管、直接、三通、弯头、线槽、管卡、线卡、水晶头等 | 套 | 13 | 6750 |  |
| 23 | 综合布线施工 | 乙方负责安装调试服务。(含路由勘测、线缆敷设、光纤熔接、跳纤、故障处理、材料搬运等。） | KM | 约81 | 3000 |  |
| 七、微模块数据中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施一体柜 | 一、主体设施 1.基础设施一体柜，集成不间断电源主机、配电、监控、空气调节器一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展，可支持消防灭火模块：即插即用免改造； 2.10KVA机架式不间断电源主机 2台（叠加并机≥20kw），模块内供配电系统1套，12.5KW制冷量机架式精密空气调节器2台，模块内动环监控系统1套提供安装控件及设备附件。 3.为保证机房系统的统一规划、管理、调试及可靠性，不间断电源主机、空气调节器、配电、服务器机柜、监控主机、管理系统、服务器监控主机为同一品牌。 二、不间断电源 1.不间断电源集成于基础设施一体柜，采用10kVA在线式高频不间断电源主机，实际功率不低于10KW；支持单单/三单工作模式可调，支持机架安装；独立开关机键，一键智能化开机免调测；（提供原厂证明材料） 2.输入参数：输入电压范围：单相80V AC～280V AC； 三相138V AC～485V AC;输入频率范围40-70Hz；输入电流谐波失真THDi＜3％；输入功率因素≥ 0.99 3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；输出功率因数≥0.98；输出电压谐波失真THD <1% ；输出频率：50/60±0.1Hz；（提供原厂证明材料） 4.过载能力：负载≤105%，连续工作，105%＜负载≤125%，10min后转旁路，125%＜负载≤150%，60s后转旁路； 5.整机效率（最高值）≥96%；ECO模式下，效率≥99% 6.市电电池切换时间：0s； 7.环境：噪音≤58db，工作温度：0℃～50℃；0% RH～95% RH（无凝露） ； 8.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能；可选配4G模块，支持多站点云化管理；内置WIFI与手机APP通讯;（提供原厂证明材料） 9.不间断电源配电系统具有分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 10.电池组智能管理功能：电池自动均浮充转换、电池温度补偿、电池容量预测、电池智能休眠技术、电池节数12-20节可调等；支持新旧锂电混合并用，支持分期扩容； 11.交流输入端满足5kA防雷。 12.为保证不间断电源系统接入动环监控系统的网络安全性，预防不间断电源主机被黑客攻击控制所导致的机房断电故障，不间断电源主机须获得《社会公共安全产品认证》证书（提供第三方证明材料） 13.提供泰尔认证（提供第三方证明材料）； 三、空气调节器 1.精密空气调节器集成于基础设施一体柜，机架式安装，仅占用11U高空间，内机6个EC风机水平送风； 2.精密空气调节器采用全直流变频压缩机，冷量可实现20%～100%无级调节； 3.电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击； 4.精密空气调节器设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能； 5.采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量； 6.采用PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能； 7.低载除湿：低载无凝露设计，空气调节器应具备低载无凝露的设计，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度下有效除湿，湿度维持在20%-80%；除湿量≥3.3kg/h；（提供第三方证明材料） 8.加热加湿：空气调节器支持（选配）加热加湿功能，加湿量不少于1.0kg/h，加热功率不小于3kW，加湿功能应采用零耗电湿膜加湿节能型设计，以降低机组功耗，节能环保（提供第三方证明材料） 9.制冷剂管路和水管管路均可选择上、下走管场景，精密空气调节器内外机管路免焊接设计，为保证制冷效果，空调连管最大长度小于80米； 10.精密空气调节器冗余：模块内精密空气调节器可实现N+1冗余配置； 11.技术参数：制冷量≥12.5kW；能效比≥3；精密空气调节器风量≥2600m³/h；采用R410A制冷剂，精密空气调节器出厂自带制冷剂不少于6kg，单台精密空气调节器铜管长度≤30米时无需再添加制冷剂，以满足现场快速安装需求；（提供原厂证明材料） 12.为保证精密空气调节器整体质量，需提供关键部件的安全检测报告（高频变压器、继电器、熔断体等）（提供第三方证明材料） 13.提供CCC认证证书（提供第三方证明材料） 四、动环监控 1、模块内动环监控主机集成于基础设施一体柜；动环监控系统采用嵌入式监控主机，支持数据加密,支持提供统一北向接口和南向接口；主机支持双电源 ；支持扩展端口； 2、支持房间级监控和门禁，支持不少于3路摄像机接入，并提供POE供电； 3、应支持近端wifi功能，支持手机APP；支持APP视图功能，生成和实际布置匹配的布局图，呈现监控数据；（提供原厂证明材料） 4、模块应配备10英寸以上的统一监控显示屏，支持多点触控，可实现对模块所有动环进行监控； 5、支持告警功能；实时告警，提供故障原因和解决办法，分级别告警，告警和灯光联动；支持短信、邮件告警通知、同时支持不少于500条活动告警； 6、支持历史查询功能；查看告警历史数据、设备性能历史数据、操作日志历史和数据导出； 7、支持联动控制功能；若烟感告警产生或机柜温度过高，联动机柜前后门自动弹开。提供气弹簧的检验报告；（提供第三方证明材料） 8、支持远程Web界面访问，多模块支持网管统一监控 9、智能运维系统： ⑴.标配手机APP移动运维管理（支持4G卡远程通讯），包括功能有：实时数据检测、维保服务状态（维护时间、到期时间等）、一键报修服务、设备保养服务（设备软件版本检测更新、耗材维护提醒、参数检查、外观检测、环境检查、电池深度检查、连接电缆检查等）日志采集发送功能、智能在线客服7*24*365天实时在线处理设备故障问题、报警检测通知（微信通知、短信通知、电话通知、APP通知等多方式报警服务）、多账号成员管理系统（可单独设置管理权限）；（提供原厂证明材料） ⑵.标配远程查看基础设施一体柜实时数据：电流、负载率、功率因素、相电压、有功功率、动环监控频率、电池剩余电量、电池温度、电池电流、电池电压、备电时间等详细参数）；（提供原厂证明材料） ⑶.标配多产品统一远程运维系统（例如：UPS主机远程运维、精密空调远程运维、模块化机房远程运维等同一品牌设备管理）；（提供原厂证明材料） 10、为保障无线通信网络安全，需提供国产化无线通信模块证明资料，提供主控模组单板和环境监控主机为国产自主可控同一厂商生产；（提供第三方证明材料） 11、动力环境监控主机符合信息安全技术规范CSPSH-GF-001:2017： （1）安全功能要求：标识和鉴别、用户数据保护、安全管理、TOE访问、TSF保护、可信路径/信道、安全审计等检测内容需全部合格（提供第三方证明材料） （2）安全保障要求：开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析等检测内容需全部合格（提供第三方证明材料） 12、为保障动环监控系统的网络安全性，预防动力环境监控主机被黑客网络攻击控制，造成机房故障，须获得《社会公共安全产品认证》证书（提供第三方证明材料） 五、其它参数 1、集成于集成设施一体柜，系统参数：配电模块机架式安装，包括防雷器、不间断电源输入/输出/维修旁路、IT供电、智能温控产品，支持单路和双路输入，双路供电时支持ATS配电模块配置；配电模块需要≥12路IT输出，空气调节器输出≥3路； 2、配电模块应配置C级防雷器，防雷器前端需具有防雷保护开关，同时具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关，以便远程监控防雷状态。 | 台 | 1 | 187203 |  |
| 2 | 室外机 | 1、精密空气调节器配套室外机； 2、使用温度：–20℃～+45℃； 3、安装条件：室外机高于室内机时，支持垂直高度差≤30m，室内机高于室外机时，垂直高度差≤8m；单程连管等效最大长度：≤80m； 4、技术参数祥见空气调节器室内机 | 台 | 2 | 22766 |  |
| 3 | 机柜系统 | 1、模块（宽×深×高）：单模块：Lx1350mmx2000mm； 2、IT机柜：600mmx1100mmx2000mm，静载≥2400kg，机柜防护等级不低于IP20；前后门智能门锁，可检测门开关状态，支持本地钥匙打开，并支持通过密码、面部识别等方式打开机柜门。（提供原厂证明材料） 3、密封通道：同时密封冷、热通道，送风冷通道≤250mm，模块整体深度≤1350mm，机柜采用前后封闭设计，前后门单开，前门配置玻璃，以便内部设备可视，并降低设备运行声音；（提供原厂证明材料） 4、安装方式：防静电地板或水泥地面安装。 5、走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线； | 台 | 5 | 10361 |  |
| 4 | PDU配电单元 | 1.输入电压范围:187V AC～264V AC，1Ph最大输入电流32A;每个机柜应配置两条国标配电排，单条配电排支持不少于20个10A和4个16A插孔。 2.国标插座，全高竖装。 | 个 | 10 | 825 |  |
| 5 | 电池组 | 1.电池类型：免维护铅酸蓄电池，阀控密封式设计，12V100AH蓄电池32节，含电池柜、电池组内部连接电缆，含电池组和UPS机头连接电缆； 2.为保障蓄电池产品质量需提供：泰尔认证及泰尔检测报告（提供证明材料，盖原厂公章）； 3.为保障蓄电池产品供货及时，供货品牌应具备相应生产能力及全国工业产品生产许可证（提供证明材料，盖原厂公章）； 4.要求蓄电池厂家具有：有害物质过程管理体系认证、电池回收资质（提供证明材料，盖原厂公章）； 5.温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的80%。 6.蓄电池容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的≥80%，需提供第三方检测报告。（提供证明材料，盖原厂公章）； 7.蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤480mV（12V）； 8.蓄电池密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于97%，需提供第三方检测报告（提供证明材料，盖原厂公章）； | 组 | 2 | 40884 |  |
| 6 | 动环前端采集设备 | 1、监控报警提示灯 1 套； 2、智能ETH插座 1 套； 3、ETH转换器 1 套； 4、水浸传感器 1 套； 5、视频存储1周 1 套； 6、温湿度传感器 1 套； 7、双空调下走管组件 1套； | 套 | 1 | 11130 |  |
| 7 | 模块化机房安装附件 | 1.精密空调安装铜管，按20m/台核算，超出另计； | 套 | 2 | 6000 |  |
| 8 | 模块电缆附件 | 1.模块内的原厂配套功率和信号电缆； 2.含模块与外部配电柜的连接电缆20米，超出另计； | 套 | 1 | 7953 |  |
| 9 | 承重底座 | 现场定制机柜、电池柜、空调室外机承重底座； | 个 | 10 | 975 |  |
| 10 | 电缆 | 铜缆 4X25+1X16 | 米 | 90 | 120 |  |
| 11 | 配电箱 | 国产空开、国产断路器、配置防雷防浪涌保护器 | 台 | 1 | 5250 |  |
| 12 | 实施交付 | 数据中心基础设施模块化解决方案实施服务-高级督导:含模块化机柜内部线缆布线、蓄电池布线、空调铜管布线以及设备安装调试服务。（含：二次搬运、布线实施、安装调试）物流运输（含卸货及二次搬运） | 项 | 1 | 33000 |  |
| 八、数据中心基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面-防尘漆 | 粉刷区域：地面 粉刷遍数：三底两面 技术参数：到达环保标准、无气味、达到GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》中优等品指标。表干时间≤2h； | m2 | 42 | 98 |  |
| 2 | 抗静电地板 | 1、支架高度:200mm 2、瓷砖面防静电高架活动地板600*600，无边，含支架 | m2 | 37 | 570 |  |
| 3 | 地板周边角钢支撑 | 镀锌角钢焊接 | 米 | 26 | 78 |  |
| 4 | 门口踏步 | 静电地板钢制结构踏步。 | 项 | 1 | 630 |  |
| 5 | 防鼠板 | 定制不锈钢防鼠板，安装在机房入户门口 | 套 | 1 | 900 |  |
| 6 | 踢脚线 | 哑光，高100mm， 面层材料品种、规格、颜色:10mm不锈钢踢脚 | 米 | 26 | 188 |  |
| 7 | 设备底座支架 | 模块化机柜6个、空调外机2个，5#角钢现场焊接制作 | 个 | 8 | 1050 |  |
| 8 | 设备底座支架 | 电池柜2个10#槽钢现场焊接制作 | 个 | 2 | 1200 |  |
| 9 | 墙面-双飞粉乳胶漆 | 粉刷区域：墙面 粉刷遍数：三底两面 技术参数：到达环保标准、无气味、达到GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》中优等品指标。表干时间≤2h； | m2 | 79 | 98 |  |
| 10 | 窗户封堵 | 原有机房窗户进行石膏板封堵 | 扇 | 2 | 1050 |  |
| 11 | 双开防火门 | 甲级防火双开门,含五金配件、含闭门器，水泥浇灌填充。 | 樘 | 1 | 6300 |  |
| 12 | 顶面-防尘漆 | 粉刷区域：顶面 粉刷遍数：三底两面 技术参数：到达环保标准、无气味、达到GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》中优等品指标。表干时间≤2h； | m2 | 42 | 98 |  |
| 13 | 铝合金微孔天花吊顶 | 铝合金微孔天花吊顶，颜色：白色，含吊杆、龙骨等材料600*600*0.8 | m2 | 42 | 278 |  |
| 14 | 插座电缆 | 机房墙面安装6个维修插座线缆，含墙面开槽暗敷KBG管水泥砂浆修补，穿线人工费 | 项 | 1 | 4500 |  |
| 15 | 照明电缆 | 机房顶面照明供电线缆，含墙面开槽暗敷KBG管水泥砂浆修补，穿线人工费 | 项 | 1 | 4500 |  |
| 16 | LED平板灯 | 照明LED平板灯 白光 30W | 盏 | 4 | 390 |  |
| 17 | 应急照明灯 | 机房、维护间墙面安装应急照明灯，内置蓄电池 | 套 | 4 | 270 |  |
| 18 | 墙面插座 | 五孔墙插，含底盒，暗装型，含墙面开槽，暗装，及墙面水泥砂浆修补、人工费 | 只 | 2 | 42 |  |
| 19 | 照明开关 | 双联翘板开关 含暗装底盒，，含墙面开槽，暗装，及墙面水泥砂浆修补、人工费 | 只 | 1 | 42 |  |
| 20 | 机房电力配件 | KBG钢管、铜鼻子，热缩套，防火泥、绝缘胶等 | 批 | 1 | 3750 |  |
| 21 | 强电-下走线防火桥架 | 强电-下走线防火桥架：槽式防火墙桥，含盖板，含五金配件、连接件。 | 米 | 20 | 233 |  |
| 22 | 弱电-上走线桥架 | 金属网格桥架，即可以作为布线管理，又有支撑全部线缆质量的功能，开放式裸架，选用优质铝合金，适用于水平、垂直及多层分离布线要求；尺寸跟进现场要求确定。 | 米 | 12 | 525 |  |
| 23 | 防雷接地匀压环 | S型星形结构号和M型网状结构组合安装； 电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、各类金属管、金属线槽、建筑物金属结构、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地排连接 | 米 | 12 | 195 |  |
| 24 | 绝缘端子 | 高50mm | 套 | 20 | 9 |  |
| 25 | 接地线(双色） | 国产优质BVR-16mm²、机房内所有的金属，必须接地至铜排地网 | 米 | 20 | 35 |  |
| 26 | 接地干线(双色） | 国产优质BVR-50mm²、机房联合接地主干电缆。 | 米 | 5 | 93 |  |
| 27 | 等电位焊接 | 机房等电位焊接，接地点位 | 点 | 1 | 750 |  |
| 28 | 接地系统配件 | 接地系统制作铜鼻子、焊锡条、等电位端子箱、等电位接地均衡器等。 | 套 | 1 | 3750 |  |
| 九、数据中心新风消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式气体灭火装置 | 1.《灭火装置》提供中国计量认证CMA检验报告，中国合格评定国家认可委员会CNAS检验报告 2.工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。 3.启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 4.容器安全泄放装置 动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。【须提供检测中心认证报告页】 5.喷嘴 公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。【须提供检测中心认证报告页】 6.信号反馈装置 动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。【须提供检测中心认证报告页】 7.电磁型驱动装置 击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。【须提供检测中心认证报告页】 | 套 | 1 | 9300 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 1、执行标准：GB18614-2012 2、充装量：95%，纯度≧99.6 | kg | 123 | 114 |  |
| 3 | 机械泄压口 | 1、泄压面积：0.12㎡ 2、工作温度范围：-25℃～55℃ 3、开启压力：1000Pa；关闭压力：810Pa 4、开启时间：1s；关闭时间：1s 5、工作电压：无电源 6、启动方式：机械式 | 台 | 1 | 1020 |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1.(1)工作环境：温度:-10℃~+55℃,环境湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) 2.工作电压：AC220V±20%/50Hz 3.控制器容量：200点 4.输出触点容量：DC24V/5Ah×2 5.电磁阀最大驱动电流：8A@DC24V 6.打印机：专用微型打印机(标配) 7.安装方式：壁挂式 8.执行标准：GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 9.供电电源：1）主电：AC 220V/50Hz（187V~242V）；最大工作电流 3A 2）备电：两节 DC 12V 免维护铅酸电池 | 台 | 1 | 6300 |  |
| 5 | 手/自动转换盒 | 1.工作环境:温度 -10℃~+55℃；湿度 ≦95%(40℃+2℃，无凝露)。 2.工作电压:24V(脉冲调制)。 3.工作电流:手动状态<1.5mA；自动状态<2.0mA。 4.接线方式:无极性两总线(L1、L2) 5.编码方式:电子编码，地址范围1~324任选 6.配接主机:气体灭火控制器 | 个 | 1 | 225 |  |
| 6 | 放气指示灯 | 1.工作电压:总线24V 2.工作电流:静态时:¦总线<1.5mA;启动时:1总线<40mA。 3.使用环境:温度:0℃~+55℃(+3℃)，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露) 4.闪光频率:1Hz~2Hz 5.点亮与非点亮时间比:2:1 6.发光字体表面亮度:50cd/㎡~300cd/㎡ 7.声压级:75dB~120dB 8.变调周期:0.2s~5S 9.线制:二线制，无极性信号二总线 10.执行标准：GB 26851-2011《火灾声和或光警报器》 | 个 | 1 | 360 |  |
| 7 | 紧急启/停按钮 | 1. 工作电压：24V(脉冲调制) 2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮； 黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮。 7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 8. 配接主机：气体灭火控制器 | 个 | 1 | 270 |  |
| 8 | 火灾声光警报器 | 1.工作方式:无极性二线制 2.工作电流:静态电流<1mA，报警电流<8mA 3.使用环境:温度:-10℃~+55℃，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露) 4.变调周期:3.5s~5.0s 5.闪光频率:1.0Hz~1.5HZ 6.报警音量:80dB~100dB 7.编码方式：电子编码 8.执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 个 | 2 | 143 |  |
| 9 | 烟感探测器 | 1.工作方式:无极性二线制 2.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA 3.使用环境:室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露) 4.编码方式:通过编码器可现场编码，地址编码1~324 任选 5.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮 6.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 | 个 | 1 | 114 |  |
| 10 | 温感探测器 | 1.产品类别:A2(动作温度:54℃~70℃) 2.工作电压:24V(脉冲调制) 3.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA 4.接线方式:无极性二总线制(L1、L2) 5.使用环境:室内，温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露) 6.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯 7.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 | 个 | 3 | 114 |  |
| 11 | 柜式新风机 | 1.标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 2.主机应具备3档调速风机功能； 3.主机应具备大屏幕液晶控制器； 4.包含1m柔性软管，方便新风机的安装； 5.标配外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 6.内墙封闭法兰盘，墙面得以更美观。 7.整机新风量≤1500m³/h,噪音≤51DB, 功率≥300W； 8.含防雨百叶，内墙法兰，连接软管等材料。 | 套 | 1 | 12900 |  |
| 12 | 轴流排风机 | 1、专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气；适用的灭火气体有：七氟丙烷、CO2、混合气体等；应用于IDC机房、通讯机房等各类型机房，及其他气密性封闭环境； 2、含：轴流排风机（吊装）：流量≥2100m3/h，配置防火阀（常闭）1个，软连接1套、排风百叶等。 | 套 | 1 | 3900 |  |
| 13 | 实施交付 | 消防、新风机、排风机安装调试服务（含：供电电缆、信号电缆、KGB管材、辅材、防火泥等） | 项 | 1 | 9750 |  |
| 十、数据中心门禁监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、设备结构后壳的防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 2、屏幕应为 7 英寸触摸屏；屏幕流明度应不小于250cd/㎡；屏幕分辨率应不小于1024*600； 3、应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D 面具应能防伪；应支持人脸在画面内持续动态跟踪；应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验； 4、应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别； 5、设备应支持以下认证方式：1.人脸识别，2.卡片识读，3.指纹识别，4.密码；设备应支持人脸、卡片、指纹、密码独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读 6、人脸比对平均时间应＜120ms ；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 7、设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；应支持断网续传离线加密记录功能；设备USB导出数据(事件记录及人脸等)应采用加密处理；用户数据及比对记录应采用加密处理 8、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应低于5.5W。 9、发生以下情况时，系统应告警:1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时2.当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时3.未经正常操作而使出入口开启时；4.出入口开启时间超过设定值时；5.设备被拆除时；6.胁迫卡和胁迫码；7.非授权人员认证时系统应具有应急开启的方法。 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 10、高温（55±2）℃、16h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-10±2）℃、16，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 11、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 根 | 1 | 345 |  |
| 3 | 闭门器 | 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 | 台 | 1 | 240 |  |
| 4 | 出门按钮 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 1 | 38 |  |
| 5 | 摄像头 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。（提供检验报告证明） 2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（提供检验报告证明） 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、每颗补光灯由白光灯珠和红外灯珠组成，补光灯类型支持混合补光灯（双灯同时补光）、单红外补光或单白光补光。 5、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。（提供检验报告证明） 6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供检验报告证明） | 个 | 2 | 645 |  |
| 6 | 硬盘 | 3.5寸 2TB监控盘 | 块 | 1 | 840 |  |
| 7 | 录像机 | 1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 3、解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）； 4、支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； 6、支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘； 7、集成NVR后端智能分析能力。 | 台 | 1 | 555 |  |
| 8 | 交换机 | 1、配置：可用千兆POE电口数≥4，千兆电口≥1 2、交换容量≥10 Gbps 3、转发性能≥ 7.44 Mpps 4、提供CQC认证证书 5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W 6、支持6KV防浪涌（网口） 7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x | 台 | 1 | 570 |  |
| 9 | 安装及辅材 | 设备安装及辅材KBG管、信号线缆。 | 项 | 1 | 538 |  |