01包：技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂浮水带（16-65-20） | 5 | 盘 | / |
| 2 | 灭火手套 | 38 | 双 | / |
| 3 | 无齿锯 | 1 | 台 | 核心产品 |

（二）技术要求

1、漂浮水带（16-65-20）

（1）货物名称：消防水带（16-65-20）(采购数量：5盘)

（2）产地：国产

（3）主要技术规格、参数及要求：

3.1总体性能符合现行GB 6246-2011《消防水带》标准的要求；

配置水带接口必须符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准,提供检验机构出具的检测报告和产品合格证；

3.2设计工作压力≥1.6Mpa；

3.3每根水带配有65型快速接口，每个接口绑扎不少于3道，工作压力≥1.6Mpa时不应发生渗漏，爆破或滑脱；

3.4水带长度≥20m；

3.5重量（含快速接口）≤4.5kg；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

2、灭火手套

（1）货物名称：消防手套（采购数量：38双）

（2）产地：国产

（3）主要技术规格、参数及要求：

3.1符合XF7-2004《消防手套》标准的要求，提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证；注：由于GA7-2004与XF7-2004在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告；

3.2由外层、防水隔热层和衬里组成；

3.3手套为分指式弯指设计，内胆与外层紧密整体粘合,手掌指尖一片式翻转手指背，指尖无缝设计，手掌为黑色,手背藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级；

3.4手掌结构由外向里分为三层：第一层采用防火阻燃黑色牛二层皮或阻燃芳纶纤维，耐磨、防割、防刺、防水，柔软、耐水洗，洗后搓揉柔软；第二层为阻燃防水层，结实，耐用，能阻止一般化学液体和人体血液病源体的渗透；第三层为间位芳纶和对位芳纶双面针织布，隔热性能好，防火，耐切割，柔软，透气，舒适有弹性保护消防员手部免受热伤害；手背由外向里分为五层：第一层：高反光阻燃反光带，便于黑暗环境中辨识；第二、三层为间位芳纶和对位芳纶针织布，防火、防割；第四层为阻燃防水层（同手掌）。第五层：碳纤维针织布，柔软、透气、舒适、有弹性；

3.5损毁长度：≤100mm，续燃和阻燃时间≤2s；

3.6整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)≥20；

3.7耐热性能：在实验温度180℃下，收缩率≤5％；

3.8耐磨性能（循环次数）：≥2000；

3.9耐切割性能（N）：≥2；

3.10耐撕破性能（N）：≥50；

3.11耐机械穿刺性能（N）：≥60；

3.12耐静水压性能：7KPa/5min内不出现水滴；

3.13整体防水性能：手套无渗漏；

3.14内里稳定性能：正常工作时，内里防水袋外壳不分离；

3.15供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

3、无齿锯

（1）货物名称：无齿锯（采购数量：1台）

（2）产地：国产

（3）主要技术规格、参数及要求：

3.1总体性能符合市场准入标准的要求，提供产品合格证；

3.2功率：≥5kW；

3.3锯片：350/400mm；

3.4切割深度：≥125/145mm；

3.5配有备用火花塞1个、备用原装锯片（350mm、400mm）各1片、金刚石锯片1片；

3.6重量：≤14kg；

3.7引擎：风冷二冲程引擎；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则响应无效。