采购需求

采购项目的技术要求：

特别说明：

1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。

2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。

3、具有国家标准或行业标准的消防车，必须提供型式实验合格的检验报告或自愿性产品认证证书；没有国家标准或行业标准的消防车，必须提供产品技术鉴定证书。

★4、国产消防车必须列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

- 凡本招标文件引用的标准低于现行国家标准的，投标应答时均需满足现行国家标准；凡本招标文件引用的标准高于现行国家标准的，以本招标文件为准。

样品要求：

1.投标人须按照技术参数要求提供样品。

2.投标人的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人承担。

3.样品递交截止时间详见招标文件约定的递交截止时间，否则不予接收。

4.投标人递交样品时，需随投标样品提供样品清单（详见招标文件末页附件），需写明样品明细，包括样品所属包号、样品名称，注明投标人名称。

5.本项目样品评审采用“盲样”，即投标样品中不能出现生产厂商的文字、logo、图文等信息，必须由投标人自行进行粘贴覆盖。

6.未中标人提供的样品在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。

7.中标人提供的样品由采购人保管，在验收完成后退还。

8.样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。

9.中标人提供的样品将作为项目验收依据的一部分，中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且完全满足合同约定对货物的要求和标准。

10.样品提交时间：2021年12月27日 9:00——10:00（北京时间）

11.样品提交地点：四川锦德招投标代理有限公司（地址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1410）。

投标样品清单

| 标包号 | 产品名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 正压式空气呼吸器（9L） | 1套 |
| 3 | 雷达生命探测仪 | 1台 |

## 一、项目概述

- 项目名称：四川省消防救援总队广安消防车辆装备采购项目

2、资金来源及采购预算：财政性资金，预算总金额：844.5455万元，各标包上限价分别为：

标包一：301.55万元；标包二：277.7841万元；标包三：265.2114万元。

## 二、技术参数及要求

| 标包 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包1、消防车 | 水罐消防车 | 一、底盘 ★排放标准：国VI ▲1、 发动机功率≥150kW（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 2、 驱动形式：4×2 3、 轴距≥4100mm 4、 最高车速≥85km/h 5、 整车尺寸（长×宽×高）：7100mm×2200mm×3100mm（允差范围±100mm） 6、 满载质量：≥10500kg 二、驾驶室 ★ 加装数模兼容车载台，兼容350兆/370兆，并承诺接入四川公安（350M）/应急（370M）数字集群频段功能，交付时提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。安装北斗三号车辆定位无源终端（承诺中标后交付时提供合格证，并预存1年费用），并承诺接入应急管理部消防救援局和四川省消防救援总队北斗定位平台。加装360°行车记录仪（内存不小于32G）、倒车雷达和影像系统。 7、双排座一体式焊接结构，设置取力器接合开关、≥100W警报器及警灯开关等。 8、 乘坐5人，驾驶室2人，后排3人，座椅配置空气呼吸器支架，能装入6.8L和9L空气呼吸器，分别安装三点式安全带，座椅下设置储物柜。 9、安装有防滑安全扶手。 10、 空调：底盘原装冷暖空调。 三、消防泵 ▲11、额定流量：≥40L/s；（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 12、引水泵：水环真空泵； 13、引水时间≤35s； 14、吸水深度≥7m 四、消防炮 ▲15、流量(L/s)：≥40L/s（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 16、射程(m)：≥55m 17、操作方式：手动 18、安装位置：液罐顶部 五、罐体 ▲19、 罐体容量≥3.5m3（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲20、 材料：PPC复合材料或304不锈钢（提供技术规格书或产品说明书） 21、 结构：1个人孔；1个溢流/卸压装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口 六、器材室和泵室 ▲22、 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。（提供技术规格书或产品说明书） 23、 卷帘门：器材箱左右两侧及泵房左右两侧均设置卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座。 24、 材料：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。 梯架：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧均设置卷帘门，配备拉杆式条锁把手； 25、一点式拉带及两点式固定座。 七、管路系统 26、 吸水管路：泵室正后方安装带手动控制阀的DN125内扣式吸水口1个；1个DN125mm的带阀门的进水口，用于与水罐相连接。 27、 出水管路：泵房左右两侧各设1个DN80mm的出水口，带手动球阀，卡式雌接口及扪盖 28、外注水管路：泵室左右两侧各安装DN80注水口1个，带手动球阀，卡式雄接口及扪盖，带滤网。 29、 放余水管路：为保护水泵，设置水泵放余水球阀。 八、控制系统 30、 控制面板采用集成式操作系统。 31、 板上设备：真空表、压力表、转速表、水位表、手油门等。 九、电气系统 32、 驾驶室顶部前端为红色长排警灯，单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路。 33、 车厢两侧上部分别配置爆闪灯。 34、 器材箱、泵房卷帘门两侧内设LED白光照明灯带； 35、安装有总电源开关。 十、总体要求 ★整车性能符合GB7956.1《消防车第1部分：通用技术条件》和GB6245-2006 《消防泵》的规定。消防车符合GB7956.2《消防车第2部分：水罐消防车》的规定。 整车外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》 的规定。整车外部照明和信号装置应符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的 规定。 ★车辆涂装须符合应急救援车辆涂装要求。 36、有操作开关、仪表、器材架及车辆均应有中文标识的铭牌标志 及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。 ★十一、随车文件 1、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件2 份、底盘号码拓印件2份。 2、整车操作使用维护说明书、整车合格证、工信部整车公告证明、车辆一致性认证证书、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。 ★十二、随车器材. 序号; 名称; 规格/代号; 单位; 数量; 备注. 1; 水带总成; 20-65-20; 盘; 8; 卡式. 2; 水带总成; 20-80-20; 盘; 4; 卡式. 3; 吸水管总成; 125×2000mm; 根; 4; 内扣式接口. 4; 地上消火栓扳手; 450mm; 把; 1. 5; 地下消火栓扳手; 800 mm; 把; 1. 6; 三分水器; 80×65 mm; 支; 1; 卡式接口. 7; 水带挂钩; 600 mm; 个; 4. 8; 护带桥; 80 mm; 件; 2. 9; 滤水器; 125mm; 个; 1; 内扣式接口. 10; 水带包布; 470 mm; 个; 4. 11; 吸水管扳手; 125 mm; 把; 2. 12; 异径接口; 65×80; 个; 2; 内扣式. 13; 异径接口; 65(雌)×80(雄); 个; 2; 卡式接口. 14; 异径接口; 80(雌)×65(雄); 个; 2; 卡式接口. 15; 异径接口; 125×100; 个; 1; 125内扣式转100螺纹式. 16; 异型接口; 65内扣/65雄; 个; 2; 65卡式转65内扣. 17; 异型接口; 80内扣/80雄; 个; 2; 80卡式转80内扣. 18; 铁锹; 2#; 把; 1. 19; 尖斧; 817 mm; 把; 1. 20; 铁铤; 1000 mm; 支; 1. 21; 手提式干粉灭火器; 2kg; 具; 1. 22; 直流开关水枪; 65×19mm; 支; 2; 卡式接口. 23; 开花水枪; 65×19mm; 支; 2; 卡式接口. 24; 水桶; 个; 2. 25; 原车工具; 套; 1. 26; 车用三角警告牌; 个; 1. 27; 消防泵组; ≥48kw; 套; 1. 28; 夜视系统; ≥300m; 套; 1. | 辆 | 2 |
|  | 泡沫消防车 | 一、底盘 ★排放标准：国VI ▲37、发动机功率≥295kW（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 38、驱动形式：4×2 39、轴距：≥4600mm 40、最高车速：≥85km 41、整车尺寸（长×宽×高）：8700mm×2500mm×3900mm（允差范围±100mm） 42、满载质量：≥20000kg 二、驾驶室 ★加装数模兼容车载台，兼容350兆/370兆，并承诺接入四川公安（350M）/应急（370M）数字集群频段功能，交付时提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。安装北斗三号车辆定位无源终端（承诺中标后交付时提供合格证，并预存1年费用），并承诺接入应急管理部消防救援局和四川省消防救援总队北斗定位平台。加装360°行车记录仪（内存不小于32G）、倒车雷达和影像系统。 43、原装双排四门，气囊减震主座椅、机械副座椅，电动举升翻转系统，电动后视镜，前门电动玻璃升降器，并设置取力器接合开关、≥100W警报器及警灯开关等。 44、乘坐6人，前排2人，后排4人；后排带自动翻转座椅4个，座椅采用模具成型，并分别安装三点式安全带，座椅下设储物柜，靠背处均安装放置6.8L-9L空气呼吸器架。 45、安装有安全扶手。 46、空调：底盘原装冷暖空调。 三、消防泵 ▲47、额定流量：≥60L/s；（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 48、引水泵型式：电动真空泵 49、引水时间≤60s； 50、吸水深度≥7m 四、消防炮 ▲51、流量(L/s)：≥60L/s（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲52、操作方式：电控（提供技术规格书或产品说明书） 53、射程(m)：水≥65m、泡沫≥60m 54、安装位置：液罐顶部 五、罐体 ▲55、罐体容量：≥8m3（水、泡沫比例按照需求单位要求设定） ▲56、材料：PPC复合材料或304不锈钢（提供技术规格书或产品说明书） 57、2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器；1个泡沫罐放余液口，1个水罐放余水口。 六、器材室和泵室 58、材料：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。 ▲59、结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。（提供技术规格书或产品说明书） 60、卷帘门：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧均设置卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，并且安装传感器，能通过驾驶室内的指示灯了解卷帘门开闭状态。 61、脚踏板：采用铝合金型板整体拉制结构，踏板面采用横纹防滑设计。 车顶护围：铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。 62、梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。 七、管路系统 63、吸水管路：泵室两侧各安装DN150的内扣式吸水口1个；1个≥DN150mm的带阀门的进水口，用于与水罐相连接； 64、出水管路：泵房左右两侧各设2个DN80mm的出水口，带手动球阀，卡式雌接口及扪盖； 65、外注水管路：泵室左右两侧各安装DN80注水口1个，带手动球阀，卡式雄接口及扪盖，带滤网； 66、放余水管路：为保护水泵，设置水泵放余水球阀。 67、冲洗管路：在泵系统管路中设泡沫冲洗阀及管路。 八、控制系统 68、控制面板采用集成式操作系统。 ▲69、板上设备：真空表、压力表、转速显示、水位显示、泡沫液位显示、手油门等。（提供图片、技术规格书或产品说明书或图片） 九、泡沫系统 70、泡沫混合比：2%~6% 71、控制方式：手动 十、电器系统 72、驾驶室顶部前端为红色长排警灯； 73、卷帘门两侧内设LED白光照明灯带，照明灯开关与卷帘门联动； 74、车厢两侧上部分别配置LED侧照明灯； 75、车厢两侧上部分别配置爆闪灯； 76、车顶照明：车厢护围内侧配备LED灯。 十、总体要求 ★整车性能符合GB7956.1《消防车第1部分：通用技术条件》和GB6245-2006 《消防泵》的规定。消防车符合GB7956.3《消防车第3部分：泡沫消防车》的规定。 整车外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》 的规定。整车外部照明和信号装置应符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的 规定。 ★车辆涂装须符合应急救援车辆涂装要求。 77、有操作开关、仪表、器材架及车辆均应有中文标识的铭牌标志 及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。 十一、随车文件 ★ 底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件2 份、底盘号码拓印件2份。 ★整车操作使用维护说明书、整车合格证、工信部整车公告证明、国家级消防装备检测机构报告、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。 ★十二、附件、随车器材 序号; 名称; 规格/代号; 单位; 数量; 备注. 1; 水带总成; 25-65-20; 盘; 8; 卡式. 2; 水带总成; 25-80-20; 盘; 4; 卡式. 3; 吸水管总成; 150×2000mm; 根; 4; 内扣式接口. 4; 地上消火栓扳手; 450mm; 把; 1. 5; 地下消火栓扳手; 800 mm; 把; 1. 6; 三分水器; 80×65 mm; 支; 1; 卡式接口. 7; 水带挂钩; 600 mm; 个; 4. 8; 护带桥; 80 mm; 件; 2. 9; 滤水器; 150mm; 个; 1; 内扣式接口. 10; 水带包布; 470 mm; 个; 4. 11; 吸水管扳手; 150 mm; 把; 2. 12; 异径接口; 65×80; 个; 2; 内扣式. 13; 异径接口; 65(雌)×80(雄); 个; 2; 卡式接口. 14; 异径接口; 80(雌)×65(雄); 个; 2; 卡式接口. 15; 异径接口; 150×100; 个; 1; 150内扣式转100螺纹式. 16; 异型接口; 65内扣/65雄; 个; 2; 65卡式转65内扣. 17; 异型接口; 80内扣/80雄; 个; 2; 80卡式转80内扣. 18; 铁锹; 2#; 把; 1. 19; 尖斧; 817 mm; 把; 1. 20; 铁铤; 1000 mm; 支; 1. 21; 手提式干粉灭火器; 2kg; 具; 1. 22; 直流开关水枪; 65×19mm; 支; 1; 卡式接口. 23; 开花水枪; 65×19mm; 支; 1; 卡式接口. 24; 吸液管总成; 根; 1. 25; 软管总成; 根; 1. 26; 空气泡沫枪; 4L/s; 支; 1; 卡式接口，含吸管. 27; 空气泡沫枪; 8L/s; 支; 1; 卡式接口，含吸管. 28; 三用扳手; 把; 2. 29; 水桶; 个; 2. 30; 原车工具; 套; 1. 31; 车用三角警告牌; 个; 1. 32; 消防泵组; ≥48kw; 套; 1. 33; 夜视系统; ≥300m; 套; 1. | 辆 | 1 |
|  | 小型抢险救援消防车 | 一、底盘 ★ 排放标准：国Ⅵ； ▲78、功率≥125kW；（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 79、驱动形式：4×2； 80、轴距：≥3300mm； 81、最高车速：≥90km/h； 82、整车尺寸（长×宽×高）：6000mm×2100mm×2700mm（允许误差±100mm）； 83、满载质量：≤3900kg； 84、发动机：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机。 二、驾乘室 ★加装数模兼容车载台，兼容350兆/370兆，并承诺接入四川公安（350M）/应急（370M）数字集群频段功能，交付时提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。安装北斗三号车辆定位无源终端（承诺中标后交付时提供合格证，并预存1年费用），并承诺接入应急管理部消防救援局和四川省消防救援总队北斗定位平台。加装360°行车记录仪（内存不小于32G）、倒车雷达和影像系统。 85、原装贯通式结构，前部左边为驾驶员车门，前部右边为乘员车门，尾部为原装双开门。 86、座位设置：前排1人（驾驶员），第二排3人，第三排3人，共7人，安装三点式预紧安全带。 87、控制开关：驾驶室内加装警报器及警灯开关等。 88、照明：原车照明灯。 89、空调：底盘原装冷暖空调。 三、器材箱 ▲90、结构：整体为铝合金骨架厢体，根据具体器材进行配置，运用专用夹头、托架、拖板、铝合金盒及塑料盒对器材进行固定。连接采用高强度专用连接件内藏式搭接结构，厢内设照明装置，整个器材箱可存放个人防护装置、照明器材、破拆工具、堵漏工具、侦检器材，设精密仪器专用箱等消防装备。（提供技术规格书或产品说明书） 91、材料：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。 92、布局：车后部左右两侧设置铝合金型材框架器材柜，要求器材存放空间大，过道宽敞，其前后均有车门，驾驶员室、乘员室及器材均置于汽车内部，确保乘坐舒适、安全、器材取用方便快捷。 四、电器 93、驾驶室顶部前端为红色长排警灯； 94、车厢两侧上部分别配置爆闪灯。 五、总体要求 ★ 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。 整车外廓尺寸 轴荷及质量应符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺 寸 轴荷及质量限值》 的规定。整车外部照明和信号装置应符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规定。 95、有操作开关 仪表 器材架及车辆均应有中文标识的铭牌标志 及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。 96、车辆涂装符合应急救援车辆涂装要求要求。 六、文件资料 97、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件2 份、底盘号码拓印件2份。 98、整车操作使用维护说明书、整车合格证、工信部整车公告证明、国家级消防装备检测机构报告、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。 ★七、随车器材 序号; 名称; 规格/代号; 单位; 数量; 备注. 1; 手提式干粉灭火器; 2kg; 具; 1. 2; 水桶; 个; 2. 3; 原车工具; 套; 1. 4; 车用三角警告牌; 个; 1. 5; 夜视系统; ≥300m; 套; 1. | 辆 | 1 |
|  | 多功能抢险救援消防车 | 一、底盘 ★排放标准：国Ⅵ； ▲99、功率≥220kW；（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 100、驱动形式：4×2； 101、轴距：≥4600mm； 102、最高车速：≥90km/h； 103、整车外形尺寸：8100mm×2500mm×3300mm（允差范围±100mm）； 104、满载质量：≥14000kg； ▲105、采用双回路压缩空气制动，带ABS系统，采用发动机缸内制动技术并加装液力缓速器，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求。整车具备适应中西部的地域特性，包括3000米以上高海拔地区能正常使用；（提供技术规格书或产品说明书） 106、轮胎使用子午线轮胎； 二、驾驶室 ★加装数模兼容车载台，兼容350兆/370兆，并承诺接入四川公安（350M）/应急（370M）数字集群频段功能，交付时提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。安装北斗三号车辆定位无源终端（承诺中标后交付时提供合格证，并预存1年费用），并承诺接入应急管理部消防救援局和四川省消防救援总队北斗定位平台。加装360°行车记录仪（内存不小于32G）、倒车雷达和影像系统。 107、原装双排四门，电动举升装置，中控锁，主副空气座椅，并设置有取力器接合开关、≥100W警报器及警灯开关等。 108、乘坐6人，驾驶室2人，后排4人；后排带自动翻转座椅4个，座椅采用模具成型，并分别安装三点式安全带，座椅下设有储物柜，靠背处均安装放置6.8L-9L空气呼吸器架。 109、安装有防滑安全扶手。 110、空调：底盘原装冷暖空调。 三、随车起重机 ▲111、最大起重能力：在不小于2m时最大起重能力≥5000kg。（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 112、最大起吊力矩：≥100kNm。 113、最大起重距离：≥7.0m。 114、最大作业高度：≥10m。 115、回转角度：≥360°。 116、伸缩臂形式：三节液压伸缩。 117、随车吊在工作范围内进行回转，车辆应保持稳定，与吊臂方向相反方向一侧的支腿最外缘的上翘量不应大于60mm，随车吊应具备过载保护功能。 118、液压H型支腿，带水平仪和反光警示条，配置2个支脚垫木。 119、伸展臂的最前端装备起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护，并带EES伸缩臂加速系统。 120、安装位置：消防车辆尾部，整车纵向中心线上。 四、牵引装置 ▲121、最大牵引力：≥7000kg 122、最大牵引长度：≥36米 123、驱动形式：电动 124、配备1只与绞盘相配套的动滑轮及附件。 五、发电机 ▲125、额定功率：≥12kW； 126、驱动形式：汽油发动机； 127、额定频率：50Hz； 128、额定电压：220V/380V； 129、发电机自带不少于两个220V和1个380V交流电源输出口，设置接地装置，接地线不小于5m； 130、安装位置：固定在器材箱内水平托盘上，水平向外抽拉或旋转，拉出距离等于拖板长度，0位和全部拉出时，配备双轨道锁止机构，有限位装置。 六、升降照明灯 ★ 主灯功率：≥2×1000W；（提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 131、照明灯：金属卤素灯或LED； 132、主灯最大举升高度：≥7m； 133、主灯工作电压：380V； 134、灯架：回转角顺时针、逆时针各≥360°；俯仰角≥330°； 135、控制箱：面板智能、翘板应急开关控制、控制箱面板显示U、V、W相电流、电压；发电机与市电输入切换； 220V/380V AC 各1只，防护等级不低于IP67，配备一个50m电缆卷盘。 七、器材箱及内骨架 ▲136、结构：车厢的骨架为高强度铝合金型材插接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。（提供技术规格书或产品说明书） 137、材料：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。 138、卷帘门：器材箱左右两侧侧均设置卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座. 139、脚踏板：采用铝合金型板整体拉制结构，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能。 140、车顶护围：铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯。 八、器材布置原则 141、按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 142、按人体工程学原理设计各种器材托架； 143、按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 144、站在地面或踏板上2个动作内取用任何器材。 九、电气 145、车顶前部配置红色LED点式警灯，输出功率不小于200W，驾驶室内安装警报器控制盒。 146、车厢顶后部配置全方位电控照明灯；2个红蓝爆闪灯；车厢两侧上部各配置3只爆闪灯；3只LED照明灯，功率不小于10w车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明，照度不小于5Lux；其余照明及警示设备符合GA7956.1中电气系统的规定和要求。 十、总体要求 ★整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。消防车符合GB7956.14-2015《消防车第14部分：抢险救援消防车》的规定。 整车外廓尺寸 轴荷及质量应符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺 寸 轴荷及质量限值》 的规定。整车外部照明和信号装置应符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规定。 ★车辆涂装符合应急救援车辆涂装要求要求。 147、 有操作开关 仪表 器材架及车辆均应有中文标识的铭牌标志 及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。 ★十一、随车文件 1、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件2 份、底盘号码拓印件2份。 2、整车操作使用维护说明书、整车合格证、工信部整车公告证明、国家级消防装备检测机构报告、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。 ★十二、随车器材： 序号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备注. 1; 灭火器; 5kg; 具; 1. 2; 三角警示架; 套; 1. 3; 随车工具; 套; 1. 4; 带接头的轮胎充气管; ≥10; 根; 1. 5; 车辆限位块; 块; 4. 6; 千斤顶; 套; 1. 7; 消防斧; 把; 1. 8; 铁铤; 把; 1. 9; 铁锹; 把; 1. 10; 手锯; 把; 1. 11; 大锤; 把; 1. 12; 剪线钳; 把; 1. 13; 夜视系统; ≥300m; 套; 1. | 辆 | 1 |
| 标包2、防护装备 | 消防头盔（半盔）A | ★符合XF44- 2015《消防头盔》标准的要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 1、半盔，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，且为耐高温阻燃材质。 ▲2、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力：≤2800N；辐射热预处理最大冲击力：≤3100N；低温预处理最大冲击力：≤3200N；浸水预处理最大冲击力：≤3300N。 3、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击力：≤135g；帽前部最大冲击力：≤320g；帽侧部最大冲击力：≤340g；帽后部最大冲击力：≤321g。 4、头盔质量≤1.1kg。 5、电绝缘性能：泄漏电流≤0.5mA。 6、左右视野≥105°。 7、所有可调节扣件全部采用阻燃尼龙66材料。 8、披肩：防水处理芳纶材料，藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、盔体颜色为黄色或红色（中标后根据用户实际需求确定），头盔两侧按照标准粘贴荧光文字，头盔正前方粘贴19消防大帽徽。 | 顶 | 3 |
|  | 消防头盔（全盔）A | ★符合XF44-2015《消防头盔》标准的要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲10、全盔，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，且为耐高温阻燃材质。 ▲11、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力：≤3200N；辐射热预处理最大冲击力：≤2700N；低温预处理最大冲击力：≤3000N；浸水预处理最大冲击力：≤3300N。 12、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击力：≤140g；帽前部最大冲击力：≤320g；帽侧部最大冲击力：≤320g；帽后部最大冲击力：≤310g。 ▲13、头盔质量≤1.5kg。 14、电绝缘性能：泄漏电流≤0.5mA。 15、左右视野≥105°。 16、所有可调节扣件全部采用阻燃尼龙66材料。 17、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 18、盔体颜色为黄色或红色（中标后根据用户实际需求确定）；头盔两侧按照标准粘贴荧光文字，头盔正前方粘贴19消防大帽徽。 | 顶 | 136 |
|  | 消防腰斧 | ★技术性能符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 19、破拆和自救，具有锯、砍、砸、剪、撬等多种功能。 ▲20、质量：≤1kg； 21、尺寸：285mm（允许偏差±5mm），斧头长度：160mm（允许偏差±5mm）； | 把 | 120 |
|  | 消防手套 | ★符合GA7-2004《消防手套》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 22、结构：消防手套由外层、防水层、隔热层组成。对手指、掌部、手背、手腕等提供防护。 五指设计，背手腕处采用松紧带，可快速收紧、脱卸。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 23、阻燃性能：外层续燃时间为0s，损毁长度经向≤15mm、纬向≤15mm，隔热层（手套本体）续燃时间≤0s，损毁长度经向≤40mm、纬向≤35mm，无融熔、滴落现象。 ▲24、整体热防护性能≥28cal/c㎡ 25、耐热性能：收缩率≤1%，表面应无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象； 26、力学性能：耐磨性能≥2000N，割破力≥15N，撕破强力：掌心≥135N、掌背≥235N，刺穿力掌心≥110N、掌背≥60N； 27、手套防水层和其线缝在静水压7kPa下实验5min后，不应出现水滴。 灵巧性能：30s内6次拾取钢棒直径≤11.0mm，握紧性能：拉重力比≥98%，穿戴时间≤2s。 | 双 | 275 |
|  | 消防护目镜 | ★符合：GB14866-2006。 28、镜片内侧有防雾涂层，反复清洗能保持性能。镜片外侧有防刮擦并防化涂层。 29、防护：UV400，透光率≥90%。PC透明镜片，最高一级光学等级，防眩光。优秀的机械防护 (B:≥120m/s) 30、净重≤300g | 个 | 110 |
|  | 防静电服 | ★技术性能符合 GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求。 31、应由可防静电的面料所制成，该面料纱线应含一定比例的导电丝，导电性能不随衣服的洗涤次数而变化；适用于对静电敏感场所穿用。 32、带电荷量：洗涤时间≥30h 时，带电荷量≤0.5μC/件；面料径向断裂强力≥1000N，纬向断裂强力≥500N。 | 套 | 1 |
|  | 消防安全腰带 | ★技术性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 33、安全腰带的织带为一整根无接缝，结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成；采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。 ▲34、织带宽度（70±1）mm；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；经高温下不出现熔融、焦化现象；所有金属件耐腐蚀，防静电。 ▲35、质量：≤0.75kg。 | 根 | 105 |
|  | 手持电台A（防爆，350M） | ★符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，提供国家强制性产品认证证书复印件； ★提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电设备型号核准证书复印件； ▲36、不低于ⅡB级防爆；（提供防爆合格证复印件） 37、符合国军标（GJB150A-2009）和IP67及以上工业防护标准； 38、频率范围：350-390MHz； 39、1.8英寸及以上彩色显示屏； 40、采用TDMA双时隙技术； ▲41、具备350兆和370兆PDT数字集群双系统，可一键切换；具备空口读写频功能，参数修改时无需回收电台即可完成读写频操作 42、内置定位模块，支持空闲状态下和通话过程中的定位信息上传；8、具备讲话方电台别名自动识别功能，接听方可自动显示讲话方别名； 43、具备方位角、电量、场强上报功能，现有调度台可进行显示； 44、防爆电台易于识别，颜色应接近于抢险救援服或灭火防护服； ▲45、兼容四川消防在用中转台、数字专网系统、PDT集群系统、PDT同播系统、PDT自组网系统；（提供承诺函） 46、每台配备原厂防爆锂电池（不低于2400mAh）、背夹、吊绳、充电器； | 台 | 70 |
|  | 消防员呼救器 | ★技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 47、外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。 48、连续报警时间≥1250min，连续开机时间≥80h。 49、允许静止时间：≤32s;预报警时间≥16s；预报警声级强度：≥100dB；报警声级强度：≥100dB；低电压告警声级强度：≥90dB；质量≤220g；绝缘性能：正常情况＞550MΩ、湿热试验后：＞550MΩ； 50、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 51、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。 52、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求。 53、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：IP67。 | 个 | 148 |
|  | 消防员方位灯 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 54、防爆标志：Ex iaⅡCT6；外壳防护等级：IP68（100m）；提供防爆证书和IP68检测报告的复印件。 55、具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，能经受强力碰撞和冲击，可在-60℃严寒或150℃高温下正常工作。 56、方位灯的可视距离≥200m； ▲57、额定电压3V；静态电流＜3µA；脉冲电流＜80mA； 58、闪光频率2.7Hz（±0.1Hz）；两节7号高能电池，连续工作时间≥100h； 59、外形尺寸≤70*50*40㎜； ▲60、质量：≤0.1kg； | 个 | 100 |
|  | 应急逃生自救安全绳 | ★应急逃生自救安全绳套装提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★安全钩和下降器提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 61、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。 ▲62、安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、≥1.33 kN 负荷环境下承载≥45s，在400℃±5℃、≥1.33 kN 负荷环境下承载≥300s，不得出现断裂现象。 ▲63、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。 ▲64、下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5KN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 65、中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥30kN。 66、绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 67、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。 68、绳包套装质量≤2kg。 | 套 | 55 |
|  | 消防员灭火防护服A | ★符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合20式消防员灭火防护服款式标识统型要求（详见附件）。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件及消防产品自愿性认证证书复印件。 ▲69、结构、材料：四层结构。外层为芳纶面料，防水透气层为阻燃PTFE防水透气层，隔热层为芳纶水刺毡，舒适层为芳粘混纺面料。 70、整体热防护性能TPP值≥33cal/cm2。 ▲71、整套服装重量≤3.5Kg/套。 ▲72、阻燃性能： 1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，经向损毁长度≤25mm、纬向损毁长度≤30mm； 2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，经向损毁长度≤30mm、纬向损毁长度≤30mm； 3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，经向损毁长度≤35mm、纬向损毁长度≤40mm； 4）反光标志带：续燃时间0秒，损毁长度≤30mm。 ▲73、力学性能： 1）外层断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1100N； 撕破强力：经向、纬向≥350N； 2）舒适层断裂强力：经向≥400N、纬向≥350N； 3）外层接缝断裂强力：经向、纬向≥1000N。 74、透湿性能：防水透气层透湿率＞7700g/(m2·24h)。 75、整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。 76、水洗后各层面料缩水率均≤5%。 77、每套防护服配套左臂臂章2枚，19消防软胸徽2枚，右胸标识2枚，其中臂章、右胸标类别由需求单位提供。 | 套 | 170 |
|  | 消防员灭火指挥服A | ★符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合20式消防员灭火防护服款式标识统型要求（详见附件）。 提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 78、上下分体结构，舒适层面料采用不小于50%对位芳纶，不小于30%间位芳纶混纺面料； 79、颜色，藏蓝色，防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于四级；上衣的衣长较作战款同号型服装长约140mm，下摆衣兜为斜插兜，下摆后部设有开叉； 80、整体热防护性能≥36TPP(cal/cm2)， 81、整套服装的重量≤3.5kg； 82、舒适层断裂强力径向≥400N、纬向≥650N； 83、外层断裂强力径向、纬向≥2600N，外层撕破强力径向≥900N、纬向≥1100N； 84、每套防护服配套左臂臂章2枚，19消防软胸徽2枚，右胸标识2枚，其中臂章、右胸标类别由需求单位提供。 | 套 | 4 |
|  | 消防员灭火防护头套 | ★技术性能符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 85、保护区域要求：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 86、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 ▲87、面料阻燃性能良好，经向续燃时间≤2s，损毁长度≤30mm，纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤20mm，不应有熔融，滴落现象。 ▲88、缝纫线耐高温性能良好，应无熔融、碳化的现象；整体性能良好，接缝强力≥1250N，面部开口尺寸稳定性≤2%；质量≤150g。 | 个 | 258 |
|  | 消防员灭火防护靴（胶靴） | ★技术性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 89、靴帮、靴底材料为阻燃橡胶，包头金属防砸包头，防砸性能静压力≥18mm,冲击力≥18mm，靴底防穿刺层采用金属衬垫，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料。 90、靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 ▲91、质量：255mm（41码）样靴的整双靴总质量≤2.5kg。 ▲92、抗刺穿性能≥1800N，电绝缘性能：击穿电压＞5000v,泄露电流＜0.5mA。 93、隔热性能≤9℃；抗辐射热渗透性能≤7.5℃。 94、应有标志：生产灭火防护靴识别编号或制造年月和检验合格标记。 | 双 | 180 |
|  | 正压式空气呼吸器（9L） | ★符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，需提供检测报告复印件。 ★由气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、电子报警器及指针式压力表组成。其中面罩、供气阀、减压阀、压力平视显示装置、电子警报器等主件均为同一品牌。呼吸器9L整机重量不应大于14.5Kg ★气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定碳纤维复合气瓶。 ▲95、压力平视显示装置：丝毫不影响视野；采用无线连接方式，配对具有唯一性，采用光感LED灯来显示剩余气压及电量，分别以绿、黄、红等灯光来显示气瓶剩余压力，当气压30MPa～10MPa显示绿灯常亮，当气压10MPa～6MPa时显示黄灯常亮，当气压低于6MPa时红灯闪烁。具有无压力自动休眠，有压力自动唤醒功能，伙伴提示功能；连续工作时间不小于200小时，连续待机大于一年。采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都可看到 LED 的工作状态。低压状态下的工作时间＞2h，具备防爆功能； ▲96、气瓶容量9L，工作压力30MPa，最大储气量2040L/2700L，使用环境温度-30～+60℃，配有气瓶专用保护套，应具有阻燃，弹性缓冲、防磕碰等功能。瓶体内层缠绕环形标识，气瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。 97、瓶阀：瓶阀采用侧开六角防滑，方便操作；有防误关装置和内置式双面气压显示功能,并根据需要适时配置瓶阀防意外断裂装置。工作压力：30MPa。 98、供气阀：体积小，设置自动正压机构，能确保供气充足，每分钟大于500升，可360度与面罩连接。 99、面罩：面窗为宽视野面窗，杜绝视觉扭曲现象，不宜视疲劳；面罩能自动除雾，与面部采用里外双层硅胶密封，适合各种脸型；总视野率不小于75.5%，双面视野率不小于67%，透光率不小于90%，下方视野不小于35%，吸入气体中的二氧化碳含量小于1%. ▲100、背架：为高强度的碳纤维复合材料制成，背架采用中高压管路凹槽行设计，集成式多功能管线布局，使高压和中压软管均嵌在背具的集成式通道内，隐藏式设计.最大程度地减少羁绊以及避免造成物理伤害，更好防护中高压管路不受磨损；整体按人体工程学设计，背负系统可根据消防员的身高自由调节高度，站立式设计，方便使用；腰部配有上下旋转功能，使用更加贴合，并保持空呼重心平稳，提高舒适性，灵活性。背衬外层采用芳纶涂层面料，具有防水、防滑、耐磨等功能。底部配有闪光警示灯。 101、减压阀：输出压力在0.6～0.9MPa之间,配有方向型手轮；设置快换装置，方便快速切换气瓶，节省时间；安全阀，开启压力应在减压器输出压力最大值的110%--170%范围内，关闭压力不小于0.9Mpa。气瓶更换连接应快速、可靠，不产生漏气现象。 102、报警哨及压力表：电子压力表与指针式压力表集成式设计，报警哨报警压力5.5±0.5MPa，连续声响警报至少以90 dB(A)的声强持续15 s，间歇声响警报不少于60 s，平均耗气量不大于3.0L/min。压力表的外壳有橡胶防护套，测量范围不小于35MPa，精度不低于 1.6 级，最小分格值不大于 1MPa。指针式压力表标度盘上警报压力值段和 30MPa 处应有明显指示，在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者应能读出压力指示值。在防水性能试验后，压力表内不得进水。压力表具有语音播报功能和压力振动报警功能。 ▲103、动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa～2MPa范围内呼吸量40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤360Pa，呼气阻力≤750Pa,气瓶压力在2MPa～1MPa范围内呼吸量25x2/min，全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤280Pa，呼气阻力≤580Pa。静态压力≤240Pa，且不大于排气阀的开启压力。 ▲104、配置声音放大器及远距离通话装置，远距离通话装置模块化设计固定在面罩上，外置式语音放大器声音洪亮，清晰，可有效建立消防员与指挥员及消防员之间联络，具有电压提醒、跌倒报警、手动报警等功能；取得 EX Ia IIC T4Ga 防爆标志。 105、耐高温性能：以呼吸频率≥40次/min，呼吸流量≥100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，呼吸阻力不大于750pa； 106、耐低温性能：以呼吸频率≥25次/min，呼吸流量≥50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，呼吸阻力不大于600pa 107、耐辐射热性能：瓶压力在30MPa～2MPa范围内呼吸量40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤750Pa； 108、整机气密性能：在气密性试验后，其压力表的压力指示值在1min内下降为0 Mpa。 109、应急搜救用快速充气装置： ① 输入接头与减压器系统一体设计，便于使用维护，配有应急搜救用快速充气连接软管，接口符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中附录A快速充气装置的相关要求。② 输出接头应与输入接头相匹配，连接后不出现漏气现象；输入接头、输出接头应有防护套，各自自行密封。③ 当相同公称容积的气瓶之间对充时,气瓶压力平衡的时间不应大于1 min。 110、他救装置：中压导气管通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接；或由两根分别带输出接头的中压导气管中的一根与供气阀连接管上的输入接头相连接，另一根的输出接头有防护套,输出接头能自行密封；配备一个他救面罩。 111、电子部分需符合Exia ll C T4Ga防爆认证（提供防爆证书）。 112、配备适当的专用储运箱接头保护套，防尘、防撞击等防止造成损害；中文使用维护保养说明书。 【提供样品1套作为评标依据。】 | 套 | 59 |
|  | 消防员抢险救援头盔A | ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 113、盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，且为耐高温阻燃材质 ▲114、结构：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 ▲115、头模所受冲击力的最大值：≤3300N；电绝缘性能：泄漏电流≤1.3mA； 116、头盔两侧按照标准粘贴荧光文字，头盔正前方粘贴19消防大帽徽。 | 顶 | 164 |
|  | 消防员抢险救援头盔B | ★符合EN 16471：2014森林消防及丛林消防头盔、EN 16473：2014技术救援头盔、EN 12492:2012高空救援头盔标准、EN1385:2012赛艇及野外水上运动用头盔标准。 117、组成部分：外壳、通风装置、佩戴装置、悬挂装置、尺寸调节装置。所有配件均可拆卸。 118.外壳由热塑材料制成，外壳形状是半包围式，径向有圆形挡边，能抵消对外壳背面和末端的冲击。圆形边已经实现了操作功能性排水器。上部区域由滑动元素、通风滑动器和保护网丝组成，平行于波峰， 10个孔位于通风设备处。横向有一系列的洞和插槽用以保证护目镜、佩戴系统和其他配件的紧固。 119、标准头盔颜色：红色、黄色、白色、蓝色、黑色 可选头盔颜色：明黄色、橙色或荧光色。 ▲120、八点固定式佩戴装置，确保头盔佩戴最大的稳定性。组成部分：防火材料制成的调节带、用于调整位置的矩形环扣、快速卡扣。 121、悬挂装置由皮革和舒适布组成。 122、十字螺旋尺寸调节系统由V0等级的防火材料制成，尺寸调节范围：58-62cm。 123、舒适布头垫均由杜邦防火材料制成，内衬含有聚氨酯、天鹅绒等材料，具有优异地防护性和舒适性；护目镜镜框材料：防火 TPU。 ▲124、护目镜同时符合 EN 166: 2004 个人眼部防护装备测试标准，EN 14458: 2005 消防头盔中护目镜防护要求测试标准。 ▲125、双层镜片：外层材料：2.5mm 耐磨防刮 聚碳酸酯材料；内层为特殊醋酸纤维材质，隔热、防雾性能突出；抗冲击等级为B级。 126、护目镜防火耐高温性能：符合177℃，5分钟无熔融损坏现象。 | 顶 | 4 |
|  | 消防员抢险救援手套 | ★符合XF-633抢险救援手套要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 127、手套采用立体剪裁。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。 128、指尖采用翻转式设计。五指指尖补强耐磨布，食指指尖具有触屏功能。 129、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，防护硬壳外附反光耐磨布设计，醒目的同时具有手骨保护和简易破拆功能，可敲击玻璃。 130、手掌内层采用芳纶防割布，防割等级四级，手掌内衬防割布同时具有抑菌除臭设计，能有效地抑制葡萄球菌等常规细菌，提供手掌内衬面料抗菌。手掌外层采用黑色进口反绒羊皮，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧袖口锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能。 131、拇指外侧添加毛巾布设计。 132、阻燃性能：损毁长度不应大于7mm，续燃时间不大于2s，且没有熔融滴落现象。 | 双 | 249 |
|  | 消防员抢险救援服A（夏款） | ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准,提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 款式要求符合消防救援局20式消防员抢险救援防护服要求（详见附件）； 133、采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双层组织面料,为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差4-5级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 134、阻燃性能：经向损毁长度≤37mm，纬向损毁长度≤37 mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 ▲135、热稳定性能：经（180±5）ºC热稳定试验后，经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1%且表面无明显变化。 ▲136、断裂强力：经向断裂强力≥910N,纬向断裂强力≥945N。 撕破强力：经向撕破强力≥280N，纬向撕破强力≥270N。 137、表面抗湿性能：4级。 138、色牢度：耐洗沾色4级，耐洗变色4级，耐水摩擦4级。 ▲139、防静电性能≥0.4μC/件。 140、接缝断裂强力≥830N ，单位质量面积≤200g/m2 141、针距密度≥明暗线12针/cm3,包缝线9针/cm3。 ▲142、质量≤1.2Kg 143、反光标志带逆反系数≥500cd/(lx·m2) 144、硬质附件热稳定性：在温度180ºC条件下，经5min后，仍能保持其原有功能。 145、缝纫线热稳定性：在温度180ºC条件下，经5min后，无熔融，烧焦现象. | 套 | 92 |
|  | 消防员护膝、护肘 | 146、整套应包括护膝1对、护肘1对。 147、产品外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； 148、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 149、固定装置可以调节。 | 付 | 50 |
|  | 消防员抢险救援靴A（轻便款） | ★技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 150、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 ▲151、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N；鞋帮抗穿刺性能≥140N，抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥15°；抢险救援靴的击穿电压≥5000V,且泄漏电流＜0.2mA。 152、鞋头性能、鞋帮耐弯折性能、耐磨性能及抗切割性能均需满足相关要求。 ▲153、质量：255mm（41码）整双靴总重量质量≤1.8kg。 ▲154、鞋帮高度16-18cm。 155、每双救援靴可按照采购人要求进行号码编号，与救援人员号码一致。 156、鞋子使用滑轮鞋扣，应经过防腐蚀处理，参照统型要求，每双20只。 157、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤7℃。 | 双 | 202 |
|  | 佩戴式防爆照明灯（带支架） | ★符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件和防爆等级认证证书复印件。 - 安装无需打孔，有六种支架可选配，满足不同头盔安装需求；每个灯按需求单位要求配备头盔支架一个。 159、LED光源，工作光≥8小时，强光≥4小时。 160、9Ah 锂离子电池，电池装入灯具是无需区分安装方向，且电池两端各设计有不低于6个散热的小孔。 161、灯具质量（含电池和附件）≤0.12Kg，支架重量≤40g。 ▲162、2米处直径150mm光斑内强光平均照度≥1160lx，弱光平均照度≥620lx；2米处直径150mm光斑内强光最小照度≥1080lx，弱光最小照度≥580lx。 163、采用尾部红色方位灯大开关设计，起到警示和定位作用。 164、灯体表面通过四格LED蓝色电量显示装置，可实时呈现电量剩余情况。 165、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。 166、配备一套集中充电箱，可同时对10套灯具进行统一收纳充电管理，充电箱同时满足市电和车载充电，且带有2个独立Type-c接口，可为其他Type-c接口充电，充电箱需满足便于手提携带的要求。且有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。充电箱需提供检测报告复印件。 ▲167、外壳防护：IP66/IP68，灯具应在潜水深度5米处持续时间1小时及以上外壳防护测试合格。 | 个 | 149 |
|  | 消防员隔热防护服 | ★技术性能符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 168、分体内置呼吸器式；整套隔热服包括上衣、下裤、镀铬视片大头罩、手套和脚罩；用于火场消防员的防护；由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能。 169、防火、隔热、反辐射热；能反射约90%以上的辐射热。 170、接近约300℃高温时可达约1小时；约500℃时可达约30分钟；服装内表面温度升到24℃时间大于2分钟；可瞬间接近约1000℃的高温环境。 ▲171、阻燃性能：损毁长度≤50mm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。 172、断裂强力：≥1200N；耐静水压性能：耐静水压≥18Kpa。 173、硬质附件耐高温性能：在温度约为260℃条件下，约5min后保持原有功能。 174、热稳定性能：经260℃,5min热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 | 套 | 4 |
|  | 消防员防蜂服 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 175、连体式，应具有很好的密封性；面罩为成型不锈钢网制成，应具有耐折、耐压、回弹性好特点，保护穿着的面部；不锈钢网的面罩应透气性好，视窗清晰，穿着舒适。 176、防蜂服包括头罩、上下衣、手套、胶靴，散热风扇（不少于两台、并外覆风扇保护罩）；头罩内置帽壳、帽衬，视窗为钢网面罩。 177、具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。 ▲178、断裂强力经向≥1000N；纬向≥1000N；撕破强力：经向≥300N；纬向≥300N；防割性能：≥10N，耐静水压：≥17000Pa；防碱渗透性能：在6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透。 | 套 | 28 |
|  | 防静电内衣 | 179、有纯棉织物经过防静电处理而成 180、款式：上、下衣分体式。 | 件 | 20 |
| 标包3、救援装备 | 消防坐式半身安全吊带（原II类） | ★产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 为轻量化的救援及涉绳工作半身吊带，全可调设计。 1、中型宽度腰带及腿带，重量≤800g，工作温度范围-20℃到+55℃。 2、使用寿命≥8年，存储寿命≥10年。 | 根 | 2 |
|  | 消防全身式安全吊带（原Ⅲ类） | ★产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，上半身可自行拆装变换成标准二类或三类吊带，前胸部位链接挂点可自行更换为胸式上升器模块，腰部挂点可自行增加或拆减。 3、全尺寸全可调设计适应几乎所有体形，前胸后背腰部均设有调节点。 4、重量≤1500g,工作温度范围-20℃（±5℃）到+55℃（±5℃）。 5、使用寿命≥10年，存储寿命≥12年。 | 根 | 3 |
|  | 消防轻型安全绳（20米/根） | ★产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 6、直径≤11mm静力绳；每根长度≥20m。 7、静拉力≥28kN，八字结点拉力≥18kN，静延展率≥3.5%,绳皮滑动率0，绳皮比重≤40%。 8、每米重量≤75g，绳索类型A类，焦化温度≤260℃，使用寿命≥8年，存储寿命≥10年。 9、每根安全绳都有一根与绳等长的品牌绳芯。 | 根 | 2 |
|  | 消防通用安全绳（50米/根） | ★产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 10、直径≤13mm。 11、静拉力≥38KN(3800kg)，八字结点拉力≥25KN(2500kg)静延展率≥3%,绳皮滑动率0，绳皮比重≤40%，缩水率≤5%，易打结；每根长度≥50米。 12、每米重量≤95g，焦化温度≤280℃，使用寿命最长可达≥8年，存储寿命长达≥10年。 13、每根安全绳都有一根与绳等长的品牌绳芯。 | 根 | 13 |
|  | 手提式强光照明灯A | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件和第三方检测机构出具的防爆合格证复印件。符合GB30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。 14、使用锂电池供电。 ▲15、强光≥6h,工作光≥12h；防护等级不低于IP66/68，防爆等级不低于Ex d ia IIC T6 GB；需恒流电路板控制电量。 16、充电时间≤5h，采用插拔式电池设计，方便更换。灯头透明件使用双层透明件。内部分体式设计，有利于减震、散热。 17、灯具质量≤1.2kg。 18、强光平均值≥500lx，最小值≥400lx，弱光平均值≥300lx，最小值≥200lx。 | 个 | 4 |
|  | 消防用荧光棒 | 19、使用方法：一次性使用；材质：环保塑料； 20、尺寸：300mm（±20mm）*15mm（±5mm）； 21、发光时间≥6小时； 22、发光颜色可选：红、黄、橙、绿。 | 根 | 17 |
|  | 救生圈 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 23、聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。 24、重量≥2.50kg /个，推荐尺寸：外径≥700mm 内径≥440mm，厚度≥100mm，能在淡水中支承不少于14.5kg的铁块时间≥ 24 h，浮力≥14.5kg。 | 个 | 18 |
|  | 躯体固定气囊 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 25、躯体固定气囊可按伤员的各种形态而变化，可与X光、CT、MRI检查配套使用； 26、展开尺寸：200cm（±10cm）×110cm（±8cm）×5cm（±1cm），折叠尺寸：70cm（±5cm）×45cm（±5cm）×30cm（±5cm）；重量：≤5kg，承重≥150kg； 27、根据用户需求调整供货尺寸。 | 套 | 2 |
|  | 肢体固定气囊 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 28、可包裹固定住伤员的肢体，固定关节，避免移动；易清洗，可与X光、CT、MRI检查配套使用； 29、重量：≤6kg。 | 套 | 2 |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | ★技术性能符合《过滤式消防自救呼吸器》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 30、额定防护时间≥30min。 ▲31、防护性能CO透过浓度在额定时间内任何单个5min过程中，CO透过浓度的时间加权平均值≤110mL/m³；吸气温度≤65℃，吸气阻力≤410Pa，呼气阻力≤110Pa。 32、佩戴质量≤400g。 | 个 | 12 |
|  | 化学氧消防自救呼吸器 | ★符合GA411-2003标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 33、用时与外界环境完全隔绝，形成自生氧自循环的内部环境，由防护头罩、面罩、药罐、通气管和贮气袋组成。所有金属零部件应耐腐蚀，表面无龟裂、皱折、毛刺等缺陷。 34、防护时间：防护时间≥30分钟。佩戴质量：≤1.5kg。防护时间初始2min内氧气浓度≥17%，其余防护时间≥21%，防护时间内二氧化碳浓度最大值≤3%，二氧化碳浓度平均值≤1.5%。在防护时间内，贮气袋不得出现吸空现象。吸气温度≤38℃，吸气阻力不大于400Pa，呼气阻力不大于650Pa，呼吸阻力之和≤1100Pa（以第三方检验报告为准）。药罐、贮气袋、通气管与面罩间的联接，能承受的轴向拉力≥50N。贮气袋有效容积≥6L。 | 个 | 3 |
|  | 救生照明线 | ★技术性能符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 35、照明线线体表面光滑无划痕，绝缘层完好；照明线绕线转盘具有转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤现象；照明线电源采用蓄电池供电，可任意移动。线体长度≥100m，线体采用EL冷光源发光线并且具有多种输出形式为常亮、闪烁； 36、发光强度≥10cd/㎡；连续工作时间：常亮型≥8h，闪烁型≥16h；线体质量≤5kg，最高表面温度≤25℃； 37、照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.2）m有一个清晰可见的方向标志。 | 根 | 1 |
|  | 折叠式担架 | 38、采用优质铝合金和涂层牛津革制成。高分子材料表面质材，便于洗消，双折式担架，带四个轮子，便于运输携带； 39、尺寸：115（±10）×20（±5）×10（±5）cm；重量：≤10kg；最大载荷量：≥120kg。 | 付 | 6 |
|  | 伤员固定抬板 | 40、伤员固定抬板自重≤10kg；可承重≥200kg。 | 付 | 2 |
|  | 救生缓降器 | ★技术性能符合GB21976.2—2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求。 41、外观质量：缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。 42、整机强度：在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。 43、抗跌落性能，抗冲击性能满足标准要求。耐腐性能进行标准负荷下降速度实验，其下降速度0.5（±0.2）m/s。 | 套 | 1 |
|  | 医药急救箱 | 44、配置清单：防水创可贴，医用消毒湿巾，弹性绷带，医用胶带，烧伤敷料，三角巾，安全别针，无菌纱布片，乳胶止血带，高分子急救夹板，医用剪刀，医用镊子，一次性乳胶手套，带单向阀的人工呼吸罩，急救毯，急救说明书，急救手册。 | 个 | 1 |
|  | 气动起重气垫 | 45、整体要求符合Q/LP003-2014《救援起重气垫》标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 46、性能要求 ①材质为氯丁橡胶，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。 ②额定工作压力≥0.8MPa。 ③规格: 8吨：插入高度≤25mm，最大升举高度≥13cm，重量≤3kg； 10吨：插入高度≤25mm，最大升举高度≥15cm，重量≤4kg； 20吨：插入高度≤25mm，最大升举高度≥21cm，重量≤7.5kg； 30吨：插入高度≤30mm，最大升举高度≥31cm，重量≤12.5kg； 40吨：插入高度≤30mm，最大升举高度≥38cm，重量≤25kg； 50吨：插入高度≤30mm，最大升举高度≥43cm，重量≤35kg。 47、配件：6.8L碳纤维高压气瓶1个、J脚踏泵1个、双路控制器1个、气瓶减压阀1个、5m充气管2根、10m充气管1根 | 套 | 3 |
|  | 救援支架 | 技术性能符合《救援三角架试验大纲》标准要求。 48、核定载荷：≥2KN 49、钢丝绳长度：≥30M 50、钢丝绳直径：≥5mm 51、整机质量：≤25kg 52、绞盘手柄操作力：≥65N | 套 | 2 |
|  | 机动橡皮舟 | ★产品须提供船舶救生设备检验机构或消防检测机构或具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲53、外长380cm（±10cm），外宽170cm（±10cm），独立气室：3+1个，充气悬梁≥1支，承员6-8人，总重≤70kg，安全载重≥700kg。 54、最大功率(千瓦)≥ 22kW ，转速(转/分) 4500-5500 ，2冲程 ，排气量(立方厘米)≥ 490 。 | 艘 | 3 |
|  | 敛尸袋 | 55、PVC材料。 56、规格：200（±5）×50（±5）×25（±5）cm，重量：≤0.5kg。 | 根 | 5 |
|  | 割绳刀 | 用于水域救援过程中快速切割绳索和水草缠绕物。 57、贯通式铬刀体，洛氏硬度≥32度； 58、割绳刀总长度≥20cm，宽度≥4cm； 59、梅花逆向齿刀刃长度≥45mm；梅花逆向齿刀刃每个刀刃为圆弧面，大大降低了误伤的概率。割绳半钩开口宽为≥10mm，可快速一拉就钩断绳索、织带、海带、水草等；梅花逆向齿刀刃和半钩为连续设计，在拉割和摩擦锯割的两种动作之间无缝切换，可以在遇到难缠的绳索时可以为救援人员省下每一秒钟； 60、安全平头设计，紧急时可以当做工具使用； 61、刀身具有开瓶器功能设计； 62、手柄包裹热塑橡胶，水波纹防滑压花设计； 63、刀体尾端开孔可系失手绳； 64、刀体末端有破窗器功能设计，紧急情况下可破碎坚硬障碍物，如冰块、玻璃等; 65、双侧同步按扣式刀鞘，可快速释放刀身； 66、刀鞘背面的卡扣匹配国际通用四方卡座模块，可稳固的挂载于激流救生衣四方卡座上 | 把 | 10 |
|  | 水域救援拦截网 | ★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 67、整体宽≥500cm，高≥120cm，织带宽5cm（±0.5cm）。 68、配置救援绳1根，直径12mm（±1mm），拉力≥30kN,长度≥20m。 69、带有连接扣锁≥9 个。手提收纳包 1 个。水上警示灯一个。 | 套 | 1 |
|  | 有毒气体探测仪 | 70、不间断LCD显示实时气体浓度，具有传感器自诊（传感器异常），自动零点调整，电池余量显示，峰值保持，背景灯，蜂鸣器停止，时间显示，配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。具有历史数据记录功能，提供与计算机进行数据读取的功能。设置10秒记录周期时，可以为 4 传感器配置存储约 90 天数据。带有日期和时间戳的事件日志记录并存储 24 个警报和 30 个错误事件的数据。 71、规格：≤105x60x30mm。重量≤185g。 72、报警设定值可调，能实现多级报警。提供标准可充电锂离子电池。长时间工作模式下连续工作时间≥12小时； 73、甲烷：0~5%VOL/ 0~100%LEL，硫化氢：0~500ppm，一氧化碳：0~1000ppm，氧气：0~30%体积。分辨率：甲烷1%LEL,硫化氢0.1ppm，一氧化碳1ppm，氧气0.1vol%。 74、报警方式：蜂蜜器鸣叫（≥95dB/30cm）、红灯闪烁、振动、LCD显示（自动复位）。使用温湿度范围：-20（±5）℃~50（±5）℃，30（±5）~85（±5）%RH（无结露），Exia IICT4 Ga（本质安全防爆结构） ，防护等级相当于IP67，可燃性气体传感器和一氧化碳传感器在过滤片下安装了滤芯（除去干涉气体及杂质气体）。 75、具有计量型式批准证书、防爆证书。 | 台 | 4 |
|  | 可燃气体检测仪 | 76、不间断LCD显示实时气体浓度，具有传感器自诊（传感器异常），自动零点调整，电池余量显示，峰值保持，背景灯，报警测试等功能。具有历史数据记录功能，记录发生大的警报≥30件。配置带过滤片的传感器罩，有效过滤杂质和水分。 77、对应规格：≤110x60x30mm。重量≤185g。 78、实现多级报警，应答时间≤30秒，（应答≥90%）。提供多种供电方式：（充电+干电池），平时充电，忘记充电时，可以使用外购常规干电池。 长时间工作模式下连续工作时间≥40小时。 ▲79、对象气体：甲烷。量程：0~5%VOL/ 0~100%LEL,自动量程切换。分辨率：≤1%LEL。指示精度：±5%LEL以内（0～100%LEL）。1段报警：10%LEL， 2段报警：25%LEL。 80、报警方式：蜂蜜器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示、振动。使用温湿度范围：-20℃~50℃ 30~85%RH（无结露），Exia IICT4 Ga（本质安全防爆结构），防护等级相当于IP67。 81、具有计量型式批准证书、防爆证书。 | 台 | 4 |
|  | 无线复合气体探测仪 | 82、具备泵吸采样功能（可覆盖扩散式）。有背景光LCD连续实时显示气体浓度，弱光下和警报时背景光自动打开。全功能自动测试：确认传感器、电路和电池完整性；听觉/视觉警报。传感器：催化燃烧、电化学传感器；具备无线互联传输功能，仪器组网功能，做最多实现25台仪器互联，数据共享，实现同步报警功能。可以连续不间断提供对可燃气体、 氧气、毒气包括硫化氢， 一氧化碳，二氧化硫和氨气等进行检测，传感器可更换，不同传感器配置组合 83、温度：-45（±5）℃~+60（±5）℃；重量≤400克。 ▲84、可满足气体检测范围：O2：0-30%VOL，LEL:0-100%LEL,CO:0-1500PPM，H2S:0-500PPM，SO2:0-150PPM,HCN:0-30PPM,PH3:0-10PPM,NH3:0-500PPM。 85、仪器配置传感器：氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳、氨气五种，后续可根据传感器要求，灵活增加配置； | 台 | 1 |
|  | 雷达生命探测仪 | 86、具备雷达技术，可穿透建筑物墙体、楼板、木材等非金属、低含水量物质；产品包含雷达主机一台、手持终端一台、可拆卸电池两块、主机充电器一套、手持终端充电器一套、使用说明书一份、专用运输箱一个。 ▲87、隔墙探测距离：穿透50cm墙体，静止生命体探测距离≥25m； 运动生命体探测距离≥35 m；（需在检测报告中体现） 88、穿透能力：能够穿透8m厚砖混实体墙体探测到生命体征性； 89、探测显示：运动目标和呼吸目标需以不同图形区分显示，运动目标实时跟踪显示， 90、探测张角：不小于±60°（120°）； 91、遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的通讯距离≥120米； ▲92、探测精度：探测静止生命体时，相对误差≤10cm；（需在检测报告中体现） 93、模式选择：可对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化检测。 ▲94、可更换电池：电池自带电量显示功能，单块电池续航时间≥12小时；（需在检测报告中体现。） 95、为加强野外续航能力，配置电池数量≥2块； 96、工作温度：-20℃ -+50℃； ▲97、雷达探测准确率≥95%（需在检测报告中体现） 98、配有生命探测仪模拟器，配合雷达生命探测仪训练使用，重量≤2KG，尺寸≤40*15*15CM ▲99、需提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。以及防爆证书复印件。 【提供样品1套作为评标依据。】 | 台 | 2 |
|  | 音（视）频生命探测仪 | 100、多功能生命探测仪整套产品由主机、热成像对讲探头、红外双路显示对讲探头、红外防水探头、360度水下专用探头、蛇眼探头、管道专用探头等组成。 ▲101、双模式显示：高清显示屏对角线长度≥25cm，可一键切换显示任意一路画面；支持录像、回放查看功能；（需在检测报告中体现） ▲102、主机支持录音存储，并可循环播放，录音时间≥4分钟，（需在检测报告中体现） ▲103、红外双路显示对讲探头：探头内置红外灯，可自动开启和关闭红外灯，具有也是功能，探头前端另内置6颗LED，可通过按键开启和关闭；探头前端内置红光，具有聚焦及定位功能，辅助寻找目标;探头侧方具有红外显示摄像头，可显示侧方画面，外径≤40mm；探头可接收半径≥10米范围内的声音信号，可双向对讲。（需在检测报告中体现） ▲104、可对讲红外热成像探头: 可根据人体温度显示伪彩画面，探测距离≥100米；探头可收集半径≥10米范围内的声音信号，可双向对讲；探头前端内置红光，具有聚焦及定位功能，辅助寻找被困人员。（需在检测报告中体现） ▲105、红外防水探头：内置8颗红外灯，视角≥120°，夜视距离≥6m，外径≤26mm，可在黑暗条件下自动感光，防水等级≥IP67。（需在检测报告中体现） ▲106、360度水下专用探头：防护等级IP68；探头通过按键可控制360度自由旋转、旋转速度可调，内置高亮LED灯≥12颗，LED灯开关可调； 107、蛇眼探头： 蛇眼探头最大外径10mm，长度5m，可用于管道及更狭窄的缝隙探测使用，内置4颗LED灯，可控制LED灯开关及亮度 调节；探头可防水，适合雨中、潮湿、浅水探测使用。 108、管道探头：管道用硬质线缆长度20m，配有不锈钢轮线盘，可手动完全，探头前端配有≥12颗LED灯，。 109、主机具有一体化设计的遮阳罩，配有手带和挂带，可挂于胸前使用解放双手，方便携带使用 ▲110、探测仪主机内置两颗照明灯，黑暗环境下可用来照明使用（需在检测报告中体现） 111、可伸缩杆：≥1.5米，顶端采用软连接，可任意角度弯曲； 112、连续工作时长≥6小时 113、同时配有独立电池包， 采用锂电池供电，可直接充电使用； 114、需提供检测报告复印件。 | 台 | 1 |
|  | 消防用红外热像仪 | 115、高清液晶显示屏；≥3英寸； 116、红外图像分辨率：≥240×180； 117、测量模式：红外焦平面测温；测量范围：-20（±5）℃～550（±10）℃；测温精度：≤±2%或±2℃； 图像模式：红外图像、红外图像、画中画、热图像融合、数码相机。具有拍照和存储等功能； 118、抗跌落高度：≥2m 119、重量：≤600g 120、配置：红外热像仪、硬质运输箱、电池、USB线缆、电池直充/座充(含多种插头)等。 | 台 | 4 |
|  | 漏电探测仪 | 121、无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 122、可探知高度≥150米的传统非屏蔽输电线；可探知≥5米以外120/240伏线路的漏电情况。频率范围交流电压：20Hz-100Hz；温度范围：-40（±5）-70（±5）摄氏度。 | 台 | 6 |
|  | 测温仪 | 123、显示：LCD数字显示有背光功能；具有最大/最小/平均/差值计算功能；具有高温/低温报警功能；具有数据锁定和数据存储功能。 ▲124、测温范围：-50（±5）～750（±10）℃；分辨率：≤0.2℃或0.2℉； 125、测量精确度：≤±2%或±2℃；测量物距比：≥12:1；响应时间：≤500ms； 126、电池：保证连续工作时间≥100h。 | 台 | 1 |
|  | 激光测距仪 | 127、测程范围：≥1500M；测距误差：≤±0.3M；测角误差： ≤±0.1度；测量功能：斜距、垂直距离、水平距离、角度、高差、任意两点间距离。 | 台 | 2 |
|  | 手动破拆工具组（手动冲击式破拆器） | 128、8件套，含以下组件： 携带箱一个，撬斧两把,工具手柄一把，尖嘴凿一把，金属切割工具一把，破锁工具一把，3寸凿一把，一寸凿一把。 | 套 | 8 |
|  | 液压破拆工具组A | 129、液压机动泵：符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》， 130、额定工作压力≥70 MPa；连接2件工具/操作2件工具；发动机功率≥2.0 kW；工作转速2500-3800 rpm； ▲131、高压输出流量≥1*1.35 L/min；转换压力≥14 MPa； 132、液压油油箱容积≥3 L；重量≤30 kg；外形尺寸（长*宽*高）≤480*350*460 mm。 133、液压手动泵：符合：GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》， ▲134、额定工作压力≥70 MPa；高压额定输出流量≥1.3ml/次；低压输出流量≥21ml/次；低压输出压力4（±1）-10 （±1）MPa； 135、液压油油箱容量≥2L；重量≤10kg；外形尺寸（长*宽*高）≤730x 180x 190mm。 136、液压剪切器：符合：GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》。 ▲137、额定工作压力≥70 MPa；剪切力≥650 kN；剪切圆钢直径（Q235A材质）≥35mm圆钢；剪切钢板厚度（Q235A材质）≥15mm；开口距离≥150mm； 138、重量≤14kg；外形尺寸（长*宽*高）≤720X230X180mm。 139、液压扩张器：符合：GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》。 140、额定工作压力≥70MPa；距扩张臂顶端垂直距离25mm处，最小扩张力≥60kN，最大扩张力≤88kN；扩张距离≥660mm；牵拉距离≥500mm； 141、重量≤15kg；外形尺寸（长*宽*高）≤820x290x230 mm。 142、液压剪扩器：符合：GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》。 ▲143、额定工作压力≥70MPa；剪切力:≥490kN；剪切圆钢直径（Q235A材料）≥35mm圆钢；剪切钢板（Q235A材料）厚x宽：≥20x50mm；开口距离（剪切）≥360mm；距扩张臂顶端垂直距离25mm处，最小扩张力≥50kN，最大扩张力≤65kN；扩张距离≥360mm；牵拉力≥40~62 kN；牵拉距离≥280mm； 144、重量≤15kg；外形尺寸（长*宽*高）≤820x230x170 mm。 145、液压撑顶器：符合：GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》 ▲146、额定工作压力≥70MPa；一级撑顶力≥200 kN；二级撑顶力≥100kN；收缩长度≤500mm；撑顶行程≥570mm；撑顶长度≥1000mm； 147、重量≤19kg；外形尺寸（长*宽*高）:≤480X130X350mm。 148、油管：接口两端为单接口快速接口；油管长度10（±1）米，连接动力源和液压救援工具；可带压插拔，双油管单接口设计便于保证使用者的安全性和方便性；油管安全系数4：1。 | 套 | 2 |
|  | 液压破拆工具组C | 基本需求 149、用于建筑倒塌、交通事故等现场破拆作业。整套工具包括液压机动泵1台，10米液压油管2根，液压剪切钳1台，多功能剪扩钳1台，双极液压顶杆1台，液压万向剪切钳1台。 150、性能符合GB/T 17906－1999《液压破拆工具通用技术条件》的要求。 151、外观：表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷；动力源外表应涂防锈漆，漆层应均匀，无龟裂、划痕现象。 技术需求 ▲152、液压机动泵 （1）采用三级四冲程汽油发动机，功率≥2千瓦，液压油箱容量≥4L，燃油箱容量≥1.5L，重量≤23kg； （2）低压工作压力为5MPa时，输出流量≥2.8L/min，额定工作压力为72MPa时，输出流量≥0.5L/min；（需在检验报告中体现） （3）可以同时连接2套工具使用，可以连续使用3小时以上，拥有液压油位指示器。 （4）提供检验报告。 153、10米液压油管：采用单油管单接口连接，液压油管长度：10米，单根重量≤5kg，配备2根 154、液压剪切钳 （1）倾斜刀头设计，可以为操作者从侧面剪切时创造更多的空间！ （2）把手处带有照明系统、自动锁单管系统可带压操作。（3）最大剪切开口≥170毫米、最大剪切力≥70吨 （4）能一次剪断直径≥35mm的Q235A圆钢，剪断宽度50、厚度16的Q235A板材，重量≤14千克。（需在检验报告中体现） （5）提检验报告，与液压机动泵为同一品牌。 155、多功能剪扩钳 （1）用于扩张、剪切、挤压和牵引的重型组合工具。 （2）采用突破性设计的可拆卸式扩张头。 （3）把手处带有照明系统、自动锁单管系统可带压操作。 （4）扩张距离≥360毫米、最大剪切开口≥300毫米、最大扩张力≥180吨 （5）测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm的扩张力43.4-70.4Kn；（需在检验报告中体现） （6）能一次剪断直径≥35mm的Q235A圆钢，剪断宽度50、厚度16的Q235A板材，重量≤15千克。（需在检验报告中体现） （7）提供检验报告，与液压机动泵为同一品牌。 ▲156、双级液压顶杆 （1）为360°旋转十字头，把手处带有照明系统。 （2）顶杆头内的集成激光定位灯，可实现“一次性成功”定位。 （3）一级最大支撑力≥210Kn、二级最大支撑力≥100Kn、原始收缩长度≥560毫米、最大行程≥720毫米、总支撑高度≥1280毫米、重量≤15公斤（需在检验报告中体现） （4）与液压机动泵为同一品牌，提供检验报告。 157、液压万向剪切钳 （1）可全方位各个角度定位剪切--适合用于狭窄空间内剪切高硬度固体材料，如：挂锁、链条、汽车脚刹、和钢筋等。 （2）最大剪切开口≥59毫米、最大剪切力≥22吨、剪切圆钢直径≥20毫米、重量≤4公斤 （3）与液压机动泵为同一品牌。 | 套 | 1 |
|  | 机动链锯 | 158、汽缸排量≥50cm³，怠速≥2700rpm，功率≥2.4 kW 159、重量≤5.5kg；最高功率转速≥9000rpm，气缸缸径≥40mm，活塞行程≥30mm，链条润滑油箱容量≥0.25L，机油泵类型：固定流量，油箱容量≥0.45L； 160、最大链条润滑油泵流量：≥9mL/min；链条节距≥320"；导板长度：30（±5）-50（±5） cm；最大功率时的链条速度≥17 m/s。 | 把 | 1 |
|  | 机动无齿锯 | 161、汽缸排量≥70cm³；汽缸缸管内径≥50mm；空转速度≥2500rpm； 162、功率≥3.5kW； 163、油箱容量≥0.9L；动力切割机{不带切割锯片或燃油)≤10kg；声能级，量测值≥110dB(A)；声能级，保证值100LWAdB(A)； 164、锯片直径≥350mm，切割深度≥120mm。 | 把 | 2 |
|  | 双轮异向切割锯 | 165、汽缸排量(CC)≥70； 166、无负荷最大转速(rpm)≥13500，功率(kw)≥4； 167、燃油箱体积(L)≥0.75，机油箱容积(L)≥0.4，机油泵供油：自动供油；质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5，噪音水平(dB)≤105，锯片规格(mm)≥315，切割深度(mm)≥110； 168、产品出厂配置：Ø310mm 2付（4片）。 | 把 | 3 |
|  | 机动凿岩机 | 169、最大功率：≥2.4kw 170、发动机类型：双杠、四冲程 171、空转速度：≥10000r/min 172、冲击频率：≥1800次/min 173、重量：≥20kg 174、配置：尖凿、小平凿、打平凿、工具包等。 | 具 | 1 |
|  | 多功能挠钩 | 175、由绝缘手柄（采用高强度的绝缘材料制成）和工具头（特殊合金钢精密制造，表面光滑）组合而成，工具头耐高温。 176、工具头包括消防爪耙、木榔头、挠钩、双头挠钩、消防锯、撑顶器、消防剪、攀高钩、消防斧、工兵铲、接杆。 | 套 | 1 |
|  | 绝缘剪断钳 | 177、特性：剪刃口硬度HRC55—60。 178、绝缘380V,剪柄（橡胶）耐电压≥3000V。 | 把 | 2 |
|  | 金属堵漏套管 | 179、最大封堵压力≥1.5Mpa，不少于9种规格。 180、产品提供说明书和合格证。 181、适用管道直径：12～100mm，最大封堵压力≥20kg。 182、10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm）。 | 套 | 2 |
|  | 阀门堵漏套具 | 183、由直径95、105、115、135、145、160、180、195、200、230、250、270mm工具各一个组成； 184、可堵介质包括液化气、石油、水、化学试剂等。温度：-50（±5）摄氏度—+170（±5）摄氏度；压 力：-1.0 （±0.1）∽ +1.2（±0.1）MPa； | 套 | 1 |
|  | 注入式堵漏工具 | 185、堵漏压力：≥20Mpa。 186、堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度≤5mm，堵漏速度≤15min。 187、堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。 188、包括：高压注胶枪1把、堵漏胶（10支/盒）3盒、手动高压油泵（附快速接头）1台；专用高压油管（附快速接头）1根；旋塞阀（M12）4只，材质：合金钢；角向接头（45°、90°）各1只，、注射弯头（M12）1只、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只、专用润滑松动喷剂一罐；、专用扳手1把、便携式铝合金工具箱1只。 | 套 | 2 |
|  | 磁压式堵漏工具 | 189、利用永磁体对钢铁容器的吸附力，通过操纵手柄控制工作面上的磁通量，吸住泄漏的有磁金属表面，达到工具和泄漏本体之间的压合和释放。堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。 190、最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。手柄开关附有安全钮，可单手操作，方便安全。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。 191、堵漏性能：适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 。 192、A孔洞状泄漏口，直径≤Ф15mm，堵漏速度10min。B线状泄漏口，长×宽≤50×5mm；堵漏速度10min。 193、工具包括:吸附力300kg磁压堵漏器1台、堵漏胶两组（4支）、无火花材料磁压片4片、不干胶带1卷、铝合金工具箱一个。 | 套 | 1 |
|  | 低压水带（20-65型） | ★技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 194、用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝；内衬聚氨酯材料。 195、水带内径：63.5mm（允差范围+2.0mm），标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa。每盘长度≥20米，单位长度质量≤350g/m（参数指标需核查检验报告）。 196、水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3％，直径膨胀率≤6％。织物层与衬里的附着强度高，不轻易发生剥离现象，从而影响水带的使用，附着强度≥55N/25mm（参数指标需核查检验报告）。 197、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求，经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。 198、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。 199、每盘水带须配备接口，接口标准工作压力≥2.5mpa，接口本体材质使用优质铝合金材料，具有耐压强度高，重量轻便等特性。接口的成型铸造工艺为：压铸、浇铸或锻造等工艺，表面防腐处理工艺：经阳极氧化后喷塑的双重防腐处理。接口的基本尺寸、外观质量、标志、弹簧疲劳寿命、抗跌落性能、密封性能、水压强度等均符合技术标准要求。 | 盘 | 100 |
|  | 中压水带（25-65型） | ★技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 200、用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝；内衬聚氨酯材料 201、水带内径：63.5mm（允差范围+2.0mm），标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力：≥7Mpa.每盘长度≥20m，单位长度质量≤385g/m（参数指标需核查检验报告）。 202、水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤8％，直径膨胀率≤8％。织物层与衬里的附着强度高，不轻易发生剥离现象，从而影响水带的使用，附着强度≥55N/25mm（参数指标需核查检验报告）。 203、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求，经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。 204、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。 205、每盘水带须配备接口，接口标准工作压力≥2.5Mpa，接口本体材质使用优质铝合金材料，具有耐压强度高，重量轻便等特性。接口的成型铸造工艺为：压铸、浇铸或锻造等工艺，表面防腐处理工艺：经阳极氧化后喷塑的双重防腐处理。接口的基本尺寸、外观质量、标志、弹簧疲劳寿命、抗跌落性能、密封性能、水压强度等均符合技术标准要求。 | 盘 | 426 |
|  | 中压水带（25-80型） | ★技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 206、外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝。 207、水带内径：76.0mm（允差范围+2.0mm），标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力：≥7Mpa（参数指标需核查检验报告）。 208、每盘长度≥20m，单位长度质量≤480g/m（参数指标需核查检验报告）。 209、水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤8％，直径膨胀率≤8％（参数指标需核查检验报告）。 210、织物层与衬里的附着强度高，不轻易发生剥离现象，从而影响水带的使用，附着强度≥55N/25mm（参数指标需核查检验报告）。 211、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求，经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。 212、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。 213、每盘水带须配备接口，接口标准工作压力≥2.5mpa，接口本体材质使用优质铝合金材料。接口的成型铸造工艺为：压铸、浇铸或锻造等工艺，表面防腐处理工艺：经阳极氧化后喷塑的双重防腐处理。接口的基本尺寸、外观质量、标志、弹簧疲劳寿命、抗跌落性能、密封性能、水压强度等均符合技术标准要求。 | 盘 | 90 |
|  | 轻型耐压水带（20-65型）（比武专用） | ★技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 214、用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：聚乙烯纤维丝；纬线材质：聚乙烯纤维丝。 ▲215、水带内径：63.5mm（允差范围+2.0mm），标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥10.0Mpa。 ▲216、每盘长度≥20m，单位长度质量≤210g/m。 217、水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤2％，直径膨胀率≤2％。织物层与衬里的附着强度高，不轻易发生剥离现象，从而影响水带的使用，附着强度≥40N/25mm。 218、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求，经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。 219、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。 220、每盘水带须配备接口，接口标准工作压力：2.5mpa，水压强度≥6.0mpa，接口本体材质：铝合金6061等高强度材料。接口的成型铸造工艺为：锻造或锻压工艺，表面防腐处理工艺：经阳极氧化后喷塑的双重防腐处理。接口的基本尺寸、外观质量、标志、弹簧疲劳寿命、抗跌落性能、密封性能、水压强度等均符合技术标准要求。 | 盘 | 20 |
|  | 轻型耐压水带（20-80型）（比武专用） | ★技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 221、用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：聚乙烯纤维丝；纬线材质：聚乙烯纤维丝； ▲222、水带内径：76.0mm（允差范围+2.0mm），标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥10.0Mpa。 ▲223、每盘长度≥20m，单位长度质量≤235g/m。 224、水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤2.0％，直径膨胀率≤2.0％。织物层与衬里的附着强度高，不轻易发生剥离现象，从而影响水带的使用，附着强度≥40N/25mm。 225、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求，经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。 226、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。 227、每盘水带须配备接口，接口标准工作压力≥2.5mpa，水压强度≥6.0mpa。接口本体材质：铝合金6061等高强度材料。接口的成型铸造工艺为：锻造或锻压工艺，表面防腐处理工艺：经阳极氧化后喷塑的双重防腐处理。接口的基本尺寸、外观质量、标志、弹簧疲劳寿命、抗跌落性能、密封性能、水压强度等均符合技术标准要求。 | 盘 | 10 |
|  | 机动排烟机A | ★技术性能符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 228、发动机功率≥2kW;额定排烟量≥8000m³/h；额定转速≥3600r/min； 229、叶轮直径：420±10 mm 230、产品重量: ≤27kg； | 台 | 1 |
|  | 灾害救援携行背囊 | 231、外观：消防救援背包形体饱满，弧线自然，粘贴平整，对称端正，美观大方。 232、规格：体积75L+10L； 233、面料及颜色：主料为 900D 加强耐磨面料，颜色为火焰蓝，抗撕裂、耐磨、防泼水、防撕裂；里料为 420D 黑色防水牛津布。 234、结构：携行包由顶包、主仓、底部，背负系统，扣件、拉链、织带等附属配件，物品可从顶部或底部取出。 235、其他：顶包：顶包顶部设有4个外挂系统，顶包背面设有2条横向拉链口袋，可以单独开启、放置小物品。背包采用CR背负系统，双铝条式可拆卸支架，可无极调节肩带高度。胸带设有求生口哨，单侧织带回拉收紧设计。背包腰带采用两侧回拉收紧设计，腰带外侧设置两个拉链口袋。 236、背囊内应包含多功能手电筒1把、七合一口哨1只、护肘护膝1套、中号工兵铲1把、真皮救援手套1副、帐篷1顶、自充垫1件、防潮垫1条、防水睡袋1件、压缩干粮6包、单兵急救包1套、水质净化片2瓶、瑞士军刀1把、多功能雨衣1件、军用指南针1个、军用07式水壶1个、军刀套装1套、驱蚊药水1瓶、KN95口罩5只； 237、背包可根据需求印制文字和徽标。 | 个 | 20 |
|  | A类泡沫灭火剂 | 238、五毒、无腐蚀、能够生物降解的环保型泡沫药剂，可按比例0.3-1%的比例在具有压缩空气系统的各种设备上使用。 239、25%析液时间：≥13min 240、凝固点：≤-23 241、贮存温度：-17℃-45℃ 242、表面张力：≥17 mN/m 243、灭火时间：≤5min 244、25%抗烧时间：≥5min 245、包装方式：根据用户需要按25L/桶、200L/桶或1000L/桶包装。 ★产品性能技术指标符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准，提供形式检测报告复印件和认证证书复印件。 | 吨 | 1 |
|  | B类泡沫灭火剂 | 246、凝固点：≤-7℃ 247、表面张力：≥17.3 248、发泡倍数：≥6.5倍 259、25%析液时间：≤20min 250、灭火时间：≤3min 251、25%抗烧时间：≥10min 252、包装方式：根据用户需要按25L/桶、200L/桶或1000L/桶包装。 ★产品性能技术指标符合GB15308-2006标准，提供形式检测报告复印件和认证证书复印件，有效期为2年。 | 吨 | 1 |
|  | 移动消防炮（便携） | ★技术性能符合GB19156-2019《消防炮》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 253、额定工作压力：≥0.6Mpa 最大工作压力：≥0.8Mpa 254、流量≥30L/s。 255、有效射程≥60m。 256、水平回转角°：≥45°俯仰角度25°～55°。 257、采用翻转折叠式支腿形式；重量:≤10kg。 | 台 | 2 |
|  | 空气充填泵 | 258、压力：≥30Mpa(300bar) 259、排量：≥400L/min 260、驱动：≥380V/50HZ（三相） 261、功率：≥7.5KW 262、型式：W型布局-三缸三级压缩 263、重量：≤290KG 264、具有自动启停机、自动排污、温控系统、相序保护功能、急停功能、低噪声、低温度、低转速、触控显示屏功能。 265、配置：油箱配置食品级润滑油，2套充瓶软管及接头，说明书1本，合格证、检测报告1份，专用木箱包装； | 台 | 1 |
|  | 机动消防泵（手抬泵）A | ★技术性能符合GB6245-2006《消防泵》的相关要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 266、发动机型式：四冲程双缸风冷。 ▲267、额定功率：≥13kw。 268、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动； - 引水方式：旋片真空泵； 270、吸深≥7M。 271、额定流量≥45T/H。；额定压力：0.6Mpa；扬程：≥63M；泵进水口80mm；泵出水口65mm。 272、净重≤90kg。 | 台 | 4 |
|  | 机动消防泵（手抬泵）B | ★符合国家GB 6245-2006 《消防泵》的标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 273、发动机类型：卧式、双缸、水冷式二冲程汽油机； 274、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵； 275、手动操作吸水，最大吸程9米； 276、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应； 277、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换； 278、主轴转速≥5200转/分钟； ▲279、输出功率≥34KW； 280、进水口≥Ø80mm， 281、出水口≥Ø65mm，可转动180度。 282、引水时间≦11秒 283、吸深3m时，标准水量时 流量/压力≥20.5 L/s/0.65Mpa； 284、整机体积为≦705mm×625mm×735mm； 285、油箱容积≥18升， 286、重量≦100公斤。 | 台 | 1 |
|  | 移车器 | 287、实现小范围内手动转移车辆，液压移车器能安全快捷地抬升和移动汽车，可使汽车任意方向移动。 288、单个移车器最大抬升重量≥1500kg；移个器每套四支；单个净重≤25kg；可适用直径70cm以下车轮。 | 套 | 3 |
|  | 异型异径接口 | ★符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准。 289、密封性能：卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。 290、水压强度：卡式接口在1.5倍公称水压下，不应出现裂缝或断裂现象。 291、消防接口主体材质为合金，主要由本体、密封圈座、密封圈等组成。 292、具体转换类型可根据需求定制。 | 个 | 135 |
|  | 侦察无人机B | 飞行器参数要求： ★智能飞行电池参数要求：容量：≥3800 mAh；工作温度：范围覆盖-10℃到40℃；电池自加热：电池具备在低温状态下自加热的功能；自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数（1天~10天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池。 293、起飞重量（无配件）：≤950 g； 294、对角线轴距：≤360 mm； 295、最大上升速度：≥5 m/s；最大下降速度：≥5 m/s （垂直下降） ≥7 m/s （俯冲下降）； 296、最大水平飞行速度：≥72km/h；最大飞行海拔高度：≥6000 米； 297、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10km； 298、最长飞行时间：≥31 分钟；最大可抗风速：≥5级风； 299、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C； 300、支持GPS或北斗；机载内存：≥24GB； 301、定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m；视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m； 302、一键全景：支持一键全景功能； 303、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密； 304、降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 305、飞行器自检功能：具备飞行器自检功能； 306、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能； 307、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能； 308、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； 地面站参数要求： 309、一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计； 310、尺寸：地面站便于携带，折叠后尺寸不大于180*130*50mm； 311、显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； 312、显示器亮度：显示器亮度≥1000cd/m2； 313、接口：地面站具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口； 云台相机参数要求： 314、相机：同时具备可见光和红外相机； 315、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 316、云台角度抖动量：≤±0.005°； 317、红外传感器分辨率：≥640*512； 318、红外传感器帧率：30Hz； 319、红外测温方式：支持点测温和区域测温； 320、红外相机数字变焦：红外相机支持不低于16倍数码变焦； 321、可见光传感器：传感器尺寸≥1/2英寸； 322、可见光相机像素：有效像素≥4800万； 323、可见光相机数字变焦：可见光相机支持不低于32倍数码变焦； 324、可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制； | 台 | 1 |
|  | 多功能消防水枪（直流喷雾） | ★技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005的标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 325、水枪铸、煅件材料选用不锈钢、铜及铝合金。 326、进水端采用65mm口径卡式消防（雄）接口，可360度旋转防止水带打结；可开花、喷雾、直流； 327、工作压力0.3MPA-0.8MPA；水枪直流射程：≥30m；喷雾射程：≥10m；工作流量约为2-8L/S（±8%）；喷雾水流喷雾夹角0-120°； 328、在多功能水枪表面醒目处应清晰的标出型号、规格、商标（或厂名）等永久性标志，以及流量调节档位，“开”、“关”标示。 | 把 | 27 |
|  | 直流水枪（开关） | ★技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005的标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 329、额定喷射压力0.35MPa时，额定流量为7.5(±0.5)L/S； 330、射程：≥28m。 | 把 | 20 |
|  | 单杠梯 | ★符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 331、主体采用材质为竹料并经防腐、防蛀、干燥处理； 332、工作长度:≥3m；最小梯宽:250±2mm；梯蹬间距:340±2mm；整梯质量:≦9kg。 | 把 | 5 |
|  | 挂钩梯 | ★符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 333、主体采用材质为竹料并经防腐、防蛀、干燥处理； 334、工作长度:≥4m；最小梯宽:250±2mm；梯蹬间距:340±2mm；整梯质量:≦12kg。 | 架 | 1 |
|  | 二节拉梯 | ★符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 335、主体采用材质为竹料并经防腐、防蛀、干燥处理； 336、工作长度:≥6m；最小梯宽:300±15mm；梯蹬间距:280±5mm；整梯质量：≦33kg； | 部 | 3 |
|  | 可漂浮救生担架 | - 充气担架为软体便携式，具有体积小，重量轻，方便携带的特点；充气担架设有把手及可调节紧固带，安全性高，适用于不同体型的人；材料采用TPU双面涂层布，强度高，经久耐用，气密性好。 338、规格：长≥1.9m，宽≥0.7m，两边是气柱，中间是气垫，采用高强材料热合成型，可配备脚踏泵或储气钢瓶进行充气，只要用脚踏泵充气即可使用；在紧急情况下，如需快速充气，可将手动阀打开，即可迅速膨胀形成担架，拉力为15kg。充气时间为5秒左右，充气钢瓶为一次性，使用工作环境为＋30℃～－50℃。 339、可担架浮力：≥1600N，担架承重：不超过170公斤，织带拉力：≥5000N，提手拉力：≥3000N | 副 | 1 |
|  | 紧绳器 | 340、织带具有适应各种天气和防紫外线功能。拉钩采用合金钢材质，整体热处理，经久耐用。 | 只 | 1 |
|  | 无人灭蜂机 | 341、产品尺寸:900mm*900mm*200mm（±50mm）(展开状态)； 飞行距离:2000m—3000m；悬停时间:≥30min；工作时间:15min-20min根据具体牵引绳型号不同,飞行时间不同； 342、安装方式:折叠机身快速展开,快拆桨叶,简单方使； 343、遥控器:数字高清图传遥控器,数字信号,可用手机查看飞行器实时图像；安装摄像头，清晰度108OP；安装GPS定位,可全自动返航降落；抗风性能:可抗5级风；可拉牵引绳型号:2-4mm丝、绳等；投放模式:遥控器操作,一键抛绳； 344、包含六轴整机1架、数字高清图传遥控器1台、高清摄像头1个16000mAh大容量格氏电池1只、多功能充电器1个、专用航空铝箱1个、专用配件工具箱1个、电压检测报警器3个、碳纤维螺旋桨6对、专用工具扳手1套、电池车充线1根、遥控器手机支架1个。 | 台 | 1 |

备注：1、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。凡本技术参数所引用的相关的规范、标准作废的，则按现行的相关的规范、标准执行。

- ★2、投标人必须提供承诺函，承诺所投产品提供的检测报告或认证证书的有效性和真实性，如未提供视为无效投标。

## ★三、商务要求

- 交货期：标包1：签订合同后6个月内完成交货、安装调试并验收，若遇特殊及不可抗力因素，由采购人确认后可适当延长交货期；标包2-3：签订合同后3个月内完成交货、安装调试并验收，若遇特殊及不可抗力因素，由采购人确认后可适当延长交货期。

- 交货地点：采购人指定地点。

（三）履约验收：合同车辆安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内进行初步验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行。新购水罐消防车，应由中标人在西南地区（成都）进口消防车辆装备维修中心开展水力性能测试，并提供出具合格的水力性能测试报告

（四）车辆保修期：验收合格之日起5年（生产厂家质保期长于1年的，以生产厂家质保期为准）。在保修期内，一般故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过48小时。紧急故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。保修期内，厂商负责地其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（五）付款方式：

1、合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总额3%的履约保证金；

2、预付款：合同生效后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）；合同总金额小于30000元的不支付预付款，在货物验收合格后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的100%合同款（以合同约定为准）。

3、尾款：所有货物安装调试完毕，经双方共同验收合格后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的70%合同款（以合同约定为准）。

（六）货物包装及运输

    - 采用符合行业要求的包装及运输，若在运输过程中设备出现损伤，责任应由中标人负责。

    - 1、现场开箱检验

    - 在货物到达使用单位后，投标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下检视货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。依据投标人提供的交货清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料，由双方会同有关部门人员共同检验，如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由投标人在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

    - 2、提供的技术资料（交货时提供）

2.1提供相应设备使用说明书、维护手册；

2.2提供产品质量合格证明性文件；

2.3车辆交货资料：工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（原则上必须在开标时提供；因行业特殊性，开标时确无法提供的，交车时必须提供，并在投标时由投标人提供相关承诺函或申明函并加盖生产厂商的公章），整车合格证。底盘合格证，若为进口底盘，需提供货物进口证明和报关单等。

※此要求与技术需求中工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的实质性要求不一致的，以商务要求中车辆交货资料相关为准。

3、产品保修期：消防车辆的质保期不少于5年，车辆易损配件及零件储备期不少于10年；消防装备器材质保期不少于3年，在保修期内属产品质量问题（非人为因素）所发生的一切费用由供方负担，保修期满后保证长期供应零备件，终身提供维修服务。（提供承诺函）

4、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。（提供承诺函）

四、项目要求

(一)质量要求

    - 1.投标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

    - 2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目招标文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

    - 3.货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担。

    - 4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

    - (二)售后服务要求

    - 1.售后服务：保修期：消防车辆的质保期不少于5年，车辆易损配件及零件储备期不少于10年；消防装备器材质保期不少于3年，在保修期内属产品质量问题（非人为因素）所发生的一切费用由供方负担，保修期满后保证长期供应零备件，终身提供维修服务。

    - 2、所有消防车辆底盘均应配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）。对于质心偏高的消防车（总质量超过25吨的罐类消防车、大型通信指挥消防车、大型后勤保障类消防车等）和举高类消防车，应设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。

    - 3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

    - （三）随车文件要求

    - 车辆类随车文件包括：整车操作使用维护说明书（中文）、底盘使用说明书（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、底盘合格证、整车合格证、3C标识、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单等。投标人针对所投车型做出交车时提供随车文件的承诺。

    - （四）其他要求

    - 1.消防车辆类投标人需在交车前提供国家级质量监督检验中心检验报告复印件及工信部公告。

    - 2.其他要求：提供车辆正面、侧面彩图。

    - 五、验收标准和方式

1、验收标准：照本项目招标文件、中标人投标文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及国家相关规定进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

2、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由投标人承担，验收期限相应顺延。

3、投标人所提供的产品能够正常稳定运行。所有涉及第三方产品的采购由投标人负责完成，并保证其正常运转，且承担因此而发生的一切费用。

4、根据信通部门要求，全省消防救援队伍消防车辆还应安装以下通信及安防设备：

（1）北斗车辆定位终端设备，确保接入应急管理部消防救援局和四川省消防救援总队北斗定位平台；

（2）350兆/370兆数模兼容车载台（成都为800兆的车载台）；

（3）行车记录仪和360度倒车影像系统等。

注：1、“★”项条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理；

2、“▲”项为本项目重要参数,负偏离将作分值扣分处理(详见各标包评分细则）。

3、“※”项为本标包释权项。