# 通用公用经费机械立体停车设备采购项目采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车位设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车位标线 | m | 2945 | 否 | 否 |
| 2 | 充电车位标线 | m | 2492 | 否 | 否 |
| 3 | 车位号 | 个 | 315 | 否 | 否 |
| 4 | 挡车器 | 套 | 315 | 否 | 否 |
| 5 | 行车边缘线 | m | 4447.2 | 否 | 否 |
| 6 | 中心黄虚线 | m | 321.66 | 否 | 否 |
| 7 | 导向箭头 | 个 | 185 | 否 | 否 |
| 8 | 减速带 | m | 298 | 否 | 否 |
| 9 | 人行横道标线 | 条 | 298 | 否 | 否 |
| 10 | 禁停网格标记 | 个 | 38 | 否 | 否 |
| 11 | 视线诱导器（广角镜） | 只 | 29 | 否 | 否 |
| 12 | 护墙角 | 根 | 1441 | 否 | 否 |
| 13 | 黄黑警示线 | m | 1092.32 | 否 | 否 |
| 14 | 导向标 | 块 | 559 | 否 | 否 |
| 15 | 反光轮廓标 | 个 | 559 | 否 | 否 |
| 16 | 反光道钉 | 个 | 559 | 否 | 否 |
| 17 | 灯箱 | 个 | 58 | 否 | 否 |
| 18 | 龙门灯箱 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 19 | 限高杆 | 根 | 4 | 否 | 否 |
| 20 | 踢脚线 | m | 6401.14 | 否 | 否 |
| 21 | 柔性隔离柱 | 根 | 121 | 否 | 否 |
| 22 | 单元门墙面喷涂 | 个 | 46 | 否 | 否 |
| 23 | 墙体色带 | m2 | 4039 | 否 | 否 |
| 24 | 柱面色带 | m2 | 1081.72 | 否 | 否 |
| 25 | 坡道墙面色带 | m2 | 1780 | 否 | 否 |
| 26 | 活动警示柱 | 根 | 16 | 否 | 否 |
| 27 | 防撞筒（墩） | 个 | 21 | 否 | 否 |
| 28 | 消防停车场提示牌 | 块 | 1 | 否 | 否 |
| 29 | 消防回车场喷字 | 个 | 9 | 否 | 否 |
| 车位管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频探测器1 | 台 | 50 | 否 | 否 |
| 2 | 视频探测器2 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 3 | 视频探测器3 | 台 | 95 | 否 | 否 |
| 4 | 视频探测器4 | 台 | 30 | 否 | 否 |
| 5 | 视频探测器5 | 台 | 48 | 否 | 否 |
| 6 | 开关电源箱 | 台 | 13 | 否 | 否 |
| 7 | 红外探测器 | 个 | 644 | 否 | 否 |
| 8 | 立体车库红外管理器 | 台 | 34 | 否 | 否 |
| 9 | 车位指示灯 | 个 | 76 | 否 | 否 |
| 10 | 室内信息屏（单向） | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 11 | 室内信息屏（双向） | 台 | 31 | 否 | 否 |
| 12 | 室内信息屏（三向） | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 13 | 出入口灯箱 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 14 | RS485转RJ45以太网模组 | 个 | 7 | 否 | 否 |
| 15 | 系统软件 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 一体式控制机 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 17 | 主控总成 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 18 | ETC天线 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 19 | 智慧通行系统 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 收费岗亭 | 套 | 4 | 否 | 否 |
| 21 | 桥架 | 米 | 6000 | 否 | 否 |
| 立体车位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械升降横移式车位1 | 台 | 85 | 是 | 否 |
| 2 | 机械升降横移式车位2 | 台 | 112 | 是 | 否 |
| 3 | 机械升降横移式车位3 | 台 | 386 | 是 | 否 |
| 4 | 机械升降横移式车位4 | 台 | 60 | 是 | 否 |
| 充电桩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 7Kw交流充电桩 | 套 | 140 | 否 | 否 |
| 2 | 30Kw直流充电桩 | 套 | 9 | 否 | 否 |

地下室共建设有效停车位974个（无障碍车位10个），其中平层车位182个，新能源车位149个，立体停车位643个。

- 商务要求

1. 供货及安装调试时间和地点：

1.1 供货及安装调试时间：合同签订后60日历日内完成供货及安装调试等工作。

1.2 交货地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：见 第六章 合同草案条款

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期（免费保修期）：从验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期应不少于24个月。

4.2 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划及服务内容。如果在合同规定的保质期内，如发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔。

4.3在质保期间投标人应派保养人员对停车设备定期进行检查、实施保养工作。

4.3.1月保养：每月应对停车系统设备各部件、电气控制系统和安全防护装置的工作状况进行检查、清洁、润滑和调整。

4.3.2季度保养：每季度应对停车系统设备的主要受力构件及其连接、安全防护装置、设备外观与安全标识、警示等，进行检查、保养，必要时应对电气控制系统进行功能测试。

4.3.3年度保养：每年应对停车系统设备进行一次全面、系统的检查和保养，包括电气接地及绝缘测试等。

4.4投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的、符合商务活动的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的、符合商务活动的售后服务（维修机构站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

5. 保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“通用公用经费机械立体停车设备采购项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.2.1机械式停车设备制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械-机械式停车设备）A级资质；或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目中包含起重机械制造（含安装、修理、改造）项目，许可子项目中包含机械式停车设备。（需提供上述证书复印件并加盖投标人单位公章）

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 车位设施 |  |  |
| 1 | 普通车位标线 | 1.材料：丙烯酸标线漆 2.线宽：100mm |
| 2 | 充电车位标线 | 1.材料：丙烯酸标线漆 2.线宽：100mm 3.其他：152套充电标识及喷字 |
| 3 | 车位号 | 1.材料品种：丙烯酸标线漆 2.规格尺寸：字高300mm |
| 4 | 挡车器 | 1.材料：铁制焊接成型，整体黑色喷塑，贴黄色反光膜，黄黑相间； 2.尺寸：76mm×2000mm×2mm，误差为±5% |
| 5 | 行车边缘线 | 1.材料品种：丙烯酸标线漆 2.线宽：150mm 3.线型：实线 |
| 6 | 中心黄虚线 | 1.材料：丙烯酸标线漆 2.线宽：150mm 3.线型：虚线 |
| 7 | 导向箭头 | 1.类型：导向箭头 2.材料品种：丙烯酸标线漆 3.尺寸：长3000mm |
| 8 | 减速带 | 1.材料：橡胶（橡塑） 2.尺寸：长1000 mm×宽350mm×高50mm，误差为±5% |
| 9 | 人行横道标线 | 1.材料品种：丙烯酸标线漆 2.尺寸：2000 mm×300mm |
| 10 | 禁停网格标记 | 1.材料品种：丙烯酸标线漆 2.尺寸：5000 mm×4000mm |
| 11 | 视线诱导器 （广角镜） | 1.规格：≥直径800mm 2.材质:背面镀锌铁制 |
| 12 | 护墙角 | 1.材料品种：橡胶 2.尺寸：长800mm×宽100mm×厚≥10mm，误差为±5% |
| 13 | 黄黑警示线 | 1.线宽300mm，黄黑相间 2.材质品种：丙烯酸标线漆 |
| 14 | 导向标 | 1.材料品种：≥2mm铝板,面贴反光膜 2.尺寸：≥300×400mm |
| 15 | 反光轮廓标 | 1材料品种：硬塑材料 2.尺寸：≥180 mm×40mm |
| 16 | 反光道钉 | 1.材料品种：强塑材料 2.尺寸：≥100 mm×100mm |
| 17 | 灯箱 | 1.规格：长2400mm×宽300mm×厚100mm，误差为±5% 2.灯箱材料：铝型材质 3.内衬材料：亚克力，内置光源 |
| 18 | 龙门灯箱 | 1.尺寸：长7000mm×宽800mm×厚100mm，误差为±5% 2.灯箱材料：铝型材质 3.内衬材料：亚克力，内置光源 |
| 19 | 限高杆 | 1.尺寸：长≥6800mm 2.材料:铝合金贴反光膜 |
| 20 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：≥150mm 2.材料:无机矿物涂料 |
| 21 | 柔性隔离柱 | 1.材料品种：橡胶 2.尺寸：直径≥75mm×高≥750mm |
| 22 | 单元门墙面喷涂 | 1.材料名称:无机矿物涂料 2.施工工艺:底色放线定位，涂刷两遍着色均匀，不留挂不露底，信息内容模板镂空雕刻，气泵喷涂 |
| 23 | 墙体色带 | 1.油漆品种：无机矿物涂料 2.部位：墙体 |
| 24 | 柱面色带 | 1.油漆品种：无机矿物涂料 2.部位：柱面 |
| 25 | 坡道墙面色带 | 1.油漆品种：无机矿物涂料 2.部位：坡道墙 |
| 26 | 活动警示柱 | 1.材质：不锈钢 2.尺寸：直径≥110mm×高≥500mm，壁厚≥2mm |
| 27 | 防撞筒（墩） | 1.材质：花岗岩 2.尺寸：直径≥300mm×高≥330mm |
| 28 | 消防停车场提示牌 | 1.材质：铝合金贴反光膜 2.尺寸：标牌≥600mm×800mm；立柱直径≥76mm，高≥2500mm， 3.底座总量：≥75KG |
| 29 | 消防回车场喷字 | 1.材料品种：丙烯酸树脂 2.尺寸：直径≥1000mm×高≥1000mm |
| 车位管理系统 |  |  |
| 1 | 视频探测器1 | 1.摄像头数量：≥2个 2.一个探测器可监控车位数：≥6个 3.摄像头广角镜头：≥2.5mm 4.有线RJ45通信手拉手组网，级联最大设备数≥16个； 5.内置车位指示灯，指示灯最大可视面积≥120㎠，支持七色灯配置 6.具有NVR实现视频监控录像 7.像素：≥400万 8.具有蓝牙功能 9.具有脱机工作下识别车位状态功能 10.其他配套：视频探测器配套交换机 |
| 2 | 视频探测器2 | 1.摄像头数量：≥2个 2.一个探测器可监控车位数：≥4个 3.摄像头广角镜头：≥ 2.5mm 4.有线RJ45通信手拉手组网，级联最大设备数≥16个； 5.内置车位指示灯，指示灯最大可视面积≥120㎠，支持七色灯配置 6.具有NVR实现视频监控录像 7.像素：≥200万 8.具有蓝牙功能 9.具有脱机工作下识别车位状态功能 10.其他配套：视频探测器配套交换机 |
| 3 | 视频探测器3 | 1.摄像头数量：≥1个 2.一个探测器可监控车位数：≥3个 3.摄像头广角镜头：≥2.5mm 4.有线RJ45通信手拉手组网，级联最大设备数≥16个； 5.内置车位指示灯，指示灯最大可视面积≥120㎠，支持七色灯配置 6.具有NVR实现视频监控录像 7.像素：≥400万 8.具有蓝牙功能 9．具有脱机工作下识别车位状态功能 10.其他配套：视频探测器配套交换机 |
| 4 | 视频探测器4 | 1.摄像头数量：≥1个 2.一个探测器可监控车位数：≥2个 3.摄像头广角镜头：≥2.5mm 4.有线RJ45通信手拉手组网，级联最大设备数≥16个； 5.内置车位指示灯，指示灯最大可视面积≥120㎠，支持七色灯配置 6.搭配NVR实现视频监控录像 7.像素：≥200万 8.具有蓝牙功能 9.具有脱机工作下识别车位状态功能 10.其他配套：视频探测器配套交换机 |
| 5 | 视频探测器5 | 1.摄像头数量：≥1个 2.一个探测器可监控车位数：≥1个 3.摄像头广角镜头：≥ 2.5mm 4.有线RJ45通信手拉手组网，级联最大设备数≥16个； 5.内置车位指示灯，指示灯最大可视面积≥120㎠，支持七色灯配置 6.具有NVR实现视频监控录像 7.像素：≥200万 8.具有蓝牙功能 9.具有脱机工作下识别车位状态功能 10.其他配套：视频探测器配套交换机 |
| 6 | 开关电源箱 | 1.2路输出路数：≥2 2.每路可负载：≥10个有线视频探测器 3.输出路数：≥2路； 4.输出功率：≥100W（每路500W）； 5.工作温度：-10℃～60℃； 6.产品尺寸：≤370×290×80mm |
| 7 | 红外探测器 | 1.无线工作频段：RF470MHz~RF510RHz； 2.无线通讯距离：≥50m 3.防护等级：≥IP52 #4.最大探测距离：1.4m±0.2m 5.工作温度：-10℃~45℃ 6.电池寿命：≥3年 #7.支持无线升级，远程参数配置，低功耗运行 #8.支持无线信号强度的检测功能 #9可安装在机械车库载车板上，支持低电量告警 |
| 8 | 立体车库红外管理器 | 1.功耗：≤10W； #2.与探测器通讯距离：≥50米 3.无线工作频段：RF470MHz~RF510MHz； 4.RS485有线通讯距离：≥400m； 5.反应时间：≤20S（满载）； 6.工作温度：-20℃~60℃ 7.每一路管理器数量：≤5个 8.每个管理器支持链接车位指示灯数量：≥6个 #9.可负载半径30m范围内≥60个立体车库探测器 10.上行可通过RS485总线手拉手链接后转为以太网后接入交换机 |
| 9 | 车位指示灯 | 1.颜色：红色、绿色等 2.可接红外管理器 3.功耗：≤0.4W； 4.工作温度：-10℃~60℃； 5.LED亮度：红灯（60cd/m²~80cd/m²）、绿灯（125cd/m²~168cd/m²） |
| 10 | 室内信息屏（单向） | 1.指示灯：红绿双色≥24点阵屏，可显示1个方向 2.支持RJ45通信接口 3.显示分辨率：≥60×24 4.显示颜色：红绿双色 5.显示数字：5个 6.亮度：≥200cd/m² 7.设备尺寸：≥735mm×250mm×90mm |
| 11 | 室内信息屏（双向） | 1.指示灯：红绿双色≥24点阵屏，可显示2个方向 2.支持RJ45通信接口 3.显示分辨率：≥144×24 4.显示颜色：≥红绿双色 5.显示数字：≥12个 6.亮度：≥200cd/m² 7.设备尺寸：≥1340mm×250mm×90mm |
| 12 | 室内信息屏（三向） | 1.指示灯：红绿双色≥24点阵屏，可显示3个方向 2.支持RJ45通信接口 3.显示分辨率：≥192×24 4.显示颜色：≥红绿双色 5.显示数字：≥16个 6.亮度：≥200cd/m² 7.设备尺寸：≥1700mm×250mm×90mm |
| 13 | 出入口灯箱 | 1.支持RJ45和RS485通信 2.功耗：≤25W×1（1表示1块显示模组） 3.工作温度：-25℃~75℃ 4.工作湿度：≤90%RH（不结露） 5.防护等级：≥IP54 6.显示内容：≥1×3个数字（1表示1块显示模组） 7.亮度：≥3000cd/m² 8.模组尺寸：≥330mm×210mm |
| 14 | RS485转RJ45以太网模组 | 1.支持有线RS485转RJ45以太网通讯的模块 2.处理器：MIPS/320MHz； 3.端口：≥1RJ45 4.保护：≥8KV电磁隔离； 5.接口标准：10/100M BASE-T 6.串口数：≥1RS485 7.尺寸：≥955mm×655mm×25mm |
| 15 | 系统软件 | 1.管理软件提供列表展示车辆历史进出记录信息，可查看历史停车图片 2.具备车牌校正、车位类型调整、车位类型颜色配置，可按置信度筛选在场车辆信息，进行人工二次识别及校正 #3.车场地图：系统以网页形式集成地图编辑器，可在上面进行车场地图的背景制作，编辑车位和区域，绑定车位、物理设备、区域之间的关系，配置引导屏逻辑 4.支持地图地板颜色选择或自定义，建筑高度设置，并支持地图方向设置； 5.实时车位监控：支持在地图进行在线实时监控车场占位、空位情况；在线实时监测设备情况；应支持多颜色划分地图区域；应支持在系统地图总览统计车场车位数据 #6.支持告警弹窗：固定车位告警、剩余车位告警、压线告警、超时停放告警功能 7.分区域管理：分区车位引导管理，剩余车位统计、过夜车管理； #8.支持报表管理：进出报表、过夜车统计报表、运营分析报表、停车时长分布报表、整点在场车辆报表，并依此进行数据统计分析。 #9.要求具备多种车位类型管理功能，可按临时、固定、预定、故障、VIP车位进行管理； 10.权限管理：支持对不同用户进行角色分配，对帐号权限进行管理 11. 服务器：cpu≥6 核，独立显卡，缓存≥12M，内存：≥8G，硬盘：≥2T，频率：≥3200 MT/s |
| 16 | 一体式控制机 | #1.具有集成高清显示屏、具有车牌识别摄像机、道闸控制机、LED补光灯及车辆检测器 2.额定功率：≤300W 3.工作温度：-20℃~+70℃ 4.相对湿度：20%~95%,无凝结 5.防护等级：≥IP54 6.产品外形尺寸：≤1490mm(H)×345mm(L)×357mm(W) #7.内置≥500万像素高清识别摄像机 8.显示屏尺寸：LED：≥480×320mm； 9.分辨率：LED：≥96×64（全彩）；亮度1200cd/m² 10.工业级AMR核心硬件平台，内置交换机，支持6个网口 11.车牌识别准确率：识别率：≥99.9%；准确率：≥99.9% #12.支持无牌车扫码,支持动态二维码 #13.设备内置除雾风扇，玻璃标配溅水贴膜，防止雨水停留在镜头上 #14.道闸配闸杆加强筋：增加闸杆强度 #15.道闸带行程保护功能：采用数字控制技术，保证闸杆正常运行 16.地感信号输入：≥2路 #17.有软启动功能及过流、过热保护,有效保护道闸核心部位电机的正常运转。 18.图像输出：至少支持1920×1080@30fps；720×576@25fps；640×480@25fps；352×288@25fps； 19.主体机箱材质：厚≥2MM的高强度碳钢板材 20.运行寿命：≥500万次 |
| 17 | 主控总成 | 1.功耗：≤10W 2.工作温度：-20℃~+60℃ 3.防护等级：≥IP65 4.相对工作湿度：≤90%（40℃、非凝聚态） 5.气压：26kPa~106kPa 6.搭配数量原则：每2条通道配置1个主控总成。 |
| 18 | ETC天线 | 1.具有智能化微波读写天线（内含电源） 2.立杆高：≥2.2米 |
| 19 | 智慧通行系统 | 1.有免取卡视频进出、设备断网离线脱机计费运行, 记录所有产生收费流水的车辆信息,可供管理员随时查询车辆的收费信息； 2.具备无牌车识别进出场场景应用，实现扫码进出场; 3.系统具备计费自动结算管理功能，支持主流第三方支付 (微信、支付宝、银联、ETC等)，应支持无感支付、扫码支付、面对面支付等形式，支持积分抵扣停车费、优惠券抵扣停车费、可以通过中央端进行收费、也可以通过岗亭端进行收费，车主能够通过设备自助现金缴费及找零; 4.系统需具备进场模糊匹配功能，匹配月票车牌；离场模糊匹配，先匹配月票，再匹配在场纪录。车牌有遮挡时，系统可通过模糊匹配，快速查找相关车牌，让值守人员查看和确认车牌信息，手动验证放行; 5.系统支持设置车场的满位限行功能；能够按照车辆类型进行满位限行，自定义组合车辆和车牌类型以限制可进场车辆数; 6.具备临时车无在场记录的处理功能，能够追溯上次离场记录，也可以配置收取固定金额，杜绝逃费车辆的出现; 7.支持24小时远程“岗亭”，在中央管理处进行远程监控，通过异常告警、语音对讲、车牌校正、远程开关闸等功能，处理车场突发事件； 8.能够对通道类型、状态、模式等信息进行配置，并支持对医院早车流高峰模式设置，具备潮汐通道配置，高峰时期可以将进口转换成出口，出口转换成进口； 9.支持多种收费规则：不同时段收费、单价+封顶、固定循环设置、按次收费设置、多次进出共用免费时长设置、单个车场多套收费规则设置； 10.具备一位多车，多位多车以及多位多车场内自当切换功能 11.特殊车辆管理：具备指定车辆告警、黑名单告警、红名单告警功能，当特殊身份车辆进场时，中央监控能弹窗告警；支持线上车位预定等； 12.支持各类报表管理：进出场报表、VIP收费报表、临停收费报表、收费员报表、交换班报表、通道进出口报表、支付统计报表、储值统计报表、通道收费统计报表、发票统计报表、识别率报表 #13.具备多种类型的开放平台接口 14.服务器：集成显卡，缓存≥8M，内存：≥16G，硬盘：≥2*2TB SATA，频率：≥3200 MT/s |
| 20 | 收费岗亭 | 1.尺寸：≥1500mm×1200mm×2320mm 2.内部装饰：地板为竹角板，复合木地板装修，吊顶为PVC板。内墙装修：30挤塑阻燃保温板、木方及木工装修外贴九厘单白高密度板 3.电器：灯一组、灯开关一组、五孔插座两组、空调插座一组、配电箱一组，各电器通过配电箱分配负荷 4.防水处理：铺镀锌板打结构胶做防水 5.其他配套：含空调、电脑、显示器、交换机等。 |
| 21 | 桥架 | 1.名称：镀锌桥架 2.尺寸：100mm×100mm |
| 立体车位 |  |  |
| 1 | 机械升降横移式车位1 | 1.尺寸（长×宽×高）：≥4700mm×1850mm×1700mm 2.承载重量：≥2000kg 3.驱动方式：电机+链条 4.速度：升降≥4.5m/min，横移：≥7m/min 5.功率：升降≤2.5KW，横移≤0.2KW 6.立柱采用工字碳素钢，高度≥125mm，腿宽≥125mm，横梁采用工字碳素钢，高度≥300mm，腿宽≥125mm，纵梁采用工字碳素钢，高度≥250mm，腿宽≥125mm 7.提升链条采用车库专用链条 8.驱动链条需采用双排链 9.载车板采用镀锌板拼装而成（载车板厚度≥2.0mm，边梁厚度≥3.5mm） 10.提升传动轴：≥φ58实心传动轴 11.横移传动轴：≥φ30实心传动轴 12.钢结构防腐：≥20年 13.所有线缆封闭在金属线槽内，不能外露 14.操作方式：触摸屏+刷卡 15.前立柱外扩跨梁处理 16.控制方式：PLC 17.取车时间：≤45S |
| 2 | 机械升降横移式车位2 | 1.尺寸（长×宽×高）：≥5000mm×1900mm×1550mm 2.承载重量：≥2000kg 3.驱动方式：电机+链条 4.速度：升降≥4.5m/min，横移≥7m/min 5.功率：升降≤2.5KW，横移≤0.2KW 6.立柱采用工字碳素钢，高度≥125mm，腿宽≥125mm，横梁采用工字碳素钢，高度≥300mm，腿宽≥125mm，纵梁采用工字碳素钢，高度≥250mm，腿宽≥125mm 7.提升链条采用车库专用链条 8.驱动链条需采用双排链 9.载车板采用镀锌板拼装而成（载车板厚度≥2.0mm，边梁厚度≥3.5mm），并须具有足够强度和刚度，在整机使用寿命期内不变形 10.提升传动轴：≥φ58实心传动轴 11.横移传动轴：≥φ30实心传动轴 12.钢结构防腐：≥20年 13.所有线缆封闭在金属线槽内，不能外露 14.操作方式：触摸屏+刷卡 15.前立柱外扩跨梁处理 16.控制方式：PLC 17.取车时间：≤45S |
| 3 | 机械升降横移式车位3 | 1.尺寸（长×宽×高）：≥5000mm×1850mm×1700mm 2.承载重量：≥2000kg 3.驱动方式：电机+链条 4.速度：升降≥4.5m/min，横移≥7m/min 5.功率：升降≤2.5KW，横移≤0.2KW 6.立柱采用工字碳素钢，高度≥125mm，腿宽≥125mm，横梁采用工字碳素钢，高度≥300mm，腿宽≥125mm，纵梁采用工字碳素钢，高度≥250mm，腿宽≥125mm 7.提升链条采用车库专用链条 8.驱动链条需采用双排链 9.载车板采用镀锌板拼装而成（载车板厚度≥2.0mm，边梁厚度≥3.5mm），并须具有足够强度和刚度，在整机使用寿命期内不变形 10.提升传动轴：≥φ58实心传动轴 11.横移传动轴：≥φ30实心传动轴 12.钢结构防腐：≥20年 13.所有线缆封闭在金属线槽内，不能外露 14.操作方式：触摸屏+刷卡 15.前立柱外扩跨梁处理 16.控制方式：PLC 17.取车时间：≤45S |
| 4 | 机械升降横移式车位4 | 1.尺寸（长×宽×高）：≥5300mm×2100mm×1700mm 2.承载重量：≥2000kg 3.驱动方式：电机+链条 4.速度：升降≥4.5m/min，横移≥7m/min 5.功率：升降≤2.5KW，横移≤0.2KW 6.立柱采用工字碳素钢，高度≥125mm，腿宽≥125mm，横梁采用工字碳素钢，高度≥300mm，腿宽≥125mm，纵梁采用工字碳素钢，高度≥250mm，腿宽≥125mm 7.提升链条采用车库专用链条 8.驱动链条需采用双排链 9.载车板采用镀锌板拼装而成（载车板厚度≥2.0mm，边梁厚度≥3.5mm），并须具有足够强度和刚度，在整机使用寿命期内不变形 10.提升传动轴：≥φ58实心传动轴 11.横移传动轴：≥φ30实心传动轴 12.钢结构防腐：≥20年 13.所有线缆封闭在金属线槽内，不能外露 14.操作方式：触摸屏+刷卡 15.前立柱外扩跨梁处理 16.控制方式：PLC 17.取车时间：≤45S |
| 充电桩 |  |  |
| 1 | 7Kw交流充电桩 | 1.充电桩功率：≥7Kw，充电桩充电类型：交流充电 2.安装方式：落地式 3.工作电压、电流、频率：220v±15%、32A、50Hz±2% 4.充电枪：单枪，枪线长度≥3.5米 5.充电接口：国标充电枪 6.有短路、漏电、过流、欠压、过压、紧急停机、防雷击保护，防护等级IP54 7. 工作温度：≥-20℃~+50℃、相对湿度：≤95% 8.操作方式：手机APP/刷卡 9.通讯传输：4G网通讯 10.充电桩设备具有系统运营平台，充电收入由医院统一管理、结算 |
| 2 | 30Kw直流充电桩 | 1.充电桩功率：≥30Kw，充电桩充电类型：直流充电 2.安装方式：落地式 3.充电枪：125A 充电枪×1，枪线长度≥3.5米 4.充电接口：国标充电枪 5.有短路、漏电、过流、欠压、过压、紧急停机、防雷击保护，防护等级IP54 6.工作温度：≥-20℃~+50℃、相对湿度：≤95% 7.操作方式：手机APP/刷卡 8.通讯传输：4G网通讯 9.充电桩设备具有系统运营平台，充电收入由医院统一管理、结算 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自设备安装调试经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.3.2.3 根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等规定及有关部门要求，中标单位应在进场施工前完善与口腔医院迁建总包单位的各项管理手续，服从总包单位安全管理要求，提交安全生产资料，注重成品保护，投标报价中应考虑并包含与总包单位间发生的交纳安全保证金、管理（服务）费、局部安装拆改等费用。

★2.3.3项目完整性要求：如本项投标人应答为负偏离，则其投标将被认定为无效投标。

（1）投标人需对本项目招标文件中所列所有货物进行报价，不得有任何缺项或漏项；

（2）为保证项目正常实施及运行使用，投标人需充分阅读本项目设计图纸，中标人最终完成的供货、安装、调试的工作内容包含本项目招标文件及设计图纸中所列明的全部工作，本项目招标文件及设计图纸中所包含所有内容视为均已包含在本项目投标总价中，招标人不额外支付相关费用。

- 验收标准

3.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方指定人员对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

- 其他要求

1、对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。