第三部分 用户需求书

1、 目的

1、工程概况

（1）项目名称：江村沟垃圾填埋场场地调查项目堆体内钻孔取样、仪器埋设服务

（2）项目地点：陕西省西安市灞桥区江村沟垃圾填埋场

（3）项目特征及主要内容：本项目主要包括江村沟垃圾填埋场填埋堆体部分的现场调查服务工作，项目占地约60公顷，填埋堆体边坡高度155m，总填埋垃圾量约为4000余万t。

（4）服务期：合同签订后，2天内进场进行现场工作，开始进场之日起算60天内提供中间报告，其余自进场之日起算90天内完成现场工作，并提交正式成果报告。

二、项目需求

1、项目工作量需求
投标人应根据工程特点，完成本项目调查评估评估所需过程资料及参数的现场钻探、样品采集、监测设备埋设及其他必要工作。具体工程内容见下表：
表1 工程地质与取样孔坐标及孔深
	孔号
	坐标
	钻孔深度(m)
	　备注

	ZK1-1
	26037.730
	7986.540
	21
	

	ZK1-2
	26088.301
	7917.030
	45
	

	ZK1-3
	26238.024
	7823.816
	55
	

	ZK1-4
	26361.969
	7745.474
	67
	

	ZK1-5
	26520.708
	7618.452
	81
	

	ZK1-6
	26633.633
	7538.063
	82
	

	ZK1-7
	26712.331
	7455.705
	87
	

	ZK1-8
	26779.696
	7370.044
	79
	

	ZK1-9
	26839.073
	7294.540
	63
	　

	ZK1-10
	26865.873
	7250.677
	51
	　

	ZK2-1
	26143.053
	7760.979
	40
	　

	ZK2-2
	26270.886
	7675.804
	57
	　

	ZK2-3
	26462.159
	7570.609
	67
	　

	ZK2-4
	26652.192
	7390.227
	52
	　

	ZK2-5
	26789.585
	7223.121
	51
	　

	ZK3-1
	26308.895
	7874.915
	24
	　

	ZK3-2
	26424.367
	7797.484
	41
	　

	ZK3-3
	26579.152
	7670.912
	53
	　

	ZK3-4
	26771.894
	7520.470
	37
	　

	ZK3-5
	26894.980
	7365.253
	38
	　

	总计
	　
	　
	1091
	　


表2 分层水位测试孔坐标及孔深
	孔号
	坐标
	钻孔深度(m)
	备注

	FS1-1
	26004.075
	8010.827
	21
	

	FS1-2
	26093.301
	7922.030
	45
	

	FS1-3
	26243.024
	7828.816
	55
	

	FS1-4
	26366.969
	7750.474
	67
	

	FS1-5
	26525.708
	7623.452
	80
	

	FS1-6
	26638.633
	7543.063
	82
	

	FS1-7
	26717.331
	7460.705
	88
	

	FS1-8
	26784.696
	7375.044
	79
	

	FS1-9
	26844.073
	7299.540
	63
	

	FS1-10
	26870.873
	7255.677
	51
	

	FS2-1
	26148.053
	7765.979
	40
	

	FS2-2
	26275.886
	7680.804
	57
	

	FS2-3
	26467.159
	7575.609
	67
	

	FS2-4
	26657.192
	7395.227
	52
	

	FS2-5
	26794.585
	7228.121
	51
	

	FS3-1
	26313.895
	7879.915
	24
	

	FS3-2
	26429.367
	7802.484
	41
	

	FS3-3
	26584.152
	7675.912
	53
	

	FS3-4
	26776.894
	7525.470
	37
	

	FS3-5
	26899.980
	7370.253
	38
	

	FS4-1
	26041.016
	7839.183
	30
	

	FS4-2
	26095.851
	7730.437
	24
	

	FS4-3
	26183.094
	7591.978
	33
	

	总计
	　
	　
	1178
	


表3 项目工作量（预计）
	项目
	工作量
	备注

	钻孔总进尺
	2269米
	

	分层渗沥液液位测试组数
	111组
	

	取垃圾样（中间覆土）组数
	1515组
	

	渗沥液试样组数
	47组
	每组2个

	测斜管埋设
	21孔
	

	水位探测仪埋设
	21孔
	


2、钻孔与取样技术要求
考虑到垃圾堆体组成复杂，钻进及原位测试困难。为确定垃圾堆体的分层情况，各层的强度随深度的变化情况，本项目需要采用钻探、水位测试、室内试验等多种勘探手段和方法。勘察工作必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新规范，必须满足招标人的技术要求，为招标人提供可靠、准确、详细的现场资料，以满足项目任务需要。投标人在实施勘察前，应向发包人报送优化后的勘察服务方案，并以此作为工作依据。

（1）钻孔布点由招标人提供坐标，严格按照所布设孔位进行钻探施工，不得随意移动孔位，如因场地原因，确需移动时应取得招标人现场负责人同意。

（2）需要全孔干钻并采用跟管钻进，防止对垃圾试样含水率产生影响。

（3）钻孔所取垃圾试样的直径不小于90 mm，取样间隔为4~5米，连续取样长度不小于2米，所取垃圾试样应完整并及时封装。

（4）在钻孔过程中接近设计深度时需要采取措施，严禁打穿底部防渗结构。

3、多层水位测试技术要求

由于江村沟填埋场垃圾堆体的非均质性和中间覆土层的存在，垃圾堆体中的渗沥液液位分布非常复杂。本项目需要打设钻孔获得多层水位数据，每个钻孔需要对被中间覆土分隔的各个垃圾层内的渗沥液液位进行测量，测量的同时还需取原状渗沥液水样。具体技术要求如下：采用无污染水样瓶采取，每组两件，分别为500ml和1000ml。

（1）全孔干钻，防止对渗沥液液位与水质产生影响。

（2）需要提出可行的方案，可以准确测试各层垃圾内的渗沥液液位，尽量减小上层垃圾内渗沥液向下补给造成的液位测试误差，且需要等待渗沥液液位达到稳定后进行测量。

（3）在各层垃圾的渗沥液液位测试过程中，可能会发生液气喷涌现象，需要有应对措施，避免造成二次污染。

（4）需要等待渗沥液液位稳定后取渗沥液试样，并避免污染，每层取一组渗沥液样，样品量不少于1000 ml。

4、其他要求

（1）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

（2）在钻探进行中，如发包人需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，投标人应积极配合并安排实施。

（3）投标人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下异常时应及时向发包人汇报并妥善保护现场。在进行外业勘察时，应采取有效的安全、保卫和环境保护措施，避免对原有场地或地上附着物造成损坏或损伤。

（4）后续技术服务：投标人应积极为发包人提供后续技术服务。以满足项目竣工结题需要。

5、勘察方案的基本要求

本项目勘察技术方案应根据国家有关规范和标准及招标人要求编制，应详实完整、切实可行、表述清楚、重点突出、结论有据、建议合理、便于操作，有明确的工程针对性。应包括但不仅限于以下内容：

（1）勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）拟建工程概况；

（3）勘察方法和勘察工作布置；

（4）钻探及取样方法；

（5）多层水位测试方法；

（6）渗沥液主液位测试方法； 

（7）感应仪器埋设方案；

（8）当出现液气喷涌现象时的处置方案；

（9）其它根据工程和有关规范要求需要编写的内容。

方案应对项目勘察施工期间可能发生的工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。方案中的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

6、进度要求

合同签订后，2天内进场进行地质勘察；开始进场之日起算60天内提供中间报告，其余自进场之日起算90天完成现场工作，并提交正式成果报告。
三、其他商务要求

3.1合同款由采购人支付。项目签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%；提供最终成果后15个工作日内支付至合同总额的100%。
3

