采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 试剂名称 | 技术参数及要求 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹泻病毒10重病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | ▲1.本试剂用于人类粪便样本或其他相关类型样本中轮状病毒A/B/C/H组、诺如病毒 GⅠ/GⅡ/GⅣ、扎如病毒、腺病毒和星状病毒的定性检测。适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、CY5和ROX检测通道； ▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上10种病毒核酸进行定性检测； 3.最低检出限为500copies/ML，CT值的CV≤5%； 4.到货时有效期不少于10个月。 | 50T/盒 | 10盒 | 1、2项来源于不同生产厂家（不满足此要求为无效投标） |
| 2 | 腹泻病毒10重病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | ▲1.本试剂用于人类粪便样本或其他相关类型样本中轮状病毒A/B/C/H组、诺如病毒 GⅠ/GⅡ/GⅣ、扎如病毒、腺病毒和星状病毒的定性检测。适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、CY5和ROX检测通道； ▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上10种病毒核酸进行定性检测； 3.最低检出限为500copies/ML，CT值的CV≤5%； 4.到货时有效期不少于10个月。 | 50T/盒 | 10盒 |  |
| 3 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR试剂盒 | ▲1.试剂用于定性检测从粪便或污染食品中提取的诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸，适用于多种多通道的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)和ROX检测通道。 ▲2.试剂采样实时荧光PCR技术，通过收集PCR扩增产生的荧光信号，可对以上2种病毒核酸进行定性检测； 3.每一个反应体系中均含有检测其2种病毒的特异性引物和荧光探针，可对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阳性； 4.最低检出限为500copies/ML； 5.到货时有效期不少于10个月。 | 50T/盒 | 8盒 | / |
| 4 | 肠道病毒通用核酸检测试剂盒 | ▲1.基于荧光RT-PCR的技术，可用于检测病人咽拭子、粪便、血清、脑脊液中该病毒核酸定性检测； 2.试剂盒含内标； 3.到货时有效期不少于10个月。 | 50T/盒 | 6盒 | / |
| 5 | 水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 4盒 | / |
| 6 | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 4盒 | / |
| 7 | 人疱疹病毒6型实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 2盒 | / |
| 8 | EB病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 2盒 | / |
| 9 | 人细小病毒B19核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 2盒 | / |
| 10 | 单纯疱疹病毒1型/2型/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 2盒 | / |
| 11 | 猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 1盒 | / |
| 12 | 寨卡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 1盒 | / |
| 13 | 登革病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 1盒 | / |
| 14 | 基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 1盒 | / |
| 15 | 发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒（TaqMan 探针法） | ▲1.基于荧光RT-PCR的技术，用于定性检测从血液、咽拭子、疱疹液、结痂等样本中提取的风疹病毒、麻疹病毒、单纯疱疹病毒1型/2 型、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、登革病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体和普氏立克次体核酸； 2.试剂盒含内标； 3.到货时有效期不少于10个月。 | 10T/盒 | 2盒 | 含13种病原，分五组 |
| 16 | 病毒全基因组测序试剂盒 | ▲1.检测内容：覆盖134个属共1383种病毒全基因组。2.标本类型：适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。 3.适用于游离核酸检测：能有效检测短于150bp的游离核酸片段。 4.污染控制：采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。 5.检测周期：≤24h；检出限：≤50copies/mL。 6.自动化：配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。 7.质量控制：测序时间≤5.5h，测序读长100bp，Q30≥80%，单样本数据量≧1M reads。 8.延展功能：可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果； 9.到货时有效期不少于10个月。 | 48T/盒 | 1盒 | 含提取试剂、测序制备试剂、杂交捕获反应液（1杂4，共12反应）及逆转录试剂 |
| 17 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 （核心产品） | ▲1.通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2.样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等； ▲3.仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪；PANA9600 S 全自动工作站； 4.试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6.配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7.操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； ▲8.单次提取时间：≤20分钟； 9.规格：64T/盒（16T/板×4板）； 10.配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11.支持最小1个样本提取试剂； 12.储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月； 13.到货时有效期不少于10个月。 | 64T/盒 | 110盒 | / |

二、其他要求

1.交货期：合同签订后30日历天。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质保期：自验收合格之日起10个月，在质保期内，如产品出现质量问题，供应商应免费提供更换服务。

4.支付进度：货物安全运抵甲方指定地点并经采购人验收合格后 15 个工作日内，甲方支付合同总价款的100%。