北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：公用经费（非保运转）临床检验设备采购项目（教学能力提升）

项目编号：TC250614Y

采 购 人：北京中西医结合医院

采购代理机构：中招国际招标有限公司

# 目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	26

第五章   采购需求	37

第六章   拟签订的合同文本	62

第七章   投标文件格式	76

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：TC250614Y

2.项目名称：公用经费（非保运转）临床检验设备采购项目（教学能力提升）

3.项目预算金额：174.605万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 |  | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、临床技能实训中心建设 | 心肺复苏模拟人 | 7.2 | 2 | 头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛，瞳孔 |
| 2 |  | 甲状腺查体训练模型 | 0.8 | 2 | 该模型具有正常甲状腺解刨位置结构，包括甲状软骨.气管.甲状腺侧叶和甲状腺峡部 |
| 3 |  | 直肠指诊模型 | 0.9 | 2 | 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬 |
| 4 |  | 女性乳腺检查训练模型 | 0.96 | 2 | 塑胶材料制作，质地柔软，触感真实 |
| 5 |  | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | 1 | 2 | 锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志明显，便于操作定位 |
| 6 |  | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 5.3 | 2 | 四肢可练习骨折后三角巾固定、石膏固定、夹板固定、绑绷带等 |
| 7 |  | 全功能护理人 | 5.3 | 2 | 可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理 |
| 8 |  | 心肺听诊腹部触诊教学训练模型（教师机） | 3.5 | 1 | 模拟正常心肺听诊音 |
| 9 |  | 心肺听诊腹部触诊教学训练模型（学生机） | 12 | 6 | 多人多处 同时听诊 要求采用普通听诊器即可听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，与临床实际完全一致 |
| 10 |  | 腹腔穿刺模型 | 3 | 2 | 模型带微电脑控制盒，有电子警示灯系统 |
| 11 |  | 成人胸腔穿刺模型模型 | 3.36 | 2 | 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位 |
| 12 |  | 成人腰椎穿刺模型 | 3.36 | 2 | 可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞 |
| 13 |  | 骨髓穿刺模型 | 3.16 | 2 | 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真 |
| 14 |  | 心包穿刺模型 | 2.9 | 2 | 解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触 |
| 15 |  | 经典成人气管插管模型 | 5.6 | 2 | 活动下颌关节，张嘴动作 |
| 16 |  | 中医技能实操模拟人 | 9 | 2 | 全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真 |
| 17 |  | 中医外科疾病模型套装 | 3 | 2 | 由无毒耐用、高分子仿真材料制成，安全可靠，长时间贮存不变形 |
| 18 |  | 儿童中医模拟人 | 4 | 1 | 可进行针灸定位及针灸、拔罐、推拿操作技能训练及考核 |
| 19 |  | 女性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型 | 0.2 | 2 | 部件姿势：5部件 |
| 20 |  | 口腔教学仿真头模操作台 | 4 | 2 | LED口腔灯 |
| 21 |  | 心电图教学分析模型 | 5.6 | 2 | 心电图模型人心率可以预先设定，输出过程中也可以更改，波形准确逼真 |
| 22 |  | 呼吸内镜支气管镜模拟器 | 12.5 | 1 | 虚拟画面可看到吞咽、会厌活动、声门开合、颈动脉搏动、肺段心脏活动等生理现象 |
| 23 |  | 中医四诊仪 | 32.1 | 1 | 产品舌面象功能注册证应标明具备：舌象和面象功能 |
| 1 | 二、智慧教室及示教室建设 | 86英寸教学一体机 | 8 | 2 | 色域：不低于90%NTSC 宽色域 |
| 2 |  | 可移动拼接课桌 | 6.08 | 64 | 焊接工艺：焊口精确牢固、平滑 |
| 3 |  | 折叠推拿按摩床 | 1.12 | 4 | 材质不劣于铝合金，多点承重，高度可调，创面耐水解皮质 |
| 4 |  | 全向麦克风+蓝牙音响 | 1.46 | 4 | 支持全向拾音；拾音范围≥3-6米；具备状态指示灯 |
| 5 |  | 4K超清摄像头 | 1.12 | 4 | 支持≥4K分辨率；免驱动；支持自动对焦；含麦克风功能；支持USB-C接口 |
| 6 |  | 无线投屏器 | 1.12 | 4 | 支持802.11 a/ac/b/g/n传输协议 |
| 7 |  | 迷你教学主机 | 2 | 4 | 内存≥16G |
| 8 |  | 仿古中医器具展柜 | 0.36 | 4 | 材质不劣于竹材，带柜子 |
| 9 |  | 针灸针+拔罐器+艾灸盒 | 0.2 | 4 | 玻璃材质，支持真空拔罐，含不同大小 |
| 10 |  | 激光投影机 | 3.7 | 1 | 光源寿命≥20000小时 |
| 11 |  | 120寸投影幕 | 0.25 | 1 | 画面比例：16：10 |
| 12 |  | 搪瓷黑板 | 0.45 | 1 | 面板表面粗糙度范围≥Ra1.6um—3.2um，一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到Ra1.6um |
| 13 |  | LED时钟 | 0.44 | 2 | 接口类型：标准网口 |
| 14 |  | 智能交互终端 | 3.3 | 1 | 色彩≥16.7M |
| 15 |  | 电源控制箱 | 0.2 | 1 | 全部采用固态继电器 |
| 16 |  | 教学终端 | 0.58 | 1 | 内存≥8GB |
| 17 |  | 智能升降讲桌 | 0.95 | 1 | 输入电压:AC220V/10A，采用双电机驱动 |
| 18 |  | 教师椅 | 0.095 | 1 | 教师椅，带靠背，高度可调 |
| 19 |  | 教师蓝牙麦克 | 0.28 | 1 | 包括发射器和接收器 |
| 20 |  | 鹅颈话筒 | 0.3 | 1 | 采用静电型电容式收音头 |
| 21 |  | 吊装话筒 | 0.3 | 2 | 可拾音范围≥8米 |
| 22 |  | 音频处理器 | 1.45 | 1 | 采用开关电源供电，电压范围≥AC180V-240V；支持延时保护、短路过流保护、过热保护功能，带散热风扇 |
| 23 |  | 音箱 | 0.7 | 2 | 高音单元尺寸≥1寸丝膜高音 |
| 24 |  | 学生摄像机（4K） | 1.08 | 1 | 宽动态≥120dB |
| 25 |  | 老师摄像机（4K） | 1.48 | 1 | 信噪比≥55dB |
| 26 |  | 接入交换机 | 0.3 | 1 | 背板带宽：≥56Gbps |
| 27 |  | 双人移动桌椅 | 8.55 | 30 | 焊接工艺：焊口精确牢固、平滑 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起20天之内。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目为非专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

1）投标人应提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖提供报告单位的公章），或开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

2）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目；

4）投标人须具备《中华人民共和国医疗器械经营许可证》；

5）所投产品若属于医疗器械管理范畴须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月17日至2025年10月24日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年11月7日14点00分（北京时间）。

地点：项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

1.2 	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知

2.本项目采用全流程电子化采购方式， 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或 电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定， 并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “市场主体 CA 办理操作流程指引”/“ 电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “市场主体注 册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “投标文件编 制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标， 供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件， 上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易 平台进行电子开标。

3. 监督管理部门联系人：魏老师，联系电话：010- 88223623

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京中西医结合医院

地    址：北京市海淀区永定路东街3号

联 系 人：夏老师

联系方式：010- 88223618

2.采购代理机构信息

名    称：中招国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

联 系 人：陈蕊、沈子莫

联系方式：010-62108041、8212

邮    箱：shenzimo@cntcitc.com.cn

3.项目联系方式

项目联系人：陈蕊、沈子莫

电      话：010-62108041、8212

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品分别为：呼吸内镜支气管镜模拟器、心电图教学分析模型 □本项目为单一产品采购项目。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：______ ______。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 心肺复苏模拟人; 工业. 甲状腺查体训练模型. 直肠指诊模型. 女性乳腺检查训练模型. 气胸叩诊及穿刺训练模型. 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型. 全功能护理人. 心肺听诊腹部触诊教学训练模型（教师机）. 心肺听诊腹部触诊教学训练模型（学生机）. 腹腔穿刺模型. 成人胸腔穿刺模型模型. 成人腰椎穿刺模型. 骨髓穿刺模型. 心包穿刺模型. 经典成人气管插管模型. 中医技能实操模拟人. 中医外科疾病模型套装. 儿童中医模拟人. 女性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型. 口腔教学仿真头模操作台. 心电图教学分析模型. 呼吸内镜支气管镜模拟器. 中医四诊仪. 86英寸教学一体机. 可移动拼接课桌. 折叠推拿按摩床. 全向麦克风+蓝牙音响. 4K超清摄像头. 无线投屏器. 迷你教学主机. 仿古中医器具展柜. 针灸针+拔罐器+艾灸盒. 激光投影机. 120寸投影幕. 搪瓷黑板. LED时钟. 智能交互终端. 电源控制箱. 教学终端. 智能升降讲桌. 教师椅. 教师蓝牙麦克. 鹅颈话筒. 吊装话筒. 音频处理器. 音箱. 学生摄像机（4K）. 老师摄像机（4K）. 接入交换机. 双人移动桌椅. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：2.4万元 投标保证金收受人信息： 电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息： （一） 网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册； （二） 获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费） （三） 保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。 *特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。 中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110） |
| 12.7.2 |  | - 投标保证金可以不予退还的其他情形： - □无 - ■有，具体情形： - （1）投标有效期内投标人撤销投标文件的； - （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； - （3）中标人不按规定提交履约保证金的； - （4）中标人不按规定缴纳中标服务费； - （5）存在的串通投标情形的； - （6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。如量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 口头询问：请致电010-62108212、8041 书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司906C室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话：010-62108212、010-62108058； 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件加盖投标人公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | “★”号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书证明文件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2   投标文件有关事项的澄清或者说明

## 2.1  评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人) 或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标 文件内容的一部分。

## 2.2  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

## 2.3  投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

## 2.4  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

## 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

## □有，具体规定为： ______________

## ■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

## 2.4.2	 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

## 2.4.3	 投标文件中开标一览表(报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

## 2.4.4	 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

## 2.4.5	 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

## 2.4.6	 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 2.4.7	 同时出现两种以上不一致的， 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

## 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除， 用扣 除后的价格参加评审。

## 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

## 2.5.3  组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

## 2.5.5 中小企业参加政府采购活动， 应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

## 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

## 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

## 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 3 投标文件的比较和评价

## 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的

## 投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标 文件不得进入比较与评价。

## 3.2  评标方法和评标标准

## 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

## ■综合评分法， 指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

## □最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 3.2.2  采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同) 的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

## □随机抽取

## □其他方式，具体要求： _____

## 3.2.3  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) _____。

## 3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品， 优先采购的具体规定(如涉及) _____。

## 4 确定中标候选人名单

## 4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同) 且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## ■随机抽取

## □其他方式，具体要求： _____

## 4.2 采用综合评分法时， 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

## 4.3 采用最低评标价法时， 评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

## 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核， 特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包) 的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包) 评标委员会共(各) 推荐三名中标候选人。

## 5  报告违法行为

## 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法

## 行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评标标准

2.1、商务部分(10分)

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力及人员配备 | 4分 | 供应商组织架构完整，技术实力强，有足够的人力满足项目的实施，得4分；投标人组织架构较完整，技术力量及人员配备等基本满足项目需要，得2分；投标人组织架构不完整，技术力量薄弱，人力资源明显不足，得1分。 |
| 2 | 相关业绩 | 5分 | 提供与本项目相似的项目案例（签订时间为2022年10月1日至本项目招标公告发布之日止，以合同签订时间为准），需提供合同关键页，至少包含合同首页、金额页、双方签字盖章页等复印件； 每提供1份有效业绩得1分，最高得5分。 未按要求提供有效证明材料或证明材料不完整或不清楚、不清晰的，不得分。 |
| 3 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |

2.2、技术部分（60分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 30分 | 投标文件采购需求响应全部满足招标要求的得30分；有“▲”号条款为重要指标项，有一项不满足的扣1分；其他无标识条款为一般指标项，有一项不满足的扣0.5分；本项最低得分0分。 |
| 2 | 安装，验收及供货期的服务方案 | 10分 | 对投标人提供的服务方案进行评审：服务方案科学合理，可行性强得10分；服务方案较合理，可行性一般得7分；服务方案一般，可行性差得4分；未提供得0分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 10分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案，内容包括：售后服务承诺及保障措施、响应及处理周期、售后服务方式、售后服务网点整体情况进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得10分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得7分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得4分； 4）未提供相关方案不得分。 |
| 4 | 培训方案 | 10分 | 培训方案： 1）投标人针对本项目制定详细的培训计划，培训方案内容全面、措施有力，具有完善的培训内容及培训计划，完全满足采购人需求，得10分； 2）培训方案内容、措施及可行性基本满足采购人要求，得7分； 3）培训方案内容、措施及可行性不能满足采购人要求，得4分； 4）未提供得0分。 |

2.3价格部分（30分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |

# 第五章   采购需求

- 临床技能实训中心建设

## （一）心肺复苏模拟人

1.全身心肺复苏模拟人需内置服务软件实时监测，内置电源，用于培训心肺复苏技能，急救固定包扎，病人过床转运，野外搬运病人，团队急救医学技能的整体生理形态模拟人系统。

2.要求系统组成：硬质多关节四肢模拟人，有线彩色液晶显示器。

3.身高172cm,头长25cm（颅顶正中至下颌），躯干长63cm（第一胸椎至会阴），胸高23cm（胸骨正中至后背），手长70cm（肩峰至指尖），腿长94cm（髂前上棘至脚趾）。（误差±2cm）

▲4.模拟人组成：头部，颈部，胸部，硬质多关节双上肢，硬质多关节双下肢，满足培训时体位的摆放，模拟情景教学。

5.头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛，瞳孔。

6.头部具有明显解剖标志可触：可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸乳突，硬质下颏。

▲7.模拟解剖形态眼部：可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，可以医学手法翻上眼睑，可以医学手法翻下眼睑。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。

8.模拟解剖形态下颌：可活动下颌关节，模拟张嘴动作。可以培训急救开放气道，清除异物动作。

9.▲脸皮具有玻尿酸质感，由改性婴儿奶嘴无毒材质制作，要求可高温高压消毒，防止交叉感染。

10.口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气。

11.可以进行口对口人工呼吸。

12.可以使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。

13.颈部具有明显解剖标志可视可触摸：硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。

▲14.颈部可以模拟颈椎生理3维度摆动：仰头，低头，左摆动，右摆动，左旋转，右旋转，且具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度。可以培训关于颈椎骨折头部固定摆放动作，搬运。

15.可活动寰枢关节位，模拟头部3维度活动。可以培训关于颈椎常见寰枢关节骨折的头部活动。

16.可以手指触摸到双侧颈动脉搏动。

17.胸部具有明显解剖标志可视可触摸：胸骨上窝，锁骨上窝，锁骨，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志。可以培训寻找按压解剖标志。

18.胸皮耐磨损，防污染，可以高温高压消毒。

19.吹气时胸廓能见到明显起伏。

20.能实时软件监测通气量。

21.胸部可以进行按压。

22.实时软件监按压深度，按压频率。

▲23.人体工程学模拟肋弓，进行心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前1CM。肋弓围绕形成的腔体内不能有任何导向支撑柱，能让学员进行错误的侧推按压体验。

24.模拟胸廓按压不同深度的顺应性，极致的仿真按压手感。胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感。

▲25.采用高速测距传感器，300万次超高精度检测按压深度，精确到0.5mm，50ms采集频率，通过软件实时监测实时动态曲线。

26.高速测距传感器可测量按压深度。

27.高速测距传感器可测量无效间隙。

28.高速测距传感器可测量按压频率。

29.高速测距传感器可测量回弹是否充足。

30.高速测距传感器可测量通气量。

31.躯干模拟4个生理弯曲形态。可以培训躯干固定正确及错误导致继发性损伤。

32.具有肚脐，柔性腹部。

33.臀部具有明显解剖标志可视可触摸：中性盆骨形态，髂前上棘，腹部骨盆弧形平面，骶部形态，臀大肌形态。可以培训躯干固定正确及错误导致继发性损伤。

34.活动硬质双上肢，硬质双下肢可以进行模拟四肢体位情景摆放培训，可以进行四肢固定培训。

35.肩关节可以活动，旋转≥360度，外展≥100度。

36.肘关节可以活动，前屈≥100度。

37.前臂可以≥360度旋转。

38.腕关节可以活动，掌屈≥80度，背展≥60度。

39.股髂关节可以活动，360≥度旋转。

40.腿部可以外展内收≥360度旋转。

▲41.膝关节可以活动，屈曲120度。

▲42.踝关节可以活动，跖屈80度，背伸30度。

▲43.10个手指分开状态。可以模拟手指包扎。

▲44.10个脚趾分开状态。可以模拟脚趾包扎。

45.调整头部位置，模拟打开气道，正确开放气道可以正常通气，没正确开放气道困难吹气。

46.口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气。

47.可以进行口对口人工呼吸。

48.可以使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。

49.便携更换单向通气肺袋。

50.模拟人内置电源，一次充电，待机时间1个月。

51.模拟人可外接电源适配器，持续供电运行。

52.配有线彩色液晶显示器。

53.液晶显示器≥5英寸

▲54.液晶显示器能实时反馈，可以显示：总时长，无效操作时间，未达到按压深度，正确按压深度，危险按压深度，按压频率，不完全回弹，按压总次数，正确按压次数，未达到通气量，正确通气量，危险通气量，通气总次数，正确通气次数，100Hz节拍频率波。

配置：

全身心肺复苏模拟人一套

肺袋三个（含已安装）

可高温高压消毒脸皮两个（含已安装）

有线彩色液晶显示器一套

## （二）甲状腺查体训练模型

1.模型为男性上半身仿真病人，有正确的坐位操作体位。形象逼真，仿真度高，皮肤组织柔软富有弹性
2.该模型具有正常甲状腺解刨位置结构，包括甲状软骨.气管.甲状腺侧叶和甲状腺峡部
3.在右侧甲状腺侧叶可触摸到软组织（甲状腺），大约15-20CM大小结节，质地较硬，微固定，表面尚光滑

## （三）直肠指诊模型

3.1 前列腺触诊
3.1.1 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟
3.1.2 良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅
3.1.3 良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失
3.1.4 良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及
3.2直肠触诊
3.2.1. 正常直肠
3.2.2 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬
3.3.3 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平

## （四）女性乳腺检查训练模型

1.包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征
2.塑胶材料制作，质地柔软，触感真实
3.乳房分区提供不同的病理特征
4.模型提供以下病变:
·结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤
·质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤
·淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节
·乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出
·皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观

## （五）气胸叩诊及穿刺训练模型

1.锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志明显，便于操作定位
2.同一区域可反复多次穿刺，且可更换
3.气筒式充气方式，非常方便
4.可进行气胸穿刺训练
5.进入胸膜腔时有突破感，正确操作时可引流排气

## （六）闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型

骨折固定训练：
1.由模拟人、组合夹板、前臂吊袋、颈托、卷式夹板、三角巾、绷带、手腕固定夹板组成。
2.四肢可练习骨折后三角巾固定、石膏固定、夹板固定、绑绷带等。   
3.掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、骨折固定方法和搬运等实践操作。
脊髓损伤搬运训练：
1.模拟脊椎损伤，可采用多人平直搬运，搬运时避免单人抱胸搬运防止脊髓二次损伤。
2.模拟人腰部装有传感器，如操作不正确，搬运错误时有电子报警提示。
3.可进行基础护理操作训练。

## （七）全功能护理人

成人护理电子标准化病人

电子标准化病人具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。

1、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。

2、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。

3、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。

4、自瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。

5、胸、腹部可进行听诊检查，胸壁、腹壁装有非接触传感器网络，有电子听诊器，通过计算机软件的交互控制，可实现智能化的心音听诊、呼吸音听诊、肠鸣音听诊、腹部血管杂音听诊。

6、可进行乳房检查和乳房护理。

7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。

8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。

二、静脉通道（选配组件）

1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。

2、模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。

3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。

三、血压测量

1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff  Gap音。

2、可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。

3、脉搏频率和音量大小可控制。

4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。

四、创伤护理模块套装

具有模拟锐器伤伤口，可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。

护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；腹部听诊；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓。

五、交互式计算机教学软件

1、基础护理操作技术。

2、心脏病人听诊教学。

3、肺脏病人听诊教学。

4、心肺听诊考核与练习。

5、心电图教学与考核。

6、腹部听诊教学。

7、综合病例。

## （八）心肺听诊腹部触诊教学训练模型（教师机）

### 一、胸部检查教学系统

#### 1.1、模拟病人  形象逼真

仿真标准化病人的皮肤,采用进口优质高分子材料制成。要求无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。

#### 1.2、听触部位  仿真设定

1.2.1肺部听诊：各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。

1.2.2心脏听诊：有心脏各瓣膜听诊区，及必要的听诊部位。如：二尖瓣开放拍击音在心尖内侧听诊；心包叩击音、心包摩擦音，室间隔缺损可在胸骨左缘第四肋间听诊；左心室肥大在锁骨中线外听诊。

1.2.3心肺触诊：能模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。

▲1.3、可多人多处同时听诊，采用普通听诊器即可听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，与临床实际完全一致。

1.4、本科教材规定的技能训练内容外，增加心肺触诊听诊综合体征。

1.4.1模拟正常心肺听诊音

可以在模拟人肺部的相应部位听到正常呼吸音，在心脏瓣膜听诊区听到正常心音。

1.4.2正常心音伴肺部异常体证

在心脏各瓣膜听诊区可听到正常心音，有语音震颤、胸膜摩擦感等触诊体征。听诊各种异常呼吸音、干湿啰音、语音共振及胸膜摩擦音等。无病变的肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。

1.4.3心脏触听诊体征伴正常呼吸音

触诊心前区细震颤、心包摩擦感；听诊各种异常心率和心律改变及异常心音；听诊心血管杂音、心包摩擦音；在无病变的瓣膜听诊区听到正常心音，同时在肺部相应部位听到各种正常呼吸音。

1.4.4心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征

在模拟某种心脏触诊听诊的同时伴一种肺部听诊体征，无病变的肺部仍听到正常呼吸音。

1.4.5心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音

设有七种心脏多瓣膜病如：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。无病变的瓣膜听诊区仍听到正常心音，在肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。

1.4.6心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征

如上所述的多种瓣膜病伴有一种肺部触听诊体征。如语音震颤、胸膜摩擦感、异常呼吸音、干湿啰音、语音共振和胸膜摩擦音等体征，在无病变的肺部仍听到正常呼吸音。

二、腹部检查教学系统

2.1、要求包括腹部检查的全部内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核，并设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计功能打印功能。

2.2、要求制作大量的腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解。

2.3、模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。要求皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。

2.4、医学生通过屏幕能看到腹部疾病真实病人的各种体征，通过计算机编程智能化控制，将教学系统中腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～7厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点。触诊胆囊点时，墨菲氏征检查阳性时仿真标准化病人会发出提示音，并突然屏住呼吸，还可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。

三、教学系统软件

3.1、网络教学要求系统采用B/S软件系统构造技术，运用.net的开发平台进行开发，可在Internet上进行远程网络教学和考试。

3.2、要求系统可根据教学需要教师可利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。可自行制作多个不同听诊部位、不同体征和不同发声级别的综合病例及技能考核试题。

3.3、网络多媒体胸部检查教学系统要求不仅有心肺听诊触诊技能训练内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排，包括胸部检查的全部内容。如心肺的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；心肺触诊听诊技能训练和技能考核，并设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计及打印功能。

3.4、网络教学 实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，也可在internet上进行远程网络教学和考试。

3.5、技能训练要求系统通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中上数百种典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。能形象地模拟触觉语颤、胸膜摩擦音；心音、额外心音、心律失常、心脏杂音及杂音的传导、心包摩擦音

3.7、理论考试、技能考核要求系统设由理论考试题库及心肺触诊技能题库，教师也可修改或自编题库。根据教学需要自由组题，自动生成试卷。可根据技能考核试卷要求，自动调出心肺触诊听诊体征，自动评定成绩，自动汇总并打印。

四、教师机系统配置要求

1、内置软件1套

2、心脏理论教学（视、触、叩、听）软件

3、肺和胸膜理论教学（视、触、叩、听）软件

4、心脏触诊听诊技能训练软件

5、肺和胸膜触诊听诊技能训练软件

6、心脏理论考试软件

7、肺和胸膜理论考试软件

8、课件制作软件

9、试题制作软件

10、腹部检查多媒体教学软件

11、胸部智能型控制器 1台

12、腹部多媒体控制器 1台

13、胸部检查模拟病人(男性或女性)1具

14、腹部检查模拟病人(男性或女性)1具

15、交换机1台

16、实验台2200mm x 600mm x 750mm  1套

17、有源音箱1套

18、计算机

19、打印机

（九）心肺听诊腹部触诊教学训练模型（学生机）

一、胸部检查教学系统

1.1、模拟病人

仿真标准化病人的皮肤,采用进口优质高分子材料制成。要求无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。

1.2、听触部位  仿真设定

1.2.1肺部听诊：要求各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。

1.2.2心脏听诊：要求设有心脏各瓣膜听诊区，根据临床听诊实际增加了必要的听诊部位。如：二尖瓣开放拍击音在心尖内侧听诊；心包叩击音、心包摩擦音，室间隔缺损可在胸骨左缘第四肋间听诊；左心室肥大在锁骨中线外听诊。

1.2.3心肺触诊：要求能形象地模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。

1.3、多人多处 同时听诊 要求采用普通听诊器即可听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，与临床实际完全一致。

1.4、要求系统除了本科教材规定的技能训练内容外，增加心肺触诊听诊综合体征。

1.4.1模拟正常心肺听诊音

要求在模拟人肺部的相应部位听到正常呼吸音，在心脏瓣膜听诊区听到正常心音。

1.4.2正常心音伴肺部异常体证

在心脏各瓣膜听诊区可听到正常心音，并设有语音震颤、胸膜摩擦感等触诊体征。听诊各种异常呼吸音、干湿啰音、语音共振及胸膜摩擦音等。无病变的肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。

1.4.3心脏触听诊体征伴正常呼吸音

触诊心前区细震颤、心包摩擦感；听诊各种异常心率和心律改变及异常心音；听诊心血管杂音、心包摩擦音；在无病变的瓣膜听诊区听到正常心音，同时在肺部相应部位听到各种正常呼吸音。

1.4.4心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征

要求模拟某种心脏触诊听诊的同时伴一种肺部听诊体征，无病变的肺部仍听到正常呼吸音。

1.4.5心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音

要求设有七种心脏多瓣膜病如：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。无病变的瓣膜听诊区仍听到正常心音，在肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。

1.4.6心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征

要求上述的多种瓣膜病伴有一种肺部触听诊体征。如语音震颤、胸膜摩擦感、异常呼吸音、干湿啰音、语音共振和胸膜摩擦音等体征，在无病变的肺部仍听到正常呼吸音。

二、腹部检查教学系统

2.1、多媒体网络腹部检查教学系统要求包括单纯的腹部触诊教学内容，并且完全按照新版诊断学教学大纲编排。包括腹部检查的全部内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核，并设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计功能打印功能。

2.2、教师示教 要求教学系统制作的腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解。

2.3、模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。要求皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。

2.4、技能训练，医学生通过屏幕能看到腹部疾病真实病人的各种体征，并可通过教师的示教加深理解，通过计算机编程智能化控制，将教学系统中腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～7厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点。触诊胆囊点时，墨菲氏征检查阳性时仿真标准化病人会发出提示音，并突然屏住呼吸。可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。

三、教学系统软件

3.1、网络教学 要求系统采用B/S软件系统构造技术，运用.net的开发平台进行开发，系统分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，可在Internet上进行远程网络教学和考试。

3.2、技能训练、鉴别听诊 要求系统通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。能形象地模拟触觉语颤、胸膜摩擦音；心音、额外心音、心律失常、心脏杂音及杂音的传导、心包摩擦音等、

四、学生机系统配置要求

1、内置软件1套

2、心脏理论（视、触、叩、听）教学软件

3、 肺和胸膜理论（视、触、叩、听）教学软件

4、 心脏触诊听诊技能训练软件

5、 肺和胸膜触诊听诊技能训练软件

6、 心脏理论考试软件

7、 肺和胸膜理论考试软件

8、 腹部检查多媒体教学软件

9、胸部检查模拟病人(男性或女性)1具

10、腹部检查模拟病人(男性或女性)1具

11胸部智能型控制器1台

12、腹部多媒体控制器1台

13、实验台  1900mm x 600mm x 750mm  1套

14、耳麦1个

15、计算机1台

（十）腹腔穿刺模型：

1.模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位

2.可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断

3.模型带微电脑控制盒，有电子警示灯系统

4.穿刺位置不正确，扎到腹壁下动脉或进针用力过大过深有电子警示灯系统报警 ，红灯亮起。

5.穿刺位置正确时可抽出模拟腹腔积液，有正确的电子警示系统提示，绿灯亮起

6.配有多个可方便更换的穿刺水囊，模型外皮可拆卸

（十一）成人胸腔穿刺模型模型

1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。

3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位；

4.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺。

5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力。

6.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

（十二）成人腰椎穿刺模型

1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

（十三）骨髓穿刺模型

1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

（十四）心包穿刺模型

1.仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2.解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触。

3.可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。

（十五）经典成人气管插管模型

1.脸皮由改性婴儿奶嘴无毒材质制作，可高温高压消毒

2.活动下颌关节，张嘴动作

3.3维度摆动:前屈，后仰，左侧屈，右侧屈，左旋转，右旋转

4.正确开放气道可以正常通气，没正确开放气道困难吹气、无法播管吸引

5.高弹柔性材料，口，口咽，喉咽，喉，主气管，食道上段一体成型

6.培训解剖应力反馈适应，改善喉镜视场，外部压力作用喉部的操作，插管手感真实

7.在整个呼吸道内放置固态、液态、混合物等异物进行模拟培训

8.左右模拟肺囊，模拟通气单侧肺状态

9.整体灌水清洗

10.带有4个方便吸盘的固定底座，可以固定于光滑表面

11.气道开放技能/开放评估

12.鼻镜，物理光学硬质鼻内窥镜，软性电子鼻内窥镜检查操作。

13.鼻腔护理/置管/经鼻气管插管术

14.培训鼻腔内各种异物取出

15.面罩通气/复苏球囊人工呼吸

16.口腔护理

17.气道开放技能/开放评估经口置管/插管/通气评估

18.喉罩插管培训

19.呼吸道内放置固态、液态、混合物等异物进行护理吸痰培训间接喉镜、直接喉镜、可视喉镜、纤维喉镜、电子喉镜、纤维气管镜使用培训

20.无颈部牵张力状态下的基础内镜课程培训

21.可以进行内窥镜、纤维镜检查和异物取出培训

22.适合各种插管：igel等无气囊喉罩，双囊单腔管，充气喉罩等

（十六）中医技能实操模拟人

1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，优质高分子材料，模具浇注成型。

2、全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真。

3、全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。

4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。

5、设有针灸学规定的人体各十二经及督脉任脉，常用经外奇穴。

6、穴位自动显像。

7、可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核。

8、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。

9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。

10、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。

11、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。

（十七）中医外科疾病模型套装

1.真实还原病变组织形态；

2.由无毒耐用、高分子仿真材料制成，安全可靠，长时间贮存不变形；

3.可用于模拟人或真人身上，模拟不同部位的中医外科疾病，进行包扎、换药等操作；

4.模拟乳痈（三种）、丹毒（两种）、有头疽（两种）、臁疮（一种）。

模拟乳痈（三种）：多发于乳房部结块、伴有乳头内陷，溃后脓出稠厚。丹毒（两种）有头疽（两种）：多发于脑后、项背部的皮肤厚韧的部位。臁疮（一种）。是指发生于小腿臁骨内外侧部位的慢性溃疡。

（十八）儿童中医模拟人

1、可进行针灸定位及针灸、拔罐、推拿操作技能训练及考核。

2、模型为全身完整4岁儿童带骨骼模型，以真人为模板采用高仿真的技术，高分子材料，皮肤触之柔软、手感逼真。

3、设有全身高仿真的骨骼，各种骨骼体表标志模型，可根据骨骼标志进行各种针灸穴位穴法进行定位。具有隐性穴位标记。

4、人体自然体表标志明显、准确如 ：眼睛、眉毛、发际、鼻、人中、脐等。可进行人体体表自然标志取穴法练习。

5、可进行多种针刺方法的训练，如：针刺手法训练，进针手法、起针手法、针刺方向、角度、深度等，针刺时手感逼真。

6、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。

7、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。

（十九）女性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型                                                               1.规格尺寸：自然大小。

2.部件姿势：5部件。

3.主要显示女性盆腔各器官位置及相互关系，女外阴形态特征，会阴血管和神经及盆腔内血管和神经，包括膀胱上动脉、膀胱下动脉、子宫动脉、直肠下动脉以及阴部内动脉等部分脏支，同时显示内外生殖器官，外生殖器显示大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道口等，内生殖器由卵巢、输卵管、子宫和阴道等组成，显示盆底筋膜、子宫的韧带和膀胱子宫陷凹、直肠子宫陷凹等结构。

4.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。

（二十）口腔教学仿真头模操作台

1.实习操作台

2.LED口腔灯

3.可移动电动部分，机器可以通过仪表台或者脚踏板控制。高度650mm-750mm  4.日进款头模，硅胶脸皮可以添加排水管，开口度>5厘米

5.牙模带硅胶软牙龈，牙粒可拆卸

6.高速手机

7.低速手机

8.三用枪

9.医生座椅

10.内置式手机净水系统

11.污水回收系统

12.脚踏

13.弱吸唾系统

（二十一）心电图教学分析模型

1.采用微电脑控制，模拟人体内中存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示

2.心电图模型人胸前及四肢设有标准十二导联电极放置，与真人完全一致，可以与临床心电图机或心电监护仪连接使用

3.教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形

4.心电图模型人心率可以预先设定，输出过程中也可以更改，波形准确逼真

5.模拟人体采用高新技术，以特种硅橡胶和高分子复合材料，在合金雕刻模具中浇注成型。皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志。耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。

配置要求：

1.多种心电图模型人

2.微电脑控制器

（二十二）呼吸内镜支气管镜模拟器

一、系统要求

1.1、人体解剖视觉重现，利用真实病例录像在计算机上三维重建，重模拟画面清晰，精准模拟支气管镜检查手术操作流程，学员可在仿真虚拟环境的模拟器上练习并进行相关手术操作。

1.2、带有视觉反馈技术，可对所有操作进行镜头压力监控，规范操作力度和精度；镜头可以进行插入（退出）和旋转动作，并且可以感知窥镜在体内形成环境的各种情况。

1.3、虚拟画面可看到吞咽、会厌活动、声门开合、颈动脉搏动、肺段心脏活动等生理现象。

1.4、所有镜下关键解剖结构均有命名，可快速掌握支气管镜操作过程中的记忆要点。如悬雍垂、舌、喉、咽、会厌、声门、隆突等。

▲1.5、虚拟人体包含梨状窝、食道、贲门、胃等结构，操作者如错误的进入食道，可观察其与气管之间的解剖学差异。

1.6.镜头视野具有临床真实广角度，支气管内壁会对镜头灯光真实反光。

▲1.7、可自由切换经鼻/口入路，采用病人卧/正位操作，镜下影像结构与体位一致。

1.8、声门闭合时，可引导病人深呼吸，打开声门后，再进行行镜操作。

1.9、可模拟血氧监控，操作时血氧会自动降低至报警状态。

1.10、模拟真实支气管镜操作，可在模拟器上完成拍照、给药、给氧、切换入路等模拟操作。

▲1.11、虚拟病人可对操作做出相应的生理变化，如给氧后血氧缓慢上升，给麻药后肌肉收缩变缓等。

1.12、学员操作过程的视频和图片可保存和回放。

▲1.13、便携设计，本系统由模拟器主机、模拟支气管镜、带软件笔记本电脑组成。总质量≤8 kg，整套系统配有手提箱，方便携带到不同培训考试场合使用。

二、系统要求

2.1、系统可自由建立多账号并进行批量管理，每个账号均单独记录学习与考核数据。

2.2、根据需要，可选择自由练习与进阶练习两种模式。自由练习模式下可选择系统上任意课程进行训练。进阶练习模式下，均需通关上一课程后才能解锁下一课程。

2.3、要求系统在进阶模式下，自带不少于5套编辑好的课程，可提供≥25个支气管镜检查案例。

2.4、所有病例均为真实病例，有病例主诉、任务目标等，可调出CT/MRI图片。

2.5、有专门针对镜头导航训练的行镜技巧训练模块，训练和考核手眼协调能力。

2.6、要求可提供≥5个不同的基础支气管镜检查案例，包含正常成人和小儿的解剖结构。

▲2.7、有专门针对支气管解剖结构有训练与考核模块，按照国际通用的支气管肺段命名规则，对各肺段编号上色，可精确到支气管六级结构。

2.8、要求提供≥5个不同的支气管肺段训练考核案例。可根据国际通用支气管命名规则，要求学员对特定肺段进行探查，并给与评分。

▲2.9、要求提供≥12个不同的典型成人困难气道病例，包含异物损伤、咽喉脓肿、重度会厌炎、肿瘤等。操作者需要在一定时间内，较少的触碰情况下完成对病变部位探查，通过声门，到达隆突。

▲2.10、要求提供≥12个不同的典型小儿困难气道病例，包含异物损伤、血管瘤、喉软化症、会厌溪囊肿。操作者需要在一定时间内，较少的触碰情况下完成对病变部位探查，通过声门，到达隆突。

2.11、系统操作具有标准手术指导步骤，配音频和文字详细指导。

▲2.12、支持中、英、法在内的六国以上语言。

2.13、解剖结构学习及考核功能，学习过程中显示镜头所处位置的解剖学名称，考核模式下到达指定结构位置时填写解剖学名称。

2.14、在训练或考核过程中，可选关闭镜头在肺部地图提示和解剖结构注解。

▲2.15、具备3D视图导航功能，自由切换立体显示虚拟病人支气管结构。显示画面可在镜头模式、轨迹模式（观察角度，高度可无级变换），同时可显示镜头在支气管的实时位置。

2.16、系统自动对所有操作录像，实时提供操作时长、镜头前进距离、镜头旋转角度、镜头转向次数、镜头前进速度、组织触碰次数等反馈数据，用于考核和评估。

2.17、操作完成后系统将根据完成度和完成效果给与评分。

三、配置清单

1、带软件便携工作站1台

2、模拟支气管镜1支

3、传感器1个

4、传输网线1条

5、USB线1条

6、无线鼠标1个

7、便携手提箱1个

（二十三）中医四诊仪

一、主要功能：

1、中医望闻问切四诊教学功能

2、产品舌面象功能注册证应标明具备：舌象和面象功能

▲3、体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告。

▲4、拥有完全自主知识产权。

▲5、产品经过国家食品药品监督管理局的电磁兼容，生物相容性检测，并出具报告。

6、支持对接病例数据上传记录软件，用于科研及病例教学。

二、技术参数：

（一）、设备正常工作条件：

1.1、环境温度: +10℃～+40℃

1.2、相对湿度: ≤80%

1.3、大气压力: 700hPa～1060hPa

1.4、电源: 50Hz   220V

（二）、设备配置要求：

2.1、产品组成：中医脉象诊断系统，中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统，个性化养生调理系统、经典处方系统。

2.2、中医脉象诊断系统：袖带式脉搏采集装置，压力传感器，气路，袖带等；

2.3、中医舌面象诊断系统：舌面象采集

2.4、中医体质辨识系统；

2.5、个性化养生调理系统；

2.6、经典处方系统。

（三）、功能参数要求：

3.1、中医脉象诊断系统：（切诊）

3.1.1、通过袖带式高灵敏传感器进行腕部固定以进行准确的脉象定位；

3.1.2、采用全自动气体加压方式，模拟中医浮中沉取脉指法力度变化。自动确定最佳取脉压力：按照阶梯加压方式，自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力；脉象采集器具有过压保护功能。

▲3.1.3、全自动气体加压传感器，自身重量≤50克；

3.1.4、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面；

3.1.5、脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力；

3.1.6、采样精度： 24位

3.1.7、采样时间：≥40秒；

▲3.1.8、脉象浮中沉自动阶梯加压，模拟中医采脉指法；浮中沉静态取脉压：50g、 75g、100g、125g、150g、175g、200g、225g，各档误差±10%；

3.1.9、动态取脉压：在0-250g的静压范围内，对于脉宽为0.5s的标准动压测量，误差小于±10%；

3.1.10、加压测量：气泵加压，最大压力350mmHg；

3.1.11、气路测量：将300 mmHg的压力冲入气路，在1min内气路压力不得低于5%；

▲3.1.12、提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果，且判读结论不少于28类单一脉。输出结论包括平脉，浮脉，沉脉，迟脉，数脉，滑脉，涩脉，虚脉，实脉，洪脉，紧脉，缓脉，弦脉，细脉，伏脉，结脉，代脉，疾脉，散脉，牢脉，濡脉，芤脉，革脉，弱脉，微脉，促脉，短脉，长脉，动脉。

3.1.13、可支持测量左右手寸关尺六个脉位脉象，并输出六部脉象结论报告。

3.1.14、脉象传感器采集到中医脉搏波数据可支持通过脉象复放仪进行模拟复放，模拟准确度≥95％。

3.2、中医舌面象诊断系统：（望诊）

▲3.2.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，并在产品注册证中体现，具备采集和分析功能。

3.2.1.1、可对舌色分析结论≥ 10 种包括但不限于舌淡红、舌淡白、舌枯白、舌红、舌尖红、舌边红、舌边尖红、舌暗红、舌绛、舌绛紫、瘀点舌、瘀斑舌等结论做出采集判别；

3.2.1.2可对舌形分析结论≥ 6种，结论包括但不限于正常、胖舌、瘦舌、齿痕舌、点刺舌、裂纹舌等做出采集判别 ；

3.2.1.3可对苔色分析结论≥ 3种，包括但不限于苔白、苔黄、苔黄白相兼等做出采集判别；

3.2.1.4可对苔质分析结论≥ 10种，包括但不限于苔薄、苔厚、苔润、苔燥、苔腻、苔剥落、苔腐、苔等结论做出判别。(提供系统分析功能截图佐证)

3.2.1.5可对唇色分析结论≥5种：包括但不限于红润、淡白、深红、青黑、、紫等结论做出采集判别；

3.2.1.6可对面色分析结论≥ 6 种：包括但不限于面色淡白、面色苍白、面色淡黄、面色青、面色淡红等结论可做出采集判别。

3.2.3、舌面象自动拍照功能。

3.2.4、光照环境：

3.2.4.1、采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境，并有专用净化、通风装置；

3.2.4.2、显色指数Ra≥90；

3.2.4.3、色温在5000K～6000K之间；

3.2.4.4、照度与照度的均匀性：多点检测舌、面单元患者应用部分的照度值（Ec）均为在拍摄窗口，照度大于2500lux。

3.3、中医体质辨识系统：(问诊)

▲3.3.1、按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对9种基本体质及63种复合体质以及百余种症型进行自动判别。

3.3.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等，所提供的个性化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议。

3.3.3、通过问诊模块的人机交互信息，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。

3.4、个性化养生调理系统：

3.4.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

3.4.2、所提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；(需提供个性化养生调理软著)

3.4.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。

▲3.5、经典处方系统：

3.5.1、可依据四诊信息，得出病人的病名，证候名，由专家数据库开出相应的治疗方剂以及中成药，通过选取临床症状可自动判定证型。（需提供中医经典处方软著）

3.5.2、系统内编制有病状≥1300种，病种证候≥600种，辨证要素≥ 60余项，常见症≥320种，≥1300余常用方剂，常用中药饮片 ≥720 余种及≥560余成药。

- 智慧教室及示教室建设

智慧教室及示教室建设要求：拟采购设备安装调试后需达到降低环境噪声、声场均匀的效果；需解决吸音和声场均匀的问题，音质方面需有适当的混响时间和平直的特性，满足日常教学、视频录制等应用场景需求；智慧教室内教师讲课音量的平均声压级经检测能达到82db；房间内环境噪音经过处理后低于50db；混音时间在0.5s-1.5s之间。

（1）86英寸教学一体机

1.硬件参数：

1.1.显示尺寸：86英寸,显示比例:16:9, 物理解析度:高清 3840*2160。

1.2. 屏体亮度：≥400cd/m²，屏体对比度：≥5000:1。

1.3. 色域：不低于90%NTSC 宽色域。

▲1.4. 采用 A 规液晶屏，屏幕表面采用 ≥4mm 厚度钢化防眩玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于 88%，表面硬度不低于 7H。

1.5. 整机具备防强光干扰性能，在 100k lux 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、 触控正常。

1.6. 具备防盐雾锈蚀特性，防止长时间使用过程中生锈老化。

1.7. 具有防蓝光护眼功能，有效净化有害蓝光。

1.8. 安卓内存：内存≥2G RAM/8GB ROM (内置)。

1.9. 采用红外感应技术，支持不少于 20 点触控及同时书写；最大触摸分辨率≥3840*2160。

▲1.10.整机前置面板物理按键包含电源键、音量+、音量-、返回键，前端接口具备全功能Type-c接口。

▲1.11.后置输入接口要求不少于以下接口：USB-A 2.0×1（public），USB-A 2.0×1（andriod），HDMI×1，RJ45×1(100M)，Mic 接口×1，RS232×1（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

1.12.后置输出接口具备：USB-B 2.0 TOUCH×1，Earphone×1。

1.13.内置4k高清摄像头，视场角：FOV:D120°，支持模拟 HDR、人脸消红等功能。

▲1.14.内置 ≥4 路矩阵式麦克风阵列，拾音范围≥8米，具备波束形成、噪音抑制及声学回声消除能力增强功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

1.15.内置高品质立体声扬声器，声音功率≥2*15W。

1.16.内置OPS模块，CPU不低于I5，内存≥8G，固态硬盘≥256G。

2.软件参数要求

▲2.1.支持手势操作：支持两指长按 MIC 静音、两指双击调出批注模式、三指下滑进行截屏、五指抓取返回主页。

▲2.2.支持设置开机信号源, 如 type-C、HDMI、OPS、上一次信号源等，设置后开机即可主动切入该信号源。

▲2.3.支持同步显示：老师上课时将白板书写内容实时数字化，自动生成带原笔迹的电子化板书同步到软件平台，学生远端听课通过软件平台观看，电脑和手机端App板书书写内容同时呈现（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲2.4.支持课表同步：可与教务系统课表对接，自动将白板书写内容同步存储到平台端。

▲2.5.支持同步回放：课后复习过程，学生可以同步观看老师讲课的视频+课件+授课白板书写的板书内容。回看内容板书与老师视频、课件视频同步显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲2.6.支持自动识别：自动识手指为书写功能，识别手掌或手指为擦除功能，不改变老师的上课书写使用习惯。

2.7.存储查询：白板板书内容数据化后可传输到服务器，具有存储查询功能。

（2）可移动拼接课桌

1.椅架：1.5mm厚圆方管，采用特殊工艺制成冷轧无缝钢管，架子表面表面经除油、去锈、磷化等工序处理，采用静电喷粉高温塑化而成。

2.扶手和桌板采用全新PP工程塑料、耐腐蚀、耐老化，扶手可前后活动，螺丝加固，贴合手臂曲线，适合手臂弧度自然舒适.

3.焊接工艺：焊口精确牢固、平滑。

4.网背：符合人体工学曲线；背框：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型。双层网布。

5.座垫：采用定型海棉，布料采用阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，防尘，防静电，耐油污，座垫颜色可任选，可翻起方便收纳排放 ，底座架子2条钢丝保护增强受力，承重力强。

6.脚垫：优质固定脚塞，塑料材质，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。坚固耐磨，美观大气、实用。

（3）折叠推拿按摩床

1.推荐尺寸：215*70*（59~83）cm。

2.材质不劣于铝合金，多点承重，高度可调，创面耐水解皮质。

（4）全向麦克风+蓝牙音响

1.支持全向拾音；拾音范围≥3-6米；具备状态指示灯。

2.支持USB连接、蓝牙连接。支持蓝牙音箱播放。

（5）4K超清摄像头

1.支持≥4K分辨率；免驱动；支持自动对焦；含麦克风功能；支持USB-C接口。

（6）无线投屏器

1.设备需兼容Windows7/8/10、Mac 0s 10.8及以上。

2.支持802.11 a/ac/b/g/n传输协议。

3.支持USB2.0/3.0连接。

（7）迷你教学主机

1.处理器不劣于i7处理器。

2.内存≥16G。

3.固态硬盘容量≥256G。

4.支持HDMI接口，USB接口。

5.支持Windows 10系统。

6.运行温度范围≥0~60°。

（8）仿古中医器具展柜

1.材质不劣于竹材，带柜子。

（9）针灸针+拔罐器+艾灸盒

1.医用无菌，进口钢材；

2.玻璃材质，支持真空拔罐，含不同大小；

3.桐木材质，带锁扣。

智慧教学显示系统

（10）激光投影机

▲1.采用3LCD投影技术；

▲2.采用激光光源,光输出≥6500流明(非中心亮度)，色彩光输出≥6500流明；中心亮度≥7100流明；标准分辨率≥1920*1200,对比度≥5000000:1；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

3.光源寿命≥20000小时；

4.专业工程机设计，可360度安装；激光光源的荧光轮采用更长效的无机材料，成像装置的液晶面板采用更长效的无机材料；

5.支持大范围镜头位移（垂直≥±50%，水平≥±20%），支持镜头光学变焦≥1.6倍；

6.支持快速开关机，开机时间≤8秒；

7.无需第三方设备或第三方软件，投影机自带Miracast无线镜像投影功能，可实现手机、平板、电脑等智能设备无线投影，高清音视频流畅投影；

8.重量≤9KG；

▲9.输入接口要求：至少包含输入HDMI*2、HD BaseT(稳定传输百米高清信号)*1、RS232*1、RJ45*1、USB-A*2(其中1个为5V/2A供电口）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

▲10.输出接口要求:输出HDMI out*1、Audio*1;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

11.随投影机配备机身线缆盖；

12.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%-70%之间，以1%为单位进行亮度调节；

13.支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正；

14.投影机功耗≤370w，节能待机功耗≤0.5w；

（11）120英寸投影幕

1.尺寸：120英寸。

2.画面比例：16：10。

3.材质：玻纤幕布。

4.增益值≥1.1。

5.可视角度≥170°。

6.幕布平整度误差小于0.1mm。

7.支持壁挂、吊顶及伸缩支架安装。

（12）搪瓷黑板

1.推荐尺寸≥4200*1320mm。

2.面板材质：采用优质金属搪瓷钢板，面板厚度≥0.40mm，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有无色透明保护膜，整板无拼接。

3.颜色：墨绿色、亚光。

4.面板表面粗糙度范围≥Ra1.6um—3.2um，一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到Ra1.6um。

5.漆膜硬度≥6H。

6.面板标准：面板参数符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。

7.面板衬板：厚度≥14.5mm。

8.背板：采用烤漆钢板，厚度≥0.3mm，无拼接。

（13）LED时钟

1.支持跨网段数据传输，可显示时钟，汉字等；

2.控制卡基色类型：双基色；

3.接口类型：标准网口；

4.显示颜色：支持红、绿、黄三色；

5.时钟功能：支持完善的时钟显示功能，年月日、星期、农历可以自由组合，显示字体、字号、颜色、位置等支持任意设定。

智慧教学交互系统

（14）智能交互终端

1、采用≥27英寸液晶屏幕。

2、显示比例为16:9，分辨率≥1920*1080像素。

3、可视角度≥178°/178°。

4、色彩≥16.7M。

5、对比度≥1200:1。

6、亮度≥250cd/m2。

7、需采用≥3H硬涂层，在抗光干扰，阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时需能正常使用。

8、需支持手指和电磁笔双重触控方式。

9、需配套电磁触控笔，需支持电磁共振触摸技术，响应时间小于5ms，触摸有效识别距离≥1.5mm，扫描频率≥200Hz，扫描精度≥4096*4096点，理论点击次数≥5000万次。

▲10、需支持手写板功能，工具菜单简单实用，包含手写板书写区域可自由拖拽，放大缩小，书写区域透明度可设置。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲11、画笔书写流畅有压感效果，支持局部擦除和整页清空功能，支持将手写板内容保存到本地，支持手写板最小化，方便老师切换使用。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲12、需支持在屏幕上批注功能，且将批注的内容和授课内容同步显示到投影画面中。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲13、需支持查看老师上传和下载课件资源。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

14、需支持批注内容保存到剪贴板和本地。

15、支持课堂互动发题，支持口头发题，提问，测验等，并且可以形成测验统计。。

16、需支持随机选人和一键签到功能。

17.基于分布式多平台技术、采用嵌入式操作系统，红外控制、串口控制，多路安防报警接口。

18.标准19英寸机箱，DC12伏直流电源供电，嵌入式低功耗设计，稳定可靠，采用无风扇结构散热设计，无噪音，可长期不间断工作。

19.网络中控采用强弱电分离式结构，配备电源控制箱（非简单时序电源模式），实现强电、弱电彻底分离，支持对电源箱进行控制，具有实现远程及本地的控制方式。

20.支持老师通过笔记本、电脑等进行教学：教师计算机设备通过中控可将内容同步显示到教室显示设备上（投影机、液晶电视等）。

21.支持投影机、电动幕布、功放、音箱、电子展台等教室端设备的本地/远程控制。

22.输入标配支持≥3路4K视频输入（HDMI*3）+2路高清VGA输入，支持自动检测有无信号输入；每路HDMI信号输入都支持HDMI自带音频输入；每路VGA信号都配有独立的音频输入接口。

23.支持≥4路HDMI超清4K输出，2路高清输出（1路HDM+1路VGA），可以同时输出3路不同内容视频，输出分辨率最大支持4K输出。

24.输入的视频信号和输出视频信号在分辨率支持上互不相关，完全独立。

25.≥8路串口，其中3个串口是RS232/RS485任选，其它串口是RS232接口、≥6路报警输入（集成在2个RJ11接口中）、3路报警输出（集成在1个RJ11接口中）、2路控制输出，支持同桌面控制器连接。

26.支持≥3路拾音器音频输入（3.5mm接口），每个音频输入接口支持在不插入输入设备情况下静音处理，设备内置混音功能、额外给拾音器提供独立的12V隔离电源。

27.支持≥1路立体声音频输出，可与≥2路HDMI输出音频保持相同或不同。

28.USB触摸反控接口一入四出，根据信号源切换控制触控大屏自动反控当前在大屏上显示的信号源。 。

▲29.内置≥5路100/1000兆以太网交换机。（提供检测报告或说明书或厂家承诺并加盖投标人公章）。

▲30.支持常态化录播和视频播放，内置≥1路4K@30帧硬件编码模块，采用H.264/AAC算法，可对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输；最大同时支持≥12路1080P@30帧H.264高清编解码。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

31.支持本地存储功能。

32.支持液晶触摸屏面板，功能清晰简明，操作简单方便，支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、展台等信号源的一键控制，支持音量控制，支持面板开计算机功能，面板支持状态指示，面板支持锁定。

33.支持与86英寸教学一体机或投影机同步或异步显示功能；切换时间≤100毫秒。

34.支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能，卡片权限验证支持脱网工作模式；使用者的使用权限由管理平台统一设置。标配RFN4外置读卡器。

35.支持双投影应用功能，支持统一控制或分别控制；中控可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏。

36.支持投影机灯泡用时检测，统计真实的投影机灯泡用时。

37.支持设备防盗报警功能，支持投影机断线或讲台门被撬等非常规情况的报警检测功能。

38.强电分离式结构设计，每路电源可单独控制并支持延时设置。

39.中控联动控制功能，用户可根据使用习惯设定联动模式，设置灵活。

40.支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等。

▲41.前面板配置LCD，通过按钮显示设备IP地址、软件版本等信息。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

42.支持教室环境管控，通过光照度传感器，自动感知教室照明强度等数据，智能控制窗帘开关、LED灯光开关亮度等。

43.需配置≥10英寸Android液晶触控面板。

44.液晶触控面板需采用电容式触控。

45.液晶触控面板需内置≥2GB RAM，≥16GB Flash，分辨率≥1920*1200像素，支持WiFi/蓝牙，支持≥4K HDMI输出，不低于1个USB 3、0接口，1个100/1000M RJ45网口，内置2*≥3W喇叭，支持TTL电平串口。

46.需配备无线投屏设备。

（15）电源控制箱

1.全部采用固态继电器。

2.电源插座：≥7路独立3相+5路独立2相插座（和3相插座联动）+2路独立国标幕布专用插座；单路电源可支持≥1000W设备使用。

3.支持前面板LCD显示，带选择按键用于选择显示不同内容；前面板开关≥8个，指示灯≥8个；幕布升降停三态开关≥2个。

4.支持网络通信，支持1路太网接口。

5.支持≥2路RS232接口。

6.支持完全交直流隔离。

7.支持实时监测、显示和上传电流、电压、能耗和碳排放等数据。

8.支持通过智能运维平台进行远程管理。

▲9.需内置电源箱控制软件，并提供软件著作权证书加盖投标人公章。

（16）教学终端

1.CPU不劣于i7处理器。

2.内存≥8GB。

3.固态硬盘≥1TB。

4.电源功率≥260W电源。

5.配USB键鼠。

6.配正版windows中文版系统。

（17）智能升降讲桌

1.支持台面同步升降，桌面升降范围≥67cm至116cm，行程不低于49cm；升降柱体为金属材质，双电机同步升降，结构稳固，承重不低于150kg。

2.支持升高、降低、停止、液晶显示当前高度、存储高度位置等功能。

3.具有防倾斜保护功能、过热保护、遇阻力报警并停止，四键记忆功能

4.输入电压:AC220V/10A，采用双电机驱动。

5.采用钢木结构。

6.包含1台机柜，参考尺寸≥18U（高度）。

（18）教师椅

1.教师椅，带靠背，高度可调。

智慧教学音频系统

（19）教师蓝牙麦克

1.包括发射器和接收器。

2.发射器具有麦克风、翻页器、聚光灯多种功能。

3.发射频率范围≥2402 MHz  -2480 MHz。

4.充电接口支持 Type-C接口/磁吸式充电接口。

5.咪头：三芯2.5mm接口，拾音角度≥60度夹角，心型指向。

6.发射功率≥2.5 mW。

7.无遮挡时有效接收距离≥15米。

8.电源：锂电池。

（20）鹅颈话筒

1.采用静电型电容式收音头。

2.心形指向性。

3.频响范围≥70Hz-16500Hz。

4.开路灵敏度≥-37.5 dB (13.8 mV) re 1V at 1 Pa。

5.动态范围 (典型值)：105dB@1 kHz 于高声压。

6.信噪比≥66dB@ kHz at 1 Pa。

7.阻抗≤100Ω。

8.输入声压级≥135dB声压@1kHz 于1%T.H.D.。

9.幻像电源：11-52V DC，耗电≤4mA。

（21）吊装话筒

1.采用心形指向音头。

2.可拾音范围≥8米。

3.支持48伏幻象电源。

4.具备植绒防风海绵。

5.频率响应范围≥20-20KHZ。

6.敏感度≥-34dB±3dB；

7.输出阻抗≤200Ω；

8.最大声压级≤135dB SPL；

（22）音频处理器

1.音频处理器和数字功率放大器一体式设计,高度≤1U，纯嵌入式设计，前面板带TFT彩屏触摸屏。

2.采用开关电源供电，电压范围≥AC180V-240V；支持延时保护、短路过流保护、过热保护功能，带散热风扇。

3.支持≥6路麦克风输入接口，每路麦克风带软件支持独立48V幻想电源供电，可通过软件控制。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。

4.支持≥8路音频线路输出接口。

5.可选配内置双模数字无线接收功能。

6.支持RJ45网络调试和串口通讯功能。

7.前面板≥USB接口，可接入U盘录音功能。

8.内置ADI SHACK+高速数字信号处理器，主频≥1GHZ。

9.内置高速ARM处理器，主频≥192MHZ。

▲10.支持通过局域网网络远程查看设备在线/离线情况、版本信息等；可远程管理音量或静音。支持网络远程升级。

▲11.支持空间去混响算法功能，在有混响的环境下扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字。

12.支持环境降噪算法功能，可以去除风扇、空调、翻书、打铃等噪声。

13.支持音乐播放去回声算法:在扩声中消除音乐播放源。支持单声道和立体声AEC。

14.支持自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB.

15.信噪比：≥97dB。

16.功率放大器的输出功率≥2*120W。

17.频率响应范围≥20Hz-20kHz（±0.5dB）。

18.总谐波失真：≤0.05%。

19.增益差≤0.15dB。

20.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥15dB 。

21.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB。

22.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。

23.回声消除强度(AEC)≥-60dB。

24.回音消除尾音长度≥512ms。

25.内置音频处理软件，对采集的音频进行滤波、降噪、自动识别等处理，并将接收的各种音频进行处理，处理后的音频变换后送给系统使用。

（23）音箱

1.采用中纤板木质音箱，≥8厘板，表贴PVC材质。

2.音箱内≥2个喇叭单元，采用2分频技术。

3.高音单元尺寸≥1寸丝膜高音。

4.中低音单元尺寸≥5.25寸复合盆喇叭。

5.支持线性音箱技术，每增加一倍距离，声压只衰减3dB。

6.频率响应范围≥60Hz-20kHz。

7.阻抗：8Ω。

8.灵敏度≥88dB。

9.有效功率≥30W，峰值功率≥80W。

10.箱体结构：后导向。

智慧教学直录播系统

（24）学生摄像机（4K）：

1.半球型摄像机，CMOS传感器≥1/2英寸， 有效像素≥800万。

2.支持不少于3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率。

3.宽动态≥120dB。

4.镜头≥2.7-12mm @ F1.5，水平视场角范围≥ 47°-112°。可调整水平角度≥0°~355°，垂直≥0°~75°，左右旋转角度≥0°~355°。

5.电子快门响应时间范围≥1/3s ~ 1/100000s。

6.支持10M/100M 自适应以太网。

7.支持1路Line In音频输入接口，支持1路RS485控制接口。

8.支持DC12V供电，支持POE供电。

9.工作温度范围≥-30°C ~ 60°C，最大功耗≤12.5W。

10.内置视音频编码算法软件

11.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码。

12.码率范围≥32 Kbps~16Mbps。

13.支持AAC、G.711音频编码。

14.支持双码流输出。

15.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。

（25）老师摄像机（4K22）：

1.球形摄像机，CMOS传感器≥1/2.5英寸， 有效像素850≥万。

2.支持不少于3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率。

3.信噪比≥55dB。

4.镜头支持≥12倍光学变焦，水平视场角范围≥9°~71°，垂直视场角4.5°~42°，水平转动范围≥±170°，垂直转动范围≥-30°~ +90°。

5.镜头焦距范围≥4.4mm ~ 52.8mm，光圈≥F1.8 ~ F2.6。

6.电子快门响应时间范围1/30s ~ 1/10000s。

7.支持10M/100M 自适应以太网。

8.支持≥1路Line In音频输入接口，支持≥1路RS485控制接口。

9.支持DC12V供电，支持POE供电。

10.工作温度范围≥-10°C ~ 40°C，最大功耗≤12W。

11.支持同时输出多路高清数字信号，输出接口不少于HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN。

12.内置视音频编码算法软件。

13.支持H.265/H.264视频编码。

14.码率范围≥32kbps~102400kbps。

15.支持AAC、G.711音频编码。

16.支持双码流输出。

17.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。

（26）接入交换机

1.支持≥16个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000M SFP光口。

2.背板带宽：≥56Gbps；

3.包转发率：≥27Mpps；

（27）双人移动桌椅

一.双人移动桌椅，每组桌椅至少包含1张双人桌和2把活动椅子。

1.桌子下脚采用钣金冲压脚，立柱采用不劣于φ50*1.5MM圆管；横梁：采用≥1.2mm钣金+铝合金接头组合成型，上带≥2.0mm组装托臂；

2.桌子底部带活动刹车轮，可360°旋转（可换调节脚）；通过国家家具产品质量监督检验中心QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测。

3.采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。

4.表面处理：产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺，抗锈能力达到国际7级，中性盐雾测试24小时，经恒温烘烤处理，高温塑化而成，表面不生锈，无味无甲醛，环保性强、耐腐蚀、遇阳光不变色、防锈功能好、表面性能稳定。

5、椅架：圆方管32*18*1.5mm厚，采用特殊工艺制成冷轧无缝钢管，架子表面表面经除油、去锈、磷化等工序处理，采用静电喷粉高温塑化而成。

6、扶手和桌板采用全新PP工程塑料、耐腐蚀、耐老化，扶手可前后活动，螺丝加固，贴合手臂曲线，适合手臂弧度自然舒适.

7、焊接工艺：焊口精确牢固、平滑。

8、网背：符合人体工学曲线；背框：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型。双层网布。

9，座垫：采用定型海棉，布料采用阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，防尘，防静电，耐油污，座垫颜色可任选，可翻起方便收纳排放 ，底座架子2条钢丝保护增强受力，承重力强。

10、脚垫：优质固定脚塞，塑料材质，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。坚固耐磨，美观大气、实用。

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：_             __

项目合同

采购方（甲方）：北京中西医结合医院

供货方（乙方）：

合同签订日期：      年    月    日

合同签订地点：北京中西医结合医院

采购方：北京中西医结合医院             （以下简称甲方）

地址：  北京市海淀区永定路86号

邮编：   100081

电话：   010-88223618

供货方：

地址：

邮编：

电话：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经充分协商，一致同意就甲方购买XXXXX项目/合同编号项目的设备供货及安装调试订立本合同，以期共同信守并执行。

一、定义：

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲、乙双方签署的、合同格式中载明的甲、乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后,甲方应支付给乙方的价格。

1.3“产品”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、维修、保养、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

二、合同文件：

本合同所附件下列文件是构成本合同不可分割的部分

2.1  合同及合同条款

  - 招标文件

2.3  中标人的响应文件及有关澄清资料

2.4  双方的约定的其他补充条款

三、购置设备：

3.1购置清单：

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 配置2：详见附件一：配置清单

3.3 合同价（总金额）： XXXXX元；大写：XXXXX。

该合同价格包括但不限于：货物，所有境内、外运输费用及保险、包装费用、安装、调试、维修、保养、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

3.4 交货时间：自合同签订之日起20天之内；

3.5 技术规格：乙方提供和交付的货物技术规格应与投标文件规定的技术规格以及向甲方提供备案的所附的技术规格响应表相一致。

3.6 专利权：乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3.7 验收标准：制造商企业标准。

四. 包装要求：

4.1除合同另有规定外，乙方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份由原制造厂出具的详细装箱单和质量合格证。

五. 交货地点和方式：

5.1 交货地点为甲方指定地点。

5.2 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

5.3 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货时乙方应向甲方提供下列单据：

- 乙方出具的收货证明；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 制造厂出具的明细装箱单正本一份，副本三份；

- 设备验收证书。

5.4 乙方提供的货物应为新近生产的全新货物（3个月内生产，进口产品6个月内生产）。

六. 支付价款：

6.1 本合同以人民币付款。

6.2 付款方式：

合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的10%作为履约保证⾦；甲方在收到履约保证金及合同⾦额100 %的发票后，向乙方支付合同总价的50 % ； 货物验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同总价的50% 。

如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。如乙方按合同规定履行其义务且提供的货物无质量问题，甲方于货物验合格满1年后向乙方退还履约保证金。

本合同付款方式为 ：电汇

6.3 乙方开户行：XXXXXX

乙方账户名称：XXXXXX

账号：XXXXXX

七、验收：

7.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

7.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，乙方同意甲方单方申请甲方所在地质检机构或有关部门进行检查，并有权凭质检证书向乙方提出索赔。

八. 质量保证及售后服务：

8.1乙方应保证货物是全新、未使用过的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

8.2质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供12个月免费保修服务的产品，投标人应提供满足12个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。

质量保证期满，乙方为甲方提供终身保修有偿服务。

乙方应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

乙方还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额   10%     的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

乙方保证 10 年的零配件供应及维修、保养。产品保修期过后，维修、保养时免收人工费、工时费，零部件应保证按市场最低价供应。如产品本身进行了系统更新，乙方免费为甲方提供升级服务。在正常使用的情况下，物品保证有    年使用期限。

乙方售后服务响应时间：2小时。设备出现故障后，乙方工程师在接到甲方通知后0.5小时内提供电话技术支持；工程师24小时内到达现场；48小时内不能解决问题，无条件免费提供替用机或相同替用配件； 72小时后乙方备用设备或配件调试完毕，货物可以正常使用。

若投标产品须进行强检，投标人应依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照，提供复印件并加盖公章（原件备查）。

8.3根据当地检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在质量保证期内以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

8.4关于维修服务和技术支持的质量保障见乙方投标文件。

8.5公证：公证费由提出公证的一方承担。

九、索赔：

9.1甲方有权根据出具的质检机构或有关部门质检证书向乙方提出索赔，除责任应由保险公司或运输部门承担的之外。

9.2根据合同约定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定同意降低货物的价格。

(3) 用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应按合同第八条规定，对更换件相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，甲方将按照本合同第9.2 条规定的任何一种方法要求乙方解决索赔事宜。

9.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则，乙方应向甲方承担全部违约责任。

十、延迟交货：

10.1乙方应按照其在投标函中自定的日期交付甲方使用。

10.2如果乙方毫无理由地拖延交货，或乙方不能按合同提供甲方所需型号之货物，应向甲方承担违约责任。包括但不限于：

（1）向甲方支付违约金，每延迟一日，乙方按合同总金额每日千分之一的比例支付违约金，但总额不得超过合同总金额的5%；

（2）乙方逾期交付本合同标的物超过30日时，甲方有权单方解除合同，乙方承担因此给甲方造成的损失.。

10.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

十一、违约责任：

11.1若甲方不能按合同向乙方付清全款，违约金为每延迟一日，甲方按合同未支付金额每日千分之一的比例支付违约金，但总额不得超过合同未支付金额的5%。

11.2 若乙方未能履行其技术支持与售后服务响应文件中的内容，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

十二、不可抗力：

12.1 如果双方任何一方由于经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、税费：

中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担, 对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

十四、争议管辖：

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商解决。若协商不成，双方同意通过司法途径解决该事项，诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

十五、违约终止合同：

15.1 如果乙方有如下违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，从而终止部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物超过30日的；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2 甲方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，乙方应承担甲方买方购买类似货物所超出的费用部分，并继续执行合同中未终止部分。

十六、破产终止合同：

如果乙方进入破产程序、清算或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十七、保密：

甲乙双方对本合同与本合同有关的一切信息负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何合同外第三方或社会公众披露。如果政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

十八、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

十九、合同生效及其它：

19.1 合同应在双方签字盖章后即开始生效。

19.2 本合同壹式七份，以中文书写，甲方执五份、乙方执二份。

19.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

二十、招标文件、投标文件在合同中的作用

招标文件、投标文件约定的有关条款在合同中具有同等法律效力，具体由甲方负责解释。

二十一、附件：

附件一：配置清单

附件二：售后承诺书

附件三：分项报价表

附件一：配置清单：

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附件二：售后承诺书：

售后服务承诺书

1. 售后服务承诺及保障措施

我们深刻理解医疗器械对于医疗机构日常运作和病人治疗的重要性。因此，我们承诺提供全面的售后服务，覆盖产品全生命周期，从设备的安装、调试到日常维护、修理和软件更新。并承诺产品主机提供叁年质保。

首先，为了保证服务质量，我们的售后团队都是经过严格培训和认证的专业技术人员。这些人员拥有丰富的行业经验，能够准确诊断问题并提供高效的解决方案。其次，我们设有专门的客户服务热线和在线支持平台，用于接收和跟进客户的服务需求。我们还配备了完善的备件库，以确保即使面对复杂和突发的故障，也能迅速进行替换和维修，减少设备停机时间。最后，我们还提供定期的设备检查和维护服务。这些服务旨在预防潜在问题，延长设备使用寿命，并保持其处于最佳工作状态。

2. 响应及处理周期

在接到客户服务请求后，我们承诺在4小时内完成初步的问题诊断。这一过程包括与客户沟通，了解问题的具体情况，以及初步判断是否需要现场服务。如果需要现场服务，我们保证在24小时内派遣专业技术人员到达现场，进行故障排查和维修。紧急情况下，响应时间将缩短到2小时内。我们有一个严格的服务流程和时间表，用于监控整个响应和处理周期，确保每一步都能在规定时间内完成。

3. 技术服务及服务方式

技术服务分为远程服务和现场服务两种方式。

远程服务主要通过电话、视频通话或专用的在线支持平台进行。这些方式适用于问题较为简单或者可以通过远程指导解决的情况。

现场服务则包括设备的安装、调试、修理和日常维护。所有的现场服务都由经过专业培训和认证的技术人员执行。

无论是远程服务还是现场服务，我们都使用标准化的问题诊断和解决方案，确保服务的质量和效率。

4. 售后服务网点整体情况

为了提供更快捷和便利的服务，我们在全国范围内设有XX 个售后服务网点。这些网点都配备了完善的备件库和专业的技术人员。除了位于主要大城市的服务中心，我们还在一些区域医疗中心设有服务网点，确保即使在偏远地区，客户也能获得及时和高质量的服务。

5. 培训服务方案及目标及培训人员整体水平

我们提供全面的培训服务方案，包括但不限于设备操作、软件使用、故障诊断和日常维护。培训的主要目标是提高用户对设备的熟悉度和操作能力，减少因操作不当导致的故障，以及提升用户在面对问题时的自主解决能力。我们的培训人员都是经过严格筛选和培训的专业人士，拥有多年的行业经验和丰富的教学经验。所有的培训都会根据客户的具体需求和设备类型进行定制，以确保培训内容的针对性和实用性。这些方案和措施都是经过科学的分析和逻辑推理构建的，以提供最高效、最可靠的服务支持。

有限公司

日期：      年  月  日

附件三：分项报价表：

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币（大写）： 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方：北京中西医结合医院            乙方： XXXXXX

法定（或委托）代表人：              法定（或委托）代表人：

电话：010-88223618                  电话：

签约时间：    年   月   日        签约时间：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件；也可提供银行在投标截止时间前三个月内开具证明文件的复印件，且复印件中没有“复印无效”等字样。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立时间距离投标截止时间不足三个月的投标人可出具承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

4、银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 1-4 依法缴纳税收和社会保障资金的记录

说明：

1.提供最近一年任一个月纳税和社保记录；

2.提供缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳证明复印件，加盖公章）；

3.按照投标人须知前附表规定，提供社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单等证明文件复印件，加盖公章）；

4.上述缴纳记录在法规范围内不能提供或提供不全的应提供书面说明和证明文件；

5.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号) 的规定，本公司(联合体) 参加(单位名称) 的(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接) 企业为 (企业名称) ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接) 企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：________

日 期： ________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2其他特定资格要求

1）投标人应提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖提供报告单位的公章），或开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

2）近三年内（本项目招标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；

3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目；

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 标的名称 | 投标总价 | 合同履行期限 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号) 的规定，本公司(联合体) 参加(单位名称) 的(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接) 企业为 (企业名称) ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接) 企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：________

日 期： ________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料