包材采购项目明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  | 招标单价（元） | 计量单位 |  |  |  |  |  | 材质 | 图片（具体制版颜色、内容与实际工作要求为准） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊小盒1 | 93*67*48mm±1mm |  |  | 0.39 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 胶囊小盒2 | 74*42*42mm±1mm |  |  | 0.31 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 胶囊小盒3 | 95*76*50mm±1mm |  |  | 0.52 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：350克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 散剂小盒1 | 100*70*13mm±1mm |  |  | 0.33 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 散剂小盒2 | 75*58*52mm±1mm |  |  | 0.37 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 散剂小盒3 | 27*27*48mm±1mm |  |  | 0.15 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 散剂小盒4 | 175*108*36mm±1mm |  |  | 0.75 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 颗粒小盒 | 75*45*92mm±1mm |  |  | 0.27 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 丸剂小盒1 | 160*66*26mm±1mm |  |  | 0.75 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 丸剂小盒2 | 127*56*20mm±1mm |  |  | 0.42 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 丸剂小盒3 | 103*60*27mm±1mm |  |  | 0.33 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 丸剂小盒4 | 115*60*20mm±1mm |  |  | 0.40 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：300克；印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 软膏小盒1 | 105*30*30mm±1mm |  |  | 0.31 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度300克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亚光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 软膏小盒2 | 51*51*43mm±1mm |  |  | 0.31 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度300克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亮光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 搽剂小盒 | 55*55*115mm±1mm |  |  | 0.51 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亮光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 糖浆小盒 | 178*132*36mm±1mm |  |  | 0.82 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亮光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 口服液小盒 | 160*94*21mm±1mm |  |  | 0.52 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亮光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 膏方盒 | 77*77*115mm±1mm |  |  | 0.75 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：复聚乙烯亮光膜；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 胶囊大盒1 | 262*98*79mm±1mm |  |  | 1.48 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：环保压光亮面；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 胶囊大盒2 | 218*87*77mm±1mm |  |  | 1.21 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 软膏大盒 | 262*106*92mm±1mm |  |  | 1.72 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 散剂大盒 | 85*57*51mm±1mm |  |  | 0.34 | 个 |  |  |  |  |  | 中华白卡 |  |  |
| 参数 | 厚度：350克； 印刷油墨：环保胶版油墨；表面：上光油；制成：进口线压痕制成包装盒。药品通用名称应当显著、突出，其字体、字号和颜色必须一致，并符合以下要求：（1）对于横版标签，必须在上三分之一范围内显著位置标出；对于竖版标签，必须在右三分之一范围内显著位置标出；（2）不得选用草书、篆书等不易识别的字体，不得使用斜体、中空、阴影等形式对字体进行修饰；（3）字体颜色应当使用黑色或者白色，与相应的浅色或者深色背景形成强烈反差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 胶囊瓶签 | 75*42mm±1mm |  |  | 0.04 | 个 |  |  |  |  |  | 玻璃卡不干胶签 |  |  |
| 参数 | 厚度100克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 糖浆瓶签 | 75*55mm±1mm |  |  | 0.07 | 个 |  |  |  |  |  | 玻璃卡不干胶签 |  |  |
| 参数 | 厚度100克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 搽剂瓶签 | 50*80mm±1mm |  |  | 0.04 | 个 |  |  |  |  |  | 玻璃卡不干胶签 |  |  |
| 参数 | 厚度100克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 口服液瓶签 | 45*25mm±1mm |  |  | 0.02 | 个 |  |  |  |  |  | 玻璃卡不干胶签 |  |  |
| 参数 | 厚度100克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 说明书1 | 97*142mm±1mm |  |  | 0.04 | 张 |  |  |  |  |  | 优质双胶纸 |  |  |
| 参数 | 厚度：70克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 说明书2 | 100*150mm±1mm |  |  | 0.06 | 张 |  |  |  |  |  | 优质双胶纸 |  |  |
| 参数 | 厚度：70克； 印刷油墨：环保胶版油墨。内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 周转箱1 | 508*306*305mm±10mm |  |  | 4.90 | 个 |  |  |  |  |  | 参数：五层材质：里纸、面纸125g俄卡，瓦纸双110g高强，芯纸70g高强。 |  |  |
| 30 | 周转箱2 | 468*284*350mm±10mm |  |  | 4.70 | 个 |  |  |  |  |  | 参数：五层材质：里纸、面纸125g俄卡，瓦纸双110g高强，芯纸70g高强。 |  |  |
| 31 | 周转箱3 | 480*330*260mm±10mm |  |  | 4.70 | 个 |  |  |  |  |  | 参数：五层材质：里纸、面纸125g俄卡，瓦纸双110g高强，芯纸70g高强。 |  |  |
| 32 | 周转箱4 | 545*265*180mm±10mm |  |  | 4.80 | 个 |  |  |  |  |  | 参数：五层材质：里纸、面纸125g俄卡，瓦纸双110g高强，芯纸70g高强。箱内增加2个垫板。 |  |  |
| 33 | 聚酯/真空镀铝聚酯/聚乙烯药用复合膜 | 7cm±0.1cm×350m |  |  | 34.41 | kg |  |  |  |  |  | 材料:聚酯、真空镀铝聚酯、聚乙烯药用复合成 |  |  |
| 参数 | （1）厚度：6.5丝；印刷油墨：环保油墨。（2）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。不得有穿孔、异物、异味、粘连、复合层间离及明显损伤、气泡、皱纹、脏污等缺陷。（3）鉴别：红外光谱：应分别与对照图谱基本一致。（4）阻隔性能：水蒸气透过量：试验时PE层向湿度低的一侧，不得过2.0g/(m2*24h)。（5）氧气透过量：试验时PE层向氧气低压侧，不得过10cm3/(m2*24h*0.1MPa)。（6）机械性能：PE层与AL层剥离强度：纵、横向剥离强度平均值均不得低于2.5N/15mm。（7）热合强度：平均值均不得低于12N/15mm。（8）溶剂残留量：溶剂残留总量不得过5.0mg/m2，其中苯及苯类每个溶剂残留量均不得检出。（9）袋的耐压性能：依据试验方法，目视，不得破裂或泄漏。（10）袋的跌落性能：依据试验方法，目视，不得破裂。（11）溶出物试验：易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液(0.01 mol/L)之差不得过1.5ml。（12）不挥发物：水供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过30.0mg；65%乙醇供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过30.0 mg；正己烷供试液不挥发物残渣与其空白 液残渣之差不得过30.0 mg。（13）重金属：不得过百万分之一。（14）微生物限度：细菌数不得过1000cfu/100cm2,霉菌和酵母菌数不得过100cfu/100cm2,大肠埃希菌不得检出，金黄色葡萄球菌不得检出，铜绿假单胞菌不得检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 药品包装用塑料瓶及盖1 | 250ml |  |  | 1.68 | 套 |  |  |  |  |  | 高密度聚乙烯（HDPE）为主要原料 |  |  |
| 参数 | （1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应具有均匀一致的色泽，不得有明显色差。瓶的表面应光洁、平整，不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。(2)鉴别：红外光谱：应与对照图谱基本一致。(3)密度：:应为0.935-0.965 g/cm³。(4）密封性：:用水浸没，抽真空至真空度为27kPa,维持2分钟， 瓶内不得有进水或冒泡现象。（5）振荡试验：取本品适量，于每个瓶内装入酸性水为标示剂，盖紧瓶盖用溴酚蓝试纸(将滤纸浸入稀释5倍的溴酚蓝试液，浸透后取出干燥)紧包瓶的颈部，置振荡器(振荡频率为每分钟200次±10次)振荡30分钟后，溴酚蓝试纸应不变色。（6）水蒸气透过量：不得过100 mg/(24h·L)。（7）炽灼残渣：遗留残渣不得过0.1% (含遮光剂的瓶遗留残渣不得过3.0%)。（8）溶出物试验： 易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液(0.01 mol/L)之差不得过1.5ml。（9）不挥发物：水供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过12.0mg；65%乙醇供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过50.0 mg；正己烷供试液不挥发物残渣与其空白 液残渣之差不得过75.0 mg。（10） 重金属：:不得过百万分之一。（11）微生物限度：细菌数每瓶不得过 1000 cfu,霉菌和酵母菌数每瓶不得过100 cfu,大肠埃希菌每瓶不得检出。（12）250ml瓶：瓶身高度：107.5±0.5mm；瓶身直径：75±0.5mm；瓶口外径：57.7±0.5mm；螺纹外径：60±0.5mm；瓶头高度：19±1.0mm；重量（g）：31.5±0.5；250ml普通盖：盖内径：61±0.5mm；螺纹内径：58.7±0.6mm；盖外径：63.4±0.5mm；高度：20.5±0.5mm；重量（g）：8.2±0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 药品包装用塑料瓶及盖2 | 70ml |  |  | 0.34 | 套 |  |  |  |  |  | 高密度聚乙烯（HDPE）为主要原料 |  |  |
| 参数 | （1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应具有均匀一致的色泽，不得有明显色差。瓶的表面应光洁、平整，不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。(2)鉴别：红外光谱：应与对照图谱基本一致。(3)密度：:应为0.935-0.965 g/cm³。(4）密封性：:用水浸没，抽真空至真空度为27kPa,维持2分钟， 瓶内不得有进水或冒泡现象。（5）振荡试验：取本品适量，于每个瓶内装入酸性水为标示剂，盖紧瓶盖用溴酚蓝试纸(将滤纸浸入稀释5倍的溴酚蓝试液，浸透后取出干燥)紧包瓶的颈部，置振荡器(振荡频率为每分钟200次±10次)振荡30分钟后，溴酚蓝试纸应不变色。（6）水蒸气透过量：不得过100 mg/(24h·L)。（7）炽灼残渣：遗留残渣不得过0.1% (含遮光剂的瓶遗留残渣不得过3.0%)。（8）溶出物试验： 易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液(0.01 mol/L)之差不得过1.5ml。（9）不挥发物：水供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过12.0mg；65%乙醇供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过50.0 mg；正己烷供试液不挥发物残渣与其空白 液残渣之差不得过75.0 mg。（10） 重金属：:不得过百万分之一。（11）微生物限度：细菌数每瓶不得过 1000 cfu,霉菌和酵母菌数每瓶不得过100 cfu,大肠埃希菌每瓶不得检出。（12）70ml瓶：瓶身高度：66.0±0.5mm；瓶身直径：40±0.6mm；瓶口外径：31.5±0.5mm；螺纹外径：33.4±0.5mm；瓶头高度：11.0±0.5mm；重量（g）：10.3±0.5；70ml普通盖：盖内径：34.0±0.5mm；螺纹内径：32.8±0.6mm；盖外径：36.0±0.6mm；高度：13.7±0.6mm；重量（g）：3.2±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 外用软膏剂用聚丙烯盒 | 30g |  |  | 1.01 | 套 |  |  |  |  |  | 聚丙烯为主要原料 |  |  |
| 参数 | （1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应具有均匀一致的色泽，不得有明显色差。瓶的表面应光洁、平整，不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。(2)鉴别：红外光谱：应与对照图谱基本一致。(3)密度：:应为0.900-0.915 g/cm³。(4）密封性：:用水浸没，抽真空至真空度为27kPa,维持2分钟， 瓶内不得有进水或冒泡现象。（5）振荡试验：取本品适量，于每个瓶内装入酸性水为标示剂，盖紧瓶盖用溴酚蓝试纸(将滤纸浸入稀释5倍的溴酚蓝试液，浸透后取出干燥)紧包瓶的颈部，置振荡器(振荡频率为每分钟200次±10次)振荡30分钟后，溴酚蓝试纸应不变色。（6）水蒸气透过量：不得过100 mg/(24h·L)。（7）炽灼残渣：遗留残渣不得过0.1% (含遮光剂的瓶遗留残渣不得过3.0%)。（8）溶出物试验： 易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液(0.01 mol/L)之差不得过1.5ml。（9）不挥发物：水供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过12.0mg；65%乙醇供试液不挥发物残渣与其空白液残渣之差不得过50.0 mg；正己烷供试液不挥发物残渣与其空白 液残渣之差不得过75.0 mg。（10） 重金属：:不得过百万分之一。（11）微生物限度：细菌数每瓶不得过 1000 cfu,霉菌和酵母菌数每瓶不得过100 cfu,大肠埃希菌每瓶不得检出。（12）30g瓶：瓶身高度：34±0.8mm；瓶身直径：50±0.6mm；瓶口外径：43±0.6mm；螺纹外径：46±0.6mm；瓶头高度：10.5±0.6mm；重量（g）：13±0.8；30g瓶盖：盖内径：47±0.5mm；螺纹内径：45.2±0.6mm；盖外径：50±0.5mm；高度：14.5±1.0mm；重量（g）：5.8±0.5；30g内塞：内塞外径：44±0.5mm；内塞高度：3±0.5mm；重量（g）：1.5±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 聚氯乙烯固体药用硬片1(pvc) | 0.25*243mm |  |  | 14.50 | kg |  |  |  |  |  | 聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料 |  |  |
| 参数 | （1）规格：厚度(mm)：0.20-0.40±0.02；宽度(mm)：<300，偏差为±1。（2）外观：应色泽均匀，不允许有凹凸发皱、油污、异物、穿孔、杂质。每100cm中1.3mm及1.3mm以下的晶点，不得过3颗，不得有1.3mm以上的晶点。（3）鉴别：密度：1.35-1.45g/ cm。（4）水蒸气透过量：≤2.5g/ (㎡ *24h)。（5）氧气透过量：不得过30cm3/(㎡*24h*0.1MPa)。（6）拉伸强度：纵、横向平均值均不得低于44Mpa。（7）耐冲击：纵、横向均不得有二片以上的破损。（8）加热伸缩率：≤±6%。（9）热合强度：≥7.0N/15mm。（10）氯乙烯单体：不得过百万分之一。（11）澄清度：溶液应澄清，如混浊，与2号浊度标准液比较，不得更浓。（12）易氧化物：水浸液与空白液消耗滴定液之差≤1.5ml。（13）重金属：不得过百万分之一。（14）不挥发物：水浸液：≤30.0mg/100ml。（15）不挥发物：65%乙醇浸液：≤30.0mg/100ml。（16）不挥发物：正己烷浸液：≤30.0mg/100ml。（17）微生物限度：细菌数：≤1000cfu/100cm2。（18）微生物限度：霉菌、酵母菌数：≤100cfu/ 100cm2。（19）微生物限度：大肠埃希菌：不得检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 聚氯乙烯固体药用硬片2(pvc) | 0.35*250mm |  | 15.00 |  |  |  | kg |  | 聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料 |  |  |  |  |
| 参数 | （1）规格：厚度(mm)：0.20-0.40±0.02；宽度(mm)：<300，偏差为±1。（2）外观：应色泽均匀，不允许有凹凸发皱、油污、异物、穿孔、杂质。每100cm中1.3mm及1.3mm以下的晶点，不得过3颗，不得有1.3mm以上的晶点。（3）鉴别：密度：1.35-1.45g/ cm。（4）水蒸气透过量：≤2.5g/ (㎡ *24h)。（5）氧气透过量：不得过30cm3/(㎡*24h*0.1MPa)。（6）拉伸强度：纵、横向平均值均不得低于44Mpa。（7）耐冲击：纵、横向均不得有二片以上的破损。（8）加热伸缩率：≤±6%。（9）热合强度：≥7.0N/15mm。（10）氯乙烯单体：不得过百万分之一。（11）澄清度：溶液应澄清，如混浊，与2号浊度标准液比较，不得更浓。（12）易氧化物：水浸液与空白液消耗滴定液之差≤1.5ml。（13）重金属：不得过百万分之一。（14）不挥发物：水浸液：≤30.0mg/100ml。（15）不挥发物：65%乙醇浸液：≤30.0mg/100ml。（16）不挥发物：正己烷浸液：≤30.0mg/100ml。（17）微生物限度：细菌数：≤1000cfu/100cm2。（18）微生物限度：霉菌、酵母菌数：≤100cfu/ 100cm2。（19）微生物限度：大肠埃希菌：不得检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 聚氯乙烯固体药用硬片3(pvc) | 0.35*168mm |  | 14.00 |  |  |  | kg | 聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料 |  |  |  |  |  |
| 参数 | （1）规格：厚度(mm)：0.20-0.40±0.02；宽度(mm)：<300，偏差为±1。（2）外观：应色泽均匀，不允许有凹凸发皱、油污、异物、穿孔、杂质。每100cm中1.3mm及1.3mm以下的晶点，不得过3颗，不得有1.3mm以上的晶点。（3）鉴别：密度：1.35-1.45g/ cm。（4）水蒸气透过量：≤2.5g/ (㎡ *24h)。（5）氧气透过量：不得过30cm3/(㎡*24h*0.1MPa)。（6）拉伸强度：纵、横向平均值均不得低于44Mpa。（7）耐冲击：纵、横向均不得有二片以上的破损。（8）加热伸缩率：≤±6%。（9）热合强度：≥7.0N/15mm。（10）氯乙烯单体：不得过百万分之一。（11）澄清度：溶液应澄清，如混浊，与2号浊度标准液比较，不得更浓。（12）易氧化物：水浸液与空白液消耗滴定液之差≤1.5ml。（13）重金属：不得过百万分之一。（14）不挥发物：水浸液：≤30.0mg/100ml。（15）不挥发物：65%乙醇浸液：≤30.0mg/100ml。（16）不挥发物：正己烷浸液：≤30.0mg/100ml。（17）微生物限度：细菌数：≤1000cfu/100cm2。（18）微生物限度：霉菌、酵母菌数：≤100cfu/ 100cm2。（19）微生物限度：大肠埃希菌：不得检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 药品包装用铝箔1 | 250*0.024mm |  | 50.00 |  | kg |  |  |  | 白亚光印刷箔（内层为聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）塑料膜，外层铝箔层） |  |  |  |  |
| 参数 | （1）规格尺寸：厚度：0.024±0.003mm；宽度：50-800±0.5mm（2）外观：表面：洁净、平整、涂层均匀；接头数：≤3个/1000m；针孔度：无密集、连续、周期性针孔，1㎡中d>0.3mm不允许，d=0.1-0.3mm不超过一个；卷面和端面检查：a、b、c值小于1mm。（3）印刷质量 文字、图案：正确、清晰、牢固；错位偏差：±1.5mm。（4）阻隔性能：水蒸气透过量：≤0.5g/(㎡・24h)（5）物理性能：黏合层热合强度：不得低于7.0N/15mm(PVC)。（6）保护层黏合性：胶带试验无明显脱落。（7）保护层耐热性：200℃时无明显黏落。（8）黏合剂涂布量差异：各片涂布量与平均值之间的差异均应在±10.0%以内。（9）开卷性能：黏合层面与保护层面不得粘合。（10）破裂强度：均不得低于98kpa。（11）化学性能：荧光物质：保护层与黏合层不得有片状荧光。（12）挥发物：干燥前后试样质量之差不得过4mg。（13）重金属：不得过百万分之零点二五。（14）易氧化物：样品水浸液与水空白液二者消耗滴定液之差不得过1.5ml(其中高锰酸钾为0.002mol/L)。（15）微生物限度：需氧菌总数：不得过1000cfu/100cm2。（16）霉菌、酵母菌数：不得过100cfu/100cm2。（17）大肠埃希菌数：不得检出。（18）内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 药品包装用铝箔2 |  | 245*0.024mm | 48.00 |  |  |  | kg | 白亚光印刷箔（内层为聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）塑料膜，外层铝箔层） |  |  |  |  |  |
| 参数 | （1）规格尺寸：厚度：0.024±0.003mm；宽度：50-800±0.5mm（2）外观：表面：洁净、平整、涂层均匀；接头数：≤3个/1000m；针孔度：无密集、连续、周期性针孔，1㎡中d>0.3mm不允许，d=0.1-0.3mm不超过一个；卷面和端面检查：a、b、c值小于1mm。（3）印刷质量 文字、图案：正确、清晰、牢固；错位偏差：±1.5mm。（4）阻隔性能：水蒸气透过量：≤0.5g/(㎡・24h)（5）物理性能：黏合层热合强度：不得低于7.0N/15mm(PVC)。（6）保护层黏合性：胶带试验无明显脱落。（7）保护层耐热性：200℃时无明显黏落。（8）黏合剂涂布量差异：各片涂布量与平均值之间的差异均应在±10.0%以内。（9）开卷性能：黏合层面与保护层面不得粘合。（10）破裂强度：均不得低于98kpa。（11）化学性能：荧光物质：保护层与黏合层不得有片状荧光。（12）挥发物：干燥前后试样质量之差不得过4mg。（13）重金属：不得过百万分之零点二五。（14）易氧化物：样品水浸液与水空白液二者消耗滴定液之差不得过1.5ml(其中高锰酸钾为0.002mol/L)。（15）微生物限度：需氧菌总数：不得过1000cfu/100cm2。（16）霉菌、酵母菌数：不得过100cfu/100cm2。（17）大肠埃希菌数：不得检出。（18）内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 药品包装用铝箔3 |  | 168*0.024mm | 35.00 |  |  |  | kg | 白亚光印刷箔（内层为聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）塑料膜，外层铝箔层） |  |  |  |  |  |
| 参数 | （1）规格尺寸：厚度：0.024±0.003mm；宽度：50-800±0.5mm（2）外观：表面：洁净、平整、涂层均匀；接头数：≤3个/1000m；针孔度：无密集、连续、周期性针孔，1㎡中d>0.3mm不允许，d=0.1-0.3mm不超过一个；卷面和端面检查：a、b、c值小于1mm。（3）印刷质量 文字、图案：正确、清晰、牢固；错位偏差：±1.5mm。（4）阻隔性能：水蒸气透过量：≤0.5g/(㎡・24h)（5）物理性能：黏合层热合强度：不得低于7.0N/15mm(PVC)。（6）保护层黏合性：胶带试验无明显脱落。（7）保护层耐热性：200℃时无明显黏落。（8）黏合剂涂布量差异：各片涂布量与平均值之间的差异均应在±10.0%以内。（9）开卷性能：黏合层面与保护层面不得粘合。（10）破裂强度：均不得低于98kpa。（11）化学性能：荧光物质：保护层与黏合层不得有片状荧光。（12）挥发物：干燥前后试样质量之差不得过4mg。（13）重金属：不得过百万分之零点二五。（14）易氧化物：样品水浸液与水空白液二者消耗滴定液之差不得过1.5ml(其中高锰酸钾为0.002mol/L)。（15）微生物限度：需氧菌总数：不得过1000cfu/100cm2。（16）霉菌、酵母菌数：不得过100cfu/100cm2。（17）大肠埃希菌数：不得检出。（18）内容根据实际工作要求随时变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 多层共挤药用软膏管 | 250125*86*6mm |  | 0.43 |  | 个 |  |  |  | PE |  |  |  |  |
| 参数 | - 管体颜色：本白。（2）管尾要求：不封。（3）印刷套色：新版原色。（4）管体烫金（银）要求：无。（5）管盖要求：0125P。（6）管盖颜色：本白。（7）管盖烫金（银）要求：无。（8）外观：管体表面光滑、清洁、厚薄均匀，无明显缺陷，软管内外表面无杂质，色泽与标准样品基本一致:印刷内容应清晰完整，位置正确。亮油表面应平整光滑，并符合招标人和药品有关印刷的要求。（9）规格尺寸：管径：25±0.1mm；管长：86±1mm；孔径：6±0.2mm；壁厚：0.40±0.03mm。（10）性能：附着力：按标准试验，测试面上亮油及油墨无明显脱落。（11）密封性：按标准试验，在扭力30N*cm-90N*cm条件下，管盖与管身应配合适宜，不得滑牙。（12）尾部热合强度：按标准试验，均不低于20.0N/15mm。（13）耐压强度：按标准试验，不得破裂。（14）鉴别：密度：白色管相对密度为0.935-0.975g/cm3。（15）显微特征：置显微镜下观察，横截面应显示清晰的五层。（16）溶出物试验：重金属：含重金属不得过百万分之一（17）紫外吸收度：最大吸收度不得过0.10。（18）易氧化物：不得过1.0ml。（19）不挥发物：水浸液:与空白液残渣之差不得过12.0mg；65%乙醇浸液:与空白液残渣之差不得过50.0mg；正己烷浸液:与空白液残渣之差不得过75.0mg。（20）微生物：需氧菌数：不得过 100cfu；霉菌、酵母菌数：不得过 100cfu；大肠埃希菌：不得检出；金黄色葡萄球菌：不得检出；铜绿假单胞菌：不得检出。（21）产品参数:250125*86*6：25:二次成型，五层复合软管：01:注头型号是01；25:软管直径 25mm；86:软管长度86mm(管肩至管尾)：6:孔口直径6mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 聚酰胺/铝冷成型固体药用 复合硬片 | 245mm±1mm |  | 51.61 |  | Kg |  |  |  | 以聚酰胺(PA)薄膜、软质铝箔(AL)为基材，经干法复合后并在铝箔面涂布氯乙烯类(VC)粘合剂而制成的复合硬片(PA/AL/VC) |  |  |  |  |
| 参数 | （1）外观：取本品适量，在白然光线明亮处，正视目测。不得有穿孔、异物、异味、粘连、涂层不 均匀、复合层间分离及明显损伤、气泡、皱纹、脏污等缺陷。（2）鉴别：红外光谱： PA与PVC层应与对照图谱基本一致。（3）阻隔性能：水蒸气透过量试验时VC面向湿度低的一侧，不得过0.5(g/m²·24h)。（4）氧气透过量：试验时VC面向氧气低压侧，不得过0.5cm³(m²·24h·0.1MPa)。（5）机械性能：PA与AL层间剥离强度不得低于7.0N/15 mm。(若复合层不能剥离或复合层断裂时，其剥离强度为:合格)。（6）粘合层热合强度：取100mm×100mm的本品品片2片，另取100mm×100mm的聚氯乙烯固体药用硬片2片。将试样的粘合层面向PVC面进行叠合，热封温度155℃±5℃,压力0.2MPa,时间1S.热合后取出放冷，裁取成15mm宽的试样，取中间3条试样，热合强度平均值不得低于6.0N/15mm。（7）微生物限度：需氧菌总数：≤1000cfu/100cm²；霉菌和酵母菌数 ≤100cfu/100cm²；大肠埃希菌：不得检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 通用托1 | 173*108*35mm±1mm |  | 0.35 |  | 个 |  |  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |  |  |  |  |
| 参数 | 采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材质，厚50丝，规格长173mm、宽108mm、高35mm，内凹槽尺寸90*70*34mm±1mm，含凹槽共2组。产品需无锐边、无毛刺、无飞边，易于清洁。 外观：色泽均匀一致，表面光洁，无杂质、黑点、裂纹、缩痕及明显的变形缺陷。 耐温性：在-20℃至+50℃的温度范围内，不得出现脆裂、变形或性能下降。抗跌落性：从1.2米高度自由跌落到光滑水泥地面，连续三次无破裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 通用托2 | 150*93*18mm±1mm |  | 0.20 |  |  | 个 |  |  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |  |  |  |  |
| 参数 | 采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材质，厚35丝，规格长150mm、宽93mm、高18mm。内凹槽尺寸72*18*1.9mm±1mm，含凹槽共6组。产品需无锐边、无毛刺、无飞边，易于清洁。外观：色泽均匀一致，表面光洁，无杂质、黑点、裂纹、缩痕及明显的变形缺陷。 耐温性：在-20℃至+50℃的温度范围内，不得出现脆裂、变形或性能下降。抗跌落性：从1.2米高度自由跌落到光滑水泥地面，连续三次无破裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 通用托3 | 173*130*36mm±1mm |  | 0.48 |  |  | 个 |  |  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |  |  |  |  |
| 参数 | 采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材质，厚65丝，规格长173mm、宽130mm、高36mm。内凹槽尺寸110*35*35mm±1mm，含凹槽共4组。产品需无锐边、无毛刺、无飞边，易于清洁。外观：色泽均匀一致，表面光洁，无杂质、黑点、裂纹、缩痕及明显的变形缺陷。 耐温性：在-20℃至+50℃的温度范围内，不得出现脆裂、变形或性能下降。抗跌落性：从1.2米高度自由跌落到光滑水泥地面，连续三次无破裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pof袋子（热塑膜） | （380*190）mm±5mm*0.025mm |  | 22 |  |  | Kg |  |  |  | 线性低密度聚乙烯（LLDPE）、共聚聚丙烯（PP） |  |  |  |  |
| 参数 | （1）主要材质：线性低密度聚乙烯（LLDPE）、共聚聚丙烯（PP）。（2）生产工艺：多层（三层或五层）共挤、双向拉伸（双泡管膜法）。（3）厚度：12μm - 38μm（4） 产品形态：筒膜：宽度范围150mm - 2300mm。预制成型收缩袋。（5） 收缩温度：约130°C - 170°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | opp透明束带 | 30mm±1mm*150m |  | 30 |  |  | 卷 |  |  |  | 聚丙烯 |  |  |  |  |
| 参数 | 基膜材料：须使用食品级或药用级双向拉伸聚丙烯（BOPP）全新粒子制成的薄膜。长度/每卷：150m（-0%，+3%），宽度：30mm±1mm，厚度1.2mm。 断裂拉伸强度（纵向与横向）：≥ 100MPa。断裂伸长率：80%-150%。 热封强度（束带重叠处）：≥2.5N/15mm。光学性能：透明度：≥90%。雾度：≤3%。外观：膜卷表面平整，收卷紧密均匀，无褶皱、晶点、杂质、气泡等明显瑕疵。气味：无刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | opp透明束带 | 30mm±1mm*500m |  | 100 |  |  | 卷 |  |  |  | 聚丙烯 |  |  |  |  |
| 参数 | 基膜材料：须使用食品级或药用级双向拉伸聚丙烯（BOPP）全新粒子制成的薄膜。长度/每卷：500m（-0%，+3%），宽度：30mm±1mm，厚度1.2mm。 断裂拉伸强度（纵向与横向）：≥ 100MPa。断裂伸长率：80%-150%。 热封强度（束带重叠处）：≥2.5N/15mm。光学性能：透明度：≥90%。雾度：≤3%。外观：膜卷表面平整，收卷紧密均匀，无褶皱、晶点、杂质、气泡等明显瑕疵。气味：无刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 制版费 |  |  | 3000 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 本项目内所有包装材料制版费执行以下规则：仅限”聚酯/真空镀铝聚酯/聚乙烯药用复合膜”品类单独另行收取制版费用，以六种颜色印刷复合卷膜，电子雕刻凹版价为3000元计价，合同结束后，所有电子雕刻凹版及版权归招标人所有。除”聚酯/真空镀铝聚酯/聚乙烯药用复合膜”以外的其他全部包装材料，均采用一价全含计价方式，约定单价已包含制版、材料、生产、工艺、加工、税费等全部相关费用，履约过程中不再收取任何额外费用及隐形费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |