采购项目技术、服务、合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

（一）采购项目：沐川县新利路武圣至利店段大修工程施工劳务项目。

（二）采购预算：238.64万元。

（三）最高限价：238.64万元。

（四）项目概况：项目路线起于武圣乡场镇，止于利店镇接G348线，全长8.2公里，路基路面宽度6-12米，原路为水泥混凝土路面，主要施工内容是利用原路平面线型，纵坡和宽度，对破损路基、路面、涵洞等设施进行修复。

二、劳务采购工程量清单及施工设计图。

★（一）劳务采购工程量清单

| 序号 | 工程项目及名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理水沟 | 1.人工清理水沟； 2.人工运输废料丢弃。 | m | 3747 |  |
| 2 | 清理塌方 | 1.挖塌方； 2.装车； 3.运输弃土。 | m3 | 412.75 |  |
| 3 | 挖除水泥混凝土路面(厚18cm) | 1.破除旧砼路面； 2.装车； 3.运输弃土。 | ㎡ | 1005 |  |
| 4 | 挖除水泥混凝土路面(厚22cm) | 1.破除旧砼路面； 2.装车； 3.运输弃土。 | ㎡ | 4081 |  |
| 5 | 挖除水泥混凝土路面(厚50cm) | 1.破除旧砼路面； 2.装车； 3.运输弃土。 | ㎡ | 180 |  |
| 6 | 铣刨旧砼路面（1cm） | 1.旧砼路面凿毛； 2.弃方处置。 | ㎡ | 4061 |  |
| 7 | 碎化水泥混凝土路面(22cm) | 1.多锤头联合破碎机碎石化旧水泥混凝土路面。 | ㎡ | 48149 |  |
| 8 | 混凝土排水沟 | 1.基槽开挖、清理； 2.模板安装、拆除； 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护。 | m³ | 639.1 |  |
| 9 | C30混凝土提高污水检查井盖 | 1.模板安装、拆除； 2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护； 3.井盖安装。 | m3 | 4.5 |  |
| 10 | 片石混凝土挡墙 | 1.基坑开挖清理、整平； 2.模板安装、拆除； 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑（掺片石）、捣固、养护； 4.安装泄水管（含PVC管）；5.墙背回填。 | m3 | 3016.6 |  |
| 11 | 防裂卷材 | 1.清理道路底层； 2.购买防裂卷材； 3.粘贴防水卷材。 | ㎡ | 1700 |  |
| 12 | 水泥稳碎石基层厚30cm | 1.水稳拌合设备租赁、安装、拆除； 2.水稳料拌合、运输、卸料； 3.铺筑、整型、压实； 4.养护（含薄膜）。 | ㎡ | 45022 |  |
| 13 | C35混凝土修复基层厚22cm | 1.模板安装、拆除； 2.混凝土搅拌、运输、铺筑、养护。 | ㎡ | 1282 |  |
| 14 | C35混凝土修复基层厚20cm | 1.模板安装、拆除； 2.混凝土搅拌、运输、铺筑、养护。 | ㎡ | 180 |  |
| 15 | 水泥混凝土面层（厚18cm抗折4.0Mpa） | 1.模板安装、拆除； 2.混凝土搅拌、运输、铺筑、养护。 | ㎡ | 1005 |  |
| 16 | C25混凝土路肩 | 1.夯实土基； 2.模板安装、拆除； 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护。 | m3 | 2088 |  |
| 17 | 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ0.5m | 1.基坑开挖、清理、整平； 2.模板安装、拆除； 3.基础混凝土浇筑、捣固、养护； 4.涵管购买、运输、安装、拆嵌缝、养护； 5.进出水口浇筑。 | m | 22 |  |
| 18 | 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m | 1.基坑开挖、清理、整平； 2.模板安装、拆除； 3.基础混凝土浇筑、捣固、养护； 4.涵管购买、运输、安装、拆嵌缝、养护； 5.进出水口浇筑。 | m | 28 |  |
| 19 | 计日工（暂估） | 临时用工 | 工日 | 30 |  |
| 20 | 计日机械（暂估） | 临时保通用机械（215型挖掘机） | 小时 | 30 |  |
| 备注：1.供应商报价全部为含税价，每次付款时需提供增值税发票。 2.本项目实施所需砂、碎石、片石、水泥由采购人提供。完成工程所需的其他人工、机械、材料均由成交供应商负责。 3.成交供应商需安设一套生产能力200t/h的水稳拌合设备（设备由成交供应商自行解决，拌合场地已由采购人落实），且需按照采购人要求同时具备多个混凝土作业班组，能同时开展多项混凝土施工作业。（提供承诺函） |  |  |  |  |  |

（二）施工设计图：详见另册。

注：工程量清单、施工设计图纸项目名称与谈判文件采购项目不一致时，以谈判文件采购项目名称为准。

三、项目要求

★（一）技术要求：

1.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术（质量）规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

2.成交供应商应严格按照施工设计图和采购人、监理指令施工。

（二）服务要求：

★1.工期：180日历天。

★2.建设地点：沐川县武圣乡、利店镇。

★（三）合同内容条款要求：

1.合同签订：成交供应商领取成交通知书后须在30日内与采购人签订合同。

2.付款方式：

（1）按成交供应商每月完成工程量金额的80%支付，工程竣工验收合格并按照相关规定办理竣工结算审核后30日内支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满确认无质量问题后30日内一次性无息退还。

（2）成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.履约保证金：

（1）履约保证金金额：成交金额的5%。

（2）交款方式：以支票、汇票、本票或者保函（提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并按谈判文件规定进行处理）等非现金方式（包括网银转账，电汇等方式）提交。

（3）收款信息以成交后采购人提供的为准。

（4）交款时间：成交通知书发出后，合同签订前。

（5）退还时间：完成本项目履约验收工作后，成交供应商凭采购人出具的项目履约验收合格凭证材料向采购人或采购人指定的履约保证金收款单位申请退还，采购人或采购人指定的履约保证金收款单位在收到成交供应商申请（含项目履约验收合格凭证材料）后15个工作日内，以成交供应商交纳履约保证金的方式一次性无息退还给成交供应商。

（6）不予退还履约保证金的情形：

①成交供应商交纳履约保证金后无正当理由拒绝与采购人签订合同的。

②成交供应商违规分包或违法转包的。

③成交供应商擅自变更、中止或者终止合同的。

④其他谈判文件规定应当不予退还履约保证金的情况。

⑤其他因成交供应商原因（不可抗力因素除外）对采购人造成损失的。

4.验收方式和标准：采购人和成交供应商应严格按照国家现行有关行业规定、技术规范和要求、谈判文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

5.工程质量保证金：竣工结算金额的3%。

6.工程质量缺陷责任期：竣（交）工验收合格之日起12个月。

（四）其他商务要求：

★1.报价要求：供应商的报价包括材料费（采购人提供的除外）、劳务费、机械设备费、保险费、利润、管理费等所有其他有关各项的含税费用。

★2.安全要求：在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。（提供承诺函）

★3.疫情特别约定：

（1）中、高风险地区进场施工人员须接受项目所在地疫情防控管理规定。

（2）进场施工人员须提供健康码及佩戴口罩方能进场。

★4.因政策原因或不可抗力因素导致项目被终止或无法实施的一切风险由成交供应商承担。（提供承诺函）

5.在谈判文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

注：1.以上标注有“★”的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则其响应文件将作无效处理。

2.本项目在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务、合同内容条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人身份证明和法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。