### 一、项目概况：

1.项目名称：广州市番禺区南村镇人民政府2025年度南村镇社会面监控视频汇聚建设项目

2.采购单位：广州市番禺区南村镇人民政府

3.项目属性：服务类

4.品目类别：其他系统集成实施服务（C16029900）

5.依据财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》：服务类采购项目以服务承接商作为中小企业认定主体，无需对项目所涉货物的制造商提出中小企业资质要求。本项目属于服务类采购，对应行业为软件和信息技术服务业。

6.★本项目采购的精密空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，供应商须在响应文件中提供:1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记;2市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图;3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(注:1.《节能产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.cCg.gov.cn:）

7.本项目采购的流媒体服务器属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，供应商须在投标文件中提供该产品有效的中国环境标志产品认证证书，并附上认证机构官网可查的信息截图。

8.★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

9.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，投标人所投货物属于本国产品的，投标人需填写《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品比例的声明函》（见投标文件格式的格式五中附件2、附件3）作为价格评审的依据。因本项目采购标的的中国境内生产的组件成本占比相关要求、关键组件要求及关键工序要求暂未实施，因此《关于符合本国产品标准的声明函》中的“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。

本次采购的本国产品清单如下：

| 序号 | 品目编号 | 产品标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010104 | 服务器 | 流媒体服务器 |
| 2 | A02010507 | 存储设备 | 硬盘 |
| 3 | A02010105 | 工作站 | 平台管理工作站 |
| 4 | A02019900 | 其他计算机设备及软件 | 视频网关 |
| 5 | A02010202 | 以太网交换机 | 24口三层交换机 |
| 6 | A02061503 | 电源分配设备 | 机柜排插 |
| 7 | A02019900 | 其他计算机设备及软件 | 人脸门禁设备 |
| 8 | A02019900 | 其他计算机设备及软件 | 蓝牙门禁设备 |
| 9 | A02040301 | 火灾探测设备 | 智慧联网式烟感 |
| 10 | A02010204 | 网络接口和适配器 | 千兆组网光转换收接设备 |
| 11 | A02010301 | 防火墙 | 防火墙 |
| 12 | A02090401 | 广播设备 | 反诈广播设备 |
| 13 | A02050102 | 空调机组 | 精密空调 |
| 14 | A02069900 | 其他电气设备 | 功率模块 |
| 15 | A02061502 | 蓄电池 | 蓄电池 |

10.本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

二、招标内容

项目概况

最高限价

本项目最高限价：3052388.00元。

项目名称

广州市番禺区南村镇人民政府2025年度南村镇社会面监控视频汇聚建设项目。

项目性质

新建。

项目立项依据

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》中提出牢牢把握全面推进依法治国的总要求，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力，以确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。加强乡镇（街道）和村（社区）治安防控网建设。以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，推动社会治安防控力量下沉。加快公共安全视频监控系统建设。高起点规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。加大城乡接合部、农村地区公共区域视频监控系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化。完善技术标准，强化系统联网，分级有效整合各类视频图像资源，逐步拓宽应用领域。加强企事业单位安防技术系统建设，实施“技防入户”工程和物联网安防小区试点，推进技防新装备向农村地区延伸。

2、中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见

中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见中提出深入推进城市管理执法体制改革，改进城市管理工作，是落实“四个全面”战略布局的内在要求，是提高政府治理能力的重要举措，是增进民生福祉的现实需要，是促进城市发展转型的必然选择。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。基于城市公共信息平台，综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能。加快数字化城市管理向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。

3、国家标准《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》

国家标准《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》中提到按照目标导向和问题导向的要求，依托综治中心，建立各省（自治区、直辖市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）、乡镇（街道）、村（社区）的公共安全视频信息共享平台和传输网络，将各有关部门的公共安全视频图像资源全面连通接入，并与中央综治办的交换共享分平台有效对接，最大限度地实现公共区域视频图像资源联网共享。根据维护国家安全、公共安全的实际需要，进一步提高重点公共区域与重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率、完好率、联网率，推动各地区结合实际分步实施，并根据不同区域、部位的图像采集要求分类建设，实现全面与重点、区域与行业、内部与外部的结合，做到主责单位与共享利用单位权限分级管理、公共安全与专属资源区别对待。

4、住建部于2012年12月5日正式发布了"关于开展国家智慧城市试点工作的通知"，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件。住建部关于智慧城市建设的相关规范与要求

《国家智慧城市试点暂行管理办法》中提出智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》中又指出智慧城市应包括社区管理和服务的数字化、便捷化、智慧化水平，包含社区服务信息推送、信息服务系统覆盖、社区传感器安装、社区运行保障等方面的建设。

5、《国务院关于印发〈中国制造2025〉的通知》（国发〔2015〕28号）

《国务院关于印发〈中国制造2025〉的通知》（国发〔2015〕28号）中提出加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。针对信息物理系统网络研发及应用需求，组织开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。

6、《关于印发〈关于促进智慧城市健康发展的指导意见〉的通知》（发改高技〔2014〕1770号）

建立全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的社会治安防控体系。整合各类视频图像信息资源，推进公共安全视频联网应用。完善社会化、网络化、网格化的城乡公共安全保障体系，构建反应及时、恢复迅速、支援有力的应急保障体系。在食品药品、消费品安全、检验检疫等领域，建设完善具有溯源追查、社会监督等功能的市场监管信息服务体系，推进药品阳光采购。整合信贷、纳税、履约、产品质量、参保缴费和违法违纪等信用信息记录，加快征信信息系统建设。完善群众诉求表达和受理信访的网络平台，推进政府办事网上公开。

7、中办国办印发《关于加强和改进乡村治理的指导意见》2019年6月23日

加强平安乡村建设。推进农村社会治安防控体系建设，落实平安建设领导责任制，加强基础性制度、设施、平台建设。加强农村警务工作，大力推行“一村一辅警”机制，扎实开展智慧农村警务室建设。加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊人群的服务管理。深入推进扫黑除恶专项斗争，健全防范打击长效机制。加强农民群众拒毒防毒宣传教育，依法打击整治毒品违法犯罪活动。依法加大对农村非法宗教活动、邪教活动打击力度，制止利用宗教、邪教干预农村公共事务，大力整治农村乱建宗教活动场所、滥塑宗教造像。推进农村地区技防系统建设，加强公共安全视频监控建设联网应用工作。健全农村公共安全体系，强化农村安全生产、防灾减灾救灾、食品、药品、交通、消防等安全管理责任。

施工、运维周期

本项目施工期为120天，自项目开工之日起算，供应商应按照采购人要求的开工日期进场开工；运维期3年，从‌竣工验收合格‌时起算。运维期内，设备非因人为及不可抗力因素而引起损坏或质量问题，供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于更换零部件的费用、维修人工费等费用）。供应商应在收到采购人通知后的2小时内响应且到达损坏设备现场，并于收到采购人通知后的4小时内排除故障使设备能正常运行。

项目绩效目标及指标

项目绩效目标

通过科学整合和高效利用现有社会面监控资源，以较小的投入实现治安监控系统的联网及全面优化。可显著扩大监控覆盖范围，有效填补公共监控盲区，通过社会视频监控联网汇聚将显著提升南村派出所和万博派出所对南村镇治安状况的实时监控和应急处置能力。通过整合社会面监控资源，派出所能够更全面、更及时地掌握重点区域的动态信息，快速响应突发事件，有效预防和打击违法犯罪活动。

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总体绩效指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | 305.2388万元 |
|  | 社会成本指标 | 法规合规成本 | 合法合规 |
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 无污染 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会面视频监控联网建设 | 91个 |
|  | 质量指标 | 信息化硬件设施 | 满足要求 |
|  |  |  | 通过验收 |
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2026年7月 |
|  |  | 项目按计划开工率（%） | 100% |
|  |  | 当年度建设进度 | 100% |
|  | 成本指标 | 项目投资概算(万元) | 305.2388万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益 | 大于0 |
|  | 社会效益指标 | 提高犯罪追踪率 | 提升30% |
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无污染 |
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） | 10 |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 80% |

项目建设内容一览表

表 1.7.1建设服务内容一览表（信息化建设）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频汇聚平台扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | ★1、CPU信息：配置≥2颗 国产C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 ★2、主板支持的CPU和内存情况：支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 ★3、主板内存槽数量：配置≥8根内存插槽 ★4 、主板存储接口：配置≥600G SAS 10K×2（RAID 1），前置最大可选支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持≥1个SATA M.2硬盘 ★5、PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容" ★6、主板PCIe插槽数量及规格：支持≥4个标准PCIE插槽 ★7、内存数量：配置≥32G ★8、内存规格：配置≥ DDR4 ★9、内存通道：持多个内存接口通道，每个通道 可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。具体通道数应在随机文件中明确 ★10、硬磁盘实配容量：配置≥600G SAS 10K×2（RAID 1） ★11、硬盘插槽数量及规格：前置最大可选支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持≥1个SATA M.2硬盘 ★12、网口速率和数量：配置板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口 ★13、显示接口：配置≥1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；≥2个VGA接口 ★14、USB接口 ：配置≥7个USB 3.0接口 ★15、电源模块：配置≥2 ★16、电源功率：配置≥550W（1+1）CRPS冗余电源 ★17、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体 ★18、尺寸（高×宽×深）：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 ★19、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa ★20、机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 ★21、噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 台 | 5 |
| 2 | 在线率统计模块 | 1、在线率统计模块，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 2、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 3、支持监控点通道的在线状态指标检测。 4、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。 ▲5、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲6、支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲7、所投在线率统计模块产品在无需添加任何额外软硬件基础上，通过在原有监控管理平台（品牌型号：海康威视 iSecure Center）上进行接入拓展，在原有监控管理平台上实现包含但不限于视频网络管理、门禁运维管理、可视对讲运维管理、梯控运维管理、停车场出入口运维管理、寻车诱导运维管理等功能使用等功能使用。 | 路 | 22 528 |
| 3 | 视频监控应用模块 | 1、视频监控应用模块提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 ▲2、支持监控点最多管理容量为1000000路。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲3、支持接入海康SDK、海康EHOME、海康ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲4、支持监控点的批量迁移。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 5、支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 。 ▲6、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 7、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 ▲8、支持图片实时监控及历史查询。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 9、支持显示鱼眼图像或矫正后图像。 ▲10、客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲11、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲12、要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 13、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。 14、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。 ▲15、支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 16、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲。 ▲17、要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 18、支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。 19、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 ▲20、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 21、支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载。 ▲22、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 23、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 ▲24、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 25、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片。 ▲26、支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲27、支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲28、支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件），符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》 ▲29、支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲30、支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲31、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 32、支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。支持基于GIS地图的图像点播。 ▲33、支持手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等视频切换方式。 34、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 35、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 36、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 ▲37、最大支持管理电视墙100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） 38、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 ▲39、所投视频监控应用模块产品在无需添加任何额外软硬件基础上，通过在原有监控管理平台（品牌型号：海康威视 iSecure Center）上进行接入拓展，在原有监控管理平台上实现包含但不限于视频预览、录像回放、图片监控、视频上墙、视频事件等功能使用。 | 套 | 22528 |
| 4 | 联网模块 | 1、联网模块应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 2、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联。 3、支持资源同步能力。 4、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。 5、支持级联视频点位设备操作控制能力。 6、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 ▲7、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲8、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GA/T669.7-2008《城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求》） ▲所投联网模块产品在无需添加任何额外软硬件基础上，通过在原有监控管理平台（品牌型号：海康威视 iSecure Center）上进行接入拓展，在原有监控管理平台上实现包含但不限于平台域间视频联网、与外域平台互联互通等功能使用。 | 套 | 22528 |
| 5 | 硬盘 | 1、标称容量：≥4TB 2、外形规格：≥3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：≥7200RPM 6、缓存：≥256MB 7、最大读取速度：≥267MB/s 8、接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：≥7.3W 10、加载/卸载周期：≥600,000 11、MTBF：≥2,000,000 12、年负荷（TB/年）：≥550TB | 块 | 4 |
| 6 | 平台操作管理台 | 具备国产cpu/16G内存/1000G固态，配套键盘鼠标，以及一块27寸1080p屏幕 | 套 | 2 |
| 7 | 视频网关 | 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 2、支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能； 3、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 4、支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率； 5、实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； 6、支持多用户共享上网行为管理； 7、防火墙吞吐量≥600M，并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥2万 | 台 | 2 |
| 8 | 24口三层交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，静音无风扇； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
| 9 | 机柜排插 | 孔位:8插位 功率:10A-2500W | 个 | 3 |
| 10 | 监控设备安装及集成调试 | 机房设备的安装并调试接入91个场所共22528路摄像头到平台。 1.按照相关技术规范进行专业安装人工费； 2.安装5台服务器，4块硬盘，2台视频网关，2台交换机,3个机柜排插； 3.安装完成后，进行设备调试，确保设备正常运行； | 项 | 1 |
| 二、机房门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁设备 | 1、动态人脸识别产品，支持活体检测。 2、IPS 全视角高清屏。 3、支持户外强光识别。 4、支持照片下发注册。 5、可协助对接各地各种平台，支持二次开发。 6、通讯方式:TCP/IP、支持4G物联网卡。 7、可配套通道闸机各种电子锁做为工地、小区、写字楼等应用场所，用作人脸识别出入管理。 8、防水防尘等级:IP65。 9、抗干扰:IEC801-5标准。 10、抗浪涌:IEC801-5标准。 11、处理器处理器:≥32位性能的高速处理器，集实时性能、低功耗运算和先进架构及外设于一身。 12、开锁速度:刷卡开锁<0.5S，手机APP(2米内)<1S。 13、蓝牙版本:BLE4.2，兼容BLE4.1/BLE4.0。 14、蓝牙无线性能:最大发射功率+4dB，接收灵敏度-97dB。 15、数字密码键盘:支持12键电容式触摸数字键盘,提供访客密码开门功能，设置菜单功能 16、两万人脸 | 套 | 1 |
| 2 | 蓝牙门禁设备 | - 防水防尘等级:IP65 - 抗干扰:IEC801-5标准抗浪涌:IEC801-5标准处理器 - 处理器:≥32位性能的高速处理器，集实时性能、低功耗运算和先进架构及外设于一身。 - 同时支持以下方式:手机蓝牙开锁;加密CPU卡;加密SM7国密卡:临时密码 - 读感距离:手机蓝牙读感距离，0.5米-10米 - 开锁速度刷卡开锁<0.5S，手机APP(2米内)<1S - 蓝牙版本:BLE4.2，兼容BLE4.1/BLE4.0蓝牙无线性能:最大发射功率+4dB，接收灵敏度97dB数字密码键盘:支持12键电容式触摸数字键盘， - 提供访客密码开门功能，设置菜单功能 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧联网式烟感 | 1、探测火灾产生的烟雾，并且能及时发出报警信号，发出高分贝的报警蜂鸣声可以提醒附近人员提前撤离。 2、符合光电式原理，采用NB-IOT无线通讯 3、具备智能节电功能，支持电池续航>3年 4、支持入网状态声光查询、支持远程消音 | 个 | 5 |
| 4 | 门禁、烟感设备安装调试费 | 1套人脸门禁，1套蓝牙门禁及5个智慧联网式烟感设备的安装调试并接入到智慧社区平台 | 项 | 1 |
| 三、主干传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入光纤 | 1.护套材料：聚乙烯（PE）； 2.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 ； 3.钢丝直径：≥1.0mm ； 4.铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包； 5.松套管材质：PBT； 6.芯数：24芯； 7.光纤类型：单模光纤； | 米 | 46360 |
| 2 | 线路敷设 | 1.根据现场环境，对传输线缆敷设的顺序、路线进行合理规划； 2.充分考虑施工现场的布局的合理、易于施工等因素； 3.本项包含需求中接入点所有光纤敷设； | 米 | 46360 |
| 3 | 光缆接续炮筒 | 1.24芯光缆接续炮筒 | 个 | 50 |
| 4 | 24芯ODF配线架 | 1、24芯单模满配SC接口 2、开启方式：抽拉式开启 | 个 | 1 |
| 5 | ODF熔纤盘 | 电信级一体化熔接框 规格:12芯 | 个 | 94 |
| 6 | 单头尾纤 | 类型：SC 单模 纤芯：A级陶瓷纤芯、PVC外护套 性能等级：G.652D | 条 | 624 |
| 7 | 跳纤 | 类型：SC 单模 纤芯：A级陶瓷纤芯、PVC外护套 性能等级：G.652D | 条 | 312 |
| 8 | 光缆熔接 | 线缆接续熔接、OTDR光纤测试 | 芯 | 2304 |
| 9 | 汇聚传输室外光交箱 | 1、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料 2、落地式 3、144芯至288芯 4、工作温度：-40℃～+60℃； 5、相对湿度：≤95% （+40℃时） 6、箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求 | 个 | 21 |
| 10 | 分光器 | 1.1:8分光器 | 个 | 50 |
| 11 | 辅材 | 按需定制：包括切割片25支（直径 100mm，厚度 1.2mm，孔径 16mm）20片、钻头（直径：6-12mm）、螺丝20包（每包100个，长度：10mm-150mm、直径：4-8mm头部：十字槽圆头）、穿线器10根（长度：50m /根 直径：8mm拉力：≥500N）、压线帽100个（可压接 2-3 根 φ1.5mm 的钢丝，材质：阻燃尼龙）、胶布100卷（绝缘胶布：宽度 20mm，长度 10m/卷、防水胶布：宽度 25mm，长度 5m /卷，根据实际情况选用）、铁线10斤（线径：1.6mm、长度每卷 50m）、扎带200包（长度：50-80mm、宽度：3.6mm材质：PA66 尼龙）、尼龙软管500米（直径：15-30mm长度：每根 5-10m壁厚：2mm）、标签9000张（尺寸：32mm×68mm 材质：合成纸粘性：强粘型）、网线500米（结构：4 对 8 芯（铜包铝线，线径 0.5mm）护套：PVC 材质、传输性能：支持 100Mbps 带宽，阻抗 100Ω±20%）、水晶头300个（超五类 RJ45 水晶头）等辅材配件以及满足设备正常投入使用所需要的其他辅材配件。 | 项 | 1 |
| 四、接入点设备 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆组网光转换收接设备 | PON终端、通过GPON接口接入、内置WLAN功能、电源输入220V AC,50HZ、 | 台 | 12 |
| 2 | 防火墙 | 1.接口：5*GE+2*SFP+1*Console 2.防火墙:支持安全区域划分 3.NAT:支持多个内部地址映射到同一个公网地址 支持多个内部地址映射到多个公网地址 支持内部地址到公网地址一一映射 支持源地址和目的地址同时转换 支持外部网络主机访问内部服务器 支持内部地址直接映射到接口公网IP地址 支持DNS映射功能 可配置支持地址转换的有效时间 支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 | 台 | 12 |
| 3 | 5米跳线 | 5米超五类网线跳线 | 条 | 36 |
| 4 | 6口光缆终端盒 | 定制 | 个 | 12 |
| 5 | 电源线 | 电源线Rvv2*1.5 | 米 | 36 |
| 6 | 排插 | 五孔，五位 | 个 | 12 |
| 7 | 公插头 | 定制 | 个 | 12 |
| 8 | 辅材 | 水晶头，套管弯头，扎带，线管卡扣，膨胀螺丝，耦合器，机柜卡扣螺丝 | 项 | 12 |
| 9 | 反诈广播设备 | 1、支持移动、联通、电信的4G网络； 2、≥4核芯片，内存256M，缓存2GB； 3、支持多种音视频格式播放,无压缩，音质达到CD级 4、具有离线播放功能； 5、具有混音输出功能， 6、具有服务器统一授权管理，分配给一个组或多个组 7、功率：40W，8欧 8、灵敏度：92dB±3 9、2个4寸中低音喇叭单元，1个2寸麦拉高音 10、含4G网络流量卡,120元/年*3 | 套 | 12 |
| 10 | 设备安装调试费 | 接入点监控设备安装（包括6台千兆组网光转换收接设备，6台防火墙，6台光缆终端盒及排插），6套反诈广播设备安装，调试接入到智慧社区平台 | 项 | 1 |
| 五、分支光纤传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入光纤 | 1.护套材料：聚乙烯（PE）； 2.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 ； 3.钢丝直径：≥1.0mm ； 4.铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包； 5.松套管材质：PBT； 6.芯数：24芯； 7.光纤类型：单模光纤； | 米 | 13630 |
| 2 | 线路敷设 | 1.根据现场环境，对传输线缆敷设的顺序、路线进行合理规划； 2.充分考虑施工现场的布局的合理、易于施工等因素； 3.本项包含需求中接入点所有光纤敷设； | 米 | 13630 |
| 3 | 单头尾纤 | 类型：SC 单模 纤芯：A级陶瓷纤芯、PVC外护套 性能等级：G.652D | 条 | 144 |
| 4 | 光缆熔接 | 线缆接续熔接、OTDR光纤测试 | 芯 | 144 |
| 5 | 跳纤 | 类型：SC 单模 纤芯：A级陶瓷纤芯、PVC外护套 性能等级：G.652D | 条 | 72 |
| 六、运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 机房系统设备、接入点设备、主干和分支传输系统线路三年维保 | 项 | 1 |

表 1.7.2建设服务内容一览表（机房改造、管道建设）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*35+1*16 4.材质:铜 5.敷设方式:综合考虑 | m | 30.82 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35 | 个 | 2 |
| 3 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50*1.2mm | m | 28.02 |
| 4 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 4 |
| 5 | 开孔 | 1.开孔 | 个 | 4 |
| 6 | 空气断路器 | 1.名称:空气断路器 2.型号:DZ 3.容量(A):100 | 台 | 1 |
| 7 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 | 系统 | 1 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*16mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:线槽安装 | m | 172.89 |
| 9 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50*1.2mm | m | 76.92 |
| 10 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.含32A空气断路器 | 台 | 3 |
| 11 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:6口（3+3）含底盒 3.安装方式:明装 | 个 | 72 |
| 12 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 | 系统 | 1 |
| 13 | 精密空调 | 1）变频风冷型机房精密空调，设备制冷量：≥12.5KW；上前送风，室内风机采用EC风机，风量≥3600m3/h；电加热功率≥3KW； 2）电源380V 50Hz，最大输入功率≤8.9KW； 3）高显热比，显热比≥0.90，R410a冷媒 ； 4）全中文显示屏，具有多级密码保护，故障诊断等功能； 5）具备来电自启功能，并可设计延时启动时间； ▲6）机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》） ▲7）具备高节能特性，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0，提供节能证书及第三方节能测试报告； 8）温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃； 9）湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±1%RH； 10）温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号； ▲11）机组冷媒管路距离单程距离可达80 米，同时制冷管路垂直高度正落差可达到 20m，垂直高度负落差可达到 10m。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》，报告中体现长联管距离和室内外机落差描述；） | 台 | 3 |
| 14 | 功率模块 | 原系统扩容，与原UPS组成40KVA供电系统 1、单模块容量：10kVA (8KW) 2、噪声：≤50db(100%负载)，散热风刷采用智能调速 3、输入相数：三相四线输入(额定电压 380Vac)；50Hz 或 60Hz 4、电压范围：线电压优于277-468Vac；相电压优于160-270Vac 5、频率范围：50Hz土5Hz；60Hz土5Hz 6、电流谐波：≤5% 7、功率因数：0.99 8、输出电压：380Vac土1% 9、输出频率：50±0.01Hz或 60±0.01Hz(锁相期间为市电频率) 10、功常因数：0.8 11、峰值因数：3:1 12、动态电压瞬变范围：≤10% 13、瞬变响应恢复时间：≤20ms 14、电压失真度：≤2%(线性负载)；≤5%(非线性负载) 15、过载能力：125%负载 10min 保护；150%负载 1min 保护；>150%负载 200ms保护(线性负载) 16、效率：≥96% | 个 | 2 |
| 15 | 蓄电池 | 1、蓄电池必须为同一批次的设备，且为最近6个月内生产的全新设备，拒绝采用OEM/ODM蓄电池设备及组装型设备，必须为原厂设备。 ▲2、容量保存率：环境温度25℃，蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97.4%。请提供第三方检测报告。 3、密封反应效率：蓄电池的密封反应效率应不低于98.4%。 4、端电压均衡性：开路 最高与最低差值应≤40mV；进入浮充状态24小时后端电压差≤57mV；放电端电压差≤0.4V。 5、内阻：检测报告蓄电池内阻≤2.9mΩ，同组蓄电池内阻值偏差应≤5.7%。 ▲6、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥90.5%。请提供第三方检测报告。 7、蓄电池组任意两只电池间的连接条电压降应≤6.4mV。 8、低温敏感性：低温容量恢复应不低于0.90 C10，外观应无破裂、无过度膨胀及槽、盖分离现象。 9、过度放电：过度放电恢复值应≥96.0%。 ▲10、热失控敏感性：蓄电池温度应≤25.7℃,电流增长率无。请提供第三方检测报告。 ▲11、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3.3%。请提供第三方检测报告。 | 组 | 64 |
| 16 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 1 |
| 17 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:150L 3.含七氟丙烷，充装量不少于150kg | 套 | 1 |
| 18 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:试验容器容积(L以内) 155 2.气体试喷:≤10s | 点 | 1 |
| 19 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线、跳纤 | 条 | 2000 |
| 二、主干传输管道 |  |  |  |  |
| 1 | 大理石路面拆除 | 1.材质:大理石 2.厚度:10cm | m2 | 90 |
| 2 | C30水泥混凝土路面拆除 | 1.材质:C30水泥混凝土 2.厚度:10cm | m2 | 90 |
| 3 | 挖装沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:30cm | m3 | 27 |
| 4 | 余方弃置 | 1.弃料品种:大理石及混凝土 2.运距:15KM | m3 | 18 |
| 5 | 余方弃置 | 1.弃料品种:三类土 2.运距:15KM | m3 | 27 |
| 6 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.厚度:10cm | m3 | 9 |
| 7 | PVC-U双壁波纹管DN30 | 1.材质及规格:DN30 | m | 150 |
| 8 | 回填砂 | 1.填方来源:外购 2.材料品种、规格:砂 | m3 | 27 |
| 9 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm | m2 | 90 |
| 10 | 大理石路面 | 1.块料品种、规格:大理石 10cm | m2 | 90 |
| 11 | 万博管廊使用费 | 地下管廊2200米接入使用，一孔，3年使用费 | m | 2200 |

建设模式

本项目建设方式为自建。

项目概算及来源

项目总投资概算为3052388.00元，来源于广州市番禺区南村镇人民政府财政资金。

支付方式

- 在合同签订生效以及具备实施条件后5个工作日内，支付合同额50%作为预付款；

- 工程进度达到70%，支付合同额的30%；

- 项目试运行并通过验收后支付合同额的20%；

当上述各期费用付款条件成就后，乙方申请支付服务费时向甲方提供：合同及中标通知书、乙方开具的正式发票、财政要求提供的政府采购相关资料。因采购人使用的是财政资金，财政部门对该项目下达的各期资金到位且经财政部门审批同意后采购人支付各期费用。采购人收齐请款资料后向财政部门提交请款申请视为已完成采购人的支付工作，如因财政部门审批或下达资金不到位等原因导致供应商收款延期，供应商不追究采购人迟延付款责任。

项目现状、存在问题、必要性和需求分析

业务现状

1、随着经济的发展，城镇建设速度加快，以及互联网的突飞猛进，导致城市中人口密集，流动人口增加，引发了城市建设中的交通、社会治安、重点区域防范、网络犯罪日益突出等城市管理问题，今后现代化城市的建设、网络信息必然将安全作为重中之重，与城市的经济建设处于同等重要的地位。近年来，社会犯罪率呈逐年升高的趋势，特别是网络犯罪更加的严重，网络逃犯频频发生，罪犯的犯罪手法也更加隐蔽和先进，给广大公安人员侦破案件增加了难度。同时，恶性事件时有发生，使人们对公共生活场所的安全感普遍降低。

2、为进一步加强南村镇整体技防管理水平和社会综治创新体系建设，同时根据广州市城中村视频建设要求，为全面落实区委、区政府关于视频监控全域覆盖建设的工作要求，推进符合要求的社会面视频应接尽接，确保视频实时可见、全域可控、全程追溯，启动社会面存量视频和新建摄像枪接入工作。实现全区各级视频资源接入、共享、管理、应用。

3、南村镇社会面视频监控点汇聚接入是一项重要的民生项目，是社会管理工作由人力管理转向科技管理的重要实践，是创新社会管理、提升政府管理效能的重要手段。该项目建成后，将有效保障各职能部门实时掌握社区状况，提高管理者的管理能力和应对突发事件的应急处突能力。本项目的建设旨在构建治安防控保障的长效机制，以切实提高治安防控能力和事故案件的迅速掌控能力为最终落脚点。以建设信息化平台为契机，探索提高治安防控的手段和破案能力的方式方法，深化新形势下治安防控的机制创新，形成一套比较领先的平安城市管理服务机制和整套手段体系，构建南村镇平安社区运行模式。

4、南村所汇聚中心原有1个镇平台，平台对应的服务器都在南村所机房，ISC平台对应有两台平台服务器。

5、拟接入的场所共有91个，均建设相应的监控系统，包含了模拟监控系统和数字监控系统。前端接入点具体的设备情况如下表。

2.1.1接入点现状设备情况表

| 序号 | 拟接入的三级接入点名称 | 接入点设备现状设备情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坑头综合市场 | 三台双网口nvr，都有一个网口可用 |
| 2 | 易事达坑头科技园 | 一台单网口dvr， 有空余网口 |
| 3 | 番禺区民兴创意园 | 两台双网口nvr，无网口可用 |
| 4 | 丰邦智创园 | 两台台双网口NVR，两台服务器，无网口可以使用，一台核心交换机 |
| 5 | 番禺区工业经济总部园区 | 一台大华四网口服务器，有空余网口 |
| 6 | 云谷产业园 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 7 | 金樟新城 | 两台双网口nvr，都有一个网口可用 |
| 8 | 人人佳购物城 | 四台双网口nvr，都有一个网口可用 |
| 9 | 兴业小区 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 10 | 城业广场 | 两台双网口nvr，都有一个网口可用 |
| 11 | 珠江美食广场 | 一台双网口nvr，有一个网口可用 |
| 12 | 恒生花园 | 两台双网口nvr，其中一台无网口可用 |
| 13 | 清华坊小区 | 6台单网口dvr，都有一个网口可以使用 |
| 14 | 南村中学 | 一台双网口nvr，有一个网口可用 |
| 15 | 时代倾城 | 2台双网口nvr，每台NVR有1个网口可用。15台单网口dvr，无网口可用 |
| 16 | 扬韬中心 | 9台双网口nvr，每台有1个网口可用 |
| 17 | 星汇锦城 | 2台双网口nvr，每台有1个网口可用 |
| 18 | 珠江灯光科技园 | 1台单网口nvr，无网口可用 |
| 19 | 学畔公馆 | 3号楼：3台双网口nvr，每台有1个网口可用，4号楼：2台双网口nvr，无网口可用 |
| 20 | 易诚创意园 | 保安室：10台双网口nvr，无网口可用 |
| 21 | 骏拓科技园 | 1台双网口nvr，1个网口可用 |
| 22 | 群星科创园 | 2台双网口nvr，每台有1个网口可用 |
| 23 | 积光工业园 | 一台单网口dvr，有空余网口 一台单网口nvr，无网口，交换机也没有口可以接 |
| 24 | 广东创意产业园 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 25 | 雅景创意园 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 26 | 江南科技园 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 27 | 南大实业产业园区 | 1台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 28 | 南光广场 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 29 | 振群创意园 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 30 | 余荫山房 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 31 | 南村综合市场 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 32 | 南村医院 | 9台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 33 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 4台双网口nvr，其中一台没有网口了 |
| 34 | 永大小区 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 35 | 星河盛世 | 8台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 36 | 越秀·文颂华府 | 10台双网口nvr，都有一个网口可用 |
| 37 | 雅居乐·剑桥郡 | 40台dvr，都有一个网口可用，3台双网口nvr,无网口。 |
| 38 | 盈佳科创商业中心 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 39 | 大华产业园 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 40 | 南雅电商园 | 两台双网口nvr，一台单网口dvr,都有一个网口可用 |
| 41 | 金华智创园 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 42 | 五矿万樾台 | 3台双网口nvr，其中一台没有网口，其余有空余一个网口 |
| 43 | 兴南小区 | 一台单网口dvr，无空余网口 |
| 44 | 同创誉城 | 11个双网口nvr，其中两台的网口都使用完了。其余都有空余1个网口 |
| 45 | 誉山智创园 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 46 | 大华广场 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 47 | 恒锋一区 | 一台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 48 | 陈边制衣城 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 49 | 利口福 | 4台存储服务器，11台双网口nvr都有一个网口可以使用 |
| 50 | 江山颐景 | 4台单网口dvr，有个一个网口，一台双网口无网口 |
| 51 | 省妇幼医院 | 4台海康双网口nvr，12台柯达双网口nvr,都有一个网口可以使用 |
| 52 | 华南碧桂园翠云山苑 | 18台双网口dvr，3台16路单网口nvr，一台双网口dvr的网口都已经使用。 |
| 53 | 华南碧桂园映翠桃园 | 2台服务器，品牌为惠丰科技 |
| 54 | 1号小镇创意产业园 | 4台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 55 | 诺德名都 | 7台双网口nvr，占用1网口，备用1网口 |
| 56 | 自在城市花园 | 台双网口nvr，占用1网口，备用1网口。1台单网口nvr，5台单网口dvr |
| 57 | 华南碧桂园翠山蓝天 | 9台双网口nvr。8台16路双网口Dvr，6台单网口DVR,均使用了一个网口。4台交换机，分散在机房三处地方。 |
| 58 | 四海城商业广场 | 东区:海康NVR19台，使用海康平台,西区:海康NVR38台,使用海康平台 |
| 59 | 广晟万博城 | 3台宇视CVR,宇视视频平台 |
| 60 | 番禺天河城 | 2台大华CVR服务器 |
| 61 | 敏捷广场 | 2台海康CVR服务器 |
| 62 | 敏捷·上城国际 | 海康DVR10台视鹰16台，无网口 |
| 63 | 海印星玥 | 4台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 64 | 海印又一城 | 海康DVR28台、NVR19，都有网口 |
| 65 | 锦绣香江小区 | 4台32路的双网口nvr，网口都已经使用 |
| 66 | 万科·欧泊 | 8台16路单网口dvr，其中一台使用了1个网口，其余未使用。 15台16路双网口dvr，都使用一个网口，其中一台两个网口都使用了。 10台双网口nvr，其中4台的网口都使用了，其余都使用了一个网口 有一台服务器。品牌海康威视。 |
| 67 | 龙璟山 | 4台32路的nvr，已经使用了1网口，其中有一台使用完网口了 |
| 68 | 壹阅府 | 金地壹阅府机房1有10台双网口nvr，都使用了一个网口。有一台服务器，都是宇视科技品牌的。 金地壹阅府机房2有3台双网口nvr，都使用一个网口。一台服务器，都是宇视科技品牌的 |
| 69 | 万科红郡 | 8台双网口nvr，其中2台网口都使用了，剩余的都使用了一个网口 |
| 70 | 德舜大厦 | 海康cvr4台，使用海康平台，交换机没网口 |
| 71 | 万达广场 | 海康cvr4台，5台双网口NVR,使用海康平台 |
| 72 | 华新汇大厦 | 海康NVR共8台，其中5台有网口，3台没有网口，交换机没网口 |
| 73 | 中铁诺德 | 使用Honeywell平台系统 |
| 74 | 荔园大厦 | 海康NVR5台，有网口 |
| 75 | 招商城市主场 | 海康DVR6台，有网口 |
| 76 | 海大大厦 | 海康DVR共9台，其中7台有网口，2台没有网口，交换机没有网口 |
| 77 | 万像管理 | 海康NVR2，其中一台有网口一台没网口DVR5台，没有网口 |
| 78 | 奥园中心 | 大华NVR11台,交换机有网口 |
| 79 | 塘西工业园 | 2台双网口nvr，有空余一个网口 |
| 80 | 华南新城南区 | 5台双网口nvr网口都被占用。12台单网口dvr，网口未使用。 |
| 81 | 华南新城江山帝景 | 2台双网口nvr，网口都被占用，4台单网口dvr网口都被使用 |
| 82 | 华南新城北区 | 4台双网口nvr网口都被占用。4台单网口dvr，网口未使用。 |
| 83 | 星河湾6期 | 6台单网口DVR，其中一台网口已经用了，剩余的都有空余网口 |
| 84 | 星河湾5期 | 17台单网口DVR，都有空余网口 |
| 85 | 星河湾3,4期 | 11台双网口DVR，都用了一个网口，其中一台用完了网口，一台双网口NVR，用了一个网口 |
| 86 | 广地花园 | 17台双网口nvr,其中15台占用1网口，2台无可用网口 |
| 87 | 员岗村待定其他商业场所 | 待定 |
| 88 | 珠江铂世湾·璟悦 | 12台双网口NVR，网口都已经使用 |
| 89 | 铂世湾·合悦 | 12台双网口NVR，网口都已经使用 |
| 90 | 珠江·铂世湾云悦 | 12台双网口NVR，网口都已经使用 |
| 91 | 广州雅居乐花园 | 53台双网口NVR，都使用了一个网口 3台双网口服务器，都使用了一个网口 使用了isc的平台 |

存在的问题

南村镇社会面如村居，商业综合体、办公大楼、企业园区、住宅小区等场景自建的存量视频监控未做统一汇聚。不同厂商的监控设备采用的技术标准、协议和接口不一致，导致视频数据难以统一接入和管理。数据管理复杂，如何高效检索、分析和利用海量视频数据是一个难题。如何平衡成本和效益，确保汇聚平台管理系统的可持续发展是一个重要问题。解决这些问题需要从技术、管理等多个层面进行综合考虑，推动标准化建设，加强数据安全和隐私保护，优化网络，提升系统的兼容性和扩展性，确保监控视频数据的高效汇聚和利用。

必要性分析

社会面视频监控汇聚接入建设是构建现代化社会治安防控体系的重要基石。纵观国内外公共安全治理实践，完善的视频监控系统在预防犯罪、震慑违法、服务民生等方面发挥着不可替代的作用。以我市近年来的实际成效为例，视频监控系统的深度应用已显著提升治安案件破获率和群众安全感。当前，加快推进视频监控系统建设既是回应人民群众对平安生活的热切期盼，也是贯彻落实省市关于加强社会治安智能化建设决策部署的必然要求。

为高标准落实《番禺区视频监控建设联网工作方案》，严格遵循"应建尽建、应联尽联、全域覆盖、全网共享"的建设原则，重点推进四大体系建设：一是构建集约高效的视频监控基础设施体系，二是建立标准统一的联网共享体系，三是打造智能精准的视频应用体系，四是完善规范有序的运行管理体系。通过系统化推进"四化"建设（建设集约化、联网标准化、应用智能化、管理规范化），持续提升视频监控覆盖率、在线率及使用效能，为打造更高水平的平安番禺提供坚实的技术支撑和保障。

实现全面监控覆盖

各场景的自建视频监控系统独立运行，无法形成统一的监控网络，存在监控盲区。

通过统一汇聚管理，可以整合现有监控资源，实现全域覆盖，提升治安防控能力。

快速响应突发事件

统一管理平台可以实时调取各场景的监控视频，快速获取事件发生地的详细信息，为应急指挥和事件处置提供支持。例如，在火灾、盗窃或交通事故等突发事件中，能够迅速定位现场并调派资源。

提升社区安全

村居、住宅小区等场景通过统一管理，可以有效防范入室盗窃、传销等违法犯罪行为，提升居民安全感。

避免重复建设

各场景自建监控系统往往存在重复建设、设备利用率低的问题，统一汇聚可以避免资源浪费。已有设备的视频数据可以接入统一汇聚平台，无需额外投入新建设，降低成本。

提升视频监控数据利用率

统一汇聚后，可以通过大数据分析、AI算法等技术手段，挖掘视频数据的潜在价值，如预测安全隐患、优化交通管理等。是推动城市治理现代化的重要举措。

需求分析

南村镇社会面监控视频汇聚的建设具有重要的现实意义。本项目将从治安防范、综合治理、应急响应、以及系统兼容性等方面，对汇聚社会面监控视频的需求进行分析。

治安防范需求

南村镇现有的视频现有的建设的监控摄像枪远远未覆盖全镇的治安盲点，治安问题不容忽视。通过汇聚社会面视频监控设施可以实现对各个区域的实时监控，有效防范盗窃、抢劫等犯罪行为的发生。通过视频监控，管理人员能够及时发现异常行为并采取相应的应对措施，提高治安水平，保障群众的人身和财产安全。

综合治理需求

针对政府对镇街综合性管理的需求，指挥监控中心通过大屏对监控数据收集、管理和综合分析，为镇街综合性治理提供管理手段。

应急响应需求

在南村镇的商业综合体和小区出现紧急的警情。汇聚回来的视频监信号可以提供现场实时画面，帮助管理人员及时掌握情况，协调资源，做出正确的决策。

视频汇聚兼容性需求

本期项目在利用原有的南村镇联网平台作为接入汇聚的平台，并配套光纤传输线路和光传输设备以及交换机等网络传输，将社会面的监控数据通过光纤链路统一回传到村居机房进行汇聚和交换处理，再上传到平台。此平台既可统一南村镇所有监控视频观看，也可分开两个账号给与南村所和万博所查看自己辖区内的监控。新增的主要设备必须互相兼容，能够与南村镇现有设备实现互相兼容。实现平台的统一管理、各接入子系统的协调运行，进行整套系统的有机结合。

系统需采用开放式架构设计，统一技术标准，选择符合视频系统建设技术标准及规范要求的适用产品，并以社会治安的需求为导向，重点解决公共视频系统的应用难题。

在整个系统建设时，要充分考虑到系统的兼容性及经济性，预留对其他系统的对接功能，以便在今后的扩容及整合时能无缝连接。

系统质量需求

1.前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于3s。

2.联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。采用光纤链路进行数据传输，单路视频接入带宽不得低于100Mbps。前端设备与网络汇聚节点间单路传输带宽应不低于100Mbps，网络汇聚节点与网络中心单链路传输带宽应不低于10Gbps。

3.图像传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

1）视频网络时延上限值为400ms；

2）时延抖动上限值为50ms；

3）丢包率上限值为1×10-3；

4）包误差率上限值为1×10-4。

高清视频中，本地录像支持的视频帧率应不低于25帧/秒；图像格式为1080P或以上时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/秒。

网络安全需求

1、网络安全防护是建立与系统相适应的网络安全动态防护体系，使网络具备集安全预警、监控、保护、响应为一体的整体网络安全保障能力与协同防御能力，以应对网络环境中的黑客攻击、网络病毒、蠕虫、恶意软件、违规访问等多种安全威胁，保证计算机网络平台的安全可靠运行。

2、防火墙是实现网络信息安全的最基本设施，采用包过滤或代理技术使数据有选择的通过，有效监控内部网和外部网之间的任何活动，防止恶意或非法访问，保证内部网络的安全。在在线监测站点系统服务器区和用户终端区域配置防火墙，用于安全域的划分，对外部用户在网络层上实现访问控制和隔离。

系统应用需求

南村镇计划接入的91个场所，将根据2.1.1现状设备情况表各场所现有监控系统的设备差异，采用分级分类的汇聚对接方案，具体实施方式如下：

直接交换机对接方案：适用于原有监控系统采用NVR设备且具备空余网口的情况。通过增加交换机，NVR直连交换机，实现与派出所监控平台的高效汇聚，确保视频流稳定传输。

IP映射对接方案：针对采用DVR设备或NVR无可用网口的场所，通过防火墙进行IP映射，将录像机监控数据安全接入派出所平台，同时保障网络访问权限的精细化管控。

平台级联对接方案：若场所已部署专业监控安防平台（需支持GB/T 28181协议及级联功能），则采用标准化协议对接，实现平台间的数据互通。经前期调研，本次拟接入的场所暂无此类情况。

本次建设采用高性能网络架构，派出所监控平台具备22528路摄像头接入授权，可满足当前及未来一定周期内的视频监控资源整合需求。对应本次项目资金负责的接入点前端需增设的设备依据2.1.1接入点现状设备情况表进行增设：千兆组网光转换收接设备6台、防火墙6台。、6口光缆终端盒6个、反诈广播设备6套。所有方案均遵循安全、稳定、可扩展的原则，确保各类监控设备无缝接入，提升辖区治安管理效能。各园区、商业体、小区对接汇聚的技术方式如下表。

2.4.7.1接入点汇聚技术方式表

| 序号 | 拟接入的三级接入点名称 | 拟采用的汇聚对接技术方式 | 拟投入授权数量（根据摄像头数量确定拟接入数量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑头综合市场 | 直接交换机对接 | 99 |
| 2 | 易事达坑头科技园 | 直接交换机对接 | 25 |
| 3 | 番禺区民兴创意园 | 直接交换机对接 | 39 |
| 4 | 丰邦智创园 | IP映射对接 | 231 |
| 5 | 番禺区工业经济总部园区 | 直接交换机对接 | 340 |
| 6 | 云谷产业园 | 直接交换机对接 | 20 |
| 7 | 金樟新城 | 直接交换机对接 | 40 |
| 8 | 人人佳购物城 | 直接交换机对接 | 150 |
| 9 | 兴业小区 | 直接交换机对接 | 24 |
| 10 | 城业广场 | 直接交换机对接 | 64 |
| 11 | 珠江美食广场 | 直接交换机对接 | 29 |
| 12 | 恒生花园 | IP映射对接 | 40 |
| 13 | 清华坊小区 | 直接交换机对接 | 132 |
| 14 | 南村中学 | 直接交换机对接 | 60 |
| 15 | 时代倾城 | IP映射对接 | 236 |
| 16 | 扬韬中心 | 直接交换机对接 | 150 |
| 17 | 星汇锦城 | 直接交换机对接 | 70 |
| 18 | 珠江灯光科技园 | IP映射对接 | 60 |
| 19 | 学畔公馆 | IP映射对接 | 160 |
| 20 | 易诚创意园 | IP映射对接 | 500 |
| 21 | 骏拓科技园 | 直接交换机对接 | 30 |
| 22 | 群星科创园 | 直接交换机对接 | 40 |
| 23 | 积光工业园 | IP映射对接 | 19 |
| 24 | 广东创意产业园 | 直接交换机对接 | 40 |
| 25 | 雅景创意园 | 直接交换机对接 | 42 |
| 26 | 江南科技园 | 直接交换机对接 | 15 |
| 27 | 南大实业产业园区 | 直接交换机对接 | 25 |
| 28 | 南光广场 | 直接交换机对接 | 17 |
| 29 | 振群创意园 | 直接交换机对接 | 28 |
| 30 | 余荫山房 | 直接交换机对接 | 60 |
| 31 | 南村综合市场 | 直接交换机对接 | 54 |
| 32 | 南村医院 | 直接交换机对接 | 190 |
| 33 | 广州大学城华电新能源有限公司 | IP映射对接 | 110 |
| 34 | 永大小区 | 直接交换机对接 | 10 |
| 35 | 星河盛世 | 直接交换机对接 | 150 |
| 36 | 越秀·文颂华府 | 直接交换机对接 | 304 |
| 37 | 雅居乐·剑桥郡 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 983 |
| 38 | 盈佳科创商业中心 | 直接交换机对接 | 10 |
| 39 | 大华产业园 | 直接交换机对接 | 12 |
| 40 | 南雅电商园 | 直接交换机对接 | 48 |
| 41 | 金华智创园 | 直接交换机对接 | 29 |
| 42 | 五矿万樾台 | IP映射对接 | 86 |
| 43 | 兴南小区 | IP映射对接 | 19 |
| 44 | 同创誉城 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 196 |
| 45 | 誉山智创园 | 直接交换机对接 | 26 |
| 46 | 大华广场 | 直接交换机对接 | 16 |
| 47 | 恒锋一区 | 直接交换机对接 | 16 |
| 48 | 陈边制衣城 | 直接交换机对接 | 43 |
| 49 | 利口福 | 直接交换机对接 | 35 |
| 50 | 江山颐景 | IP映射对接 | 30 |
| 51 | 省妇幼医院 | 直接交换机对接 | 832 |
| 52 | 华南碧桂园翠云山苑 | IP映射对接 | 200 |
| 53 | 华南碧桂园映翠桃园 | 直接交换机对接 | 120 |
| 54 | 1号小镇创意产业园 | 直接交换机对接 | 100 |
| 55 | 诺德名都 | 直接交换机对接 | 224 |
| 56 | 自在城市花园 | 直接交换机对接 | 200 |
| 57 | 华南碧桂园翠山蓝天 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 500 |
| 58 | 四海城商业广场 | 平台级联对接 | 1869 |
| 59 | 广晟万博城 | 平台级联对接 | 850 |
| 60 | 番禺天河城 | 平台级联对接 | 996 |
| 61 | 敏捷广场 | 平台级联对接 | 1865 |
| 62 | 敏捷·上城国际 | IP映射对接 | 389 |
| 63 | 海印星玥 | 直接交换机对接 | 100 |
| 64 | 海印又一城 | 直接交换机对接 | 525 |
| 65 | 锦绣香江小区 | IP映射对接 | 120 |
| 66 | 万科·欧泊 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 600 |
| 67 | 龙璟山 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 200 |
| 68 | 壹阅府 | 直接交换机对接 | 320 |
| 69 | 万科红郡 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 120 |
| 70 | 德舜大厦 | 平台级联对接 | 480 |
| 71 | 万达广场 | 平台级联对接 | 671 |
| 72 | 华新汇大厦 | 直接交换机对接 | 320 |
| 73 | 中铁诺德 | 平台级联对接 | 309 |
| 74 | 荔园大厦 | 直接交换机对接 | 130 |
| 75 | 招商城市主场 | 直接交换机对接 | 90 |
| 76 | 海大大厦 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 121 |
| 77 | 万像管理 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 61 |
| 78 | 奥园中心 | 直接交换机对接 | 300 |
| 79 | 塘西工业园 | 直接交换机对接 | 60 |
| 80 | 华南新城南区 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 312 |
| 81 | 华南新城江山帝景 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 144 |
| 82 | 华南新城北区 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 160 |
| 83 | 星河湾6期 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 91 |
| 84 | 星河湾5期 | 直接交换机对接 | 173 |
| 85 | 星河湾3,4期 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 328 |
| 86 | 广地花园 | 直接交换机对接+IP映射对接 | 544 |
| 87 | 员岗村待定其他商业场所 | 待定 | 1000 |
| 88 | 珠江铂世湾·璟悦 | 直接交换机对接 | 331 |
| 89 | 铂世湾·合悦 | 直接交换机对接 | 321 |
| 90 | 珠江·铂世湾云悦 | 直接交换机对接 | 300 |
| 91 | 广州雅居乐花园 | 平台级联对接 | 1000 |
| 合计 |  |  | 22528 |

项目方案

总体设计

结合南村镇监控视频建设和应用实际，本项目总体设计如下：1、利用原有的社区光纤链路，采用GPON模式组网传输、实现一根光纤芯可以多用及扩容满足后续新建监控视频系统需要，避免重复敷设主干光纤，既同时可以连接联网监控前端设备和监控视频后端设备。2、联网视频监控安防管理汇聚平台建设，实现一枪多用，可根据不同需求相关部门开设不同权限浏览平台系统监控视频信息点画面，如(派出所、街道、村委、社区网格、企业等等）。3、联网视频监控安防管理平台建设，实现无缝对接政数局视频监控平台互联互通实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。4、敷设光纤链路，就近敷设光纤接入该辖区企业、商业综合体、小区等场所的监控视频系统。（NVR或前端摄像机选择接入），从而将南村镇各类监控点接入汇聚平台管理，实现平台的统一管理、各接入子系统的协调运行，进行整套系统的有机结合。实现区汇聚网内南村镇指挥中心的对辖内视频监控点指挥调取，以及集中平台统一调度指挥应用。

系统架构

总体架构

本期项目包括传输网络以及后端系统等建设内容，系统总体架构如下图所示：

图 3.1.1.1总体架构图

本项目汇聚91个场所，敷设4.6万米24芯主干光纤到这些场所，在后端机房利旧原来的村联网isc平台以及对应的两台海康服务器，在以上的基础上新增视频汇聚管理流媒体设备5台、汇聚管理平台软件增加一套可支撑22528路摄像头在线巡检的在线率统计模块，增加一套可支撑22528路监控摄像头视频管理的视频管理模块、增加1套路联网模块进行用于和政数局平台进行平台级联，汇聚三层交换机2台、视频资源防火墙安全网关2台。同时也在南村所机房处新增1套人脸门禁，1套蓝牙门禁和5个智慧联网式烟感，用于升级改造提高机房的安全保障能力。在选定的12个接入点,建设12个反诈广播设备，通过这些门禁和反诈广播设备自带的社区管理平台进行管理，在汇聚平台上看到警情后能实时通过反诈广播设备喊话进行警情制止，协调沟通等等。

本项目在南村镇敷设主干光纤到91个社会面视频监控场所附近，同步也敷设12条分支光纤到12个接入场所的机房。这些场所的监控数据通过光纤接入到汇聚的光纤链路中，通过光纤链路统一回传到南村镇派出所中心机房进行汇聚和交换处理，上传到南村镇的联网平台上，南村镇派出所汇聚中心建设联网视频监控安防管理平台，通过联网视频监控安防管理平台接入辖区内社会面监控视频系统，实现一枪多用，可根据不同需求相关部门开设不同权限浏览平台系统监控视频信息点画面，如(派出所、南村镇、村委、社区网格、企业等等）。网络安全设备接入南村所汇聚网，实现南村镇视频平台集中管理视频资源，并通过地图应用等功能为南村镇提供视频综合实时调度指挥。区视频汇聚平台可以直接调取、控制实时视频信号、历史视频信号；上级单位及其它外部相关单位通过区汇聚平台实现视频图像的实时、历史调用。本次项目建设范围包括新建前端监控设备与后端汇聚中心接入设备系统，社会单位存量监控视频接入，与区汇聚平台的整合接入工作等。前端工程实施包括光纤敷设，设备安装、开挖等施工。

数据架构

图3.1.2.1数据架构图

联网场所的前端摄像机产生的视频图像、图片信息数据通过接入汇聚到镇联网汇聚平台。

网络架构

本次视频监控组网采用GPON模式组网传输、实现一根光纤芯可以多用，既同时可以连接联网监控前端设备和监控视频后端设备。

本项目采用GPON传输组网技术方案，为其提供GPON光传输通道接入社会面监控摄像头。前端联网场所实现利用同一条光纤资源进行组网接入机房OLT组网设备、通过汇集层交换机将视频信息通过局域网实时上传到镇平台服务器，派出所汇聚中心资源按需接入区政数局汇聚交换机，再接入到区视频网平台。

其中关于前端场所采用了模拟摄像枪的DVR的或nvr无网口可以使用的,可采用防火墙进行相关IP的映射使得汇聚平台能调取到这些设备的监控数据, 在防火墙中配置一张映射表，记录每个场所内部私有IP地址与一个指定的汇聚网IP地址之间的对应关系。当内部主机发送数据包到汇聚网络时，设备根据映射表将私有IP地址转换为对应的汇聚网IP地址；反之，当外部主机向指定的汇聚IP地址发送数据包时，设备将其转换回相应的私有IP地址并转发给内部主机。通过以上映射的方法使得前端监控数据可以畅通无阻的调取，且不影响原本设备的正常运行。

图3.1.3.1联网视频监控GPON组网传输架构示意图

图3.1.3.2南村镇汇聚网络架构图

安全架构

本项目利旧原有系统安全设备，安全架构按原系统执行。从安全的物理、网络、主机、应用和数据五个层面入手，分别采取措施，保障系统的运行安全。

图4.3.6-1安全架构图

物理安全

本工程将依托南村镇原有相关系统建设和部署，现有建设场地已经能满足物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等物理方面的安全条件。

网络安全

1）结构安全与网段划分

本工程将在现有网络拓扑结构的基础上，根据本工程的特点，构建安全的网络系统，满足如下要求：

网络设备业务处理能力应具备冗余空间，满足业务高峰期需要；网络带宽能够满足业务高峰需求。

2）网络访问控制

A.	防火墙能够根据会话状态信息（包括数据包的源地址、目的地址、源端口号、目的端口号、协议、出入的接口、会话序列号、发出信息的主机名等信息，并应支持地址通配符的使用），为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力；

B.	对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制；

C.	设置便携式和移动式设备的网络接入安全策略和安全接入点；

D.	在会话处于非活跃期或会话结束后终止网络连接；

E.	限制网络最大流量数及网络连接数。

3）拨号访问控制

A.	在基于安全属性的允许远程用户对系统访问的规则的基础上，对系统所有资源设置用户访问权限设置，控制粒度为单个用户；

B.	限制具有拨号访问权限的用户数量；

C.	按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许用户对受控系统进行资源访问。

4）网络入侵防范和恶意代码防范

本工程部署的防火墙具备如下功能：

A.	实时监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、

B.	拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击、网络蠕虫攻击等入侵事件的发生；

C.	当检测到入侵事件时，将入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间记录到网络管理系统；

D.	在发生严重入侵事故时，网络管理系统能够发出报警提示；

E.	对恶意代码进行检测和清除；

F.	通过网络管理系统对防火墙恶意代码防范进行统一管理，及时

G.	更新恶意代码库和升级系统。

网络安全

A.	身份鉴别

B.	操作系统和数据库管理系统用户的身份标识具有唯一性；

C.	对登录操作系统和数据库管理系统用户进行身份标识和鉴别；

D.	对同一用户采用两种或两种以上的鉴别技术实现身份鉴别；

E.	操作系统和数据库管理系统用户的身份鉴别信息具有不易被冒用的特点，例如口令长度、复杂性和定期更新等；

F.	具有登录失败处理功能，如结束会话、限制非法登录次数

G.	登录连接超时，自动退出；

H.	应具有鉴别警示功能；

I.	重要的主机系统应对与之相连的服务器或终端设备进行身份标识和鉴别。

2）自主访问控制

A.	依据安全策略控制主体对客体的访问；

B.	自主访问控制的覆盖范围包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作；

C.	自主访问控制的粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级；

D.	应由授权主体设置对客体访问和操作的权限；

E.	权限分离应采用最小授权原则，分别授予不同用户各自为完成自己承担任务所需的最小权限，并在他们之间形成相互制约的关系；

F.	应实现操作系统和数据库管理系统特权用户的权限分离；

G.	应严格限制默认用户的访问权限。

3）强制访问控制

A.	对重要信息资源和访问重要信息资源所有主体设置敏感标记；

B.	强制访问控制的覆盖范围包括与重要信息资源直接相关的所有主体、客体及它们之间的操作；

C.	强制访问控制的粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级。

4）、安全审计

A.	安全审计覆盖到服务器和客户端上的每个操作系统用户和数据库用户；

B.	安全审计记录系统内重要的安全相关事件，包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用；

C.	安全相关事件的记录应包括日期和时间、类型、主体标识、客体标识、事件的结果等；

D.	安全审计可以根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

E.	安全审计可以对特定事件，提供指定方式的实时报警；

F.	审计进程受到保护避免受到未预期的中断；

G.	审计记录受到保护避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

5）系统保护

系统应提供在管理维护状态中运行的能力，管理维护状态只能被系统管理员使用。

应用安全

1）身份鉴别

A.	系统用户的身份标识具有唯一性；

B.	对登录的用户进行身份标识和鉴别；

C.	系统用户的身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，例如口令长度、复杂性和定期的更新等；

D.	对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别；

E.	具有登录失败处理功能，如结束会话、限制非法登录次数，当登录连接超时，自动退出；

F.	具有鉴别警示功能；

G.	应用系统及时清除存储空间中动态使用的鉴别信息。

2）访问控制

A.	依据安全策略控制用户对客体的访问；

B.	自主访问控制的覆盖范围包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作；

C.	自主访问控制的粒度达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级；

D.	由授权主体设置对系统功能操作和对数据访问的权限；

E.	实现应用系统特权用户的权限分离，例如将管理与审计的权限分配给不同的应用系统用户；

F.	权限分离采用最小授权原则，分别授予不同用户各自为完成自己承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系；

G.	严格限制默认用户的访问权限。

3）安全审计

A.	安全审计应覆盖到应用系统的每个用户；

B.	安全审计记录应用系统重要的安全相关事件，包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统功能的执行等；

C.	安全相关事件的记录包括日期和时间、类型、主体标识、客体标识、事件的结果等；

D.	安全审计可以根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

E.	安全审计可以对特定事件，提供指定方式的实时报警；

F.	审计进程受到保护避免受到未预期的中断；

G.	审计记录受到保护避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

4）剩余信息保护

A.	保证用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中；

B.	确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

5）通信完整性

通信双方应约定密码算法，计算通信数据报文的报文验证码，在进行通信时，双方根据校验码判断对方报文的有效性。

6）通信保密性

A.	当通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

B.	在通信双方建立连接之前，利用密码技术进行会话初始化验证；

C.	在通信过程中，应对整个报文或会话过程进行加密；

D.	应选用符合国家有关部门要求的密码算法。

数据安全

1）数据完整性

A.	能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

B.	能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在存储过程中完整性受到破，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

C.	能够检测到重要系统的完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

2）数据保密性

A.	网络设备、操作系统、数据库管理系统和应用系统的鉴别信息、敏感的系统管理数据和敏感的用户数据应采用加密或其他有效措施实现传输保密性；

B.	网络设备、操作系统、数据库管理系统和应用系统的鉴别信息、敏感的系统管理数据和敏感的用户数据应采用加密或其他保护措施实现存储保密性；

C.	使用便携式和移动式设备时，应加密或者采用可移动磁盘存储敏感信息；

D.	用于特定业务通信的通信信道应符合相关的国家规定。

3）数据备份和恢复

A.	提供自动备份机制对重要信息进行本地备份；

B.	提供恢复重要信息的功能；

C.	提供重要网络设备、通信线路和服务器的硬件冗余；

D.	提供重要业务系统的本地系统级热备份。

视频监控系统汇聚建设

传输系统

传输系统结构

传输系统：汇聚光交箱到联网场所汇聚光交箱内采用ODN无源光网络传输，分光器部署在汇聚光交箱，负责接入覆盖范围内的ONU设备。新建汇聚光交箱和光纤。

传输系统汇聚光交箱信息

表3.3.1.2.1建设服务内容项目各派出所辖区内汇聚接入点一览表

| 序号 | 一级总汇聚点名称 | 到各汇聚点路由 | 二级分汇聚点名称 | 到各汇聚点的主干24芯光纤路由的光纤长度 （单位：米） | 利用管道长度（单位：米） | 拟开挖管道长 （单位：米） | 拟接入的三级接入点名称 | 到各接入点的主干6芯光纤路由的光纤长度（单位：米） | 拟接入摄像头数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南村派出所汇聚中心 | 时代倾城旁汇聚点-坑头村旁汇聚点 | 坑头村旁汇聚点 | 1708 | 1708 | 7.14 | 坑头综合市场 | 432 | 99 | 本次项目汇聚资源接入点需新建设接入设备、接入传输线路敷设。共91个接入点其中12个接入点的分支光纤和设备费用由本次项目负责。前端接入设备有组网光转换收接设备，交换机，防火墙以及相关线才，辅材。本次项目资金负责的12个接入点为：省妇幼、南村医院、余荫山房、利口福、广州大运城新能源有限公司、坑头综合市场。其余接入点的分支光纤以及设备由相关单位协调接入点单位出资建设 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 易事达坑头科技园 |  | 25 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 番禺区民兴创意园 |  | 39 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 丰邦智创园 |  | 231 |  |
| 5 |  | 坑头村旁汇聚点-樟边村旁汇聚点 | 樟边村旁汇聚点 | 4600 | 4600 | 7.14 | 番禺区工业经济总部园区 |  | 340 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 云谷产业园 |  | 20 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 金樟新城 |  | 40 |  |
| 8 |  | 南村派出所-梅山村汇聚点 | 梅山村汇聚点 | 1705 | 1705 | 7.14 | 人人佳购物城 | 678 | 150 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 兴业小区 | 487 | 24 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 城业广场 |  | 64 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 珠江美食广场 | 624 | 29 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 恒生花园 | 1338 | 40 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 清华坊小区 |  | 132 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 南村中学 |  | 60 |  |
| 15 |  | 南村村旁汇聚点-时代倾城旁汇聚点 | 时代倾城旁汇聚点 | 2926 | 2926 | 7.14 | 时代倾城 |  | 236 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 扬韬中心 |  | 150 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 星汇锦城 |  | 70 |  |
| 18 |  | 时代倾城旁汇聚点-珠江灯光科技园旁汇聚点 | 珠江灯光科技园旁汇聚点 | 2350 | 2350 | 7.14 | 珠江灯光科技园 |  | 60 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 学畔公馆 |  | 160 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 易诚创意园 |  | 500 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 骏拓科技园 |  | 30 |  |
| 22 |  | 南村派出所汇聚点-江南村汇聚点 | 江南村旁汇聚点 | 3025 | 3025 | 7.14 | 群星科创园 |  | 40 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 积光工业园 |  | 19 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 广东创意产业园 |  | 40 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 雅景创意园 |  | 42 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 江南科技园 |  | 15 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 南大实业产业园区 |  | 25 |  |
| 28 |  | 梅山村汇聚点-南村村汇聚点 | 南村村旁汇聚点 | 1980 | 1980 | 7.14 | 南光广场 |  | 17 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 振群创意园 |  | 28 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 余荫山房 | 1350 | 60 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 南村综合市场 |  | 54 |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 南村医院 | 442 | 190 |  |
| 33 |  | 时代倾城旁汇聚点-市头村旁汇聚点 | 市头村旁汇聚点 | 3410 | 3410 | 7.14 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 2168 | 110 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 永大小区 |  | 10 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 星河盛世 |  | 150 |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 越秀·文颂华府 |  | 304 |  |
| 37 |  | 南村村汇聚点-板桥村汇聚点 | 板桥村旁汇聚点 | 1980 | 1980 | 7.14 | 雅居乐·剑桥郡 | 2241 | 983 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 盈佳科创商业中心 |  | 10 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 大华产业园 | 1240 | 12 |  |
| 40 |  | 南村派出所汇聚点-南草堂村旁汇聚点 | 南草堂村旁汇聚点 | 2145 | 2145 | 7.14 | 南雅电商园 |  | 48 |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 金华智创园 |  | 29 |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 五矿万樾台 |  | 86 |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 兴南小区 |  | 19 |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 同创誉城 |  | 196 |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 誉山智创园 |  | 26 |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 大华广场 |  | 16 |  |
| 47 |  | 南草堂村汇聚点-陈边村汇聚点 | 陈边村旁汇聚点 | 2357 | 2357 | 7.14 | 恒锋一区 |  | 16 |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 陈边制衣城 |  | 43 |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 利口福 | 1977 | 35 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 江山颐景 |  | 30 |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 省妇幼医院 | 653 | 832 |  |
| 52 | 万博派出所汇聚中心 | 南村派出所旁汇聚点-南村派出所机房 | 南村派出所旁汇聚点 | 440 | 440 | 7.14 | 华南碧桂园翠云山苑 |  | 200 | 本次项目汇聚资源接入点需新建设接入设备、接入传输线路敷设。共91个接入点其中12个接入点的分支光纤和设备费用由本次项目负责。前端接入设备有组网光转换收接设备，交换机，防火墙以及相关线才，辅材。本次项目资金负责的12个接入点为：省妇幼、南村医院、余荫山房、利口福、广州大运城新能源有限公司、坑头综合市场。其余接入点的分支光纤以及设备由相关单位协调接入点单位出资建设 |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 华南碧桂园映翠桃园 |  | 120 |  |
| 54 |  | 南村派出所旁汇聚点-兴业小区旁汇聚点 | 兴业社区旁汇聚点 | 3960 | 3960 | 7.14 | 1号小镇创意产业园 |  | 100 |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 诺德名都 |  | 224 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 自在城市花园 |  | 200 |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 华南碧桂园翠山蓝天 |  | 500 |  |
| 58 |  | 兴业小区旁汇聚点-万博商圈2汇聚点 | 万博商圈汇聚点2 | 1110 | 1110 | 7.14 | 敏捷·上城国际 |  | 389 |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 海印星玥 |  | 100 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 海印又一城 |  | 525 |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 锦绣香江小区 |  | 120 |  |
| 62 |  | 万博商圈2汇聚点-万博派出所旁汇聚点汇聚点 | 万博派出所旁汇聚点 | 3050 | 3050 | 7.14 | 四海城商业广场 |  | 1869 |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 广晟万博城 |  | 850 |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 番禺天河城 |  | 996 |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 敏捷广场 |  | 1865 |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 德舜大厦 |  | 480 |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | 万达广场 |  | 671 |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 华新汇大厦 |  | 320 |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | 万像管理 |  | 61 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 奥园中心 |  | 300 |  |
| 71 |  | 万博派出所旁汇聚点-万博商圈2汇聚点 | 万博商圈汇聚点1 | 1210 | 1210 | 7.14 | 中铁诺德 |  | 309 |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 荔园大厦 |  | 130 |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | 招商城市主场 |  | 90 |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | 海大大厦 |  | 121 |  |
| 75 |  | 万博商圈1汇聚点-兴南社区汇聚点 | 兴南社区旁汇聚点 | 1300 | 1300 | 7.14 | 万科·欧泊 |  | 600 |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 龙璟山 |  | 200 |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | 壹阅府 |  | 320 |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 万科红郡 |  | 120 |  |
| 79 |  | 万博商圈1汇聚点-华南新城社区汇聚点 | 华南新城社区汇聚点 | 1210 | 1210 | 7.14 | 塘西工业园 |  | 60 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 华南新城南区 |  | 312 |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 华南新城江山帝景 |  | 144 |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | 华南新城北区 |  | 160 |  |
| 83 |  | 华南新城社区汇聚点-星河湾社区汇聚点 | 星河湾社区汇聚点 | 2420 | 2420 | 7.14 | 星河湾6期 |  | 91 |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 星河湾5期 |  | 173 |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | 星河湾3,4期 |  | 328 |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 广地花园 |  | 544 |  |
| 87 |  | 兴南社区汇聚点-员岗村旁汇聚点 | 员岗村汇聚点 | 1588 | 1588 | 7.14 | 员岗村待定其他商业场所 |  | 1000 |  |
| 88 |  | 员岗村旁汇聚点-铂世湾汇聚点 | 铂世湾汇聚点 | 1886 | 1886 | 7.2 | 珠江铂世湾·璟悦 |  | 331 |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | 铂世湾·合悦 |  | 321 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 珠江·铂世湾云悦 |  | 300 |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  | 广州雅居乐花园 |  | 1000 |  |
| 合计 |  |  |  | 46360 | 46360 | 150 |  | 7022 | 22528 |  |

备注：最终点位安装位置和安装方式以深化设计为准。

后端系统

根据原有平台硬件的判断，原有设备不足以支撑现需汇聚的监控，需扩容增加设备需求如下：汇聚管理平台软件增加1套在线率统计模块、1套视频监控应用模块、1套联网模块，汇聚三层交换机2台、视频安全网关2台、流媒体服务器5台。

传输系统光纤线路要求

（1）传输线路原则上须采用管道敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准后方可临时采用架空敷设。

（2）应保证所提供的光纤及其过桥、涵洞、河流等特殊地段的防护措施符合国家通信行业有关标准，对于不符合标准的子管及其防护措施，必须承担使其达到符合国家通信行业有关标准的义务。

（3）项目所用光缆为中心束管式，具体工艺结构：层绞式松套管结构，金属加强件，全填充型，铝－聚乙烯粘结护套，室外用管道通信光缆，内装常规单模光纤。

（4）防机械损伤

光缆在前、后端及人孔内采用塑料标志牌以示区别，标志牌上印上资产归属，特别是与已有光缆同路由敷设地段，更要标志明显，以便维护管理。光缆敷设安装的最小曲率应符合规定：敷设过程中应不少于光缆外径的20倍，安装固定后应不少于光缆外径的10倍。凡过桥、涵洞、引上桥等钢管内穿放塑料子管保护，光缆放在子管内。

（5）防潮

由于光缆外套具有良好的防潮性能，在线路上一般不另外考虑防潮措施。为了保证光缆及其接续处的完好及密封性能，要求光缆的金属及接头盒具有一定的对地绝缘性能，具体指标见有关规定及维护规程。

网络系统

网络设计遵循《广州市公共安全与管理管理智能视频系统总体设计方案》的要求，上传链路及调看链路均应符合要求。

      - 网络传输原则

1、网络系统应具有开放性和标准化，采用国际标准协议，保证不同系统的网络能够互连且简单易行。

2、网络系统的先进性，实现第三层多协议IP和IPX多点传送交换，使主干网达到更高的传输速度。

3、网络系统应具有可靠性，一方面根据实际情况，选用可靠且先进的设备和技术来组织网络，另一方面应充分考虑网络系统的容错冗余能力，把故障率降到最低，保证网络系统的安全可靠运行。

4、网络系统应具有可扩展性，采用模块化设计，使系统易于扩充，功能易于加强。系统应支持各种高速网络，采用全系列交换产品，并支持IPv6。网络必须具有高带宽，低延迟，并支持第三层交换和VLAN功能。

5、网络系统的地址规划针对于IPv4地址格式编码格式进行设计，所有网络设备（含新建、升级改造）均支持IPv6，并具备从IPv4平滑过渡到IPv6的能力。

6、网络系统应具有安全性，确保安全，可采用先进的软、硬件技术手段，在设备保障、口令保护、存取控制、审计管理、信息加密、计算机病毒防治等方面采用先进的、科学的方法，为整个系统提供一个安全的运行环境。

7、网络系统应具有实用性，应根据视频系统的当前及将来发展需求设计，同时又能充分利用现有的投资。

8、应提供较好的管理工具，能够在中心进行统一管理，并具有较好的错误诊断，处理及快速故障恢复以及报警能力。

      - 网络传输总体

本项目传输系统网络传输总体要求如下：

1）网络传输协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。

3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于3s；

4）网络带宽要求

网络带宽应能满足前端设备、接入网络汇聚节点、云存储中心的带宽要求，并留有余量。单路视频接入带宽不低于100Mbps。前端设备与网络汇聚节点间单路传输带宽应不低于100Mbps，网络汇聚节点与网络中心单链路传输带宽应不低于10Gbps，网络中心与云存储中心间链路传输带宽应不低于40Gbps，网络中心和云存储中心与城市视频专网节点链路传输带宽应不低于20Gbps。

6）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

    - 与关联系统对接

本项目系统需要在城市视频专网上实现与如下系统对接：

      - 与“一机一档”系统对接

本项目所有监控设备按照《广州市公共安全与管理智能视频图像数据采集规范》、《广州市公共安全与管理智能视频系统基础信息数据规范》要求采集设备基础信息，纳入“一机一档”系统统一管理。基础信息包括设备ID、设备名称、设备厂商、设备型号、行政区域、经度、纬度、安装地址等。

      - 与其他业务相关系统对接需求

预留足够的扩展能力和端口资源，开放软硬件接口为可能需要的系统进行关联对接。

预留足够的扩展能力和端口资源，开放软硬件接口为可能需要的系统进行关联对接。

    - 验收标准

本期项目建设基于以下标准及流程进行验收，承建单位在建设成果中需要满足本验收标准的要求，并按照验收方案进行准备，以及满足合同条款约定的交付成果要求。

      - 验收交付成果

本期项目建设完成，承建单位需要提交以下成果：

表3.3.5.1.1 本期项目工程建设部分交付内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 交付要求或标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流媒体服务器 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 5 |
| 2 | 在线率统计模块 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 路 | 22528 |
| 3 | 视频监控应用模块 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 路 | 22528 |
| 4 | 联网模块 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 路 | 22528 |
| 5 | 硬盘 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 块 | 4 |
| 6 | 平台管理工作站 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 2 |
| 7 | 视频网关 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 2 |
| 8 | 24口三层交换机 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 2 |
| 9 | 光模块 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 3 |
| 10 | 机柜排插 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 3 |
| 11 | 人脸门禁设备 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 套 | 1 |
| 12 | 蓝牙门禁设备 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 套 | 1 |
| 13 | 智慧联网式烟感 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 5 |
| 14 | 精密空调 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 3 |
| 15 | 配件及安装调试 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 项 | 3 |
| 16 | 蓄电池 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 块 | 64 |
| 17 | 功率模块 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 2 |
| 18 | 蓄电池拆装 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 项 | 1 |
| 19 | 气体消防 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 套 | 1 |
| 20 | 接入光纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 46360 |
| 21 | 线路敷设 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 46360 |
| 22 | 新建地埋管道 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 150 |
| 23 | 光缆接续炮筒 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 50 |
| 24 | 24芯ODF配线架 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 1 |
| 25 | ODF熔纤盘 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 94 |
| 26 | 单头尾纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 条 | 624 |
| 27 | 跳纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 条 | 312 |
| 28 | 光缆熔接 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 芯 | 2304 |
| 29 | 汇聚传输室外光交箱 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 21 |
| 30 | 分光器 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 50 |
| 31 | 万博管廊使用费 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 2200 |
| 32 | 辅材 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 项 | 1 |
| 33 | 千兆组网光转换收接设备 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 12 |
| 34 | 防火墙 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 台 | 12 |
| 35 | 5米跳线 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 条 | 36 |
| 36 | 6口光缆终端盒 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 12 |
| 37 | 电源线 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 36 |
| 38 | 排插 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 12 |
| 39 | 公插头 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 个 | 12 |
| 40 | 辅材 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 项 | 12 |
| 41 | 反诈广播设备 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 套 | 12 |
| 42 | 反诈广播设备安装调试费 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 项 | 1 |
| 43 | 接入光纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 13630 |
| 44 | 线路敷设 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 米 | 13630 |
| 45 | 单头尾纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 条 | 144 |
| 46 | 光缆熔接 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 芯 | 144 |
| 47 | 跳纤 | 设备技术参数符合设计方案要求 | 条 | 72 |

    - 性能指标要求

      - 一般要求

设备功能，按照项目建设内容的要求，逐一检查设备功能是否达到设计要求。

设备性能，按照项目的性能指标及配置要求，测试性能指标是否达到设计要求。

服务质量，按照项目实际维护情况，评价其服务响应是否达到要求。

文档资料，检查系统设计文档是否齐全、是否合格。

        - 通信传输网络基本要求

1)	网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

2)	媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T28181-2022要求。

3)	传输延迟时间

前端监控设备到直接连的监控平台之间，采用固网传输的监控系统，信息时延不大于的监控系统，信息时延不大于1s；

前端监控设备与镇平台之间，采用固网传输的系统，信息时延不大于2s；

        - 网络质量要求

系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为200ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

连通率>95%

‌‌‌

- 项目验收

根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。本项目验收时需确认项目相关监控视频接入到番禺区视频汇聚平台，并在合同初步验收和终验阶段都进行复核。实现项目的视频信号接入区视频资源汇聚平台，以供相关业务系统和应用按需调用。

（二）系统测试

1．网络联机测试：网络系统调试完成后，整体进行联网运行，并进行相应的联机测试。

2．系统运行正常，联机测试通过。

性能指标或功能上不达标，将被看作性能不合格，需按要求进行整改。

3.承建单位应负责在项目验收时将系统的全部验收报告等文档交付设备使用单位。

（三）初步验收

项目完成所有合同内容后，建设单位组织初步验收。

（四）项目最终验收

1.初步验收通过后须连续稳定运行至少3个月；

2.对需要整改问题按要求完成整改，并提供相应建设过程文档；

3.项目的终验必须经过初步验收（由用户单位组织）、合同验收（由建设单位组织）等阶段，所有验收费用由建设单位承担。终验按照国家、省市相关验收标准和规范组织验收。

- 项目培训要求

培训要求

1.对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2.在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

 培训事项

中标人应在系统培训时根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

 培训目的

对采购人的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。



- 项目运维要求

1、运行维护范围

包含本项目系统的前端及硬件、传输网络、后端设备系统、平台和其他相关线路的维护工作。运维期内，提供系统运行维护、系统管理、系统运行和培训等专业化服务，并负责完成用户提出的软硬件服务包括但不限于日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障、升级优化、安全加固整改等服务。

2、运行维护要求

用户单位提出的配置修改、数据维护、系统更新、技术培训、其他专项工作的服务；

在项目维护期内，确保系统（包括软硬件）安全、稳定运行；

在项目维护期内，及时预防、检测系统故障，保障系统整体完好率在考核要求水平以上；

在项目维护期内，通力配合用户单位重大事件、活动、任务期间保障系统的安全性、稳定性和实时性；

在项目维护期内，系统突发故障响应速率达到行业上等水平。

- 质量及售后服务要求

- ‌项目质量保障要求

需建立项目团队，合理安排实施任务，按计划完成项目的各项建设内容。按照ISO9001: 2015质量管理体系，执行全面质量管理，并对项目的质量进行监督管理。

需建立基础的协调机制，协调好与各相关单位之间的关系，并对相关单位的合理要求给予积极的配合，积极主动、准确迅速地协调处理项目过程中存在的问题。

组建专项负责小组，密切配合采购人开展项目启动的各项工作，项目执行期间，投入本项目的人员专门服务于项目的技术支撑工作；在整个项目实施过程中，常驻调派实施人员。

严格落实安全管理相关制度规范，科学管理组织实施，实行安全风险管理，确保项目安全实施。

- 售后服务响应要求

设立维护及服务热线，为采购人提供7x24的技术维护及咨询服务。在服务期内，对于发生的故障，本项目中标人应派技术人员在4小时内响应,8小时内到达现场，并在36小时内排除系统与设备故障，使系统运行和设备使用恢复正常。

## 8、人员要求

根据项目内容，需要中标单位成立项目团队，团队人员需要包含1位项目经理、1位技术负责人和若干名专业技术人员，人员素质基本要求和分工如下：

| 人员分工 | 素质要求 | 职责 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1.具有中级工程师或以上职称（电子技术相关专业）； | ‌全面负责项目的执行和管理‌，负责在项目范围内按时优质地完成项目；负责项目计划、组织、控制和领导工作，确保项目目标的实现。‌协调和管理团队，确保团队成员的职责明确，并协调团队成员之间的合作，解决团队内部和外部的矛盾。 | 1人 |
|  | 2.具有本科或以上学历学位。 |  |  |
| 技术负责人 | 1.具有高级工程师或以上职称（通信网络相关专业）； | ‌负责技术管理和质量管理，全面主持项目的技术管理和质量管理工作，确保项目满足相关的规范和标准。‌ | 1人 |
|  | 2.具有本科或以上学历学位； |  |  |
| 其他团队技术人员 | 1.具有高级工程师或以上职称（通信网络相关专业）； | 负责调试测试等，确保建设的功能和性能达到要求。 ‌为采购人提供技术支持，解决用户在使用过程中遇到的问题‌。 ‌负责编写项目文档，确保项目过程中的所有文档记录完整‌。 ‌负责项目的实施、部署和其他相关工作，确保项目顺利交付‌。 ‌负责系统测试工作，发现并报告缺陷，确保项目质量‌。 | 至少3人 |