附件：

包一：UPS电源

| 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 1、本次UPS电源要求采用功率为6KVA。 2、UPS具有LCD显示面板和LED状态指示灯。 3、输入电压范围：220±25%AC。 4、输入功率因数≥0.99，电源效率≥94% 5、输出电压：220VAC±1%。 6、标配通讯接口：RS232，USB。 7、UPS系统具备蓄电池充、放电智能管理功能，同时具有蓄电池容量测试功能，以确认电池后备时间是否准确。 8、提供本次投标型号的中国节能认证证书及检测报告（提供相关证明材料）。 | 1 | 台 |
| 蓄电池 | 1、蓄电池容量要求：12V/65AH； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4、抗机械破损能力：槽体不应有破损及漏液，防爆能力：当遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸； 5、蓄电池防酸雾能力、抗机械破坏能力、防爆能力、再充电能力、低温敏感性等满足GB/T19638.2014最新标准(提供同系列型号产品具有CNAS和CMA标识的第三方权威检测报告复印件）。 6、提供蓄电池防漏液保护装置第三方权威资质证明文件 。（提供相关证明材料） 7、为保证售后统一方便，要求UPS、蓄电池同一品牌 | 16 | 节 |
| 电池柜、安装及辅材 | 电池柜及安装辅材 | 1 | 项 |
| 技术服务 | UPS安装调试服务 | 1 | 项 |

以上清单表中技术参数为某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求等进行适当调整，但调整要相当于或优于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

注：

1、质保期要求：UPS主机及电池质保期不少于3年，如厂家质保大于3年的，执行厂家质保。

2、售后服务要求：质保期内若成交供应商接到采购人维修通知，必须在接到通知后2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在12小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，需反馈采购人并明确修复时间，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。

3、（1）本项目成交后供货前需提供UPS主机及蓄电池制造商授权书、3年售后服务承诺原件。（2）技术参数中要求提供相关证明材料的，成交供应商在与采购人签订合同前须提供证明材料复印件并加盖公章。如不能提供的，采购人有权取消其成交资格。

包二：安检设备

| 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安检 设备 | 1、通道尺寸≥650mm×500mm 2、传送带速度0.2m/s-0.8m/s，且在0.2m/s连续反向运转30S内，横向位移小于等于1mm，传送带最大负荷250Kg。 3、传送带速度0.2m/s下穿透力46mm，线分辨力40AWG。 4、传送带速度0.2m/s下空间分辨力垂直：0.8mm 水平：0.8mm。 5、传送带速度0.2m/s下单次剂量≤3.3 μSv(μGy)，泄露剂量≤0.01μSv/h(μGy/h)。 6、智能分析：支持15大类，41小类物品识别，如刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品。 7、设备支持自动切换判图模式，支持平台联动判图 8、具有彩色/黑白、局部增强、超级增强、边缘增强、图像扫描、有机物剔除、无机物剔除、混合物剔除、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强、加亮、减暗、可疑有机物增强Z7/Z8/Z9、难穿透报警、智能叠加、垂直翻转、伪彩色等功能。 9、超薄物检测功能 当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可支持最薄金属厚度小于或等于0.02mm（结果：使用0.02mm 厚铁薄片进行，成像颜色为蓝色）。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 10、智能识别图像预览功能 可对进入的X 射线检查系统的包裹成像图像保存并进行智能分析，对包裹内危险品按照危险品类型、危险等级进行框选并叠加类型名称、物品相似度，框选和叠加信息能跟随包裹移动，支持全屏显示预览画面； 支持实时同步安检机成像画面； 支持对含危险品的包裹截图在AI 行包预览面板展示，支持无限包裹回放，双击包裹截图后可查看图片详细信息，图片详细信息中包含操作用户、包裹危险品列表、危险品相似度等信息，支持通过鼠标滚轮对包裹画面进行放大或缩小； 支持对预览叠加框进行配置，可配置叠加智能框、文字背景颜色、相似度、物品名称（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 11、报警功能 当识别到危险品图像时应能发出危险品语音报警、报警联动、报警上传、触发蜂鸣器报警并记录日志；当有硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突事件发生时，系统可在客户端软件给出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录；客户端软件具有报警提示，确认后可手动删除报警提示（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 12、联网通信功能 支持网络远程访问；支持通过客户端软件访问全景摄像机实时视频画面、安检机X 射线图像通道视频画面；支持包裹图片、报警危险等级、物品类型、报警时间、数据报表（总过包量、各危险等级过包量、各物品类型过包量）等数据上报到安检平台并展示；支持远程客户端对设备校时。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 13、人脸自动识别功能，支持抓拍人脸、识别人员身份、比对人脸库，对出日口人脸照片与该包裹X射线图像关联保存。 14、语音广播功能 支持上传语音文件，并设定在不同时间段内循环/定时语音广播不同的语音文件。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 15、智能识别配置功能 支持对接从左向右、从右向左不同运动方向的过包画面识别；支持高、中、低3 个等级的算法灵敏度设置；支持配置不同功能的算法模型，切换模型立即生效，不需要重启设备；支持配置不同违禁品智能识别的开关及报警联动、危险等级、报警延时、上报平台的相似度阈值等。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 16、可存储至少6,000,000 幅图像；存储的图像应包含图像生成时间、操机员ID、设备识别号等信息；当图像数据量达到设定的存储数量限值时，系统应能够自动删除起始数据。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 17、智能识别显示和存储功能 具有包裹抓拍图片检索回放功能，可通过物品类型（刀具、液体、压力罐、打火机、易爆物（烟花爆竹）、警棍、手铐、指虎、雨伞、电子产品、充电宝、象牙、书籍、光盘、钝器（包括扳手、螺丝刀、锤子、钳子）、枪支（包括仿真手枪、仿真长枪、子弹、枪把、枪管、套筒）等）、日期进行检索，回放时可放大或缩小查看抓拍图片，支持通过USB 或网络导出原图及标注图；支持图片详细信息查看，显示包裹危险品信息内容及相似度、用户信息；（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 18、支持将每个包裹的透视图像、通道入口视频、通道出口视频、放包人员的人脸图像进行关联存储和查询（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章）。 19、安检员状态识别功能，设备应具有安检员状态识别功能， 当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示。操作人员离岗能给出报警。 20、具有包裹实际位置显示功能，可以显示包裹在通道内的位置，占通道的大小，射线源照射包裹的实时位置，以及出通道的时间。 21、支持用户注册、冻结、编辑、删除功能，支持对用户组和用户管理和权限分配，支持多级用户组模式，支持操作员、管理员、维护员等权限管理，支持查看IP、MAC、登录时间，链接类型等在线用户信息。 22、支持指纹开机，开机至登录软件过包界面的时间应≤25s；设备从关闭钥匙开关至显示屏关闭的时间应≤5s。 | 1 | 台 |
| 安装调试技术服务 | 1、本项目强电弱电布线。 2、本项目相关的辅材配件。 3、安检设备的安装调试服务。 | 1 | 项 |

以上清单表中技术参数为某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求等进行适当调整，但调整要相当于或优于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

注：

1、质保期要求：监控平台硬件部分质保期不少于3年，如厂家质保大于3年的，执行厂家质保；软件部分质保期为终身免费提供监控平台升级服务。

2、售后服务要求：质保期内若成交供应商接到采购人维修通知，必须在接到通知后2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在12小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，需反馈采购人并明确修复时间，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。

3、（1）本项目成交后供货前需提供原厂商针对此项目的授权和质保承诺函原件；（2）技术参数中要求提供公安部型式检测报告的，成交供应商在与采购人签订合同前须提供检测报告复印件并加盖公章。如不能提供的，采购人有权取消其成交资格。