便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管等超声检查

二、技术参数及功能：

1、系统通用功能

▲1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°

1.2操作面板具备物理按键与触摸按键

1.3探头接口1个，可扩展到3个

1.4整机重量≤3.5kg（含电池）

1.5支持英语、中文、法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.6所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可支持组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等功能

2、二维灰阶模式

2.1组织谐波成像

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4频率复合成像

2.5斑点噪声抑制成像

2.6回波增强技术

2.7局部图像增强技术

3、M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1高分辨率血流成像

4.2双实时同屏对比显示

4.3自动调节取样框的角度及位置

5、频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2连续多普勒

5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

6、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

7、图像放大技术

7.1一键实现全屏放大

7.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

▲8、组织多普勒成像及定量分析单元

8.1支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

8.2具有专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

8.3支持曲线解剖M型

▲9、造影成像及定量分析单元

9.1用于腹部、浅表和微血管造影、左室造影和心肌造影

9.2支持时间强度分析曲线和运动追踪

9.3支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。

10、具备超声教学助手功能

三、测量分析和报告

1、常规测量软件包

2、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3、妇科/产科专用测量软件包

4、心脏功能专用测量软件包

5、Auto EF射血分数自动测量

四、电影回放及原始数据处理

1、电影回放

1.1所有模式下支持手动、自动回放

1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

2、原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

五、连通性

1、连通性和外部数据管理

1.1	具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

1.2     4个USB 3.0端口

1.3	以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

1.4 HDMI、S-Video视频输出接口

2、电源供应

2.1系统通过电池或交流电源运行

2.2 交流：220V±10％，50Hz±2Hz

2.3直流：采用充电锂电池，连续扫查时间≥90分钟

专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等

▲4、国标220V电源线，采用磁性电源插头

六、配置

1、主机：1台

2、台车：1个

3、凸阵探头：1把，频率范围：1.2-6.0MHz

4、线阵探头：1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192

5、心脏探头：1把，频率范围：1.5-4.5MHz

6、探头扩展器：1个