政府采购

公开招标文件

（第二次招标）

项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工

程装备配备项目（器材类）

项目编号：JXTC2024040134

江西省机电设备招标有限公司

中国.南昌

目录

第一章投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知	1

一、说明	7

二、招标文件	9

三、政府采购优惠政策	9

四、投标文件的编制	11

五、投标文件的递交	12

六、开标	13

七、评审原则及程序	14

八、中标人的确定	15

九、中标结果公告	16

十、中标通知	16

十一、签订合同	16

十二、询问、质疑和投诉	16

十三、其他事项	18

第三章 合同文本	19

第四章 投标文件格式	34

一、投标书	34

二、开标一览表	35

三、开标一览表明细	36

四、技术条款响应表	37

五、商务条款响应表	38

六、关于资格的声明函	39

七、法定代表人授权书	40

八、资格证明文件	41

九、提供投标保证金的证明材料	43

十、投标货物技术文件及其他材料	43

第五章　货物需求表及采购需求	51

一、货物需求表	51

二、采购需求	52

（一）技术要求	52

02包：音频生命探测仪	52

10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪	52

12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪	54

13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯	56

17包：绳锯	57

20包：电动液压剪扩组	58

22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备	59

25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】	60

28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】	62

33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架	64

34包：消防艇	66

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：橡皮艇)	68

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：冲锋舟)、舷外机	69

39包：摩托艇	71

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）	71

46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】	73

47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机	74

53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】	76

55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)	79

61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组	83

64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪	86

65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机	88

68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊	90

70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】	91

72包：化学氧自救呼吸器	93

77包：角磨机【核心产品】、电钻	94

79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具	95

83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）	96

86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣	99

93包：堵漏工具组	101

97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备	102

98包：宿营方舱	104

99包：便携式推车	106

103包：北斗有源终端、卫星电话【核心产品】	107

107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置	109

108包：公网集群对讲机	112

117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机	113

（二）商务要求	115

第六章  评标标准	121

02包：音频生命探测仪	121

10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪	126

12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪	131

13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯	136

17包：绳锯	142

20包：电动液压剪扩组	147

22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备	152

25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】	157

28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】	163

33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架	169

34包：消防艇	175

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：橡皮艇)	179

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：冲锋舟)、舷外机	184

39包：摩托艇	190

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）	195

46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】	200

47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机	205

53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】	210

55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)	216

61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组	222

64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪	228

65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机	234

68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊	239

70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】	245

72包：化学氧自救呼吸器	250

77包：角磨机【核心产品】、电钻	255

79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具	260

83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）	265

86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣	271

93包：堵漏工具组	277

97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备	282

98包：宿营方舱	287

99包：便携式推车	292

103包：北斗有源终端、卫星电话【核心产品】	297

107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置	304

108包：公网集群对讲机	310

117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机	316

第一章投标邀请

项目概况

江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类）的潜在投标人应在线上获取招标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024040134

项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类）

采购方式：公开招标

预算金额：102143633元

采购需求：

| 包号 | 品目 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地类型 | 预算单价(人民币/元) | 合计金额(人民币/元) | 预算总价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 音频生命探测仪 | 台 | 23 | 国产 | 60000 | 1380000 | 1380000 |
| 10 | 2 | 现场空气监测仪 | 台 | 12 | 国产 | 12000 | 144000 | 892864 |
|  | 3 | 测温仪 | 台 | 215 | 国产 | 1800 | 387000 |  |
|  | 4 | 水质分析仪 | 台 | 26 | 国产 | 11000 | 286000 |  |
|  | 5 | 电子气象仪 | 台 | 29 | 国产 | 2616 | 75864 |  |
| 12 | 6 | 便携式流速仪 | 台 | 80 | 国产 | 12960 | 1036800 | 1670900 |
|  | 7 | 水深探测仪 | 台 | 79 | 国产 | 6800 | 537200 |  |
|  | 8 | 水温仪 | 台 | 19 | 国产 | 5100 | 96900 |  |
| 13 | 9 | 机动链锯 | 部 | 253 | 国产 | 3600 | 910800 | 1135800 |
|  | 10 | 电动链锯 | 部 | 75 | 国产 | 3000 | 225000 |  |
| 17 | 11 | 绳锯 | 把 | 134 | 国产 | 44000 | 5896000 | 5896000 |
| 20 | 12 | 电动液压剪扩组 | 套 | 47 | 国产 | 84200 | 3957400 | 3957400 |
| 22 | 13 | 等离子切割机 | 套 | 21 | 国产 | 21000 | 441000 | 507000 |
|  | 14 | 氧炔气焊切割设备 | 套 | 11 | 国产 | 6000 | 66000 |  |
| 25 | 15 | 牵拉器 | 套 | 85 | 国产 | 2200 | 187000 | 1322800 |
|  | 16 | 木锯切割机 | 部 | 23 | 国产 | 2400 | 55200 |  |
|  | 17 | 液压千斤顶 | 个 | 87 | 国产 | 1000 | 87000 |  |
|  | 18 | 气动切割刀 | 套 | 94 | 国产 | 2400 | 225600 |  |
|  | 19 | 毁锁器 | 套 | 160 | 国产 | 4800 | 768000 |  |
| 28 | 20 | 狭小空间排烟机 | 台 | 57 | 国产 | 4320 | 246240 | 2932240 |
|  | 21 | 强制送风呼吸器 | 台 | 44 | 国产 | 3500 | 154000 |  |
|  | 22 | 坑道小型空气输送机 | 套 | 117 | 国产 | 4000 | 468000 |  |
|  | 23 | 水驱动排烟机 | 台 | 80 | 国产 | 25800 | 2064000 |  |
| 33 | 24 | 救生抛投器 | 套 | 85 | 国产 | 15000 | 1275000 | 1963000 |
|  | 25 | 救援三角架 | 组 | 86 | 国产 | 8000 | 688000 |  |
| 34 | 26 | 消防艇 | 艘 | 1 | 国产 | 3100000 | 3100000 | 3100000 |
| 35 | 27 | 充气救援艇（配舷外机） | 艘 | 150 | 国产 | 35000 | 5250000 | 5250000 |
| 36 | 28 | 冲锋舟（配舷外机） | 艘 | 43 | 国产 | 48000 | 2064000 | 5424500 |
|  | 29 | 舷外机 | 台 | 143 | 国产 | 23500 | 3360500 |  |
| 39 | 30 | 摩托艇 | 艘 | 5 | 国产 | 100000 | 500000 | 500000 |
| 40 | 31 | 定位浮标 | 个 | 295 | 国产 | 960 | 283200 | 902700 |
|  | 32 | 充气救生筏 | 艘 | 23 | 国产 | 15900 | 365700 |  |
|  | 33 | 可漂浮救生担架（漂浮担架） | 副 | 141 | 国产 | 1800 | 253800 |  |
| 46 | 34 | 高压气瓶 | 个 | 25 | 国产 | 1150 | 28750 | 2653456 |
|  | 35 | 正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 | 个 | 1689 | 国产 | 1554 | 2624706 |  |
| 47 | 36 | 卷扬机 | 台 | 39 | 国产 | 5300 | 206700 | 593900 |
|  | 37 | 消防梯15米 | 把 | 36 | 国产 | 9200 | 331200 |  |
|  | 38 | 移动水带收卷机 | 套 | 16 | 国产 | 3500 | 56000 |  |
| 53 | 39 | 滑轮套装 | 套 | 183 | 国产 | 2400 | 439200 | 4731896 |
|  | 40 | 挂钩套装 | 套 | 169 | 国产 | 1584 | 267696 |  |
|  | 41 | 绳索救援套装 | 套 | 175 | 国产 | 23000 | 4025000 |  |
| 55 | 42 | 抢险救援服装 | 套 | 2383 | 国产 | 2184 | 5204472 | 5204472 |
| 61 | 43 | 充气式上浮系统 | 套 | 12 | 国产 | 25000 | 300000 | 2179500 |
|  | 44 | 救援桨板 | 个 | 26 | 国产 | 3600 | 93600 |  |
|  | 45 | 救生拉杆 | 个 | 138 | 国产 | 8000 | 1104000 |  |
|  | 46 | 滚钩 | 套 | 138 | 国产 | 1600 | 220800 |  |
|  | 47 | 充气式救生浮板 | 副 | 67 | 国产 | 3300 | 221100 |  |
|  | 48 | 水下起吊工具组 | 套 | 4 | 国产 | 60000 | 240000 |  |
| 64 | 49 | 水下推进器 | 套 | 12 | 国产 | 28000 | 336000 | 865600 |
|  | 50 | 水下红外夜视仪 | 套 | 9 | 国产 | 45000 | 405000 |  |
|  | 51 | 水下金属探测仪 | 套 | 7 | 国产 | 17800 | 124600 |  |
| 65 | 52 | 无电切割刀 | 套 | 14 | 国产 | 17000 | 238000 | 404000 |
|  | 53 | 金属弧水陆切割器 | 套 | 3 | 国产 | 38000 | 114000 |  |
|  | 54 | 水下电焊切割机 | 套 | 2 | 国产 | 26000 | 52000 |  |
| 68 | 55 | 排水机器人 | 台 | 4 | 国产 | 860000 | 3440000 | 3584700 |
|  | 56 | 移动水囊 | 套 | 10 | 国产 | 14470 | 144700 |  |
| 70 | 57 | 冰面行动辅助套装 | 套 | 180 | 国产 | 5350 | 963000 | 3516500 |
|  | 58 | 冰面救援滑板 | 副 | 109 | 国产 | 3500 | 381500 |  |
|  | 59 | 冰面救援服 | 件 | 181 | 国产 | 12000 | 2172000 |  |
| 72 | 60 | 化学氧自救呼吸器 | 具 | 989 | 国产 | 600 | 593400 | 593400 |
| 77 | 61 | 角磨机 | 套 | 254 | 国产 | 2400 | 609600 | 696600 |
|  | 62 | 电钻 | 台 | 29 | 国产 | 3000 | 87000 |  |
| 79 | 63 | 防电服 | 套 | 725 | 国产 | 2100 | 1522500 | 2081400 |
|  | 64 | 电绝缘装具 | 套 | 207 | 国产 | 2700 | 558900 |  |
| 83 | 65 | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 315 | 国产 | 6000 | 1890000 | 3712625 |
|  | 66 | 消防全身式安全吊带 | 根 | 427 | 国产 | 1700 | 725900 |  |
|  | 67 | 消防通用安全绳 | 根 | 190 | 国产 | 3190 | 606100 |  |
|  | 68 | 水面漂浮救生绳（200米） | 根 | 157 | 国产 | 3125 | 490625 |  |
| 86 | 69 | 干式潜水衣 | 套 | 129 | 国产 | 7760 | 1001040 | 1182540 |
|  | 70 | 湿式潜水衣 | 套 | 121 | 国产 | 1500 | 181500 |  |
| 93 | 71 | 堵漏工具组 | 套 | 24 | 国产 | 42000 | 1008000 | 1008000 |
| 97 | 72 | 排用炊事单元 | 套 | 3 | 国产 | 10000 | 30000 | 2425000 |
|  | 73 | 单兵携行包 | 个 | 650 | 国产 | 3500 | 2275000 |  |
|  | 74 | 净水设备 | 套 | 8 | 国产 | 15000 | 120000 |  |
| 98 | 75 | 宿营方舱 | 套 | 6 | 国产 | 720000 | 4320000 | 4320000 |
| 99 | 76 | 便携式推车 | 辆 | 180 | 国产 | 8700 | 1566000 | 1566000 |
| 103 | 77 | 北斗有源终端 | 套 | 81 | 国产 | 7800 | 631800 | 1159800 |
|  | 78 | 卫星电话 | 部 | 88 | 国产 | 6000 | 528000 |  |
| 107 | 79 | 手持电台 | 部 | 3032 | 国产 | 4200 | 12734400 | 16124540 |
|  | 80 | 防水定位对讲机 | 部 | 474 | 国产 | 3900 | 1848600 |  |
|  | 81 | 骨传导通话装置 | 套 | 1078 | 国产 | 1430 | 1541540 |  |
| 108 | 82 | 公网集群对讲机 | 部 | 1124 | 国产 | 5000 | 5620000 | 5620000 |
| 117 | 83 | 水下无线通信系统 | 套 | 16 | 国产 | 45000 | 720000 | 1084500 |
|  | 84 | 水下摄像机 | 台 | 81 | 国产 | 4500 | 364500 |  |

合同履行期限：自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品。

5.本项目的特定资格要求：

5.1、72包：化学氧自救呼吸器的特定资格要求：

(1）投标人须提供所投产品的3C认证证书复印件。

三、获取招标文件

有意向的供应商可在2024年7月5日至2024年7月15日登录精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)公告查看页面点击“立即参与”，在网上免费获取电子版招标文件，未在精彩纵横云采购平台网站获取电子版招标文件及其他材料的不能参与本项目的采购活动。平台使用费用为0元，未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上下载即可。

备注：

1）具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站查看“帮助专区”；

2）相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100（注册咨询电话，晚上21：00前），咨询QQ：2307583988、811028657、3132922569；

3）以上手续必须在文件获取期限内完成，因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的，责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

02、10、12、13、17、20、22、25、28包：2024年7月26日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

33、34、35、36、39、40、46、47、53包：2024年7月29日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

55、61、64、65、68、70、72、77、79包：2024年7月30日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

83、86、93、97、98、99、103、107、108、117包：2024年7月31日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动。

2.本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江西省消防救援总队

地址：江西省南昌市西湖区洪城路966号

联系方式：0791-86558420

2.采购代理机构信息

名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）

电子函件：jz4@jxzxtz.com

3.项目联系方式

项目联系人：桂颖、刘震云、樊刚、胡涛

电话：0791-86272683

第二章 投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类） 项目编号：JXTC2024040134 项目属性：货物类 |
| 2 | 本次采购为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动，提供进口产品参与采购活动的视为无效投标。 注：关于关境和海关特殊监管区域产品认定“根据《中华人民共和国海关法》（以下简称海关法）的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品”。 |
| 3 | 投标有效期：自开标之日起不少于九十个日历日。 |
| 4 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点： 1.提交投标文件截止时间和开标时间：详见“第一章投标邀请”； 2.开标地点：详见“第一章投标邀请”。 |
| 5 | 1.合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 2.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文规定，对在本项目投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 资格审查期间,投标人的上述相关信用信息将由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网进行查询。 |
| 6 | 1.投标文件的密封与标记： 投标人应准备一份纸质投标文件正本和六份副本，纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。纸质投标文件正本须打印，纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将纸质投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章）并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 2.开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）： 投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 3.正本盖章后的扫描件PDF格式和电子投标文件WORD格式各壹份存入U盘提交，U盘不退，演示文件另存一个U盘。电子投标文件必须与纸质投标文件一致，U盘请贴好标签，标签须备注投标人名称并简要描述U盘内容，例：**公司投标文件、**公司演示文件等。 4.电子投标文件和开标一览表密封在同一个信封中，与投标文件同时递交，逾期不予接收，视为无效投标。 |
| 7 | 1.投标保证金提交时间：投标保证金必须在开标时间之前采用保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构； 2.投标保证金提交形式要求： ◆采用银行电汇、网上银行支付等非现金形式： 投标保证金必须在开标时间之前转入到以下账户（以到账时间为准），并在投标文件中提供缴纳投标保证金的凭证： 户 名：江西省机电设备招标有限公司 开 户 行：江西银行南昌红谷滩支行 账 号：XXXXXX ◆采用保函、保险形式： 采用纸质保函形式提交保证金的，应由投标人基本户所在银行或江西省辖区内的融资担保机构（投标文件中提供担保机构营业执照复印或影印件）针对本项目（包）开具。投标文件中提供保函复印或影印件，保函原件在开标时间之前密封提交到采购代理机构，逾时不予接收，视为未提交。保函有效期与投标有效期一致。保函最终受益人为采购人或采购代理机构。 采用保险形式提交保证金的，投标文件中提供保险复印或影印件，保险原件在开标时间之前密封提交到采购代理机构，逾时不予接收，视为未提交。保险有效期与投标有效期一致。保险最终受益人为采购人或采购代理机构。 3.所有提交的保函或保险原件在评标结束后由采购代理机构留存，不予退回。 ◆采用支票、汇票、本票形式：投标文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在开标时间之前递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提交。 注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 其他注意事项：投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加本项目的项目编号，例如“投标保证金XXXXXX”。 包号; 投标保证金金额 （人民币/元）. 02; 27600. 10; 17857. 12; 33418. 13; 22716. 17; 117920. 20; 79148. 22; 10140. 25; 26456. 28; 58644. 33; 39260. 34; 62000. 35; 105000. 36; 108490. 39; 10000. 40; 18054. 46; 53069. 47; 11878. 53; 94637. 55; 104089. 61; 43590. 64; 17312. 65; 8080. 68; 71694. 70; 70330. 72; 11868. 77; 13932. 79; 41628. 83; 74252. 86; 23650. 93; 20160. 97; 48500. 98; 86400. 99; 31320. 103; 23196. 107; 322490. 108; 112400. 117; 21690. |
| 8 | 评标方法：本项目采用综合评分法。 |
| 9 | 核心产品： 10包核心产品：测温仪 12包核心产品：便携式流速仪 13包核心产品：机动链锯 22包核心产品：等离子切割机 25包核心产品：毁锁器 28包核心产品：水驱动排烟机 33包核心产品：救生抛投器 35包核心产品：橡皮艇 36包核心产品：冲锋舟 40包核心产品：充气救生筏 46包核心产品：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 47包核心产品：消防梯15米 53包核心产品：绳索救援套装 55包核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款） 61包核心产品：救生拉杆 64包核心产品：水下红外夜视仪 65包核心产品：无电切割刀 68包核心产品：排水机器人 70包核心产品：冰面救援服 77包核心产品：角磨机 79包核心产品：防电服 83包核心产品：消防防坠落辅助部件 86包核心产品：干式潜水衣 88包核心产品：消防员避火防护服 97包核心产品：单兵携行包 103包核心产品：卫星电话 107包核心产品：手持电台 117包核心产品：水下无线通信系统 |
| 10 | 有下列情形之一的视为投标人串通投标，作无效标处理： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 11 | 本项目采购落实以下政府采购政策： 说明：本项目非专门面向中小企业采购的项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。 （1）中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。投标人应当提供招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （2）监狱企业扶持政策：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加本次政府采购活动时，应当提供招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，并对声明的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注：同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。 （4）政府采购节约能源政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。本次采购中如涉及节能产品，将优先采购或强制采购具有节能产品认证证书且符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中附件《节能产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准。 （5）政府采购环境保护政策：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。本次采购中如涉及环境标志产品，将优先采购具有环境标志产品认证证书且符合《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中附件《环境产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准。 |
| 12 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 13 | 采购代理服务费：根据下表中差额定率累进法下浮40%向中标人收取代理服务费： 中标金额（万元）; 收费费率. 100（含）以下; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%. 500-1000（含）; 0.8%. 1000-5000（含）; 0.5%. |
| 14 | 本招标文件编制依据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对招标文件的最终解释权。 |
| 15 | 商品包装要求（如果所投产品具有外包装）： 根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》，商品包装有7项环保要求：1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 采购人在必要时可以要求中标人在履约验收环节出具包装材料检测报告。 |

## 一、说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标“投标邀请”中所叙述项目的采购。

- 采购人、采购代理机构、投标人

2.1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即“江西省消防救援总队”。

2.2.“采购代理机构”是指根据采购人委托制定招标项目的实施方案，明确招标规程，组织政府采购活动的中介机构，即“江西省机电设备招标有限公司”。

2.3.“投标人”是指响应招标文件要求、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标人应当遵守相关的法律、法规、法规政策及招标文件的规定，且具备承担本次招标项目的能力。

- 合格的投标人

3.1.满足投标人资格标准：投标人须按第四章投标文件格式“资格证明文件”的规定提供相关证明材料；

3.2.在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

3.3.投标人家数认定

3.3.1使用综合评分法的单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

3.3.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 合格的货物和相关服务

4.1.投标人应提交其货物和相关服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分，提供的货物必须是全新的。

4.2.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4.3.采购进口产品的不得拒绝符合条件的国产产品参与采购活动，符合要求的国产产品允许参与本次采购活动。

4.4.货物和相关的服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和相关服务已对招标文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外；特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数；

    - 商务条款的偏差和例外。

## 二、招标文件

- 构成

5.1.要求提供的货物和相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件由下述组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 招标项目需求

第六章 评标方法

5.2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝或者被认定为无效投标，该责任由投标人承担。

- 澄清或修改

6.1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购标的和资格条件除外）进行必要的澄清或者修改，修改后的澄清（答疑）文件经采购人确认，并在中国政府采购网发布更正公告，澄清或修改以邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，除此之外不做另行通知，如未及时领取澄清（答疑）文件，产生的后果由投标人自己承担。

6.2.澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前以邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，不足15日的采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

6.3.该澄清或修改文件的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、政府采购优惠政策

- 中小企业或监狱企业参加投标享受的扶持政策

7.1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2.投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.3.中小企业参加政府采购活动时，必须提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.4.投标人提供的货物既有中小企业制造商货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

7.5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.6.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对报价给予10%的扣除。监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 残疾人福利性单位参加投标享受的扶持政策

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加本次政府采购活动时，应当提供招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，并对声明的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 节能产品和环境标志产品

  - 采购人购买的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，投标人应当按照“《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标。

  - 采购人购买的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，对于投标人选择《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品参与投标的，予以优先采购。

  - 以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

  - 投标人选择“节能产品”和“环境标志产品”参与投标的，应当在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

## 四、投标文件的编制

- 注意事项

  - 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的内容、要求后，编制投标文件。

  - 投标人应按投标文件的构成顺序自编目录及页码。

- 构成

投标人编制的投标文件应包括下列内容：详见招标文件“第四章 投标文件格式”。

- 文字及计量单位

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

- 格式

  - 投标人应按招标文件投标文件格式中提供的 “投标书”、“开标一览表”等格式详细完整地填写各项内容。

  - 投标人不得将同一包中的内容拆开投标，否则投标无效。

- 投标报价和货币

  - 投标人应按招标文件第五章中的内容作出完整、唯一报价，并且所报价格不得超过第一章中的预算金额，如有最高限价的，所报价格不得超过第一章中的最高限价，否则投标无效。

  - 投标人须按开标一览表、开标一览表明细的内容填写单价、总价及其他事项。

  - 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为投标无效。

- 证明投标人合格和资格的证明文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件（格式详见：第四章 投标文件格式“资格证明文件”）。

- 证明货物和相关服务符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物及相关服务符合招标文件规定的文件。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 投标保证金

  - 投标保证金提交金额、时间、形式等要求：详见“投标人须知前附表”。

  - 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

  - 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

17.4.1投标人出现《政府采购法》第七十七条规定的情形之一的；

17.4.2投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

17.4.3中标人未按招标文件所述规定签订合同；

17.4.4中标人未按规定缴纳代理服务费；

17.4.5中标人未按规定提交履约保证金（如招标文件要求提交履约保证金）；

17.4.6中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

- 投标有效期

  - 投标有效期：自开标之日起不少于九十个日历日，投标有效期不足的，投标无效。

  - 投标有效期内，投标人不得对投标文件的实质性内容作出修改，并且以投标保证金进行担保。

  - 在特殊情况下，采购代理机构或采购人可延长投标有效期。延长投标有效期在中国政府采购网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标人。已参加的投标人应以书面形式答复采购代理机构或采购人，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署

  - 字迹潦草、表达不清、扫描件不清晰或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

  - 投标文件应由法定代表人或授权代表在本招标文件所规定签章处逐一签章或签字，否则投标无效。

## 五、投标文件的递交

- 投标文件的递交

投标文件（含电子投标文件和开标一览表（须包含开标一览表明细））必须在“招标公告”规定的投标截止时间之前递交至江西省机电设备招标有限公司，否则投标无效。

- 投标文件的密封与标记

21.1纸质投标文件的密封与标记。投标人应准备一份纸质投标文件正本和六份副本，纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。纸质投标文件正本须打印，纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将纸质投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

21.2开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）。投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

21.3正本盖章后的扫描件PDF格式和电子投标文件WORD格式各壹份存入U盘提交，U盘不退，演示文件另存一个U盘。电子投标文件必须与纸质投标文件一致，U盘请贴好标签，标签须备注投标人名称并简要描述U盘内容，例：**公司投标文件、**公司演示文件等。

21.4电子投标文件与纸质投标文件不一致，以纸质投标文件为准。

21.5电子投标文件和开标一览表密封在同一个信封中，与投标文件同时递交，逾期不予接收，视为无效投标。

21.6投标人未按上述要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

21.7对于已接收的投标文件，在开启过程中出现对投标文件密封和标记是否符合招标文件规定存在分歧的，采购人和采购代理机构不承担任何责任，将交由评标委员会评定，采购代理机构现场宣布评定结果。

- 投标文件的修改和撤回

- 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

- 投标人撤回投标文件的书面材料，须加盖公章或法定代表人或授权代表签字后送达采购代理机构，同时应在材料上写明投标人名称和投标文件的撤回原因。

- 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标。

## 六、开标

- 开标

23.1采购代理机构在“投标邀请”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，有采购人和投标人或其推选的代表参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2开标由采购代理机构主持并当众唱标。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 七、评审原则及程序

- 评标委员会的组成

采购代理机构在采购人委托的监督代表监督下，按有关规定从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中采取随机方式抽取评审专家，依法组建评标委员会。

26  评标原则

26.1评标由依照有关规定组建的评标委员会负责。

26.2以招标文件、投标文件及相关的法律法规为评审依据。

26.3在评标过程中，投标人所进行的试图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

26.4评标全过程中不允许投标人与评标委员会之间有可能影响到投标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

26.5评标委员会成员和有关工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27评标程序

27.1投标文件符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

有下列情形之一未对招标文件作实质性响应的，视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提供资格证明文件（详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”）；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

（3）非法定代表人本人参与投标，未提供有效的法定代表人授权书；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金；

（5）未在投标文件中提供提交投标保证金的证明材料；

（6）报价超过招标文件中规定的预算单价或者预算金额或者最高限价；

（7）未提供开标一览表明细；

（8）投标有效期响应不足；

（9）以联合体方式参与投标；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（11）发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，若投标人不同意对其错误的修正，其投标无效。

27.3澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.4根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.5评标方法：本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法），具体内容详见“第六章 评标方法”。

27.6推荐中标候选人：评标委员会评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会随机抽取确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.7编写开标、评标记录和评标报告：将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

## 八、中标人的确定

28 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4因重大变故，采购任务取消的。

29 中标人的确定

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 九、中标结果公告

30 中标结果公告

30.1.采购代理机构根据采购人确定的中标结果，将中标结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布；

30.2.中标公告期限为1个工作日。

## 十、中标通知

31中标通知

采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 十一、签订合同

32签订合同

32.1中标人在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，若中标人拒绝与采购人签订合同对采购人造成损失，中标人应承担相应的责任。

32.3招标文件、中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

32.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 十二、询问、质疑和投诉

33询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

34质疑、投诉注意事项

34.1接收质疑方式

34.1.1投标人如委托代理人进行质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的应当由本人签字。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.1.2采购代理机构接收询问、质疑联系方式

（1）对招标文件质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司招标四部

联系电话：0791-86272683

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦311室

邮编：330046

（2）对招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司质疑室

联系电话：0791-86274941

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦402室

邮编：330046

34.1.3质疑函应包括但不限于下列内容（格式可参照中国政府采购网下载专区《政府采购供应商质疑函范本》）：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）质疑人参加了本次政府采购活动的证明材料（如报名回执等）；

7）提出质疑的日期。

34.2投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3若以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应由组成联合体的所有投标人共同提出。

35质疑

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2采购代理机构会在收到《质疑函》后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的投标人，此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

35.3具体相关事宜按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

36投诉

投标人提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定时间内作出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满15个工作日内向同级财政部门提出投诉。投诉事项及程序按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

## 十三、其他事项

37代理服务费

中标人领取中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费。收费标准：详见“投标人须知前附表”。

38适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

39解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购代理机构。

第三章 合同文本

合同编号：

合  同  书

采购编号：

合同编号：

包    号：

合同买方：

合同卖方：

二○二四年  月

买方：

卖方：

买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（一）中标通知书

（二）合同主要条款

（三）招投标文件

（四）合同附件

（五）合同补充条款或说明（如有）

二、合同总价

本合同总价为￥元；人民币（大写）￥元整

总价包含所有产品、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费等费用，除此之外，买方无需支付任何费用。

三、付款方式

交货验收、结算审计等相关手续履行完毕后，买方根据验收单和一次性开具的全额发票款情况支付全额购置款（以审计结算金额为准），如卖方未开具符合买方要求的合格、正式的发票，买方有权拒付购置款。

四、履约保证金

履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，经卖方书面申请，无息退还履约保证金。以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但卖方应配合买方履行书面手续，为买方财务部门及时处理账务提供书面依据。

五、运输、包装及保险

包装应防潮、防水、防锈、防尘、防震、隔热、贴体，运输方式不限，运输、搬运及保险等费用均卖方承担。

六、交货时间及地点

时间：自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

地点：先送到江西省消防救援总队指定地点进行验收，验收通过后再配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

卖方联系人：

七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份、采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

买方：（盖章）                     卖方：（盖章）

全权代表：（签字）                 全权代表：（签字）

地址：                            地址：

邮政编码：                        邮政编码：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户银行：                        开户银行：

开户名称：                        开户名称：

帐号：                            帐号：

日期：年月日                      日期：年月日

购置合同主要条款

一、产品名称、型号、数量、单价及金额等一览表

| 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 品牌/型号/规格 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元 （ 元整） |  |  |  |  |

注：产品的技术参数以招标文件和投标文件为准。

二、质量标准和保证

（一）卖方提供的产品必须符合国家颁布的质量标准和产品名称、规格型号、技术要求（详见招标文件和投标文件）。

（二）卖方必须保证所提供的产品是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

三、售后服务

（一）售后服务要求

1、卖方承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除卖方在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，卖方必须提供至少一次免费上门首保服务,主动协助买方做好产品的保养。提供7×24小时服务电话，产品发生质量、故障、事故问题时，在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂联系解决索赔问题。如卖方未在约定的时间内作出回应或解决问题，买方有权委托第三方处理，因此产生的费用或给买方造成的损失由卖方承担。

2、鉴于消防产品的特殊性，产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，卖方须负责买方按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。

3、卖方在质保期内收到买方维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。

4、如果卖方在质保期内收到维修通知后，没有为买方弥补缺陷、更换零部件，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

5、产品必须配有中文说明书，并提供电子版文档。说明书应包括产品周期性检查及维护保养的详细说明，并提供产品操作使用和检查维护的音视频资料。同时提供全寿命周期易损件、消耗品、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。

（二）质量保证和保修

1、卖方提供的产品原则上须提供  年质保期，产品按保养手册执行。产品应完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，如果产品的数量、质量、规格性能与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。对于小型缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，更换合格的产品（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给买方造成的损失。

3、质保期限以外，卖方为所投产品提供  年的保修期，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，卖方可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，买方确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。

（三）培训与监督

1、交货时，卖方应提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。

2、配送至指定单位后，卖方应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经相关单位签字确认后方可移交。

3、卖方应公开原厂售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受买方的监督和批评。

4、卖方应主动与买方建立联勤联动机制，遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：卖方参与买方联勤联动行动所产生的费用支出由卖方自理）

5、卖方应提供原厂的服务技术规范，买方可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

（四）服务响应

1、卖方应提供24小时电话服务，支持工程师提供专业技术服务。

2、卖方应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经买方签字确认。买方有权查阅保养、保修、维修记录。

3、卖方负责在整个产品使用寿命期间的技术咨询。

四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳金额：合同总价7%作为履约保证金。

（二）履约保证金缴纳方式和时间：

1.公对公转账方式：在合同签订后7个工作日之内卖方将履约保证金递交至买方指定账户；

2.银行保函方式：在合同签订后30日之内递交至买方，保函有效期需与质保期到期时间一致。

注：1.保函类型为国有银行保函；2.保函需载明以下内容：①见索即付；②收到买方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至最高担保金额；③担保金额为合同金额的7%；④如卖方提供的保函未载明前述内容的，买方可以拒收该保函，并要求卖方以银行转账的方式提供履约保证金。

(三)履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，经卖方书面申请，无息退还履约保证金（质保期以卖方实际响应为准）。以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但卖方应配合买方履行书面手续，为买方财务部门及时处理账务提供书面依据。

五、安装调试及验收

（一）安装调试：

1、卖方负责产品的拆箱、通电、安装、调试等各项工作，但必须在买方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经买方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2、卖方应派经买方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品安装、调试工作，在安装、调试期间，应充分了解产品安装、调试进度要求，解决安装、调试中出现的技术问题。

3、安装、调试所需专用工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、所有的产品按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（二）验收：

严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援总队装备验收的要求组织验收，江西省消防救援总队装备验收的要求见合同附件。

买方有权根据实际开展验收，卖方应认可江西省消防救援总队装备验收的时间、程序和方式。买方根据验收需要对卖方交付的产品抽样送国家权威检测部门检测，卖方承担检测所产生的费用并补齐由于抽样检测所产生的损耗，检测报告作为是否通过验收的重要依据。若验收结果不合格，则检测过程中产生的损耗由卖方自行承担。

六、违约赔偿

（一）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按期交货和提供服务情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知买方，经买方书面同意后方可延期交货或提供服务。

（二）如果卖方毫无理由拖延交货，将受到加收违约损失赔偿的制裁或终止合同。

（三）除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货、提供服务，每延误1天（不足24小时按1天计算），买方按迟交产品交货价或未提供服务费用的百分之零点二五（0.25%）计收延期交付赔偿金，最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到最高限额，买方可终止合同。在交货阶段，买方若因延期交付赔偿金达到限额或无法提供合格产品终止合同，卖方需按合同总价的5%向买方支付赔偿金，由此给买方造成损失的，卖方还应承担全部赔偿责任。

（四）验收时，买方判定卖方交付产品的品质、性能、技术标准、质量要求等不符合合同约定的，买方将判定为验收不通过。卖方应立即对验收中存在的问题进行整改，整改时间不得超过15日，整改完成后向买方提出复验申请并将产品送至买方指定地点。15日内未完成整改的，每超出1天（不足24小时按1天计算），买方按合同总价百分之零点二（0.2%）计收延期整改赔偿金，最高限额为合同总价的百分之二（2%），一旦达到最高限额，买方可终止合同。若在整改阶段，买方因卖方延期整改超过（含）10天或复验不合格而终止合同，卖方应按合同总价的7%向买方支付赔偿金（无论交货延期时长），由此给买方造成损失的，卖方还应承担全部赔偿责任。

（五）卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

（六）买方有权从卖方交付的履约保证金中扣除卖方应偿付的违约金。

（七）对于卖方应承担的违约责任，买方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。卖方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向买方补足履约保证金或要求提供保函的金融机构出具补充保函。

（八）卖方保证本合同项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵，因此引起的任何纠纷及责任由卖方承担，且不得损害买方利益。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，卖方应按合同总价的10%向买方支付的违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

（九）在质量保证期内，卖方不按照合同要求提供售后服务，买方可以从履约保证金中扣除相应费用，费用超出履约保证金金额的，买方向卖方进行索赔。

（十）买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可终止合同：

1.卖方未能在合同规定的期限内提供合同约定的产品。

2.卖方未能履行合同规定的其他义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（十一）卖方未经买方书面同意，不得将买方提供的资料或者因本合同所知悉的买方的相关秘密向任何第三方出示、泄露或提供，也不得将上述资料或者秘密用于非本合同的其它领域，否则，由卖方赔偿合同总金额30%的赔偿金，若该行为给买方造成的损失高于上述违约金的以给买方造成的损失为准。

（十二）卖方不得将本合同项下的产品转包、分包，否则买方有权解除合同，并要求卖方承担该单项货款30%的违约金同时承担由此给买方造成的一切费用和损失（包括但不限于管理费、交通费、诉讼费、律师费等）。

（十三）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

（十四）卖方不按照与买方订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年在江西省消防救援总队一切销售资格，并通告应急管理部、国家消防救援局。

七、争议解决方式

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应当向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同签订

本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份、采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经双方确认后作为主合同不可分割的一部分。

九、其他

卖方在交货前须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签，由此所产生的费用包含在投标报价内。

卖方应保证买方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，卖方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

本合同项下一方对另一方的通知或请求，应按照本合同载明的联系方式(联系地址、联系电话、信函、电子邮件、微信等)进行。本合同项下的任何通知或请求送达时间如下：如果是电子邮件，则在发送当日或退件当日视为送达，如果是信函，则在挂号信或快递发出后7日或退件之日视为送达；如果是派人送达，则在收件人签收之日视为送达；如果是微信，则在发送之日视为送达；如果同时使用几种方式通知的，则以其中较快到达接收方者为准。

本合同条款由江西省消防救援总队负责解释，本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效。

附件：

江西省消防救援总队装备验收有关要求

一、验收有关事项

一、验收有关事项

（一）验收主体

该项目由总队集中组织验收。

（二）验收程序

装备验收按照提交申请、验收准备、现场实施、形成结论、出具意见、提交审计和拨发培训等程序进行。

1.提交申请。合同要求交付时间前7日，供应商填写《消防车辆（器材）验收申请表》并向总队采购办提交。

2.验收准备。装备验收组人员确定后，由装备验收组长根据验收任务牵头制定验收方案按程序报批，明确验收时间、地点、任务等具体事项。确定验收时间、地点后，采购办通知供应商，项目负责人和技术人员携带相关技术档案、证明材料原件等资料按时到场配合验收工作。

3.现场实施。总（支）队装备验收组按照标准要求组织开展验收。

4.形成结论。验收结束后，由总队装备验收组统一汇总支、总队验收情况，形成验收结论报告，按程序提交总队采购领导小组审批。

5.出具意见。总（支）队装备验收组根据总队审批结果，下达意见书。一致性验收的，由总队装备验收组出具《消防车辆（器材）一致性验收意见书》《消防车辆（器材）一致性验收整改意见书》；质量性能验收的，由支队装备验收组出具《消防车辆（器材）质量性能验收意见书》《消防车辆（器材）质量性能验收整改意见书》。

6.提交审计。总队装备验收组将验收档案资料提交总队审计室开展结算审计。总队装备验收组根据项目结算审计报告下发调拨单。

7.拨发培训。装备拨发至基层队站后，供应商应在3天内组织开展操作和维护保养培训。其中，普通消防车辆操作和维护保养培训时间不少于1天，新型车辆、特种车辆操作和维护保养培训时间不少于2天；普通器材操作和维护保养培训时间不少于半天，新型器材、操作复杂的器材操作和维护保养培训时间不少于1天。

二、验收内容

（一）消防车辆验收

消防车辆的一致性验收和质量性能验收采取逐辆验收的方法进行，批量采购的消防车辆可视情进行生产过程检查。

1.车辆一致性验收主要内容：

（1）资料审查。审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查、部件检查和性能测试等验收环节。主要包含工信部公告、出厂检验报告、整车合格证、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册、底盘维修手册、保养保修手册、零件目录图册、上装维修手册、保养保修手册及云梯、水泵结构图、水管路、液压、电路配线系统图、附属外购设备和随车器材的使用说明书、维修保养手册、购车发票（一式四联、按国家规定要求的增值税发票），罐类消防车需提供总队水力性能测试站出具的水力性能检测报告。

（2）外观检查

①油漆的颜色及光亮度；

②外表的平整度；

③车门及卷帘门的密封；

④车上各主要部件铭牌标牌、警示标志和重要设备操作流程图。

（3）部件检查

①底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；

②固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号；

③随车器材的数量、规格和型号；

④车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局、紧密程度等；

⑤其他部件的检查。

2.车辆质量性能验收主要内容：

按照《〈中华人民共和国公共安全行业标准〉——消防车 消防要求和试验方法（GA 39-2016）》逐车进行测试和检测，主要包括吸水（泡沫）、出水（泡沫）、举升、牵引、起吊、照明等内容测试和行驶、操纵等能力测试，每辆车性能测试内容应逐个项目开展，其中长时间、抗疲劳、极限测试均必须按照相关标准及合同要求达到最短测试时长和装备部件操作极限强度。

（二）消防器材验收

1.器材一致性验收主要内容：

（1）资料审查

审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查和性能测试等验收环节。

（2）外观检查

①器材外观颜色及光亮度是否符合要求；

②外表应光滑无毛刺、起毛现象；

③铭牌标牌是否与标书一致。

2.器材质量性能验收主要内容：

按照招投标文件、检测报告、国家行业标准组织开展性能测试，检查各组成部件是否齐全，规格型号是否与标书文件一致，并对主要性能进行测试。

（三）其他装备验收

消防船艇的验收至少包括以下内容：

1.船体验收：油漆、标志、船型、适用航区、主尺度是否与合同一致。

2.性能验收：航速、续航能力、稳性、泵炮性能、水系统、泡沫系统是否与合同一致，是否完整好用。

3.船体结构验收：船体材料、结构形式、舾装、锚设备、舵设备、单臂回转吊架及工作艇、舱室设备、救生设备、消防设备、信号设备、防止船舶造成污染结构设备是否与合同一致，是否完整好用。

4.轮机部分验收：主推进装备、轴系、机舱布置、侧推装备、对外消防系统、燃油系统、滑油及污油系统、冷却水系统、排气系统、压缩空气系统、舱底消防水系统、油污水处理系统、生活用水系统、生活污水排放系统、通风和空调系统、测深注入和透气系统、操纵监控及通信系统、机舱维修设备是否与合同一致，是否完整好用。

5.电气部分验收：发电机、电动机、照明、生活娱乐设备、航行、无线电、助航设备、船通信、报警设备是否与合同一致，是否完整好用。

消防飞行器的验收至少包括以下内容：

1.一致性验收：机型、重量、尺寸、颜色、功能模块是否与合同一致、是否提供产品合格证、中文使用说明书。

2.质量性能验收：导航、飞控、动力、链路、电气、发动机等主要无人机系统是否完整好用；通信、摄录、灭火等功能模块是否与招标文件一致，是否完整好用；飞行半径、高度、时间是否与招标文件一致；信号接收设备等附属设备是否与招标文件一致，是否完整好用。

消防机器人的验收至少包括以下内容：

1.一致性验收：机型、重量、尺寸、颜色、功能模块是否与合同一致、是否提供产品合格证、中文使用说明书。

2.质量性能验收：导航、遥控、动力、通信、电气、管路、泵、炮等主要系统是否完整好用；通信、侦检、排烟、灭火等功能模块是否与招标文件一致，是否完整好用；转弯半径、越障能力、拖拽能力、连续工作时间是否与招标文件一致；信号接收设备等附属设备是否与招标文件一致，是否完整好用。

三、注意事项

验收具体要求详见《江西省消防救援队伍灭火救援装备验收办法（试行）》。若总队印发新的文件通知或有新的实施要求，则按最新的文件通知或要求组织实施。

消防器材验收申请表

江西省消防救援总队：

我公司（盖章）下列器材已按合同要求准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位安排相关验收人员组织验收。我公司郑重承诺，若提供的材料失真、失实，自愿承担一切后果。

| 项目/合同编号 |  | 装备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收准备资料 |  |  | 是否齐全 |  |  |  |
| 1 | 型式检验报告，有效的3C认证证书及其复印件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品合格证； |  |  |  |  |  |
| 3 | 中文使用说明书及使用视频资料。 |  |  |  |  |  |

江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目

（器材类）

第  包交货清单

| 收货单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址： |  |  |  |  |  |  |
| 收货人：手机： |  |  |  |  |  |  |
| 发货单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 发货地址： |  |  |  |  |  |  |
| 发货人：手机： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号款式 | 计量 单位 | 合同约定交货数量 （由发物单位填写） |  | 本次交货和到货数量 （由发物单位填写） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.收货单位对照此清单，确认货物包装完好、品名、数量、号型准确无误后，收货单位方可签字。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.本交货清单一式两份，收货单位留存一份，发货单位留存一份。 |  |  |  |  |  |
| 交货人：（签字） |  |  |  |  | 收货人：（签字） |  |
| 签收时间：年月日 |  |  |  |  |  |  |

第四章 投标文件格式

## 一、投标书

致：（江西省机电设备招标有限公司）

依据贵方（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期自开标之日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

投标人：

地址：

传真：                            电话：

投标人名称： （加盖公章）

开户银行：

帐号：                           日期：

注：未按照本招标文件要求填报的投标文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 二、开标一览表

投标人名称：                                  项目编号：

包号：

| 项目名称 | 投标保证金 （人民币/元） | 投标报价 （人民币/元） | 交货期限 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表应按招标文件的规定与投标保证金凭证一同单独密封在一个信封中。

2、若投标报价的大、小写金额不同，以大写金额为准。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 三、开标一览表明细

投标人名称：                                                                      项目编号：

包      号：

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 单价 （人民币/元） | 总价 （人民币/元） | 是否属于品目清单内的节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） ￥：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需注明，并提供国家确定的认证机构出具的有效认证证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）。

2.招标文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

3.此表应按招标文件的规定与开标一览表一同单独密封在一个信封中。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 四、技术条款响应表

投标人名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标人响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴“投标文件响应技术条款”一栏中对应“招标文件技术条款”中内容。“招标文件技术条款”详见“招标文件~第五章~招标项目需求~技术要求”。

⑵“响应/偏离”一栏中写“完全响应”或者“正（负）偏离”，如“正（负）偏离”，须在“说明”一栏中说明情况并标明技术支撑文件的页码。

⑶投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 五、商务条款响应表

投标人名称：                                         项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴“投标文件响应商务条款”一栏中对应“招标文件商务条款”中内容。“招标文件商务条款”详见“招标文件~第五章~招标项目需求~商务要求”。

⑵“响应/偏离”一栏中写“完全响应”或者“正（负）偏离”，如“正（负）偏离”，可在“说明”一栏中说明情况。

⑶投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 六、关于资格的声明函

致：（江西省机电设备招标有限公司）

关于贵方（项目名称、项目编号、包号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物和服务，并证明投标文件中所提交的所有材料和所述事项均是准确的和真实的。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 七、法定代表人授权书

江西省机电设备招标有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称、项目编号、包号）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：                     联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.法定代表人本人参与投标，则本表不适用。

| 法定代表人身份证粘贴处 | 委托人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 八、资格证明文件

资格证明文件组成如下：

1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

提供材料说明：如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。如采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标，提供分支机构的《营业执照》及总公司同意分支机构参与该项目的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供材料说明：投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

提供材料说明：提供开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳税收、社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

4.投标人有关资格条件声明函

江西省机电设备招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称、项目编号、包号）的投标，现就有关资格条件声明如下：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（1）我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）我公司参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

（4）与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加本次的政府采购活动。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：

5.投标人认为需要提供的其它证明材料

## 九、提供投标保证金的证明材料

投标人自行提供缴纳投标保证金的凭证......

## 十、投标货物技术文件及其他材料

技术文件：

投标人认为应提交的技术材料，可在此附件中提交（格式自定）

其他材料：

（1）投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

（2）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发布网站名称 |  |
| 网页链接地址 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 采购代理机构名称 |  |
| 采购代理机构电话 |  |
| 中标（成交）金额 |  |
| 中标（成交）公告发布时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

（3）属于中小企业的有效证明材料

（3-1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：以上从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附表：

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

---（摘要）

一、本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

（3-2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3-3）属于监狱企业的证明文件

（4）节能、环保产品证明文件

第五章　货物需求表及采购需求

一、货物需求表

| 采购条目名称 内容 | 江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类） |
| --- | --- |
| 数量 | 详见采购需求 |
| 交货地点与时限 | 自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |

二、采购需求

（一）技术要求

## 02包：音频生命探测仪

一、货物名称：音频生命探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主机：触摸显示屏≥7英寸，按键和触摸屏2种方式操控；

3.3可通过主机录音，并将录音文件保存至SD卡；

▲3.4配置音频对讲探头：配置探测探头≥4个，可以进行双向通话，通信距离≥60m；配置专业降噪耳机，同时对2个以上音频微震探头进行监听，微震探头重量≤1200g；

3.5可通过主机触摸显示屏设置高频滤波和低频滤波，频率范围≥15-5000Hz；误报率≤20%；

3.6主机和音频微震探头通过无线网络连接后，可通过主机显示屏显示音频微震探头信号强度；

3.7主机和音频微震探头连续工作时间均≥6h；音频微震探头距硬质地面≥1m处跌落，音频微震探头应能正常工作，且无开裂和解体现象；仪器外壳防护等级≥IP66；

3.8其他要求：配置防水、防尘和防摔安全箱、隔音耳罩、备用电池2块等；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪

10包-1、现场空气监测仪

一、货物名称：现场空气监测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，也可通过微型打印机直接打印。

3.3可对灾后现场危险气体、危化品以及救援现场的气象、环境、PM2.5和区域安全性进行监控。可检测类别：气体：LEL、CO、O2、SO2、H2S、粉尘、PM2.5等，如有危险立即报警。

3.4主机内置进气泵，可调节气泵进气量，主机屏幕可实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温度、湿度、时间等信息。

3.5配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用装备储运箱，防水、防尘、防撞击、采集端配备三脚架。

10包-2、测温仪

一、货物名称：测温仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能；

3.3镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能；

3.4能够摄氏/华氏温度单位转换；

▲3.5测温范围≥-50℃～900℃；

▲3.6测量距离≥100米；

3.7电池使用时间≥12小时；可设置声音报警；

3.8整套仪器包含测温仪1个，望远镜1个（放大倍率≥30）；

3.9提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

10包-3、水质分析仪

一、货物名称：水质分析仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1测定范围(超过量程稀释检测); 余氯：0.00-10mg/L, 总氯:0.00-10mg/L,二氧化氯:0.00-10.00mg/L

3.2测定精度：余氯≤-5%～5% 总氯≤-5%～5% 二氧化氯≤-5%～5%

3.3重复性 ：余氯≤-3%～3% 总氯≤-3%～3%  二氧化氯≤-3%～3%

3.4分辨率 ：余氯0.001mg/L  总氯0.001mg/L  二氧化氯0.001mg/L

3.5光源寿命：≥10万小时

3.6光学稳定性 ：≤0.001A/10分钟

3.7显示方式 ：液晶屏

3.8电源 ：可充电锂电池

3.9重量 ：≤1.5kg

10包-4、电子气象仪

一、货物名称：电子气象仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速、露点等；

3.3图表模式显示，响应时间：≤1s；

3.4风速量程：测量范围≥0～60m/s，测量精度：不低于±3% ；

3.5湿度测量：≥0%～95%RH；

3.6大气压力测量：≥600～1100hPa；准确度±3hPa；

3.7工作环境温度：≥-20～50℃；

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.9提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪

12包-1、便携式流速仪

一、货物名称：便携式流速仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《转子式流速仪》（GB/T11826-2019）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ▲3.2测速范围:≥0.05-8m/s；测流误差:≤1.5%；采样时间1~999s任意设定或优于；测量方式:测杆定位测量或优于；温度范围:≥-20℃-50℃；

- ▲3.3续航时间：≥12h；

- 3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

12包-2、水深探测仪

一、货物名称：水深探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《水深测量仪器第3部分：超声波测深仪》（GB/T27992.3-2016）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ▲3.2 水深测量范围≥0～80m，温度测量范围≥-10℃～50℃；

- ▲3.3具有彩色显示屏可显示实时温度和深度；仪器使用时间≥10h；

- 3.4防水等级：IPX8；

- 3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

12包-3、水温仪

- 一、货物名称：水温仪

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T13195-1991）标准的要求；提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2测量深度：≥0.5m-90m；

- 3.3防护等级：IP68

- ▲3.4测量温度:≥-30°C一70°C；

- 3.5工作湿度:其80%M无结露或优于;

- 3.6传感器发射频率:≥200kHz；传感器波束角度:≥30°；

- 3.7精度:量程的1/10深度精度≤0.1m，温度精度≤0.1℃

- 3.8磁性开关：可漂浮设计，48小时不下沉；

3.9内置充电电池供电，待机时间≥5小时；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯

13包-1、机动链锯

一、货物名称：机动链锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可用于切割各类木质结构障碍物；切割速度≥500cm2/min；

▲3.3功率：≥2.4KW；气缸排量≥50cc；

▲3.4重量（不含导板、链条）≤5kg，导板长度≥40cm；

3.5燃油箱容量≥0.4L；

3.6在-25℃～-20℃环境中，启动时间≤30s；

3.7机油润滑性能良好，链条润滑油具有优异的防磨损性能，保证链条在导板中运行畅通无阻；

3.8导板端部带有导轮，保证链条在导板端部减少阻力和减少功率消耗；

3.9提供一条备用原装链条；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

13包-2、电动链锯

一、货物名称：电动链锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.电压：锂电池≥40V，无刷电机。

3.3.导板长度：≥400mm。

3.4充电时间：≤60min。

▲3.5额定功率：≥1.2KW;

3.6切割速度≥500cm2/min；

▲3.7重量：≤10kg；

3.8在-25℃～-20℃环境中，启动时间≤20s；

3.9配置备用链条2条，电池组2组、充电器1套、专用工具1套；

3.10提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 17包：绳锯

一、货物名称：绳锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T30470-2013《超硬磨料制品金刚石绳锯》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由液压动力站、绳锯驱动、导向轮、绳锯链条等组成；

▲3.3液压泵功率≥15KW，液压系统压力≥12MPa；

▲3.4串珠绳长度≥20m，串珠绳长度可接泊拓展；

▲3.5切割性能：切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间≤20min；切割过程中无需冷却液；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 20包：电动液压剪扩组

一、货物名称：电动液压剪扩组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》（GBT17906-2021）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；报告若为单独提供，则应分别提供电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切器的报告。

- 3.2一套3件，含电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切器

- 3.3电动扩张器：

- ▲3.3.1额定压力≥72MPa

- 3.3.2扩张距离≥720mm

- 3.3.3最小扩张力≥38kN

- ▲3.3.4最大扩张力≥280kN

- 3.3.5重量≤22kg（不含电池）

- 3.3.6外形尺寸≤1100*280*270mm

- 3.4、电动剪扩器：

- 3.4.1额定压力≥72MPa

- 3.4.2最大扩张距离≥465mm

- 3.4.3最大剪切开口≥275mm

- 3.4.4剪切圆钢直径≥37mm

- ▲3.4.5最大剪切力≥650kN

- ▲3.4.6扩张力≥40KN

- 3.4.7重量≤22kg（不含电池）

- 3.4.8外形尺寸≤1100*270*265mm

- 3.5电动剪切器：

- 3.5.1额定压力≥72MPa

- 3.5.2开口距离≥230mm

- 3.5.3剪切圆钢直径≥35mm（圆钢）

- 3.5.4剪切钢板厚度≥15mm（板材）

- 3.5.5重量≤19kg（不含电池）

- 3.5.6外形尺寸≤930*250*265mm

- 3.6配≥9块电池且可通用；单块电池充电时间：≤2h，可持续工作时间：≥1h；

- 3.7 LED指示灯即时显示剩余电池电量；

- 3.8配有LED灯照明系统功能，便于夜间和狭小空间照明使用；

- 3.9配备包装箱、充电器套装（满足≥2块电池同时充电）；

- 3.10供货前与用户单位对接，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备

22包-1、等离子切割机

- 一、货物名称：等离子切割机

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合JB/T7438-2017《热切割设备空气等离子弧切割机》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2重量：≤7kg；

▲3.3连续工作时间：≥30min/1次加水；

▲3.4钢板最大切割厚度：≥17毫米；

3.5可切割或焊接各种金属（例如碳钢、合金钢、铸铁、铜类、铝合金等），能实现异种金属的熔焊、钎焊及切割绝缘材料（例如石英玻璃、陶瓷、水泥、石块等不燃材料）

3.6工作火焰温度：≥8000℃。

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

22包-2、氧炔气焊切割设备

一、货物名称：氧炔气焊切割设备

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、GB/T39389-2020《气体焊接、切割和类似作业用复合塑料软管》、GB/T40371-2021《气焊设备焊接、切割及相关工艺设备用材料》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2氧气、乙炔高压储气瓶各1个，气瓶容积均≥40L；

3.3气管长度：≥30m；

3.4配备可拆卸组合气瓶架运输（带静音轮）；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】

25包-1、牵拉器

一、货物名称：牵拉器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2重量：≤7kg（不含钢索）；

▲3.3最大牵引力：≥4T；

▲3.4牵引有效行程：≥2.5m；

3.5配加长钢索：≥6m；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-2、木锯切割机

一、货物名称：木锯切割机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2重量：≤3kg；

3.3供电方式：充电式；

3.4最大锯深：90度时≥40mm、45度时≥30mm；

3.5其他要求：配备锯片、备用电池、充电器；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-3、液压千斤顶

一、货物名称：液压千斤顶

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《立式油压千斤顶》（GB/T27697-2011）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2具有防止超载的安全阀，具备限位装置；

3.3配备手动液压杆或手动液压泵；

▲3.4使用手柄起升额定重量时，手柄操作力≤400N，起重重量≥20吨；

▲3.5起重高度:≥140mm，工作压力:≥63MPa；

3.6净重:≤18kg；

3.7其他要求：千斤顶承载面应采用防滑结构；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-4、气动切割刀

- 货物名称：气动切割刀

- 产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于切割薄壁、车辆金属和玻璃等，配有金属、非金属切割刀片、气动切割工具，能切割金属及其它复合材料，击碎砖墙和混凝土楼板；

3.3配备有破拆刀头数量≥3个，长度≥5米气管1根，减压阀1个，破拆枪1个；

3.4冲击距离：≥9cm；

3.5内径≥1cm；

3.6破拆枪全长≤260mm；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-5、毁锁器

一、货物名称：毁锁器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2构成：由毁锁枪主体、冲击头、弹夹、射钉弹等组成；

3.3圆柱冲击头种类：≥3，圆柱冲击头可击穿≥3mm钢板，扁铲冲击头：可击穿≥3mm厚钢板，击断≥14mm钢筋，击断≥10mm圆股钢丝；

3.4配备≥50枚射钉弹，毁锁器连续击发30次后，可正常使用；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】

28包-1、狭小空间排烟机

一、货物名称：狭小空间排烟机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由钢制导风管、铝铸叶轮、电机以及塑料开关组成；可快速转换风筒及内衬风管，可迅速分开转换。

3.3电源：220V/50HzAC；

▲3.4风量：≥35m³/min；

3.5风管长度：≥5m；

▲3.6功率：≥400W；

3.7重量：≤18kg；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

28包-2、强制送风呼吸器

一、货物名称：强制送风呼吸器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB30864-2014《呼吸防护动力送风过滤式呼吸器》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2部件构成：导气管、正压式全面罩、过滤装置、送风机等组成；

▲3.3送风量：≥95L/min；

▲3.4全面罩总视野：≥70%；

3.5电池工作时间：≥240min，充电时间:≤12h。具有电量显示和报警功能，可外接电源；

3.6关机状态下吸气阻力≤1100Pa，开机状态下吸气阻力≤350Pa；

▲3.7综合防护过滤元件过滤效率≥95%；关机状态下泄露率≤0.05%，开机状态下泄露率≤0.01%；

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

28包-3、坑道小型空气输送机

一、货物名称：坑道小型空气输送机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2狭小空间排气送风，可快速实现正负压模式转换，有配套风管；

3.3由导风管、铝铸叶轮、电机以及开关组成；

3.4单相电源：220V/50Hz；级数：≥2级；

▲3.5风量：≥2800m³/h；

3.6通风风管：≥5m；

▲3.7功率：≥400W；

3.8风压：≥350pa；

▲3.9重量：≤18kg；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

28包-4、水驱动排烟机

一、货物名称：水驱动排烟机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2额定工作压力：≥0.8MPa；

▲3.3额定风量：≥42000m³/h；

3.4噪音：≤110dB(A)；

▲3.5质量：≤55kg

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架

33包-1：救生抛投器

一、货物名称：救生抛投器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ▲3.2最大工作压力:≥6MPa；压力采用压力表显示，可调节；

▲3.3水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米，陆用时抛射距离≥230米。使用压缩空气，重量≤8KG（净重），抛射质量≥1.6KG；

3.4抛绳规格：陆用抛绳拉力≥2000N，水用≥5000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用；

3.5水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生≥8公斤浮力；

3.6产品带有保险开关，配备发射角度指示器；

3.7内置1.5升碳纤维气瓶的发射枪体1个、陆用抛绳救援弹2个、水用救援弹2个、训练弹1个、训练绳包1个、吹绳枪1个、二氧化碳压缩气瓶10个、触发剂10个、水用保护套2个、空绳包2个、多功能底座1个；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

33包-2：救援三角架

一、货物名称：救援三角架

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF3009-2020《救援三角架》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2高强度铝合金材质，配有手摇式绞盘，绳索长度≥30m；

3.3三角架顶端装有环形挂钩，最大有效垂直空间≥2m；绞架支撑高度≥2m；

▲3.4整体自重≤70kg，最大载重≥150kg；

3.5卷扬机

3.5.1用于人员和货物的升降；

3.5.2具有自动锁止功能，安全载重情况下，电动上升时速度：≥ 0.2m/s；

3.5.3绳索：直径≥4mm,断裂强力：≥20KN；最大载荷：≥150kg；

3.5.4绞盘的安全自锁装置可保证在提升和下降时，摇扳可停留在任何位置而不会滑脱；

3.6整套含铁链附件1套、组装工具1套及包装便携箱1个；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 34包：消防艇

一、货物名称：消防艇

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1 产品设计应符合中华人民共和国海事局《公务船技术规则》、《内河船舶法定检验技术规则》、《中国船级社内河高速船建造规范》,设计图纸需要准检机构审批合格，产品交付时必须提供船舶检测机构出具的船艇检验证书（船艇、图纸、证书必须一致）；

3.2应适应B级航区，具备夜航、雾航功能；

- 3.3主船体（含上层建筑）为铝合金材质。

- ▲3.4 18000mm≤最大船长≤20000mm，船宽≥4000mm,型深≥1500mm,航速≥23KM;

- ▲3.5承员数≥16人

- ▲3.6艇身动力配置：柴油机×2 台，每台发动机额定输出功率≥275HP，续航力≥6h；

- 3.7总体布置；

- 3.7.1驾驶室部分。上甲板首部设置驾驶室，驾驶室内设有驾控台，配备可升降旋转式驾驶椅1张，驾驶室后部配2张沙发；驾驶室前壁设3个挡风玻璃，配3个雨刮器，两侧设铝合金移窗。驾驶室地板需采取防滑处理；

- 3.7.2甲板室部分。设置平台甲板，甲板活动区域需加装防滑处理；在首尾露天甲板上均设置栏杆；平台甲板上依次布置卫生间、配餐间，乘员舱。卫生间、配餐和乘员舱的地板需采取防滑处理。乘员舱顶棚两侧均设置安全扶手，保护人员安全；栏杆和扶手均为铝合金。船舷两侧和尾部设有栏杆用以确保乘员安全，配置≥16个减震座椅。设置船员舱，设2个床铺；

- 3.7.3生活污水收集柜。消防艇需设生活污水收集柜，装有标准排放接头，确保生活污水能有效的排放至岸上接收装置；

- 3.7.4垃圾回收系统。在适当位置设置“垃圾收集箱”2个；

- 3.8电气技术要求。电气设计满足中国船级社（CCS）《内河高速船入级与建造规范》、中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》和有关船舶电气设计依据；

- 3.8.1整船配备1台15kW单相交流发电机组。额定功率:≥15kW,额定电压：≥220V，作为空调系统、机舱风机、充电机、航行信号设备和甚高频无线电话等设备的电源；

- 3.8.2整船配≥2组DC24V 195Ah蓄电池组作为主机启动电源，当主机起动完成正常运转后，可自行对蓄电池组进行充电；

- 3.9 电力设备；

- 3.9.1空调。驾驶室、乘员舱各配备1.5P空调各1台，由主配电板直接供电，驾控台和艉甲板设有紧急切断按钮；

- 3.9.2机舱风机。机舱设有2台机舱风机,对机舱强制通风，由主配电板直接供电,在机舱设有机舱风机控制箱, 驾控台和艉甲板设有紧急切断按钮；

- 3.9.3厨电设备。消防艇配餐间设有电冰箱、电磁炉等厨电设备；

- 3.9.4电源插座。消防艇乘员舱、驾控台均设有暗式插座，艏舱、机舱和舵机舱设有水密开关带插座；

- 3.10照明系统

- 3.10.1乘员舱设置LED筒灯≥6盏、LED射灯≥10盏；船员舱设置LED筒灯≥1盏；配餐间和卫生间各设置LED 筒灯≥1盏；驾驶室设置LED 筒灯≥4盏、驾控台检修灯≥2盏；上甲板室外设置舱顶灯≥4盏；

- 3.10.2机舱和舵机舱共设置≥6盏荧光舱顶灯、≥6盏舱顶灯；

- 3.10.3信号灯。消防艇设置信号灯≥10只，顶蓬甲板桅杆上设置桅灯≥1盏、锚灯≥1盏、闪光灯≥1盏、环灯≥3盏。顶蓬甲板左（右）舷各设置舷灯≥1盏、闪光灯≥1盏，船艉设置艉灯≥1盏；

- ▲3.11整船配备1套消防水炮，扬程≥30M；

- 3.12整船配备1套显示器≥9英寸的声纳探测系统；

- 3.13整船配备1套用公共广播系统，1套雷达系统，1套北斗系统，1套AIS系统（船载自动识别系统），1套测深系统，探照灯1套，功率≥1000W；

- 3.14整船配备火灾监测报警系统1套，监控系统1套，甚高频电话1台，避雷系统1套；

- 3.15整船必须按照法律规定配备消防救生锚泊信号航行系统；

- 3.16整船外观标识、警灯警报需满足消防救援队伍船艇外观标识要求。

- 3.17供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。生产前设计图纸及方案必须经采购单位同意后方可生产。

## 35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：橡皮艇)

- 一、货物名称：充气救援艇（配舷外机）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求:

- ★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告中需含橡皮艇、舷外机主要技术参数，或单独提供橡皮艇、舷外机检测报告；

- 3.2 橡皮艇

▲3.2.1材质：气室材料经向抗拉强度≥3200N/5cm，纬向抗拉强度≥3200N/5cm；经向撕破强力≥360N，纬向撕破强力≥360N；

3.2.2规格：总长≥4.2m；总宽：≥1.8m，气室数量：≥3+1；结构为M型或V型船底，底板为M型充气拉丝底板或预制铰链式底板；配备30HP舷外机；

3.2.3承载人数：≥7人；

▲3.2.4最大载重量：≥500kg；

3.2.5抗浪等级：≥1m、抗风等级：≥3级；

3.2.6最大行驶速度≥40km/h；

3.2.7船体重量：≤100kg（不含舷外机）；

3.2.8最大气室缺气情况下，艇不下沉，且能正常行驶；

3.2.9配备电动充气泵；

3.2.10提供使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

3.3  舷外机

3.3.1发动机类型：2缸2冲程；

▲3.3.2最大功率：≥20Kw；

3.3.3额定转速：4500-5500r/min；

3.3.4排气量：≥490cc；

3.3.5润滑系统：汽油&机油；

3.3.6启动系统:手动/电动；

3.3.7操作系统：操舵/遥控；

3.3.8燃油容量：≥20L；

3.3.9重量：≤60kg；

3.3.10其他：配置：油箱+油管1个，简易维修工具1套，保险钥匙1个，螺旋桨防护罩，材质为不锈钢，配备可显示油量、保养时间、确定救援位置装置；

3.3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.3.12提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：冲锋舟)、舷外机

- 36包-1：冲锋舟（配舷外机）

- 一、货物名称：冲锋舟（配舷外机）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求:

- ★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告中需含冲锋舟、舟艇舷外机主要技术参数，或单独提供冲锋舟、舷外机检测报告；

- 3.2冲锋舟

- 3.2.1采用玻璃钢材质或铝合金，质轻，高强，坚固耐用，不用组装，使用方便；

- 3.2.2总长:≥6m,总宽:≥2m,型深:≥0.4m，总重量≤350kg（不含舷外机）；

- 3.2.3承载人数:≥10人；

- ▲3.2.4最大载重量：≥1000kg；

- 3.2.5抗浪等级：≥1m、抗风等级：≥3级；

- 3.2.6最大行驶速度≥50km/h；

- 3.2.7供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

- 3.2.8提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

- 3.3  舟艇舷外机

- 3.3.1发动机类型：3缸2冲程；

- ▲3.3.2额定功率：≥40kw；

- 3.3.3 额定转速：4500-5500r/min；

- 3.3.4排气量：≥840cc；

- 3.3.5润滑系统：汽油&机油；

- 3.3.6启动系统：手动、电动；

- 3.3.7操控系统：操舵；

- 3.3.8燃油容量：≥20L；

- 3.3.9 重量：≤110kg；

- 3.3.10 其他：配备原装螺旋桨防护罩，备用螺旋桨防护罩各1个，材质为不锈钢，配备可显示油量、保养时间、确定救援位置装置；

- 3.3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

- 3.3.12提供中文使用说明书(含电子版)，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

- 36包-2：舷外机

- 一、货物名称：舷外机

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2发动机类型：2缸2冲程；

- ▲3.3最大功率：≥29kw；

- 3.4额定转速：4500-5500r/min；

- 3.5排气量：≥700cc；

- 3.6润滑系统：汽油&机油;

- 3.7启动系统：手动/电动;

- 3.8操作方式：操舵/遥控;

3.9燃油容量:≥20L;

- 3.10质量：≤80kg；

- 3.11其他：叶轮防护罩2个，船外机放置架1个，船外机固定绳1根，原装叶轮2个，化油器2个，进气滤芯2个，走动拉盘1个，火花塞10个，限位杆3个，发动机维修工具箱1套（火花塞套筒、钳子、十字起、一字起），钥匙不少于2把，油箱防护罩1个；

- 3.12供货前,须主动对接使用单位,确保满足用户需求;

- 3.13提供中文使用说明书(含电子版),含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 39包：摩托艇

- 一、货物名称：摩托艇

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《坐式摩托艇通用技术条件》（GB/T33198-2016）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2用于水域救援现场快速救援；

- 3.3尺寸:长×宽×高≥3.3m×1.2m×1.2m；

▲3.4功率：≥120Kw；

3.5载人数量：1-3人；

3.6油箱容量：≥50L；

3.7航速：≥80km/h；

▲3.8最大载重：≥240kg；

3.9其他要求：安装导航和只支持单北斗定位系统（单北斗定位系统能接入消防综合定位平台）、警灯、警报，带喊话、照明功能；根据用户要求进行涂装；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）

40包-1：定位浮标

一、货物名称：定位浮标

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2尺寸：外径*高度≤80*25cm，线长：≥40m，重量≤2kg；

3.3具有反光和醒目功能，带频闪灯，持续照亮时间：≥7天；

3.4底部装有≥5kg铅块；

3.5漂浮性能：投入常温水中24h后检查不下沉；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

40包-2：充气救生筏

一、货物名称：充气救生筏

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《CB3593-1994气胀救生筏技术条件》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整体为充气结构，可折叠；双面镂空，可越过被救人员头部进行施救；

3.3船体材料采用PVC或TP或海帕龙材质或优于此材质制成，撕破强力≥75N；

3.4配有船用冰刀，装配后可破薄冰，并可在冰面上急速拖行；

3.5船身充气阀≥5个，具备自动泄压功能；

3.6船体表面把手数量≥8个，设置拉环等形式的挂点；底板为充气拉丝底板或预制铰链式底板，底板设有多个脚踏发力点；

3.7气室数量≥5个，最大气室破裂后能满足最大载荷要求；

3.8整体尺寸：长≥6m，宽≥1.5m，高≥0.8m；

3.9船底尺寸：长≥4m，宽≥0.8m，厚≥0.2m；

3.10主体颜色：红色；

3.11主浮筒直径：≥300mm；

▲3.12浮力:≥16000N；

3.13额定载重：≥8人；

3.14工作压力：安全适用范围0.25-0.5bar；

3.15重量：≤65kg；

▲3.16充气时间：≤2min；

- 3.17配置：2只船桨，1根安全绳，1根锚绳，1个电动充气泵、1个脚踏打气筒，1个便携包，1个修理桶等。

- 40包-3：可漂浮救生担架（漂浮担架）

- 一、货物名称：可漂浮救生担架（漂浮担架）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：能使救援人员在冰面、水面、沼泽地面或其它不稳定的地面上快速有效地进行搜索、救援等工作；

3.3展开尺寸≥185×45×5cm、承重≥100KG、净重≤8KG、每付担架配有安全带，配备脚踏泵和电动充气泵进行充气；

3.4充气阀≥1个，带有自动泄压功能，充气时间≤2min；

3.5用于水域急救受伤者，可以固定伤者的头部和肢体，由脊髓板头部固定器绑带组成，配有充气装置；

3.6周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬；便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救；

▲3.7充气后浮力：≥1600N；

3.8使用工作环境：≥-30℃～+50℃；

▲3.9织带抗拉强力≥5000N，提手抗拉强力≥3000N，气囊工作气压：≥15KPa；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】

46包-1：高压气瓶

一、货物名称：高压气瓶

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1符合《气瓶型式试验规则》要求，依据GB/T5099.1-2017《钢制无缝气瓶 第1部分：淬火后回火处理的抗拉强度小于1100MPa的钢瓶》，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2 容积≥40L，重量≤50Kg，壁厚≤6mm，高度≤150cm，额定充装压力≥15MPa。3.3配有推车和氧气瓶用氧气吸入器、供气管、面罩、呼吸袋等供氧设备和配件。

- 46包-2：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶

- 一、货物名称：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T 28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2气瓶应配备瓶头阀，瓶阀螺纹规格应符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》相关要求；

- 3.3气瓶容量6.8L，最大充装压力≥30MPa；

- 3.4使用年限为≥15年，使用环境温度≥-30℃～+60℃；

▲3.5公称质量：≤4kg，试验压力50Mpa。

## 47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机

47包-1：卷扬机

- 一、货物名称：卷扬机

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：用于人员和货物的升降功能，在无需拆卸换向的前提下具备单绳往复横渡、斜渡、升降功能；

▲3.3绳索：直径为10.5mm-11mm的专用绳索,断裂强力：≥30KN；最大载荷：≥200kg；

3.4、其他要求：电动，使用温度范围：≥-30°C至+60°C；防护等级：≥IP56。

- 47包-2：消防梯15米

- 一、货物名称：消防梯15米

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2技术参数：工作高度：15±0.3m；最小梯宽：350±4mm；梯蹬间距：340±2mm；

▲3.3质量：≤70kg；

3.4梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；

3.5进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形；

3.6梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔；

3.7撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上；在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象；

3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

47包-3：移动水带收卷机

一、货物名称：移动水带收卷机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2体积小、轻便，可随车携带；

3.3自带24V电源，电量显示，不会卡死、损坏水带，可收卷65型和80型水带；

▲3.4持续工作时间≥1.5小时；

3.5防水性能≥IPX5；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】

53包-1：滑轮套装

一、货物名称：滑轮套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；报告中至少含有单滑轮、双滑轮、单向滑轮的参数检测结果；若各部件单独提供报告，则至少需分别提供单滑轮、双滑轮、单向滑轮的检测报告；

3.2滑轮套装包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单向滑轮1个；

3.3小滑轮

3.3.1用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸，适合各种方向、方式连接，随时可以在动滑轮或静滑轮之间切换转变；

3.3.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.3.3重量≤160g；材质：铝合金；适合绳径：8-13mm；工作负荷：≥20kN；极限负荷：≥36kN；

3.4单滑轮

3.4.1主要功能：单滑轮是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件，可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停；

3.4.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.4.3重量：≤270g；材质：铝合金；适合绳径：8-13mm；工作负荷：≥22kN；极限负荷：≥36kN；滑轮效率：滑轮配有轴承；

3.5双滑轮

3.5.1用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸，中心平衡片的连接环和同轴安装的双滑轮可以轻松组成各种形式的提升及救援系统；

3.5.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.5.3重量：≤450g；材质：铝合金；适用绳径：单绳8-13mm；工作负荷：≥22KN；破断负荷：≥36kN；

3.6单向滑轮

3.6.1用于绳索上升时救援和自救等情况，移动侧板用于安装绳索；可以提拉轻物体；

3.6.2单体重量≤150g；最大负荷：向上≥20KN；使用绳索直径：8-13mm，扁带宽度：10-16mm。

53包-2：挂钩套装

一、货物名称：挂钩套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；若单独提供检查报告，则应提供0型钩、D型钩、梨形钩的检测报告。

- 3.2套装包含0型钩2个，D型钩2个，梨形钩2个，其中O型钩规格为通用型安全钩，D型钩、梨形钩规格为轻型安全钩；

3.3在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度应≥22kN；通用型安全钩长轴的破断强度应≥40kN；

3.4轻型安全钩短轴的破断强度应≥7kN；通用型安全钩短轴的破断强度应≥11kN；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

53包-3：绳索救援套装

一、货物名称：绳索救援套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；若各部件单独提供报告，则至少需分别提供全身式安全吊带、下降器、上升器、双滑轮、单滑轮的检测报告；

- 3.2静力绳：绳索数量2根、包芯绳结构、绳索直径：10.5mm±0.5mm、单根绳索长度：≥100m、绳索两端的显著位置有标注品牌、长度、直径等信息；

3.3器材包：能容纳下全部装备、防水、有外部扩展挂点，可外挂头盔等物品；

3.4绳包：材质为防水材质，可容纳200米静力绳；

3.5绳索保护套：材质为800D以上耐磨材质、长度50±2cm、可容纳2根10.5mm绳索；

3.6全身式安全吊带：数量2件、带有五挂点分别位于胸前、腹部和后背、可倒置使用、内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；

▲3.7 下降器：使用绳索直径：9-12mm，可承重：≥200kg、极限负荷≥13kN;

3.8上升器：数量2个、使用绳索直径：9-12mm；

3.9游动止坠器：数量1个，绳索使用范围：9-12mm，工作负荷≥200kg、含专用势能吸收包；

3.10 O形环：数量4个、纵向拉力≥26kN、横向拉力≥8kN；

3.11抓绳器：适用绳索直径单绳(9-12mm)，工作负荷：≥11kN、开口式、可方便安放于绳索中部；

▲3.12双滑轮：数量1个，最大工作负荷：≥12kN、适合绳索直径：9-12mm；

▲3.13单滑轮：数量1个，最大工作负荷：≥8kN、适合绳索直径：9-12mm；

3.14 5孔分力板：数量2块、最小破断强度≥40kN；

3.15铝制D型环：数量4个、最小断裂强度≥24kN、开口尺寸≥20mm、内径≥87mm、重量≤80g；

3.16铝制D型环：数量4个、最小断裂强度≥45kN，开口尺寸≥50mm，内径≥160mm，重≤270g；

3.17铝制锚分配器：数量1个、有四个小孔一个大孔、四个小孔直径≥22mm、一个大孔直径≥50mm、最小断裂强度≥40kN、重量≤210g；

▲3.18救援滑轮：数量2个、最小断裂强度≥55kN、重量≤165g；

▲3.19单滑轮：数量1个、带360度可旋转挂点、滑轮可在任意角度旋转、侧板可打开直接嵌入绳索、无需解开绳索挂点、最小断裂强度：≥40kN；

▲3.20过绳结滑轮：最小断裂强度≥42kN，重量≤710g；

3.21鸡爪绳：数量4条、直径8mm、最小断裂强度≥18kN、重量≤65g；

3.22锚点固定带：数量1条、长度可调范围：80-130cm、两段设有金属环、最小断裂强度≥20kN；

3.23救援扁带：数量4条、最小断裂强度≥15kN；

3.24短连接：使用缝合扁带连接、扁带长≥10cm、强度≥20kN、两段各配有1把丝扣O形锁、其中一端锁有可靠限位措施；

3.25伤员救助吊带：数量1条、强度按I类吊带设计、腰部和腿部有快速连接口；

3.26头盔：数量4个、悬浮扁带系统、头盔有≥10个可开关的通风孔、带有4个固定头灯的附件、重量≤450g、适合头围51-62cm；

3.27牛皮手套：数量4双；

3.28水上救生绳：绳索直径：10.5-11.5mm、绳索长度：≥30m，水面漂浮时间≥48h；

3.29抛绳包：长度15-20m；

3.30救援人员随身腰包：便于收纳绳索附件、不易脱落；

3.31套圈：数量2个；

3.32字环：数量2个、带耳8字环；

3.33脚蹬绳：可调节长度：35-150cm、重量≤60g；

3.34供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)

一、货物名称：抢险救援服装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1夏款消防员抢险救援防护服（消防员款）

- ★3.1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.1.2服装面料：

3.1.2.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

3.1.2.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。

▲3.1.2.3断裂强力：面料经向干态断裂强力≥650N、纬向干态断裂强力≥650N。

▲3.1.2.4撕破强力：面料经向撕破强力≥100N、纬向撕破强力≥100N。

3.1.2.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

3.1.2.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

3.1.2.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

3.1.2.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥三级。

3.1.2.9内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥100%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。

3.1.2.10拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。

3.1.3.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.1.4.起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

3.1.5.针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

3.1.6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。

3.1.7.衣领内部采用亲肤舒适层。

3.1.8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。

3.1.9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

3.1.10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

3.1.11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

3.1.12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

3.1.13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

3.1.14.服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。

3.1.15.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

3.2冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）

★3.2.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.2服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。

3.2.3服装防护层

3.2.3.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

3.2.3.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。

▲3.2.3.3断裂强力：经向干态断裂强度≥650N，纬向干态断裂强度≥650N。

▲3.2.3.4撕破强力：经向撕破强力≥100N，纬向撕破强力≥100N。

▲3.2.3.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。

3.2.3.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

3.2.3.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

3.2.3.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

3.2.3.9表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥三级。

3.2.3.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.3.11起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

3.2.4.防水透气层

3.2.4.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。

3.2.4.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。

3.2.4.3透湿率性能：≥5000g/(㎡·24h)。

3.2.4.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥3级。

3.2.4.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

3.2.4.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.5.舒适层

3.2.5.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。

3.2.5.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

3.2.5.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。

3.2.5.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N。

3.2.5.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.6.衣领内部采用亲肤舒适层。

3.2.7.上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。

3.2.8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

3.2.9.辅料要求

3.2.9.1针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

3.2.9.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

3.2.9.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

3.2.9.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

3.2.10.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

3.2.11.服装质量：总质量≤3kg（不含腰带和行军帽）。

3.2.12.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

## 61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组

61包-1、充气式上浮系统

一、货物名称：充气式上浮系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2浮袋主体材料强度≥5000N/5CM，提升力≥30kN；

3.3工作环境：可用于海水、淡水；

3.4浮袋为单吊点，吊带、卸扣、吊环等都具有工作强度标示、顶部有翻倒绳附着点，配有手拉排气阀，可从浮袋下面手动操作打开，水下工作深度≥15m，可利用气瓶快接充气；

3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-2、救援桨板

一、货物名称：救援桨板

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2净重≤20kg，200*90*15cm≤尺寸≤320*100*20cm，材质：PVC或优于；

▲3.3浮板承重：≥110KG；

3.4浆板四周设有用于抓握和固定绳索的装置≥4处；

3.5其他要求：鱼鳍、背包1个、安全脚绳1条、气门调节器1个、充放一体打气筒1个、可调节划桨1副、维修筒1套；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-3、救生拉杆

一、货物名称：救生拉杆

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2碳纤维材质,可漂浮,可收缩；

3.3折叠后长度：≤3米，展开长度：≥15米，重量：≤7公斤；

▲3.4救援工具头：≥4个，配有浮球、浮力圈、挂钩等；浮球浮力：≥5公斤，浮力圈浮力：≥3.5公斤；

3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-4、滚钩

一、货物名称：滚钩

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整套装备由三角拉杆、60cm短绳、三爪锚钩、搭扣连接器、≥20m双层尼龙编织绳组成，可通过组合式拖拽的方式使用，可循环使用；

3.3材质为不锈钢，具有保护装置，防止倒钩刺伤使用者；

3.4三角拉杆长度≥100cm,间隔20公分设置一处挂点，挂点可承受拉力≥2.5KN；

3.5编织类绳索撕裂强度≥22KN；

3.6 60cm短绳10根，短绳撕裂强度≤2.5kN；

3.7在200kg重量进行静载荷试验，并保持1分钟，试样无破损；

3.8三爪锚钩为不锈钢材质≥20个，每个钩子配备保护套，单钩强度≥2.5KN；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-5、充气式救生浮板

一、货物名称：充气式救生浮板

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2消防员水面救援时使用；

3.3主体采用加强型PVC合成材质或更优材质；气囊两端翘起设计，每个气囊均有充气阀门和自动泄压阀门，气囊内侧、外侧均有把手，救援气垫两端安装金属环；

3.4漂浮板尺寸：≥200cm*80cm*15cm；

3.5漂浮板设置≥12个舒适把手；

▲3.6浮力≥1KN；

3.7供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

61包-6、水下起吊工具组

一、货物名称：水下起吊工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由浮力袋、安全排气阀、潜水气瓶、两路充气接头、泄气阀、承重带、固定链条、携带手提包等组成；用于水下打捞、水面助浮；

▲3.3工具组起浮总能力≥1.5T，材质为高强TPU材质或更优质材料；

3.4浮力袋的吊带、卸扣、吊环等必须有工作强度标志；

3.5安全阀可自动或者手动排气；

3.6浮力袋应在显著位置标明工作载荷、序列号、生产日期、制造商信息；

3.7整套设备配备1个≥12L气瓶和1条气瓶用快插管（长度≥20米），满足各个型号浮袋充气使用。水上充气装置1套、水下充气装置1套、数字潜水联表2套；

3.8浮袋浮力≥0.5T：数量≥1个；浮袋浮力≥1T：数量≥1个；

3.9水下使用深度≥30m；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪

64包-1、水下推进器

- 一、货物名称：水下推进器

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2适用于为潜水员在水下提供额外动力，节省潜水员体力；

▲3.3使用时间≥60分钟，有多档位调速档；

3.4机身材料：铝合金，直径：≥380mm，桶身直径：≥200mm、长度：≥600mm，重量(淡水不含电池)≤20KG，适用温度：-20℃~-40℃；

3.5具备调速开关；

▲3.6推力：≥200N；

▲3.7最大速度：≥4Km/h；

3.8最大深度：≥40米；

3.9具备负压密闭检测；

3.10具备钩挂潜水员BCD系统；

3.11具备可拆分电池并便携运输；

3.12供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

64包-2、水下红外夜视仪

一、货物名称：水下红外夜视仪

二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.采用水下视觉增强系统技术，通过使用红外光穿透混浊和黑暗的水域，从而在显示器上形成可实时显示的高分辨率视频图像；

3.3.夜视仪直接安装在潜水员潜水头盔上可直接获取图像；

▲3.4.最大水下工作深度≥60m；

3.5.电池:密闭式可充电锂电池，电池重量≤1.5kg，电池使用时间≥24h，充电时间≤5h；

3.6.尺寸≤110x130x100mm,重量≤5kg(空气中)、≤3kg(水下)；

3.7.配置:夜视仪主机，近红外照明灯，电池，电池充电器，电源线，头盔支架器材箱；

3.8.报警功能：当电池电量低时，有指示灯闪烁提示报警；

3.9.工作温度：≥-30℃~50℃；

▲3.10.放大倍率：≥1.0x；

3.11.对该产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘；

3.12提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

64包-3、水下金属探测仪

一、货物名称：水下金属探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于探测水下金属物体，电池供电、耐压防⽔⾦属探测器，适合⽔下和陆地使⽤。它由⼀个带接头的搜索头组成，该搜索头连接到包含探测器电⼦设备和电池盒的探测器⼿柄。控制装置包括开关和灵敏度调节器；

▲3.3同心圆形开放式搜索线圈直径≥20cm，最大工作深度≥60m，探测范围≥1m；

▲3.4其他要求：完全可折叠杆组件，可拆卸安装皮带，重量≤5kg；

3.5总长尺寸：≥1100mm，探索头尺寸≥200mm，电子杆尺寸≥500mm±5mm，延长杆：尺寸≥580mm；

3.6供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机

65包-1、无电切割刀

一、货物名称：无电切割刀

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品由药筒、控制器两部分组成，药筒中装有特制化学药剂，可迅速熔化钢材、铝材、铜材等常见金属障碍物；

3.3重量要求：药筒重量≤320克，激发手柄重量≤400克；

3.4破拆金属类障碍物要求：切断直径22mm 圆钢时间≤50秒，切断直径19mm*0.3mm 不锈钢圆管≤3秒，切断25mm*25mm*0.4mm不锈钢方管≤5秒；在1mm厚钢板上切割不低于300mm长的缺口≤60秒，在3mm厚铝合金板上切割不低于300mm长的缺口≤45秒；

3.5破拆玻璃类障碍物要求：破拆厚度8mm平面钢化玻璃≤50秒；

3.6药筒更换时间：≤3s；

3.7工作温度：≥-20摄氏度-70摄氏度；

3.8配置要求：药筒10支，激发手柄1个，护目镜1副，电池1个、防护手套1副，充电器一个，说明书一本，手提箱一个

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

65包-2、金属弧水陆切割器

一、货物名称：金属弧水陆切割器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于在陆地及水下快速切割多种金属材料，产生高温金属弧≥6000℃，20mm×100mm钢板水下切断时间≤1min，直径25mm钢筋水下切断时间≤6s；

3.3构件：由外携箱，背托，切割枪，锂电池（含充电器），点火棒，护目镜，电源线，氧气瓶，气体减压阀总成，防护手套，金属弧燃烧长棒，短棒等组成；

3.4外型尺寸≤620mm*400mm*220mm；

3.5碳纤维氧气瓶容积：≥6.8升；

▲3.6可持续使用≥10根金属弧燃烧棒（直径≥8mm）；单根燃烧时间≥60s；

3.7点火方式：锂电池；

3.8整机重量：≤16kg；

3.9水下作业深度≥60m；

3.10供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

65包-3、水下电焊切割机

一、货物名称：水下电焊切割机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品含切割枪、浮力桶、便携箱；

3.3高温金属弧≥6000°C，可实现在陆地以及水下快速切割多种金属材料；

▲3.4下潜作业≥30米水深；

3.5氧气瓶容积≥6.8L；

3.6氧气连续使用时间≥30分钟；

3.7点火模块：

3.7.1燃烧棒内置燃烧芯数量：≥6；

3.7.2点火时间：≤2s；

3.7.3单根燃烧棒使用时间：≥60s；

3.7.4单根燃烧棒最大切割深度（Q235A）：≥350mm；

3.7.5燃烧棒数量：≥20根；

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊

68包-1、排水机器人

一、货物名称：排水机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于城市内涝排水，也可作为供水模块给远程供水系统供水；

▲3.3扬程≥10m；

▲3.4排水量≥700m³/h，最大允许通过颗粒度≥50mm；

▲3.5 发动机功率≥80KW；

▲3.6最大排水距离≥350m；

3.7主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料；

▲3.8涉水深度≥0.5m；

3.9配备大口径水带自动收卷推车；

3.10最大行驶速度≥5Km/小时，直行跑偏量≤5%；

3.11爬坡≥30°；

3.12越障能力≥200mm；

3.13最大工作角度≥25°；

3.14具备遥控功能，空旷地区遥控距离≥200m；

3.15单油箱连续工作时间≥5h；

3.16电气设备防护等级≥IP65；

3.17供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

68包-2、移动水囊

一、货物名称：移动水囊

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品采用优质双层复合PVC布料，并结合先进的压胶工艺精制而成，底部设置有放余水开关；操作简便，易于折叠，耐磨损，抗温，抗腐蚀；

3.3容量≥30T；

3.4环境适应温度：-65~+80℃；

3.5应设置连续荧光或反光标志；

3.6应配备注、出水口的40mm、65mm、80mm快速转换接口；

▲3.7整体穿刺性能≥150N;

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】

70包-1、冰面行动辅助套装

- 货物名称：冰面行动辅助套装

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2配置不少于冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副；

3.3冰爪前齿可拆卸、可调节，中央金属片可调节，跟部塑料件可微调，可配合不同型号的专业靴使用，带阻雪板；

3.4爬行辅助器（冰锥）内含冰锥，把手长度≥100mm，把手间用反光固定绳连接；

3.5冰镐镐身采用铝镁合金材质制作，镐尖采用不锈钢材质制作，长度≥65cm，宽度≥23cm，镐柄带有仿脱手卡位器；

3.6冰锚采用不锈钢材质制作，自身带有孔洞，可以连接绳索或钢缆使用，长度≥250mm；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

70包-2、冰面救援滑板

- 一、货物名称：冰面救援滑板

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2一体成型，耐低温，颜色为高亮色；

3.3带有把手≥10个，单把手长度≥25cm；

3.4正面带有≥2个导流槽；

3.5长度≥160cm，宽度≥95cm；

▲3.6水上漂浮载重≥100KG；

3.7配有划桨一支，安全绳一条，装备包一个，修补材料一份，电动打气泵一个；

- 3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

70包-3、冰面救援服

- 一、货物名称：冰面救援服

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2质量应≤ 5 kg；

3.3为连体服、防护靴、手套、头套一体设计；

▲3.4面料经向断裂强力应≥ 750 N、纬向断裂强力应≥ 750 N；

▲3.5面料经向撕破强力应≥ 120 N、纬向撕破强力应≥ 120 N；

3.6耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级；

3.7面料在 9 kPa的压力下，经 8000 次循环摩擦后，试样的耐静水压应≥ 100 kPa；

3.8经过 15 次洗涤后，水域救援服面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 100 kPa；

3.9面料接缝经纬向在承受 100 N的拉伸载荷下保持 5 min后，不应发生永久变形、断裂等现象，且耐静水压应≥ 50 kPa；

3.10拉链、系扣等闭合口及其接缝在承受 100 N的拉伸载荷 10 s后不应断裂；

3.11连体头套、连体脚套、连体靴、连体手套、颈部密封件、腕部密封件等部件与服装的连接部位在承受 100 N的拉伸载荷 5 min后不应发生损坏；

3.12经 24h 耐油性能试验后，应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象；

3.13应能漂浮在平静的水中，且嘴部与水面的距离应≥120mm；

3.14浮力应不小于110N且不大于150N，在淡水中浸泡24h后，浮力损失不应超过5%；

3.15满足2kpa/15min气密性要求；

3.16在0-2℃水中浸泡1h后，穿着人员体表温度低于10℃的时间不应超过15min，且基础体温下降不应超过2℃。

## 72包：化学氧自救呼吸器

一、货物名称：化学氧自救呼吸器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1符合XF411-2003《化学氧消防自救呼吸器》标准要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2面罩双目视野≥60%，眼区漏气系数≤20%，面罩漏气系数≤5%；

3.3氧浓度：在试验开始2min内贮气袋中氧浓度≥17％，其余防护时间内氧浓度≥21％；

▲3.4二氧化碳浓度：在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度≤1.5％，最大≤3.0％；

3.5贮气袋吸空现象：在防护时间内，贮气袋不得出现吸空现象；

▲3.6吸气温度：在防护时间内，吸气温度≤55℃；

3.7呼吸阻力：在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和≤1600Pa，且吸气阻力≤1000Pa，呼气阻力≤1000Pa；

3.8重量≤1500g；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 77包：角磨机【核心产品】、电钻

77包-1、角磨机

一、货物名称：角磨机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2电源电压（锂电）：≥18V；

▲3.3电池容量：≥3500mAh；

3.4具有档位调节按钮，磨、切片直径≥100mm；

▲3.5最大切割深度：≥30mm；

▲3.6空载转速：≥7000rpm；

3.7重量：≤3kg；

3.8配有锯片（四种规格）≥5片、充电器1个、便携式包装箱1个，拆装锯片扳手1件；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

77包-2、电钻

一、货物名称：电钻

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1无极调速，锂电池无刷电机；

- 3.2金属四爪夹头；

- 3.3手持式，锤钻双用；

3.4最大钻孔直径：钢材、铝材≥10mm，木材≥25mm；

3.5工作温度≥-15℃～40℃；

▲3.6最大转速≥2000转/分钟；

3.7重量：≤2.8kg（不含电池）；

3.8提供中文详细使用说明书（含主要参数、加盖生产或代理企业印章）。

## 79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具

79包-1、防电服

一、货物名称：防电服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1 绝缘靴符合GB 21148-2020标准；绝缘手套符合GB/T 17622-2008标准要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由电绝缘靴服装、手套、电绝缘靴组成。

▲3.3电绝缘靴服装由多层绝缘树脂制成，具备阻燃、绝缘性能；最大使用电压≥17000V。

▲3.4电绝缘手套经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计，测试电压：20KV/1MIN，泄漏电流：≤10mA。

▲3.5电绝缘靴由高压橡胶制成，测试电压：12KV/1MIN，泄漏电流：≤1mA。

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

79包-2、电绝缘装具

- 一、货物名称：电绝缘装具

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合DL/T1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2整体由上衣、背带裤、手套和靴子等组成；

▲3.3整体耐电压性能在≥10kV，测试时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤10mA；

3.4耐热老化性能：涂覆织物经125℃后，24h的空气老化后，无发粘、发脆的现象；

3.5耐寒性能：涂覆织物经-25℃、5min耐寒，折叠180°无裂缝；

3.6抗刺穿性能：≥15N/mm；

- ▲3.7电绝缘手套：耐电压≥10000V，试验≥20000V不被击穿；灵巧性能≥3级；

3.8重量：整套装具≤10kg；

3.9配备绝缘剪1把、绝缘杆1根≥3米；

- 3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

3.11供货前，须主动对接使用单位根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）

83包-1、消防防坠落辅助部件

一、货物名称：消防防坠落辅助部件

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1总体性能符合现行XF494《消防用防坠落装备》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件，报告应具有III类吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器等内容；III类吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器也可单独提供报告；

3.2主要包含由III类吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器、抓绳器、通用型安全绳、手套、绳包等；

3.3吊带（III类）：一根，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成；

▲3.4轻型安全钩：2个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN；

▲3.5通用型安全钩：2个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥11KN；短轴破断强度≥11KN；

3.6滑轮装置：1个，不锈钢材质，适合8-13mm直径的绳索；

3.7上升器：1对，由手式和脚式上升器组成，上升器主体采用铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质、把手为双重密度塑胶材质，适合8-13mm直径的绳索；

3.8下降器：1对，铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质；适合8-13mm直径的绳索；▲3.9抓绳器：1个，铝镁合金材质，轻便、结实、耐用，适合8-13mm直径的绳索，断裂负荷：≥11KN；

3.10通用型安全绳：连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。最小破断强度为≥40KN，直径≥12.5mm，长度100m；

3.11手套：2双，采用皮质材料，佩戴后手指可灵活制作绳结和拿取安装器材，掌心、食指、母指工作部位双层防磨补强处理，松紧设一个小孔便于用锁扣与手套连接；

3.12绳包：1个，可装100m安全绳及装备,有双肩背,可手提；

3.13供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-2、消防全身式安全吊带

一、货物名称：消防全身式安全吊带

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2安全吊带的承重织带宽度：40-70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱；

3.3静拉力试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离：≤10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤；

3.4安全带的带扣的边角半径：≥6mm；

3.5缝合接口及缝合末端回缝：≥13mm；

3.6金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形；

3.7装备环：≥4个，吊带设计负荷：≥2.67KN；

3.8带有衬垫的肩带、可调节的宽大腿环，能让操作者向上向下调整，腿环配有快速卡扣，腰带下方设有连接点，用于连接定位挽索；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-3、消防通用安全绳

一、货物名称：消防通用安全绳

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成；

▲3.3最小破断强度：≥40kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率：1%~10%；安全绳的直径：12.5-16mm，经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象；

3.4绳的两端应妥善收尾，采用绳环结构可与安全钩连接，并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管；

3.5长度：200±0.1m；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-4、水面漂浮救生绳（200米）

一、货物名称：水面漂浮救生绳（200米）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2采用高性能超轻纤维和双编绳工艺制造，两头采用绳环结构，一头配备浮圈。

3.3直径：10±0.5mm，长度:50m,数量4根；

▲3.4最小破断强度：≥40kN；

3.5 重量≤5kg/100m；

▲3.6承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3%；

3.7在水面漂浮48h，无明显下沉；

- 3.8夜间具有发光效果；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣

86包-1、干式潜水衣

一、货物名称：干式潜水衣

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2面料经向断裂强力应≥ 750 N，纬向断裂强力应≥ 750 N；经向撕破强力应≥ 120 N，纬向撕破强力应≥ 120 N；面料洗涤 5 次后，沾水等级应不小于 4 级，面料的耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度应不小于4级；

3.3面料在 9 KPa的压力下，经 2000 次循环摩擦后，试样不应被磨穿；耐磨加固层面料在 9 KPa的压力下，经 6000 次循环摩擦后，试样不应被磨穿；

3.4经过 15 次洗涤后，面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 150 KPa；

3.5面料接缝在承受 100 N的拉伸载荷下保持 5 min后，不应发生永久变形、断裂等现象，且耐静水压应≥ 150 KPa

3.6拉链、系扣等闭合口及其接缝在承受 100 N的拉伸载荷 10 s后不应断裂；

3.7整体浸水1h后进入干式服内水的质量≤ 200 g；

3.8充气和放气装置与服装本体材料之间的连接部位应能承受150N的拉力，充气管路与充气装置接口之间的连接部位应能承受≥150N的拉力；

▲3.9在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量应≥100L/min；

3.10脚部连接氯丁胶硬底潜水靴；

3.11配有中压管、手套和保暖头套，360度旋转充气阀位于胸前、可调节排气阀位于左肩上部、配备氯丁橡胶头罩、低压管、腿部装备袋，另配装备包1个、蜡棒1根，滑石粉1瓶；

- 3.12提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.13供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

86包-2、湿式潜水衣

- 一、货物名称：湿式潜水衣

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持 10 s不应发生断裂，且不应透光；

- 3.3面料接缝在承受 100 N拉伸载荷10s后，不应断裂，且不应透光；

- 3.4面料在 9 KPa的压力下，经 2000 次循环摩擦后，表层不应被磨穿；耐磨加固层面料在 9 KPa的压力下，经 6000次循环摩擦后，试样不应被磨穿；

- 3.5肘部、膝部外侧使用耐磨材料增加膝盖和肘部的安全性与舒适度；

- 3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.7供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 93包：堵漏工具组

一、货物名称：堵漏工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：适用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏以及法兰的堵漏作业。

3.3主要由磁压式堵漏工具、注入式堵漏工具、金属堵漏套管、无火花工具、阀门堵漏套具、气动吸盘式堵漏器、粘贴式堵漏工具、捆绑式堵漏袋、堵漏枪等组成。

3.4注入式堵漏工具适用介质压力≤1.8Mpa，温度使用范围≤80℃；

3.5磁压式堵漏器吸附力≥300kg；

3.6金属堵漏套管堵漏温度≥-50℃～120℃，可堵压力≤2Mpa，耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤20Mpa，适用于各种管道孔、洞、裂纹泄漏；

3.7阀门堵漏套具适用温度≥-50℃～750℃；压力：≥1.0 MPa。

3.8气动吸盘式堵漏器最高真空操作压力≥6bar，操作压力≥1bar，需气≤200L/s，重量≤8kg；

3.9粘贴式堵漏工具可堵介质温度≥-70℃～250℃；压 力：≥-1.0 ～2.5MPa。快速固化堵漏≤10分钟；

3.10捆绑式堵漏袋适用封堵范围≥Φ50㎜～Φ200㎜的管道，裂缝长度小于120㎜的容器，面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞。最大工作压力：≥1.5bar；

3.11堵漏枪用于单人快速密封油罐车、储存罐、液柜车裂缝的堵漏设备。可根据泄漏口的大小和形状、配备有不同规格尺寸的枪头，有圆锥形、楔形等堵漏枪头；

3.12无火花工具材质采用高强度铜合金材质，主要包括奶头锤、管钳、双头梅花扳手、双头呆扳手、活扳手、F扳手、橡皮锤、扁铲、顶尖、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、鲤鱼钳和工具箱等（总件数≥20件套）

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备

97包-1：排用炊事单元

- 一、货物名称：排用炊事单元

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2便携炊具野外炊事器材连用野战给养器材单元用于≥100人野营炊事给养；

- 3.3主要由：45L铝锅2个、45L铁锅1个、34cm铝合金菜盆20个、野战燃油炉灶1整套（包含油罐1个、燃烧器2个、输油胶管4条、打气筒1个、备件包1套、折叠式支架2个）、焖饭器2个、切菜（和面）布2块、切菜板2个、菜刀、2把、饭勺6个、调料袋1个、手套2副、背架1整套（包含锅背架1付、燃油炉背架1付、给养携行包背架2付）、软体油桶（≥5kg）2个、20L送饭（背水）袋5个、锅罩袋2个、锅铲1个、炒勺1个、应急灯1个、蒸盘1个等组成；

3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.5 提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

97包-2：单兵携行包

- 一、货物名称：单兵携行包

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要组成：包含主背包1个、辅助胸包1个、离地式单兵帐篷1顶、自动充气垫（防潮垫）1套、睡袋1个、多功能工兵铲1把、单兵净化器1个、便携式头灯1具、多功能折叠刀具1把、军用水壶1个、折叠马扎1个、洗漱用品1套、应急急救包、指南针、高音哨、帐篷灯、饭盒（含刀叉勺）1个、LED灯1个、放大镜1个、反光镜1个、温度计1个、密封舱1个，手电筒1个、雨衣1套、高能量自热即食食品1份、蚊虫药1盒、防静电内衣裤1套、袜子1套、拖鞋1双等组成；

3.3主背包

3.3.1主背包：容积：≥70L，分仓室设计，背包后背、腰垫、肩垫均使用高透气网布，背包颜色根据用户需求确定；

3.3.2 面料：主料≥1050D加密防水尼龙牛津布，透明PV涂层，具有强度高、耐磨、防水、防撕裂等性能；

▲3.3.3面料撕破力经向≥250N，纬向≥250N；

3.3.4封口布面料：≥300D尼龙布，PV涂层；里料≥210D加密尼龙布；

3.3.5背囊分为顶包、主包、背负系统、扣件、拉链、织带等附属配件；

3.3.6背负系统：高强背负系统和肩带收紧系统构成背囊的背负系统，内藏式骨架由航空铝材制作；

3.3.7辅助胸包：容积≥20L,适用于胸前挂负及单独背负；

3.4离地式单兵帐篷；

3.4.1材质：牛津布；

3.4.2长×宽：≥2m×1m；

3.4.3具备防水、防晒、防潮功能；

3.4.4产品重量：≤4.5kg；

3.4.5承重：≥150kg；

3.4.6离地高度：≥300mm；

3.5自动充气垫（防潮垫）：高性能复合材质；

3.6睡袋：重量（kg）≤2kg；

3.7多功能工兵铲：可折叠，折叠后尺寸≤20cm×10cm；重量≤500g；

3.8单兵净水器：可将河水、雨水、湖水等天然水净化为直接饮用水；重量≤100克；

3.9便携式头灯：可满足强光、弱光、闪光等多种切换模式，有效射程≥25m；强光最大续航能力≥2h；

3.10洗漱用品：重量≤350g ，包含牙膏、牙刷、镜子、毛巾、梳子、漱口杯等物品；

3.11高音哨：具备指南针、测温、照明等多种功能，重量≤100g；

3.12折叠马扎：主体铝合金材质，重量≤0.5kg；

3.13饭盒（含刀叉勺）：304不锈钢、耐腐蚀；

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.15提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

97包-3：净水设备

一、货物名称：净水设备

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2滤材：PP棉、双控制膜陶瓷膜滤芯、NMC滤料、活性炭、反渗透膜 ；

3.3适用水源：Ⅳ类及以上地表水或地下水；

3.4净水流量：≥70L/h ；

3.5生活用水流量：≥200L/h ；

3.6净水容量：≥3m3 ；

3.7尺寸：长×宽×高（mm）≥500*400*500 ；

3.8材料：陶瓷、NMC 滤料、活性炭、RO膜、PP、ABS、PE、不锈钢等；

3.9供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

3.10提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 98包：宿营方舱

一、货物名称：宿营方舱

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1满足≥24人宿营需求，配备空调、加热器、洗漱台，独立卫生间以及空气净化系统；

3.2箱体

3.2.1箱体尺寸长×宽×高（mm）：≥9000×2400×2800，配标准集装箱角件，厢体内部采用基板加波音软片装饰；采用高强度型钢焊接，磷化镀锌处理；外蒙皮为铝板；

3.2.2箱体具备防水，顶部喷涂防晒涂层处理；

3.2.3箱体内部安装两个带逃生功能的排风窗；

3.2.4箱体两侧各安装三个专用外推式采光窗，采光窗带纱帘和遮阳帘；

3.2.5颜色：提前对接使用单位，满足用户需求；

3.3传动系统

3.3.1整个系统电源为220V交流电，可外接市电，可使用发电机，均运行平稳，安全可靠；

3.3.2配备4支自卸支腿，单腿承重≥8吨，配备传感器，确保升降同步，安全可靠；

3.3.3箱体为整体外推式扩展系统，具备电动和手动两种模式，扩展时间＜2min；

3.3.4传动系统具备线控和无线遥控两种控制模式；

3.4照明系统

3.4.1方舱内部安装平板灯10只、工作电压DC24V；

3.4.2灯带10根、工作电压：DC24V；

3.4.3白光长条灯带，灯带长度≥6m；

3.4.4方舱两侧及前后共安装场地灯10只；

3.4.5照明系统具备交流220V和直流24V两种供电模式；

3.5生活设施

▲3.5.1 安装两台均≥1.5P冷暖空调；

3.5.2安装一套卫生间系统，含马桶、淋浴、洗手洗漱功能；

3.5.3配置一个电磁炉，一个微波炉，一个洗手池；

3.5.4配备≥24套折叠式床铺，床铺可坐，可躺；

3.5.5配备6套床头柜，可放置生活用品；

3.5.6每个床铺配备充电插座（插座带充电USB口），阅读灯，网兜等；

3.6电器系统

3.6.1 配备1台≥75 英寸车载专用显示器，抗震性能优越；

3.6.2接口窗具有音视频，以太网及电源接口，电源线预埋，音频，视频线预埋，接口集成，双备份；

3.6.3整车线束具备高压、低压线路，高低压分开相隔离，线束外部缠绕阻燃波纹管，各支路有线标标注；

3.6.4电池组2块 单块电池电压：DC12V，电池容量≥120AH；24V充电机一台，自动充电系统具备低压自动开启，高压自动关闭；

▲3.6.5配备一台汽油静音发电机，功率≥10KW（提供第三方检测报告复印件）；

3.7其他

3.7.1手提电缆盘，含3*10电缆共50m；

3.7.2接地棒 1 套 镀铜接地棒，抗拉强度大，耐腐蚀性强；

3.7.3配置一套土木工具包；

3.7.4配置2个干粉灭火器；

3.8提供本项目方舱设计图纸，须包括：A/B/C/D正立面、俯视图、便于后续维修。供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.9提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 99包：便携式推车

一、货物名称：便携式推车

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2便携式推车整体表面为一个平面，便于存放和安放货物，轮胎采用越野轮胎和电机，使用起来方便省力；配备调速器，可调整速度的快慢；车架与轮胎处具有减震功能，推车具有可折叠功能，便于存储；车辆前方配备行车灯，便于夜间行车；

3.3主要配置

▲3.3.1.最大载重：≥300Kg；

3.3.2.车辆尺寸：长×宽×高（mm）≥1900*1000*900；

3.3.3.车辆折叠后尺寸：长×宽×高（mm）≤1500*1000*600；

3.3.4.轮胎尺寸≥12寸；

▲3.3.5.锂电池 电池容量：≥20000mAh ；

3.3.6.充电时间：≤6h；

3.3.7.电机：≥350W；

3.3.8.行军中可调节车速的快慢，同时具有前进后退两个功能；

3.3.9.续航公里：空车≥40km，满载≥20km；

3.3.10.车身重量：≤70Kg；

3.3.11.具有行车灯，照明时长≥10h；

3.3.12整车带可折叠护栏，侧面护栏展开后可成180°；配备绑带≥2根（长≥20m，宽≥5cm，断裂强度≥1000kg；

3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.5提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 103包：北斗有源终端、卫星电话【核心产品】

103包-1：北斗有源终端

一、货物名称：北斗有源终端

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.北斗与手机、北斗终端短信互通，当常规移动手机信号缺失时，可通过北斗短报文功能与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯；

2.支持常规手机通讯功能，可插入常规的手机卡进行语音电话和文字信息通讯，支持全网通频段；

▲3.CPU：≥8核，主频≥2.0GHz；

▲4.运行内存：≥6GB；

5.存储：≥128G，支持TF卡扩展≥256G；

6.屏幕：≥5.0英寸高清显示屏，分辨率≥1920×1080；

7.摄像头：前置≥800万像素，后置≥1600万像素；

8.电池：≥6000mAh，工作温度：-30°C～+50°C；

▲9.防护等级≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）；

★10.仅支持单北斗独立定位模块；定位精度≤5m，配备专业的北斗短报文通信软件；

★11.可接入国家消防救援局现有消防综合定位服务平台。

12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

103包-2：卫星电话

一、货物名称：卫星电话

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.设备尺寸（高×宽×厚，含电池，不包含天线）≤180×85×30mm（每个数值均需小于或等于）； 卫星电话质量（含电池和天线）：≤400g；

★2.卫星网络工作频率：上行1980～2010MHz，下行2170～2200MHz；

★3.配置：CPU≥四核，主频≥1.0GHZ；RAM≥2GB，ROM存储≥16GB；显示屏≥3英寸触摸屏；摄像头：后置≥1300万像素，前置≥500万像素；

★4.支持天通卫星移动通信话音、短信业务；

★5.支持电信、移动、联通4G全网通网络；

6.具有实体自定义功能按键，具有实体SOS按键；

★7.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

★8.卫星天线可拆卸，配备手持全向天线；

- 9.电池容量≥5000mAh；

- ▲10.通话时间≥8小时，待机时间≥120小时；

▲11.搜星时间：待机状态，空旷环境中接入自主卫星移动通信系统所需时间搜星时间≤90秒；

12.蓝牙≥BT4.2；WLAN/Wifi：支持802.11 n/g/b/a  2.4G/5G；

13.具有相互独立的耳机接口和充电接口；

14.卡座数：卫星卡+4G卡+TF卡；

15.传感器：重力传感器、距离传感器、光线传感器、指南针、陀螺仪；

▲16.防水防尘：≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

17.工作温度：-20℃～60℃。

18.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置

107包-1：手持电台

一、货物名称：手持电台

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★1.设备具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》(须在有效期内)，提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ★2.兼容性：此装备要与江西消防救援队伍现有手持电台和窄带自组网基站进行适配，具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能，可自由切换；

- ★3.手持电台信道旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人；

- ★4.性能要求：工作频率范围：350MHz-400MHz；发射功率：1-3.5W可调；

- 5.手持电台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；具有降噪功能；

- 6.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；

- ★7.防水防尘等级：IP68（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）；

- ★8.防爆等级：≥Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘）（提供防爆等级合格证复印件）；

- ★9.信道数量：≥1024，信道间隔：12.5KHz/25KHz；

- 10.电池工作时间：≥12h；

- ▲11.电池容量：≥2400mAH；按百分比显示剩余电池电量；

- ★12.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

- ▲13.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸；

- 14.工作温度范围:至少满足-20℃~+60℃。

- ★15.手持电台尺寸（高×宽×厚，含电池，不含天线）：≤140×60×40mm（每个数值均需小于或等于）；手持电台质量（含电池和天线）：≤400g；外观需有红色标记；

- 16.配有专用充电器（在原有每个配备单充的情况下，按照每6个对讲机增加配备1个不低于六联的排充）；原装皮带夹，原装手咪，蓝牙耳机，原装防爆电池2块；总共配备不少于24根写频线。

17.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

107包-2：防水定位对讲机

一、货物名称：防水定位对讲机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★1.设备具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》(须在有效期内)，提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ★2.兼容性：此装备要与江西消防救援队伍现有手持电台和窄带自组网基站进行适配，具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能，可自由切换；

★3.对讲机信道旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人；

★4.性能要求：工作频率范围：350MHz-400MHz；发射功率：1-4W可调；

5.对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；具有降噪功能；

6.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；

★7.防水防尘等级：IP68（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

★8.信道数量：≥1024，信道间隔：12.5KHz/25KHz；

9.电池工作时间：≥12h；

▲10.电池容量：≥2400mAH；按百分比显示剩余电池电量；

★11.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；定位精度水平位置误差≤10米;

▲12.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸；

★13.对讲机尺寸（高×宽×厚，含电池，不含天线）：≤140×60×40mm（每个数值均需小于或等于）；对讲机质量（含电池和天线）：≤400g，外观需有蓝色标记；

14.配有专用充电器（在原有每个配备单充的情况下，按照每6个对讲机增加配备1个不低于六联的排充）、原装皮带夹、原装手咪及蓝牙耳机，原装电池2块；总共配备24根写频线。

15.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 107包-3：骨传导通话装置

一、货物名称：骨传导通话装置

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适；

2.信噪比：≥50dB；

3.频率：至少支持100～10000Hz；

▲4.防护等级：≥IP57（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）；

- ★5.防爆等级：≥EXib ⅡB T4 Gb（提供防爆等级合格证复印件）；

6.具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话；

7.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务；

8.对讲机连接线缆具有防拉拽设计；

★9.此装备要与江西消防救援队伍现有手持电台和此次采购的手持电台和防水定位对讲机要进行适配，确保正常使用。江西消防救援队伍现有手持电台主要型号是海能达PD780、HP780，科立讯DP980、万格VR8810等。

- 10.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 108包：公网集群对讲机

一、货物名称：公网集群对讲机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1、设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电发射设备型号核准证（提供证书复印件并加盖公章）；

★2、设备具备电信设备进网许可证（提供证书复印件并加盖制造商公章）；

★3、对讲机尺寸（高×宽×厚，含电池，不含天线）≤160mm×80mm×40mm（每个数值均需小于或等于），对讲机质量（含电池和天线）≤400g；

★4、支持电信、移动、联通4G全网通网络；

▲5、屏幕≥1.4英寸；

★6、定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

▲7、设备防护等级≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）；

★8、防爆等级：≥Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘）（提供证书复印件加盖制造商公章）；

★9、提供公网对讲平台：投标人应免费提供公网对讲平台软件的永久使用授权，确保采购人对平台所有功能的可管可控；投标人需免费将采购人现有公网对讲平台所有终端全部接入，实现新采购终端与现有终端的互联互通和统一管理；

★9.1投标人提供的公网对讲平台软件应具备自主知识产权，并支持公有云或私有化部署方式。采购人采用公有云部署方式时，投标人需免费提供采购人在使用期间的平台运维和升级服务，并保障采购人数据的独立和数据安全，不得与其他用户共享数据。采用私有化部署方式时，投标人需免费提供5年以上（含5年）平台运维和升级服务，并免费向采购人提供平台软件的源代码；

★9.2平台应具备开放性。支持移动、电信、联通等通信运营商网络，支持免费通过SDK接口等方式实现第三方终端接入或第三方业务信息系统调用。

▲9.3平台软件网络安全等级保护测评≥2级（投标人需提供信息系统安全等级保护备案证明和合格的等级保护测评报告复印件）。

★9.4集群通讯：支持单呼、预定义组对讲、录音存储、跨组调度、多路监听（需出具相关功能平台截图）；

★9.5支持定位功能：支持地图显示位置、电子围栏、轨迹回放、圈选通话（需出具相关功能平台截图）；

9.6其他功能：支持多级架构、分权限配置、支持广播、群组组呼（需出具相关功能平台截图）；

9.7并发能力，支持终端同时在线≥10000台;

9.8语音对讲能力，通过固定的群组呼叫满足日常办公需要，如遇紧急事件，可以通过建立临时群组进行应急语音对讲，支持1对1、1对多呼叫（需出具相关功能平台截图）；

9.9频道能力，支持群组数量无限制，每个频道人员数≥500人（需出具相关功能平台截图）；

▲10、防爆电池容量≥3000mAh，支持座充；

11、CPU≥四核，主频≥1.5GHz；

▲12、RAM≥2GB，ROM≥4GB；

★13、含5年公网对讲机流量卡使用费；

14、配有专用适配器和座充、皮带夹、耳机，皮套；

15、供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机

- 117包-1：水下无线通信系统

一、货物名称：水下无线通信系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

每套含：具有通信功能潜水员全面罩2套、陆面基站1套

1.包含一个高性能二级调节器；

▲2.防水深度：≥ 200 米；通讯范围：≥ 500 米；

3.呼吸道和面镜空仓分离；

4.高性能 ABS；

5.具有专有的快卸设置；

★6.能够以三种不同的方式进行通信：无线、硬连线、VHF；

★7.可以连接到 地面装置进行有线硬连线通信——全双工、免提通信；

8.该装置是永久性无线装置；

9.频率上的任何通信，始终处于接收模式；

10.PTT 按钮激活通道 1 上的无线传输。六针防水连接允许在水下连接和断开电缆通信；

★11.能实现跟水上工作台的沟通；通道≥2；输出功率（瓦特）≥0.5；外部电源：12v；麦克风/扬声器：手持式，PTT，电池类型：16AA 碱性；使用时间≥16 小时。

- 12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 117包-2：水下摄像机

一、货物名称：水下摄像机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.工作防水深度：裸机≥10m，外加防水壳≥50m；

★2.触摸屏设计；

▲3.存储容量≥256G；

★4.像素≥1200 万，支持4K、1080P等多种分辨率的拍照和视频录制；

5.电池容量≥1500mAh，工作时间≥120分钟；

▲6.具备数码变焦功能，拍照变焦≥4倍，录像变焦≥2倍，具备夜摄、防抖功能；

7.使用环境温度范围：-20°～45°。

8.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

（二）商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 先送到江西省消防救援总队指定地点进行验收，验收通过后再配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |
| 2 | 交货期限 | 自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |
| 3 | 付款方式 | 与采购人签订合同后，待中标人交货验收、结算审计等相关手续履行完毕后，采购人根据验收单和一次性开具的全额发票款情况支付全额购置款（以审计结算金额为准），如中标人未开具符合采购人要求的合格、正式的发票，采购人有权拒付购置款。 |
| 4 | 履约保证金 | 4.1履约保证金缴纳金额：合同总价7%作为履约保证金【履约保证金接受保函形式递交】。 4.2履约保证金缴纳方式和时间： 4.2.1公对公转账方式：在合同签订后7个工作日之内中标人将履约保证金递交至采购人指定账号； 4.2.2银行保函方式：在合同签订后30日之内递交至采购人【保函有效期需与质保期到期时间一致】。 4.3履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，无息退还履约保证金（质保期以中标人实际响应为准）。以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但中标人尚应配合采购人履行书面手续，为采购人财务部门及时处理账务提供书面依据。 |
| 5 | 报价方式 | 投标报价均以人民币/元报价，投标人报价须包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费等费用均包含在投标总价中。 |
| 6 | 安装调试及验收 | 6.1中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 6.2中标人负责设备的安装、调试。 6.3调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 6.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 6.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。 6.6严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援总队装备验收的要求组织验收。 |
| 7 | 培训与监督 | 7.1交货时，提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。 7.2交货时，中标人应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经采购人签字确认后方可移交。 7.3交货时，中标人应公开原厂售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。 7.4建立联勤联动机制：遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：中标人参与采购人联勤联动行动所产生的费用支出由中标人自理） 7.5交货时，中标人应提供原厂的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。 |
| 8 | 质保期及售后服务 | （一）售后服务 8.1中标人承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除中标人在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，中标人必须提供至少一次免费上门首保服务,主动协助采购人做好产品的保养。提供7×24小时服务电话，产品发生质量、故障、事故问题时，须在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂联系解决索赔问题。如中标人未在约定的时间内作出回应或解决问题，采购人有权委托第三方处理，因此产生的费用或给采购人造成的损失由中标人承担。 8.2鉴于消防产品的特殊性，产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，中标人须负责采购人按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。 8.3中标人在质保期内收到采购人维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。 8.4如果中标人在质保期内收到维修通知后，没有为采购人弥补缺陷、更换零部件，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。 8.5装备必须配有中文说明书。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供装备操作使用和检查维护的音视频资料。配备中文说明书并提供电子版文档，同时提供全寿命周期易损件、消耗品、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。 （二）质量保证和保修 8.6中标人提供的产品原则上须提供整体≥3年质保期。质保期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不再收取任何费用。产品按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。 8.7在质保期内，如果货物的数量、质量、规格性能与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人，提出索赔。对于小型缺陷，中标人在收到通知后，应在七日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，中标人在收到通知后，应在7日内，更换合格货物（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给采购人造成的损失。 8.8质保期限以外：中标人为所投产品提供≥3年的保修期，保修期内的保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费，不再额外收取服务费及相关费用。中标人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，中标人可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，采购人确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。 （三）服务响应 8.9中标人应提供7*24小时电话服务，支持工程师提供专业技术服务。 8.10中标人应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经采购人签字确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。 8.11中标人负责整个产品使用寿命期间的技术咨询，并提供不低于国家有关规定所提供的售后服务，在合同文件中对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确。 |
| 9 | 其他要求 | 9.1中标人在交货前须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签，由此所产生的费用包含在投标报价内。操作流程详见附件。 9.2中标人应保证采购人不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 9.3同意“采购人根据验收需要对中标人交付的货物抽样送国家权威检测部门检测，中标人承担检测所产生的费用并补齐由于抽样检测所产生的损耗，检测报告作为是否通过验收的重要依据。若验收结果不合格，则检测过程中产生的损耗由中标人自行承担。” |

注：以上“商务要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

附件：

企业申请装备二维码及RFID电子标签流程

第一步：进入系统地址：http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html（建议使用360浏览器极速模式、chrome等现代浏览器）；

第二步：注册企业账号及填写企业信息提交审核；

第三步：企业信息完善后，进行产品信息填报，点击“新增”进行产品的录入；

第四步：录入产品信息，完成点击“提交审核”，等待管理部门审核；

第五步：产品审核完成后，点击“产品赋码申请”，点击“新增”，申请产品赋码；

第六步：填写产品码信息， 点击“提交审核”，等待管理部门审核；

第七步：审核完成后，点击下载链接，下载装备二维码；

第八步：找第三方制作二维码，同时找第三方购买RFID电子标签；

第九步：将产品信息告知第三方编入RFID电子标签；

第十步：将成品二维码及RFID电子标签附在消防产品上。

第六章  评标标准

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 02包：音频生命探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | ▲3.4通信距离≥60m | 所投产品通信距离优于招标文件要求的，通信距离最优的加3分，通信距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通信距离最大，次优表示通信距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 测温仪 | ▲3.5测温范围≥-50℃～900℃ | 所投产品测温范围优于招标文件要求的，测温范围最优的加3分，测温范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测温范围最大，次优表示测温范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6测量距离≥100米 | 所投产品测量距离优于招标文件要求的，测量距离最优的加3分，测量距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测量距离最大，次优表示测量距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 便携式流速仪 | ▲3.2测速范围:≥0.05-8m/s | 所投产品测速范围优于招标文件要求的，测速范围最优的加3分，测速范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测速范围最大，次优表示测速范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3续航时间：≥12h | 所投产品续航时间优于招标文件要求的，续航时间最优的加3分，续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示续航时间最大，次优表示续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水深探测仪 | ▲3.2 水深测量范围≥0～80m | 所投产品水深测量范围优于招标文件要求的，水深测量范围最优的加3分，水深测量范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水深测量范围最大，次优表示水深测量范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3仪器使用时间≥10h | 所投产品仪器使用时间优于招标文件要求的，仪器使用时间最优的加3分，仪器使用时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示仪器使用时间最大，次优表示仪器使用时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水温仪 | ▲3.4测量温度:≥-30°C一70°C | 所投产品测量温度范围优于招标文件要求的，测量温度范围最优的加3分，测量温度范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测量温度范围最大，次优表示测量温度范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 机动链锯 | ▲3.3功率：≥2.4KW | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4重量（不含导板、链条）≤5kg | 所投产品重量（不含导板、链条）优于招标文件要求的，重量（不含导板、链条）最优的加3分，重量（不含导板、链条）次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量（不含导板、链条）最小，次优表示重量（不含导板、链条）仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 电动链锯 | ▲3.5额定功率：≥1.2KW | 所投产品额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7重量：≤10kg | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 17包：绳锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.3液压泵功率≥15KW | 所投产品液压泵功率优于招标文件要求的，液压泵功率最优的加3分，液压泵功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示液压泵功率最大，次优表示液压泵功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3液压系统压力≥12MPa | 所投产品液压系统压力优于招标文件要求的，液压系统压力最优的加3分，液压系统压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示液压系统压力最大，次优表示液压系统压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4串珠绳长度≥20m | 所投产品串珠绳长度优于招标文件要求的，串珠绳长度最优的加3分，串珠绳长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示串珠绳长度最大，次优表示串珠绳长度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5切割性能：切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间≤20min | 所投产品切割性能优于招标文件要求的，切割性能最优的加3分，切割性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间最小，次优表示切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 20包：电动液压剪扩组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得23分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 23分 |
| 2 | ▲3.3.1电动扩张器：额定压力≥72MPa | 所投产品额定压力优于招标文件要求的，额定压力最优的加3分，额定压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定压力最大，次优表示额定压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.4电动扩张器：最大扩张力≥280kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.5电动剪扩器：最大剪切力≥650kN | 所投产品最大剪切力优于招标文件要求的，最大剪切力最优的加3分，最大剪切力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大剪切力最大，次优表示最大剪切力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.6电动剪扩器：扩张力≥40KN | 所投产品扩张力优于招标文件要求的，扩张力最优的加3分，扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扩张力最大，次优表示扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加10分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 10分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 等离子切割机 | ▲3.2重量：≤7kg | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3连续工作时间：≥30min/1次加水 | 所投产品的连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最长，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4钢板最大切割厚度：≥17毫米 | 所投产品的钢板最大切割厚度优于招标文件要求的，钢板最大切割厚度最优的加3分，钢板最大切割厚度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示钢板最大切割厚度最大，次优表示钢板最大切割厚度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 牵拉器 | ▲3.3最大牵引力：≥4T | 所投产品的最大牵引力优于招标文件要求的，最大牵引力最优的加3分，最大牵引力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大牵引力最大，次优表示最大牵引力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4牵引有效行程：≥2.5m | 所投产品的牵引有效行程优于招标文件要求的，牵引有效行程最优的加3分，牵引有效行程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示牵引有效行程最大，次优表示牵引有效行程仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 液压千斤顶 | ▲3.4使用手柄起升额定重量时，起重重量≥20吨 | 所投产品的起重重量优于招标文件要求的，起重重量最优的加3分，起重重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示起重重量最大，次优表示起重重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5起重高度:≥140mm | 所投产品的起重高度优于招标文件要求的，起重高度最优的加3分，起重高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示起重高度最大，次优表示起重高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得15分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 15分 |
| 2 | 狭小空间排烟机 | ▲3.4风量：≥35m³/min | 所投产品风量优于招标文件要求的，风量最优的加3分，风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示风量最大，次优表示风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6功率：≥400W | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 强制送风呼吸器 | ▲3.3送风量：≥95L/min | 所投产品送风量优于招标文件要求的，送风量最优的加3分，送风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示送风量最大，次优表示送风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4全面罩总视野：≥70% | 所投产品全面罩总视野优于招标文件要求的，全面罩总视野最优的加3分，全面罩总视野次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示全面罩总视野最大，次优表示全面罩总视野仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7综合防护过滤元件过滤效率≥95% | 所投产品综合防护过滤元件过滤效率优于招标文件要求的，综合防护过滤元件过滤效率最优的加3分，综合防护过滤元件过滤效率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示综合防护过滤元件过滤效率最高，次优表示综合防护过滤元件过滤效率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 坑道小型空气输送机 | ▲3.5风量：≥2800m³/h | 所投产品风量优于招标文件要求的，风量最优的加3分，风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示风量最大，次优表示风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7功率：≥400W | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9重量：≤18kg | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 水驱动排烟机 | ▲3.3额定风量：≥42000m³/h | 所投产品额定风量优于招标文件要求的，额定风量最优的加3分，额定风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定风量最大，次优表示额定风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5质量：≤55kg | 所投产品质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 救生抛投器 | ▲3.2最大工作压力:≥6MPa | 所投产品最大工作压力优于招标文件要求的，最大工作压力最优的加3分，最大工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作压力最大，次优表示最大工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米 | 所投产品水用时抛射自动充气救生圈距离优于招标文件要求的，水用时抛射自动充气救生圈距离最优的加3分，水用时抛射自动充气救生圈距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水用时抛射自动充气救生圈距离最大，次优表示水用时抛射自动充气救生圈距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3陆用时抛射距离≥230米 | 所投产品陆用时抛射距离优于招标文件要求的，陆用时抛射距离最优的加3分，陆用时抛射距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示陆用时抛射距离最大，次优表示陆用时抛射距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救援三角架 | ▲3.4最大载重≥150kg | 所投产品最大载重优于招标文件要求的，最大载重最优的加3分，最大载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重最大，次优表示最大载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

34包：消防艇

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲3.4航速≥23KM | 所投产品的航速优于招标文件要求的，航速最优的加3分，航速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示航速最大，次优表示航速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5承员数≥16人 | 所投产品的承员数优于招标文件要求的，承员数最优的加3分，承员数次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承员数最大，次优表示承员数仅次于最大值。 | 3分 |
|  | - ▲3.6艇身动力配置：每台发动机额定输出功率≥275HP | 所投产品的艇身动力配置中每台发动机额定输出功率优于招标文件要求的，额定输出功率最优的加3分，额定输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示艇身动力配置中每台发动机额定输出功率最大，次优表示艇身动力配置中每台发动机额定输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6艇身动力配置：续航力≥6h | 所投产品的艇身动力配置中每台发动机续航力优于招标文件要求的，续航力最优的加3分，续航力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示艇身动力配置中每台发动机续航力最大，次优表示艇身动力配置中每台发动机续航力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.11整船配备1套消防水炮，扬程≥30M | 所投整船配备的消防水炮扬程优于招标文件要求的，扬程最优的加3分，扬程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扬程最大，次优表示扬程仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：橡皮艇)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 橡皮艇 | ▲3.2.1材质：气室材料经向抗拉强度≥3200N/5cm | 所投产品的气室材料经向抗拉强度优于招标文件要求的，经向抗拉强度最优的加3分，经向抗拉强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向抗拉强度最大，次优表示经向抗拉强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.1材质：气室材料经向撕破强力≥360N | 所投产品的气室材料经向撕破强力优于招标文件要求的，经向撕破强力最优的加3分，经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向撕破强力最大，次优表示经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.4最大载重量：≥500kg | 所投产品的最大载重量优于招标文件要求的，最大载重量最优的加3分，最大载重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重量最大，次优表示最大载重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 舷外机 | ▲3.3.2最大功率：≥20Kw | 所投产品的最大功率优于招标文件要求的，最大功率最优的加3分，最大功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大功率最大，次优表示最大功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对橡皮艇、舷外机的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对橡皮艇、舷外机的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对橡皮艇、舷外机的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对橡皮艇、舷外机的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过8分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投舷外机制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投舷外机制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投舷外机制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投舷外机制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：冲锋舟)、舷外机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 品目1：冲锋舟 | ▲3.2.4最大载重量：≥1000kg | 所投产品的最大载重量优于招标文件要求的，最大载重量最优的加3分，最大载重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重量最大，次优表示最大载重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 品目1：舟艇舷外机 | ▲3.3.2额定功率：≥40kw | 所投产品的额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 品目2：舷外机 | ▲3.3最大功率：≥29kw | 所投产品的最大功率优于招标文件要求的，最大功率最优的加3分，最大功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大功率最大，次优表示最大功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对品目1：冲锋舟、舟艇舷外机的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得2分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得1分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得0.5分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 2分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对品目1：冲锋舟、舟艇舷外机的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得2分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得1分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得0.5分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 2分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对品目1：冲锋舟、舟艇舷外机的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得3分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |
| 4 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对品目2：舷外机的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得2分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得1分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得0.5分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 2分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对品目2：舷外机的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得2分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得1分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得0.5分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 2分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对品目2：舷外机的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得3分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投品目2：舷外机制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投品目2：舷外机制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投品目2：舷外机制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投品目2：舷外机制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似品目2：舷外机销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

39包：摩托艇

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.4功率：≥120Kw | 所投产品的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.8最大载重：≥240kg | 所投产品的最高载重优于招标文件要求的，最高载重最优的加3分，最高载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最高载重最大，次优表示最高载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得26分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 26分 |
| 2 | 充气救生筏 | ▲3.12浮力:≥16000N | 所投产品的浮力优于招标文件要求的，浮力最优的加3分，浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮力最大，次优表示浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.16充气时间：≤2min | 所投产品的充气时间优于招标文件要求的，充气时间最优的加3分，充气时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充气时间最短，次优表示充气时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 可漂浮救生担架（漂浮担架） | ▲3.7充气后浮力：≥1600N | 所投产品的充气后浮力优于招标文件要求的，充气后浮力最优的加3分，充气后浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充气后浮力最大，次优表示充气后浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9织带抗拉强力≥5000N | 所投产品的织带抗拉强力优于招标文件要求的，织带抗拉强力最优的加3分，织带抗拉强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示织带抗拉强力最大，次优表示织带抗拉强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | 正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 | ▲3.5公称质量：≤4kg | 所投产品公称质量优于招标文件要求的，公称质量最优的加3分，公称质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公称质量最小，次优表示公称质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | 卷扬机 | ▲3.3绳索：最大载荷：≥200kg | 所投产品的绳索最大载荷优于招标文件要求的，绳索最大载荷最优的加3分，绳索最大载荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示绳索最大载荷最大，次优表示绳索最大载荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防梯15米 | ▲3.3质量：≤70kg | 所投产品质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 移动水带收卷机 | ▲3.4持续工作时间≥1.5小时 | 所投产品持续工作时间优于招标文件要求的，持续工作时间最优的加3分，持续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示持续工作时间最大，次优表示持续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得18分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 18分 |
| 2 | 滑轮套装 | ▲3.3.3小滑轮：工作负荷：≥20kN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4.3单滑轮：工作负荷：≥22kN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5.3双滑轮：工作负荷：≥22KN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 绳索救援套装 | ▲3.7下降器：极限负荷≥13kN | 所投产品极限负荷优于招标文件要求的，极限负荷最优的加3分，极限负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示极限负荷最大，次优表示极限负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.12双滑轮：最大工作负荷：≥12kN | 所投产品最大工作负荷优于招标文件要求的，最大工作负荷最优的加3分，最大工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作负荷最大，次优表示最大工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.13单滑轮：最大工作负荷：≥8kN | 所投产品最大工作负荷优于招标文件要求的，最大工作负荷最优的加3分，最大工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作负荷最大，次优表示最大工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.18救援滑轮：最小断裂强度≥55kN | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.19单滑轮：最小断裂强度：≥40kN | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.20过绳结滑轮：最小断裂强度≥42kN | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | 夏款消防员抢险救援防护服（消防员款） | ▲3.1.2.3断裂强力：面料经向干态断裂强力≥650N | 所投产品面料经向干态断裂强力优于招标文件要求的，面料经向干态断裂强力最优的加3分，面料经向干态断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向干态断裂强力最大，次优表示面料经向干态断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.1.2.4撕破强力：面料经向撕破强力≥100N | 所投产品面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 冬款消防员抢险救援防护服（消防员款） | ▲3.2.3.3断裂强力：经向干态断裂强度≥650N | 所投产品经向干态断裂强度优于招标文件要求的，经向干态断裂强度最优的加3分，经向干态断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向干态断裂强度最大，次优表示经向干态断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.3.4撕破强力：经向撕破强力≥100N | 所投产品经向撕破强力优于招标文件要求的，经向撕破强力最优的加3分，经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向撕破强力最大，次优表示经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.3.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N | 所投产品面料接缝断裂强力优于招标文件要求的，面料接缝断裂强力最优的加3分，面料接缝断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料接缝断裂强力最大，次优表示面料接缝断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得19分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 19分 |
| 2 | 充气式上浮系统 | ▲3.2提升力≥30kN | 所投产品提升力优于招标文件要求的，提升力最优的加3分，提升力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示提升力最大，次优表示提升力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救援桨板 | ▲3.2净重≤20kg | 所投产品的净重优于招标文件要求的，净重最优的加3分，净重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示净重最小，次优表示净重仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3浮板承重：≥110KG | 所投产品的浮板承重优于招标文件要求的，浮板承重最优的加3分，浮板承重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮板承重最大，次优表示浮板承重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救生拉杆 | ▲3.4浮球浮力：≥5公斤 | 所投产品的浮球浮力优于招标文件要求的，浮球浮力最优的加3分，浮球浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮球浮力最大，次优表示浮球浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4浮力圈浮力：≥3.5公斤 | 所投产品的浮力圈浮力优于招标文件要求的，浮力圈浮力最优的加3分，浮力圈浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮力圈浮力最大，次优表示浮力圈浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 充气式救生浮板 | ▲3.6浮力≥1KN | 所投产品的浮力优于招标文件要求的，浮力最优的加3分，浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮力最大，次优表示浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下起吊工具组 | ▲3.3工具组起浮总能力≥1.5T | 所投产品的工具组起浮总能力优于招标文件要求的，工具组起浮总能力最优的加3分，工具组起浮总能力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工具组起浮总能力最大，次优表示工具组起浮总能力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得21分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 21分 |
| 2 | 水下推进器 | ▲3.3使用时间≥60分钟 | 所投产品使用时间优于招标文件要求的，使用时间最优的加3分，使用时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示使用时间最长，次优表示使用时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6推力：≥200N | 所投产品推力优于招标文件要求的，推力最优的加3分，推力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示推力最大，次优表示推力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7最大速度：≥4Km/h | 所投产品的最大速度优于招标文件要求的，最大速度最优的加3分，最大速度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大速度最大，次优表示最大速度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下红外夜视仪 | ▲3.4.最大水下工作深度≥60m | 所投产品的最大水下工作深度优于招标文件要求的，最大水下工作深度最优的加3分，最大水下工作深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大水下工作深度最大，次优表示最大水下工作深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.10.放大倍率：≥1.0x | 所投产品的放大倍率优于招标文件要求的，放大倍率最优的加3分，放大倍率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示放大倍率最大，次优表示放大倍率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下金属探测仪 | ▲3.3最大工作深度≥60m | 所投产品的最大工作深度优于招标文件要求的，最大工作深度最优的加3分，最大工作深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作深度最大，次优表示最大工作深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4 重量≤5kg | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 金属弧水陆切割器 | ▲3.6可持续使用≥10根金属弧燃烧棒（直径≥8mm） | 所投产品可持续使用金属弧燃烧棒的数量优于招标文件要求的，可持续使用金属弧燃烧棒的数量最优的加3分，可持续使用金属弧燃烧棒的数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示可持续使用金属弧燃烧棒的数量最多，次优表示可持续使用金属弧燃烧棒的数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下电焊切割机 | ▲3.4下潜作业≥30米水深 | 所投产品的下潜作业水深优于招标文件要求的，下潜作业水深最优的加3分，下潜作业水深次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示下潜作业水深最大，次优表示下潜作业水深仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得22分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 22分 |
| 2 | 排水机器人 | ▲3.3扬程≥10m | 所投产品扬程优于招标文件要求的，扬程最优的加3分，扬程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扬程最大，次优表示扬程仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4排水量≥700m³/h | 所投产品排水量优于招标文件要求的，排水量最优的加3分，排水量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示排水量最大，次优表示排水量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5发动机功率≥80KW | 所投产品发动机功率优于招标文件要求的，发动机功率最优的加3分，发动机功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机功率最大，次优表示发动机功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6最大排水距离≥350m | 所投产品最大排水距离优于招标文件要求的，最大排水距离最优的加3分，最大排水距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大排水距离最大，次优表示最大排水距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8涉水深度≥0.5m | 所投产品涉水深度优于招标文件要求的，涉水深度最优的加3分，涉水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示涉水深度最大，次优表示涉水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 移动水囊 | ▲3.7整体穿刺性能≥150N | 所投产品的整体穿刺性能优于招标文件要求的，整体穿刺性能最优的加3分，整体穿刺性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体穿刺性能最大，次优表示整体穿刺性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 冰面救援滑板 | ▲3.6水上漂浮载重≥100KG | 所投冰面救援滑板的水上漂浮载重优于招标文件要求的，水上漂浮载重最优的加3分，水上漂浮载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水上漂浮载重最大，次优表示水上漂浮载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 冰面救援服 | ▲3.4面料经向断裂强力应≥ 750 N | 所投冰面救援服的面料经向断裂强力优于招标文件要求的，面料经向断裂强力最优的加3分，面料经向断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向断裂强力最大，次优表示面料经向断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5面料经向撕破强力应≥ 120 N | 所投冰面救援服的面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 72包：化学氧自救呼吸器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲3.4二氧化碳浓度：在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度≤1.5％ | 所投产品在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度优于招标文件要求的，二氧化碳平均浓度最优的加3分，二氧化碳平均浓度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示二氧化碳平均浓度最小，次优表示二氧化碳平均浓度仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.6吸气温度：在防护时间内，吸气温度≤55℃ | 所投产品在防护时间内，吸气温度优于招标文件要求的，吸气温度最优的加3分，吸气温度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示吸气温度最低，次优表示吸气温度仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 77包：角磨机【核心产品】、电钻

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 角磨机 | ▲3.3电池容量：≥3500mAh | 所投产品的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电池容量最大，次优表示电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5最大切割深度：≥30mm | 所投产品的最大切割深度优于招标文件要求的，最大切割深度最优的加3分，最大切割深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大切割深度最大，次优表示最大切割深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6空载转速：≥7000rpm | 所投产品的空载转速优于招标文件要求的，空载转速最优的加3分，空载转速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示空载转速最大，次优表示空载转速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电钻 | ▲3.6最大转速≥2000转/分钟 | 所投产品的最大转速优于招标文件要求的，最大转速最优的加3分，最大转速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大转速最大，次优表示最大转速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 防电服 | ▲3.3电绝缘靴服装最大使用电压≥17000V | 所投电绝缘靴服装最大使用电压优于招标文件要求的，最大使用电压最优的加3分，最大使用电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘靴服装最大使用电压最大，次优表示电绝缘靴服装最大使用电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4电绝缘手套泄漏电流：≤10mA | 所投电绝缘手套泄漏电流优于招标文件要求的，泄漏电流最优的加3分，泄漏电流次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘手套泄漏电流最小，次优表示电绝缘手套泄漏电流仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5电绝缘靴泄漏电流：≤1mA | 所投电绝缘靴泄漏电流优于招标文件要求的，泄漏电流最优的加3分，泄漏电流次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘靴泄漏电流最小，次优表示电绝缘靴泄漏电流仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 电绝缘装具 | ▲3.3整体耐电压性能在≥10kV，测试时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤10mA | 所投产品的整体耐电压性能在≥10kV，测试时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流优于招标文件要求的，泄露电流最优的加3分，泄露电流次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示产品的整体耐电压性能在≥10kV，测试时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流最小，次优表示产品的整体耐电压性能在≥10kV，测试时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7电绝缘手套：耐电压≥10000V | 所投电绝缘手套的耐电压优于招标文件要求的，耐电压最优的加3分，耐电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘手套的耐电压最大，次优表示电绝缘手套的耐电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得22分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 22分 |
| 2 | 消防防坠落辅助部件 | ▲3.4轻型安全钩：在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN | 所投轻型安全钩在开口闭合状态时，长轴的破断强度最优的加3分，长轴破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示轻型安全钩在开口闭合状态时，长轴的破断强度最大，次优表示在开口闭合状态时，长轴的破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5通用型安全钩：在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40KN | 所投通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度优于招标文件要求的，长轴破断强度最优的加3分，长轴破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度最大，次优表示通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9抓绳器：断裂负荷：≥11KN | 所投抓绳器的断裂负荷优于招标文件要求的，抓绳器的断裂负荷最优的加3分，抓绳器的断裂负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抓绳器的断裂负荷最大，次优表示抓绳器的断裂负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防通用安全绳 | ▲3.3最小破断强度：≥40kN | 所投产品的最小破断强度优于招标文件要求的，最小破断强度最优的加3分，最小破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小破断强度最大，次优表示最小破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水面漂浮救生绳（200米） | ▲3.4最小破断强度：≥40kN | 所投产品的最小破断强度优于招标文件要求的，最小破断强度最优的加3分，最小破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小破断强度最大，次优表示最小破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3% | 所投产品的承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率优于招标文件要求的，承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率最优的加3分，承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率最小，次优表示承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 干式潜水衣 | ▲3.2面料经向断裂强力应≥ 750 N | 所投产品的面料经向断裂强力优于招标文件要求的，面料经向断裂强力最优的加3分，面料经向断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向断裂强力最大，次优表示面料经向断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2面料经向撕破强力应≥ 120 N | 所投产品的面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量应≥100L/min | 所投产品在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量优于招标文件要求的，在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量最优的加3分，在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量最大，次优表示在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 93包：堵漏工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 单兵携行包 | ▲3.3.3面料撕破力经向≥250N | 所投产品的面料撕破力经向优于招标文件要求的，面料撕破力经向最优的加3分，面料撕破力经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料撕破力经向最大，次优表示面料撕破力经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3.3面料撕破力纬向≥250N | 所投产品的面料撕破力纬向优于招标文件要求的，面料撕破力纬向最优的加3分，面料撕破力纬向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料撕破力纬向最大，次优表示面料撕破力纬向仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 |  | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 98包：宿营方舱

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.5.1 安装两台均≥1.5P冷暖空调 | 所投两台冷暖空调匹数均优于招标文件要求的，匹数最优的加3分，匹数次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示冷暖空调匹数最大，次优表示冷暖空调匹数仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
|  | ▲3.6.5配备一台汽油静音发电机，功率≥10KW（提供第三方检测报告复印件） | 所投汽油静音发电机的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和检测报告，检测报告与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 99包：便携式推车

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.3.1最大载重：≥300Kg | 所投产品的最大载重优于招标文件要求的，最大载重最优的加3分，最大载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重最大，次优表示最大载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.5锂电池电池容量：≥20000mAh | 所投产品的锂电池电池容量优于招标文件要求的，锂电池电池容量最优的加3分，锂电池电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示锂电池电池容量最大，次优表示锂电池电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 103包：北斗有源终端、卫星电话【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得19分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 19分 |
| 2 | 北斗有源终端 | ▲3.主频≥2.0GHz |  | 所投北斗有源终端的主频优于招标文件要求的，主频最优的加3分，主频次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示北斗有源终端的主频最大，次优表示北斗有源终端的主频仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲4.运行内存：≥6GB |  | 所投北斗有源终端的运行内存优于招标文件要求的，运行内存最优的加3分，运行内存次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示北斗有源终端的运行内存最大，次优表示北斗有源终端的运行内存仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 卫星电话 | ▲10.通话时间≥8小时 |  | 所投卫星电话的通话时间优于招标文件要求的，通话时间最优的加3分，通话时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的通话时间最长，次优表示卫星电话的通话时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲10.待机时间≥120小时 |  | 所投卫星电话的待机时间优于招标文件要求的，待机时间最优的加3分，待机时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的待机时间最长，次优表示卫星电话的待机时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲11.搜星时间：待机状态，空旷环境中接入自主卫星移动通信系统所需时间搜星时间≤90秒 |  | 所投卫星电话的搜星时间优于招标文件要求的，搜星时间最优的加3分，搜星时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的搜星时间最短，次优表示卫星电话的搜星时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |  |
|  | 北斗有源终端 |  | ▲9.防护等级≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） | 所投北斗有源终端防护等级优于招标文件要求的，防护等级最优的加3分，防护等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示北斗有源终端的防护等级最高，次优表示北斗有源终端的防护等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 卫星电话 |  | ▲16.防水防尘：≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） | 所投卫星电话的防水防尘等级优于招标文件要求的，防水防尘等级最优的加3分，防水防尘等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的防水防尘等级最高，次优表示卫星电话的防水防尘等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和检测报告，检测报告与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 手持电台 | ▲11.电池容量：≥2400mAH | 所投手持电台的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示手持电台的电池容量最大，次优表示手持电台的电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲13.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸 | 所投手持电台屏幕尺寸优于招标文件要求的，屏幕尺寸最优的加3分，屏幕尺寸次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示手持电台的屏幕尺寸最大，次优表示手持电台的屏幕尺寸仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 防水定位对讲机 | ▲10.电池容量：≥2400mAH | 所投防水定位对讲机的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示防水定位对讲机的电池容量最大，次优表示防水定位对讲机的电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲12.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸 | 所投防水定位对讲机的屏幕尺寸优于招标文件要求的，屏幕尺寸最优的加3分，屏幕尺寸次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示防水定位对讲机的屏幕尺寸最大，次优表示防水定位对讲机的屏幕尺寸仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
|  | 骨传导通话装置 | ▲4.防护等级：≥IP57（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） | 所投骨传导通话装置防护等级优于招标文件要求的，防护等级最优的加3分，防护等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示骨传导通话装置的防护等级最高，次优表示骨传导通话装置的防护等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和检测报告，检测报告与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 108包：公网集群对讲机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得27分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 27分 |
| 2 | ▲5、屏幕≥1.4英寸 | 所投公网集群对讲机的屏幕尺寸优于招标文件要求的，屏幕尺寸最优的加3分，屏幕尺寸次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的屏幕尺寸最大，次优表示公网集群对讲机的屏幕尺寸仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲10、防爆电池容量≥3000mAh | 所投公网集群对讲机的防爆电池容量优于招标文件要求的，防爆电池容量最优的加3分，防爆电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的防爆电池容量最大，次优表示公网集群对讲机的防爆电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲12、RAM≥2GB | 所投公网集群对讲机的RAM优于招标文件要求的，RAM最优的加3分，RAM次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的RAM最大，次优表示公网集群对讲机的RAM仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲12、ROM≥4GB | 所投公网集群对讲机的ROM优于招标文件要求的，ROM最优的加3分，ROM次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的ROM最大，次优表示公网集群对讲机的ROM仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
|  | ▲7、设备防护等级≥IP67（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） | 所投公网集群对讲机防护等级优于招标文件要求的，防护等级最优的加3分，防护等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的防护等级最高，次优表示公网集群对讲机的防护等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲9.3平台软件网络安全等级保护测评≥2级（投标人需根据以上要求出具信息系统安全等级保护备案证明复印件） | 所投公网集群对讲机的平台软件网络安全等级保护测评等级优于招标文件要求的，平台软件网络安全等级保护测评等级最优的加3分，平台软件网络安全等级保护测评等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的平台软件网络安全等级保护测评等级最高，次优表示公网集群对讲机的平台软件网络安全等级保护测评等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和相对应的技术支撑文件，技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 水下无线通信系统 | ▲2.防水深度：≥ 200 米 | 所投产品防水深度优于招标文件要求的，防水深度最优的加3分，防水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示防水深度最大，次优表示防水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲2.通讯范围：≥ 500 米 | 所投产品通讯范围优于招标文件要求的，通讯范围最优的加3分，通讯范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通讯范围最大，次优表示通讯范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下摄像机 | ▲3.存储容量≥256G | 所投产品的存储容量优于招标文件要求的，存储容量最优的加3分，存储容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示存储容量最大，次优表示存储容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲6.拍照变焦≥4倍 | 所投产品的拍照变焦优于招标文件要求的，拍照变焦最优的加3分，拍照变焦次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示拍照变焦最大，次优表示拍照变焦仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。未提供视频或视频无法打开的，得0分。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 生产制造履约能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对生产制造履约能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的生产制造履约能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产制造履约能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产制造履约能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产制造履约能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |