第六章 技术要求

一.货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 多媒体设备购置 | # 1套 # 系统 | 为了更好满足学院现有教学，学术会议，培训，线上面试，线下师生讨论和政策互动过程演示等需求。 | # 否 | # 122 # 万元 |

二、技术需求：

北京大学廖凯原楼建设实施项目，项目共包含3间教室、5间会议室和1间政策互动过程演示室，其中60人以上教室2间，50人中型教室2间，20人及以下会议室5间。

注：★为废标条款，◆标项为核心条款，#项为重要条款，每一包中同类产品同一参数不重复减分。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 1.屏幕显示尺寸：≥98英寸。 2.采用≥2.2声道，内置≥2×7W+2×18W扬声器，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 #3.整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 4.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率支持2.4GHz/5GHz；可支持插拔功能； 5.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用≥98英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，整机屏占比≥92%以上， 提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 6.满足扩展屏展示功能，设备无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 7.手机和电脑支持混合投屏展示，支持≥四画面同屏展示； #8.保护人员隐私：应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其余事情，支持个人端隐私保护，避免如微信等弹窗影响授课。提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 9.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； #10.设备传屏之后，在老师笔记本屏幕上中间区域或明显位置可显示工具栏，可以进行基本操作，具体包括勿扰模式，暂停投屏等，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告，并加盖制造厂家公章； 11.支持直接扫码连接整机热点。 12.内置应用商城，提供多种应用软件供客户选择，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告，并加盖制造厂家公章； #13.采用更加符合遥控操作习惯的主页面，在主页面显示≥4个图标，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告，并加盖制造厂家公章； 14.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告，并加盖制造厂家公章； 15.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告，并加盖制造厂家公章； #16.设备的制造厂商通过GB/T 27922-2011售后服务评价体系及SB/T10962-2013商品经营企业服务质量评价体系，评级10星，需提供制造厂家认证证书复印件并加盖制造厂家公章； | 3 | 台 |
| 2 | 电子 演讲台 | #1.讲台尺寸≥21.5英寸，屏幕分辨率≥1920*1080 ，显示比例：16:9。提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 2.采用航空级铝合金材料，自带2个脚轮，携带2支鹅颈麦克风. 3.讲台采用可升降技术，针对不同的演讲者可选择适合演讲者高度，可支持最高1.2M，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 4.支持一键开机，自带电源，可以做到完全无线进行工作； #5.自带电池续航功能，续航不低于5H； 6.整机自带windows10系统，CPU≥inter 8th 8250U，RAM≥8GB，ROM≥128GB SSD硬盘； #7.双触控系统（电容识别+电磁识别），提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 #8.整机内置接收模块，除传屏器外无需任何附加设备，并支持触摸回传；提供产品国省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 9.传输延迟≤90ms，免安装驱动，即插即用； #10.支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作，支持扩展屏显示；提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 #11.为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在电子讲台主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动； 12.为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，支持整机设置个性化主页面； #13.本地白板提供三种大小笔粗，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 14.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； #15.兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 16.大屏处于PC系统播放PPT或windows PC进行无线投屏并进行PPT播放模式下，无需点击任何按钮，电磁笔可直接批注书写，手势翻页； #17.为确保第三方软件使用稳定性，内置自主软件应用商城，支持第三方应用软件下载、安装、使用，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 #18.产品的制造厂商通过OHSAS 18001认证；提供产品制造厂家省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章。 19.产品的制造厂商通过ISO14001环境管理体系认证，提供制造厂家认证证书并加盖制造厂家公章。 20.产品应具备良好的安全性，需具备CCC认证；提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告或认证证书并加盖制造厂家公章。 | 5 | 台 |
| 3 | 中央 控制器 | 1.采用模块化结构设计，便于扩展和升级，设备低功耗，无风扇，稳定可靠； 2.支持液晶屏或薄膜按键控制面板，适用于不同的用户需求； 3.支持电脑开关机管理，即使电脑在软关机状态下，也支持自动联动开机； 4、支持智能联动控制功能，用户可自定义联动控制方式； 5.支持不低于4进2出视音频信号处理，VGA带宽不低于300MHz； 6.具有专业数码音量控制模块，音量控制平滑； 7.支持跨网段控制管理，具有6路10/100/1000M网络接口； 8.可扩展蓝牙接收模块，配合蓝牙麦克风实现扩声功能； 9.具有2组I/O输出接口，支持电锁或其他设备控制功能； 10.具有多组I/O输入接口，支持柜门状态监测、联动与报警等功能； #11.支持投影机及电动幕控制管理，可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 #12.支持投影用时检测，可检测所有支持串行检测的各品牌投影灯泡用时，统计用时与投影菜单显示完全一致；在一个管理平台上支持不同品牌不同型号的投影设备用时检测，提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 #13.支持屏幕冻结功能，可以在使用过程中冻结当前画面；冻结后显示终端设备显示内容不变，电脑可以做其它操作而不影响显示终端设备显示，提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 #14.支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，升起幕布，使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态，使板书教学和多媒体教学有机结合、灵活切换，提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 #15.支持听课模式与监听模式选择功能，设备可自动识别，也可在平台端远程控制；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 16.支持外接读卡器，实现刷卡/插卡使用权限管理功能； 17.具有1路可编程控制串口，可控制投影/大屏，支持扩展双屏控制； 18.具有投影机、电动幕、计算机、其他设备电源控制接口各1路，联动控制延时可设置； 19.具有1路可扩展开关控制接口，可用于黑板灯、信号屏蔽仪等设备控制； 20.支持物联网设备接入，支持数据采集与控制，实现统一管控及联动控制功能。 #21.支持接入部分第三方管理平台进行统一管控，具有良好的兼容性；提供产品制造厂家承诺书并加盖制造厂商公章。 22.主机接口：投影机控制电源×1（可设定延时）；电动幕控制电源×1（可设定延时）；计算机控制电源×1（可设定延时）；设备控制电源×1；黑板灯×1；VGA输入×4；VGA输出×2；IO输入检测×6；控制输出×2；串行接口×7（其中2路用户可编程）；10/100/1000M网络接口×6；RCA音频输入×4；RCA音频输出×2；MIC输入×2；监听输入×1；监听输出×1拾音器输入×1；IO状态指示×8； 23. 产品应具备良好的安全性，通过3C认证，提供产品3C认证证书并加盖制造厂家公章 | 3 | 台 |
| 4 | 控制 面板 | 1.采用工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护，适合教室环境使用； 2.具备大于等于8寸电容式可编程液晶显示屏，分辨率800*600，颜色65K，屏幕可实现0°、90°、180°、270°旋转； 3.界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程，界面灵活方便，功能清晰简明； 4.支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式，最多支持200个界面转换； #5.支持倒计时提示功能，操作过程中带有时间等待的界面显示等待剩余时间；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 6.内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持多媒体管理平台校时； 7.支持远程网络管理平台对屏幕进行亮度调节及屏幕保护等操作；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 8.支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等； 9.零秒启动，上电即可正常使用； 10.同时支持按键按下触发和按键按下及抬起分别触发两种操作指令模式； 11.支持中英文转换； 12.支持触控提示音及128段语音播放。 | 3 | 台 |
| 5 | 功放 | 1.针对教学扩声需求设计，免维护，低功耗、无风扇，适合长时间工作，无噪音，适合教学环境； 2.数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，便于管理；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 3.具有不低于5路麦克风输入，方便接入不同类型的麦克风。支持鹅颈话筒供电； #4.具有不低于4路立体声混音输入，无需考虑信道切换问题；提供产品功能截图并加盖制造厂家公章。 #5.具有不低于2路音频输出，支持录播等设备接入；提供产品功能截图并加盖制造厂家公章。 6.具有完善的自身保护功能，如过载、短路等； 7.LCD中文菜单显示，清晰直观； 8.内置蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风配对使用，具有2路USB接口，可同时接电脑和笔记本，支持通过蓝牙麦克风实现翻页功能； 9.支持串口控制功能，可与中控或电脑等设备配合，联动控制； 10.支持设备信息、设备状态等信息反馈，支持麦克风电池电量检测及电量提醒，支持远程管理；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 11.技术指标：无线接收频率：2402 – 2480 MHz；无线调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；有效接收距离：无遮挡不低于15米；功放频率响应：50 Hz～20 KHz；灵敏度：-82 dBm (1% BER)；信噪比：90dB；输出功率：200W×2；推导阻抗:4-16Ω；USB通讯接口：2路；串行控制口：1路；麦克风输入：5路；音频输入：4路；音频输出：2路；使用电源：AC~220V； 12. 产品应具备良好的安全性，通过3C认证，提供产品3C认证证书并加盖制造厂家公章。 | 3 | 台 |
| 6 | 蓝牙 麦克风 | 1.集麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能为一体； 2.采用标准蓝牙技术，可与接收设备自动对频、任意匹配； 3.系统采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；使用距离可确保15米范围内无遮挡情况下无噪音、断音、无死角； 4.采用国际通用、标准的蓝牙通讯协议，具有同频设备避让机制，能有效解决同频设备干扰问题，可与WIFI共存，不易掉线，稳定性强； 5.音质清晰，拥有极高的灵敏度，拾音距离不小于25厘米，适合教学使用； 6.具有超低功耗特性，采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时，充电时间小于3小时； #7.具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，具备自动静音，防止啸叫，屏蔽敲击键盘等杂音，不会带入音箱；提供产品功能截图或证明文件并加盖制造厂家公章。 8.发射器小巧轻便，便于携带，可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头；支持多种使用方式，如领夹、手持、颈挂等； 9.使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 10.剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 11.支持USB口充电和磁吸接口充电，支持座式充电； #12.技术指标：发射使用频率：2402 – 2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；发射功率：小于2.5mW；有效接收距离：无遮挡不低于15米；拾音范围：60度夹角，心型指向；供电方式：聚合锂电池；可以兼容学校目前现有的蓝牙音频系统，提供设备兼容承诺函。 #13.产品通过国家工信部无线电管理局权威认证（SRRC）或其他的国家级相关认证，认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率.发射功率等指标符合国家规定；提供产品相关认证证书复印件并加盖制造厂家公章。 | 3 | 台 |
| 7 | 磁吸 充电座 | 1.麦克风配套磁吸式充电器； 2.充电接口需采用强磁吸附方式，即放即充，方便拿取，避免充电接口反复插拔； 3.具有充电状态指示灯显示，充电饱和后可自动停止充电； 4.技术参数：电源输入：5V 1A；磁吸接口吸附距离：不大于2cm；电源接口：Mini-USB接口； | 3 | 台 |
| 8 | 无源 音箱 | 1.采用8"×1(BASS) 、3"×2(TREBLE)两分频音箱，音质适合教学应用； 2.音箱采用木质箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境； 3.频率响应: 45Hz—18KHz； 4.灵敏度: 88dB 1W1M； 5.阻抗: 8Ω； 6.功率: 峰值功率160W； | 3 | 对 |
| 9 | 无线手持麦克风 | 手持式发射机： 1.集成话筒振膜设计。 2.具备-10 dB增益衰减 3.轻质耐用结构 双通道接收机： 1.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率 2.每个频带多达12个兼容系统 3.具备XLR和¼英寸输出接口 4.微处理器控制的内部天线分集 5.双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平 | 3 | 套 |
| 10 | 机柜 | 1.机柜高度≥1.2米。 2.类型：标准网络机柜。 | 3 | 台 |
| 11 | 摄像机 | 1.摄像机分辨率：最高支持4K/30fps，且向下兼容各分辨率。 2.视频输出格式：支持YUY2以及MJPEG两种格式。 3.接口：只需一个USB 3.0或以上接口，设备与电脑连接一个USB接口即可实现。 4.PTZ功能：支持摄像机PTZ功能，且摄像头转动速度可以达到70°/秒。 5.变焦：≥15倍高清变焦。 6.水平视角：≥82.1°。 7.垂直视角：≥52.2°。 8.对角视角：≥90°。 9.水平转动角度：≥＋/-90°。 10.俯仰转动角度：≥＋50°/-90°。 11.预置位：≥2个预置位，可通过设备和遥控器分别设置并保存预置位。 12.摄像机远程控制：配套匹配自有品牌控制软件应用程序在电脑上进行平移，倾斜和变焦功能等参数的功能参数设定。 13.摄像头安装方式：至少四种安装方式：桌面平放，三脚架，墙壁吊装，倒装。 14.遥控器控制：可通过遥控器可进行八个方向的摄像头控制；可同时通过同一遥控器控制声音的大小；支持多遥控器控制统一音视频硬件系统；同一个遥控器在匹配一套系统后只能进行一套系统的控制，不能同时遥控多个音视频设备系统。 15.扬声器灵敏度：在0.5米距离拾音灵敏度不低于95+/-2dB SLP。 16.扬声器失真：200Hz-300Hz下小于2.5%,300Hz-10kHz小于1%。 17.扬声器功率：≥7.5W。 18.扬声器频率响应范围：120Hz-14kHz。 19.音量：≥95dB。 20.配置：出厂原厂包装箱中至少包含摄像机，遥控器，麦克风及扬声器主机，桌面麦克风，桌面集线器，麦克风集线器，电源以及其他标配线缆。 | 8 | 套 |
| 12 | 扩展 麦克风 | 1.麦克风特性：每一个麦克风至少搭载4个物理拾音单元采用AI降噪处理，实现智能降噪等声音处理。 2.麦克风拾音范围（直径）：≥4.5米直径范围清晰拾音。 3.扩展麦克风支持级联个数：最多支持麦克风串联不少于七只麦克风进行串联。 4.支持噪声抑制和回声消除功能。 5.信噪比：≥38Db。 6.功能状态显示：支持通过麦克风关闭音频输入，且麦克风上有指示灯提醒（正常为白色、蓝牙配对为蓝色、静音状态为红色）。 | 11 | 套 |
| 13 | 触控一体机 | 1.整机屏幕采用≥86英寸超高清红外触控液晶屏，全高清4K系统图标显示，支持20点以上触控，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 2.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #3.整机内置≥1200万像素摄像头，内置≥6个麦克风，≥2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，屏占比≥88%，整机最薄处厚度：≤24mm，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 4.模块化Windows方案，抽拉内置式，配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入； #5.支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响，提供产品改为：省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 6. 为保证整机一体性，插拔无线模块可内嵌入整机，隐藏式天线设计，整机包括模块无外伸天线，提供产品改为：省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 7.支持手机电脑混合投屏展示，支持≥四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，整机热点可连接≥32台设备。 8.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #9.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 11.窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 12.提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 #13.支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 14.小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 15.主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求； 16.内置插拔式OPS：CPU：不低于i7级处理器；内存：≥16G；容量：≥256G。 #17.产品制造厂商需通过权威机构产品信息安全评估认证，需提供产品制造厂商认证证书复印件并加盖制造厂家公章； 18.提供产品制造厂商ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖制造厂家公章； | 5 | 台 |
| 14 | 移动推车 | 1.落地移动推车。 2.适用尺寸：≥86英寸。 3.双立柱加粗，一体式底座，具备防脱设计，360度万向轮。 | 2 | 台 |
| 15 | 无线投屏 | 1.具备USB无线传屏，支持Windows、MAC和Linux电脑，仅通过USB口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对USB传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持三合一传屏器无线投屏，可支持USB/HDMI/Type C 接入。 3.支持通过网页管理后台更改主机分辨率，投屏信道，壁纸等，接收端具备网页后台OTA升级功能，能通过后台及时更新内置程序。 4.设备提供Windows，MAC，Linux电脑客户端，Android，iOS客户端。客户端除了传屏功能，还能反向显示主机端的内容，并触摸控制，支持鼠标反向控制、支持触摸10点反向控制 5.具备Win7,Win10都能支持扩展投屏显示、支持Windows，MAC，Android通过Miracast或Airplay投屏可实现投屏码及投屏独占模式。 | 5 | 台 |
| 16 | 智能笔 | 1.智能触控笔，与触控一体机配套使用。 | 5 | 个 |
| 17 | 多媒体交互一体机 | 1.屏幕显示尺寸≥65英寸。 2.显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥4000：1，可视角度≥178° 3.前置按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过触摸屏幕唤醒，提供CMA或CNAS认证检测报告。 4.单独听：在黑屏状态下，可进行音频播放，有助于语音类教学学生精力更集中，可按键唤醒，五指按压触屏唤醒，提供CMA或CNAS认证检测报告。 5.使用外接VGA或HDMI等设备时，信号源可以自动切换至相应设备。 #6.整机系统具备高清电视处理能力，4K高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题，提供CMA或CNAS认证检测报告。 7.前置式悬浮式音响设计，可实现反射式环绕音效，音箱≥2x15W。 8.整机前置接口至少1路HDMI、1路USB-TOUCH、至少3路前置USB同时支持在Windows和Android系统下被读取，提供CMA或CNAS认证检测报告。 9.整机接口端子应满足：输入端口：RJ45≥1，HDMI≥2，RS232串口≥1, AV IN≥1。 10.当设备使用有线连接外接电脑时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备。 11.为适应不同人员对产品软件实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏幕上显示窗口下移，实现半屏显示、原始状态、还原状态，实现三种不同显示模式，并可进行触控批注，方便老师操作，提供CMA或CNAS认证检测报告。 12.对光线漫反射处理,防止反光；整机具备防眩光和防划伤钢化玻璃，透过率≥93%，光泽度（AG）面80±15，雾度4%-10%，表面硬度≥9H。 13.低蓝光过滤技术，可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康，蓝光危害符合IEC62471标准，达到RG0等级，提供CMA或CNAS认证检测报告。 14.整机MTBF≥120000小时。 15.内置插拔式OPS：不低于i7级处理器；内存：≥8G；容量：≥256G。 二、触摸参数： 1.在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本、身体、衣服）遮挡或者整条边框被遮挡，仍不影响正常书写使用，提供CMA或CNAS认证检测报告。 #2.触摸屏有效识别高度小于2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度小于2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作，提供CMA或CNAS认证检测报告。 三、嵌入式系统： 1.在任意通道下可将画面冻结，并可对其进行任意放大，任意拖拽等操作。 2.智能温度监控：设备可实时显示屏体温度，并可通过温度高低显示不同颜色进行预警提示、高温断电保护等功能，提供CMA或CNAS认证检测报告。 #3.一键自检和清理缓存：在无PC状态下，可一键清理机体本身系统内容，并可一键硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS等模块进行检测，提供CMA或CNAS认证检测报告。 | 8 | 台 |
| 18 | 移动推车 | 1.落地移动推车。 2.适用尺寸：≥65英寸。 3.双立柱加粗，一体式底座，具备防脱设计，360度万向轮。 | 8 | 台 |
| 19 | 98英寸触控一体机 | 1.整机采用一体设计，面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用98英寸液晶显示器，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.整机采用超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #4.输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出、≥1路HDMI OUT；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB），提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #5.嵌入式系统版本不低于Android 10.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #6.屏体钢化玻璃表面硬度：≥9H，提供产品改为：省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #7.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #8.从内部通道切换到PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #9.USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #10.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 11.整机内置≥2.1声道扬声器，朝前发声，前朝向中高音扬声器2个，单只功率≥15W，后朝向低音扬声器1个，单只功率≥20W，额定总功率≥50W，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 12.内置麦克风，可以通过声源定位识别方向，同时在视频画面中调节图像画幅，突出讲话人的图像特写，实现摄像头电子云台的效果，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #13.内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 14.内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于3mm，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 15.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 16.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 17.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 18.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #19.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他省级（含以上）社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章。 20.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 21.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式），提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 22.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4000万，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 23.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； #24.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 25.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具，提供产品省级（含以上）第三方认证机构测试报告并加盖制造厂家公章； 26.内置插拔式OPS：不低于i5级处理器；内存：≥8G；容量：≥256G。 | 1 | 台 |
| 20 | 管理系统 | 1.全面支持Windows系列操作系统，包括Windows7、Windows 10、Windows 11的操作系统，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 #2.共享白板：系统支持导入bmp、jpg、gif、tif、png、ico、emf、word、ppt、excel、pdf、txt文件创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择单名或多名学生同时共享写划老师的白板内容进行教学。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，并把指定学生完成的学习任务分享给其他同学演示，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 3.教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息、上网限制、U盘限制、程序限制等老师的设置。 4.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照或者录制，保存学生画面的截图或桌面视频。 5.学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略、USB口、网络打印机和光驱使用策略，并支持对不同学生设置单独策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 6.分组讨论：可按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 #7.答题卡考试：系统支持导入word、ppt、excel、pdf、图片、txt等多种格式试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题、拍照题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 8.抢答竞赛：可组织全体或分组学生参加课堂竞赛答题，有抢答口述答题、抢答输入答案、抢答演示屏幕答题三种方式，通过竞赛机制可配置答题的对、错让学生奖章增加或减少，也可配置排除已参与答题的学生，让没参与过答题的学生加入和老师的互动中，或排除答错的学生，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 #9.软件提供不少于七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，并支持缩略图多级放大缩小，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 #10.系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证、教室云盒授权认证多种方便的激活方式，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 #11.多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式，提供产品功能截图并加盖产品生产厂家公章。 12. 生产厂商服务体系通过：国家信息安全管理体系认证；国家质量管理体系认证，提供相关证书并加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| 21 | 电源时序器 | 1.具备定时开关机功能 2.具备至少8通输出，每路可一键单独开启与关闭。 3.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制。 | 1 | 台 |
| 22 | 交换机 | 1.端口数量：≥16个 2.交换容量：≥32Gbps 3.包转发率：≥23.74Mpps | 1 | 台 |
| 23 | 学生桌 | 1.尺寸：宽≥800mm×深≥520mm×高≥550mm~860mm。 2.基材采用25mm厚刨花板，甲醛含量为0.04mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶 桌架采用直径不小于25mm无缝钢管壁厚≥1.5mm，含桌面整体高度为540mm~790mm高度可调脚垫可选配尼龙和金属活动脚垫，适合不同使用环境 | 60 | 套 |
| 24 | 学生可折叠座椅 | 1.尺寸：宽≥560mm×深≥470mm×高≥800mm。 2.背,座塑胶壳采用硬塑料一次注塑成型，外敷软包 3.金属椅架采用一级冷轧钢材Q235加工制作，管径20mm，壁厚2.0mm，模具冲压而成，经磷化处理，表面烤漆处理，椅两前脚与椅背支撑件为一体件，保证座椅的结构稳定，两前脚与两后脚之间采用焊接工艺连接，配一次成型PP装饰扣，且两前脚间距小于两后脚的设计，便于推叠时更节约空间 4.脚轮直径不小于60mm。脚轮胎面为中等硬度，在地毯或质地板上可灵活活动。滑轮底部表面凸面光滑，配有塑胶扶手，座板可旋转。 | 60 | 套 |
| 25 | 教师座椅 | 1.尺寸：宽≥530mm×深≥490mm×高≥780mm。 2.耐冲击力90kg硬塑料一体注塑成型座背壳，整体流线设计，椅脚此采用φ22*T2.0mm圆钢管，壁厚≥1.5mm，静电喷塑处理， 脚轮直径不小于60mm。脚轮胎面为中等硬度，在地毯或硬质地板上可灵活活动。滑轮底部表面凸面光滑 | 1 | 个 |
| 26 | 信号放大器 | ≥16路无线话筒信号增幅 | 1 | 台 |
| 27 | 集成服务 | 1.包含设备安装所需各种线材，六类网线、视频线、音频线、电源线及其安装配件与线材敷设辅料。 2.包含设备安装、整体系统调试与测试服务。 | 1 | 项 |

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010

《通用用电设备设计规范》GB 50055-2011

三、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

3.1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

3.2免费保修期要求在3年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3维修响应时间：卖方应在2小时内对用户的服务要求做出响应，24小时内到场，48小时内解决重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

3.4厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

3.5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

四、采购标的验收标准：

4.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4.2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

4.3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

五、交货地点：北京大学指定地点。

六、交货期：合同签订后30日内交货并安装完毕。

七、★投标产品属于国家强制节能、强制环保、强制3C规定的必须符合，并提供证明。