第六章技术要求

- 货物需求一览表

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | GPU计算节点（A800） | 28台 |
|  | 1.2 | 高速计算网络 | 1套 |

本项目执行的相关标准

 	数据中心设计规范 GB50174-2017

	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015

	数据中心基础设施运行维护标准 GB∕T 51314-2018

	综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016

	互联网数据中心工程技术规范 GB 51195-2016

	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012

	火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013

	气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005

	建筑设计防火规范 GB50016-2018

	建筑物防雷设计规范GB 50057-2010

	电力工程电缆设计规范 GB50217-2018

	视频显示系统工程技术规范 GB 50464-2008

	视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007

（以最新发布的标准为准）

二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

1. 主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

  - GPU计算节点（A800）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 数量 | 28台 | 否 |
|  | ▲ | 类型 | 机架式 | 否 |
| 各单节点 |  |  |  |  |
|  | ★ | CPU | ≥2颗Intel Xeon ICE LAKE或下一代铂金系列CPU；基频≥2.6GHz；每CPU核心≥32核 | 否 |
|  | ★ | 内存 | DDR4/5 ECC；容量≥1024GB(32*32GB)；单条32GB；频率≥3200MHz | 否 |
|  | ★ | 硬盘 | ≥1块3.84TB NVMe 固态硬盘 ≥1块480GB SATA 固态硬盘 | 否 |
|  | ★ | GPU卡 | ≥8块A800 80GB SXM | 否 |
|  | ▲ | GPU带宽 | NVLink ：400GB/s PCIe 4.0 ：64GB/s | 否 |
|  | ★ | 高速网卡 | ≥1块100Gbps IB网卡；≥4块200Gbps IB网卡或 ≥9块100Gbps OPA网卡 | 否 |
|  | ▲ | 以太网 | ≥2个千兆网口 | 否 |
|  | ▲ | 电源 | 热插拔，N+N冗余，电源转化效率≥94% | 否 |
|  | ▲ | 电源 | 铂金级或者钛金级（通过80PLUS认证） | 否 |
|  | ▲ | 管理性 | 配备远程管理端口，配置IPMI、远程监控图形界面，可远程对服务器控制：开关机、重启、更新Firmware、虚拟KVM、虚拟光驱等 | 否 |
|  | ★ | 服务 | 原厂5年7x24小时服务 | 是 |

  - 高速计算网络

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 数量 | 满足不少于20个GPU节点，每个节点8个100G或者4个200G作为参数平面交换的互联，并提供连接拓扑。 | 是 |
|  | ★ | 架构 | 提供InfiniBand、Omni Path网交换机 | 否 |
|  |  | 机器尺寸 | 标准机架式 | 否 |
|  | ★ | 交换机端口数量 | ≥40端口 | 否 |
|  | ▲ | 传输速率 | ≥100Gbps | 否 |
|  |  | 风扇 | N+1冗余，支持热插拔 | 否 |
|  | ★ | 线缆 | 配置齐全所需要的线缆，提供本次项目中所需的所有线缆，提供20根铜线缆和10根光缆作为备份线缆。 | 否 |
|  |  | 网络管理 | 提供对网络运行、网络性能、故障以及拥塞状况进行获取的API或通信接口 | 否 |
|  | ★ | 服务 | 原厂5年7x24小时服务 | 是 |

二、安装部署要求

本次招标的IT设备全部安装于北京大学怀柔多模态跨尺度生物医学成像设施4号楼1层数据中心机房内。设备参考安装布置图如下所示。

投标人提供保障系统正常运行的所有线缆，同时所有弱电网线，高速线缆，光纤提供实际安装所需每类线缆数量最少5%的线缆做备用。

GPU计算节点按tensorcore峰值计算的单机Linpack效率≥60%。GPU计算节点按tensorcore峰值计算的全系统Linpack效率≥50%。

三、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（请您填写）：

3.1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

3.2免费保修期要求在5年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3维修响应时间：卖方应在10分钟内对用户的服务要求做出响应，一般问题在4小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在4小时内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

3.4厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少五年的免费技术支持和培训服务。

3.5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

| 序号 | 重要性 | 指标项目 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 安装部署集成及测试 | (1)投标方按招标方要求完成系统上架部署和实施 ★(2)投标厂商须确保所投设备满足招标方指定安装场地的功耗、密度、空间占用要求，投标提供针对安装现场的实施方案说明 | 是 |
|  | ▲ | 维保服务 | (1)平台中包含的所有软硬件均提供原厂商5年维保服务 (2)原厂专业上门支持服务，10分钟电话响应，4小时上门 (3)硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复 | 是 |

四、采购标的验收标准：

（1）投标人向买方提供详细的设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的安装现场后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标人提出索赔。

（2）对安装有特殊要求的设备，投标人应在中标后及时以书面形式向买方提供安装场地环境、电源等具体要求，并对买方就安装场地环境准备向买方提供技术咨询和机房环境设计方案；买方负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

（3）投标人应按照系统集成要求提出系统设计方案，完成整个系统的安装调试。在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料均由投标人负责解决，费用均由投标人承担。

（4）投标人应向买方提交测试内容和方法。测试计划和测试内容由投标人拟定，经买方确认，在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人必须更换不合格的部件（包括软件），并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。

（5）在安装、调试过程中,投标人应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

（6）系统初验合格要求达到标书所有指标，系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。在试运行期内如出现重大问题(主机系统瘫痪24小时以上无法恢复或主机整机故障率 > 3%)，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续1个月无故障时为止。

（7）在安装、调试过程中,投标人应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

（8）试运行期通过后，投标人可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认，验收费用由投标人承担。

五、交货地点：

六、交货期：合同签订后 150 日内交货并安装完毕。

七、付款方式：零余额账户付款单笔不得超过500万元。（本条不用提供证明资料）

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 首付款 | 签订合同后15日内。 | 20% |
|  | 第一期款 | 完成详细设计图，并书面提交至甲方。 | 20% |
|  | 第二期款 | 全部设备到货。 | 20% |
|  | 第三期款 | 完成所有测试 | 20% |
| ### 10 | 第四期款 | 项目验收。 | 付款至合同中金额98% |
| ### 11 | 尾款 | 整套系统通过验收运行一年，且收到中标方书面付款申请后15日内。 | 付款至合同总金额100% |