## 采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 800,000.00

采购包最高限价（元）: 398,700.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16060000 测试评估认证服务 | 层流净化系统检测服务项目 | 1.00（个） | 398,700.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流净化系统检测服务项目 | 1.00（项） | 398,700.00 | 总价 | 1.供应商响应报价单价不得超过检测单价，超过的按无效响应处理。2.供应商报价不得超过本项目最高限价，超过的按无效响应处理。 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：层流净化系统检测服务项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 检测服务清单 | 序号; 楼号; 检测区域名称; 区域级别; 检测参数; 数量（间）; 检测单价（元）. 1; 三号楼一层静配中心; 洁净间辅助用房; 8级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 18; 2000.00. 2; 三号楼四层手术室; 手术室（Ⅰ级手术室）; 手术区域5级，周边6级; 洁净度级别、百级手术室开门后门内0.6m的洁净度、静压差、截面风速、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 9; 3200.00. 3; 手术室（Ⅲ级手术室）; 手术区域7级，周边8级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 34; 2450.00. 4; 洁净间辅助用房; 8级; 40; 2200.00. 5; 5号楼10层眼科手术室; 手术室（Ⅰ级手术室）; 手术区域5级，周边6级; 洁净度级别、百级手术室开门后门内0.6m的洁净度、静压差、截面风速、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 5; 3000.00. 6; 手术室（Ⅲ级手术室）; 手术区域7级，周边8级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 4; 2500.00. 7; 洁净间辅助用房; 8级; 19; 2000.00. 8; 六号楼七层血液科层流病房; 洁净间辅助用房（Ⅰ级手术室）; 手术区域5级，周边6级; 洁净度级别、百级手术室开门后门内0.6m的洁净度、静压差、截面风速、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 5; 2800.00. 9; 洁净间辅助用房（Ⅱ级手术室）; 手术区域6级，周边7级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 5; 2800.00. 10; 洁净间辅助用房（Ⅲ级手术室）; 手术区域7级，周边8级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 30; 2300.00. 11; 门诊三层肠内营养配置; 洁净间辅助用房（Ⅲ级手术室）; 8级; 洁净度级别、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、甲醛、苯、TVOC; 1; 2600.00. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 采购合同签订生效之日起至90个日历天内完成 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 按采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1）验收依据：按照国家、行业相关标准和规范要求以及磋商文件的质量要求和技术指标、中标供应商投标文件及承诺与约定标准进行验收。供应商、采购人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触和异议的事项，由采购人在磋商文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定标准进行验收。 2）验收办法：采购人将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的报导意见》（财库【2016】205 号）和《关于沿用〈乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则〉的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）的规定进行履约验收，采购人与中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人按磋商文件与中标供应商投标文件中按质量要求和技术指标有利于采购人的原则确定该项的约定标准进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、付款方式，合同签订后，达到付款条件起60日内，据实情况说明为因系统固化原因，详见3.4其他要求 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1）采购人（甲方）与成交供应商（乙方）必须遵守本项目合同条款内容并执行项目合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。 2）如因成交供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失，由此造成的采购人对任何第三方的经济责任、法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3）除上述条款外，采购人、成交供应商在签订项目合同时，可进一步就违约责任进行明细约定。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★以下均为实质性要求：1.安全责任：成交供应商在履行合同期间须独自承担项目风险与责任，履约期内相关人员的生命及财产安全由成交供应商全权负责，履约期间发生任何安全责任事故，造成的损失均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何责任。2.付款方式：1）合同签订后60个日历天内支付合同金额的20%作为预付款。2）依据采购人要求完成所有指定检测区域的检测工作并出具检测报告后，于60个日历天内，根据已完成检测服务内容，按检测单价据实结算剩余款项。3）支付费用时，成交供应商须向采购人提供与付款金额等额的正规税务发票等材料。3.报价要求：1）本项目报价是供应商全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的产品、运输（含二次搬运、转运）、人工、机具、差旅、保险、税金、验收、资金利息、合理利润、后期服务（如有）及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由竞标人自行承担。2）供应商单价报价不得超过检测服务清单中各项检测单价。小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的优惠在供应商实际报价的基础上由评审委员会按政策执行。4.其他相关事宜：1）成交供应商在履约过程中，如涉及到商品包装和快递包装的，须按财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）规定的标准执行。2）本项目区域为医疗单位，要求供应商须严格遵守、执行医院的防控措施及管理制度。如出现不按规定违反医院管理制度要求的情况，采购人有权根据实际情况对供应商作出处罚，情节严重的，采购人有权单方中止合同，取消供应商履约资格，构成犯罪的，将依法追究供应商刑事责任。3）在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）