# 六标段采购需求

一.项目概况

1、项目预算：总预算1209286元；六标段预算166850元。

2、项目内容：镇江市消防救援支队目录外器材采购项目六标段

3、供货期：采购合同签订后60日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式： 以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6 、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)  采购清单及要求

1.六标段（其他类）：最高限价：16.685万，投标报价超过标段及标段下的单项限价的，按照无效投标处理。

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计(万元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离警示带 | 50 | 0.018 |  | 一、基本描述 1、结构组成：卷盘、警示带。 2、主要应用场景：用于灾害事故现场警戒。 | 句容30 丹徒20 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GAT 375-2016《警戒带》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、尺寸：长度≥100米。 ▲5、具有反光功能。 ▲6、卷盘式可以重复使用。 |  |
| 2 | 道路交通声光报警器 | 4 | 0.35 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由警示牌、警示屏、警示灯、警报器、喇叭和框架组成。 2、主要应用场景：用于灾害事故现场警戒警示。 | 句容2 丹徒1 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合GB 26851-2011 《火灾声和∕或光警报器》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、重量：≤21KG（带警报器）。 ▲5、工作时间：≥8小时左右（带警报器，警报器和显示屏一起工作时间）。 6、充电时间：≤12小时左右。 7、规格:收拢尺寸：≤(1095*375*100mm)。 8、警示牌展开后高度为：≥1640mm。 9、警示牌展开后角度为：≥75士2°。 10、警示牌文字显示屏尺寸：≥320mm*960mm。 11、文字：可通过∪盘导入文字信息显示屏内容。 ▲12、遥控功能：远程开/关字屏幕，切换字幕信息。 13、声音：（1）具有警报器警调,一键警报声；（2）可通过∪盘导入语音播报，可存储多条语音，单条语音可循环播放；（3）可蓝牙连接手机播放音频。 14、电池：可拆卸充电锂电池（可多配一组电池替换）。 15、夜视距离：警示灯打开情况下,距警示屏500米处可看清警示灯闪烁效果。 ▲16、防护等级：防护等级≥IP65。 |  |
| 3 | 锥型事故标志锥 | 10 | 0.036 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由闪光警戒锥、高光反光条 警示LED灯条的组合。 2、主要应用场景：用于消防员事故现场设置警戒。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合GB 70000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》\GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 4、绝缘电阻（MΩ）：≥500。 5、电气强度：无击穿现象。 6、材料：LED警示伸缩路锥面料使用防水布，反光条为高亮反光条。 ▲7、光源：LED灯珠≥12颗。 8、发光模式：爆闪、慢闪、灭。 ▲9、闪烁频率：爆闪≥6±1Hz、慢闪≥3±1Hz。 10、可视距离：≥815m。 11、充电电压：5V±0.2V。 12、充电时间：≤2.6h。 13、过充电控制：充电器给LED警示伸缩路锥电池的充电时间不大于3h。 14、过放电控制：当电池电压下降到3V时，LED警示伸缩路锥电池自动断电不工作。 14、持续时长：≥30h。 15、电池额定容量：≥2005mAh。 16、电池额定电压：≥3.7V。 17、低温工作：25℃环境下点亮(慢闪)工作8小时，试验过程中及试验后LED警示伸缩路锥工作应无异常。 18、高温工作：40℃环境下点亮(慢闪)工作8小时，试验过程中及试验后LED警示伸缩路锥工作应无异常。 ▲19、防护等级：≥IP65。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲20、重量：≤1.15Kg。 21、高度：≥700mm。 22、收纳尺寸：≤245*245*50mm。 23、展开尺寸：≥245*245*700mm。 24、具备防爆功能（提供防爆合格证书）。 |  |
| 4 | 锂电池往复锯 | 3 | 0.5 |  | 一、基本描述 1、结构组成：机器、金属锯条、木头锯条、电池、充电器。 2、主要应用场景：用于锯割金属板材、管材、型材或在钢管上切割斜口，也可切割电缆或其它非金属材料。 | 丹徒1、句容2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合GB/T 3883.11-2012《手持式电动工具的安全》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 4、切割深度：木材：≥250mm，钢铁：≥20mm。 ▲5、空载往复速率：≥2500 次/分钟。 ▲6、冲程长度：≥28mm。 ▲7、重量：≤4kg。 8、支持快速更换锯条。 9、往复速度可调节，满足不同应用。 ▲10、配备 2块≥18V 大容量充电电池。 |  |
| 5 | 便携电源箱 | 2 | 0.6 |  | 一、基本描述 1、结构组成：锂电池、保护板、外壳、输入输出端子和包装盒组成。 2、主要应用场景：用于在应急救灾、野外工作等场合提供电力输出。 | 句容1 丹徒1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合 GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》标准要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 4、最大输出功率: ≥3000W以上。 5、电池类型： 锂电池。 6、高性能、高安全、高动力的锂电池。 7、尺寸：≤ 35.5CM*25.3CM*26.5CM。 8、欠压、过流、过温、短路、过充、过放等系统保护功能。 9、采用大屏幕显示剩余电量、电压、输出功率和各项功能指示。 10、支持无线充，快充功能。 11、充电模式：支持市电、光伏、汽车点烟器接口三种充电方式。 ▲12、最大输出电源： 220V电池容量: ≥426300mAH、直流 5V/12V 等多种电压输出。 ▲13、充满电需要的时长： ≤4小时。 14、支持220v输出。 15、配备汽车电瓶充电专用接口 13.8V/5A。 16、无输出 60 秒自动关机或长开机可自由切换。 |  |
| 6 | 屏幕水枪 | 3 | 0.07 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由全铝合金铸造加工而成,内外阳极氧化，环氧涂层。 2、主要应用场景：用于连接水带形成水幕作为保护层，防火分隔、减少热辐射、阻断热量和烟雾。 | 句容3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求并提供省级或省级以上检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 4、接口通径（mm）：65。 5、额定供水压力（Mpa）：≥0.7。 ▲6、喷出水雾半径（M）：≥10。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲7、喷水量（L/s）：≥10。 ▲8、喷出水雾形成保护伞半径（M）：≥12。 9、保护面积（m²）：≤200。 ▲10、质量（Kg）：≤2。 11、水枪进水口接口采用高压锻造卡式雄接口。 |  |
| 7 | 消火栓扳手 | 10 | 0.02 |  | 一、基本描述 1、结构组成：把手和开关组成。 2、主要应用场景：用于拧开消防栓，加长省力。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合GB4452-2011《室外消火栓》标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 4、材质：为铸钢ZG310-570或更优材质。 ▲5、重量：≤3 kg。 ▲6、长度：≤0.86m。 |  |
| 8 | 水带挂钩 | 20 | 0.008 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由大锁和小锁及连接带组成。 2、主要应用场景：用于水带固定。 | 句容20 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、大锁长不小于200mm，宽不小于110mm。 ▲5、小锁长不小于100mm，宽不小于50mm，带防脱锁。 |  |
| 9 | 水带包布 | 20 | 0.008 |  | 一、基本描述 1、结构组成：尼龙和夹钳等零件组成。 2、主要应用场景：提供破损水带呲水时的临时保护作用，防止破损处继续扩大和水压降低、降低灭火剂浪费等效果。 | 句容20 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲4、重量≤30克。 5、整体复合尼龙材质。 6、使用温度：—40～100度。 ▲7、反复使用超过30次。 ▲8、抗拉力≥150N。 9、使用后可明显改善漏水状况，即使水带加压也能达到良好效果。 10、相互联用可通用消防部队所有口径水带使用。 11、器材上有孔洞，方便消防员携带。 |  |
| 10 | 隔热斗篷 | 5 | 0.365 |  | 一、基本描述 1、结构组成：进口三层复合覆铝材质。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中隔热防护。 | 句容5 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合标准 GB8965.1-2009《防护服装阻燃防护第 1 部分：阻燃服》标准要求并提供省级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4.面料触感超柔舒适，面料克重≥130（g/m2）。 ▲5、轻薄易携带，整备质量≤0.65KG。 6、快速穿脱，镜面反射技术，在 900℃环境温度下可实施灭火救援活动 15 分钟（灭火防护服外穿戴）。 7、阻燃性能：续燃时间：0s，阴燃＜1.5s，损毁长度＜10mm。 8、面料断裂强力：洗前：经向≥ 900N，纬向≥ 600N。 洗后：经向≥ 800N，纬向≥450N。 9、面料撕破强力：经向≥ 50N，纬向≥30N。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 11 | 穿刺水枪 | 2 | 0.15 |  | 一、基本描述 1、用于堆垛的降温，防止复燃的消防救援器材。 | 丹阳2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 3、产品由铝合金和不锈钢或更优材料枪管制成. ▲4、额定压力≥5公斤，适用工作范围3至7公斤 ▲5、工作压力5公斤时最大流量≥130升/分钟，充值水柱长度≥20米 ▲6、枪长度不低于100厘米。 |  |
| 12 | 水球发生器 | 1 | 1.5 |  | 一、基本描述 1、主要用于解决常规消防装备无法能及的危险空间消防，消防装备等自身的消防。 | 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 ▲3、额定流量1000升/分钟。 ▲4、水力轴承推动旋转球旋转产生直径≥9.5M的水球。 5、不锈钢和铸铜镀铬材质 |  |
| 13 | 绳包（带腰斧套） | 200 | 0.015 |  | 一、基本描述 1、对于消防员个人安全绳，腰斧的收纳。 | 丹阳200 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 ▲3、主要材质为阻燃布料制作。 4、包底有排水设计。 ▲5、绳包正面有反光标识，并印有丹阳消防字样。 ▲6、尺寸;展开后长度≥32cm×21cm×14cm，有单独位置可放置消防腰斧。 |  |
| 14 | 滚钩 | 1 | 0.35 |  | 一、基本描述 1、用于水域救援现场对水下物体的打捞。 | 丹阳1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 2、符合相关行业标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 无 |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 ▲3、主体为304不锈钢或更优质材质，可折叠。 ▲4、展开长度为≥1M米，折叠后0.8M，便与存携带。 ▲5、断裂符合≥200公斤 ▲6、含安全钩一个，20M以上水面漂浮绳一根，手提箱1个。 |  |
| 15 | 风力灭火器 | 3 | 0.52 |  | 一、基本描述： 1、结构组成：主要由燃油发动机、鼓风机、吹风筒、背带等部分组成。 2、主要应用场景：森林、草丛类火灾时灭火使用。 | 扬中3 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 1、提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲1、排量：≥64.8cc ▲2、重量：≤10.5kg ▲3、风速：≥88m/s ▲4、风量：≥1860m3/h 5、风管长度：可调节 6、启动程序：简单 7、背部震动：低 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 16 | 夜视仪 | 1 | 0.46 |  | 一、基本描述： 1、结构组成：产品由红外探照灯 、红外光学系统、红外变像管、高压转换器和电池组等部分组成。 2、主要应用场景：灭火救援作业时提供远程观察。 | 扬中1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、提供国家级检验机构出具的检验报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲4、放大倍率：≥5X 5、物镜口径：≥50mm 6、俯仰角度功能：有 7、当前角度：有 8、滚动角度：有 9、目镜调节范围：±0.5 ▲10、弱光观察距离：2M-无限远 ▲11、无光全黑观察距离 ≥200m 12、传 感 器： 低照度高清1/3 CMOS 13、像 素： ≥130w 14、图像分辨率拍照：≥1280X720 15、录像分辨率：≥720p 16、显 示 屏： HMAI1.54色液晶显示屏，带内录音和存储功能。 ▲17、工作温度: -30--+55℃ 18、电池充电电源：≥2000毫安锂电池可反复充电使用 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 17 | 一级防化靴 | 5 | 0.24 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由防火阻燃PVC改性材料和阻燃鞋垫组成。 2、主要应用场景：用于消防员化学事故救援作业中脚防护。 | 句容5 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》和GB 24540-2009《防护服装酸碱类化学品防护服》标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 4、防化靴靴底抗穿力（N）：≥1100，击穿电压（V）：≥5000，且泄漏电流（mA）：≤3。 5、整体抗水渗漏性（min）：≥20，后无渗漏现象，抗化学品渗漏时间（min）：≥60。 6、防滑性能：始滑角≥15°。 ▲7、耐热老化性能：≥125°×24h 不粘不脆。 8、耐寒性能：可≥﹣25℃±1℃温度下冷冻15min后，无裂痕。 9、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编码、制造时间）。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 10、筒高：≥260 mm。 11、筒厚：≥2.0 mm。 12、口宽：≥180 mm ，最大开口：≥245mm。 ▲13、重量：≤2.9 kg。 ▲14、可展开靴口，方便穿脱，一次性注射成型,无接缝。 ▲15、带钢包头，防刺穿钢底板；宽大靴面及独特系带设计，便于穿着及脱卸。 |  |
| 18 | 二级防化靴 | 10 | 0.04 |  | 一、基本描述 1、结构组成：由钢头钢底、高性能防化PVC一次无缝注塑成型。 2、主要应用场景：用于消防员化学事故救援作业中脚防护。 | 句容10 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 3、符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》和GB 24540-2009《防护服装酸碱类化学品防护服》标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 4、防化靴靴底抗穿力：≥900N，击穿电压：≥5000V，且泄漏电流：≤3mA。 5、整体抗水渗漏性：≥20min，后无渗漏现象，抗化学品渗漏时间：≥60min。 6、防滑性能：始滑角≥15°。 ▲7、耐热老化性能：≥125°×12h 不粘不脆。 8、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编码、制造时间）。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲9、带钢包头、防刺穿钢底板。 10、宽大靴面及系带设计，便于穿着及脱卸。 11、鞋底：防滑，耐磨。 ▲12、靴高：≥28cm。 ▲13、重量：≤2.9 kg。 14、可防护强酸，强碱液体腐蚀。 |  |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 三.商务要求

1、自合同签订后 60 天内完成供货，

交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购的支队或大队通知为准。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

2、所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

### 3、质量保证及售后服务

### 3.1 投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

### 3.2 投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

### ⑴更换： 由投标人承担所发生的全部费用。

### ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

### 3.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

### 4、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通 过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不 足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 四.付款方式

## 签订合同30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告， 甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。

## 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 五.其他要求

### 1、投标消防产品必须符合国家标准 ;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研 制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。