- 技术参数及要求

- 表1：

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、远程提讯系统 |  |  |  |  |  |
| 1、看守所远程提讯室兼本地审讯（共16间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面式拾音器 | 1、内置不少于3个麦克风阵列； | 16 | 台 |  |
|  |  | 2、不小于6米360°优质拾音范围； |  |  |  |
|  |  | 3、智能消噪技术； |  |  |  |
|  |  | 4、支持标准PoE供电； |  |  |  |
|  |  | 5、支持至少4台进行级联； |  |  |  |
| 2 | 远程特写摄像机 | 1、USB摄像机结合4K传感器，支持图像倒转功能； | 16 | 台 |  |
|  |  | 2、采用F/1.6-F/2.8光圈，镜头有效焦距不低于3.9mm-46.8mm； |  |  |  |
|  |  | 3、支持不少于12倍光学变倍及3倍数码变焦； |  |  |  |
|  |  | 4、支持4K30、1080P60/30、720P60/30fps； |  |  |  |
|  |  | 5、支持不小于73°水平视角，垂直视角45°； |  |  |  |
|  |  | 6、转动范围：+/-100°(水平)、+40°/- 90°(垂直) |  |  |  |
|  |  | 7、支持自动框人像功能，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作； |  |  |  |
|  |  | 8、支持设置预置位功能，不少于9个预置位。 |  |  |  |
| 3 | 远程提讯主机 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统； | 16 | 台 |  |
|  |  | 2、非OEM，终端主机、摄像机采用分体式设计，终端主机需采用国产自主芯片和自主元器件。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持不少于1个10/100/1000Mbps带屏蔽RJ45网口， |  |  |  |
|  |  | 4、支持不少于3个HDMI输出接口； |  |  |  |
|  |  | 5、支持 H.265、H.264 HP、H.264 SVC、H.264等多种国际通用视频编解码协议； |  |  |  |
|  |  | 6、视频主流最大规格为4K30fps |  |  |  |
|  |  | 7、支持四等分、单方全屏、2+8、3+4等布局模式 |  |  |  |
|  |  | 8、终端支持HDMI接口以有线方式输入辅流 |  |  |  |
|  |  | 9、支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议； |  |  |  |
|  |  | 10、人声与噪声同时存在时，支持抑制噪声，突出人声，支持智能识别出非人声，并可完全消除至少90dB的噪声。 |  |  |  |
|  |  | 11、支持同一个会议有不同语音编码算法时的编码转换能力 |  |  |  |
|  |  | 12、支持带宽智能升降速，网络拥塞时自动降至匹配的速率以保持会议持续进行而不中断；当网络恢复后，能自动升速 |  |  |  |
|  |  | 13、具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：50%丢包下，图像较流畅；音频通信时：80%丢包下，语音基本连贯，语义可理解； |  |  |  |
|  |  | 14、支持呼叫带宽自适应，音视频通话自适应 |  |  |  |
|  |  | 15、支持IPV4/IPV6协议 |  |  |  |
|  |  | 16、能支持最少15路拉流，支持提供不少于8路单独音视频通道 |  |  |  |
|  |  | 17、支持三屏三显，并可自定义屏幕显示出远端图像 |  |  |  |
|  |  | 18、支持H.235/SRTP/AES-256/等加密 |  |  |  |
|  |  | 19、支持AI算力 |  |  |  |
| 4 | 全景摄像机 | - 不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 - 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 - 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 - 4、变焦不低于33倍。 - 5、宽动态范围不低于120dB。 - 6、亮度鉴别等级不小于11级。 （提供公安部检测报告复印件或扫描件） 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 13、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%。 （提供公安部检测报告复印件或扫描件） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 18、IP防护等级不低于IP50。 | 16 | 台 |  |
| 5 | 温湿度显示屏 | - 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 - 2、静态数字显示，适于同步录音录像 - 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供公安部检测报告复印件或扫描件） - 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 - 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供公安部检测报告复印件或扫描件） - 6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 | 16 | 台 |  |
| 6 | 网络版电子签名、指纹捺印设备 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务 | 16 | 台 |  |
|  |  | 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 |  |  |  |
|  |  | 3、不小于10寸屏，多应用服务：终端内置安卓系统，提供签名、拍照、录音录像、等多种成熟应用 |  |  |  |
|  |  | 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块。 |  |  |  |
|  |  | 5、网络接入：支持网络版接入，无驱动设计，直接接入平台进行指纹签章。 |  |  |  |
| 7 | 液晶监视器 | 55寸液晶监视器，含定制移动支架 | 16 | 台 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示。 | 16 | 个 |  |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； | 16 | 个 |  |
|  |  | 2、工作电压范围(V) 9-15V； |  |  |  |
|  |  | 3、工作电流范围(mA) ≤300； |  |  |  |
|  |  | 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； |  |  |  |
|  |  | 5、声压(dB) ≥105dB/m； |  |  |  |
|  |  | 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； |  |  |  |
|  |  | 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 |  |  |  |
| 10 | 装修 | 软包装饰 | 16 | 项 | 具体要求详见：表1附表 |
| 11 | 系统集成 | 布线设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 2、看守所登记前台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 审讯电脑 | 1、CPU: 不低于 8 核 2.3GHz； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、内存: 不小于2 X 8G/DDR4； |  |  |  |
|  |  | 3、显卡: 不少于1 X 2G独立显卡； |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘：不少于1 X 256GB/SATA/2.5寸/SSD，1 X 1TB/3.5寸/HDD； |  |  |  |
|  |  | 5、不小于23.8寸显示器、鼠标、键盘。 |  |  |  |
| 2 | 打印机 | 1、支持打印、复印、扫描； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、最大打印幅面：A4。 |  |  |  |
| 3、分局办案中心远程提讯室（共27间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面式拾音器 | 1、内置不少于3个麦克风阵列； | 27 | 台 |  |
|  |  | 2、不小于6米360°优质拾音范围； |  |  |  |
|  |  | 3、智能消噪技术； |  |  |  |
|  |  | 4、支持标准PoE供电； |  |  |  |
|  |  | 5、支持至少4台进行级联； |  |  |  |
| 2 | 远程特写摄像机 | 1、USB摄像机结合4K传感器，支持图像倒转功能； | 27 | 台 |  |
|  |  | 2、采用F/1.6-F/2.8光圈，镜头有效焦距为3.9mm-46.8mm； |  |  |  |
|  |  | 3、支持12倍光学变倍及3倍数码变焦； |  |  |  |
|  |  | 4、支持4K30、1080P60/30、720P60/30fps； |  |  |  |
|  |  | 5、支持不小于73°水平视角，垂直视角45°； |  |  |  |
|  |  | 6、转动范围：+/-100°(水平)、+40°/- 90°(垂直) |  |  |  |
|  |  | 7、支持自动框人像功能，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作； |  |  |  |
|  |  | 8、支持设置预置位功能，不少于9个预置位。 |  |  |  |
| 3 | 远程提讯主机 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统； | 27 | 台 |  |
|  |  | 2、非OEM，终端主机、摄像机采用分体式设计，终端主机需采用国产自主芯片和自主元器件。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持不少于1个10/100/1000Mbps带屏蔽RJ45网口， |  |  |  |
|  |  | 4、支持不少于3个HDMI输出接口； |  |  |  |
|  |  | 5、支持 H.265、H.264 HP、H.264 SVC、H.264等多种国际通用视频编解码协议； |  |  |  |
|  |  | 6、视频主流最大规格为4K30fps |  |  |  |
|  |  | 7、支持四等分、单方全屏、2+8、3+4等布局模式 |  |  |  |
|  |  | 8、终端支持HDMI接口以有线方式输入辅流 |  |  |  |
|  |  | 9、支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议； |  |  |  |
|  |  | 10、人声与噪声同时存在时，支持抑制噪声，突出人声，支持智能识别出非人声，并可完全消除至少90dB的噪声。 |  |  |  |
|  |  | 11、支持同一个会议有不同语音编码算法时的编码转换能力 |  |  |  |
|  |  | 12、支持带宽智能升降速，网络拥塞时自动降至匹配的速率以保持会议持续进行而不中断；当网络恢复后，能自动升速 |  |  |  |
|  |  | 13、具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：50%丢包下，图像较流畅；音频通信时：80%丢包下，语音基本连贯，语义可理解； |  |  |  |
|  |  | 14、支持呼叫带宽自适应，音视频通话自适应 |  |  |  |
|  |  | 15、支持IPV4/IPV6协议 |  |  |  |
|  |  | 16、能支持最少15路拉流，支持提供不少于8路单独音视频通道 |  |  |  |
|  |  | 17、支持三屏三显，并可自定义屏幕显示出远端图像 |  |  |  |
|  |  | 18、支持H.235/SRTP/AES-256/等加密 |  |  |  |
|  |  | 19、支持AI算力 |  |  |  |
| 4 | 审讯刻录主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 17、支持音频混音，可显示声音波形（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 20、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps （提供公安部检测报告复印件或扫描件） 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘 25、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 26、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析 | 27 | 台 |  |
| 5 | 示证展台 | 1、不低于800万高清自动对焦镜头； | 27 | 台 |  |
|  |  | 2、支持脱机/联机操作； |  |  |  |
|  |  | 3、支持三维翻转拍摄； |  |  |  |
|  |  | 4、底座集成按键功能； |  |  |  |
|  |  | 5、支持SD卡； |  |  |  |
|  |  | 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°； |  |  |  |
|  |  | 7、红外线遥控器； |  |  |  |
|  |  | 8、内置专业展台软件； |  |  |  |
|  |  | 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； |  |  |  |
|  |  | 10、可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样； |  |  |  |
|  |  | 11、接口：USB、HDMI、VGA； |  |  |  |
|  |  | 12、12V电压供电。 |  |  |  |
| 6 | 液晶监视器 | 55寸液晶监视器，含壁挂支架 | 27 | 台 |  |
| 7 | 全景摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。 （提供公安部检测报告复印件或扫描件） 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 13、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%。 （提供公安部检测报告复印件或扫描件） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。（提供公安部检测报告复印件或扫描件） 18、IP防护等级不低于IP50。 | 27 | 台 |  |
| 8 | 门禁终端 | 1、不低于8寸LCD大屏显示 | 27 | 台 |  |
|  |  | 2、内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 |  |  |  |
|  |  | 3、屏幕分辨率不低于1280*800 |  |  |  |
|  |  | 4、1/2.8" 不低于 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 |  |  |  |
|  |  | 5、支持不少于2万个用户、不少于2万张人脸、不少于10万张卡、不少于2万个密码 |  |  |  |
|  |  | 6、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率不低于97% |  |  |  |
|  |  | 7、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置 |  |  |  |
|  |  | 8、支持IC卡扇区加密功能，产品安全级别更强大 |  |  |  |
|  |  | 9、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用后马上失效 |  |  |  |
|  |  | 10、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且反馈后端平台 |  |  |  |
|  |  | 11、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m |  |  |  |
|  |  | 12、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 |  |  |  |
|  |  | 13、多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 |  |  |  |
|  |  | 14、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 |  |  |  |
| 9 | 8口交换机 | 8口千兆交换机 | 27 | 台 |  |
| 10 | 双目活体相机 | - 采用工业级双目（红外光+可见光）摄像头，分辨率≥200万像素； - 2、集成活体检测算法，安全高效； - 3、支持活体检测，利用红外成像、可见光与红外成像匹配等技术进行活体检测  - 4、支持假体识别，可有效预防二维的黑白平面照片、黑白抠眼嘴照片、彩色平面照片、彩色抠眼嘴照片，以及三维的硅胶乳胶类面具、抠眼嘴面具，电子照片、视频录像的攻击。 - 5、最佳人脸抓拍：支持自动抓拍可见光的最佳人脸照片。 - 6、集成安全芯片，支持加密、签名、验签；支持DES、3DES、AES、RSA1024、RSA2048、SM1、SM2、SM3、SM4等常用国际、国密算法； - 7、支持USB传输； - 8、-20℃ ~ +60℃宽温度范围稳定工作 | 27 | 台 |  |
| 11 | 系统集成 | 设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 二、市局中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程案件办理管理系统软件 | 实现业务、数据综合管理应用，实现办案中心对看守所之间的远程提讯，全程同步录音录像。 1、实现办案中心对看守所关押的嫌疑人进行远程的提讯； 2、支持添加案件及添加嫌疑人功能； 3、实现对文书（提讯提解证）的签字捺印及签章，并支持下载和删除； 4、支持远程笔录编辑，具备常用问答列表、常用问答模板，支持模板管理； 5、支持历史笔录信息查看，办案民警可查看被提讯嫌疑人历史笔录信息； 6、支持在远程提讯平台添加看守所端的提讯主机，实现音视频信息的传输； 7、支持对笔录的重点标记功能，办案民警可对提讯过程中重点环节标记； 8、支持笔录校对功能，并可对笔录进行副屏显示、全文朗诵，选中部分朗诵，光标朗诵等控制、打印等操作； 9、支持远程视频控制，民警可远程对云台的转速、焦距，能够查看远程嫌疑人的面部特写； 10、支持在办案本地及远程提讯室均能打印笔录和签字捺印； 11、支持资料管理，可上传不同类型文件保存； 12、支持办案结束后自动联动全自动刻印机进行刻录归档，支持光盘封面自定义并高清打印； 13、支持对远程审讯录像的远程查看和下载到本地功能； 14、支持对案件分配权限给预约时未选择的其他办案人员的办案权限； 15、实现对办案现场重新连接及继续提讯功能。 16、包含软件对接产生的接口组织协调，对接配合，试运行测试。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 对接模块 | 1、与郑州市统一笔录系统进行对接，系统采用SDK协议开发对接郑州市公安局电子笔录系统。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、对接科通数据共享平台，采用视图库对接方案，将共享数据开放给科通数据共享平台，完成提讯数据的共享。 |  |  |  |
|  |  | 3、对接智慧法制信息化系统 |  |  |  |
|  |  | 采用API接口协议方式对接，将相应的提讯信息和视频以API接口方式提供给智慧法制信息化系统。远程提讯平台作为法制业务系统，通过API接口协议对接，与智慧法制信息化系统完成统一门户的搭构用户角色信息的统一，数据标准的一致，提讯数据(包括且不限于提讯预约信息、提讯人员信息、提讯视频信息 )的共享，实现以智慧法制信息化系统为统一入口的顶层设计。 4、与市局人脸识别建设方通过平台私有协议进行对接，实现提讯前采集人脸信息，调取平台警员库信息进行比对，确保人证统一。 |  |  |  |
| 3 | 远程预约模块 | 实现系统预约审批功能 1、可针对不同场所设置不同预约时间段； 2、支持提讯预约功能，预约办案室及预约办案时间； 3、支持预约排期功能，办案民警通过系统预约远程提讯室，避免功能房间使用冲突； 4、办案民警可通过系统对案件侦办网上预约，支持民警在文书管理里上传文书（提讯提解证），提交系统管理员进行审核； | 1 | 套 |  |
| 4 | 流媒体软件 | 流媒体功能： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持流媒体转发功能 |  |  |  |
|  |  | 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 |  |  |  |
|  |  | 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 |  |  |  |
|  |  | 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 |  |  |  |
|  |  | 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 |  |  |  |
|  |  | 8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 |  |  |  |
|  |  | 9、支持报警联动和报警转发。 |  |  |  |
| 5 | 存储软件 | 存储软件功能： 1、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR等多种设备。 2、可进行视频设备的集中存储功能 3、可设置存储模版，进行按照不同模版对不同相机进行存储。 4、可被多个客户端进行调用，查询视频录像，资源可多次共享。 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 6、根据硬盘多少，可以调整存储时间。 7、可以进行录像回放，支持多路回放、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、地图回放录像。 8、可以实现海量数据的接入和分发。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 等保测评 | 等保测评 | 1 | 套 |  |
| 7 | 密保测评 | 密保测评 | 1 | 套 |  |
| 8 | 服务器密码机 | 1、系统结构:内存≥16G,≥6个千兆电口，≥2个SFP插槽,≥1个扩展槽位,国密算法： SM2 算法最大密钥生成速率：≥10000对/秒， SM2 算法最大签名速率：≥8500次/秒 ，SM2 算法最大验签速率：≥6000次/秒 ，SM3 算法完整性校验最大吞吐率：≥500Mbps ，SM4 算法加解密最大吞吐率：≥600Mbps ，国际算法： RSA 算法最大密钥生成速率：≥120对/秒 ，1024 位 RSA 算法最大签名速率：≥3000次/秒 1024 位 RSA 算法最大验签速率：≥55000次/秒， SHA1 算法加解密最大吞吐率：≥1500Mbps ，SHA2 算法加解密最大吞吐率：≥1200Mbps ，DES 算法加解密最大吞吐率：≥1100Mbps， 3DES 算法加解密最大吞吐率：≥500Mbps ，AES 算法加解密最大吞吐率：≥2500Mbps。产品质保不少于三年。 2、通过数字签名可以保证信息传输的完整性、对发送者进行源认证以及防抵赖支持用户自行修改单点登陆的账户信息。 3、符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准，支持WINDOWS、LINUX系统平台，提供JAVA、C语言的接口，具备高兼容性。 4、支持API接口描述，包括接口类别、接口实例，根据所选择的具体接口，显示该接口函数的名称、参数、以及示例demo。 5、支持国密算法SM2/SM3/SM4、支持算法模式：ECB、CBC、CFB、OFB、支持杂凑算法：MD4、MD5、SHA1、SHA2、支持SM2和RSA的数字信封转换；支持会话密钥生成、导入、导出、协商及销毁、支持基于兑成算法的MAC消息鉴别码产生及验证、支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能。（提供截图证明） 6、支持将日志本地存储和第三方日志服务器传输，且传输日志可以通过对称算法进行加密。 7、可支持单机上扩展多块密码卡。 8、具备系统密码服务的自监控能力，服务器密码机系统运行过程中进行自检测，系统运行异常将停止服务，并且上报服务状态，用户可以实时查看密码服务状态。 9、提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》、提供产品软件著作权（提供证明材料） 10、为保障产品自身安全性，所投服务器密码机厂商应同时具备有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力CS4级及以上（提供证明材料） | 1 | 台 |  |
| 9 | SJJ加密机 | 1、系统结构：≥6个千兆电口,单电源,≥1个扩展槽位,整机吞吐率：≥800Mbps 并发连接数：≥80W ，IPSEC隧道数：≥800， IPSEC吞吐率：≥80Mbps ，SSL吞吐率：≥260Mbps，≥5个SSL VPN客户端并发许可授权。 2、支持支持透明、路由、混合模式，支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由模式。 3、支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理（提供截图证明） 4、支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式；支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量（提供截图证明） 5、支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理；内置CA支持SM2算法 6、符合国密局制定的《SSL VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4，客户端支持主流Windows系统、MAC系统、Linux系统（含Cent OS、Ubuntu、银河麒麟、优麒麟等） 7、支持用户名/口令、CA证书、指纹识别、人脸识别、USB KEY、短信认证、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持多达5因素的组合捆绑认证（用户名口令、数字证书、指纹、短信、硬件特征码）（提供截图证明） 8、支持管理员三权分立，支持16级管理员分级分权管理，可自定义管理员权限模板（提供截图证明） 9、支持量子密钥（提供截图证明） 10、产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》、产品具备“国家下一代互联网信息安全专项”高性能VPN设备/三级检验报告（提供证明材料）。 | 1 | 台 |  |

表1附表：提讯室（单间）装修改造清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | ㎡ | 15 | 1、∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙@900 专用挂件 2、600*600MM*10MM厚防水矿棉，防火等级达到阻燃B1级 3、吊顶高度为3000MM 4、计算方式：正投影面积 |
| 2 | 墙面吸音板 | ㎡ | 45 | 1、15MM厚阻燃胶合板（1220*2440MM）（B1级）对墙面做基础找平，钢排钉固定，裸露部分采用防火涂料涂刷两遍 2、10MM阻燃纤维板吸音板（1220*2440MM）（B1级）裁切倒角，加工为610*2400MM规格饰面，结构胶固定，隐蔽处嵌入蚊钉 3、计算方式：展开面积 |
| 3 | 地面找平 | ㎡ | 15 | 1、325#国标水泥 中沙 2、1:3水泥沙加水搅拌均匀找平5MM厚 3、地面工艺面层采用收光面 4、计算方式：正投影面积 |
| 4 | 地面铺装 | ㎡ | 15 | 1、对地面进行除尘处理 2、自流平砂浆地面找平5MM厚 3、计算方式：正投影面积 |
| 5 | 塑胶地板地面铺装 | ㎡ | 15 | 1、对地面进行除尘处理 2、3MM厚通体塑胶地板（B1级）涂刷专用胶进行铺装 3、拼接处同色同材质焊线处理 4、计算方式：正投影面积 |
| 6 | 踢脚线 | m | 16 | 1、15MM厚阻燃胶合板（1220*2440MM）（B1级）基础找平，钢排钉固定 2、304#1.0MM厚不锈钢加工，结构胶粘贴固定 3、规格：L型 120*15MM 4、计算方式：长度-米 |
| 7 | 门 | 樘 | 2 | 1、定制实木复合门固定安装 2、门外型尺寸：950*3000MM，门内型尺寸：950*2125MM、门板厚度：38MM |
| 8 | 五金 | 项 | 1 | 1、五金（碰珠隐形门锁、内嵌式把手、合页、门吸） 2、计算方式：套 |
| 9 | 开关 | 个 | 1 | 1、双联单控开关 灰色 10A 2、安装方式：暗装 3、计算方式：单体-个 |
| 10 | 118排插 | 个 | 3 | 1、118#灰色10A连体插座 2、安装方式：暗装 3、计算方式：单体-个 |
| 11 | 600*600MMLED灯 | 个 | 2 | 1、平板灯LED 58W驱动 2、功率41W、色温5000K 3、不得使用吊灯；且光照亮度需满足录像要求，照度一般不低于300LX，照明线路为ZRBV-2*2.5-KBJ-WC/CC敷设方式 4、计算方式：单体-个 |
| 12 | 电路改造 | 间 | 1 | 1、照明电路：配管SC15 配线：ZRBV-2*2.5 敷设方式：沿吊顶内/墙内敷设，墙面开槽及恢复 2、插座电路：配管SC25 配线：ZRBV-3*4敷设方式：沿吊顶内/墙内敷设，墙面开槽及恢复 |
| 13 | 拆除 | 间 | 1 | 1、工艺：人工 2、对现有施工区域吊顶、墙面材料拆除 |
| 14 | 垃圾清运 | 间 | 1 | 1、工艺：人工+机械 2、对拆除的垃圾装垃圾清运车外运至指定位置 |

备注：最终工程量以实际发生量为准

注：1.本项目核心产品名称：远程案件办理管理系统软件

# 2.所描述的有关技术参数为满足采购人所需的最低要求，如有品牌、图片与某产品的指标、参数描述相同，并非特指，仅为货物质量、档次、水平的参照；本次招标采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

- 二、本项目采购人其他需求

- 2.1采购实现目标：利用现代先进的网络和视频技术，通过升级改造现有的审讯室，实现民警远程讯问嫌疑人，节省时间，提高效率，同时对于程序性事宜，也可以直接远程进行提讯宣读，提高效率。

- 2.2本次采购落实政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

- 2.3采购质量标准：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

- 2.4采购内容： 27台审讯刻录主机、1套远程案件办理管理系统软件等，包括产品的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

- 2.5交货期：合同签订后150日历天内安装调试完成。

- 2.6交货地点：采购人指定地点。

- 2.7质保期：3年

- 2.8中标单位服务标准、期限、效率要求：满足采购人要求。

- 2.9故障的处理及问题的响应时间：供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。

- 2.10运行维护、升级计划与要求：项目竣工后要求中标方提供三年运维，运维期间根据技术发展以及公安执法规范业务发展提供软件免费升级服务，支撑业务应用。

- 2.11验收：

- 建设完成以后，中标方应进行现场测试。测试过程必须在招标方技术人员的参与下进行，测试的过程和结果必须详细记录，经双方签字后作为验收的文件之一。

- 在建设完成、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。

- 应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

- 交付货物必须与投标文件描述的货物完全一致。验收过程中，若发现货物设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，中标方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标方承担。

2.12其他：

- ①本项目要求供应商提供技术培训方案（实施过程中要求必须要对使用民警进行至少3次以上的集体培训，保证办案民警可以熟练使用），包括对培训对象、培训内容、培训方式、培训安排、培训目标等方面。同时制定安装调试方案和供货质量保证措施，且要求供应商对本项目中的日常设备提供维护、事故、故障处理等；

- ②供应商提供的服务承诺中关于质保范围和内容要明确、详细、实用，对于质保期内外要有实用、可行的服务承诺及措施；供应商要针对本项目的实际需要提供便利服务以及特色服务方案及运维期人员安排和工作；供应商要有良好的售后服务流程，需明确故障的处理措施及问题的响应时间。