高层供水车需求技术参数（修订完善后）

1.整体要求

1.1 基本要求：

1.1.1底盘：满足国家认证认可监督委员会【机动车辆强制性认证实施规则-汽车消防车产品】要求，通过检测并获得国家强制性产品认证（CCC认证）；

1.1.2整车：满足国家标准GB7956【消防车】要求，通过检测并获得国家认可检测机构的整车检测报告；

1.1.3车身颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色，外观标识符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求；

1.1.4整车制造商对底盘及上装提供售后服务，消除底盘制造商及消防车制造商之间潜在责任推诿。

1.1.5底盘由整车制造商设计生产，通过整体工程设计保证车辆的耐用性，可靠性，可维修性，性能及高质量水准；底盘动力系统，电气及液压等系统与上装主要部件的充分匹配，消除因改装底盘带来的潜在技术隐患。

1.2基本参数

1.2.1发动机最大功率(kW)：≥400；

1.2.2载液量：≥18000L(≥水15000L、泡沫3000L)

1.2.3最高车速：≥90km/h（电子限速）

✱1.2.4消防泵流量：高低压泵

在压力1.0兆帕，流量：≥10000L/min

在压力4.0兆帕，流量：≥500L/min

✱1.2.5车顶炮：在压力1.0兆帕，流量：≥9000L/min

射程：水：≥100m，泡沫：≥95m

1.2.6最大供水高度：≥300米（出具供水300米实验报告）

1.2.7倒车系统：驾驶室内配备倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统、导航仪、360度行车记录仪。

2.底盘要求：

2.1驱动形式：≥8×4；

2.2发动机型式：直列涡轮增压发动机；

✱2.3发动机功率(kW)：≥400

2.4变速箱：自动智能变速箱

2.5悬挂：前后桥钢板弹簧

2.6制动系统：电子制动系统（EBS），防抱死系统（ABS），发动机排气制动，前后桥盘式制动

2.7尾气排放标准：符合国六排放标准

2.8轮胎：配置子午线钢丝轮胎并提供一个备用轮胎

3.驾乘室技术参数要求

3.1 型式：单排，左侧驾驶

3.2车门：原装两门驾驶室，主副驾驶位车窗为电动车窗

3.3翻转型式：电动液压可倾翻式

3.4驾乘室配置: 悬驾驶员座椅，高像素动态仪表显示，双蓝牙单USB，驾驶室自动冷暖空调，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，驾驶室内电源总开关，预留通信车载台电源接口、配置有倒车影像（液晶倒车监视屏）。

3.5 设置有警报器及警灯开关；

3.6 警灯警报器系统：警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能；

4.乘员室

4.1乘员室：面向驾驶室4座位内可嵌9L通用型单瓶空气呼吸器支架，乘员室所有设置安全带。

4.2材质：全铝合金板式粘接结构，无骨架无焊接，无焊接应力发生，采用不变形，不生锈全铝合金板式，所有铝合金板件的下料制作均通过激光切割机、数控折弯机等高精度设备完成，厢体各钣金件通过粘接剂粘接及螺栓定位，所有钣金件都标有激光刻码便于追溯。

4.3器材箱：车身左右两侧各设有2个（共4个），器材箱门采用优质铝合金卷帘门，卷帘门各密封、滑动胶件、锁、辅助绳等关键部件需要耐老化与抗拉压，并可轻松实现开启和关闭，密封性好，噪音低，外形美观。设置按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙。各卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。

4.4泵室：位于车尾后部，整体布局紧凑合理。消防泵及其控制系统设置于其内。泵室内的各种操作方便、可靠。泵室采用轻铝合金上翻铰接门，门与厢体采用优质丁腈橡胶铰链连接，左右两边通过气弹簧助力，设有关闭拉带、条形把手及锁。该结构还可起到遮阳、避雨、防尘的功能。

4.5顶部防护：左、右设置防护装饰，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全。

4.6.拉梯架：车顶左侧设有快速翻转拉梯架，一人站在地面即可轻松操作

4.7爬梯：在车后右侧，折叠式后爬梯，梯蹬防滑设计

4.8脚踏板：橡胶防滑设计

5.水罐罐体

5.1结构形式：外露式，设有横向和纵向防浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的冲击。阻浪板上的孔口可为罐内液体提供自由的通道至到罐内每一个角落，设有人孔口，方便人员进入罐体清洁或检查之用。

5.2工艺：罐体经过前处理，防止金属的腐蚀。罐体顶板通过金属粘接剂粘接，表面处理和涂装。

5.3材质：耐高温性、耐腐蚀性材质

5.4人孔：φ450mm，主体采用高强度材质制作，设有快速开盖装置。

5.5溢流口：4个。

5.6排放口：1个DN40不锈钢球阀气动控制。

5.7罐注水口：左右各4个DN80，卡式雄性接口，滤网及闷盖。

5.8液位计：1套，驾驶室和泵室控制面板上显示。

5.9载液量：≥15000L

6.泡沫罐

6.1结构形式：与水罐合为一体，设有横向和纵向防浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的冲击。

6.2载液量：≥3000L。

6.3材质：耐高温性、耐腐蚀性材质

6.4人孔：φ450mm，主体采用高强度材质制作，设有快速开盖装置。

6.5注液管：车左右两侧1个DN50，内扣式铜接口及闷盖。

6.6排液管：DN65，连接罐底下部凹槽。

6.7液位计：1套，驾驶室和泵室控制面板上显示。

✱7灭火系统技术参数要求：

7.1消防泵

✱7.1.1 类型：单双级高低压切换消防泵，适用于常压水和高压水，高压和常压可同时输出，也单独输出，离心泵。

✱7.1.2系统完整要求：常压泵、高压泵、控制系统、管路、真空泵、泡沫比例混合器、稳压系统等主要部件原厂一体化。

✱泵设计后置式，常压泵与高压泵组合式水泵系统，离心式、常压泵为1级常压，高压泵为4级高压。高压和常压可同时输出，也可单独输出。（常压泵、高压泵、控制系统，真空装置及管路阀门等主要附件均为泵原厂一体生产），在电气路失效时，可进行应急手动操作，保证消防系统的正常工作。

✱7.1.3额定流量（L/min）：1.0Mpa时 ≥10000L/min；4.0Mpa时≥500L/min。

7.1.4材质：泵壳及叶轮由防腐轻合金制成，泵轴由不锈钢制成。

✱7.1.5真空装置：双活塞式真空泵，最大吸水深度≥7.5m，真空度：≥85%

7.1.6稳压系统：设有原厂匹配稳压系统，当操作人员根据需要将泵的压力确定为规定值时，只需启动自动稳压开关后实现稳压功能

7.1.7水罐吸水管：带DN200蝶阀

7.1.8外吸水口：设有4个DN150吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式快速接口及闷盖

7.1.9出水口：车辆左右各4个DN80出水口，采用快速拉杆阀门，卡式铜接口及门盖

7.2泡沫混合系统

7.2.1泡沫混合系统要求：全自动智能型泡沫比例混合系统

7.2.2泡沫混合系统类型：电子控制封闭环泵泡沫比例系统

7.2.3 比例控制范围：1%-10%

✱7.2.3 控制方式：全自动。

7.2.4驱动方式：电子直流感应马达

7.2.5外泡沫吸引能力：≥2m

7.2.6泡沫系统冲洗：可通过外吸泡沫管冲洗

7.2.7取力器：全功率取离器

7.3控制和显示功能：显示水泵当前压力、水液位、泡沫液位、水泵超压时，发动机机油压力警示、冷却液温度警示、水泵稳压系统工作状态、水泵工作状态、泡沫系统工作状态、泡沫比例，当前水流量、当前泡沫液流量。

7.4车载炮

7.4.1位置：泵室上方。

7.4.2喷嘴：水及泡沫联用，带喷嘴、可调。可实现直流和扇面喷射及半流量喷射。

7.4.3泡沫筒：带具有中倍数功能的泡沫筒。

✱7.4.4转动范围(°)：旋转≥270°，≥俯仰-20°至60°

✱7.4.5流量(L/min) ：1.0兆帕时≥9000L/min。

✱7.4.6射程(m) ：水：≥100m，泡沫≥95m。

7.4.7控制方式：无线遥控：遥控距离≥150m，可实现炮的一键启动和回收，以及泵加速/减速、炮直流/开花、全/半流量、炮出水/出泡沫、俯仰旋转等功能,设有手动应急操作标识。

7.5快速灭火卷盘

7.5.1材质采用防尘及坚固的非腐蚀性材料，高品质ABS塑料卷轴及轮，铸造铝材曲柄驱动，1个手动软管刹车装置防止软管滚动。

7.5.2回绕：电动及手动。

高压软管：设有1根高压橡胶软管，长度≥50m，管内径25mm，工作压力4Mpa。

7.5.3水枪：软管末端带1个高压水枪，4Mpa时流量为200L/min，直流或雾状开花可调。

7.5.4控制面板数量/位置：1个/位于泵室后部。

8.保暖功能：根据西藏高寒情况下，乘车室内提供空调系统，消防泵处设置加热控温功能。

7.随车文件要求

| 序号 | 文件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防车产品型式试验报告或自愿性产品认证证书 | 1 |
| 2 | 底盘使用说明书 | 1 |
| 3 | 底盘维修手册 | 1 |
| 4 | 底盘质量保修卡 | 1 |
| 5 | 发动机号码、车架号拓印件 | 4 |
| 6 | 车辆照片（左前45度角） | 8 |
| 7 | 使用说明书（含操作光盘） | 1 |
| 8 | 整车合格证 | 1 |
| 9 | 跟踪服务卡 | 1 |
| 10 | 交接清单 | 1 |

- 随车器材附件:

| 序号 | 装备名称 | 型号规格/配置技术参数 | 数量（单位） | 单价 | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | DN150（每根2m），置于泵室下方，配备吸水管扳手1副 | 4根 | 随车配带 |  |
|  |  | 8M、DN150轻质吸水管放置于车顶，配备吸水管扳手1副 | 1根 | 随车配带 |  |
| 2 | 滤水器 | 带漂浮装置 | 2个 | 随车配带 |  |
| 3 | 卡式铝雄消防栓接口 | DN150卡式雄/M125×6内牙 | 1件 | 随车配带 |  |
| 4 | 消防水带 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥65mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:1.6MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 | 10盘 | 随车配带 |  |
| 5 | 消防水带 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:≥1.6MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式：卡式 | 10盘 | 随车配带 |  |
| 6 | 分水器 | 1.整体技术性能符合《分水器和集水器》XF_868-2010的要求； 2.性能及结构参数： 2.1接口形式：卡式接口； 2.2进水口公称通径：80mm； 2.3出水口公称通径：65mm； 2.4公称压力：≥2.5MPa； 2.5开启力应≤200N； 3.性能要求： 3.1密封性能：按GB_868-2010中6.1.2规定试验中，各连接部位及阀门不应有渗透现象； 3.2耐腐蚀性能：应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理； 3.3阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径≥分水器出水口的公称通径； 3.4接口性能：消防接口的公称压力应≥分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定； 4.材质： 4.1材质宜采用GB/T1173规定的ZL104； 4.2橡胶密封件应采用耐油橡胶，所使用的O型密封圈应符合GB/T3452.1的规定。 5.重量≤9kg | 2件 | 随车配带 |  |
| 7 | 集水器 | 1.整体技术性能符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》GB 12514.1-2005标准； 2.密封性能应达到水带接口在≥4.0MPa时无渗漏现象；密封圈材质：橡胶 3.水压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，接口经水压强度试验后能够正常操作使用； 4.型号150DN*65两个 | 1件 | 随车配带 |  |
| 8 | 异径接口 | 1.整体技术性能符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》GB 12514.1-2005标准； 2.密封性能应达到水带接口在≥4.0MPa时无渗漏现象；密封圈材质：橡胶 3.水压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，接口经水压强度试验后能够正常操作使用； 4.1规格:1.65mm公口转50mm母口，卡式： 4.2 65mm母口转50mm母口，卡式： 4.3 65mm公口转80mm（卡式）母口： 4.4 65mm母口转80mm（卡式）公口： 4.5 80mm公口转65mm卡口： 4.6 65mm公口转65mm卡口： 4.7 80mm母口转65mm母口（卡式） 4.7 65mm母口转65mm母口（卡式） 4.8 65mm公口转50mm公口，（卡式） 4.9 40mm公口转50mm母口，（卡式） 4.10 40mm母口转50mm母口，（卡式） 4.11 65mm公口转50mm公口，（卡式） 4.12 40mm母口转65mm公口（卡式） 4.13 65mm母口转40mm母口（卡式） 4.14 65mm母口转40mm公口（卡式） 4.15 65mm公口转40mm公口（卡式） 4.12包含但不限于以上型号各2个。 5.重量：≤1kg |  | 12000 | 1.2万元 |
| 9 | 水带包布 | 1.整体配置包括但不限于抽芯铆钉式堵漏装置、标准金属锥和工具箱等。 2.整体性能： 2.1抽芯铆钉式堵漏装置包含但不限于抽芯铆钉和铆钉枪； 2.2抽芯铆钉式： 封堵压力≥1.6MPa，封堵尺寸≥6mm | 4件 | 随车配带 |  |
| 10 | 护带桥 | 1.抗压、耐用，使用方便； 2.能承受重量≥50T； 3.材料：耐压橡胶； 4.可与65mm、80mm水带通用。 5.尺寸长*宽*高≥570×380×100mm | 2副 | 随车配带 |  |
| 11 | 水带挂钩 | 1.由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2.质量：≤0.6kg； 3.起吊重量：≥200kg。 4.长度≥440mm | 2件 | 随车配带 |  |
| 12 | 地上消火栓扳手 | 1.技术性能符合《室外消火栓》GB4452-2011中的附录B（规范性附录）消火栓扳手要求； 2.外观：地下消火栓扳手应涂黑色沥青清漆，油漆表面应光滑均匀，不应有气泡、开裂、剥落和流痕； 3.材料：地下消火栓扳手的材料应使用35#钢或不低于其性能的材料； 4.硬度：地下消火栓扳手传动方孔和扳柄两端的硬度（HRC）范围为35～45； 5.质量：≤3kg； 6.长度：≥1m。 | 1件 | 随车配带 |  |
| 13 | 吸液胶管扳手 | 配套 | 2件 | 随车配带 |  |
| 14 | 混合器吸液管 | 配套 | 1根 | 随车配带 |  |
| 15 | 空气泡沫枪 | 1.整体技术性能符合《泡沫枪》GB 25202—2010标准要求； 2.需求分类为低倍数-中倍数联用泡沫枪； 3.性能要求 3.1 外观要求 3.1.1 钣金件和冲压件表面应无重皮、明显机械损伤与凹凸不平等缺陷； 3.1.2 焊接件焊缝应均匀，无裂纹、烧穿和咬边等缺陷； 3.2 基本性能 ▲3.2.1 低倍数性能（混合液最低额定流量≥16L/s） 3.2.1.1 混合液额定流量为16L/S，额定工作压力上线为0.8MPa，20℃的发泡倍数为5≤N＜20,20℃时25%析液时间≥2min，射程≥28m，流量允差±8%，混合比为3~4或6~7或制造商公布值； ▲3.2.2 中倍数性能（混合液最低额定流量≥8L/s） 3.2.2.1 混合液额定流量为16L/S，额定工作压力上线为0.8MPa，20℃的发泡倍数为20≤N≤200（且不低于制造商公布值）,20℃时50%析液时间≥5min，射程≥5.5m，流量允差±8%，混合比为3~4或6~7或制造商公布值； 3.3 密封性能 按相关技术标准中6.4进行密封性能试验，试验压力为0.88 MPa,保持5 min,各连接部位应无渗漏现象。 3.4 耐水压强度性能 按相关技术标准6. 4进行耐水压强度性能试验，试验压力为1.20 MPa,保持5 min,枪体不应有冒汗、裂 纹及永久变形等现象。 3.5 联用泡沫枪应标明其各个倍数切换的位置，应确保切换可靠； 3.6 接口要求 接口型式和尺寸应符合GB12514.1、GB12514.2、GB12514.3和GB12514.4的规定，并与定型时选用的接口型式和尺寸保持一致。 3.7接口：卡式接口 | 2支 | 随车配带 |  |
| 16 | 多功能消防水枪 | 1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求； 2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，配有手柄和调节把手，且无后坐力； 3.额定喷射压力：0.6MPa； 4.最大流量：≥8L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节； 5.射程：直流≥32m，喷雾≥8m； 6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调； 7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调； 8.接口型式：卡式接口。 9.接口口径；65mm | 2支 | 随车配带 |  |
| 17 | 铁锹 | 长度：≥100cm ； | 1件 | 随车配带 |  |
| 18 | 消防斧 | 符合XF138-2010《消防斧》标准要求， 斧全长：911mm 斧头长：187mm 斧顶宽：80mm 斧顶厚：28mm 斧刃宽：120±4mm 斧孔长：64mm 斧孔宽：19±1.5mm 孔位H：≥133mm 重 量: ≤3.5kg | 1件 | 随车配带 |  |
| 19 | 丁字镐 | 长度≥910mm | 1件 | 随车配带 |  |
| 20 | 铁铤 | 1.需求规格：2.形状为六棱优先； 3.需求长度为≥1m， 4.弯(V+尖)/钢质 | 1件 | 随车配带 |  |
| 21 | 手抬机动泵 | 1.发动机采用独立水冷循环系统； 2.水泵采用双向活塞式真空泵（油浴润滑）； 3.配一体式电子操控系统，通过操控面板旋钮可以无级调节泵压； 4.可通过显示屏监控发动机水温、油位、蓄电池电压； 5.具备警报与故障、保养信息查询功能； 5.燃油箱：容量≥20L，需满足设备不停机情况下可安全加油； 6. 消防泵工况：泵压1.0Mpa时，吸深≥3m，出水流量：≥1750L/min； 7.消防泵最大出水流量：（当压力为0.4兆帕且吸水深度为1.5米时）≥2220L/min； 8.消防泵闭合压力：≥1.65Mpa； 9.真空泵真空度：≥ 85Kpa（绝对值）； 10.吸水口：口径≥100mm； 11.出水口：口径≥65mm（2个）； 12.供水能力：平地≥4公里 13.重量：≤170kg 14.消防泵应符合GB 6245-2006《消防泵》标准。 |  | 330000 | 66万元 |
| 22 | 65mm高压水带 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:≥3.0MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式：卡式 |  | 1000 | 2万元 |
| 23 | 80mm高压水带 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:≥4.0MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式：卡式 |  | 1200 | 2.4万元 |
| 24 | 安全员工具箱 | 1.重量≤35KG； 2.应配高强度材质的塑料箱，并包含20类安全员管控装备； 3.安全员携行箱至少应包含以下固定内容：高强度滚塑拉杆箱、超高音气喇叭*2、锂电池组、扩音高音喇叭、电磁阀、紧急气动阀、电池充电口、电源按钮*4、气瓶中压管、各类气管配件*6、电池电压表、≥1升空呼气瓶、无线遥控装置、箱体反光条、磁片*8、箱外爆闪警灯*2、望远镜、箱内夜间照明灯、USB电源输出口。 4.反光背心； 4.1符合国标GB20653指令要求，印有安全员标识； 4.2反光等级≥2级； 4.3设置口袋数量≥2个，还应在肩膀下侧设置挂袢。 5.专用头盔：印有安全员标识； 5.1.技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF 633-2006的要求； 5.2.款式标识符合统型意见，加装新式消防救援徽； 5.3.设计要求符合《消防员抢险救援防护服装》XF 633-2006中第5.2条：救援头盔； 5.4.主要技术性能要求： 5.4.1 冲击吸收性能：头盔按规定方法试验，头模所受冲击力的最大值≤3780N； 5.4.2 耐穿透性能：头盔按规定方法试验，钢锥不应与头模建立电接触； 5.4.3 阻燃性能：头盔按规定方法试验，火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄； 5.4.4 热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好； 反光材料表面无炭化、脱落现象； 5.4.5 电绝缘性能：头盔按规定方法试验，帽壳的泄漏电流≤3mA； 5.4.6 侧向刚性：头盔按规定方法试验，帽壳的最大变形不应大于40mm,卸载后变形不应大于15mm； 5.4.7 下颏带抗拉强度：头盔按规定方法试验，下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于20mm； 5.4.8 质量：救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)≤800g； 5.4.9 外观质量符合有关要求。 6.出入口安全管控牌； 6.1.采用金属材质，每套包含入口标志牌、出口标志牌各1块。 6.2.图案,文字,边框均为反光材料,白字蓝底相间，与警戒标志杆配套使用，便携式拆卸。 7.强光照明灯； 7.1.整体技术性能符合《消防员照明灯具》GB_30734-2014的要求； 7.2.功能要求：具有强弱光切换功能；具有闪烁方式的低电压告警功能。 7.3.主要技术性能要求: 7.3.1质量：≤0.9kg； 7.3.2照度：灯具按规定办法试验，当测试距离为5m，测试光束直径300mm，强光模式照度平均值≥250lx，最小值≥150lx；弱光模式照度平均值≥150lx，最小值≥100lx； 7.3.3连续稳定工作时间：强光模式时间≥480分钟，弱光模式时间≥960分钟；低电压状态下，强光模式时间≥15分钟，弱光模式时间≥30分钟； 7.3.4低电压报警时间：灯具的低电压报警时间应为10s-30s 7.3.5绝缘性能：常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ； 7.3.6耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换； 7.3.7开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换； 7.3.8外壳防护等级：灯具的外壳防护等级应为GB/T4208规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求，当防护等级为IP66/IP68时，应标明灯具的潜水深度和持续时间； 7.3.9耐气候环境性能、耐机械环境性能、外观及装配等性能要求均须符合有关要求。 7.4.额定电量：≥4000mAh； 7.5.光源平均使用寿命：≥100000h； 7.6.充电时间不大于：6h（正常使用后）/8h（电池耗尽后）； 8.激光笔：采用合金材质，具有USB直充功能； 9.指南针：采用防滑设计，防摔、防砸； 10.高音哨：应采用不锈钢材质； 11.望远镜：规格≥12*50 12.计时器； 12.1.带关机功能、可静音 11.2.ABS环保材料，镜面耐磨花处理 12.3.防震、防磁、抗摔 12.4.按扭采用轻触微动开关,手感灵敏 12.5.可设置定闹时间 12.6.可设置倒计时并有计次数功能 |  | 39000 | 3.9万元 |
| 25 | 热成像仪 | 1.整体技术性能符合《消防用红外热像仪》XF/T 635—2006要求； 2.技术要求 2.1 基本参数 ▲2.1.1 采样帧速率 整体的采样帧速率≥25帧/s； 2.1.2 探测器类型 热像仪探测器宜采用非制冷焦平面探测器； 2.1.3 工作波段 热像仪的工作波段应为8μm〜14μm之内； 2.1.4 红外热像仪的使用环境要求 2.1.4.1 工作环境温度：一 10℃〜50°C； 2.1.4.2 特定工作环境温度:＞5O℃且≤260℃； 2.1.4.3 工作环境湿度：≤85%（40℃时）； 2.1.4.4 存贮环境温度：一30℃〜60℃； 2.1.4.5 存贮环境湿度:≤93%（40℃时）。 2.2 功能要求应包含但不限于以下 2.2.1 显示功能：在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，具有温度测量值、电池耗量比例显示功能； 2.2.2 图像降噪功能； 2.3 性能要求 2.3.1 外观 主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹。装饰件文 字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰； 2.3.2 质量 整机质量（含电池）≤3kg； 2.3.3 空间分辨力 救助型热像仪的空间分辨力应为（3〜4）mrad； 2.3.4 噪声等效温差（NETD） 环境温度在23℃±5℃，焦距50mm,F数为1时,NETD≤0.2K； 2.3.5 测温范围 应在一20℃~+500℃范围内； 2.3.6 允许误差 救助型热像仪的允差≤±10℃或测量值（℃）的±10%； 2.3.7 连续稳定工作时间 按照国标7.5.8实验方式进行实验，其连续稳定工作时间应≥2h； ▲2.3.8 特定环境温度持续工作时间 2.3.8.1 80℃时，30min； 2.3.8.2 120℃时，10min； 2.3.8.3 260℃时，5min； 2.3.9 外壳防护性能救助型应满足GB4208-1993中外壳防护等级IP67的要求。 |  | 45000 | 9万元 |
| 26 | 空气呼吸器 | 1.技术性能符合《正压式消防空气呼吸器》XF 124-2013的和符合XF 632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求； 2.呼吸器功能配置：配备压力平视显示装置、快速充气装置、远距离通话装置； 3.气瓶参数：公称容积9L，公称工作压力应为≥30MPa，水压试验压力应为≥50MPa，最小爆破压力应为≥102MPa，气瓶的设计使用寿命为15年； 4.结构、材料要求符合《正压式消防空气呼吸器》XF 124-2013中5.2及5.3条； 5.主要技术性能要求： 5.1 佩戴质量：呼吸器的佩戴质量不应大于18 kg（气瓶压力30 MPa时）； 5.2 整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa； 5.3 动态呼吸阻力：在重型劳动强度下，在30 MPa~2 MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于290 Pa，呼气阻力不应大于510 Pa；在2 MPa~1 MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa； 5.4 耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa； 5.5 耐低温性能：吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象； 以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa； 5.6 静态压力：静态压力不应大于500 Pa，且不应大于排气阀的开启压力； 5.7 警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报：连续声响警报至少应以90 dB（A）的声强持续15 s，间歇声响警报不应少于60 s，其声强峰值不应小于90 dB（A）；从警报启动至气瓶压力降至1 MPa为止，警报器平均耗气量不应大于5 L/min； 5.8 减压器性能：在30 MPa~2 MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内，减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置，减压器输出端应设置安全阀； 5.9 安全阀性能：安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内，安全阀的关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值； 5.10耐热辐射性能、全面罩性能、供气阀性能、压力表性能、连接强度、高压部件强度、中压导气管、气瓶瓶阀及实用性能等性能要求均须符合有关要求。 6.压力平视显示装置技术要求： 6.1 一般要求：采用无线连接（发射装置与显示装置的配对应具有唯一性），装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态； 6.2 显示方式：1.面罩内采用LED显示方式，当气瓶压力在30 MPa~10 MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮（供电容量应能维持压力平视显示装置在绿灯常亮工作状态下至少2 h）；当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭； 7.快速充气装置技术要求： 7.1 输入接头应安装在呼吸器的固定位置，输出接头与输入接头相匹配，连接后不应出现漏气现象，输入、输出接头设有保护套，并各自自行密封； 7.2 连接管经按气瓶公称工作压力的2倍进行水压试验后无渗漏和异常变形； 7.3 输出接头应能在气瓶压力为30MPa的情况下单手连接或断开； 7.4 当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间不应大于1分钟； 7.5 在充气过程中，当气瓶压力达到6MPa时，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于1000 Pa 8.远距离通话装置技术要求： 8.1 配套对讲机使用； 8.2 装置不妨碍佩戴者的实现和头部的转动； 8.3 在无障碍物的情况下，通话距离不应小于1KM； 8.4 防爆性能符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010中Ex ib IIC T3级的规定； 9.背托右侧配有一体化设计专用应急逃生包及恒流应急他救面罩，用于急救被困人员呼吸，管长不低于1.5米。 |  | 12000 | 7.2万元 |
| 27 | 光纤消防救生照明线 | 1.光纤材质：石英通信光纤；支持水下长时间作业； 2.光纤长度：≧100m； 3.工作电压：≦12V； 4.线体亮度：≧19cd/㎡； 5.重量：≦6Kg； 6.工作时间：常亮状态≧20h、闪烁状态≧40h； 7.通信波长：1300nm-1600nm； 8.通信功能：支持多级中继转发，搭载无线和有线相结合的通信方式；集成窄带自组网模块、4G/5G网络模块、WiFi模块、音视频编解码模块、以太网络模块。 |  | 19000 | 9.5万元 |
| 28 | 低倍数中倍数泡沫联用枪 | 1.最大工作压力：≧PN16； 2.流量：≧400L/min； 3.材料：铝合金材质，表面需聚酯图层； 4.开关类型：球阀式开关，带手柄； 5额定工作压力为0.8MPa,混合液额定流量为8 L/s， 6.发泡倍数：≧70。 |  | 30000 | 6万元 |
| 29 | 泡沫比例混合器 | 1.最大工作压力：≧PN16； 2.流量：≧400L/min； 3.材料：铝合金材质，表面需聚酯图层； 4.配洗液软管、止回阀、控制阀。 |  | 16500 | 3.3万元 |
| 30 | 移动式消防炮 | 1.材料：铝合金材质，表面需硬质氧化和喷漆处理； 2.流量：炮头可调节流量为30L/s、50L/s、60L/s； 3.射程：通过调节炮头流量，射程分别满足≧60米、≧68米、≧78米； 4.仰角：≦85°； 5.俯角：≧30°； 6.最大喷雾角：≧100°； 7.重量：≦13Kg； 8.阀门：采用不锈钢蝶阀； 9.带防颠覆功能，当消防炮出水发生位移或侧翻将自动管阀≧90°； 10.带可折叠支架； 11.配泡沫管。 |  | 45000 | 9万元 |
| 31 | 大流量自摆式移动消防炮 | 1.材料：铝合金材质，表面需硬质氧化和喷漆处理； 2.流量：70L/s； 3.射程：≧75米； 4.仰角：≦85°； 5.俯角：≧30°； 6.水平摆幅：≧250°； 7.最大喷雾角：≧100°； 8.自摆角度：≧60°； 9.重量：≦35Kg； 10.炮体结构：分体式结构，可拆分为底座及炮体； 11.入水口：采取双路止回阀集水器； 12.带可折叠支架； 13.配泡沫管。 |  | 48000 | 9.6万元 |
| 32 | 电动破拆工具组 | ▲一，整体包含但不限于；电动剪扩钳，电动扩张器，电动剪切钳，电动顶杆等。充电器适配器，每台备用两块电池。 1.电动剪扩钳： ▲1.1最大扩张力：≥120kN； 1.2最小扩张力：≥33kN； 1.3扩张距离：≥360mm； 1.4最大剪切开口：≥270mm； 1.5最大收紧力：≥30kN； 1.6包含电池重量：≤16kg。 2.电动扩张器： ▲2.1最大扩张力：≥130kN； 2.2最小扩张力：≥40kN； 2.3扩张距离：≥510mm； 2.4最大收紧力≥45kN； 2.5最大牵引力≥45kN； 2.6重量≤15kg； 3.电动剪切钳： 3.1最大剪切开口：≥170mm； ▲3.2最大切割力：≥540kN； 3.4一次剪断直径≥36mm的Q235A圆钢，剪断宽度≥130mm厚度16mm≥的Q235A板材 3.3重量：≤15kg； 4.电动顶杆： ▲4.1最大撑顶力≥135kN； 4.2一级扩张行程600mm，二级扩张形成≥790mm收缩长度≤385mm，总撑顶长度≥1390mm； 5.含电池重量≤16kg； 6，配备软保护功能 7。配备双向液压锁 8.优先具备可通过蓝牙连接手机或平板对器材工作状态进行查看。 |  | 470000 | 47万元 |
| 33 | 背负式细水雾 | 1.符合《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》GB/T 26785-2011标准要求； 2.气瓶 2.1 容积：≥4 L； 2.2 公称压力：≥30MPa； 3.贮水桶 ▲3.1 容积：≥15L； 3.2 工作压力：≥0.8MPa； 4.流量：≥0.3L/s； 5.软管长度：≥1.5m； ▲6.射程：直流≥14m、喷雾≥7m； ▲7.喷射时间：直流≥50s、喷雾：≥50s； 8.适用灭火介质：水系灭火剂； 9.总质量（充满灭火剂和压缩空气）：≤35kg。 |  | 32000 | 16万 |
| 34 | 可折断多功能枪 | 1.额定流量：≥10L/s； 2.水枪形式：可折断形式； 3.主要功能：水枪为恒压水枪，折断后状态为 直流水枪，合闭后状态为恒压水枪； - 4.适用灭火剂：水、A类泡沫和压缩空气泡沫； - 5.调节型式：≥3档不同型式调节出水流量。 |  | 20000 | 4万 |
| 35 | 水球发生器 | 1.额定流量：≥16L/s； 2.适用灭火剂：水和泡沫； 3.出水口：设有≥9个不同角度的出水口； 4.水球效果：可以产生直径≥9m的球型状水面。 |  | 8000 | 1.6万 |
| 36 | 五组合穿刺水枪 | 1.额定流量：≥10L/s； 2.适用灭火剂：水和泡沫； 3.组合形式：设有≥5种类型穿刺水枪形式； 4.主要部件：设置旋转开关阀、受力连接件； 5.拆装型式：可快速拆装≥5种类型穿刺水枪。 |  | 20000 | 4万 |
| 37 | 移动便携式强光照明灯 | 1、整体配置包含但不限于：三档照明、12颗高品质LED芯片、提供高档≥5000lm的输出、中档≥3300lm的输出、低档≥2000流明的输出、保护罩、M18TM5.0AH红锂电池； 2、头部调节：垂直方向旋转≥230度，水平方向旋转≥240度； 3、高度：≥2.2m； 4、电池使用时间：低挡≥10小时，中档≥6小时，高档≥4小时； 5、防护等级：≥IP54级； 6、底部优先使用三角支撑、保证低重心的同时能够应用于各种复杂环境； 7、手提把手优先随身携带，收纳后尺寸紧凑，具有平衡性能； 8、低电量提示功能：当电池电量不足时，灯将会闪烁，并在显示器内显示电量。 |  | 9000 | 3.6万元 |
| 38 | 移动式排烟机 | 1.整体技术性能符合《移动式消防排烟机》GB27901-2011的相关要求； 2.需求类型的动力源为内燃机式优先，发动机功率≥10kw； 3.技术要求 3.1 整机质量应≤77kg，不含风管、水带等附件； 3.2 风量性能 风量≥117000m³/h，额定转速下的实际风量不得超过±5%； 3.3 转速≥3600r/min，连续运转平稳性、倾斜运转、连续运转性能应符合GB27901-2011中5.5、5.6、5.7的要求； 3.4 安全要求 进、出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应≤8mm； 3.5 噪声 运行期间的最大噪声值应≤110dB（A）； 4.其他要求 4.1 低温启动性能 启动时间应≤30s； 4.2 蓄电池容量 可连续运行时间≥110分钟，对于电启动的内燃机，其蓄电池容量应满足能够连续启动20次； 4.3 燃油箱容量 排烟机的燃油箱容积应能保证排烟机在额定转速下连续运行1h； 4.4 隔热保护 排烟机的排气管及消声器外露部分应有隔热保护措施。 |  | 90750 | 9.075万元 |
| 39 | 哈利根 | 1.杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设有防滑部件； 2.表面采取抗腐蚀防静电涂成塑层； 3.横向长度：≤76cm； 4.纵向长度：≤15cm ； 5.杆体直径≥25mm ； 6.材质：钢材质锻造优先。 |  | 1500 | 0.45万元 |
| 40 | 屏障水枪 | 1.水幕角度180° 2.接口形式；65卡式接口 3.水幕半径≥10M |  | 1400 | 0.28万元 |
| 41 | 止水器 | 1.进、出水口型式：卡式； 2.进水、出水口公称通径：65mm。 3.公称压力：2.0MPa 4.开启力≤200N。 5.阀门球材料为不锈钢材质。 |  | 600 | 0.36万元 |
| 42 | 止水器 | 1.进、出水口型式：卡式； 2.进水、出水口公称通径：80mm。 3.公称压力：2.0MPa 4.开启力≤200N。 5.阀门球材料为不锈钢材质。 |  | 650 | 0.39万元 |
| 43 | 三节拉梯 | 1.整体符合XF137-2007《消防梯》标准要求； 2.材料要求：参考高强度优质铝合金材料制作，安全可靠； 3.主要技术性能要求： 3.1 工作高度：12±0.3m； 3.2 最小梯宽：350±4mm； 3.3 梯蹬间距：340±2mm； 3.4 重量：≤65kg； 3.5 水平弯曲残余变形比值：≤0.60%； 3.6 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%; 3.7消防梯在侧摇摆试验后，其弯曲残余变形比值≤0.3％。 |  | 16000 | 1.6万元 |
| 44 | 40mm水带 （20米）25-40-20 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:≥2.5MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 |  | 400 | 0.4万元 |
| 45 | 40mm水带（50米）25-40-50 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥50m； 4.设计工作压力:≥2.5MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 |  | 650 | 0.65万元 |
| 46 | 40mm水带（100米）25-40-100 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥100m； 4.设计工作压力:≥2.0MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 |  | 720 | 0.72万元 |
| 47 | 50mm水带（20米）25-50-20 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥50mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥20m； 4.设计工作压力:≥2.0MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 |  | 480 | 0.48万元 |
| 48 | 50mm水带（100米）25-50-100 | 1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求； 2.内径公称尺寸：≥50mm，公差+2.00mm； 3.长度：≥100m； 4.设计工作压力:≥2.5MPa； 5.主要技术性能要求： 5.1最小爆破压力：≥6MPa； 5.2单位长度质量：≤600g/m； 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。 5.4接口形式；卡式 |  | 1100 | 1.1万元 |
| 49 | 40mm水枪 | 1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求； 2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，配有手柄和调节把手，且无后坐力； 3.额定喷射压力：0.6MPa； 4.最大流量：≥4L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节； 5.射程：直流≥30m，喷雾≥8m； 6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调； 7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调； 8.接口型式：卡式接口。 |  | 600 | 0.3万元 |
| 50 | 50mm水枪 | 1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求； 2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，且无后坐力；配有手柄和调节把手； 3.额定喷射压力：0.6MPa； 4.最大流量：≥6L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节； 5.射程：直流≥30m，喷雾≥8m； 6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调； 7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调； 8.接口型式：卡式； 9.接口公称通径：50mm。 |  | 750 | 0.375万元 |
| 51 | 40mm分水器 | 消防三分水器的接口型式快速接口，进水口径65mm,出水口口径40mm,规格则是40×3mm，而消防三分水器的阀门形式是球阀，每个出水口需要单独开关，其工作压力可达到2.5MPa。三分水器是连接消防供水干线与多股出水支线的消防器具，将水带干线分成若干支线，每一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用。 |  | 500 | 0.25万元 |
| 52 | 50mm分水器 | 消防三分水器的接口型式快速接口，进水口径65mm,出水口口径50mm,规格则是50×3mm，而消防三分水器的阀门形式是球阀，每个出水口需要单独开关，其工作压力可达到2.5MPa。三分水器是连接消防供水干线与多股出水支线的消防器具，将水带干线分成若干支线，每一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用。 |  | 500 | 0.25万元 |