采购需求

服务内容及详细要求

1、服务地点及地层概况

（1）地点概况

铁北122304工作面是II3煤层第二个工作面，122304工作面可采走向长度1620 m，倾向宽238 m，采用综合机械化放顶煤开采工艺回采。工作面II3煤层厚度11.45～14.50 m，底板标高为167.7～232.5 m，倾角4～6°。工作面对应地面标高为544.13～545.13 m，地面为塌陷积水区、新开河，地表无任何建筑物。运输顺槽（上顺槽）地面投影距塌陷区积水边界约315～420 m。122304工作面井下位置，东临Ⅱ3轨道下山；西至301公路保护煤柱；北邻已回采的122303工作面回风顺槽，两工作面间的阶段煤柱宽度为20 m；南邻122305工作面运输顺槽（正在掘进），两工作面间的阶段煤柱宽度为20 m。

122303工作面为铁北矿Ⅱ3第二个工作面，工作面可采长度1759 m，倾向宽度245 m，采用综合机械化放顶煤开采工艺回采。工作面II3煤层厚度9.23～13.82 m，底板标高为197.1～+259.5 m，倾角5～7°。工作面对应地面标高为544.48～545.13 m，地面为塌陷积水区、新开河，地表无任何建筑物。该面于2023年8月回采结束。

探测区II2a煤层由北向南，依次为新一采右一片、新一采右二片、新二采右一片和新二采右二片等4个工作面，工作面可采长度分别为1565、1770、1778和1730 m，倾向宽度分别为170、172、172和173 m，相邻工作面间留设水平宽度20～22 m的阶段煤柱。上述工作面内II2a煤层厚度8.68～13.45 m，底板标高239.16～321.58 m，对于地面标高544.12～545.21 m。煤层开采采用综合机械化放顶煤开采工艺，各工作面分别于2003年11月、2005年8月、2007年2月和2008年回采结束。目前，新一采右一片地面塌陷区北部未积水，南部积水，其上顺槽（北侧顺槽）地面投影南距塌陷积水区边缘约10～120 m。

（2）地层概况

地层分述如下：

1）伊敏组（K1y）

伊敏组是扎赉诺尔煤田最主要的含煤地层，该地层在本区最为发育，分布于全区。岩性主要为砂砾岩，砂岩，粉砂岩，泥岩，炭质泥岩等，含两个煤层群，总计8个可采煤层，其中Ⅱ2a、Ⅱ3b煤层厚度大且较稳定，是本区的主要可采煤层，地层总厚度约540m。

2）大磨拐河组（K1d）

本组地层是扎赉诺尔煤田含煤地层之一，地层最大厚度为680m左右，平均为380-400m，岩性主要为上部砂岩，泥岩段和下部含煤段。含煤段岩性主要为砂岩，粉砂岩，泥岩，炭质泥岩等组成，含两个煤层群，总计9个可采煤层。

3）第四系（Q）

一般厚度在14.85-102.40m之间，以砂、砂砾、砾石为主，中夹粘土层，本系曾发现披毛犀、猛犸象等古脊椎动物化石。

2、服务内容及要求

（1）技术服务内容

采用地面垂直钻孔和定向钻孔探测II2a煤层新一采右一片工作面开采导水裂隙带稳定后的发育高度；在地面塌陷积水区外采用地面定向钻孔探测II3煤层122303工作面开采一段时间（大于1年）后原II2a煤层新一采右二片工作面上覆岩层导水裂隙带的高度；在地面塌陷积水区外采用地面定向钻孔探测II3煤层122304工作面开采后原II2a煤层新二采右一片、新二采右二片工作面上覆岩层已稳定的导水裂隙带受扰动再次扩展发育的最大高度。

具体如下：

①在II2a煤层已采工作面采空区上方地面无积水区处（新一采右一片工作面地面北侧塌陷区），设计2个垂直钻孔，探测II2a煤层开采、II3煤层未采情况下，覆岩导水裂隙带稳定后的发育高度，工程量393 m。

②设计3个定向（分支）钻孔，分别探测探测II2a煤层开采、II3煤层未采情况下，覆岩导水裂隙带稳定后的发育高度；探测II3煤层工作面开采一段时间（大于1年）后原II2a煤层开采工作面上覆岩层导水裂隙带的高度；探测II3煤层工作面开采后原II2a煤层工作面上覆岩层已稳定的导水裂隙带受扰动再次扩展发育的最大高度。工程量1691 m。

（2）钻孔结构要求

①垂直孔钻孔结构

A、一开孔径φ133mm，钻进至完整基岩后下入φ108mm的护壁管，水泥固井；

B、二开孔径φ91mm，钻进至终孔位置。

②定向孔钻孔结构

A、一开直孔段，孔径273mm，钻进至完整基岩后下入219x6mm的护壁管，水泥固井；

B、二开定向造斜段，孔径152mm，沿设计轨迹钻进至终孔（裂隙带发育高度以下）；

C、严格按要求下设套管，更改套管方案须进行设计变更，并经甲乙双方审批确认后方可执行。

（3）钻孔施工技术要求

（1）要求Zs-1（垂直孔）孔全孔取芯。其它孔一开不捞岩屑，但必须判定基岩界面。各定向分支孔基岩面以下每1m捞1包岩屑样直至完钻，并做好鉴定。现场整理、汇总岩屑录井表格，对地层做出初步的判定和划分，绘制地层剖面图。钻进过程中如偏离设计轨迹，根据现场施工情况加密捞岩屑样次数，以便确定钻井实际轨迹。

（2）要求岩芯管理：有专人负责地质取芯工作。所取岩芯冲洗干净后按顺序摆放在专用的岩芯箱内，准确放置岩芯标签，并及时进行数码拍照。

（3）要求钻时录井

间距要求：自基岩段每1m记录1个点，至完井。随时记录钻时突变点，以便及时发现地层异常变化（如岩层界面、裂隙和空洞等），准确确定地层异常位置及延展长度（或深度）。

（4）要求钻孔（垂直孔、定向分支孔）在施工过程中必须进行简易水文观测，具体要求按《煤田地质勘探钻孔简易水文地质观测规程》执行。泥浆消耗量和回次水位观测次数不低于应测次数的90%，且做到测点分布均匀。应测次数：消耗量为每隔1 h观测一次，若回次钻进时间不足1 h，则按回次观测，若钻孔发生漏失，则每隔10～30 min观测一次，并且要测最大漏失量；上钻后、下钻前要测定回次水位，停钻时每30 min测一次水位。钻进过程中如发现掉钻、耗漏水等异常情况，应严格记录起止深度，漏失量及漏失层位，务必探明进入导水裂缝带的准确深度位置；同时在钻进过程中出现缩径、塌孔等不良现象时，应及时记录其位置、土质及处理办法。

（5）要求偏斜率符合《煤炭地质勘查钻孔质量标准》（MT/T1042- 2007）中甲级孔的标准要求，施工过程中出现偏差必须及时纠正。

（6）要求孔深校正：每100 m以及终孔时均要准确地丈量钻具，并按规定校正孔深，孔深误差大于 0.15％时，必须重新丈量，并进行合理平差。

（7）认真做好各地层的岩性描述。

（8）要求钻孔封闭：通过钻具下到孔底用水灰比 W:C=0.5~0.6:1 浓水泥浆进行分段上行封孔（封孔水泥标号不低于 P.O 32.5），直至浓水泥浆返出地面为止，保证全孔严密封堵，以确保基岩段各含水层间无水力联系。封孔后，地面应设立永久性的标志。封孔前有封孔设计，封孔后提交封孔报告。

（9）要求钻探工程、测井工程及钻孔综合质量必须达到《煤田勘探钻孔质量标准》要求的乙级标准。

（10）为确保资料的真实、客观、完整、可靠，原始地质编录必须在实地进行，对具有意义的地质现象要做到细观察、详描述。综合整理贯穿于工作的始终，按照地质“三边”工作的要求，原始地质编录结束后，及时检查整理，3～5 d内把原始资料综合到各类综合图纸上。

3、人员配置及组织管理

（1）投标人应针对本项目成立专门的现场组织机构，对其履行合同的行为进行管理。

（2）投标人的现场组织机构要根据本工程特点合理配置，应配备数量足够、专业齐全、结构合理的管理人员及作业人员。

（3）投标人现场管理人员、作业人员应配套，并要有与本项目特点相适应的技术水平、管理水平和相应资格。特种作业人员必须持有与工作内容相关的特种作业资格证书。

（4）当采购人有合理理由认为投标人的任何人员不符合本项目要求时，采购人有权要求投标人更换，投标人应无条件执行。

（5）现场作业人员应身体健康，无不适合本项目实施的职业禁忌症。

4、项目所需器械及材料

（1）本项目所涉及的施工材料、施工器械、仪器仪表、安全防护设施等均由投标人负责提供。

（2）投标人所用的工器具、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。若有大型施工设备、特种设备等，须按规定办理入场许可手续。

（3）投标人用于本项目的材料必须具有合格质量证明资料，投标人应做好材料检查工作；采购人有权对材料进行抽检和验收；检查、验收不合格的材料不得用于本工程。

（4）投标人选用的水泥必须为P.O 42.5 以上的水泥。

5、安全文明管理

（1）投标人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、地方、行业相关安全规定及国家能源集团、采购人相关安全管理制度，确保不发生人身及设备事故。

（2）投标人应建立安全管理、职业健康体系，采取必要措施和手段强化施工安全、职业健康、文明施工管理，提高安全、健康与文明施工水平，保证作业人员在施工中的安全与健康。

（3）投标人应对施工区域进行隔离，充分考虑合理安排施工时段并采取有效的安全防护措施。在作业现场放置醒目的安全标志、标识，安全设施、标志、标识等应严格按照相关规范及采购人标准化要求执行。

（4）投标人应明确各级人员安全职责和工程安全控制重点；加强安全培训，做好劳动保护；建立完整的安全保证体系和监督体系，配备专/兼职安全管理人员。

（5）投标人要确保所有安全设施、施工机具等均符合国家或行业安全技术标准，并进行定期检查。

（6）由于投标人违反有关安全工作的规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任及费用由投标人承担。对采购人造成的经济损失，投标人负责赔偿。

（7）投标人必须按要求统一着装和佩戴统一的安全帽，施工人员必须配备足够的、合格的劳动保护用品，并按岗位要求穿戴，未穿戴齐全的，严禁进入施工现场。

（8）高空作业均须采取防止坠落措施。

（9）投标人应在施工作业区设置足够的照明，其照度应满足国家相关规定。在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

（10）设备正确安装、固定，电源线全部采用绝缘性能好的护套电缆线，必须有漏电保护和有效接地装置；气源连接处要牢固、密封，严防脱落和漏气。

（11）使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到停电，须立即切断电源。

（12）施工期消防由投标人在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备和消防器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（13）实行作业现场区域定置管理，规定物料的放置场所和放置状态，确保作业现场物流有序、纪律严明、环境整洁、安全高效。

6、环境保护

（1）投标人应严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和各项规章制度，不发生水、气、声、渣、土等环境污染事件。

（2）投标人应严格管控固体废弃物、危险废弃物（有害、有毒和放射性物质等）的储存、保管、运输、转移和生产等环节。杜绝废弃物带来的环境污染或人身伤害等。

（3）投标人应提高劳动保护措施，改善作业环境，避免污染因子的无组织排放；严格管控噪声、粉尘、有毒气体及辐射、酸、碱、油和各类废水等。

（4）投标人在本项目整个实施过程中应随时接受各级环保部门的检查，若由于投标人的原因造成对环境的破坏和影响而由此产生的一切责任和费用由投标人承担。

（5）危险废料处置必须符合国家法规的处置规定。

（6）废弃泥浆不能与生活垃圾混合丢弃。

（7）冲洗钻孔的泥浆严禁随意排放，必须排放在专用废弃泥浆池，处理合格或进行无害化处置。

（8）取完工程力学样后剩余的岩芯就地统一掩埋，严禁随意丢弃。

7、质量控制

（1）投标人应根据采购人的质量目标，编制质量计划，制定工程质量保证措施，强化质量过程控制。

（2）投标人应按采购人规定及合同约定对设计（若有）、材料、设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。

（3）投标人应进行材料、工程的试验和检验，并根据采购人需要提供必要的试验资料和原始记录。

（4）投标人应遵守采购人的质量管理规定，采购人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料进行检查和检验，投标人应为采购人的检查和检验提供方便。

（5）投标人应制定规范的质量检验程序，按照三检制执行，未经检验合格的工程不得进入下道工序。

（6）投标人在采用新工艺、新材料、新设备、新技术时，应先向采购人提供相关有效证明资料，征得采购人的同意后才能用于工程中。

8、考评

（1）施工过程中，采购人有权采购对投标人的施工质量、进度、安全、文明施工等方面进行检查考核，具体考核方式及要求按采购人管理制度执行。

（2）因投标人原因造成采购人损失的，采购人除追究投标人违约责任外，有权根据责任划分对投标人进行考核。

9、资料与文件

（1）合同签订后，投标人应根据采购人需要，将本项目地质勘探设计方案报采购人审批，主要包括施工目的、钻孔参数、设备选用、施工顺序、组织机构、质量措施、安全措施、应急预案、进度计划、材料计划、施工技术措施（包括安装、钻进方法及钻头选择、钻孔结构、钻具组合、钻进参数、冲洗液要求、防斜措施和下套管和止水措施等相关技术措施）等内容。

（2）投标人在项目实施过程中的各项技术记录、验收记录、检查试验报告、图纸等必须齐全准确、符合归档要求。

（3）本项目结束后，投标人应按采购人要求的份数和质量提供完整验收文件。验收文件应做到数据准确，文件收集完整、齐全，符合档案管理要求。

（4）本项目验收完成后，在规定的时间内将竣工资料移交给采购人。

10、履约期限及地点要求

合同履约期限：双方签署合同后，30天内完成全部工作内容。

合同履约地点：扎赉诺尔矿区铁北煤矿。

服务质量、验收标准及成果提交

（1）项目施工达到预期设计要求后，采购人应检查确认质量和各项技术指标符合是否符合设计要求，待采购人确定达到设计要求后，投标人才能进行固井封孔。

（2）项目施工的直孔钻孔，钻探均应达到乙级，测井均应达到乙级，综合到达乙级标准；定向分支孔达到设计要求。

（3）项目完成后且达到设计目标后，投标人通知采购人及有关单位进行见证验收，并完成验收记录及签证。

（4）验收完成后，投标人提交相应的报告和原始资料。

付款方式

（1）钻机进入场地开钻后，支付合同金额的40%；

（2）完成钻探工作服务，项目终验合格后，支付合同金额的60%。