项目需求书

本项目属于：其他未列明行业。

1、项目背景

依据中国地震局震害防御司编制的《城市活动断层探测工作大纲》（中震防发〔2014〕3号）的规定，拟开展的“巩留县城市活动断层探测项目”目标区涵盖巩留县城市总体规划区域的主要功能地域。目标区涵盖巩留县城市总体规划区域在内并向西拓展的开展活动断层探测的地域。目标区设计范围为四边形，南北最长约9km，东西最宽约9km。边角顶点坐标北纬43.43°，东经82.17°、北纬43.43°，东经82.28°、北纬43.52°，东经82.17°、北纬43.52°，东经82.28°。目标区范围面积约为80.00km²。

2、项目内容

根据中国地震局第一监测中心《巩留县城市活动断层探测项目实施方案》和《巩留县第四纪标准地层剖面建立项目招标》的要求，本项目根据研究区和目标区第四系分布特征，在已有钻孔资料以及地质构造特征基础上，拟完成2个第四系标准钻孔的工作，设计深度为200m，以确定第四系时代划分特征。

本次招标的主要工作包括：岩芯精细分层描述及编录；系统采集岩芯样品（光释光、古地磁测年等）和环境指标样品采集（磁化率或粒度）；开展年代学样品测试，并完成200个环境样品的测试分析工作；在完成实施方案规定内容的基础上，编制《巩留县第四纪标准地层剖面建立》专题成果报告，并通过地震主管部门评审。

3、技术要求与指标

现场应配备熟悉第四纪地层和构造地质专业人员进行野外岩芯编录、分析、取样和技术把关。基本技术指标与要求如下：

编录要素应包括但不限于以下内容：

分层层序、厚度、深度、颜色；

粒度及不同粒度成分的百分比含量；碎屑成分、形态与磨圆度；

地层胶结程度；

层理结构特征；

矿物结核和动植物化石；

分层接触关系；

快速异常堆积层（地震事件层），如松散团块结构层、物质组成与上下不协调突变层等；

年龄样品采集的位置、类型及其编号。

样品类型及采样要求：

（1）年代样品采样。逐层系统采集有效年代样品，并在有资质的年代实验室测试这些样品的年龄数据。样品包括不限于用于年龄测定的光释光（OSL）、ESR、26Al/10Be。年代学及环境指标样品应以地层单元为单位系统采集，每层至少应有1个样品，具有明显地层界线的界面上下应各采集一组样品，细颗粒地层采样间隔应为0.1 m—2 m。

（2）开展年代学样品测试，并完成200个环境指标样品的测试分析工作。

（3）各类型样品的采集应严格按照相关的采集程序进行。其中钻孔岩性柱状图比例尺大于1：100。

钻孔综合柱状图编制要求：

（1）应采用 .DXF、.AI、.PS或.CDR文件格式的矢量图，并注明所用软件及版本号。

（2）应编录钻孔综合柱状图，厘定其详细的地层层序，成图比例尺为1:500—1:100；标志性地层厚度较薄时，可适当放大表示，标出具有断代意义的化石、年龄数据和各种测井曲线；

（3）应在钻孔剖面图上标明孔口地理坐标、海拔高程和终孔深度、取芯率，以及施工单位、人员和钻探日期。

4、产出成果

目标区第四系标准钻孔位置图（Arc/GIS格式）；

目标区第四系标准钻孔剖面及说明书（.DXF、.AI、.PS或.CDR文件格式的矢量图，并注明所用软件及版本号）；

标准钻孔原始记录资料与数据；

200个环境样品的测试结果；

《巩留县第四纪标准地层剖面建立》专题成果报告。

5、验收标准

按照相关法律法规要求，编制《巩留县第四纪标准地层剖面建立》专题成果报告通过有关地震主管部门评审。

注：磋商项目要求中标“★”条款为实质性要求，如不满足将按照取消供应商磋商资格处理。