北京化工大学多波段有机碳/元素碳分析仪设备采购项目(03木质纤维素化学组成与降解分析系统等设备采购项目)公开招标公告

项目概况

北京化工大学多波段有机碳/元素碳分析仪设备采购项目(03木质纤维素化学组成与降解分析系统等设备采购项目)招标项目的潜在投标人应在中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）获取招标文件，纸质文件将按照供应商在电子平台登记信息以快递方式送达，并于2025年4月3日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 招标编号/包号：2441STC75285/03

- 项目名称：北京化工大学多波段有机碳/元素碳分析仪设备采购项目(03木质纤维素化学组成与降解分析系统等设备采购项目)

- 分包预算金额：321.87万元；

分包最高限价（如有）：321.87万元

- 采购需求：

本次招标共3个包，本次招标为第03包，投标人须对完整的包进行投标，不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交，评标、授标也将以包为单位进行。内容如下：

| 包号 | 采购内容 | 数量 （套） | 预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 全自动生物化学分解测试系统（好氧+厌氧组件） | 1 | 321.87 | （一）样品培养单元 1. 反应器数量：≥ 48 2. 反应器材料：高硼硅玻璃 3. 反应器体积：500 ml（可定制大小） 4. 水浴锅温度控制：最高60 °C（精度≤0.2 °C） …… | 否 |
|  | 木质纤维素化学组成与降解分析系统 | 1 |  | 1、 前处理装置：降解模块 1.1、遵循原理：连续的自动模拟生物降解和代谢消化 1.2、适用于：生物质生物降解率测定 1.3、运用技术：滤袋技术 1.4、滤袋结构：三维结构，平均空隙：10微米、25微米以及50微米 1.5、采样量/袋：1.0～5.0g 1.6、 测定范围：0～100% 1.7、 最大批处理量：不少于80个样品 …… | 否 |
|  | 光催化水处理综合实验系统 | 1 |  | 1.1 测量原理：能量色散X射线荧光光谱分析法 1.2 测样种类：固体、液体、粉末和薄膜，无需前处理 1.3 元素测定范围：11Na-92U 1.4 元素含量分析范围：1ppm-99.99% …… | 否 |
|  | 四联生物反应器及监测反馈系统 | 1 |  | 1.罐体系统 体积：全容量：5L，罐体数量4个，工作容积：70% 罐体材质：SUS316L (食品卫生级)不锈钢罐底和罐盖，结合硅硼玻璃筒体，便于教学演示，罐内无死角、清洗方便。 …… | 否 |
|  | 多功能相平衡/精馏工作台 | 1 |  | 1. 相平衡装置： 1.1加热方式：电加热或热油加热器 1.2操作压力：101.3KPa 1.3平衡釜容积：60mL 1.4仪表：普通温度仪表 1.5操作温度：＜400℃ 1.6材质：玻璃及不锈钢316L …… | 否 |
|  | 电热/光热催化反应-催化微区 温度场分布监测系统 | 1 |  | 1. 催化评价装置反应参数 1.1温度：室温25-800 ℃ 1.2控温精度：±0.3℃ 2. 红外热成像仪 2.1温度：分辨率：1024×768 2.2热灵敏度：＜10mk 2.3测温范围：25-800 ℃ 2.4近焦镜头：25-100μm 2.5时间常数：＜5ms …… | 否 |

- 合同履行期限：全自动生物化学分解测试系统（好氧+厌氧组件）自合同签订之日起2个月内交货，木质纤维素化学组成与降解分析系统自合同签订之日起2个月内交货，光催化水处理综合实验系统自合同签订之日起3个月内交货，四联生物反应器及监测反馈系统自合同签订之日起2个月内交货，多功能相平衡/精馏工作台自合同签订之日起3个月内交货，电热/光热催化反应-催化微区温度场分布监测系统自合同签订之日起2个月内交货。

- 本项目是否接受联合体投标： 是  否。

- 本项目是否允许分包：□是  否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目非专门面向中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)：_/_。

- 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人是来自中华人民共和国境内的供应商；

3.2 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

3.5 应按招标公告规定获取招标文件。

## 三、获取招标文件

- 时间：2025年3月13日至2025年3月20日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)。

- 地点：中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）。

- 方式：（1）注册登录：请投标人在中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）“投标人登录”栏目办理手续。未注册的投标人请先免费注册，电子平台将协助对注册信息进行一致性复核。投标人注册时填写的“申报人姓名、申报人手机号码”，应是本项目的联系人，在需要通知有关项目信息时，招标公司将依据投标人注册时填写的上述联系方式与投标人取得联系。投标人参与不同项目的经办人可在平台注册多个不同账户。（2）文件获取：请投标人凭注册的手机号码、密码登录，获取并下载电子文件（供应商如计划参与多个采购包，应按采购包分别获取并下载电子文件）。投标人应充分考虑平台注册、资料上传、平台复核、网上支付等流程所需的时间，务必在获取文件截止时间前完成所有手续，否则将无法保证获取招标文件。（3）纸质文件将按照供应商在电子平台登记信息以快递方式送达。（4）投标人注册、文件获取等系统操作问题可咨询010-86397110。

- 售价：人民币500元/包；售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 投标截止时间、开标时间：2025年4月3日09点30分（北京时间）。

- 地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

  - 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购鼓励采购节能环保产品

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策

- 政府采购促进残疾人就业政策

  - 本次招标公告同时在<中国政府采购网>（http://www.ccgp.gov.cn）、<北京化工大学采购与招标办公室>（http://cg.buct.edu.cn）上发布；

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

            - 采购人信息

名    称： 北京化工大学

地    址： 北京市朝阳区北三环东路15号

联系人：曾老师

联系方式：010-64433870

            - 采购代理机构信息

名    称：中钢招标有限责任公司

地    址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系人：宋达、马娟娟、聂娅琼

联系方式：010-62688223（获取文件、发票咨询）、010-62688242（项目问询）、songd@sstc20.com（项目问询）

            - 项目联系方式

项目联系人：宋达、马娟娟、聂娅琼

电      话：010-62688223（获取文件、发票咨询）、010-62688242（项目问询）

中钢招标有限责任公司

2025年3月13日