城市主战消防车（进口底盘）

| 序号 | 类别 | 货物名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 底盘（进口品牌） | 二类底盘 | MAN、SCANIA、BENZ等同等质量品牌底盘 满载总质量：≤20000kg 乘员人数：6人 最高车速：≥90km/h 排放标准：国Ⅵ 驱动形式：4×2 发动机形式：6缸、涡轮增压中冷柴油机 功率：＞300KW 排量：≥6.8L 比功率：＞12kw/t 变速箱：自动档变速箱 油箱容量：≥200L油箱 空气悬挂司机座椅 电动玻璃升降器、电动后视镜、驾驶室电动液压翻转 ABS防抱死制动系统 发动机排气制动 |
|  | 取力器 | 取力器 | 形式：全功率夹心式、带附加冷却装置 润滑方式：飞溅式 冷却方式：强制式水冷 速比（输入转速/输出转速）：0.7-0.85 |
|  | 灭火系统（进口） | 水泵 | HALE、Darley、Waterous等同等质量品牌 额定压力：1.0MPa 额定流量：≥80L/s 引水形式：全自动水环式引水 吸水深度：≥7m 引水时间：≤60s 安装形式：后置式 |
|  |  | 泡沫比例混合器 | 电动泡沫泵 泡沫泵最大泡沫输出量流量：≥18L/min 最大工作压力：≥1.4Mpa 水/泡沫液混合比例范围：0.3～6.0% |
|  |  | CAFS性能 | 最大压缩空气量：≥90L/s 最大水/泡沫混合液供给量：≥16L/s 最大水/泡沫/空气总喷射量：≥90L/s 空气与水/泡沫混合液的比率：最大20︰1，可调节 (A.B类泡沫都使用压缩空气泡沫系统喷射） |
|  |  | 消防炮 | 型式：水、泡沫两用炮 最大流量（L/s）：水≥60 射程（m）：≥55 工作压力：1.0Mpa 旋转角度：垂直-15度～+60度；水平：360度（无死角） 使用介质:水、泡沫 |
|  | 发电系统（进口底盘） | 发电机 | 额定功率≥5.0kw 额定频率：50HZ 额定电压：220V-230V 安装位置：器材厢内 |
|  | 照明系统（进口品牌） | 照明灯 | 主灯功率：2×1000W 主灯升降杆最大举升高度≥4.5m 灯使用电压：220V 安装形式：车箱顶部 |
|  | 牵引装置（进口品牌） | 牵引 | 电压：24V 形式：电动 最大牵引力≥5000kg 最大牵引长度≥28米，牵引力≥50KN、钢丝绳直径≥10mm |
|  | 驾驶室 | 驾驶室 | 驾驶室形式：四开门驾驶室，双排座，乘员人数 2+4 人， 安全设置：安装有三点式预紧安全带。 后排座椅采用模具成型，靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，空气呼吸器框架卡具可调节，可放置6.8L及9L空气呼吸器。设有避震防护装置。座椅设计符合人体工程学要求，坐、靠舒适，框架整体固定于铝合金型材上。座椅设置成箱体结构，座板可翻开，座位下设置有储物柜。 设备：驾驶室内设置水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。 |
|  | 管路及控制系 | 水泵管路系统 | 进水口：泵房两侧各设有1个Φ150mm吸水口，并配有手动蝶阀和管牙接口、滤网及扪盖；1个带DN150mm气动蝶阀(有应急手动装置)的罐进水管路，用于与水罐相连接。 注水口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ80mm的罐注水口。 出水口：泵房两侧各设2个带阀门的Φ80mm出水口 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水球阀。 冷却水管路：为保护取力器的正常工作，管路中设有附加冷却装置。 |
|  |  | 管路系统 | 进液口：泵房两侧各设有2个Φ65mm吸液口，并配有手动球阀和管牙接口；1个带DN125mm气动蝶阀(有应急手动装置)的罐进液管路，用于与液罐相连接。 注液口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ65mm的罐注液口。 出液口：泵房两侧各设2个带阀门的Φ80mm出液口，配有手动球阀和管牙接口及扪盖。 放余液管路：为保护泵及各球阀，在泵、管路的最低位设置放空阀，以排放余液，手控控制并有明显的标识。 泵房内加装加热装置。 |
|  |  | 一体集成流程式控制系统 | 设置在泵房中间后部，具备操作流程显示、液位显示、压力显示、真空显示、手油门控制系统等功能，一体集成，清晰快捷。 |
|  | 载液罐 | 液罐 | 容量：≥4800kg（水）200kg（A类泡沫）400kg（B类泡沫） 材质：材质：高分子复合材料PP等相同类型材质设计厚度不低于20mm、20mm、10mm（底板、侧板、防荡板）；或316L型不锈钢等相同类型材质设计厚度不低于5mm、4mm、3mm（底板、侧板、防荡板） 结构：工装模具成形组焊，内加纵横防荡隔板 型式：外露式 设备：2个Φ450mm入口孔，带快速开启锁紧装置 |
|  | 上装 | 车厢、器材厢及泵房 | 材质：器材箱、泵室框架及内骨架均采用高强度铝合金型材，铝合金型材抗拉强度271Mpa、屈服强度259Mpa；车厢外表面蒙皮为≥2mm平铝板，内饰板为≥2mm氧化铝板和小花纹铝板。 器材箱及泵室结构：器材箱与泵室为整体式铝合金焊接结构，蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉），器材箱位于罐体前部及两侧，泵室位于车辆后部，配有独立操作面板及仪表系统；器材采用框架结构，内部空间可调节。器材箱外部、底板、底部等采用铝合金板蒙皮，所有板材采用标准化预制，避免二次处理，其中外蒙皮采用先喷漆后敷膜的方式，再一次性通过进口专用高强度粘接材料与外骨架粘合，实现工艺的标准化。器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具 卷帘门：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧都采用带锁卷帘门，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。卷帘门与器材箱及泵室连接牢固，卷帘门顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。 脚踏板：车身两边帘子门下部设置可下翻式脚踏板，方便取用上方的器材，脚踏板采用无框架式铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度 50cm，可承重 300kg 以上，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能(弹簧及锁止机构)，并采用防尘防滑设计，翻上时符合GB11567规定。 车厢顶部全为铝合金花纹板防滑设计、顶部采用斜坡式结构防漏水、可行走，两边设护围， 围板采用整体拉制铝合金型材围板，嵌入式设计，并在型材内隐藏式安装有 LED 照明灯带，方便车顶人员夜间作业；上车爬梯设置在车厢尾部右侧，全部采用特制高强度优质铝合金材质，采用可倾斜式结构，方便人员上下和不影响车辆行驶。 |
|  |  | 器材布置原则 | 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面或踏板上，在2个动作内取用、放置消防器材。 |
|  | 电器及警示系统 | 警灯 | 驾驶室顶部前端为红色长排警灯； 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯，车厢后侧上部配置两盏频闪警灯； 下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室装有照明灯、器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，照明灯亮度：≥15lx，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动，并在驾驶室内有集中控制开关。并符合GB4785规定。 |
|  |  | 警报器 | 功率为100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |
|  |  | 仪表板上设备 | 附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。 液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等。加一键启动按钮、取力器按钮，具备一键启动功能。 安装形式：车厢后部泵房内。 |
|  | 车辆标识 | 车身颜色 | 颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。按要求进行消防救援车辆外观制式涂装。 |
|  |  | 车身漆料 | 车厢表面喷涂进口消防红色漆。 |
|  | 随车资料 | 随车文件 | 底盘使用说明书、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、消防车使用说明书、消防车消防器材清单、消防车整车合格证、工信部公告、消防车跟踪服务卡。在车辆明显位置张贴二维码，实现通过手机扫描二维码获取使用说明和操作视频的功能。 |
|  | 标准附件 | 随车器材 | 序号; 型号; 名称; 数量; 规格; 附注. 1; 20-65-20; 水带总成; 8盘; 65×20000mm; 插入式接口. 2; 20-80-20; 水带总成; 4盘; 80×20000mm; 插入式接口. 3; 吸水管总成; 4根; 150×2000mm; 内扣式接口. 4; 地上消火栓扳手; 1把; 450mm. 5; 地下消火栓扳手; 1把; 800 mm. 6; 三分水器; 1支; 80×65 mm; 插入式接口. 7; 水带挂钩; 4个; 600 mm. 8; 护带桥; 2件; 80 mm. 9; 滤水器; 1个; 150 mm; 内扣式接口. 10; 水带包布; 4个; 470 mm. 11; 吸水管扳手; 4把; 150 mm. 12; 异径接口; 2个; 65×80; 插入式. 13; 异径接口; 2个; 65(雌)×80(雄)mm; 插入式接口. 14; 异径接口; 2个; 80(雌)×65(雄)mm; 插入式接口. 15; 异径接口; 1个; 150×100; 内扣式接口. 16; 异型接口; 2个; 65内扣/65雄; 65插入转65内扣. 17; 异型接口; 2个; 80内扣/80雄; 80插入转80内扣. 18; 铁锹; 1把; 2#. 19; 尖斧; 1把; 817 mm. 20; 铁铤; 1支; 1000 mm. 21; 手提式干粉灭火器; 1具; 2kg. 22; A类泡沫枪; 4支; 接口为65mm卡式接口. 23; 直流开关水枪; 2支; 65×19mm; 插入式接口. 24; 开花水枪; 2支; 65×19mm; 插入式接口. 25; 吸液管总成; 1根. 26; 软管总成; 1根. 27; PQ4; 空气泡沫枪; 1支; 25L/s; 插入式接口，含吸管. 28; PQ8; 空气泡沫枪; 1支; 50L/s; 插入式接口，含吸管. 29; 三用扳手; 2把. 30; 原车工具; 1套; 底盘厂随车附件. 31; 水桶; 2个. 32; GB19151-2003; 机动车用三角警告牌; 2个. 33; 吸液胶管; 4根; 6m、内径φ65，内嵌钢丝. |