- 技术需求书

一、项目介绍

北京邮电大学电子信息子平台采购项目是智慧柔性电子在全时全域光电互联人才培养的重要平台，该平台主要涵盖了虚实结合“光核芯”综合设计、开发和测试实验平台和全时全域光电系统综合实验平台，本次拟购买的原子力显微镜和系统测试和创新用误码分析仪是实验平台中的重要测试工具，是开展电子信息教学工作的必要需求。利用原子力显微镜可以对器件的结构实现直接观察和测试，利用系统测试和创新用误码分析仪可以测试器件在系统网络中的特性测试，是材料、器件的教学、科研中不可或缺的工具；该平台能满足北京邮电大学器件测试的教学和科研需求。

二、项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后60天内交货

2、履约地点：（履约详细地址）北京邮电大学主楼707

三、采购产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 产地（国产/进口，进口是否免税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统测试和创新用误码 | 台 | 1 | 是 | 国产 |
| 2 | 原子力显微镜 | 台 | 1 | 否 | 国产 |

四、产品指标要求和实施方案

重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△代表一般指标项。

1、产品详细技术指标

1.1 系统测试和创新用误码仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | OTN测试速率接口 | OTN测试速率接口包含：OTU4, OTU2,OTU1，所有接口都支持双光口并能同时进行独立工作。 | 否 |
| 2 | ★ | 以太网测试速率接口 | 100GE, 10GE,GE,FE所有接口均为双端口，并能同时独立进行测试.GE电口为原生RJ45接口，非SFP转RJ45的方式 | 否 |
| 3 | # | 时延测试功能 | 支持OTN 业务的时延测试功能，时延测试范围应不小于4s，并提供可测试范围。时延测试精度为优于0.1ms，请提供测试精度。 | 否 |
| 4 | # | 中断测试与在线误码测试 | 支持中断测试与在线误码测试 | 否 |
| 5 | # | 时延测试 | 可测量信号在网络中传输的时间延迟。时延显示的分辨率为±1μs，最大显示值不小于10秒。 | 否 |

1.2 原子力显微镜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 分辨率 | 具有原子力显微镜（AFM）和横向力/摩擦力显微镜（LFM）功能；分辨率为：横向≤0.2nm，垂直≤0.1nm | 否 |
| 2 | # | 分辨率 | 具有扫描隧道显微镜（STM）功能，分辨率为：横向≤0.1nm，垂直≤0.01nm | 否 |
| 3 | # | 扫描范围 | X-Y方向扫描范围≥50μm x 50μm，Z方向扫描范围≥5μm； | 否 |
| 4 | # | 样品行程 | 样品行程≥15mm，且行程精度为≤50nm/步； | 否 |
| 5 | △ | 样品尺寸 | 可测试样品的尺寸最大≥45mm，厚度≥15mm； | 否 |
| 6 | △ | 配套软件 | 测试及分析软件 | 否 |
| 7 | △ | 探针 | 探针2根 | 否 |

五、服务要求

| 序号 | 重要性 | 服务指标项 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 质保期 | 验收合格之日起至少一年 |
| 2 | △ | 货物验收 | 原则上现场验收，如受疫情影响，可远程在线验收 |
| 3 |  | 人员培训 | 原则上现场培训，如受疫情影响，可远程在线培训 |
| 4 |  | 技术服务 | 用户在日常的操作中遇到技术问题，可随时通过电话或邮件咨询，供货方在24小时内予以答复 |

六、付款方式
分期付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额30% |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票，经甲方验收合格 | 支付合同总金额70% |

七、履约验收方案

1、验收主体：北京邮电大学电子工程学院

2、时间：按采购人要求。

3、方式：现场验收。

4、程序：根据招标参数功能逐项验收

5、内容:

（1）投标货物功能、性能、质量、安全、技术规格、服务要求。

（2）项目内容资料，包括技术文档、项目设计方案（含深化设计方案）、项目各类图纸、项目各类技术资料、项目实施方案、系统维护手册、用户操作手册、项目实施报告、项目工作日志和必要的验收报告等

6、验收标准:

（1）本章“产品指标要求和实施方案”所列要求，

（2）本章“服务要求”具体内容。

不满足磋商文件功能视为验收不合格。

注：
（1）（本章中如提及品牌、专利、商标、型号或者具体服务的供应商时，采购人只是为准确清楚地说明采购项目的技术标准和要求，仅表达“参照或相当于”之意，相关的评审标准适用于所有相当于同等技术规格的货物、服务及工程。）

（2）强制采购节能产品规定：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）和《财政部发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

供应商所投产品被列入市场监管总局向认证结果信息发布平台公布的品目清单中要求强制采购的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购（复印件加盖公章）。