## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定 , 并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3 . 1 .采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 5,450,000.00

采购包最高限价（元）: 5,370,000.00

| 序 号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单 位) | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否涉及 核心产品 | 是否涉及 采购进口产品 | 是否涉及 强制采购 节能产品 | 是否涉 及优先 采购节 能产品 | 是否涉 及优先 采购环 境标志 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07099 900 其他 橡胶、塑 料、玻璃 和陶瓷制 品 | 高强度加厚地膜 | 1.00（项 ) | 5,370,00 0.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单 位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 高强度加厚地膜 | 1.00（项） | 5,370,000.00 | 总价 | ★1 、高强度地膜≥373吨 , 覆盖面积20万亩。2、 投标人报价是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、安装、调试、人员培训、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、采购代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。其中地膜残留监测和地膜覆盖应用评价固定费用24万元，专家技术指导、培训固定费用10万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 高强度加厚地膜 | 高强度加厚地膜 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涉及 |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涉及 |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涉及 |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涉及 |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3 .2 .技术要求

采购包1：

标的名称：高强度加厚地膜

| 序 号 | 符号 标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数1 | 1 、外观：白色，地膜外观不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷 ；膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋； ▲2 、标称厚度：地膜的标称厚度≥0 .015mm； 3 、幅宽：1000mm-2000mm（具体以招标人需求为准）； 4 、包装：膜卷用薄膜、牛皮纸或编织袋包装； 5 、每卷地膜要独立包装，并标识“威远县2024年中央财政地膜科学使用回收项目专用地膜”且均应附有产品合格证，内容包括：产品名称、类别、标称厚度、宽度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名称、生产厂地址、执行标准、检验员印章。产品合格证上应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染” 的字样； 6、地膜使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标大于等于初始值的50% ; 7 、产品有效覆盖使用时间≥180日历天； 8、地膜的贮存期自生产日期起不超过12个月； 9、其他指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735—2017）中I类耐老化地膜有关要求。 注：标记有“▲ ”符号的参数项在投标环节须提供符合上述技术要求的第三方检验检测机构出具的国家认可的检验检测报告，且检测报告中规格型号须与投标人响应产品一致，同时投标人须并进行电子签章。 |

| 2 |  | 技术参数2 | ▲1、拉伸负荷：纵向≥3 .6N, 横向≥3.2N； ▲2、断裂标称应变：纵向≥550% ，横向≥700%； ▲3、直角撕裂负荷：纵向≥1 .6N, 横向≥1 .8N； ▲4、产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和对土壤有害的助剂，总灰分控制在≤0 .5%； 5 、每卷称净质量5kg ，净质量极限偏差+0 .25kg至-0 .10 kg。 注：标记有“▲ ”符号的参数项在投标环节须提供符合上述技术要求的第三方检验检测机构出具的国家认可的检验检测报告，且检测报告中规格型号须与投标人响应产品一致，同时投标人须并进行电子签章。 |
| --- | --- | --- | --- |

### 3 .3 .服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序 号 | 符号 标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 表册收集 | 1、投标人负责将地膜按时运输配送到招标人指定地点，并按具体数量各村花名册分发到户造册。运输、转运、分发过程不得造成地膜破损，并做好技术指导服务及配送分发单据的签章、资料收集，提供镇汇总确认材料、各村农户签字花名册、项目汇总材料、提供项目实施过程，使用今日水印相机照片记录，将收集好的表册资料在各村宣传栏公示。 2、项目结束后，按照项目实施方案中农膜回收率不低于85%的要求，投标人需负责收集各镇、村农膜回收率统计表册作为印证资料。 3、项目结束后，按照项目实施方案中群众对地膜科学使用回收试点满意度≥90%的要求，投标人需开展群众满意度调查表测评作为印证资料。 |
| 2 | ★ | 地膜残留监测和地膜覆盖应用评价 | 1 、在地膜覆盖重点地区对农田地膜残留进行长期监测，在全县设置地膜残留监测点2 0个，用于地膜残留监测点位牌制作、调查、抽样、检测、报告等。 2 、针对区域内主要覆膜作物开展2个加厚高强度地膜应用评价，主要对地膜强度、增温保墒性能等进行评价；开展农作物测产工作，提供测产报告。 3 、中标人在项目实施前向招标人提供实施方案，实施过程中使用今日水印相机进行拍照、影像视频，项目结束后由中标人提供服务总结和全套过程文件汇编成册。 1 、在地膜覆盖重点地区对农田地膜残留进行长期监测，在全县设置地膜残留监测点2 0个，用于地膜残留监测点位牌制作、调查、抽样、检测、报告等。 2 、针对区域内主要覆膜作物开展2个加厚高强度地膜应用评价，主要对地膜强度、增温保墒性能等进行评价；开展农作物测产工作，提供测产报告。 3 、中标人在项目实施前向招标人提供实施方案，实施过程中使用今日水印相机进行拍照、影像视频，项目结束后由中标人提供服务总结和全套过程文件汇编成册。 |

| 3 |  | 专家技术指导、培训 | 科学选择使用地膜，通过粮食作物生产技术进行专题培训，重点对粮食作物地膜覆盖栽培，从地膜用量、厚度选择、清除残膜等关键环节加强技术培训和技术指导服务， 保障农田残膜的可回收利用。邀请农技专家在全县14个镇开展技术培训，培训总场次20次，每次培训人数不低于50人，培训总人数不低于1000人，提供覆膜技术手册10 000本，提交培训过程资料，包括培训签到表及现场培训影像，项目结束后提供培训总结、资料汇编成册。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ★ | 其他服务要求 | 1 、安全责任：项目履约期间发生任何安全责任事故，由此造成的所有责任均由中标人自行承担。（提供承诺函原件并加盖公章）。 2 、投标人提供的检测报告不得为虚假材料。签订合同前中标人须提供投标时的产品检测(检验)报告原件供招标人核验，若为虚假检测(检验)报告，将取消中标人资格并承担一切后果（提供承诺函原件并加盖公章）。 3 、中标人在供货时，招标人同中标人一起从该批次地膜中随机抽样送国家认可的第三方检测机构检测(由双方协商确定第三方检测机构) 。如抽样检测结果与投标人响应文件中技术参数响应和提供的检测报告不一致的，招标人将终止采购合同并申请相关执法部门介入，按相关法律法规进行处置，并将按虚假响应处理上报财政部门，抽样检测费用由中标人承担（提供承诺函原件并加盖公章）。 4 、中标人负责将地膜分发到招标人指定的各村委会办公室，并做好技术指导服务（提供承诺函原件并加盖公章）。 5 、投标人提供的产品须是全新产品，满足国家及相关行业现行标准(《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735—2017)）的合格产品，不得向招标人提供再生膜（提供承诺函原件并加盖公章）。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序 号 | 符号 标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年12月前完成项目，地膜在合同签订后30日内完成交货。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 招标人指定地点（招标人指定的各村委会办公室） |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1 、采购合同签订后，支付预付款，，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40 .00% 2 、签订采购合同30日历天内将全部货物送到招标人指定地点，乙方向甲方提交完整的票据资料，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20 .00% 3 、乙方将地膜分发到户，向甲方提交完整的农户签收表册资料，并经甲方核实确认后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20 .00% 4 、项目最终验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20 .00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 中标人与招标人应依据采购文件、投标人响应文件、签订合同条款和招标人履约验收方案进行验收；严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收。 |

| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 地膜质保期：本项目质保期为验收合格之日起365天。质保期内出现质量问题由成交供应商免费调换，并承担由此所造成的损失。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1 、甲方违约责任 （1）因招标人原因造成合同变更、中止：招标人擅自解除、中止或变更合同导致中标人权益受到损害时，招标人向中标人支付合同总金额5‰的违约金，并赔偿中标人所受全部损失。 （2）招标人未按合同约定付款：招标人应当按照政府采购合同约定向投标人支付费用，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款。不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向投标人付款的条件，因招标人原因延期付款的，中标人有权停止合同的履行，招标人除应及时支付外，每逾期一日应按照合同总金额的0 . 1‰向中标人支付逾期违约金。逾期超过30日，投标人有权单方面解除合同，招标人按照当期应付金额的5‰向投标人支付违约金，并赔偿乙方所受损失。 2 、乙方违约责任 （1）中标人擅自解除、中止或变更合同导致招标人权益受到损害时，中标人向招标人支付合同总金额5‰的违约金，并赔偿招标人所受全部损失。（2）如因中标人在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责。 （3）招标人有权监督投标人服务过程，发现未按要求、标准提供服务等违约情形，招标人将下达整改通知书，中标人应在限期内整改。中标人拒绝整改或经三次整改仍未合格的，招标人有权解除合同，并由中标人返还收取的费用并承担全部赔偿责任。 （4）中标人未能在合同约定的时间内履约完成的，每逾期1日，中标人应承担合同总价的0 . 1‰作为违约金，若中标人逾期时间超过15日的，招标人有权解除合同，并由投标人承担全部责任。 （5）若中标人将本项目直接或间接转包或分包，招标人有权单方面解除合同 , 并由中标人承担全部责任。注：违约方就其违约行为造成对方的损失应予以全部赔偿，包括但不限于对方直接损失、对第三方的赔偿责任及因解决争议所致的律师费、 仲裁费、诉讼费、保全费、执行费等全部费用。中标人违约应当支付的赔偿金、违约金，招标人有权于未付款项中予以扣除。 3 、解决争议的方法 （1）因货物的质量问题发生争议，由招标人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，中标人仅承担鉴定费；货物不符合质量标准的，中标人承担产品召回、作物损失等全部责任。 （2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，交由甲方住所地人民法院管辖审理。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，除满足本项目包装要求外，其他要求均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震 、防雨水、防暴晒和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3 .4 .其他要求

投标人针对本项目要求提供实施方案，方案内容包括：①货源组织方案②包装运输方案③项目进度计划方案④质量保证措施⑤安全管理措施⑥应急预案⑦专家技术指导、培训方案； 2.投标人针对本项目要求提供售后服务方案，方案内容包括：①售后服务人员配置②售后服务承诺③售后服务体系④售后期限及售后期内的售后内容与范围。 3.投标人根据自身情况提供有利于实施本项目的履约能力证明材料。