 明细报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价
	总价

	工程名称：泗阳县农房天燃气供气设备采购项目（泗阳县穿城镇砖井村小区）

	1
	配电箱
	1、名称：壁挂式调压箱RX50/0.4A
2、型号：Q计=32.8Nm3/h,进口压力为0.1~0.4MPa,出口压力为2.8KPa
3、安装方式：安装在专用支架上
4、标准和规范：GB27791-2011
5、调压箱要有防撞保护措施
	台
	1
	4836.86
	4836.86

	
	
	
	
	
	
	

	2
	塑料阀门
	1、名称：PE球阀 
2、材质：PE100/SDR11，DN63
3、标准：GB/T15558.3-2008
4、单放散
	个
	1
	1005.30
	1005.3

	3
	中压螺纹阀门
	1、名称：法兰球阀
2、材质：铸钢
3、型号、规格：DN50，Q41F-16C
	个
	1
	606.06
	606.06

	4
	砖检查井
	1、名称：PE球阀保护井
2、型号：DE63
3、详见图纸
	座
	1
	2309.21
	2309.21

	5
	钢管
	1、焊接钢管D88.9*4.0
2、三层结构挤压聚乙烯加强级防腐
	m
	1
	65.66
	65.66

	6
	塑料管
	1、安装部位：室外
2、介质：燃气
3、材质、规格：PE管 DE63, PE100/SDR11
4、连接形式：电熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、气密性试验、强度试验
6、详见图纸
	m
	53
	49.28
	2611.84

	
	
	
	
	
	
	

	7
	钢管
	1、无缝钢管D57*4
2、光管
	m
	2
	39.20
	78.4

	8
	转换件
	1、名称：钢塑转换DN63/D57*4，SDR11
2、材料：PE100/20
3、弯管焊接式，钢管部分采用3PE加强级防腐
	个
	1
	190.42
	190.42

	9
	塑料管管件
	1、名称：电熔套筒DN63，SDR11
2、材料：PE100
	个
	6
	42.25
	253.5

	10
	塑料管管件
	1、名称：PE端帽DN63，SDR11
2、材料：PE100
3、电熔
	个
	1
	26.28
	26.28

	11
	塑料管管件
	1、名称：90℃ PE弯头DN63，SDR11
2、材料：PE100
3、电熔
	个
	2
	30.07
	60.14

	12
	法兰
	1、法兰DN50-PN16  WN-RF(系列Ⅱ)
	个
	2
	140.53
	281.06

	13
	垫片
	1、耐油石棉橡胶垫片RFDN50-PN16
	个
	2
	6.00
	12

	14
	螺栓
	1、六角头螺栓M16*70
2、5.6级
	根
	8
	8.87
	70.96

	15
	螺母
	1、六角螺母M16
2、6级
	根
	8
	1.60
	12.8

	16
	警示（示踪）带铺设
	1、名称：警示带
2、规格：PE
	m
	55
	2.60
	143

	17
	警示（示踪）带铺设
	1、名称：示踪线
2、规格：成品S=2.5mm2
	m
	56
	2.30
	128.8

	18
	钢管
	1、焊接钢管D88.9*4.0
2、三层结构挤压聚乙烯加强级防腐
	m
	0.5
	63.68
	31.84

	19
	钢管
	1、焊接钢管D60.3*3.8
2、三层结构挤压聚乙烯加强级防腐
	m
	60
	43.50
	2610

	20
	镀锌钢管
	1、镀锌钢管D60.3*3.8
2、光管
	m
	2
	47.15
	94.3

	21
	塑料管
	1、安装部位：室外
2、材质、规格：PE管 DN90,PE100/SDR11
3、连接形式：电熔
4、压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、气密性试验、强度试验
5、详见图纸
	m
	275
	90.10
	24777.5

	
	
	
	
	
	
	

	22
	塑料管
	1、安装部位：室外
2、介质：燃气
3、材质、规格：PE管 DN63, PE100/SDR11
4、连接形式：电熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、气密性试验、强度试验
6、详见图纸
	m
	238
	55.88
	13299.44

	
	
	
	
	
	
	

	23
	塑料管
	1、安装部位：室外
2、介质：燃气
3、材质、规格：PE管 DN32,PE100/SDR11
4、连接形式：电熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、气密性试验、强度试验
6、详见图纸
	m
	1023
	26.01
	26608.23

	
	
	
	
	
	
	

	24
	低压塑料管件
	1、名称：PE等径三通
2、规格：DN63
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	2
	12.00
	24

	
	
	
	
	
	
	

	25
	低压塑料管件
	1、名称：PE等径三通
2、规格：DN32
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	39
	3.00
	117

	
	
	
	
	
	
	

	26
	低压塑料管件
	1、名称：PE异径三通
2、规格：DN90*90*63
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	1
	53.24
	53.24

	
	
	
	
	
	
	

	27
	低压塑料管件
	1、名称：PE异径三通
2、规格：DN90*90*32
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	18
	44.36
	798.48

	
	
	
	
	
	
	

	28
	低压塑料管件
	1、名称：PE异径三通
2、规格：DN63*63*32
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	12
	23.07
	276.84

	
	
	
	
	
	
	

	29
	低压塑料管件
	1、名称：PE变径
2、规格：DN90*63
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	2
	46.14
	92.28

	30
	低压塑料管件
	1、名称：PE变径
2、规格：DN63*32
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	3
	26.62
	79.86

	31
	低压塑料管件
	1、名称：90℃  PE弯头
2、规格：DN90
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	8
	7.10
	56.8

	
	
	
	
	
	
	

	32
	低压塑料管件
	1、名称：90℃  PE弯头
2、规格：DN63
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	2
	7.10
	14.2

	
	
	
	
	
	
	

	33
	低压塑料管件
	1、名称：管件
2、规格：电熔套筒DN63
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	26
	20.41
	530.66

	
	
	
	
	
	
	

	34
	低压塑料管件
	1、名称：管件
2、规格：电熔套筒DN32
3、标准或图号：GB15558.2-2005
4、材料：PE100/SDR11
	个
	48
	15.08
	723.84

	
	
	
	
	
	
	

	35
	转换件
	1、名称：弯管丝扣式钢塑转换
2、材质及规格：SDR11，PE100/20，DN63/D60*3.5 
3、标准：GB/T26255.1-2010
	个
	1
	151.38
	151.38

	
	
	
	
	
	
	

	36
	转换件
	1、名称：弯管丝扣式钢塑转换
2、材质及规格：SDR11，PE100/20，DN32/D34*3.5 
3、标准：GB/T26255.1-2010
	个
	75
	111.68
	8376

	
	
	
	
	
	
	

	37
	警示（示踪）带铺设
	1、名称：警示带
2、规格：PE
	m
	1642
	2.60
	4269.2

	38
	警示（示踪）带铺设
	1、名称：示踪线
2、规格：成品S=2.5mm2
	m
	1674
	2.30
	3850.2

	39
	标志牌、标桩
	1、名称：标志桩
2、成品
	根
	36
	534.68
	19248.48

	40
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：二类土
2、挖土深度：参见图纸
3、弃土运距：投标人自行考虑
4、人机配合：90%机械挖土，10%人工修边坡
	m3
	686.86
	5.48
	3763.99

	
	
	
	
	
	
	

	41
	回填方
	1、密实度要求：详见图纸
2、填方材料品种：素土回填
3、填方来源、运距：投标人自行考虑
4、管顶向上50cm范围人工回填，50cm以上机械回填
	m3
	686.86
	5.40
	3709.04

	
	
	
	
	
	
	

	42
	仪表阀门
	1、名称：智能远传皮膜表G1.6左进
2、连接方式：含表接头
3、托架设计要求详见图纸
	个
	37
	507.79
	18788.23

	43
	仪表阀门
	1、名称：智能远传皮膜表G1.6右进
2、连接方式：含表接头
3、托架设计要求详见图纸
	个
	38
	507.79
	19296.02

	44
	螺纹阀门
	1、类型：内螺纹铜球阀
2、规格、压力等级：DN25
3、标准或图号：Q11F-16T
4、材料：组合
	个
	75
	87.81
	6585.75

	
	
	
	
	
	
	

	45
	螺纹阀门
	1、类型：直嘴球阀
2、规格、压力等级：PN=1.6MPa，DN15
	个
	75
	64.63
	4847.25

	46
	镀锌钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：热浸镀锌焊接钢管
3、规格、压力等级：D33.7*3.2
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、气密性试验、强度试验
5、材料：Q235B
	m
	38
	68.18
	2590.84

	
	
	
	
	
	
	

	47
	镀锌钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：热浸镀锌焊接钢管
3、规格、压力等级：D21.3*2.8
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、气密性试验、强度试验
5、材料：Q235B
	m
	114
	43.87
	5001.18

	
	
	
	
	
	
	

	48
	钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：焊接钢管
3、规格、压力等级：D60.3*3.8
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、气密性试验、强度试验
5、材料：Q235B
	m
	29
	77.32
	2242.28

	
	
	
	
	
	
	

	49
	钢管管件制作、安装
	1、名称：管件
2、种类：镀锌弯头DN15*90°
3、材质及规格：KTB
	个
	225
	3.00
	675

	50
	钢管管件制作、安装
	1、名称：管件
2、种类：镀锌丝扣DN25
3、材质及规格：KTB
	个
	75
	5.00
	375

	51
	钢管管件制作、安装
	1、名称：管件
2、种类：镀锌丝扣DN15
3、材质及规格：KTB
	个
	75
	2.00
	150

	52
	钢管管件制作、安装
	1、名称：管件
2、种类：镀锌堵头DN25
3、材质及规格：KTB
	个
	75
	5.00
	375

	53
	钢管管件制作、安装
	1、名称：管件
2、种类：镀锌三通DN25*25*15
3、材质及规格：KTB
	个
	75
	9.00
	675

	54
	管道热缩套管
	1、热缩管品种：热缩套管
2、热缩管规格：D34*300
	套
	75
	23.07
	1730.25

	55
	点型探测器
	1、名称：可燃气体探测报警系统
	个
	75
	123.34
	9250.5

	56
	管道支架
	1、托架DN25
	套
	75
	13.31
	998.25

	57
	管道支架
	1、托架DN15
	套
	225
	8.87
	1995.75

	58
	接线箱
	1、名称：表箱
2、规格：箱内配置详见图纸
	个
	75
	149.01
	11175.75

	报价总计
	￥ 252479.14元
人民币（大写）：贰拾伍万贰仟肆佰柒拾玖元壹角肆分


第二轮报价：250000.00元
