设备技术参数整理

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡回检察智能视频辅助系统 | 1.便携式巡回检察智能视频辅助系统应集机箱、图像展示设备、高性能双路处理器、神经网络推理芯片和巡回检察智能视频辅助功能于一体的一体化设备；所配置的硬件参数：配备≥2颗24核高性能CPU，内存：≥64G内存，硬盘存储≥1T；推理卡：≥2块推理卡，显存≥16GB；显示器≥17寸；重量≤20kg。以上硬件质保期限应符合国家规定标准。支持定制开机画面和检察徽标。提供设备实际图片。 2.便携式巡回检察智能视频辅助工作站自带监控视频快速下载工具，可以支持连接海康、大华、宇视、天地伟业等NVR、CVR等视频存储设备，快速视频下载，能够根据下载时长、下载时间进行自动归档。以上功能提供系统截图。 3.支持海康、大华、宇视、天地伟业等的NVR、CVR等存储设备录像提取分析和IPC、NVR的实时视频分析，也支持各品牌录像设备生成的录像文件分析和非Raid硬盘存储录像分析，支持≥10路平均不少于8倍速并发分析。 4.内置巡回检察智能视频辅助系统及智能行为分析、智能人体特征识别、智能人体姿态识别等服务软件；（提供“巡回检察”、“人体姿态识别”、“人体特征识别”相关软件著作权证书）。 5.根据巡回检察的工作要求通过对监所录像、监所的监管基础数据和监管活动记录进行多模态智能分析，对非结构化视频数据进行结构化处理和存储，结合监管场所的监管数据和管理规定，进行多模态综合分析，快速对海量录像进行分析，模拟人工发现问题、验证疑似行为和固定证据的方式，辅助检察人员对监所内的违法违规行为，进行实时识别、告警和固定证据。 6.能够对多场所关联分析、同场所多视频关联分析，对画面中的人员角色、肢体姿态、行为动作等进行多模态识别；以上功能提供系统截图。 7.能够离线分析监所违法违规行为、重点关注行为、逃避视频等进行识别，并进行报警、记录和固定证据。 8.发现的告警记录能够根据抓拍的各关联视频的照片进行相应的录像回放，再进行人工核验确认是否未违规，违规事件自动进行固定证据。 9.内置看守所、监狱等检测模型包括：通用模型：AB门陌生人进出、值班室离岗、值班室睡岗、监舍夜间开门、监舍夜间起身 、监舍内人员聚集 、监舍值班离岗 、监舍夜间异常 、监舍人员攀高、放风场违规滞留 、放风场人员聚集 、放风场人员倒地 、劳动场所违规滞留、劳动场所脱管 、劳动场所人员聚集 、劳动场所人员倒地 、监区单人提审 、监区巡逻漏检、审讯室人数超标、审讯室单人审讯、审讯室长时间审讯 、审讯室传递违禁品 、审讯室殴打 、家属会见人数超标 、家属会传递违禁品 、律师会见人数超标、律师约见传递违禁品、无干警监督就医、无干警监督发药、禁区出入、监管人员脱管 、人员倒地、人员聚集 、人员剧烈活动、干警与独处 、违规滞留 、人员徘徊、人员攀高 、人员过线检测、人数超标、人员检测、违规打电话等。实现监狱看守所的专属模型：捎买带、通风报信监督模型、逃避视频监管、体罚虐待被监管人、看守所组织在押人员劳动违法违规案件监督模型、看守所监管执法活动违法违规案件监督模型、律师会见违法违规案件监督模型、看守所违法违规安排家属会见案件监督模型、突发应急事件处置违法违规案件监督模型等。以上功能提供系统截图并提供模型在实战中的应用说明。 10.能够对分析记录进行多维度巡回检察报告，并能够根据各场所发生问题的分析思路、发生原因、违反相关规定等对单次、多次、多频次发生违法违规事件调用相应的模板自动生成分析报告。 11.对识别告警事件自动汇聚相关多路视频的照片、录像、对应的监管数据和告警事件的分析报告等，快速形成完成证据链条、快速固定证据链，相关证据进行防删保护。 12.具备存储录像分析模式、录像文件分析模式两种分析模式，两种分析模式任意切换；录像文件分析模式支持手动选择模型分析、自动识别场所分析、数字执检模型分析三种模式；以上功能提供系统截图。 13.实现录像回放时对录像中发生的告警事件的录像片段进行图形标注、对视频画面中告警发生点进行自动标注；对多个视频关联分析的告警时间回放时能够同时对关联录像进行同步播放；能够实现监控录像的正播放、倒放、慢速1-16倍速播放、快放1-16倍速播放、播放录像截图、静音播放等；以上功能提供系统截图。 14、支持用户访问视频监控文件时禁止屏幕截图的能力（提供说明）。 15、支持防护用户通过录屏软件进行监控视频录屏的能力（提供说明）。 16.系统预留大模型扩展接口，支持AI大模型赋能，可拓展多模态大模型智能审核能力；适配监所复杂执法场景深度分析需求，对机器识别、研判结果二次复核校验，减少单一算法识别偏差，提升线索、隐患核查精度，完成传统智能巡查向AI智慧精细监管升级。 17.技术服务：投标供应商自合同签订后根据客户需求在提供产品使用培训和巡回检察现场技术服务，该服务不得少于3次，每次现场技术服务时间不低于5天，技术服务人员产生的差旅等费用由投标方自行承担。系统内置分析模型3年内免费更新。 | 1 | 套 |