### 采购需求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,407,553.51

采购包最高限价（元）: 1,407,553.51

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02019900 其他信息化设备 | 金属探测门 | 2.00（套） | 12,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02019900 其他信息化设备 | 安全检查设备 | 1.00（台） | 59,125.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02019900 其他信息化设备 | 手持式金属探测器 | 2.00（台） | 473.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02019900 其他信息化设备 | 手持易燃易爆液体检测仪 | 2.00（台） | 12,470.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02019900 其他信息化设备 | 防爆罐 | 1.00（项） | 8,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02019900 其他信息化设备 | 防爆毯 | 1.00（个） | 6,450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02019900 其他信息化设备 | 网络半球摄像机 | 48.00（台） | 25,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02019900 其他信息化设备 | 网络枪型摄像机 | 13.00（台） | 9,223.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02019900 其他信息化设备 | 专业监控硬盘 | 16.00（台） | 30,960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02019900 其他信息化设备 | 64路录像机 | 2.00（项） | 10,750.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能显示器 | 1.00（台） | 4,407.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 12 | A02019900 其他信息化设备 | 高清数字庭审主机 | 1.00（套） | 94,600.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02019900 其他信息化设备 | 法官庭审应用系统 | 1.00（套） | 4,300.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02019900 其他信息化设备 | 书记员庭审应用系统 | 1.00（套） | 4,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02019900 其他信息化设备 | 4K高清一体化摄像机 | 3.00（套） | 14,512.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02019900 其他信息化设备 | 4K高清云台摄像机 | 1.00（台） | 6,665.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02019900 其他信息化设备 | 无纸化云庭审系统 | 1.00（套） | 65,575.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02019900 其他信息化设备 | 法庭触屏控制系统 | 1.00（套） | 3,547.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02019900 其他信息化设备 | 智能电源控制器 | 1.00（台） | 4,192.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审公告系统 | 1.00（套） | 6,020.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审公告主机 | 1.00（台） | 3,870.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 22 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审应用支撑硬件 | 4.00（台） | 25,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 23 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审材料展示终端 | 8.00（台） | 14,448.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风 | 1.00（项） | 3,577.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审质证专用终端 | 2.00（台） | 10,750.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 26 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审话筒 | 8.00（项） | 10,320.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02019900 其他信息化设备 | 功率放大器 | 1.00（台） | 3,386.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审音响 | 4.00（项） | 8,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02019900 其他信息化设备 | 证据展示设备 | 1.00（台） | 3,010.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网庭审管理平台 | 1.00（项） | 59,125.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网庭审音视频交互网关 | 1.00（台） | 59,125.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02019900 其他信息化设备 | 电子签名捺印终端 | 1.00（套） | 8,062.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审专用输出终端 | 1.00（台） | 6,450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 34 | A02019900 其他信息化设备 | 线缆辅材 | 1.00（套） | 1,075.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | A02019900 其他信息化设备 | 道闸 | 1.00（项） | 11,825.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02019900 其他信息化设备 | 7寸平板人脸 | 2.00（台） | 2,795.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁 | 1.00（台） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02019900 其他信息化设备 | 10口PoE交换机 | 2.00（台） | 1,913.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02019900 其他信息化设备 | 24口PoE交换机 | 1.00（台） | 2,902.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02019900 其他信息化设备 | 48口POE交换机 | 2.00（项） | 9,890.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02019900 其他信息化设备 | 48口全千兆云管理交换机 | 2.00（台） | 4,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | A02019900 其他信息化设备 | 全千兆云管理PoE交换机 | 2.00（项） | 1,999.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | A02019900 其他信息化设备 | 多WAN口千兆企业VPN路由器 | 2.00（项） | 5,160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02019900 其他信息化设备 | 双频千兆无线AP | 23.00（项） | 17,307.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 3.00（项） | 7,417.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02019900 其他信息化设备 | 桥架 | 265.00（项） | 39,882.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 10,290.00（项） | 44,247.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 120.00（米） | 1,032.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌铁管 | 2,300.00（米） | 20,010.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | A02019900 其他信息化设备 | 收银系统 | 2.00（台） | 7,310.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | A02019900 其他信息化设备 | 打印机 | 1.00（台） | 5,912.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 52 | A02019900 其他信息化设备 | 电脑 | 7.00（项） | 48,912.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 53 | A02019900 其他信息化设备 | 户外 单色LED显示屏 | 3.50（平方米） | 5,267.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 54 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 单色LED显示屏 | 2.54（平方米） | 5,194.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 55 | A02019900 其他信息化设备 | 室内双色LED显示屏 | 4.94（平方米） | 12,226.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 56 | A02019900 其他信息化设备 | 排队叫号机 | 1.00（项） | 13,975.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02019900 其他信息化设备 | 无线呼叫器 | 4.00（个） | 1,978.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02019900 其他信息化设备 | 无线评价器 | 4.00（台） | 1,978.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | A02019900 其他信息化设备 | 自助一体机 | 3.00（项） | 63,855.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏1 | 22.85（平方米） | 75,418.71 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 61 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏2 | 4.35（项） | 35,061.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 62 | A02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 106.00（项） | 6,254.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | A02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 60.00（张） | 7,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理器1 | 2.00（项） | 3,976.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理器2 | 1.00（项） | 7,525.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | A02019900 其他信息化设备 | 工控主机 | 3.00（项） | 20,317.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 67 | A02019900 其他信息化设备 | 钢结构 | 27.20（项） | 8,840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | A02019900 其他信息化设备 | 全频扬声器 | 12.00（个） | 3,354.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | A02019900 其他信息化设备 | 功放 | 3.00（个） | 2,386.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸会议一体机 | 1.00（项） | 23,650.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 71 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸触摸一体机 | 2.00（台） | 42,089.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 72 | A02019900 其他信息化设备 | 65寸触摸一体机 | 14.00（台） | 117,390.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 73 | A02019900 其他信息化设备 | 75寸触摸一体机 | 2.00（台） | 19,780.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 74 | A02019900 其他信息化设备 | 有源喇叭 | 19.00（项） | 6,650.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | A02019900 其他信息化设备 | 55寸触摸一体机 | 2.00（台） | 12,470.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 76 | A02019900 其他信息化设备 | 43寸触摸一体机 | 1.00（台） | 4,837.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 77 | A02019900 其他信息化设备 | 摄像头 | 1.00（台） | 950.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | A02019900 其他信息化设备 | 电子签名留影软件 | 1.00（套） | 4,300.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | A02019900 其他信息化设备 | UI界面 | 1.00（套） | 2,150.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机1 | 1.00（台） | 3,332.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 81 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机2 | 1.00（台） | 4,407.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 82 | A02019900 其他信息化设备 | 21.5寸显示器 | 1.00（台） | 800.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 83 | A02019900 其他信息化设备 | 中控主机 | 1.00（项） | 6,235.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 84 | A02019900 其他信息化设备 | 灯光控制器 | 1.00（套） | 2,665.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | A02019900 其他信息化设备 | 中控平板 | 1.00（台） | 3,332.50 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 86 | A02019900 其他信息化设备 | 串口服务器 | 4.00（项） | 7,310.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | 2.00（台） | 5,375.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | A02019900 其他信息化设备 | 8路继电器 | 3.00（台） | 5,160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | A02019900 其他信息化设备 | 中控软件 | 1.00（套） | 22,575.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属探测门 | 2.00（套） | 12,900.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 安全检查设备 | 1.00（台） | 59,125.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 手持式金属探测器 | 2.00（台） | 473.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 手持易燃易爆液体检测仪 | 2.00（台） | 12,470.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 防爆罐 | 1.00（项） | 8,600.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 防爆毯 | 1.00（个） | 6,450.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 网络半球摄像机 | 48.00（台） | 25,800.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 网络枪型摄像机 | 13.00（台） | 9,223.50 | 总价 | 无 |
| 9 | 专业监控硬盘 | 16.00（台） | 30,960.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 64路录像机 | 2.00（项） | 10,750.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 多功能显示器 | 1.00（台） | 4,407.50 | 总价 | 无 |
| 12 | 高清数字庭审主机 | 1.00（套） | 94,600.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 法官庭审应用系统 | 1.00（套） | 4,300.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 书记员庭审应用系统 | 1.00（套） | 4,300.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 4K高清一体化摄像机 | 3.00（套） | 14,512.50 | 总价 | 无 |
| 16 | 4K高清云台摄像机 | 1.00（台） | 6,665.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 无纸化云庭审系统 | 1.00（套） | 65,575.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 法庭触屏控制系统 | 1.00（套） | 3,547.50 | 总价 | 无 |
| 19 | 智能电源控制器 | 1.00（台） | 4,192.50 | 总价 | 无 |
| 20 | 庭审公告系统 | 1.00（套） | 6,020.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 庭审公告主机 | 1.00（台） | 3,870.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 庭审应用支撑硬件 | 4.00（台） | 25,800.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 庭审材料展示终端 | 8.00（台） | 14,448.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 全向麦克风 | 1.00（项） | 3,577.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 庭审质证专用终端 | 2.00（台） | 10,750.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 庭审话筒 | 8.00（项） | 10,320.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 功率放大器 | 1.00（台） | 3,386.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 庭审音响 | 4.00（项） | 8,600.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 证据展示设备 | 1.00（台） | 3,010.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 互联网庭审管理平台 | 1.00（项） | 59,125.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 互联网庭审音视频交互网关 | 1.00（台） | 59,125.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 电子签名捺印终端 | 1.00（套） | 8,062.50 | 总价 | 无 |
| 33 | 庭审专用输出终端 | 1.00（台） | 6,450.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 线缆辅材 | 1.00（套） | 1,075.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 道闸 | 1.00（项） | 11,825.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 7寸平板人脸 | 2.00（台） | 2,795.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 门禁 | 1.00（台） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 38 | 10口PoE交换机 | 2.00（台） | 1,913.50 | 总价 | 无 |
| 39 | 24口PoE交换机 | 1.00（台） | 2,902.50 | 总价 | 无 |
| 40 | 48口POE交换机 | 2.00（项） | 9,890.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 48口全千兆云管理交换机 | 2.00（台） | 4,300.00 | 总价 | 无 |
| 42 | 全千兆云管理PoE交换机 | 2.00（项） | 1,999.50 | 总价 | 无 |
| 43 | 多WAN口千兆企业VPN路由器 | 2.00（项） | 5,160.00 | 总价 | 无 |
| 44 | 双频千兆无线AP | 23.00（项） | 17,307.50 | 总价 | 无 |
| 45 | 机柜 | 3.00（项） | 7,417.50 | 总价 | 无 |
| 46 | 桥架 | 265.00（项） | 39,882.50 | 总价 | 无 |
| 47 | 网线 | 10,290.00（项） | 44,247.00 | 总价 | 无 |
| 48 | 电源线 | 120.00（米） | 1,032.00 | 总价 | 无 |
| 49 | 镀锌铁管 | 2,300.00（米） | 20,010.00 | 总价 | 无 |
| 50 | 收银系统 | 2.00（台） | 7,310.00 | 总价 | 无 |
| 51 | 打印机 | 1.00（台） | 5,912.50 | 总价 | 无 |
| 52 | 电脑 | 7.00（项） | 48,912.50 | 总价 | 无 |
| 53 | 户外 单色LED显示屏 | 3.50（平方米） | 5,267.50 | 总价 | 无 |
| 54 | 室内 单色LED显示屏 | 2.54（平方米） | 5,194.30 | 总价 | 无 |
| 55 | 室内双色LED显示屏 | 4.94（平方米） | 12,226.50 | 总价 | 无 |
| 56 | 排队叫号机 | 1.00（项） | 13,975.00 | 总价 | 无 |
| 57 | 无线呼叫器 | 4.00（个） | 1,978.00 | 总价 | 无 |
| 58 | 无线评价器 | 4.00（台） | 1,978.00 | 总价 | 无 |
| 59 | 自助一体机 | 3.00（项） | 63,855.00 | 总价 | 无 |
| 60 | 室内 全彩LED显示屏1 | 22.85（平方米） | 75,418.71 | 总价 | 无 |
| 61 | 室内 全彩LED显示屏2 | 4.35（项） | 35,061.00 | 总价 | 无 |
| 62 | 开关电源 | 106.00（项） | 6,254.00 | 总价 | 无 |
| 63 | 接收卡 | 60.00（张） | 7,200.00 | 总价 | 无 |
| 64 | 视频处理器1 | 2.00（项） | 3,976.00 | 总价 | 无 |
| 65 | 视频处理器2 | 1.00（项） | 7,525.00 | 总价 | 无 |
| 66 | 工控主机 | 3.00（项） | 20,317.50 | 总价 | 无 |
| 67 | 钢结构 | 27.20（项） | 8,840.00 | 总价 | 无 |
| 68 | 全频扬声器 | 12.00（个） | 3,354.00 | 总价 | 无 |
| 69 | 功放 | 3.00（个） | 2,386.50 | 总价 | 无 |
| 70 | 98寸会议一体机 | 1.00（项） | 23,650.00 | 总价 | 无 |
| 71 | 98寸触摸一体机 | 2.00（台） | 42,089.50 | 总价 | 无 |
| 72 | 65寸触摸一体机 | 14.00（台） | 117,390.00 | 总价 | 无 |
| 73 | 75寸触摸一体机 | 2.00（台） | 19,780.00 | 总价 | 无 |
| 74 | 有源喇叭 | 19.00（项） | 6,650.00 | 总价 | 无 |
| 75 | 55寸触摸一体机 | 2.00（台） | 12,470.00 | 总价 | 无 |
| 76 | 43寸触摸一体机 | 1.00（台） | 4,837.50 | 总价 | 无 |
| 77 | 摄像头 | 1.00（台） | 950.00 | 总价 | 无 |
| 78 | 电子签名留影软件 | 1.00（套） | 4,300.00 | 总价 | 无 |
| 79 | UI界面 | 1.00（套） | 2,150.00 | 总价 | 无 |
| 80 | 电视机1 | 1.00（台） | 3,332.50 | 总价 | 无 |
| 81 | 电视机2 | 1.00（台） | 4,407.50 | 总价 | 无 |
| 82 | 21.5寸显示器 | 1.00（台） | 800.00 | 总价 | 无 |
| 83 | 中控主机 | 1.00（项） | 6,235.00 | 总价 | 无 |
| 84 | 灯光控制器 | 1.00（套） | 2,665.00 | 总价 | 无 |
| 85 | 中控平板 | 1.00（台） | 3,332.50 | 总价 | 无 |
| 86 | 串口服务器 | 4.00（项） | 7,310.00 | 总价 | 无 |
| 87 | 电源时序器 | 2.00（台） | 5,375.00 | 总价 | 无 |
| 88 | 8路继电器 | 3.00（台） | 5,160.00 | 总价 | 无 |
| 89 | 中控软件 | 1.00（套） | 22,575.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02019900 其他信息化设备 | 高清数字庭审主机 | 高清数字庭审主机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审应用支撑硬件 | 庭审应用支撑硬件 |
| 2 | A02019900 其他信息化设备 | 电脑 | 电脑 |
| 3 | A02019900 其他信息化设备 | 工控主机 | 工控主机 |
| 4 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸会议一体机 | 98寸会议一体机 |
| 5 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸触摸一体机 | 98寸触摸一体机 |
| 6 | A02019900 其他信息化设备 | 65寸触摸一体机 | 65寸触摸一体机 |
| 7 | A02019900 其他信息化设备 | 75寸触摸一体机 | 75寸触摸一体机 |
| 8 | A02019900 其他信息化设备 | 55寸触摸一体机 | 55寸触摸一体机 |
| 9 | A02019900 其他信息化设备 | 43寸触摸一体机 | 43寸触摸一体机 |
| 10 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机1 | 电视机1 |
| 11 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机2 | 电视机2 |
| 12 | A02019900 其他信息化设备 | 中控主机 | 中控主机 |
| 13 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能显示器 | 多功能显示器 |
| 14 | A02019900 其他信息化设备 | 21.5寸显示器 | 21.5显示器 |
| 15 | A02019900 其他信息化设备 | 中控平板 | 中控平板 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审公告主机 | 庭审公告主机 |
| 2 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审质证专用终端 | 庭审质证专用终端 |
| 3 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审专用输出终端 | 庭审专用输出终端 |
| 4 | A02019900 其他信息化设备 | 打印机 | 打印机 |
| 5 | A02019900 其他信息化设备 | 户外 单色LED显示屏 | 户外 单色LED显示屏 |
| 6 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 单色LED显示屏 | 室内单色LED显示屏 |
| 7 | A02019900 其他信息化设备 | 室内双色LED显示屏 | 室内双色LED显示屏 |
| 8 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏1 | 室内全彩LED显示屏1 |
| 9 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏2 | 室内全彩LED显示屏2 |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能显示器 | 多功能显示器 |
| 2 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审公告主机 | 庭审公告主机 |
| 3 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审应用支撑硬件 | 庭审应用支撑硬件 |
| 4 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审质证专用终端 | 庭审质证专用终端 |
| 5 | A02019900 其他信息化设备 | 打印机 | 打印机 |
| 6 | A02019900 其他信息化设备 | 电脑 | 电脑 |
| 7 | A02019900 其他信息化设备 | 户外 单色LED显示屏 | 户外 单色LED显示屏 |
| 8 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 单色LED显示屏 | 室内 单色LED显示屏 |
| 9 | A02019900 其他信息化设备 | 室内双色LED显示屏 | 室内双色LED显示屏 |
| 10 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏1 | 室内 全彩LED显示屏1 |
| 11 | A02019900 其他信息化设备 | 工控主机 | 工控主机 |
| 12 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸会议一体机 | 98寸会议一体机 |
| 13 | A02019900 其他信息化设备 | 98寸触摸一体机 | 98寸触摸一体机 |
| 14 | A02019900 其他信息化设备 | 65寸触摸一体机 | 65寸触摸一体机 |
| 15 | A02019900 其他信息化设备 | 75寸触摸一体机 | 75寸触摸一体机 |
| 16 | A02019900 其他信息化设备 | 55寸触摸一体机 | 55寸触摸一体机 |
| 17 | A02019900 其他信息化设备 | 43寸触摸一体机 | 43寸触摸一体机 |
| 18 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机1 | 电视机1 |
| 19 | A02019900 其他信息化设备 | 电视机2 | 电视机2 |
| 20 | A02019900 其他信息化设备 | 21.5寸显示器 | 21.5寸显示器 |
| 21 | A02019900 其他信息化设备 | 庭审专用输出终端 | 庭审专用输出终端 |
| 22 | A02019900 其他信息化设备 | 室内 全彩LED显示屏2 | 室内 全彩LED显示屏2 |
| 23 | A02019900 其他信息化设备 | 中控平板 | 中控平板 |
| 24 | A02019900 其他信息化设备 | 中控主机 | 中控主机 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：金属探测门

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.产品尺寸：≥2250mm(高)×820mm（宽）×570mm(深) 2.中英文操作菜单：LCD液晶中英文操作菜单配置≥7寸液晶屏，直观的指导操作，使得运行参数设置更加容易，英文使用界面特别适合涉外高尚场所使用。 3.防震设计，采用特殊材质门体上下带有防水脚套，内有合金支柱具有不变形。 4.显示亮度调节：能调节显示屏亮度。 5.可支持“6”“12”和“18”3个区位显示模式，区位灯在前后门板双侧位置。 6.▲工作频率设置功能：工作频率应能在7000Hz～9999Hz内设置；依次开启相邻的两台设备，应能自动设置工作频段。(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 7.▲探测灵敏度：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度等级应不小于7999个级别。(提供权威机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 8.▲通行人数统计设置功能：可设置“前+后+”“前+后-”和“分别计数”三种计数模式。(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 9.▲报警声音：与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音；能调节音调，以便能明确区别两台相邻金属门的报警；能从静音到最大声强分档调节，距金属门不小于0.8m处，最大声强应不小于110dB。(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 10.▲辐射磁感应强度：在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都应不超过4.8µT。(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) |

标的名称：安全检查设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.通道尺寸：≥500mm（宽）×300（高）mm；传送带速度：0.22m/s；额定负荷：160 kg；分辨力：直径0.0.0787 mm单芯铜线丝； 2.★穿透力：≥10mm钢板； 3.★单次检查剂量:≤0.89µGy； 4.★泄漏剂量:≤0.09µGy/h； 5.一键关机：可一键完全切断电源，进入关机状态； 6.远程联网控制：可通过远程桌面控制电机的运行和停止，并能远程获取设备的运行状态，可将扫描到的图像通过网络上传； 7.超薄物检测：被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测； 8.★分屏显示：可在一台显示器上以上下分屏显示方式同时显示彩色和黑白图像； 9.★传送装置自动起停：当未放置被测物时间达到设定阈值时，传送装置可自动停止运行，放置被测物时，传送装置可自动启动； 10.具备安检门联动功能：可将安检门实时报警信息及人数统计，以图形的方式同屏显示在屏幕上； 11.多功能金属键盘操作功能：可通过专多功能金属键盘触摸板进行控制鼠标操作，通过控制键和快捷键进行系统设置和图像控制处理操作； 12.304不锈钢拉丝机架：设备进出口龙门框、传送通道、接物架均采用优质304拉丝不锈钢制作，设计简约大方，经久耐用、耐脏不掉色不反光 |

标的名称：手持式金属探测器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★外形尺寸：≤306mm（长）*68mm（宽）*27mm（高） 2.供电电源：采用常见型号的电池供电，供电电压小于等于15V；至少能连续正常稳定工作24h而无需更换电池或重新充电；具有欠压指示功能 3.探测功能：能对达到或超过限定量的金属进行报警，不出现漏报警 4.工作电流：待机电流≤9mA,声音报警状态下工作电流≤39mA 5.▲探测量显示功能：U型16级信号强度指示灯可根据探测到的金属量大小变化(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 6.★环境自适应功能：具有环境自适应功能，探测时长大于规定的静止探测时长时，可忽略环境中金属引起的报警 |

标的名称：手持易燃易爆液体检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.外形尺寸：≤长196mm×宽187mm×高34mm 2.★开机启动时间：小于或等于0.9秒 3.★分析时间：对塑料、玻璃、陶瓷、纸质非金属容器内液体的检测时间小于等于0.9s 4.采用准静态计算机断层扫描技术，通过测定待测液体的介电常数和电导率，从而判断其易燃易爆性，检测方法环保、安全。 5.▲具有建立被测样品数据库的功能(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 6.产品自带学习功能，用户可自已添加危险品数据库，可通过USB线用户自行升级危险品数据库。 7.★具有通过USB线连接PC端升级软件的功能。 8.★节能模式：10s无操作后,会提示关机字样且屏幕会关闭 9.报警设置：仪器同时具有声光报警（危险品显示危险红灯闪烁；安全物品显示安全绿灯长亮）及彩色液晶屏文字提示安全和危险，在10001X明亮环境和251X昏暗环境下可以清晰看到报警显示 |

标的名称：防爆罐

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.防爆罐规格：外直径630mm*内直径598mm*总高度775mm ★2.防爆罐材质：内、外层采用16mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 3.防爆能力：能抵御1.5kgTNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 |

标的名称：防爆毯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.组成：防爆毯，防爆围栏 2.尺寸：（防爆毯）1600mm*·1600mm盖毯中间有1个直径300mm的泄爆孔 |

标的名称：网络半球摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2.▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 3.▲ 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。 |

标的名称：网络枪型摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★ 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 3.▲ 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥50米，防护等级IP66或以上。 |

标的名称：专业监控硬盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM |

标的名称：64路录像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★嵌入式多模态大模型蒸馏边缘计算主机，搭载AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索引擎模式； 2.支持≥16个名单库，总库容≥5万张，支持≥4路1080P视频流目标抓拍，支持≥16路图片流目标比对，支持≥64路开放式语义检索，支持≥64路以图搜图； 3.▲支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥50W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 4.▲基于前述文字语义描述检索的结果，支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 5.▲文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8个高频词分组，支持保存≥10条历史检索词条；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 6.▲ 支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持自动检测包括但不限于网络连接资源异常、运行环境异常、WEB路径暴破、密码暴破的异常行为并对应产生报警；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 7.▲支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像+≥1路分辨率≥1920×1080的视频图像；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 8.▲ 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 9.▲支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 10.▲ 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP；(提供国家认可的第三方机构出具的检验报告加盖供应商鲜章) 11.≥8个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥1路规格不低于DC12V的反向供电，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤2U。 |

标的名称：多功能显示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★屏幕对角线尺寸≥32英寸, LED背光源，工业级A级面板，无任何亮暗点； 2.屏幕亮度≥250cd/㎡，对比度≥1500:1，物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，观看视角到达水平/垂直178度，72%的色彩饱和度，整屏色彩和亮度均匀性≥90%。产品支持壁挂式及移动推车式安装； 3.★输入接口：DP≥1、HDMI≥2、DVI≥1、VGA≥1、AV≥1、RJ45 ≥1、USB ≥1、IR≥1；输出接口：AV≥1,RJ45≥2。投标产品需提供单张具备以上输入输出接口板卡实物照片或整机接口照片； 4.可单独外接控制电脑信号源，也可外接外部摄像头等多路高清或4K信号输入设备，客户只需要通过遥控器就能切换各输入信号端口输入，从而达到迅速判断输入信号源故障原因； 5.▲可通过USB接口进行固件程序升级及产品开机画面更换，也可以通过控制软件直接读取logo文件进行开机画面更换（提供封面具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 6.▲应具备LED跑马灯功能，在不接入任何信号源状况下，可以在屏幕上、下两部分自定义显示文字（文字大小、颜色、滚动速度可调），模拟LED屏会标文字显示（提供承诺函，承诺在中标后3个工作日内提供该项产品功能演示）； 7.无故障运行时间大于10万小时，满足7×24小时的工作需求；提供产品支持7×24小时不间断开机时间； 8.★支持从外部拍摄LED大屏照片，并通过管理软件调取拍摄的LED照片进行AI智能调色，促使显示器与LED大屏色彩一致性（提供封面具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；并提供承诺函，承诺在中标后3个工作日内提供该项产品功能演示）； 9.▲支持定时开关机设置，同时支持硬件加解密操作，加密后的须通过管理软件导入解密注册码才能正常使用（提供管理软件定时开关机设置软件截图与加解密设置软件截图）； 10.▲为保证用户的使用权益，管理软件与显示器为同一生产企业（提供由国家版权局出具的管理软件软件著作权证书复印件，原件备查）。 11.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：高清数字庭审主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.采用国产化芯片，采用嵌入式操作系统，支持7*24小时运行； 2.≥6路HDMI视频输入接口，支持音频同步输入，支持4K、1920*1080、1280*720、1024*768分辨率； 3.≥2路HDMI视频输出接口，支持音频同步输出，支持4K、1920*1080、1280*720、1024*768分辨率； 4.支持5路千兆RJ45网口;用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 5.支持12路话筒输入，每路均支均支持相位、静音、灵敏度、音量、变声器、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益设置与调节 6.≥4路立体声音频输入；每路均支持均相位、静音、灵敏度、音量、变声器、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益设置与调节； 7.≥4路平衡线路输出；每路支持10段EQ可调，支持限幅器支持自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置 8.≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 9.支持自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置 10.支持脱机庭审功能，离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像，法庭控制功能操作 11.支持可编程中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、证据切换、远程庭审、本地庭审场景调用和设备控制 12.▲内置法庭纪律播报功能；（提供第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）; 13.内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理 14.支持2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱外围存储设备 15.内置2T储存硬盘，本地实时备份存储庭审录音录像，采用MPEG4、AAC文件存放格式； 16.支持通过浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级 17.支持快速视频会议呼叫、网络抓包和网络连通性测试、远程升级、重启、恢复出厂设置 18.内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度； 19.★能与法院现有互联网庭审音视频交互网关对接，为融合法庭提供互联网当事人和本地庭审的音视频交互功能，从而使融合法庭具备互联网庭审功能（提供承诺函，格式自拟）。 20.★支持与全省看守所或监狱现有提讯设备主机（提讯设备为满足最高院法标和建设规范要求的标准主机）实时双向交互，投标时需提供全省本地化对接测试验证报告或相关材料证明(测试验证报告和证明材料须能体现与3个看守所或监狱实现双向交互)。 21.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：法官庭审应用系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.向法官提供法庭审判过程中的实时笔录查看、笔录批注、当事人笔录批注查看、本案历史笔录查看、其它相关案件笔录查看、电子证据预览、证据展示控制、证据批注、当事人证据批注查看、法规查询、当庭直播监视、庭审指导等功能。 2.关联书记员客户端和当事人客户端，提供法官对笔录、证据相关庭审信息的全面了解。实时显示书记员的笔录输入。 3.法官可以在笔录窗口中方便地选择可以查看某方当事人笔录批注，也可选择同时查看双方当事人的批注以及自己的批注；可以根据案件信息，从后台管理系统获取该案件的历史庭审笔录记录； 4.支持庭审即时通讯指导功能，可进入法院法规查询系统进行法律法规查询 5.可设置控制本案为公开或非公开审理；在案件直播的过程中，可随时设置控制中断本庭审的直播；支持法庭报警，具有请求法警支持按钮 6.支持无书记员庭审，具备庭审录音录像操控能力：一键开庭、一键闭庭、休庭及重新开庭时恢复庭审、直播控制显示各方发言对应麦克风音量大小，实时监控音频是否正常 7.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：书记员庭审应用系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.安装在书记员电脑，用于在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录速记、笔录校对等工作；支持通过后台接口直接调用审判流程管理系统中的案件基本信息和庭审排期信息，避免书记员手工输入； 2.具备视频数据与文本数据相互定位和文字速录的方法及装置；支持对笔录段落进行打点标记功能，可在笔录校对时根据标记快速找到庭审录像对应起点，自动打点时间间隔可自定义； 3.具备对笔录段落自动打点标记功能，使笔录段落自动与庭审录像保持时间同步，自动打点时间间隔可自定义；具备手动打点功能，手动打点快捷键可自定义；支持庭审即时通讯指导功能；庭审指导信息的提示方式应采用对话框模式，但不得影响正常笔录工作；支持当庭笔录打印及庭后光盘刻录；笔录界面同步显示视频窗口直播预览；具备庭审设备控制功能，实现画面分割模式/证据切换/摄像机控制等法庭各种设备的全面控制； 4.应具备一键开庭、一键闭庭的快捷功能按键；具备直播控制功能，快速实现允许、禁止直播的切换；具备控制发言定位功能根据需要启用或屏蔽的功能；应采用客户端嵌入办公软件程序的模式，采用办公软件工作模式编辑笔录工作；笔录、视频界面等功能应基于同一界面，避免书记员切换影响工作效率； 5.支持无后台运行，用于移动审理、断网审理；无后台运行时客户端单独形成相关配置文件，可庭后将庭审数据导入后台管理系统并存放在正确的位置上；支持相关案件合并开庭庭审，如多原告以相同案由起诉同一被告或一原告以相同案由诉多被告，分别立案、并案审理和多个案件连续开庭庭审，庭前准备工作一次性完成； 6.支持多个案件的连续审理，一次选择多个案件排期，减少数字法庭的设备操作，特别方便远程提讯；支持证人笔录便捷汇总整理，并可单独打印出来供证人作证后即可签字确认； 7. 具备一键排版功能，可根据法院相应笔录模版进行一键式排版，提高书记员整理笔录效率；支持笔录自动制作功能，可以根据起诉信息自动梳理和生成庭审纲要，自动生成庭审笔录标准格式；笔录具备庭审笔录全部组成部分，可以自动填写案由信息、开庭时间信息、开庭地点信息、是否公开审理信息、审判信息、书记员信息和当事人的身份信息（包括当事人信息、身份证号码、家庭住址等），并且可以自动归纳案件事实；笔录具备定时上传服务器备份功能，发生异常情况如电脑断电、死机等，能够恢复已录入笔录； 8.集成远程提讯、远程开庭控制，支持讯问室或远端法庭远程预约、自动呼叫连接和管理，下拉菜单方式易于使用； 9.书记员客户端能够在电脑上临时存放案件笔录、电子证据、庭审音视频数字录像以及案件信息的相关文件，做为庭审数据备份措施； 10.★支持与法院现有的书记员庭审软件融合开庭，实现本地加远程提讯的融合开庭功能，开庭的音视频资料能自动回传法院现有《数字法庭综合管理系统》。（提供承诺函，格式自拟） 11.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：4K高清一体化摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.4K超高清图像：采用1/2.8英寸851万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒。 2.光学变倍镜头：12倍光学变倍镜头，最大视角70.82°。 3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦，支持自动/手动/一键聚焦，支持TOF激光测距模块，辅助聚焦。 4.按键操作：支持多功能控制按键面板，可便捷的变倍、聚焦、亮度调节、冻结、菜单等常用功能控制。 5.多种视频输出接口：支持HDMI、3G-SDI、LAN音视频同时输出；LAN接口支持POE供电。 6.多种音视频压缩标准：支持MJPEG、H.264支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率。 7.音频输入接口：支持3.5mm音频线性输入。 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCAOVERIP、IPVISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。 |

标的名称：4K高清云台摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.4K超高清图像：采用851万像素高品质SONYCMOS图像传感器，最大分辨率可达4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达30帧/秒。 2.光学变倍镜头：12倍70°光学变倍镜头。 3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0支持双码流 6.多种音视频压缩标准：支持YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩。 7.音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率。 8.内置重力感应器：内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。 9.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCAOVERIP、IPVISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。 10.控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。 11.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 13.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 |

标的名称：无纸化云庭审系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.法官应用模块： （1）协助法官快速对当前案件整合审理思路，查看卷宗材料。阅卷过程中，能够通过批注功能标记案件重点内容、有疑问的内容，也可修改或删除。同时支持法官通过输入关键字等方式进行卷宗材料名称进行检索，快速定位所寻卷宗。法官审理二审或再审案件时，能够通过系统对前审案件卷宗材料进行自动调阅，便于法官及时了解案情，整理审理思路及案件重要审理要点。 （2）庭中审理阶段，在质证过程中，具备能够对卷宗进行批注、也具备能够查阅卷宗历史批注功能。 （3）法官可以在庭审过程中将电子卷宗进行对比查阅，将两份证据材料通过拖拽的方式放大展示，有助于对有争议的证据材料进行详细的对比了解和全局知悉，增强阅卷体验和提升效率。 （4)系统能够发起电子证据文件的共享功能。 （5）系统支持将单份材料或同屏比对材料通过同屏共享方式功能发送到当事人应用模块中，使充分使用证据完成诉讼双方的举证和质证流程，有助于提高庭审的效率。 （6）法官具有随时进行同屏分享的权限，当事人如需要开启同屏分享，法官有权利进行认可和驳回，以确保庭审节奏的流畅。 （7）支持国产化终端部署。 2.当事人应用模块： （1）查阅卷宗：在庭审过程中，案件当事人可以查阅案件的电子卷宗材料和证据材料，充分保证了当事人的知情权，并对各方当事人的诉讼提供便利。 （2）证据共享：在法官的引导下，当事人也可进行电子证据分享，供诉讼几方进行质证操作，利用屏幕可对有疑问的地方进行划线批注。 （3）电子签名/捺印：通过系统的融合，可实现笔录文件、证人证言以及其他法律文书的电子签名和捺印，可满足在当庭、远程提讯、远程庭审各种场景使用。 （4）支持国产化终端部署。 3.书记员应用模块： （1）排期管理：根据分案法官的案件排期信息，系统能够实时将排期信息数据推到书记员账号，书记员登录后即可看到排期信息，同时支持书记员新建案件排期，并对案件进行庭前阅览，梳理案件情况并对庭审笔录作出预设，方便加快庭审效率，提高审理质效。 （2）法庭纪律播报：在庭审过程中，书记员点击开庭纪律播报，系统能够自动显示并播报法庭纪律，保证庭审过程正常进行。也能够确保旁听人员在庭审过程中遵守法庭纪律，不影响法官审理当前案件。法庭纪律播报的内容可根据每次案件程序不一样自行手工调整。可选择为机器人自动播报或播放音频文件两种方式。 （3）权利义务播报：在庭审过程中，通过权利义务播报按钮，点击播放出庭人员本次庭审拥有的权利和需要承担的义务，点击按钮后，相关播报内容会展示在法庭显示屏幕上，并具备语音播报内容功能，或者由书记员自行播报，播报的内容法院可根据相关法律法规要求结合需要自行制定。 （4）证据共享展示控制：择将证据展示设备拍摄的内容共享给庭审其他成员，同时支持互联网、远程共享证据控制。 （5）笔录模板自定义：结合案件审理程序要求，系统可为书记员提供模板自定义设置，同时智慧法庭系统满足书记员在办案中的实际需要，可以在笔录模板上添加个性化目录，进一步方便书记员开庭时记录，提升书记员工作效率。 （6）电子签名/捺印：书记员在庭审结束后可及时要求当事人在液晶屏上手写签名，在指纹采集区采集诉讼参与人的指纹，手写签名和指纹的位置可根据实际情况调整，同时满足笔录及法律文书的要求。 4.★（支持与法院现有的互联网庭审软件融合开庭，实现互联网加本地加远程提讯的融合开庭功能，开庭的音视频资料能自动回传法院现有《数字法庭综合管理系统》。（提供相关证明材料予以佐证） 5.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：法庭触屏控制系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.提供对法庭内的主机、时序电源、电脑、摄像机等进行触屏控制功能。 |

标的名称：智能电源控制器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.输出通道数：8路；电源输出接口： 8路标准的多功能式；通道负载输出单通道最大输出电流：控制端口：1个RS485控制口和1个罗网络控制接口；每个输出接口可独立； |

标的名称：庭审公告系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.提供显示智慧法庭当前以及后续排期使用情况的硬件设备；提供当前法庭庭审直播画面的展示；当前法庭庭审直播画面可以控制开启和关闭； 2.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：庭审公告主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.≥22寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，含安装支架，其他未尽事宜符合规范要求 2.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 3.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：庭审应用支撑硬件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.国产处理器，16G内存/512GSSD硬盘/含UOS操作系统、WPS、数科或福昕OFD阅读器、防病毒软件，其他未尽事宜符合规范要求 2.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 3.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 4.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：庭审材料展示终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.液晶面板类型：IPS技术 2.面板尺寸≥27英寸 3.有效可视面积：≥597.9（水平）x336.3毫米（垂直） 4.宽高比：16:9 5.最大分辨率：≥2560x1440@75赫兹 6.响应时间（标准）：≤4毫秒（灰阶到灰阶） 7.亮度：≥300坎德拉/平方米 8.对比度（标准）：≥1000:1 9.像素点距：≤0.2331x0.2331毫米 10.像素密度：≥109PPI 11.可视角度：≥178度（水平）/178度（垂直） 12.色域（标准）：NTSC≥110%、sRGB≥123% 13.信号输入：≥HDMI1.4x1，DP1.2x1 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求 |

标的名称：全向麦克风

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.拾音范围5-100平方米，频率响应100Hz-20KHz 2.2颗数字硅麦克风 3.搭载ClearSpeech降噪算法，可获得高质量的监听音质； 4.设备支持国标0nvif协议，可于视频监控系统进行音视频融合;支持POE供电; |

标的名称：庭审质证专用终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.屏幕尺寸≥86英寸，具备HDMI接口，具备通电即开机功能,其他未尽事宜符合规范要求 2.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：庭审话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.类型：背极电容话筒 2.特点：背极电容会议话筒 3.指向性：超心型 4.频率范围：80～14000Hz 5.灵敏度：-33dB(22mV/Pa)±2dB 6.供电：48V幻象电源/DC1.5V |

标的名称：功率放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.8Ω立体声功率：100W×2 2.4Ω立体声功率：150W×2 3.频响范围：20Hz-20KHz+/-1dB 4.输入阻抗：20KΩ(平衡)/10KΩ(不平衡) |

标的名称：庭审音响

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.额定功率：80W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度：89dB 4.频响：50Hz～20KHz |

标的名称：证据展示设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.变焦方式：自动对焦图像色彩≥24位拍摄像素≥1000W接口：支持USB，其他未尽事宜符合规范要求 |

标的名称：互联网庭审管理平台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.具备排期管理功能：排期里信息要填写充分，尤其是通过互联网参加庭审的当事人、代理人、证人的身份证信息和手机等信息； 2.系统需支持多种排期方式获取案件信息以用于对互联网用户的管理，需要根据身份信息（身份证，电话），实现排期与用户关联；通知用户排期的信息，应满足短信、微信等多种方式； 3.系统需支持自身新建排期，或者根据接口实时或定时从审判流程系统中获取了所有数字法庭的排期； 4.系统需支持实时或定时自动通过网间信息交换系统与法院现有《数字法庭综合管理系统》进行数据交互，获取只在互联网法庭开庭的排期信息以及回传开庭签名笔录，提供证明材料； 5.系统需支持互联网用户管理与认证，对于不论是从法院内网同步获取到的互联网开庭的排期，还是互联网法庭书记员端建立的排期，在获取排期后，系统需可以提取当事人的身份证和手机等主要信息； 6.系统需支持对登录当事人身份的核验，提供对恶意登陆的保护机制，如防止恶意登陆； 7.系统需支持用户消息提醒，具备高效的信息提示机制，同时可以做到案件信息随时可查； 8.系统需支持提供当事人状态的查看，如在线、庭审中、离线等，并可以根据后续需要，具备一定的扩展性； 9.系统需支持实现用户登录的同步功能，用户登录后，和用户管理系统建立联系，由离线变为在线状态，当在在线状态时，客户端应该定时向后台发送相关信息，这样保持在在线状态，该类信息应该包含客户端类型等信息； 10.系统需支持对用户状态信息的查看及监管功能； 11.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：互联网庭审音视频交互网关

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.支持≥9个互联网端庭审参与人同时参与庭审； 2.支持CIF/720P/1080P多分辨率显示，支持软编软解功能； 3.支持≥1路本地信号的编码,分辨率≥640x480； 4.音视频交互时，可以根据网络带宽自己调节编码参数，以达到流畅的效果； 5.支持≥2路HDMI输出接口； 6.每个接口输出的画面可控制； 7.支持≥1路HDMI信号采集； 8.支持≥1路音频的输入； 9.支持≥1路音频输出； 10.支持自动同步系统时间功能，支持控制系统硬件/软件重启功能； 11.支持其他厂家标准庭审主机接入功能，支持RTSP和互联网协议实时互转功能； 12.支持将解码的互联网端当事人声音的混音或独立输出； |

标的名称：电子签名捺印终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.具备≥10.1触摸屏，支持电磁感应方式，标配无源电子签名笔。 2.配置CPU≥四核，≥2GB/存储容量，并内置国密芯片，支持国密加密算法。 3.≥500万高清人像摄像头，具备公安部标准指纹仪。 4.支持USBHID免驱并同时支持RJ45网络连接。 5.支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照功能。 6.★需承诺所投产品能与法院现有的科技法庭书记员庭审软件对接，支持互联网庭审/远程庭审时当事人远程签名捺印。（投标人提供承诺函，格式自拟） 7.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：庭审专用输出终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.最大支持A4幅面，全彩模式的打印、扫描、复印； 2.25-34页/分的打印速度； 3.自动双面打印功能； 4.支持USB、网络打印、有线； 5.支持Windows操作系统，中标麒麟、银河麒麟、深度等多种国产操作系统； 6.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 7.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：线缆辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.网线、桥架、JD管、音视频线缆、高清SDI线缆、RGB线缆、RS232控制线缆、其他未尽事宜符合规范要求 |

标的名称：道闸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.机箱采用国标304不锈钢材质,机箱厚度0.8mm; 2.标配4对红外检测; 3.采用直流无刷电机; 4.支持开门超时自动复位功能; 5.支持蜂鸣器和指示灯报警提示; 6.平均无故障使用次数(MCBF)大于等于300万次; 7.支持消防应急常开功能; 8.支持机械防夹、红外防夹功能; 9.支持防冲撞功能; 10.支持三种安全等级设置,适用不同安全级别的场景; 11.支持九种通行模式组合:授权通行、禁止通行、自由通行等组合; 12.支持开关门速度调节;支持通行时间设置;支持延时关闸时间设置; 13.单机芯*2台,双机芯*1台 |

标的名称：7寸平板人脸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.采用7英寸LCD屏,分辨率1024×600 2.支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式,支持分时段开门 3.支持显示人脸框,并实时检测人脸,支持识别区域及人脸目标大小设置 4.采用200万广角宽动态双目摄像头,支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 5.支持面部识别距离0.3m~2.0m,适应0.9m~2.4m身高范围 6.基于深度人脸识别算法,精准定位目标人脸360个以上关键点位置 7.人脸验证准确达99.5%,1:N比对时间0.35秒/人,识别速度快 |

标的名称：门禁

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.识别技术‌：支持人脸识别、指纹识别和刷卡识别‌ 2.‌连接方式‌：支持WiFi连接‌ 3.存储容量‌：未提供具体存储容量信息。 4.‌识别速度‌：识别速度小于0.2秒/人‌ 5.识别距离‌：识别距离为0.3米到2米‌ 6.显示屏‌：配备2.4英寸LCD液晶屏‌ 7.磁力锁：内置电源、通电自磁上锁金属制品 |

标的名称：10口PoE交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.交换容量≥192Gbps，包转发率≥14.88Mpps 2.★端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000BASE-T 端口，≥1个1G SFP端口. 3.支持端口防雷：6KV， 4.POE供电70W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W 5.无风扇设自然冷却， 6.★支持DHCP Snooping，可防私接， 7.★支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC. 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：24口PoE交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps 2.端口类型≥16个10/100/1000Base-T POE+电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3.支持PoE供电，PoE整机功耗≥250W 4.支持环境工作温度-5~40℃，工作相对湿度5～95%RH，非凝结 5.支持端口防雷6KV 6.支持端口限速，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p 7.支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：48口POE交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps。 2.★端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1G/10G SFP+光口， 3.支持POE+，整机PoE最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W 4.★支持端口防雷≥6KV， 5.支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。 6.★支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式，支持管理平台、WEB网管，支持云管和自主网功能， 7.支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持Guest VLAN等功能， 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：48口全千兆云管理交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2.★端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口，并提供官网截图和第三方具有CNAS标志的检测报告。 3.▲支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K，（提供官网截图和第三方具有CNAS标志的检测报告）。 4.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴， 5.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段， 6.★支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP， 7.★支持SNMPV1/2/3管理方式， 8.★支持SP/WRR/SP+WRR队列调度算法； 9.★支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全； 10.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：全千兆云管理PoE交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps 2.端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 3.★支持端口限速以及流限速功能， 4.▲支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式，（提供官网截图和第三方具有CNAS标志的检测报告） 5.★支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能， 6.★支持以太网OAM和DLDP， 7.★支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议， 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：多WAN口千兆企业VPN路由器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★设备支持WAN口≥2*GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥2*GE，提供官网截图。 2.▲带机量≥300，提供官网截图。 3.★适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W， 4.★内存≥256MB， 5.★NAT会话数≥8万， 6.▲14、支持多WAN负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能，（提供官网截图）。 7.支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP下载文件过滤功能、支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持IP地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能； 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：双频千兆无线AP

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★支持802.11ax协议标准，整机双频五流，整机最大接入速率2.975Gbps， 2.★固定接口≥1个100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电） 3.★支持无线VLAN绑定， 4.★支持基于AP侧的无线终端限速 5.★支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式（组网须配合UR路由器+云平台）。 6.★手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况 7.支持基于SSID的无线用户隔离 8.★支持通过闪灯找AP（2253以上版本）； 为保证设备稳定性和高可用性，平均无故障时间≥2229720hrs， |

标的名称：机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.≥42U，19英寸标准机柜，进深800mm，配置固定板3块，六孔电源接线板1个，静音风扇2只，其他未尽事宜符合规范要求 |

标的名称：桥架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.200*100mm |

标的名称：网线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.六类非屏蔽网线 |

标的名称：电源线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.RVV3*2.5 |

标的名称：镀锌铁管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.20/25线管 |

标的名称：收银系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.桌面一体机主屏幕属性触屏 2.系统Android 3.类型主机处理器QCOM高通屏幕数量 4.单屏硬盘容量8G以下 5.主屏幕尺寸15.1-16英寸 6.屏幕类型液晶显示屏 7.网络连接网线+WIFI 8.内存容量2G 9.适用场景大型商超，便利百货COM串口数量1USB接口数量1个 10.桌面一体机主屏幕属性触屏 11.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：打印机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.最大打印幅面为A3+，打印速度在标准模式下：黑白单面17页/分钟，彩色单面9页/分钟；黑白双面7页/分钟，彩色双面5页/分钟。打印分辨率最高为4800×2400dpi，支持无边距打印。打印机语言为ESC/P-R。 2.扫描类型为平板式，扫描速度5页/分钟，扫描分辨率1200×2400dpi。扫描元件为CIS。 3.复印速度黑白11.5页/分钟，彩色5.5页/分钟，复印分辨率600×600dpi，支持连续复印1-99页，复印缩放比例为25%-400%。 4.调制解调器速度33.6Kbps，传真发送速度3秒/页，传真分辨率200×200dpi。 5.支持自动双面打印，操作面板为2.7英寸/6.8cm彩色液晶触控面板，支持微信小程序打印。 |

标的名称：电脑

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.处理器：国产处理器（3.0GHz8核）；内存：16GB；3.硬盘:512GB；显卡:2G独显；显示屏：23.8寸；系统：正版麒麟有线键鼠；办公软件：WPSoffice专业版办公软件；办公软件：福昕OFD版式办公套件软件； 2.杀毒软件：终端安全防护系统 3.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 4.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：户外 单色LED显示屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.像素点间距：10mm； 2.模组大小：320mm*160mm； 3.模组分辨率：32点*16点； 4.平方分辨率：10000点/平方米； 5.显示颜色：1R； 6.扫描方式：1/4恒流； 7.亮度大于等于：1200cd/平方米； 8.控制方式：采用手机appwifi控制； 9.配套铝合金框架结构。 10.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：室内 单色LED显示屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.像素点间距4.75mm， 2.模组大小304mm*152mm， 3.模组分辨率64点*32点， 4.平方分辨率44321点/平方米， 5.显示颜色1R， 6.扫描方式1/16恒流， 7.亮度大于等于400cd/平方米， 8.控制方式：采用手机appwifi控制； 9.配套铝合金框架结构。 10.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：室内双色LED显示屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.像素点间距4.75mm， 2.模组大小304mm*152mm， 3.模组分辨率64点*32点， 4.平方分辨率44321点/平方米， 5.显示颜色1R1G， 6.扫描方式1/16恒流， 7.亮度大于等于400cd/平方米， 8.控制方式：与排队叫号系统联动， 9.配套铝合金框架结构， 10.控制板卡及软件。 11.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：排队叫号机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.结构设计：1.5MM钢质/烤漆/丝印/表面金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨、颜色机型机身LOGO可订制，模块全部采用前维护 2.攻放喇叭：双声道、频响范围: 80HZ 16KIZ、信噪比: 80UB 失真度: 输出功率:≤10W 3.CPU： I3 处理器，内存：ddr3 4g 硬盘：固态硬盘，128g 电源：300w 4.液晶显示屏：21.5寸液晶显示，分辨率1920X1080，高亮度>250 cd/m² 5.电容触摸屏：21.5英寸，电容触摸屏，10点触控，分辨率1920×1080，高亮度>250 cd/m²； 6.打印机：打印速度：200mm/秒，打印模块寿命：1500万行，切刀寿命：150万次，纸张：80mm宽热敏纸； 7.身份证阅读器：公安部认证模块,符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡，感应距离 大于50mm，感应面积为100*120mm。 8.时控开关：220V电源定时开关 30A 9.电源：自助终端专用电源. |

标的名称：无线呼叫器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.规格尺寸：150Lx 90Wx20H(mm) 2.电源：5V DC 3.连接：USB 4.面板：21个按键，双重功能转换 5.屏幕：6位LCD液晶显示， 2位显示等待人数，4位显示呼叫。 |

标的名称：无线评价器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.音频头直连呼叫器、简单方便、4按键设计 2.产品接口：音频头接口，即插即用 3.整机尺寸：120mm*110mm*175mm 4.供电方式：电脑 USB 直接供电 5.星级显示：五档星级 6.按键：非常满意、满意、基本满意、不满意 |

标的名称：自助一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.I5 四代 内存8G DDR3，硬盘：256G 2*USB3.0,6*USB2.0,2*COM(RS232) ,1*LVDS+HDMI+VGA,1*Realtek RTL8111H (100/1000Mbps),1*MSATA(SATA 3.0),,3.5mm音频*1，HDMI支持4K输出， 2.21.5寸 10点触控，G+G,2mm 钢化玻璃， 3.分辨率：4096*4096，响应速度≤15ms， 4.触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm，5.输入方式：手指、触摸笔等，理论点击次数：无限次， 5.最小触摸物体：＞1.5mm， 6.接口类型:USB，二维码，身份证读卡器，激光打印， 7.处理器：1200MHz， 8.内存：256MB， 9.接口类型：USB2.0 10.黑白打印速度：正常模式下，A4纸张打印速度高达40页/分钟，A5横向打印速度可达63页/分钟。 11.首页输出时间：就绪状态下6.3秒，睡眠状态下8.8秒 12.分辨率：最佳模式下的打印分辨率可达1200×1200dpi。 13.进纸盒容量：纸盒1可容纳100页，纸盒2可容纳250页，纸盒3可容纳550页，最大容量为900页。 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 15.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：室内 全彩LED显示屏1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★像素组成1R1G1B，点间距≤2.0mm。 2.显示单元亮度0～4000cd/m之间可调，亮度调节0～100%手动/自动/程控方式无极可调。 3.水平视角≥178°，垂直视角178°。 4.有效视距0.9m~30m。 5.8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快。 6.最高对比度≥10000:1。 7.LED发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内：显示屏的杂点＜1/200000。8、屏体色温2000K-15000K可调。 8.★刷新率≥3840Hz。 9.设备具有防潮、防虫、防腐蚀，防尘、防静电、防燃烧。防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗需击、抗震抗风的功能。 10.可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，可同时控制多个屏。 11.LED模组具备数指存储功能，存储校正数据、关键元器体型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息。 12.LED显示屏屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K。 13.LED具备产品防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类。 14.▲支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，可执行远程监控、远程开关机操作。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 15.▲共阳极和共阴极接法的设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳极产品或是共阴极产品电路板多层工艺设计，同时具有独特的消隐、EMC处理、存储功能。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 16.▲峰值功率≤180W/m²，平均功率≤60W/m²。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 17.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示。 18.▲支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 19.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：室内 全彩LED显示屏2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.★像素组成1R1G1B，点间距≤1.54mm。 2.显示单元亮度0～4000cd/m之间可调，亮度调节0～100%手动/自动/程控方式无极可调。 3.水平视角≥178°，垂直视角178°。 4.有效视距0.9m~30m。 5.8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快。 6.最高对比度≥10000:1。 7.LED发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内：显示屏的杂点＜1/200000。8、屏体色温2000K-15000K可调。 8.★刷新率≥3840Hz。 9.设备具有防潮、防虫、防腐蚀，防尘、防静电、防燃烧。防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗需击、抗震抗风的功能。 10.可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，可同时控制多个屏。 11.LED模组具备数指存储功能，存储校正数据、关键元器体型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息。 12.LED显示屏屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K。 13.LED具备产品防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类。 14.▲支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，可执行远程监控、远程开关机操作。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 15.▲共阳极和共阴极接法的设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳极产品或是共阴极产品电路板多层工艺设计，同时具有独特的消隐、EMC处理、存储功能。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 16.▲峰值功率≤180W/m²，平均功率≤60W/m²。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 17、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示。 18.▲支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 19.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：开关电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.物理尺寸：190mm*81mm*30mm； 2.额定输入电压：200-240VAC; 3.输入频率：50Hz； 4.冷启动冲击电流：60A； 5.效率≥86%； 6.空载功耗：5W； 7.额定输出电压：4.5±0.13VDC; 8.额定输出电流：0～40A； 9.短路保护，过流保护； 10.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：接收卡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。 2.本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。 3.最大带载：最大带载：26万像素点（512*512），常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024。 4.最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 5.为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。 6.支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。 |

标的名称：视频处理器1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.集成单画面视频处理、发送卡功能和U盘播放的三合一控制器； 2.带载面积：260万像素点(VP410S)，最宽可达3840点，最高可达2500点； 3.支持2路高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能； 4.HDMI1.4接口x2（1920x1080@60Hz）、HDCP1.2； 5.USB接口x1，支持本地U盘播放； 6.USB调试口x1、红外控制x1； 7.支持音频输出x1（3.5mm接口）； 8.输出：千兆网口x4，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽3840/最高1920；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载。 |

标的名称：视频处理器2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器； 2.带载面积：520万像素点，最宽可达16000点，最高可达4000点； 3.同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能； 4.支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP； 5.DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口x1（1080p@60Hz)、VGA接口x1； 6.SDI接口x1（选配）、SDI环出x1（选配）； 7.RJ45连接控制主机（中控），支持RS232协议、USB调试口x1、Wi-Fix1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制x1、4G模块x1（远程控制，选配）； 8.支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP音频解析输出。 9.输出：千兆网口x8，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载； |

标的名称：工控主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.IntelI7CPU/RAM8GB 2.内存/SSD120G/专业图形卡/600W电源 3.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 4.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：钢结构

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.根据现场环境环境需求制作 |

标的名称：全频扬声器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1、5W~10W，≥5寸喇叭；开孔≥165mm，外直径≥192mm，不带后罩；定压输入:70-100V |

标的名称：功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.≥40W，带USB接口；2路话筒，2路线路信号；100V定压，4~16Ω定阻，高低音调节 |

标的名称：98寸会议一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：98寸； 2.分辨率：3840×2160 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸：2158.8*1214.4； 5.对比度：1400:1; 6.系统版本：Audroid11.0,内存：4+32G 7.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 8.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 9.内置摄像头：1300万像素向下兼容； 10.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 11.安装方式：液压壁挂 12.钢化玻璃：≥3.5mm； 13.内置功放 2个8∩5W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 14.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 15.含红外智能笔，同屏器 16.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：98寸触摸一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：98寸； 2.分辨率：3840×2160 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸： 2199.7*1259.6*89.5mm； 5.对比度：1400:1; 6.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 7.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 8.联网支持：以太网 支持WIFI 3G/4G选配 9.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 10.安装方式：液压壁挂 11.钢化玻璃：≥3.5mm； 12.内置功放 2个8∩10W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 13.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：65寸触摸一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：65寸； 2.分辨率：3840×2160 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸：1455.8*830.6*75mm； 5.对比度：1400:1; 6.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 7.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 8.联网支持：以太网 支持WIFI 3G/4G选配 9.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 10.安装方式：液压壁挂 11.钢化玻璃：≥3.5mm； 12.内置功放 2个8∩5W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 13.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：75寸触摸一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：75寸； 2.分辨率：3840×2160 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸：1708.6*989*84.9mm； 5.对比度：1400:1; 6.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 7.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 8.联网支持：以太网 支持WIFI 3G/4G选配 9.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 10.安装方式：液压壁挂 11.钢化玻璃：≥3.5mm； 12.内置功放 2个8∩10W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 13.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：有源喇叭

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.峰值功率：20W 2.尺寸：直径182mm，厚度90mm，开孔直径150mm 3.外壳材质：ABS金属网罩 |

标的名称：55寸触摸一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：55寸； 2.分辨率：1920×1080 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸：1235.6*706.9*73.2mm； 5.对比度：1400:1; 6.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 7.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 8.联网支持：以太网 支持WIFI 3G/4G选配 9.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 10.安装方式：液压壁挂 11.钢化玻璃：≥3.5mm； 12.内置功放 2个8∩5W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 13.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：43寸触摸一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.显示屏幕尺寸：43寸； 2.分辨率：1920×1080 3.亮度：≥300cd/m2； 4.显示区域尺寸：942.2*530.4mm； 5.对比度：1400:1; 6.内置主机：CPU:INTEL 酷睿I5 6代，内存：DDR4 8G SSD硬盘：256GB/固态硬盘; 7.接口端口:HDMI*1 USB*1 RJ45*1 ; 8.联网支持：以太网 支持WIFI 3G/4G选配 9.触摸技术：红外触摸，触摸精准度：95%的区域定位误差小于2mm，边缘定位误差小于5mm。支持10点触摸，支持手写和触摸笔书写； 10.安装方式：K形底座； 11.钢化玻璃：≥3.5mm； 12.内置功放 2个8∩5W中音优质喇叭，输入电压：AC110-220V，适用温度：环境温度0-50℃，适用湿度：空气湿度85%，储存温度：-20℃～60℃； 13.视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等，图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：摄像头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.4K高清摄像头，黑色 |

标的名称：电子签名留影软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.电子签名留影软件前端程序定制开发：触控交互程序，unity3d c#； 2.多点触控：响应时间毫秒级；动态效果设计：入场动画效 果，切换动态效果，退出动态效果； 3.逻辑构架设计、程序编码设计、程序编写、程序测试、程序封 装； 4.功能需求：支持手写签名功能、笔触选择功能、重写功能、拍 照功能、重拍功能、浏览功能、后台管理功能、 5.支持图片格式 BMP .JPEG.PNG. GIF等主流图片格式 |

标的名称：UI界面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.UI界面设计、交互逻辑设计、结构策划： 主界面+子界面， 主界面分类， 次级界面展示相应主题内容 |

标的名称：电视机1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.屏幕尺寸‌：65英寸 2.屏幕比例‌：16:9 3.屏幕分辨率‌：超高清4K 4.亮度：200-300尼特 5.观看距离：2-2.5m 6.图像参数‌：屏幕刷屏频率144Hz，色域DCI-P394%，屏幕响应速度8.5ms 7.音效性能‌：支持多种音效模式，立体声，内内置扬声器：声音输出功率20W两个 8.输入输出‌：2个HDMI接口，1个AV端子，2个USB接口，光纤接口，以太网 9.硬件参数‌：裸机尺寸1445mm*839mm*75mm,壁挂支架，CPUCortexA55四核，内存3+64G，操作系统Android系统，支持WiFi（WiFi6） 10.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：电视机2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.屏幕尺寸‌：75英寸 2.屏幕比例‌：16:9 3.屏幕分辨率‌：超高清4K 4.亮度：200-300尼特 5.观看距离：2-2.5m 6.图像参数‌：屏幕刷屏频率144Hz，色域DCI-P394%，屏幕响应速度8.5ms 7.硬件参数‌：裸机尺寸1445mm*839mm*75mm,壁挂支架，CPUCortexA55四核，内存3+64G，操作系统Android系统，支持WiFi（WiFi6） 8.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：21.5寸显示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.分辨率：1920*1080 2.刷新率：60Hz 3.面板类型：IPS技术 4.接口：HDMI，VGA 5.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：中控主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.Intel I7 CPU /RAM 8GB 内存/SSD 120G /专业图形卡/600W电源 2.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*技术要求。 3.★其他要求：产品需同时满足财政部、工业和信息化部制定的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中规定的其他*技术要求。 |

标的名称：灯光控制器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.控制整个展馆灯光 |

标的名称：中控平板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.10~ 11英寸移动平板， 需带WLAN ，≥64G |

标的名称：串口服务器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.RS-232/485/422串口转换成TCP/IP协议网络接口，实现RS-232/485/422串口与TCP/IP协议网络接口的数据双向透明传输，或者支持MODBUS协议双向传输。2.使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能，连接网络进行数据通信，扩展串口设备的通信距离 |

标的名称：电源时序器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制， 波特率可选择； 可实现远程集中控制， 每台设备自带设备编码ID检测和设置； 支持面板Lock锁定功能 |

标的名称：8路继电器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.8路继电器输出:该控制模块具有8个独立的继电器输出通道，可以同时控制8个继电器的开关状态。 2.RS458通信:采用RS458通信协议，具有抗干扰能力强、传输距离远、通信速率高等特点。多种控制方式:支持本地和远程两种控制方式，可以通过本地按键或者远程指令来控制继电器的开关状态。 |

标的名称：中控软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.支持显示播控终端所有资源列表，节目列表，点击资源可控制该资源播控控制：播放、暂停、进度调节、音量大小调节。 2.支持分组显示不同展区设备。 3.支持全局指令，点击平板上的全局指令，实现一键开馆、闭馆、 一键开灯，关灯等全局命令。 4.支持从服务端获取中控指令，单独控制各类设备 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日内完成所有设备的运输、安装、调试等全部工作。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 服从采购人安排，在色达县人民法院进行。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同且收到相应发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、中标供应商完成本项目的所有设备安装且通过验收，采购人收到供应商等额有效发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、质保期：自验收通过之日起≥2年； 2、质保期内，中标人为本项目提供7*24小时服务。对于发生的故障，中标方应在接到故障通知1小时内给予解答指导排除；对于解答指导不能排除的故障，中标方在接到故障通知后4小时内派技术人员到现场处理。所需费用已包含在投标总价中。 3、质保期内，供应商每季度提供设备巡检服务，若发现设备故障，负责设备维修及备品、备件供应，保证设备正常使用。 4、保修期结束后，供应商提供技术咨询服务。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任： ①双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 ②如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 争议解决办法： ①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向当地人民法院提起诉讼解决。 ②仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 ③除另有裁决外，仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。 ④在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |