采购需求及技术要求

| 品目 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分层沉降计 | - 量程：200mm； - 测点数量：3个； - 非线性度：≤0.5%F.S； - 分辨率：≤0.02%F.S； - 输出信号：RS485； - 功耗：≤20mA @DC9V； - 电源：DC5～12V； - 工作温度：-20℃～80℃。 | 20 |
| 2 | 液位计 | - 量程：10m； - 精度：0.2%F.S - 过载能力：2倍量程 - 输出信号：RS485； - 功耗：≤10mA@9V； - 电源：DC5～12V - 探头材料：304不锈钢。 | 20 |
| 3 | 无线节点 | - 工作频段：430-470MHz； - 采集方式：主动上报，被动轮询； - 通道数量：3CH； - 穿透能力：10层楼板； - 功耗：≤100mA（发射），≤12mA（接收）； - 采集数据类型：频率，0~5V，4~20mA，RS485，开关量等； - 灵敏度：最大-148dBm； - 内置电池，工作时间≥3年； - 工作温度：-20℃～80℃； 10、传输距离：≥5000米。 | 40 |
| 4 | 无线网关 | 1.工作频段：430Mhz~470Mhz； 2.灵敏度：最大-148dBm； 3.网络接口：1个LAN，1个WIFI，1个G模块； 4.电源：DC5～12V； 5.功耗：≤300mA@DC9V； 6.工作温度：-20℃～80℃； 7.防护等级：IP65； 8.传输距离：≥5000米。 | 4 |
| 5 | 传感器安装辅材 | 水位管、沉降计测杆、防水屏蔽线缆、安装支架等 | 1 |
| 6 | 安装调试 | - 液位管及液位计施工安装及调试； - 分层沉降计施工安装及调试； - 采集传输设备安装调试； | 1 |
| 7 | 数据库搭建及系统调试 | - 数据采集软件开发； - 监测系统整体调试。 - 与已有监测平台衔接。 | 1 |
| 8 | 监测系统耗材 | 20mm波纹管1000米，流量卡4张，电池，安装工具及其他安装耗材。 | 1 |