# 一标段采购需求

一.项目概况

1、项目总预算：1209286元；一标段预算为110000元。

2、项目内容：镇江市消防救援支队目录外器材采购项目一标段

3、供货期：采购合同签订后60日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式： 以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6 、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)  采购清单及要求

1.一标段（通信设备）：最高限价：11万，投标报价超过标段及标段下的单项限价的，按照无效投标处理。

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计(万元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联互通设备 | 1 | 11 |  | 一、基本描述 1、结构组成：互联互通主机、电池、电源适配器、天线、手咪、写频线、电源线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 | 支队信通科1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 1、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书扫描件并加盖投标单位公章； 2、提供省级及以上检查机构出具的检验报告 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 1、无线组网功能：可支持最多31个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网； 2、组网能力：提供2路全网自组通信，可支持两条自组网链路同时工作，也可以关闭一条链路，仅启用一条自组网链路； 3、可使用不连续的12.5K频点实现自组网应用； 4、能够接入PDT制式数字终端； 5、支持不少于16个通信组呼； 6、定位功能：支持对讲终端、组网设备位置数据上拉及周期上报； 7、支持有线和无线wifi两种配置升级应用； 8、支持4G，可通过公⽹4G、2G做⾃组⽹链路备份，实现双重通信保障； 9、支持无线中心互联应用，可通过4G或wifi实现与指挥调度平台的无线互联应用； 10、配备低温电池，可适应-20℃以下极寒环境； 11、应用快充技术，2小时充电80%以上； 12、语音业务：需支持不少于2路语音对讲功能，支持通过外接手咪设备进行语音对讲； ▲13、需支持两路无线专网中继通信功能，任意一台设备均可作为中继节点，为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网；须提供第三方由国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章； 15、设备内置GSM模块，通过外接手咪选择联系人方式，支持通过GSM无线网络进行语音通话； 16、内置LTE模块，支持通过配置软件打开4G功能，可通过公网4G链路与远端中心实现互联，并可以实现语音呼叫及定位信息传输功能。 ▲17、可通过IP互联方式实现跨地域节点间的互联互通；须提供第三方认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章； ▲18、复杂组网场景时，自组网可根据当前所连接的多个自组网链路情况自适应选择最优传输链路进行通信。须提供第三方具备认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章； 19、设备需支持至少两种电池电量显示方式； 20、设备可通过访问单机网管软件，查看网络拓扑信息； 21、设备支持位置传输功能，可将网络内任意节点设备下的终端上报的GPS信息进行广播并传输至上位机平台 ▲22、灵敏度：不大于-122dBm；须提供第三方具备认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章； |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 规格参数 （1）一般规格 专网制式：PDT/DMR常规，自组网最大支持节点数 ：≥31个 电源输入：AC 90V～264V/DC 11.4V～16.8V，频段：UHF3：350MHz～400MHz 语音格式：AMBE+2TM /NVOC，信道间隔：12.5kHz 待机电流：<1A，发射电流：<12A 频率稳定度：±0.5ppm，天线阻抗：50Ω 外型尺寸（长x宽x高）≤215mm x 65mm x 235mm，重量≤3.1kg （2）接收部分 静态灵敏度：≥-122dBm，邻道选择性ETSI：60dB@12.5kHz / 70dB@25kHz 互调响应抑制 ≥70dB，杂散响应抑制 ≥70dB 阻塞：84dB，传导杂散（天线端口，空闲模式） 9kHz～1GHz≤-57dBm 1GHz～12.75GHz≤-47dBm （3）发射部分 发射功率 ≤40dBm，邻道功率 60dB@12.5kHz 70dB@25kHz （4）环境指标 工作温度范围：-30℃～+60℃，储存温度范围：-40℃～+85℃ 冲击和振动：按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G，防水防尘：≥IP67 防湿：按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准，ESD：IEC 61000-4-2（level 4）±8kV（接触放电）±15kV（空气放电） GPS 精确性规范适用于长期跟踪（95%值>在额定-130dBm 信号强度下5个卫星可见） TTFF 冷启动 <1分（首次定位时间），TTFF 热启动 <10秒（首次定位时间） 水平位置精度 <10米。 |  |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、样品要求：

送样要求：投标人应按招标文件要求，提供样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”，导致样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”递交逾期的，投标人承担无法递交样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”的责任。

样品需于投标截止时间前到达开标现场。由于此次采购货物较多，请投标人尽量提前1日前往接收地点，递交送达地点：江苏永勤工程管理有限公司（镇江市润州区远洋一期商务楼 29栋3层），每家单位样品需贴标签，标签上写明项目名称、标段、投标单位名称及样品名称，否则采购人将拒绝接受。评审结束后样品由投标人自行取回，若需要邮寄则费用自理，样品不能及时取回丢失的风险由投标人自行承担，中标供应商的样品将做封样处理。

注：本招招标文件中“第四章采购需求”的相关需求，要求投标投标人必须在投标文件《技术规格偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术规格偏离表》中“投标响应”，

必须是投标人所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中“技术规格、参数要求”；“技术规格偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项；

需提供的样品清单

| 序号 | 标段 | 名称 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段（通信设备） | 互联互通设备 | 是 |

## 四.商务要求

1、自合同签订后 60 天内完成供货，交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购的支队或大队通知为准。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

2、所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

### 3、质量保证及售后服务

### 3.1 投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

### 3.2 投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

### ⑴更换： 由投标人承担所发生的全部费用。

### ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

### 3.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

### 4、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通 过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不 足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 付款方式

## 签订合同30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告， 甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。

## 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 六.其他要求

### 1、投标消防产品必须符合国家标准 ;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研 制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。