# 采购需求

- 采购标的实现的功能或者目标

随着我国城市数字化、建筑智能化、社区服务智慧化的进程日益加快，人们对居住环境的规划、建设、管理及服务理念急需更新，运用科学、整体、系统的思维来营造现代智能化的工作环境、居住环境已成为必然趋势。我国智能建筑市场迅猛的发展，将直接拉动对楼宇自动控制系统工程技术专业人才的需求。我院是楼宇自动控制设备安装与维护专业国家技能人才培养工学一体化课程标准牵头开发单位，该专业是学校重点建设专业，工学一体化人才培养模式推进具有比较成熟的条件。通过该实训室建设，拟打造具有“职业技能培训、职业技能鉴定、职业技能竞赛、职业标准研发、培训模式创新、职业技能展示”六大功能的一体化工作站。

1.转变学生的学习方法：使学生除向老师学习知识外，能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。

2.改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，改变以往以教材为中心、以教师为中心的授课方法。媒体形式将学生带进直观、生动的情境，唤起学生的学习兴趣，使课堂教学方法出现根本改变，并收到良好的教学效果。

3.改善评价体系：学生、教师都可以访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质的重要指标之一。

4.提升教师教学设计能力、课堂教学能力、说课能力和信息化教学能力。

二、为落实政府采购政策需满足的要求

节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策等。

三、项目预算金额

人民币：肆佰伍拾肆万肆仟贰佰伍拾捌元整（￥4,544,258.00 元）。

四、服务期

合同签订之日起50个日历日内完成实施。

本项目质保期服务期限为36个月，自最终验收之日起计算。

五、服务地点

甲方指定地点。

六、实训基地建设清单

| 序号 | 功能区域 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安防-网络综合布线实训区 | 安防控制箱 | 6 | 套 |
|  |  | 实训操作台 | 6 | 套 |
|  |  | 网络控制柜 | 6 | 套 |
|  |  | 综合布线系统模块 | 6 | 套 |
|  |  | 铜缆展示柜 | 1 | 套 |
|  |  | 光缆展示柜 | 1 | 套 |
|  |  | 配件展示柜 | 1 | 套 |
|  |  | 工具展示柜 | 1 | 套 |
|  |  | 网络配线实训装置 | 3 | 套 |
|  |  | 全光网配线端接实训装置 | 3 | 台 |
|  |  | 光纤熔接机 | 2 | 台 |
|  |  | 光纤工具箱 | 6 | 套 |
|  |  | 光纤冷接与测试工具箱 | 6 | 套 |
|  |  | 综合布线工具箱 | 6 | 套 |
|  |  | 线管存放架 | 1 | 台 |
|  |  | 配套实训设备 | 6 | 套 |
|  | 安防-智能监控智能楼宇实训区 工程技术 综合实训区 | 智能管理系统器材展柜（视频监控类） | 1 | 台 |
|  |  | 智能管理系统器材展柜（安防报警类） | 1 | 台 |
|  |  | 智能管理系统器材展柜（接线端子类） | 1 | 台 |
|  |  | 电工器材展示柜 | 1 | 台 |
|  |  | 智能管理系统控制台 | 4 | 套 |
|  |  | 智能管理展示系统 | 4 | 套 |
|  |  | 视频监控系统实训装置 | 2 | 套 |
|  |  | 可视对讲系统实训装置 | 2 | 套 |
|  |  | 智能报警系统实训装置 | 2 | 套 |
|  |  | 网络安防系统工程安装实训平台 | 6 | 套 |
|  |  | 实训操作台 | 6 | 张 |
|  |  | 智能化工具箱 | 12 | 套 |
|  | 智慧物联 | 智慧物联中控 | 1 | 套 |
|  |  | 无线物联软件 | 1 | 套 |
|  |  | 智能无线管理服务端 | 1 | 套 |
|  |  | 无线移动触控终端 | 1 | 套 |
|  |  | 管理服务平台 | 1 | 套 |
|  |  | 智慧物联管理平台 | 1 | 套 |
|  |  | 物联网灯光模块 | 4 | 套 |
|  |  | 物联网窗帘模块 | 18 | 套 |
|  |  | 物联网空调模块 | 8 | 套 |
|  | 服务机器人楼宇场景实训 | 校园环境智能巡检机器人（核心产品） | 3 | 套 |
|  |  | 教学楼智能迎宾机器人 | 3 | 套 |
|  |  | 深度学习开发验证平台 | 1 | 套 |

七、设备技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品结构和功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安防-网络综合布线实训区 |  |  |
| 1 | 安防控制箱 | 1.功能：控制并提供实训所需电源； 2.结构：模块采用Q235A钢板，经机械加工成型，表面静电喷塑处理，图文符号采用UV打印工艺； 3.箱内安装有漏电断路器、按钮开关、交流接触器、熔断器座、开关电源、信号指示灯等低电器件； 4.参考尺寸：400*350*200mm。 ▲投标人提供安防控制箱整体设计图、设备装配图，以及带设备的安防控制箱清晰实例照片。（注：所提供的设计图、实物照片和设备装配图所展示内容要一致） |
| 2 | 实训操作台 | 功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 参考尺寸： L600mm×W700mm×H780mm 桌身：采用Q235冷轧钢板折弯焊接，桌体底装有带刹车万向轮，易于实现移动和固定操作，方便调整设备的摆放位置。 台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板，PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面应耐磨、耐热、耐污、易清洁。 |
| 3 | 网络控制柜 | - 1.功能：安装网络控制设备； 2.结构：模块采Q235A钢板，经机械加工成型，表面静电喷塑处理，图文符号采用UV打印工艺，柜体底部安装有向轮，方便调整与移动，柜门采用前后开门，前面柜门留有透视窗，可观察柜内实训器件情况； 3.参考尺寸：L571mm×W500mm×H1908mm，±5mm。 |
| 4 | 综合布线系统模块 | - 1.功能：支持综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线，实现指定模块的线路连接（端接）。通过系统模块的参数设置，实现终端电话呼叫、信息插座功能测试。 2.系统配置：RJ45 配线架、网络交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11 水晶头、RJ45 水晶头等器件。 3.电话程控交换机参数： （1）8外线32分机 （2）供电电源： 交流 220V+10%—220V-15% 50Hz±5% （3）插卡式结构 1）扩容型机型，所有模块均采用插卡结构，在维护、升级机器中，分机卡与外线卡通用，便于扩容和节约成本，无需更换整台机器。 2）分机号可以在2至4位间选择，用户可以根据楼层、房间号进行编码。 只有当自身分机忙时才将来电转移至其他分机，由他人处理来电，同样也可以避免错失重要电话。 4.实训资源包 实训模块 1）RJ45、RJ11插头的跳线制作与调试 2）卡线式模块的卡线与安装 3）信息插座的安装 4）配线架及理线架的安装与线缆卡接线 5）信息点的导通测试、寻测与编号 6）路由器的安装与使用 7）设计并安装一个数据网络系统 8）110配线架的安装与使用 9）程控交换机的安装与使用 10）语音网络系统的组建 11）线路故障的判断与处理 5.综合布线仿真系统，该系统需具备以下功能： 1）仿真系统可配合语音对电路工作原理进行讲解；可通过半透明的原理图上的提示进行相关操作；具有与设备一致的实验项目和实物元件介绍；具有实验目的的描述、实验器材的展示、典型电路的分析、电路原理声动同步的解说、元件布局模拟操作、电路原理的模拟接线，模拟现场的工业仿真等功能。所有图标及器件均采用3D建模及2D建模，整体画面美观大方。 2）实验器材要求：利用3D建模及2D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，让学生有个直观的认识。 3）典型电路要求：实训设备相应电路的原理图和实物接线图都将反应在这个栏目里。用鼠标点击原理图上相应的元器件符号，真实电路中就会指示对应的器件，并且在提示窗里出现该元件在电路中的作用。 4）电路原理要求：该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学软件达到一定的深度。 5）器件布局要求：学生可以根据电路图，在虚拟的面板上放置元器件，从左下角的元件库中取出元件，如果放置错误，软件会有声音提示。这样可以用生动互动的方式，让学生熟悉对元器件的布局。 6）接线练习要求：学生通过半透明的原理图上的提示，按照原理图对电路进行模拟接线，接线的同时系统给以及时。接线的同时可以保存当前接线进度，以便下次继续。可以训练学生的规范接线和提供对电路的熟悉程度。 7）实验仿真要求：学生可以操作空气开关，按钮等元器件来操控相应项目的电路。界面上的接触器、时间继电器等元器件就可以根据操作控制电机的转动。 8）电子部分(实验器材)要求：利用3D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，包括电阻色环细节，使学生有个直观的认识。 9）电路原理要求：该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学软件达到一定的深度。枯燥的原理授课变得生动易懂，是老师最有力的教学工具之一。 10）实验仿真要求：真实的反映出实验现象，包括示波器的波形、电压（可测多点），调节电位计或操作某些按钮开关，电路的参数会跟随变化。直观生动的模拟出了实验所要达到的效果，也能使学生熟悉实验仪器的使用。 11）初级部分要求：按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于8项。 12）中级部分要求:按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于11项。 13）高级部分要求:按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于10项。 提供上述数字孪生仿真系统功能演示视频，（提供演示视频文件，文件为MP4格式，存储于U盘）。 |
| 5 | 铜缆展示柜 | 一、产品结构：综合布线实训室产品展示柜，包括螺丝和连杆结构以及自攻螺丝固定的透明亚克力门、带螺孔的钢板、螺丝、数字播放器、射灯和开关等： 1.展示柜参考尺寸：总高度1950毫米，总宽度1200毫米，上部深度220毫米，下部深度350毫米，产品展示柜为密度板用自攻螺丝连接组成上下组合板式结构。 2.展示柜顶端棚板上安装2个射灯，并将电源线连接到展示柜下部的开关上。 3.产品展示柜上部安装有两块钢板，每块钢板用4个自攻螺丝固定在产品展示柜上，每块钢板上设置有多排螺孔，螺孔规格为M6，螺孔间距为100毫米，钢板表面喷塑或者烤漆处理，将各种展品用螺丝固定在钢板上，在钢板上粘贴有产品名称背景招贴画。 4.透明亚克力门为有机合成透明材料，数量为2块，透明亚克力门用连杆结构固定，安装时每块亚克力门顶端用2组M8螺丝和螺母固定，下端用2组自攻螺丝固定，中间用4组连杆结构固定。 5.连杆结构由垫圈、螺母、连杆和盖母组成，连杆两端带螺纹，连杆结构安装时，先将连杆的一端拧入钢板的螺孔中，并用另一个螺母固定。另一端先安装1个螺母和垫圈定位再安装亚克力门，然后在亚克力门外面安装1个垫圈和盖母。用户可以根据教学和实训需要，拆卸亚克力门和重新布展。 6.数字播放器嵌入式安装在产品展示柜下部，并能够直接插入U盘，通过手动或者遥控器操作播放语音文件，数字播放器包括音箱、操作面板、红外接收器、遥控器、U盘及插槽、电源线，操作面板上设置有开关键、播放键、暂停键、快进键、快退键等。展示柜配置U盘，保存有展示柜的语音解说音频文件。 二、展示功能： 1.电缆类： 五类25对大对数电缆；超五类室内电缆，超五类室外电缆，超五类地毯电缆；超五类屏蔽电缆，六类非屏蔽电缆，六类屏蔽电缆。 2.模块类 ： 超五类RJ45非屏蔽模块，超五类RJ45屏蔽模块，超五类RJ45非屏蔽免打模块，超五类RJ45屏蔽免打模块；六类RJ45非屏蔽模块，六类RJ45屏蔽模块，六类RJ45非屏蔽免打模块，六类RJ45屏蔽免打模块；RJ11模块，通信5对模块。 3.底盒面板类: 86系列单口面板，86系列双口面板，86系列双口透明面板，86系列双口斜口面板；86系列塑料明装底盒，86系列塑料明装透明底盒，86系列塑料暗装底盒，86系列金属暗装底盒；120系列双口地弹面板，120系列金属底盒。 4.跳线类： 超五类568B/RJ45-568B/RJ45非屏蔽跳线，超五类568B/RJ45-568B/RJ45屏蔽跳线；超五类568B/鸭嘴-568B/RJ45跳线，超五类568B/鸭嘴-568B/鸭嘴跳线；六类568B/RJ45-568B/RJ45非屏蔽跳线，六类568B/RJ45-568B/RJ45屏蔽跳线；六类568B/鸭嘴-568B/RJ45跳线，六类568B/鸭嘴-568B/鸭嘴 跳线；超五类568B/RJ45一端不带头跳线，六类568B/RJ45一端不带头跳线。 5.接头类 : RJ45非屏蔽水晶头，RJ45屏蔽水晶头，RJ11水晶头；8位鸭嘴夹，4位鸭嘴夹；RJ45单路100M网络浪涌保护器。 6.配线架类: 超五类24口RJ45配线架；19英寸标准理线环；110型19英寸标准跳线架；50回110型无腿跳线架，50回110型有腿跳线架。 7.标签类:黄色线标环0~9数字、白色线标环、标签。 |
| 6 | 光缆展示柜 | 一、产品结构：综合布线实训室产品展示柜，包括螺丝和连杆结构以及自攻螺丝固定的透明亚克力门、带螺孔的钢板、螺丝、数字播放器、射灯和开关等： 1.展示柜参考尺寸：总高度1950毫米，总宽度1200毫米，上部深度220毫米，下部深度350毫米，产品展示柜为密度板用自攻螺丝连接组成上下组合板式结构。 2.展示柜顶端棚板上安装2个射灯，并将电源线连接到展示柜下部的开关上。 3.产品展示柜上部安装有两块钢板，每块钢板用4个自攻螺丝固定在产品展示柜上，每块钢板上设置有多排螺孔，螺孔规格为M6，螺孔间距为100毫米，钢板表面喷塑或者烤漆处理，将各种展品用螺丝固定在钢板上，在钢板上粘贴有产品名称背景招贴画。 4.透明亚克力门为有机合成透明材料，数量为2块，透明亚克力门用连杆结构固定，安装时每块亚克力门顶端用2组M8螺丝和螺母固定，下端用2组自攻螺丝固定，中间用4组连杆结构固定。 5.连杆结构由垫圈、螺母、连杆和盖母组成，连杆两端带螺纹，连杆结构安装时，先将连杆的一端拧入钢板的螺孔中，并用另一个螺母固定。另一端先安装1个螺母和垫圈定位再安装亚克力门，然后在亚克力门外面安装1个垫圈和盖母。用户可以根据教学和实训需要，拆卸亚克力门和重新布展。 6.数字播放器嵌入式安装在产品展示柜下部，并能够直接插入U盘，通过手动或者遥控器操作播放语音文件，数字播放器包括音箱、操作面板、红外接收器、遥控器、U盘及插槽、电源线，操作面板上设置有开关键、播放键、暂停键、快进键、快退键等。展示柜出厂时配置有1个U盘，U盘内保存该展示柜的语音解说音频文件展示柜配置U盘，保存展示柜的语音解说音频文件。 二、展示功能： 1.光缆类： 室外光缆1根；室内光缆1根。 2.光纤跳线类： ST-ST单模跳线1根，ST-ST多模跳线2根；SC-SC单模跳线1根，SC-SC多模跳线2根；ST-SC单模跳线1根，ST-SC多模跳线1根；ST多模尾纤2根；SC多模尾纤2根。 3.光纤配线架类： 8位ST光纤配线架1台；8位SC光纤配线架1台。 4.光纤终端盒类： 8位ST光纤终端盒1台；8位SC光纤终端盒1台。 5.光纤耦合器类： ST-ST耦合器1个；SC-SC耦合器1个；FC-FC耦合器1个。 6、光缆链路+配件类： 室外多模光缆1根；Φ3毫米防水钢缆1根；U型卡4个；三角支架2个；室外光缆挂钩5个；拉攀1个；盘线器1个；M8膨胀螺栓2个。 |
| 7 | 配件展示柜 | 一、产品结构：综合布线实训室产品展示柜，包括螺丝和连杆结构以及自攻螺丝固定的透明亚克力门、带螺孔的钢板、螺丝、数字播放器、射灯和开关等： 1.展示柜参考尺寸：总高度1950毫米，总宽度1200毫米，上部深度220毫米，下部深度350毫米，产品展示柜为密度板用自攻螺丝连接组成上下组合板式结构。 2.展示柜顶端棚板上安装2个射灯，并将电源线连接到展示柜下部的开关上。 3.产品展示柜上部安装有两块钢板，每块钢板用4个自攻螺丝固定在产品展示柜上，每块钢板上设置有多排螺孔，螺孔规格为M6，螺孔间距为100毫米，钢板表面喷塑或者烤漆处理，将各种展品用螺丝固定在钢板上，在钢板上粘贴有产品名称背景招贴画。 4.透明亚克力门为有机合成透明材料，数量为2块，透明亚克力门用连杆结构固定，安装时每块亚克力门顶端用2组M8螺丝和螺母固定，下端用2组自攻螺丝固定，中间用4组连杆结构固定。 5.连杆结构由垫圈、螺母、连杆和盖母组成，连杆两端带螺纹，连杆结构安装时，先将连杆的一端拧入钢板的螺孔中，并用另一个螺母固定。另一端先安装1个螺母和垫圈定位再安装亚克力门，然后在亚克力门外面安装1个垫圈和盖母。用户可以根据教学和实训需要，拆卸亚克力门和重新布展。 6.数字播放器嵌入式安装在产品展示柜下部，并能够直接插入U盘，通过手动或者遥控器操作播放语音文件，数字播放器包括音箱、操作面板、红外接收器、遥控器、U盘及插槽、电源线，操作面板上设置有开关键、播放键、暂停键、快进键、快退键等。展示柜出厂时配置有1个U盘，U盘内保存该展示柜的语音解说音频文件展示柜配置U盘，保存展示柜的语音解说音频文件。 二、展示功能： 1.Φ20PVC线管类： Φ20PVC线管；Φ20PVC管路由；Φ20PVC直接头；Φ20PVC弯头；Φ20PVC三通；Φ20PVC管卡。 2.宽20PVC线槽类： 宽20PVC线槽；宽20PVC线槽路由；宽20PVC线槽阴角；宽20PVC线槽阳角；宽20PVC线槽直角；宽20PVC线槽三通；宽20PVC线槽堵头。 3.Φ40PVC线管类： Φ40PVC线管；Φ40PVC管路由；Φ40PVC直接头；Φ40PVC弯头；Φ40PVC三通；Φ40PVC管卡。 4.宽40PVC线槽类： 宽40PVC线槽；宽40PVC线槽路由；宽40PVC线槽阴角；宽40PVC线槽阳角；宽40PVC线槽直角；宽40PVC线槽三通；宽40PVC线槽堵头。 |
| 8 | 工具展示柜 | 一、产品结构：综合布线实训室产品展示柜，包括螺丝和连杆结构以及自攻螺丝固定的透明亚克力门、带螺孔的钢板、螺丝、数字播放器、射灯和开关等： 1.展示柜参考尺寸：总高度1950毫米，总宽度1200毫米，上部深度220毫米，下部深度350毫米，产品展示柜为密度板用自攻螺丝连接组成上下组合板式结构。 2.展示柜顶端棚板上安装2个射灯，并将电源线连接到展示柜下部的开关上。 3.产品展示柜上部安装有两块钢板，每块钢板用4个自攻螺丝固定在产品展示柜上，每块钢板上设置有多排螺孔，螺孔规格为M6，螺孔间距为100毫米，钢板表面喷塑或者烤漆处理，将各种展品用螺丝固定在钢板上，在钢板上粘贴有产品名称背景招贴画。 4.透明亚克力门为有机合成透明材料，数量为2块，透明亚克力门用连杆结构固定，安装时每块亚克力门顶端用2组M8螺丝和螺母固定，下端用2组自攻螺丝固定，中间用4组连杆结构固定。 5.连杆结构由垫圈、螺母、连杆和盖母组成，连杆两端带螺纹，连杆结构安装时，先将连杆的一端拧入钢板的螺孔中，并用另一个螺母固定。另一端先安装1个螺母和垫圈定位再安装亚克力门，然后在亚克力门外面安装1个垫圈和盖母。用户可以根据教学和实训需要，拆卸亚克力门和重新布展。 6.数字播放器嵌入式安装在产品展示柜下部，并能够直接插入U盘，通过手动或者遥控器操作播放语音文件，数字播放器包括音箱、操作面板、红外接收器、遥控器、U盘及插槽、电源线，操作面板上设置有开关键、播放键、暂停键、快进键、快退键等。展示柜出厂时配置有1个U盘，U盘内保存该展示柜的语音解说音频文件展示柜配置U盘，保存展示柜的语音解说音频文件。 二、展示功能： 1.网络专用工具类： 旋转式剥线器；旋转式可调节剥线钳；自动剥线钳；RJ45压线钳；RJ11压线钳；RJ45/RJ11组合钳；打线钳。 2.电工工具类： 老虎钳；尖嘴钳；电工剥线钳；电笔。 3.布线安装专用工具类： 线管剪；弯管器；线槽剪；手工锯；钢锯；弯头模具。 4.通用工具类： 十字螺丝刀；一字螺丝刀；美工刀；M8呆扳手；活扳手；棘轮扳手；铁榔头；橡胶榔头；水平尺；钢卷尺；拐角尺；Φ6钻头；M6丝锥。 |
| 9 | 网络配线实训装置 | 一、产品结构： 1.19英寸38U全钢开放式机架1台，长≥0.6米，宽≥0.5米，高≥1.8米。包含底座1个（预设Φ60穿线孔12个、Φ25穿线孔16个、Φ6.5通孔8个、Φ60X150手孔5个）、立柱2个（每个预设Φ50穿线孔24个、Φ25穿线孔24个、Φ6.5通孔48个）、顶帽1个（预设Φ50穿线孔6个、Φ25穿线孔9个、Φ6.5通孔15个）。 2.带显示系统的计算机网络压接线实验装置1台。上下两排共≥100个指示灯。 3.带显示系统的网络线制作与测量实验装置1台。共≥72个指示灯，分为4组，每组上下两排共18个指示灯，其中2个指示灯显示屏蔽层连接状况。 4.24口模块式屏蔽网络配线架1个，24口非屏蔽网络配线架1个，110型通信跳线架2个，110型通信跳线架5对连接块40个，25口RJ45语音配线架1个，19英寸1U 零件/工具盒1个，19英寸1U PDU电源插座1个。 二、实训功能： 1.设备需能够进行网络双绞线和大对数电缆配线端接实训，每台设备每次端接6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的两端，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有100个指示灯分50组，同时显示6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。 2.设备需能够制作和测量4组网络双绞线链路（屏蔽和非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每组链路对应9组18个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有72个指示灯分为36组，同时显示4组网络双绞线链路的全部线序情况，其中每组屏蔽链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 3.开放式机架预设Φ60穿线孔、Φ50穿线孔、Φ25穿线孔、Φ6.5通孔、Φ60X150手孔，具有桥架布线和配线子系统网络插座、线槽/线管安装施工实训功能。 4.能够进行25对大对数电缆的端接原理和技能实训。 5.能够进行25对大对数电缆永久链路的搭建与测试技能实训。 6.能够进行屏蔽网络模块端接原理和技能实训。 7.能够进行屏蔽配线架端接原理和技能实训。 8.能够进行25口语音配线架端接原理和技能实训。 9.能与网络配线架、通信跳线架组合进行端接实训，仿真机柜内配线端接。 10.能够进行永久链路的搭建与测试技能实训。设备制造厂商须为电子信息人才能力提升工程培训基地。 11.能够模拟配线端接、永久链路常见故障，如：跨接、反接、短路、断路等。 12.实训设备具有≥5000次的端接实训功能。 13.能够搭建网络链路和测试链路的平台功能。 15.设备生产厂家拥有设备的自主知识产权。 ▲16.为保证设备使用和教学质量，应提供配套网络配线类理论教学材料，为保障日常教学实训的理实一体化开展，教学材料需提供VR教学资源，可进行在线学习，内容包括≥10个典型综合布线案例分析，≥15个实训项目PPT，≥15个实训操作指导视频，≥15个实训项目文本，详细介绍综合布线理论和实训项目。投标文件中需提供VR教学资源界面截图。 |
| 10 | 全光网配线端接实训装置 | 一、产品结构： 1.光纤配线端接实验仪1台：19英寸、7U。仪器正面安装一排光纤指示灯，开关和两排光纤适配器，每排光纤适配器包括SC光纤适配器、ST光纤适配器、FC光纤适配器、LC光纤适配器四种。八个光纤指示灯对应四种光纤适配器的八口。 2.其它配套：19英寸开放式机架+琴键台1套，19英寸8口SC+8口ST组合式光纤配线架2台，48口SC光纤配线箱(ODF)1台，网络理线环2个，光纤信息插座4个，数码播放器1台，PDU电源插座1个。 二、相关要求： 1.配置≥8路光纤跳线和链路同时测试功能。 2.需配置 SC、ST、FC、LC四种光纤耦合器，具有≥10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能。 3.配置指示灯，具有持续和间断闪烁两种显示功能，直观测试各种光纤跳线和复杂光纤链路的通断。 4.配置≥48口光纤配线箱(ODF)、8口SC+8口ST组合式光纤配线架、各种光纤信息插座，能够同时搭建多路复杂光纤链路，进行光纤通信工程安装施工技术实训与测试。 5.配置SC口+ST口组合式光纤配线架，48口SC光纤配线箱，SC、ST、FC、LC等光纤耦合器，透明光纤信息插座等专业器件，突出理论教学与工程相结合。 6.配置带遥控器的数码播放器和U盘，插入U盘自动播放语音解说词，方便教学与实训。 7.参照网络与通信机房真实工程应用案例，采用落地安装，立式操作。 8、可提供原厂师资上门授课，原厂师资具备相关专业证书。 三、产品功能： 1.10种不同连接器光纤跳线的通断测试实训。 2.SC-SC口光纤链路搭建端接与测试实训。 3.ST-ST口光纤链路搭建端接与测试实训。 4.FC-FC口光纤链路搭建端接与测试实训。 5.LC-LC口光纤链路搭建端接与测试实训。 6.不同接口复杂光纤链路端接与测试综合实训。 7.光纤信息插座的安装实训。 8.光缆布线、开缆、理线、盘纤等工程技能实训。 9.设备生产厂家拥有设备的自主知识产权。 |
| 11 | 光纤熔接机 | 1.适用光纤：SM (单模)，MM (多模)，DS (色散位移)光纤，NZDS (非零色散位移，即 G.655 光纤)。 2.熔接机类型：单芯熔接机。 3.包层外径：80 to150μm。 4.被覆光纤直径：100 to1000μm。 5.光纤切割长度：8-16mm。 6.平均接续损耗：0.02dB(SM)，0.01dB(MM)，0.04dB(DS)、 0.04dB(NZDS)。 7.熔接时间：8 秒（标准 SM）。 8.回波损耗：≥ 60dB。 9.熔接程序：12 组工厂预置，188 组用户设置。 10.估计损耗：可用。 11.接续损耗存储：5000 组最新接续结果。 12.光纤放大倍数：X轴和Y轴单纤放大倍数250倍；或X/Y轴双纤放大倍数125倍。 13.显示：高性能4.3英寸专用液晶显示屏，显示内容可翻转，方便双向操作。 14.工作环境：0 -- 95%(湿度)，-10～50℃(温度)。 15.张力测试：2N。 16.电极寿命：3000 次。 17.加热模式：加热时间 1～60 秒可调。 18.典型加热时间：30 秒(标准)。 19.热缩套管：60mm，40mm 等系列微缩套管。 20.锂电池容量：约 130 次接续及加热（典型）。 21.电源：交流适配器输入电压 100-240V 50／60Hz，输出电压：DC13.5V /5A 直流输入电压 11-13.5V ( 内置锂电池 5200mAh )。 22.终端接口：USB接口。 23.防风性能：在 15m/s 的强风下能进行接续。 |
| 12 | 光纤工具箱 | 工具清单如下： 1.束管钳1把，开剥光纤束管。 2.8寸多用剪1把，剪断纤维。 3.剥皮钳1把，剥除光纤涂覆层。 4.美工刀1把，切割。 5.6寸尖嘴钳1把，开剥辅助工具。 6.6寸钢丝钳1把，开剥辅助工具。 7.6寸斜口钳1把，开剥辅助工具。 8.光纤剥线钳1把，切割。 9.150mm活动扳手1把，紧固螺丝。 10.横向开缆刀1把，横向开剥光缆外护套。 11.清洁球1个，吹浮灰。 12.背带1条，背工具箱用。 13.酒精泵1个，存储与泵出酒精。 14.钢卷尺1把，测量长度。 15.组合螺丝批1套，紧固螺丝用。 16.微型螺丝批1套，紧固微型螺丝用。 17.镊子1把，夹持小件物品。 18.记号笔1个，编号标记。 19.红光笔1个，发射红光。 20.酒精棉球1包，清洁用。 |
| 13 | 光纤冷接与测试工具箱 | 工具清单如下： 1.光功率计1个，光缆测试用。 2.红光笔1个，光源和光缆通断测试用。 3.皮线剥皮钳1把，皮线光缆剥外皮专用工具。 4.、光纤切割刀1把，用于切割光纤。 5.多用剪1把，剪断室内光缆、皮线光缆用。 6.光纤剥皮钳1把，适用于剪剥光纤的各层保护套。 7.酒精泵1个，用于存储与泵出酒精。 8.垃圾盒1个，用于收容废弃光纤碎屑。 9.无尘纸10张，用于清洁裸纤，专用纸。 10.皮线快速连接器10个。 11.光纤冷接子10个。 12.室内光缆10米，单模4芯室内光缆。 13.皮线光缆20米。 |
| 14 | 综合布线工具箱 | 工具清单如下： 1.网络压线钳1把，压接水晶头用。 2.网络打线钳2把，模块打线用。 3.2米钢卷尺1把，长度和位置测量用。 4.6寸活扳手2把，螺丝固定用。 5.Φ6X150螺丝刀2把，螺丝固定用。 6.锯弓1把，切割用。 7.钢锯条5根，切割用。 8.美工刀2把，切割用。 9.线管剪1把，PVC管裁断用。 10.8寸老虎钳1把，夹持物件。 11.6寸尖嘴钳1把，夹持物件。 12.镊子1把，夹持物件。 13.不锈钢角尺1把，90度角测量用。 14.条形水平尺1把，测量水平和垂直用。 15.Φ20弯管器1个，Φ20PVC冷弯管成型用。 16.计算器1个，计算用。 17.Φ8麻花钻头2个，开孔用。 18.Φ6麻花钻头2个，开孔用。 19.M6丝锥2个，攻丝用。 20.十字批头2个，电动起子配套用。 21.RJ45水晶头10个，维修备用。 22.M6X15螺丝10个，维修备用。 23.线槽剪1个，切断PVC线槽用。 24.剥线钳2个，剥线用。 25.丝锥架1个，夹持丝锥用。 |
| 15 | 线管存放架 | 全钢结构，4层棚板，存放线槽和线管，规格为：1.8*0.4*1.8（单位：±0.1米。）。 |
| 16 | 配套实训设备 | 1.网络配线架3个，19英寸24口，机架式。 2.通信跳线架3个，19英寸100对，机架式。 3.光纤配线架3个，8SC+8ST，组合式，机架式。 4.理线环3个，19英寸机架式。 5.底盒面板30套，86系列。 6.网络模块3盒。 7.光纤插座4个，86系列，高45毫米。 8.安全帽3个，红色。 9.光纤跳线，SC-SC单模，3米。 |
| 安防-智能监控智能楼宇实训区 |  |  |
| 17 | 智能管理系统器材展柜（视频监控类） | （一）产品名称：智能管理系统器材展柜（视频监控类） （二）产品规格：长≥1.2米，宽≥0.35米，高≥1.95米。 （三）产品结构及展示器材配置清单： 1.组合式展柜：包含全钢多功能孔板2块、器材名称背胶相纸2张、透明亚克力玻璃门2块、透明亚克力玻璃门固定连杆2套、智能语音播放系统1套、存有录制解说词的U盘1个、展柜照明系统1套（照明射灯2个，包括开关和电源插座）。 2.视频监控类展示器材： （1）视频监控类： 无线网络摄像机，5寸红外半球摄像机(金属护罩)，7寸红外半球摄像机，7寸红外半球摄像机机芯，云台解码器机芯，云台解码器机箱，彩色摄像机，彩色红外摄像机，自动光圈镜头，摄像机电源/视频线，302室内全方位云台，301室外全方位云台，有源485码转换器，无源485码转换器，485码转换器数据线，像素为100万，不带存储卡。 （2）闭路电视类： F5双口闭路电视插座，F5单口闭路电视插座，TV/FM双口闭路电视插座，闭路电视延长放大器，1分6分支器，1分2分支器，1分6分配器。 （四）相关要求： 1.全钢多功能螺孔展板+亚克力玻璃门+密度板外壳结构。 2.上下组合板式结构，上部展柜，下部储物柜。 3.展板预置安装高强度螺孔，全钢结构，孔板内置螺母，螺母间距为100mm，可重复万次以上实训操作。可快速无痕布展。 4.亚克力玻璃门，有机合成透明材质，螺丝固定，安全结实。 5.配套有全部器材名称的背胶相纸，器材有规律编号，容易认知和学习。 6.轻型亚克力材质箱体，内嵌语音2.1声道输出，电源显示控制内嵌在面板中。音频输入模块内嵌箱体，面板预留接口及控制按钮，带遥控器。可以轻松控制暂停、快进、快退及音量大小。 7.配套射灯照明系统。 8.全面展示视频监控工程、闭路电视工程常用的器材。 |
| 18 | 智能管理系统器材展柜（安防报警类） | （一）产品名称：智能管理系统器材展柜（安防报警类） （二）组合式展柜规格：长≥1.2米，宽≥0.35米，高≥1.95米。 （三）产品结构及展示器材配置清单： 1.组合式展柜： 包含全钢多功能孔板2块、器材名称背胶相纸2张、透明亚克力玻璃门2块、透明亚克力玻璃门固定连杆2套、智能语音播放系统1套、录制解说词的U盘1个存有录制解说词的U盘1个、展柜照明系统1套（照明射灯2个，包括开关和电源插座）。 2.安防报警类展示器材： （1）消防工程类： CO探测器护罩，CO探测器机芯，可燃气体探测器护罩，可燃气体探测器机芯，温度探测器护罩，温度探测器机芯，电子式烟雾探测器护罩，电子式烟雾探测器机芯，光电式烟雾探测器护罩，光电式烟雾探测器机芯，家用燃气探测器护罩，家用燃气探测器机芯，玻璃破碎火警按钮。 （2）安防报警类： 双鉴探测器护罩，双鉴探测器机芯，吸顶式红外探测器护罩，吸顶式红外探测器机芯，三鉴移动探测器护罩，三鉴移动探测器机芯，壁挂式红外探测器护罩，壁挂式红外探测器机芯，无线红外探测器护罩，无线红外探测器机芯，幕帘红外探测器护罩，幕帘红外探测器机芯，紧急按钮，脚踏开关，高音警号，警灯。 （四）相关要求： 1.全钢多功能螺孔展板+亚克力玻璃门+密度板外壳结构。 2.上下组合板式结构，上部展柜，下部储物柜。参照“组合式展柜规格：长≥1.2米，宽≥0.35米，高≥1.95米。”的整体规格，定制。 3.展板预置安装高强度螺孔，全钢结构，孔板内置螺母，螺母间距为100mm，可重复万次以上实训操作。可快速无痕布展。 4.亚克力玻璃门，有机合成透明材质，螺丝固定，安全结实。 5.配套有全部器材名称的背胶相纸，器材有规律编号，容易认知和学习。 6.轻型亚克力材质箱体，内嵌语音2.1声道输出，电源显示控制内嵌在面板中。音频输入模块内嵌箱体，面板预留接口及控制按钮，带遥控器。可以轻松控制暂停、快进、快退及音量大小。 7.配套射灯照明系统。 8.全面展示安防报警、消防工程常用的器材。 |
| 19 | 智能管理系统器材展柜（接线端子类） | （一）产品名称：智能管理系统器材展柜（接线端子类） （二）组合式展柜规格：长≥1.2米，宽≥0.35米，高≥1.95米。 （三）产品结构及展示器材配置清单： 1.组合式展柜： 包含全钢多功能孔板2块、器材名称背胶相纸2张、透明亚克力玻璃门2块、透明亚克力玻璃门固定连杆2套、智能语音播放系统1套、录制解说词的U盘1个存有录制解说词的U盘1个、展柜照明系统1套（照明射灯2个，包括开关和电源插座）。 2.接线端子类展示器材： （1）接线柱类： JS3-3接线柱，920接线柱，930接线柱，香蕉插头，JXZ-1六方型接线柱，JXZ-1六方型双联接线柱，金属接地柱，弹簧接线柱，JXZ-1梅花型接线柱，直插型接线柱，JXZ-2接线柱，999接线柱，333接线柱，555接线柱，555特大接线柱，JXZ-4型接线柱（30A），JXZ-4型接线柱（50A），JXZ-4型接线柱（100A）。 （2）接线端子类： 栅栏式接线端子，栅栏式双联接线端子，冷压端子UT1-3，绝缘冷压端子SV1.25-4，绝缘冷压端子SV2-4，冷压端子OT1.5-4，绝缘冷压端子RV1.25-4，绝缘冷压端子RV2-4。 （3）PCB接线端子类： 锁螺丝式接线端子插头，锁螺丝式直角接线端子插头，锁螺丝式接线端子插头，锁螺丝式Z型接线端子插头，锁螺丝式直角接线端子插头，锁螺丝式接线端子插头，压扣式接线端子插头，弹片式接线端子插头，PCB式接线端子母座，PCB式接线端子母座，PCB式接线端子母座，穿墙式接线端子母座，PCB直焊式接线端子，PCB直焊式接线端子，PCB直焊式接线端子，PCB直焊式双层接线端子，PCB直焊式阶梯接线端子，PCB直焊式弹片接线端子。 （4）音视频接头类： BNC焊接式公头；BNC冷压式公头；BNC母座；BNC绝缘母座；BNC法兰母座；BNC法兰公座；RCA公头；RCA母座；BNC转接头(直角) ；BNC转接头；BNC转RCA接头；TV插头；BNC75-3音视频线缆；BNC75-5音视频线缆；BNC75-7音视频线缆；RCA75-5音视频线缆；TV75-5音视频线缆。 （四）相关要求： 1.全钢多功能螺孔展板+亚克力玻璃门+密度板外壳结构。 2.上下组合板式结构，上部展柜，下部储物柜。 3.展板预置安装高强度螺孔，全钢结构，孔板内置螺母，螺母间距为100mm，可重复万次以上实训操作。可快速无痕布展。 4.亚克力玻璃门，有机合成透明材质，螺丝固定，安全结实。 5.配套有全部器材名称的背胶相纸，器材有规律编号，容易认知和学习。 6.轻型亚克力材质箱体，内嵌语音2.1声道输出，电源显示控制内嵌在面板中。音频输入模块内嵌箱体，面板预留接口及控制按钮，带遥控器。可以轻松控制暂停、快进、快退及音量大小。 7.配套射灯照明系统。 8.可以全面展示智能管理系统工程常用接线端子类等器材。 |
| 20 | 电工器材展示柜 | （一）产品名称：智能管理系统器材展柜（电工器材类） （二）组合式展柜规格：长≥1.2米，宽≥0.35米，高≥1.95米。 （三）产品结构及展示器材配置清单： 1.组合式展柜： 包含全钢多功能孔板2块、器材名称背胶相纸2张、透明亚克力玻璃门2块、透明亚克力玻璃门固定连杆2套、智能语音播放系统1套、录制解说词的U盘1个存有录制解说词的U盘1个、展柜照明系统1套（照明射灯2个，包括开关和电源插座）。 2.应用电工类展示器材： （1）电线、电阻类： 串联电阻、并联电阻、串并联电阻；BV电线、RVV电缆；5种电线连接方式实物展示。 （2）插头、插座类： 中国国标三芯插头、两芯插头；美标极性两芯插头、转换插头、15A/125V三芯插头、美标插座；220V/10A 1分3转换插座、220V/10A 三孔插座、1分4拖线板；英标三芯13A插头、欧标两芯插头、转换插头、欧标插座；118型插座、五孔插座、 计算机网络通讯机柜专用PDU插座。 （3）开关、灯具类： 单开、双开、三联开关、感应开关、触摸开关 、红外感应开关； 闸刀开关、倒顺开关、时控开关、漏电保护开关、空气开关；时间继电器、灯座底板、灯座、小夜灯 、节能灯、钨丝灯、彩灯。 （4）电工工具类： 接零端子、接地端子、接线端子、螺丝刀式试电笔；斜嘴钳、钢丝钳、尖嘴钳、万用表、电能表、避雷针、电工刀；多功能剥线钳、鸭嘴型自动剥线钳、专业级剥线钳、快速冷压钳；十字螺丝刀、一字螺丝刀、电缆剥皮器、防水绝缘胶布；PVC穿线管、PVC管三通、PVC管直接头、PVC管管卡。 （四）相关要求： 1.全钢多功能螺孔展板+亚克力玻璃门+密度板外壳结构。 2.上下组合板式结构，上部展柜，下部储物柜。 3.展板预置安装高强度螺孔，全钢结构，孔板内置螺母，螺母间距为100mm，可重复万次以上实训操作。可快速无痕布展。 4.亚克力玻璃门，有机合成透明材质，螺丝固定，安全结实。 5.配套有全部器材名称的背胶相纸，器材有规律编号，容易认知和学习。 6.轻型亚克力材质箱体，内嵌语音2.1声道输出，电源显示控制内嵌在面板中。音频输入模块内嵌箱体，面板预留接口及控制按钮，带遥控器。可以轻松控制暂停、快进、快退及音量大小。 7.配套射灯照明系统。 8.可以全面展示智能管理系统工程常用电工类等器材。 |
| 21 | 智能管理系统控制台 | 一、设备规格要求：长≥1.2米，宽≥0.9米，高≥1.2米。 二、配置结构及技术描述： 1.19英寸开放式机架1套： （1）全钢结构，19英寸双联，25U，长≥1200mm，宽≥900mm，高≥1200mm。 （2）4个立柱分别设计有不少于3列5排15个φ6.5安装孔，不少于3列3排9个φ25穿线孔，不少于3列2排6个φ50穿线孔。 （3）底座设计有不少于2个φ50穿线孔。 （4）正面安装有操作台，长≥1150mm，宽≥360mm，高≥90mm。 （5）配置有19英寸1U，6位，250V，10A，2500W专用PDU电源插座1个。 2.专用液晶显示装置2套： （1）在实训装置正面安装有19英寸专用液晶显示装置不少于2台。 （2）配置有显示安装支架2个 （3）视频监控系统的终端显示设备，可完成对监控视频的实时显示和视频回放等工作。 3.控制主机2套： （1）在实训装置内安装有视频监控主机1台。 （2）配置有键盘和鼠标1套。 （3）视频监控系统的控制和存储设备，可完成对整个监控系统的控制和记录存储等。 4.网络交换机1台：在实训装置正面安装有网络交换机1台。视频监控系统的控制设备，可完成监控信号对不同设备的交换传输。 三、产品性能要求： 1.要求最新技术与典型产品相结合。采用最新网络视频监控技术和管理软件，具有行业代表性。 2.要求设备可以将理论知识与工程实践相结合。设计有本地管理电脑和远程控制电脑，既能进行视频监控技术原理实验，也能动手进行实践操作实训。 3.要求设备可以将典型案例与技能实训相结合。采用典型真实视频监控工程案例和网络系统，满足教学演示和实训需要。 4.要求设备可以将硬件安装与软件操作相结合。不仅能进行硬件安装与调试实训，也能进行智能监控主机及网络管理主机的调试和各种软件的配置实训。 5.要求设备可以将技能经验与就业相结合。教师教学与学生实践实训都在真实平台进行。 6.能在校园中搭建数个监控点，监控校园环境，实现工程观摩实训环境。 四、产品实训功能要求： 1.要求设备可以进行视频监控系统控制台的安装实训功能。 2.要求设备可以进行无线路由器的安装与调试实训功能。 3.要求设备可以进行视频监控系统本地和远程录像管理主机的软件安装与设置实训功能。 4.要求设备可以进行智能手机控制远程摄像机实训功能。 5.要求设备可以进行视频监控系统综合调试考核功能 ▲6.本设备为一体化教学实训设备，仅对单个配置响应无效，必须整体响应，投标人须提供整体设备彩页。 |
| 22 | 智能管理展示系统 | 一、设备规格要求：长≥1.6米，宽≥0.7米，高≥2.0米 二、配置清单及技术要求： 1.移动电视支架1套： （1）冷轧钢板结构冷轧钢板结构。 （2）推车式设计，自带4个静音轮，方便移动，自带刹车。 （3）适合32-70寸各类显示器、电视机等安装。 （4）电视上下高度可调，前后仰角可调 。 （5）上部带有摄像机支架，适合安装全球、半球、枪式等各类摄像机。 （6）下部带有托盘，高度可调，适合放置路由器、机顶盒等。 （7）配置有19英寸1U，6位，250V，10A，2500W PDU电源插座1个。 2、液晶电视1台： （1）移动电视支架上安装有55英寸LED背光液晶电视1台。 （2）4核CPU+双核GPU，4GB闪存，512MB内存，超窄边框。 （3）分辨率≥1920×1080。 （4）双HDMI接口，双USB接口，RJ45网络接口，内置Wifi。可同时连接2台电脑和2个U盘等多个节目源，也可通过有线或无线方式接入网络。 （5）视频监控系统的终端显示设备，可完成对监控视频的实时放大显示和视频回放等工作。 3、全球网络摄像机2套： （1）在电视墙两侧各安装有2台全球网络摄像机。 （2）供电电压：DC12V，配置有DC12V电源适配器1个。 （3）分辨率≥1280×960。 （4）自带云台，水平350度。 （5）配置有专业支架1个。 （6）视频监控系统的前端设备，完成对实时图像的获取和传送等。 4、网络半球摄像机1套： （1）在电视墙顶部安装有1台网络半球摄像机。 （2）供电电压：DC12V，配置有DC12V电源适配器1个。 （3）分辨率不小于1280×960。 （4）视频监控系统的前端设备，完成对实时图像的获取和传送等。 5、云台型网络摄像机1套： （1）在电视墙顶部安装有1台旋转的云台型网络摄像机。 （2）供电电压：DC12V，配置有DC12V电源适配器1个 （3）分辨率不小于1280×720。 （4）自带云台。 （5）视频监控系统的前端设备，完成对实时图像的获取和传送等。 6、无线路由器1个： （1）支架下托盘安装有无线路由器1个。 （2）供电电压：DC9V，配置有DC9V电源适配器1个 （3）视频监控系统的传输设备，向外发射无线信号，可完成监控信号的无线传输。 三、设备性能要求： 1.要求设备采用移动式电视机支架，上部设计有专门的电视机安装板，下部设计有4个带锁的转轮。 2.配置RJ45网络接口1个，USB接口2个，HDMI高清接口2个，可以同时连接不少于2台电脑和2个U盘等多个节目源。既能作为监控系统的电视墙使用，又能作为电脑显示器和电视机使用。 3.要求设备顶部设计有专门的摄像机安装横担，预留多组安装孔，左右两边安装有室外全球高清网络摄像机2台，云台型网络摄像机1台，半球网络摄像机1台。 4.要求设备配套有无线路由器1台，并构建无线网络系统，实现用智能手机控制视频监控系统。 四、设备实训功能要求： 1.要求设备具有移动支架和电视机的安装调试实训功能。 2.要求设备具有无线路由器的安装与调试实训功能。 3.要求设备具有网络摄像机的安装实训功能。 4.要求设备可以进行网络摄像机软件安装、设置与操作实训。 5.要求设备可以进行智能手机远程控制摄像机实训。 |
| 23 | 视频监控系统实训装置 | 一、设备规格要求：长≥1.0米，宽≥0.9米，高≥1.8米 二、设备配置清单及技术要求： 1.19英寸开放式机架1套： （1）全钢结构，19英寸，38U，长≥600mm，宽≥900mm，高≥1800mm。 （2）两侧立柱分别设计有不少于3列16排48个φ6.5安装孔，不少于3列8排24个φ25穿线孔，不少于3列8排24个φ50穿线孔。 （3）顶帽设计有不少于3列5排15个φ6.5通孔，不少于3列3排9个φ25穿线孔，不少于3列2排6个φ50穿线孔。 （4）底座设计有不少于2个φ50穿线孔。 （5）正面安装有操作台，长≥560mm，宽≥400mm，高≥90mm。 （6）背面安装有19英寸1U零件工具盒，长≥580mm，宽≥200mm，适合放置零件和器材。 （7）内部安装有19英寸1U棚板，长≥485mm，宽≥295mm，高≥15mm。 （8）配置有19英寸1U，6位，250V，10A，2500W专用PDU电源插座2个。 2.网络线制作与测量实验装置1套： （1）在实训装置的背面安装有网络线制作与测量实验装置1套。全钢喷塑机箱，19英寸，7U，长≥480mm，宽≥35mm，高≥310mm。 （2）实训装置工作电压≤12V直流电压，操作安全。 （3）实训装置面板上部设计有不少于4组2行9列共计72个指示灯，共计有不少于36组上下对应的指示灯，每组指示灯持续循环闪烁。 （4）实训装置面板中部设计有不少于2行4列共计8个RJ45屏蔽网络插口，每排上下两个为1组，用于网络跳线的插接。 （5）每组RJ45屏蔽网络插口对应1组指示灯，能够直观和持续显示每根网络跳线的电气连接情况和屏蔽情况，也能显示每根线芯的跨接、反接、短路、断路等各种常见故障。 （6）具有常用网络跳线技术认知、演示和基本技能实训功能，同时安装和显示4根跳线。 3.音视频线制作与测试实训装置1套： （1）在实训装置的背面安装有音视频线制作与测试实训装置1套。全钢喷塑机箱，19英寸，7U，长≥480mm，宽≥35mm，高≥310mm。 （2）实训装置工作电压≤12V直流电压，操作安全。 （3）实训装置面板上部设计有不少于2行12列共计24个指示灯，每排上下两个为1组，共计有不少于12组上下对应的指示灯，每组指示灯持续循环闪烁。 （4）实训装置面板中部设计有不少于12排对应的音视频接头，每排上下两个为1组，能够同时插接不少于12根音频或者视频跳线，能够直观和持续显示不少于12根音频或者视频跳线的电气连接情况，也能显示每根跳线的跨接、反接等各种常见故障。 （5）具有RCA、BNC等音视频接头的技术认知、演示和基本技能实训功能，同时安装和显示12根音视频跳线。 4.视频监控主机1套： （1）在实训装置内安装有视频监控主机1台。采用最新微型机箱，8G内存，1T硬盘，HDMI/VGA双接口。 （2）配置有笔记本型键盘和鼠标1套。 （3）视频监控系统的控制和存储设备，可完成对整个监控系统的控制和记录存储等。 5.专用液晶显示装置1台： （1）在实训装置正面安装有19英寸专用液晶显示装置1台。 （2）配置有装支架1个，参考尺寸：480×120×50mm。 （3）视频监控系统的终端显示设备，可完成对监控视频的实时显示和视频回放等工作。 6.一体化球形摄像机1套： （1）在实训装置左侧立柱安装有球形摄像机1台。 （2）配置有DC12V电源适配器1个。 （3）配置有球机支架1个。 （4）视频监控系统的前端设备，完成对设防区实时图像的获取和传送等。 7.网络半球摄像机1套： （1）在实训装置正面安装有网络半球摄像机1台。 （2）配置有电源适配器1个。 （3）视频监控系统的前端设备，完成对设防区实时图像的获取和传送等。 8.迷你网络半球摄像机1套： （1）在实训装置正面安装有迷你网络半球摄像机1台。 （2）配置有电源适配器1个。 （3）视频监控系统的前端设备，完成对设防区实时图像的获取和传送等。 9.摄像机安装支架1件： 参考尺寸：480×120×100mm，用于两个半球摄像机的安装和固定。 10、网络枪式摄像机1套： （1）在实训装置右侧立柱安装有枪式摄像机1台。 （2）配置有DC12V电源适配器1个。 （3）配置有枪机支架1个。 （4）视频监控系统的前端设备，完成对设防区实时图像的获取和传送等。 11.无线路由器1套： （1）在实训装置正面安装有无线路由器1个。 （2）配置有无线路由器安装支架1个，参考尺寸：480×80×10mm。 （3）视频监控系统的传输设备，向外发射无线信号，可完成监控信号的无线传输。 12.网络交换机1台： 在实训装置正面安装有网络交换机1台。1U，24口，视频监控系统的控制设备，可完成监控信号对不同设备的交换传输。 13.理线环1个： 19英寸，1U，可完成线缆的整理，方便管理维护。 三、产品性能要求： 1.要求设备安装全套视频监控系统，通电后就能正常工作，适合学生进行认知与技术原理演示。 2.要求设备选取视频监控系统的典型产品和最新技术，具有工程实际使用功能，可将摄像机安装到楼道和门口，对实训室进行日常管理，学生能够在一个真实的应用环境中进行工程安装实践和操作管理，理实合一。 3.要求全部使用网络摄像机，能进行硬件安装实训和软件配置与调试。 4.要求设备配置网络线制作与测量实训装置，能进行工程布线基本技能实训。 5.要求配置音视频端接实训装置，能够掌握莲花头等音视频相关接头制作基本技能。 6.要求设备结构为开放式机架，落地安装，立式操作，稳定实用，节约空间。 四、备注： 1.以上设备规格尺寸，仅供参考，但是投标设备不得低于此参数要求。 2.视频监控系统实训装置为技能训练的重要组成部分，为一体化教学实训设备，投标人需提供整体产品照片或整体设备彩页。 3.投标人如果非制造商，投标人需提供售后服务承诺函，承诺提供三年原厂售后服务。 ▲4.为保证理论教学与实训操作统一性，投标产品需配套有以本产品为平台开发的视频监控系统教学材料。内容包括≥8个实训项目、≥10个实训指导视频、≥5个典型案例、≥10个互动练习，并可进行在线学习或下载。提供证明文件复印件，加盖投标人公章。 ▲5.为保证理论教学与实训操作统一性，投标产品需配套有以本产品为平台开发的为视频监控类教学活动资源：至少包括视频监控系统介绍、视频监控系统常用器材和工具、视频监控系统工程常用标准、视频监控系统工程设计、视频监控系统工程的施工安装、视频监控系统的调试与验收、视频监控系统工程管理等，内容不少于7个单元（投标时提供承诺函）。 |
| 24 | 数字可视对讲系统实训装置 | 一、设备规格要求：长≥0.64米，宽≥0.8米，高≥1.8米 二、配置清单及技术描述： 1.可视对讲实训装置1台 ： （1）标准U机架式设备，宽485mm，高622mm(14U)，配置有电控锁、开门按钮、模拟防盗门等。 （2）嵌入式安装可视门口机1台，液晶屏(4.3英寸)，内置彩色摄像头，智能补光，智能感应，非接触IC卡门禁模块等。具有呼叫住户、呼叫管理中心机、与住户对讲、 密码开锁、刷卡开锁等功能。设计预留有 RJ45 网络接口以及电控锁接口。 （3）配置可视室内机1台，彩色触摸屏(7英寸)。具有可视对讲、监视门口机、呼叫管理中心机、呼叫其他住户、通话记录查询等功能。设计预留配置RJ45网络接口及可扩展报警探测器接口。 （4）配置联网控制器1台，设计配置RJ45网络接口5个，用于单元与单元之间、单元与管理中心之间信息传输与通信。 （5）配置网络分配器 1台，设计配置RJ45网络接口5个，用于用户与用户之间信息传输与通信。 （6）配置IC门禁卡10张，用于刷卡开门。 （7）配置接线端子2个，用于设备供电与学生端接实训。 2.管理中心机1台： 配置彩色触摸屏(8英寸)1个，彩色摄像头1个，电源适配器1个。具有呼叫住户、呼叫门口机、远程开锁、报警接收与提示、系统数据记录、连接计算机等功能。设计预留配置RJ45网络接口、USB接口等。设计有可调节支撑架，可根据需求调整设备摆放角度。 3.网络分配器2台：设计配置RJ45网络接口5个，用于用户与用户之间信息传输与通信。 4.可视室内机2台：配置彩色液晶屏幕(4.3英寸)1个。具有可视对讲、监视门口机、呼叫管理中心机、呼叫其他住户、通话记录查询等功能。设计预留配置RJ45网络接口及可扩展报警探测器接口。 5.综合布线测试装置1台：标准U机架式设备，宽480mm，高220mm（5U）。设计有12个RJ45 插口和上下两排共108个指示灯，包括96个线芯连接指示灯和12个屏蔽层连接指示灯，分为6组，每组18个指示灯(上下两排各9个指示灯)，其中16个指示灯显示线芯连接情况，另外2个指示灯显示屏蔽层连接情况。能够同时制作和测量6组网络跳线或链路(屏蔽或非屏蔽)，对应指示灯显示两端 RJ45 接头的压接线端接连接状况和线序，其中每根屏蔽跳线或链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 6.电工压接实训装置1台：标准U机架式设备，宽480mm，高310mm（7U）。设计有上下两排共48个指示灯，分为3组，每组16个指示灯(上下两排各8个指示灯)。设计有上下两排共8个接 线端子，分为4组，外侧两组各有2个8位接线端子(上下两排各1个8位接线端子)，中间两组各有2个4位接线端子(上下两排各1个4位接线端子)。能够进行各种规格冷压头的压接和安装实训，包括带绝缘护套和不带绝缘护套的冷压头；能够直观和持续显示24根跳线(两端带接头的电线)的电气连接情况，也能显示每根跳线的跨接、反接、短路等各种常见故障；具有常用电工电线电缆冷压接技术认知、演示和基本技能实训功能。 7.控制终端1台：双核处理器，4G内存，256G硬盘，14英寸专用液晶显示屏，Windows 操作系统。安装有可视对讲管理软件，可对系统内设备进行设置，也可在管理软件界面远程控制接听和挂断通话。 8.开放式机架1套： （1）全钢结构，19英寸，38U，长 600mm，宽 500mm，高 1800mm。 （2）配置全钢喷塑立柱 2 个，每个立柱分别设计有 3 列 16 排 48 个φ6.5 安装孔，3 列 8 排 24 个φ25 穿线孔，3 列 8 排 24 个φ50 穿线孔。 （3）配置全钢喷塑顶帽 1 个，顶面设计有 5 列 3 排 15 个φ6.5 安装孔，3 列 3 排 9 个 φ25 穿线孔，2 列 3 排 6 个φ50 穿线孔；两侧面分别设计有 2 组(每组 2 个)φ8 安装孔。 （4）配置全钢喷塑底座 1 个，顶面设计有 2 个φ50 穿线孔，5 个φ60×150 条孔，10 个φ6.5 安装孔(背面焊接 M6 螺母)；每个侧面均设计有 2 个φ6.5 安装孔，4 个φ25 过线 孔，3 个φ60 过线孔。 （5）配置全钢喷塑零件工具盒1个，标准U机架式设备，长500mm，宽200mm，高44mm(1U)，侧面设计有4个φ8 安装孔、3个φ25 过线孔；底面设计有 8 个φ8 安装孔。 （6）配置全钢喷塑棚板1个，机架式设备，长485mm，宽295mm，高15mm，两侧面分别设计有2组(每组1个)φ8安装孔；底面设计有 4 个φ8 安装孔，8 个φ6 安装孔。 9.全钢喷塑操作台1个： 机架式设备，长580mm，宽300mm，高160mm。操作台内部为储物柜，可以放置笔记本电脑等贵重物品，无法从外部拆除，柜门采用按键式密码锁。 10. PDU 电源插座 1 个 标准 U 机架式设备，6 位。 ▲10、智能可视对讲系统实训装置为实训室技能训练的重要组成部分，为一体化教学实训设备，投标人需提供整体产品照片或整体设备彩页。 ▲11、为保证理论教学与实训操作统一性，产品需配套有以本产品为平台开发的可视对讲教学材料、教学课件。 |
| 25 | 智能报警系统实训装置 | 一、设备规格要求：长≥0.72米，宽≥0.9米，高≥1.95米。 二、设备配置清单及技术要求： 1.19英寸开放式机架1套： （1）全钢结构，19英寸，38U，长≥600mm，宽≥900mm，高≥1800mm。 （2）两侧立柱分别设计有不少于3列16行48个φ6.5安装孔，不少于3列8行24个φ25穿线孔，不少于3列8行24个φ50穿线孔。 （3）顶帽设计有不少于3列5行15个φ6.5通孔，不少于3列3行9个φ25穿线孔，不少于3列2行6个φ50穿线孔。 （4）底座设计有不少于2个φ50穿线孔。 （5）正面安装有操作台，长≥560mm，宽≥400mm，高≥90mm。 （6）背面安装有19英寸1U零件工具盒，长≥580mm，宽≥200mm，适合放置零件和器材。 （7）配置有19英寸1U，6位，250V，10A，2500W专用PDU电源插座1个。 2.电工电子端接实训装置1套： （1）实训装置的背面安装有电工电子端接实训装置1套。全钢喷塑机箱，19英寸，7U，长≥480mm，宽≥35mm，高≥310mm。 （2）实训装置工作电压≤12V直流电压，操作安全。 （3）实训装置面板上部设计有不少于8组2行4排共计不少于64个指示灯，每排上下两个为1组，共计有不少于32组上下对应的指示灯，每组指示灯持续循环闪烁。 （4）实训装置面板中部设计有上下两排接线端子，每排有不少于2个4位接线端子，上下两个对应为1组，共计有不少于8组上下对应的接线端子。 （5）每组选用不同的接线端子，共有不少于8种不同规格和接线方式的接线端子，包括4位螺丝安装和免螺丝安装的接线端子，涵盖了智能楼宇器材、物联网器材和电工电子等PCB板常用的各种接线端子。能够进行各种规格PCB板接线端子的安装实训，包括各种RV软电线和BV硬电线等。 （6）每组接线端子对应1组指示灯，能够直观和持续显示32根电线连接的电气情况，也能显示每根电线的跨接、反接、短路等各种常见故障。 （7）实训装置具有常用电工电子PCB板电线连接技术认知、演示和基本技能实训功能，安装有不少于32根电线。 3.电工压接实训装置1套： （1）在实训装置的背面安装有电工压接实训装置1套。全钢喷塑机箱，19英寸，7U，长≥480mm，宽≥35mm，高≥310mm。 （2）实训装置工作电压≤12V直流电压，操作安全。 （3）实训装置面板上部设计有不少于3组2行8排共计不少于48个指示灯，每排上下两个为1组，共计有不少于24组上下 对应的指示灯，每组指示灯持续循环闪烁。 （4）实训装置面板中部设计有上下两排接线端子，每排有不少于2个8位接线端子和不少于2个4位接线端子，两排上下两个对应为1组，共计有不少于24组上下对应的接线端子。 （5）共计有不少于4种不同类型的接线端子，可以进行各种规格冷压头的压接和安装实训，包括带绝缘护套和不带绝缘护套的冷压头。 （6）每组接线端子对应1组指示灯，能够直观和持续显示不少于24根跳线（两端带接头的电线）的电气连接情况，也能显示每根跳线的跨接、反接、短路等各种常见故障。 （7）具有常用电工电线电缆冷压接技术认知、演示和基本技能实训功能，同时安装和显示24根跳线。 4.智能报警控制箱1套： （1） 在实训装置的正面安装有智能报警控制箱1台。全钢喷塑机箱，带锁箱门，箱门安装有透明亚克力。规格为19英寸7U，外形尺寸为长≥480mm，宽≥140mm，高≥310mm。机箱上下设计有多个φ50过线孔。 （2）控制箱输入电压为220V交流，控制主板工作电压为16.5V交流。 （3）控制箱配置有不少于16路的报警主机控制主板、变压器、空气开关、接零端子、接地端子和电源插座等。 （4）控制箱专门配置了不少于38位传感器接线端子，上排与报警主机连接，下排安装各种常用报警探测器，不仅能够保护控制主板和延长设备使用寿命，而且具有5000次以上接线和安装寿命，支持学生进行技能实训。 5.智能报警实训箱1套： （1） 在实训装置的正面安装有智能报警实训箱1台。全钢喷塑机箱，带锁箱门，箱门安装有透明亚克力。规格为19英寸15U，外形尺寸为长≥480mm，宽≥140mm，高≥660mm。机箱上下设计有多个φ50过线孔。 （2）实训箱内配置有红外对射探测器1对，红外探测器1个，双鉴探测器1个，脚踏开关1个，手动紧急报警按钮1个，组成一套完整的报警系统。并且给红外探测器和双鉴探测器安装了遮挡板，防止布防实训操作时发生误报警。支持教学实训中进行原理展示。 （3）实训箱内配置有专门的报警控制键盘，具有对报警系统进行布防操作、撤防操作、消除报警信号、显示报警状态等功能，进行系统设置与调试等功能。 （4）实训箱内配置有多排接线端子，学生实训接线只在接线端子上重复进行，保护价格昂贵的设备，满足5000次实训需要。接线端子附近设计有过线孔，支持支持在背板后面隐蔽布线。 6.警号1个：在实训装置的顶部安装有警号1个。 7.声光报警器1个：在实训装置的顶部安装有声光报警器1个。供电电压12V，可进行声光报警。 8.双鉴探测器2个：在实训装置的两侧安装有双鉴探测器2个，安装方式：壁挂式。 9.栅栏对射探测器2套：在实训装置的两侧安装有栅栏式红外对射探测器2套。光源：三束红外光。 10.脚踏开关1个：在实训装置的底座安装有脚踏开关1个。连接方式：常开或常闭；按钮方式：脚踏式。 11.手动按钮：在实训装置的立柱下部安装有手动按钮1个。连接方式：常开或常闭；按钮方式：手动式。 三、设备性能要求： 1.要求实训装置中安装完整的报警系统，通电后就能正常工作，智能报警控制箱与实训箱采用透明压克力门，可以直观展示报警主机板与整套只能报警系统，支持技术原理的认知和演示。整套系统精选了报警行业的关键技术，并把这些技术与工程实际应用结合在实训教学中，进行智能报警系统的技术原理学习和工程实践操作实训。 2.要求设备配置电工电子端接实训装置、电工压接实训装置，掌握PCB电路板上各种接线端子的接线基本技能。 3.要求实训装置具有工程安装技术实训功能，可以将实训装置外挂的探测器、警号等器材拆下，安装在楼道、办公室、重点实验室等场所，进行真实工程项目的布线、安装和调试功能，也可以投入日常使用，防范非法入侵盗窃。 4.要求设备为开放式机架结构，落地安装，立式操作，稳定实用，节约空间。 ▲5.为保证理论教学与实训操作统一性，投标产品需配套有以本产品为平台开发的入侵报警类教学活动资源：至少包括入侵报警系统介绍、入侵报警系统常用器材与工具、入侵报警系统工程常用标准、入侵报警系统工程设计、入侵报警系统工程的施工安装、入侵报警系统的调试与验收、入侵报警系统工程管理等，内容不少于7个单元（投标时提供承诺函）。 |
| 26 | 网络安防系统工程安装实训平台 | 一、产品规格要求：长≥2.5米，宽≥1.40米，高≥2.5米 二、产品结构及性能要求： 1.智能建筑工程安装实训平台应为全钢结构，设备内外无任何木板、轻型材料等辅助材料。设备表面不得有任何凹槽，利于提高产品使用寿命和后期免维护。 2.由3模块组成2个实训工位，每个工位满足3-4人同时进行智能信息工程实训操作。 3.智能建筑工程安装实训平台采用高强度方钢龙骨支架。通过连接模块连接而成。钢板通过酸洗、防锈喷塑处理。 4.实训平台墙面由多块长≥1200mm，宽≥600毫米，表面经过喷塑防锈处理，银白色。 4-1 每张孔板背部焊接有M6螺孔≥72个，螺孔间距100毫米。 4-2 每张孔板墙面预留Φ6.5毫米孔≥851个，孔距25毫米。 4-3 每张孔板墙面预留Φ5X20毫米条孔≥684个，孔距25毫米。 4-4 每张孔板墙面预留Φ25穿线孔≥56个，分为11排六列。 4-5 每张孔板墙面预留Φ60X150手孔≥3个，成年人手臂能够穿过。 5.实训平台应为无凹槽设计，表面平整。墙体背部能够进行暗管布线实训，水平暗管穿线距离不少于2.5米，垂直穿线距离不少于2.5米。 6.实训模块背部应为全开放设计，可以直观的观察墙体内部结构和布线结构，能够在墙体内部根据教学需要，进行各种路由暗管安装。 三、设备功能要求: 1.楼层管理间子系统实训：能够完成楼层机柜的安装、及楼层网络配线架、语音配线架、理线环等设备安装。及配线架背部网络配线端接实训。 2.垂直布线子系统实训：每个实训区域可模拟三层楼结构，可模拟垂直布线子系统，进行垂直布线子系统实训。 3.水平布线子系统实训：从楼层管理间向工作区底盒面板进行各种路由、两种布线方式进行水平布线子系统设计、操作实训。 4.工作区子系统实训：模拟三层楼结构，将三层楼设计成不同用途的房间，进行不同房间的工作信息点设计、安装实训。要求工作区底盒面板全透明、可视化。直观看到内部模块的配线端接情况。 5.线槽明装、线管安装实训：实训装置可提供两种布线环境，平整的墙体表面可进行线槽的安装实训，实训操作过程中，所有线槽配件不得使用成品，全部有学生手工制作完成，提高学生的动手能力。墙体内部要求均采用暗管布置，墙体背部全开放，可视化操作，学生可以根据布线路由的设计，自己进行暗管的安装。暗管通过墙面预留的穿线孔，与工作区信息点连接。 6.其它扩展实训功能： （1）具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 （2）具有搭建网络永久链路、信道链路和测试链路的平台功能。 （3） 扩展功能强大，能够扩展为监控系统、报警、智能化管理系统实训平台等。 （4）可扩展为电气照明工程程技术实训平台；建筑给排水工程技术实训平台。 ▲7.提供配套师资培训，针对该项目对实训指导老师进行专业的师资培训。 |
| 27 | 实训操作台 | 1.2X0.6X0.75米，不锈钢面板，方钢支架。 |
| 28 | 智能化工具箱 | 一、产品规格：长≥500mm，宽≥340mm，高≥150mm 二、产品结构： 1.专为智能管理系统工程安装和维护设计，满足现场安装和学生实训的需要。 2.全部选用名牌优质工具，结实耐用。 三、配置： 1.工具箱箱体1套； 2.数字万用表1台； 3.电烙铁1把； 4.带焊锡盒的烙铁架1个； 5.焊锡丝1卷； 6.PVC绝缘胶带1卷：用于电线接头绝缘和绑扎； 7.多用途剪1把：用于裁剪； 8.RJ45网络压线钳1把：用于压接RJ45网络接头； 9.单口打线钳1把：用于压接网络和通信模块； 10.测电笔1把：用于测量电压； 11.数显测电笔1把：用于测量电压； 12.镊子1把: 用于夹持小物件； 13.旋转剥线器1把：用于剥除网络线外皮； 14.专业级剥线钳1把：用于剥除电线外皮； 15.电工快速冷压钳3把：用于压接各种电工接线鼻； 16.4.5寸尖嘴钳1把：用于夹持小物件； 17.4.5寸斜口钳1把：用于裁断缆线； 18.7寸老虎钳1把：用于夹持大物件； 19.150mm活动扳手1把：用于固定螺母； 20.2M钢卷尺1把：用于测量长度； 21.十字螺丝刀1把：用于安装十字头螺丝； 22.一字螺丝刀1把：用于安装一字头螺丝； 23.十字微型螺丝批1把：用于安装微型十字头螺丝； 24.一字微型螺丝批1把：用于安装微型一字头螺丝。 |
| 智慧物联 |  |  |
| 29 | 智慧物联中控 | 相关要求： 1.标准2U主机箱，铝合金面板，机架式结构，前置学红外码窗口、6路状态显示指示灯。 2.模块化设计，支持可选控制管理模块、高清切换模块、VGA切换模块、电源管理模块、蓝牙话筒模块、智能音频切换模块、数字功放模块、运维模块和网络交换机模块。 3.对接融合高清视频直播模块、外置运维模块和环境管理模块。 4.3X2VGA切换，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 5.4X3HDMI切换，分辨率1920*1080@60。内置音视频分离模块，支持移动终端高清视频推送功能。 6.4X2 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。1路麦克风输入；内置HDMI音频输入功能。内置IP广播模块。 7.HDBT接口≥1路，支持超高清（3840x2160@30Hz），全高清1080p输出；支持48位色深；解码出HDMI+VGA+RS232+IR+USB+DC12V，方便安装和维护。 8.红外控制≥4路，仿真存储128个单元，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz。 9.可编程RS232控制功能≥5路，实现投影机、2路大屏和其他控制功能。 10.电脑控制接口≥2路，可独立控制电脑开关机。 11.AP热点运维管理≥1路，可以无线连接外部运维模块管理和数据传输；2路USB2.0运维接口，实现电脑等设备的运维管理。 12.I/O口≥6路，可连接IC卡和电子锁。报警管理和连接。 13.内置≥5口交换机，外置3路网络接口，内置2路网络接口，以便给中控和IP广播使用。 14.电源管理≥7路，可以给电脑、投影机、系统、大屏供电和电动屏幕的控制。 15.ID拨码开关设置≥10路，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。 16.数字功放≥1路，立体声输出，直接接电阻式音箱。功率2*60W，高保真。可以实现音频信号的放大输出和智能切换功能。IP广播优先第一、话筒第二、本地设备默认。 17.USB3.0无线蓝牙话筒≥1路，实现本地话筒扩声和远程语音互动功能。 面板采用RS485协议连接，接口是RJ45，具有数据下载功能。 18.系统控制面板各种按键为复合式按键，实现“一键多能”，仅需操作一个动作，即可实现多种控制。 |
| 30 | 无线物联软件 | 中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持常用字体； 依据现场实际情况编制；开放控制网络控制端口和串口支持自定义功能； 支持新建平板触摸屏分辨率大小控制界面； 支持对系统的电源、矩阵、系统音量、运行模式等控制； |
| 31 | 智能无线管理服务端 | 智能无线管理主机采用无线双频1200M设计； 128MB大内存，1-4个可变WAN口，≥5个千兆电口（WAN/LAN可弹性切换），支持负载均衡宽带叠加功能； 根高增益全向天线≥4根，超强5GWiFi，适应高密度手机接入，无线带机量≥50台； 支持802.11ac；内置AC功能可管理32个THA系列AP； 100台终端或最大600M接入带宽； LAN口和WAN口可弹性切换，支持多条宽带同时接入，负载均衡； 应用人性化管理，营造良好的上网环境； 支持云端管理，便捷运维，是大中型报告厅、微型组网的首选。 桌面式，铁壳；外置DC供电 |
| 32 | 无线移动触控终端 | 真彩触摸显示屏≥10.4英寸，五点触摸； 钢化玻璃屏防刮，解析度≥2000*1200；16:10高清宽屏清晰显示； 处理器构架：性能不低于2*A75+6*A55；电话 重力感应 光线感应 蓝牙连接 支持GPS功能；操作系统：版本不低于Android 12 内置锂电池，满电工作时间大于8小时； 支持无障碍开阔地带无线传输距离≥50M； 支持电容屏，透光率≥99.9%； 操作界面可由用户自定义，支持PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 支持触屏操作； 支持手持移动使用；支持USB充电； 技术参数： CPU核心数：12nm八核芯片；运行内存：≥6GB；内存容量：≥128GB 2个扬声器数量；1个麦克风。 4G类型：联通4G/移动4G/电信4G 连接方式：Wi-Fi；内置4G；蓝牙 端口音频接口USB Type-C；USB接口：Type-C。 IPS显示屏幕分辨率：2000*1200 电池容量：≥6000mAh 多点触控；GPS导航；重力感应；投影功能；分屏功能 后置摄像头：800W 前置摄像头：500W 颜色：黑色；材质：铝合金 参考尺寸：250mm*160mm |
| 33 | 管理服务平台 | 1.标准机架式结构，纯铝面板，金属机壳。磨砂工艺，≤2U标准服务器机箱设计。 2.前面板≥2个按键开关，≥2个指示灯，≥2路USB接口。 3.内置≥八核处理器，≥万兆网卡，≥128G内存，嵌入式操作系统，≥1T硬盘。内置高清视频播放管理软件，对各个终端进行投放。Web登录界面。 4.后面接口：标准AC220V电源≥1路，HMDI≥1路，USB2.0≥2，USB3.0≥2，NET≥1，AUDIO≥3。 5.可扩展代理服务器，用户数量≥10000个。 6.对每个模块的数据进行双备份。嵌入式操作系统，避免病毒入侵使数据受到威胁。 7.支持SDK模式，支持二次开发。 |
| 34 | 智慧物联管理平台 | 相关要求： 智慧会议融合系统管理服务器软件，B/S架构，管理软件平台：实现远程控制、自动运维、状态控制、信息发布、环境控制、高清直播和大数据。支持远程监测、查询电教设备的运行状态，是否在线状态和使用状态；数量统计分类。 支持数字广播管理功能，远程管理用户状态、定时广播、定的广播、实时广播和分区、全部广播管理功能；英语听力和课件广播管理功能；文字自动转换语音功能等。 同时支持整个学校电教资产的运维管理。 支持操作运行日志行和维修日志进行不间断的记录，远程演示校级平台远程管理功能。 支持设备的使用排名、时间排名、服务排名、维修情况排名等功能；自动排名，根据数据进行自动排名。 支持查询，使用设置，远程控制的权限设置，第一权限可以设置参数、远程控制、查看各种数据信息等功能；第二权限可以在一定的权限范围内进行数据查询和观看；第三权限可以对维修数据的查询和信息的确定等功能。 高清视频直播功能，支持高清视频文件定时定区直播广播管理，支持校长高清音视频家长会， 支持多功能会议室IC卡管理，与学校的一卡通进行连接，可以设置IC卡上课权限，可以查看老师的上课情况，添加和删除IC卡等功能。 支持课程表管理，根据课程表进行开关机管理功能；支持导出和导入功能。 |
| 35 | 物联网灯光模块 | - 2组独立控制电源开关，1组电源进，2组输出。接口为绿色端子。 2. 可编程操作，按照一定的程序工作。每组最大功率2000w。 3 . 3个指示灯，6路ID拨码设置，其中2路系统ID，4路设置ID。10个凤凰端子，控制扩展。2个按键设置和复位管理。 4. 通讯协议：IOT，支持15个设备连接。 5. 内置电流检测和电压检测模块，实现能耗检测、智能化控制、安全管理、数字空开管理和数据采集等功能。检测室内亮度等。 |
| 36 | 物联网窗帘模块 | 1.齿轮材质：塑胶 2.电压：3.0-24V 3.空载转速：20-4318 rpm 4.空载电流：90-110 mA 5.负载转速：18-3625 rpm 6.负载电流：235-240 mA 7.传动噪音：≤40 分贝 8.传动电机：直流电机、步进电机、空心杯电机、永磁电机 9. 相关要求：规格小、噪音低、精度高、寿命长、减速范围广、质量轻、扭矩大 10.含长度1.75米窗帘轨道。 |
| 37 | 物联网空调模块 | - 3组独立电源管理，可以设置AC220V和AC380V不同的连接方式；独立开关控制，内部有消弧功能。接口为绿色端子。每组最大功率5000w。 2. 连接全向式红外发射功能，控制空调的开关、模式、温度、风力等。 3. 3个指示灯，16路ID拨码设置，其中6路系统ID，8路设置ID。10个凤凰端子，控制扩展。3个设置按键和复位管理。内置各品牌空调代码，无需写码，拨码实现控制。 4. 通讯协议：IOT，支持15个设备连接。 5. 内置电流检测和电压检测模块，实现能耗检测、智能化控制、安全管理、数字空开管理和数据采集等功能。 6. 内置运维模块和温度传感器，实现自动检测、自动故障报修、自动记录开关机次数时间等功能。检测室内温度等。 |
| 服务机器人楼宇场景实训 |  |  |
| 38 | 校园环境智能巡检机器人 | 1 设备主要功能 （1）自动巡逻功能 机器人通过激光雷达扫描机器人所要巡航的环境构建地图，建图过程中融合多种传感器（如码盘、IMU、视觉里程计）提高建图的精度。巡逻过程中，机器人通过激光雷达扫描到的周围环境轮廓与先前采集建立的地图进行匹配，结合融合后的里程计对机器人进行精确定位。 支持web端创建地图和路径。支持巡逻路径规划，实现无死角的24小时不间断巡逻。巡逻状态下的机器人可以按照设定路线设定速度行进，并且在行进过程中时刻保持高度警备，随时发现异常信息。 创建好地图和路径后，机器人会按创建的路径点自动巡航。 （2）黑白名单管理功能 机器人具备人脸识别功能，可对人脸实时抓拍存储对比。用户可设置黑白名单，如若识别到人脸在黑名单库中，机器人将记录异常信息、发出警报传送到后台并拍照存储到相册中。 （3）火情检测功能 机器人在自动巡逻过程中，会通过热成像摄像头实时监控环境温度，若检测到超过设置阈值温度，则进行报警，并反馈至监控后台提醒操作人员进行确认。 （4）未佩戴口罩识别 当发现有人类未按规定佩戴口罩时，机器人可进行拍照标注、人像抓取，发出语音警告提醒现场人员，并把警告信息实时上传至后台。 （5）环境监测功能 机器人通过自身集成的温湿度传感器，对现场的温湿度进行实时管控，发现异常后及时上报。 （6）语音宣讲功能 机器人内置的语音播报功能，通过真人话术录入各种语音，存入机器人系统中，在需要宣讲时在机器人后台页面打开语音功能，可进行安全教育宣讲。 （7）自动充电功能 机器人可做到4小时快速充电，8小时不间断巡逻，12小时待机，当机器人巡逻过程中处于低电量时，可自动导航寻找充电桩自动充电。 （8）机器人自检功能 为确保机器人工作状态良好，使用期间机器人实时对自身电量及主要硬件部分进行自检测。 初始状态下，当机器人电量低于20%时，主动播报电量低语音警告，通知工作人员充电；巡逻状态下，设置了低电量自动充电策略的机器人，当其电量低于20%时将自行寻找充电桩自主充电。 机器人使用期间，实时检测自身激光雷达、底盘、IMU、轮子、GPS等硬件部分的运行状态，当某个部位发生故障后，在平台端对应状态信息下显示异常，提示工作人员查看检修。 - 图文演示： 以教学方式演示服务机器人智能巡检功能。具体要求：展示学生需要编写的程序内容及需要调试的参数，展示图像采集、标注与数据集训练操作流程，展示完整的巡检过程，及针对巡检可能出现的问题修改完善程序及参数的思路。（提供演示视频文件，文件为MP4格式） 2.▲培训认证 培训内容应包含设备管理培训、教师师资培训、及采购方所需的定制培训。 其中设备管理培训主要目标是针对机器人培养设备管理员。经过培训后，管理员能够胜任资产管理、设备保养、设备维护、简单故障处理、售后服务流程跟进、易损件及备件管理等工作；师资培训是指经过培训后，老师应能够熟练使用学习工作站及其设备开展服务机器人相关的一体化教学，并掌握实训室的日常使用及保养维护技巧。老师熟练掌握设备的主要功能，掌握服务机器人应用技术员职业资格标准，并能依据设备及职业资格标准设计学习任务、编写一体化授课计划、组织实施一体化教学。 培训应有完善的培训计划，培训周期≥3天，培训学时≥24学时，参与培训的人数≥6人。 响应文件中应按照下表格式给出培训计划。 节次; 培训模块; 培训内容; 培训学时; 考核方式. …; …; …; …; …. 响应文件中还应写出各模块的合格标准和考核方案。 |
| 39 | 教学楼智能迎宾机器人 | 1.智能迎宾形象；支持语音、触屏两种方式交互；人脸识别，通过摄像头自动识别人脸，采集访客身份信息，根据已录入的人脸数据库进行快速检索，识别出客人身份，主动迎宾致欢迎词。 2.智能咨询：可以在后台增加专业知识库，让机器人能够解答客人常见问题，回答形式除语音外，支持根据答案内容，配有相应的屏幕展示。支持常见问题的更新，支持用户自定义问题。支持问题的单条添加和批量导入，支持对相同问题做多个不一样的相似问法。 3.智能宣讲：机器人支持以图片、音频、视频、文字、语音等形式向客人介绍、展示、宣传场景服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持用户自定义介绍内容和方式。 4.导览讲解：机器人采用多传感器组合，超声波传感器和激光雷达传感器双重保障，建好地图后可实现引导功能，可为客人导航带路。支持从所在位置或指定位置带客人去往目的位置，行走速度与正常人行走速度一致（可调节）。 5.自动开关机：可设定机器开机和关机时间，开机后自动返回迎宾位，自动回充电桩后关机，不需要人工协助。 6.小程序控制：微信小程序实现导览控制功能，实现单点带路、一键导览；可设置对话内容、小程序编辑常用语、企业文化介绍等内容。 7.二次开发，机器人可以提供SDK接口，支持前端应用的二次开发。 览控制功能，实现单点带路，一键导览；可设置对话内容，小程序编辑常用语，企业文化介绍等内容。 98.后台管理，可以转接后台人工坐席，人工客服介入远程控制，机器人+人工的双重保障服务；支持后台远程查看机器人电量、当前任务、当前点位、故障情况等。 9.遥控控制：导览讲解过程可通过激光遥控笔控制暂停、跳点讲解、一键开始（结束）讲解和返回迎宾位。 |
| 40 | 深度学习开发验证平台 | 用于服务机器人落地应用场录的二次开发及实训验证。由包括机器人远程操作平台及服务机器人虚拟仿真系统两个模块组成，全面保障教学功能及落地应用场地的双重功能实现。 机器人远程操作平台应具备以下功能： (1)实时视频流播放：可观看由机器人捕捉到的实时视频流。 (2) 视频录制与回放功能：可对机器人运行过程中的视频进行录制，并将其保存。用户可以随时回放录制好的视频文件，帮助分析问题并作出调整。 (3) 操作日志记录：记录教师及学生在教学过程中每一次使用对机器人进行的操控行为，帮助教师及时发现异常状况并及时处理同时生成教学记录。 (4)安全性设计：，建立安全认证机制、数据加密等措施，以保护用户的信息和操作，保障网络通讯和实时控制。 服务机器人虚拟仿真系统应具备以下功能：（需提供以下14个软件功能截图证明）相应文件中需要： (1)底盘系统控制软件具有移动坐标控制及路径规划功能，能够自动导航到目标位置。 (2)具有SLAM功能，能够完成地图的重建，导航避障并且能够自动导航到目标位置。 (3)具有读取超声波传感器、激光雷达传感器、防跌落、2D相机和3D相机等传感器数据功能。 (4)物体识别功能：可通过摄像头对物体进行识别，并可通过机械臂抓取物体。 (5)底盘控制：可通过手柄或者键盘对机器人的底盘进行手动控制。 (6)具有语音唤醒功能，能够通过语音唤醒机器人。 (7)具有语音识别功能，能够识别语音的输入及把结果显示出来。 (8)具有语音合成功能，能够完成语音的合成并播放出来。 (9)具有语义理解功能，能够对输入的语义完成语义理解 (10)具有语音交互功能，可以完成与机器人进行对话。 (11)具有语音导航功能，可以完成通过语音控制机器人到达目标点。 (12)具有语音控制机械臂抓取物体，可以完成通过语音输入，2D相机进行物体识别，控制机械臂完成物体的抓取。 (13)具有自主搬运物体功能，通过语音输入，离线命令词的识别，机器人自动完成路径规划、导航避障、物体识别、机械臂的控制。 (14)具有机器人人机交互界面。 |