## 技术要求

项目技术参数要求：

| 序号 | 物资名称 | 技术性能指标 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某型模拟系统 | 一、系统组成 1.模拟系统包括某型系统模拟筒2具、支架2套、目标识别模块2套、信息处理单元2套和监控评定仪（笔记本电脑）1台。 二、功能要求 1.室外，能对现有主要飞行器进行尾追、迎攻和其他科目的； 2.具备声、光、电、爆等场景模拟功能，能准确模拟设备陀螺的启动声响、截获目标声响和射出声响，可装填并发射信号物，模拟设备实际； 3.具备系统引入前置量功能； 4.能够准确采集操作手的瞄准精度、供电、截获、开锁、前置量射出和射后前置量信号； 5.能实时、客观、全面评定操作手练的总成绩和单项成绩； 6.同等条件下，数据采集方式优选无线连接。 三、技术指标要求 1.同时训练5名人员，其中1名指挥员，4名操作手（2名主操作手、2名副操作手）； 2.展开、撤收时间：系统展开时间不大于6min，撤收时间不大于5min； 3.探测距离不小于3km； 4.最大跟踪方位角±40°，最大跟踪角速度12°/s； 5.可靠性：MTBF≥500h；维修性：MTTR≤0.5h； 6.连续工作时间不小于4h； ★7.外形尺寸、材质及重量：模拟筒外形、尺寸、结构、颜色与实装一致，误差不超过10%。(1)筒长1539mm，外直径78mm；筒身为不锈钢管加玻璃钢材质；(2)发射机构:合金材质,重量约0.75kg；(3)地面电池:合金材质,重量约1kg；(4)设备重量约17kg；(5)涂覆颜色：黄色。 四、平台要求 1.监控评定计算机：硬件配置不低于(i5处理器+16G内存+512G以上固态硬盘），配置Windows7（64位）及以上操作系统； 2.电源要求：(1)额定电压:AC220V±20%,50HZ±5%；(2)具备油机、移动电源2种供电方式。 五、备件要求 发射机构1个；地面电池6个；前、后瞄准器各2个；前置量指示器2个。 | 套 | 1 |