目      录

1	设计依据	3

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	4

3.3	计算参数	4

3.4	设计参数	5

4	计算简图	5

5	材料信息	6

5.1	材料特性	6

5.2	材料统计	6

6	荷载与组合	7

6.1	工况信息	7

6.2	荷载信息	7

6.3	荷载组合	11

7	周期与振型	12

7.1	周期与质量参与系数	12

8	线性计算结果	13

8.1	线性反力	13

8.2	线性内力	19

8.3	线性位移	25

9	验算结果	27

9.1	杆件应力比限值分布图	27

9.2	杆件应力比分布图	28

9.3	杆件验算结果云图	28

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《索结构技术规程》                           (JGJ257 - 2012)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计标准》                        （GB/T50011-2010）

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2024.5（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　361

支座总数　　　　15

单元总数　　　　770

材料种类　　　　1

截面种类　　　　8

荷载工况　　　　4

  - 几何信息

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 矩形管截面 | 矩250x250x5.5x5.5 | 30 |
| 2 | 矩形管截面 | 矩140x80x8x8 | 24 |
| 3 | 矩形管截面 | 矩140x80x3.5x3.5 | 216 |
| 4 | 矩形管截面 | 矩80x80x3x3 | 120 |
| 5 | 矩形管截面 | 矩80x80x2x2 | 136 |
| 6 | 矩形管截面 | 矩40x40x2x2 | 218 |
| 7 | 圆形截面 | φ20 | 9 |
| 8 | 圆形截面 | φ16 | 17 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 33

振型类型: Ritz向量

(2)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛柯梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量(根) | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 矩40x40x2x2 | Q235B | 110 | 116.837 | 278.821 |
| 2 | 矩40x40x2x2 | Q235B | 108 | 86.400 | 206.185 |
| 3 | 矩80x80x2x2 | Q235B | 136 | 216.000 | 1058.054 |
| 4 | 矩80x80x3x3 | Q235B | 120 | 153.961 | 1116.741 |
| 5 | 矩140x80x3.5x3.5 | Q235B | 216 | 217.077 | 2540.749 |
| 6 | 矩140x80x8x8 | Q235B | 24 | 24.120 | 618.005 |
| 7 | 矩250x250x5.5x5.5 | Q235B | 30 | 118.500 | 5003.680 |
| 8 | φ16 | Q235B | 17 | 134.214 | 211.834 |
| 9 | φ20 | Q235B | 9 | 84.016 | 207.196 |
|  |  |  | 770 | 1151.125 | 11241 |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 风 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 单向杆件 |  | 0.250 |
| 2 | 活 | 1 | 单向杆件 |  | 0.500 |
| 3 | 风 | 2 | 单向杆件 | -1.300 | 0.750 |
| 4 | 风 | 3 | 单向杆件 | 1.300 | 0.750 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 单向杆件 | 0.250 | 否 |

恒荷载工况0杆件导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 单向杆件 | 0.500 | 否 |

活荷载工况1杆件导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.75(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.01

参考点高度Z0（m）：0.00

| 风荷载参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | μz（修正前） | η | μz（修正后） | βz |
| 9.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.32 |

说明：μz为风压高度变化系数，η为风压高度变化修正系数，βz为风振系数，βgz为阵风系数（计算围护结构用）

      - 风荷载2

(1)风荷载2杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 单向杆件 | 0.750 | -1.300 | 1.320 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

      - 风荷载3

(1)风荷载3杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 单向杆件 | 0.750 | 1.300 | 1.320 |

风荷载工况3体型系数分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）)

地震烈度：7度0.15g

场地类别：Ⅱ类

设计地震分组：第二组

特征周期值(s)：0.4

多遇水平地震影响系数最大值：0.12

罕遇水平地震影响系数最大值：0.72

计算振型数：33

结构阻尼比：0.040

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

恒载(工况0) * 1.00 + 活(工况1)_活 * 0.50

  - 荷载组合

(1) 1.30恒载0 + 1.50活载1

(2) 1.30恒载0 + 1.50风载2

(3) 1.30恒载0 + 1.50风载3

(4) 1.30恒载0 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2

(5) 1.30恒载0 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载3

(6) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2

(7) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载3

(8) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2

(9) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载3

(10) 1.30恒载0 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

(11) 1.00恒载0 + 1.50风载2

(12) 1.00恒载0 + 1.50风载3

(13) 1.00恒载0 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

(14) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1 + 1.40 x 0.60风载2

(15) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1 + 1.40 x 0.60风载3

(16) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1

(17) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.60风载2

(18) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.60风载3

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.555 | 81.343% | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 0.464 | 18.595% | 0.000% | 0.000% |
| 3 | 0.250 | 0.000% | 94.828% | 0.001% |
| 4 | 0.229 | 0.003% | 0.707% | 0.000% |
| 5 | 0.208 | 0.000% | 0.001% | 0.000% |
| 6 | 0.203 | 0.000% | 0.012% | 0.000% |
| 7 | 0.187 | 0.000% | 1.066% | 0.000% |
| 8 | 0.184 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 9 | 0.170 | 0.000% | 0.055% | 0.000% |
| 10 | 0.169 | 0.000% | 0.322% | 0.000% |
| 11 | 0.156 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 12 | 0.155 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 13 | 0.152 | 0.000% | 0.005% | 0.001% |
| 14 | 0.143 | 0.000% | 0.001% | 0.000% |
| 15 | 0.134 | 0.000% | 0.135% | 0.001% |
| 16 | 0.128 | 0.001% | 0.001% | 0.000% |
| 17 | 0.125 | 0.022% | 0.000% | 0.000% |
| 18 | 0.122 | 0.000% | 0.003% | 0.012% |
| 19 | 0.116 | 0.000% | 0.043% | 0.241% |
| 20 | 0.105 | 0.000% | 0.197% | 0.018% |
| 21 | 0.103 | 0.000% | 0.137% | 0.002% |
| 22 | 0.093 | 0.018% | 0.000% | 0.003% |
| 23 | 0.087 | 0.007% | 0.000% | 0.005% |
| 24 | 0.077 | 0.000% | 0.307% | 1.378% |
| 25 | 0.071 | 0.003% | 0.085% | 0.052% |
| 26 | 0.065 | 0.000% | 1.302% | 0.010% |
| 27 | 0.065 | 0.000% | 0.002% | 0.001% |
| 28 | 0.056 | 0.000% | 0.600% | 0.059% |
| 29 | 0.055 | 0.000% | 0.089% | 0.017% |
| 30 | 0.042 | 0.003% | 0.006% | 0.015% |
| 31 | 0.031 | 0.001% | 0.006% | 0.004% |
| 32 | 0.029 | 0.003% | 0.008% | 0.036% |
| 33 | 0.027 | 0.000% | 0.071% | 0.092% |
| 合计 |  | 99.999% | 99.988% | 1.948% |

- 线性计算结果

  - 线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 线性组合最不利反力表(标准值)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点编号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 3418 | N1最大 | 10 | 2 | 1.847 | 0.079 | 25.578 | -0.126 | 7.490 | -0.015 |
| 3418 | N2最大 | 10 | 4 | -0.060 | 4.032 | 36.757 | -1.291 | -0.133 | 0.057 |
| 3418 | N3最大 | 7 | 1 | -0.274 | 0.096 | 73.301 | -0.242 | -0.755 | -0.009 |
| 3418 | M1最大 | 10 | 3 | -0.107 | -3.947 | 15.543 | 1.065 | -0.320 | -0.057 |
| 3418 | M2最大 | 10 | 2 | 1.847 | 0.079 | 25.578 | -0.126 | 7.490 | -0.015 |
| 3418 | M3最大 | 10 | 4 | -0.060 | 4.032 | 36.757 | -1.291 | -0.133 | 0.057 |
| 3418 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.274 | 0.096 | 73.301 | -0.242 | -0.755 | -0.009 |
| 3418 | N1最小 | 10 | 1 | -2.014 | 0.006 | 26.722 | -0.101 | -7.943 | 0.015 |
| 3418 | N2最小 | 10 | 3 | -0.107 | -3.947 | 15.543 | 1.065 | -0.320 | -0.057 |
| 3418 | N3最小 | 2 | 1 | 0.128 | -1.118 | -26.480 | 0.030 | 0.360 | 0.009 |
| 3418 | M1最小 | 10 | 4 | -0.060 | 4.032 | 36.757 | -1.291 | -0.133 | 0.057 |
| 3418 | M2最小 | 10 | 1 | -2.014 | 0.006 | 26.722 | -0.101 | -7.943 | 0.015 |
| 3418 | M3最小 | 10 | 3 | -0.107 | -3.947 | 15.543 | 1.065 | -0.320 | -0.057 |
| 3416 | N1最大 | 10 | 2 | 3.087 | 0.266 | 13.370 | -0.141 | 10.548 | -0.023 |
| 3416 | N2最大 | 10 | 4 | 0.595 | 2.596 | 17.391 | -0.792 | 1.452 | 0.233 |
| 3416 | N3最大 | 7 | 1 | 1.792 | 0.065 | 28.320 | -0.164 | 4.193 | 0.012 |
| 3416 | M1最大 | 10 | 3 | 0.535 | -2.530 | 5.370 | 0.639 | 1.207 | -0.232 |
| 3416 | M2最大 | 10 | 2 | 3.087 | 0.266 | 13.370 | -0.141 | 10.548 | -0.023 |
| 3416 | M3最大 | 10 | 4 | 0.595 | 2.596 | 17.391 | -0.792 | 1.452 | 0.233 |
| 3416 | 合力最大 | 7 | 1 | 1.792 | 0.065 | 28.320 | -0.164 | 4.193 | 0.012 |
| 3416 | N1最小 | 10 | 1 | -1.957 | -0.200 | 9.392 | -0.011 | -7.889 | 0.025 |
| 3416 | N2最小 | 10 | 3 | 0.535 | -2.530 | 5.370 | 0.639 | 1.207 | -0.232 |
| 3416 | N3最小 | 2 | 1 | -0.780 | -0.126 | -7.079 | -0.116 | -1.809 | -0.008 |
| 3416 | M1最小 | 10 | 4 | 0.595 | 2.596 | 17.391 | -0.792 | 1.452 | 0.233 |
| 3416 | M2最小 | 10 | 1 | -1.957 | -0.200 | 9.392 | -0.011 | -7.889 | 0.025 |
| 3416 | M3最小 | 10 | 3 | 0.535 | -2.530 | 5.370 | 0.639 | 1.207 | -0.232 |
| 3408 | N1最大 | 10 | 2 | 2.013 | 0.001 | 26.712 | -0.099 | 7.943 | -0.015 |
| 3408 | N2最大 | 10 | 4 | 0.073 | 4.434 | 37.797 | -1.409 | 0.189 | -0.044 |
| 3408 | N3最大 | 7 | 1 | 0.274 | 0.096 | 73.301 | -0.242 | 0.755 | 0.009 |
| 3408 | M1最大 | 10 | 3 | 0.093 | -4.349 | 14.504 | 1.183 | 0.264 | 0.044 |
| 3408 | M2最大 | 10 | 2 | 2.013 | 0.001 | 26.712 | -0.099 | 7.943 | -0.015 |
| 3408 | M3最大 | 10 | 3 | 0.093 | -4.349 | 14.504 | 1.183 | 0.264 | 0.044 |
| 3408 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.274 | 0.096 | 73.301 | -0.242 | 0.755 | 0.009 |
| 3408 | N1最小 | 10 | 1 | -1.847 | 0.084 | 25.588 | -0.127 | -7.490 | 0.015 |
| 3408 | N2最小 | 10 | 3 | 0.093 | -4.349 | 14.504 | 1.183 | 0.264 | 0.044 |
| 3408 | N3最小 | 2 | 1 | -0.126 | -1.113 | -26.469 | 0.029 | -0.354 | -0.009 |
| 3408 | M1最小 | 10 | 4 | 0.073 | 4.434 | 37.797 | -1.409 | 0.189 | -0.044 |
| 3408 | M2最小 | 10 | 1 | -1.847 | 0.084 | 25.588 | -0.127 | -7.490 | 0.015 |
| 3408 | M3最小 | 10 | 4 | 0.073 | 4.434 | 37.797 | -1.409 | 0.189 | -0.044 |
| 3406 | N1最大 | 10 | 2 | 1.956 | -0.225 | 9.369 | -0.000 | 7.888 | -0.025 |
| 3406 | N2最大 | 10 | 4 | -0.579 | 3.546 | 18.148 | -1.140 | -1.384 | -0.266 |
| 3406 | N3最大 | 7 | 1 | -1.792 | 0.065 | 28.281 | -0.164 | -4.193 | -0.012 |
| 3406 | M1最大 | 10 | 3 | -0.551 | -3.481 | 4.535 | 0.988 | -1.276 | 0.265 |
| 3406 | M2最大 | 10 | 2 | 1.956 | -0.225 | 9.369 | -0.000 | 7.888 | -0.025 |
| 3406 | M3最大 | 10 | 3 | -0.551 | -3.481 | 4.535 | 0.988 | -1.276 | 0.265 |
| 3406 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.792 | 0.065 | 28.281 | -0.164 | -4.193 | -0.012 |
| 3406 | N1最小 | 10 | 1 | -3.086 | 0.290 | 13.314 | -0.153 | -10.548 | 0.023 |
| 3406 | N2最小 | 10 | 3 | -0.551 | -3.481 | 4.535 | 0.988 | -1.276 | 0.265 |
| 3406 | N3最小 | 2 | 1 | 0.782 | -0.053 | -7.149 | -0.148 | 1.815 | 0.009 |
| 3406 | M1最小 | 10 | 4 | -0.579 | 3.546 | 18.148 | -1.140 | -1.384 | -0.266 |
| 3406 | M2最小 | 10 | 1 | -3.086 | 0.290 | 13.314 | -0.153 | -10.548 | 0.023 |
| 3406 | M3最小 | 10 | 4 | -0.579 | 3.546 | 18.148 | -1.140 | -1.384 | -0.266 |
| 3385 | N1最大 | 10 | 2 | 2.698 | 0.048 | 21.454 | -0.103 | 9.643 | -0.018 |
| 3385 | N2最大 | 10 | 4 | 0.015 | 5.416 | 33.285 | -1.608 | 0.055 | 0.018 |
| 3385 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.097 | 60.534 | -0.229 | 0.000 | -0.000 |
| 3385 | M1最大 | 10 | 3 | -0.015 | -5.329 | 9.602 | 1.405 | -0.055 | -0.018 |
| 3385 | M2最大 | 10 | 2 | 2.698 | 0.048 | 21.454 | -0.103 | 9.643 | -0.018 |
| 3385 | M3最大 | 10 | 4 | 0.015 | 5.416 | 33.285 | -1.608 | 0.055 | 0.018 |
| 3385 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.097 | 60.534 | -0.229 | 0.000 | -0.000 |
| 3385 | N1最小 | 10 | 1 | -2.698 | 0.039 | 21.433 | -0.100 | -9.643 | 0.018 |
| 3385 | N2最小 | 10 | 3 | -0.015 | -5.329 | 9.602 | 1.405 | -0.055 | -0.018 |
| 3385 | N3最小 | 2 | 1 | 0.001 | -0.781 | -22.040 | -0.020 | 0.004 | 0.001 |
| 3385 | M1最小 | 10 | 4 | 0.015 | 5.416 | 33.285 | -1.608 | 0.055 | 0.018 |
| 3385 | M2最小 | 10 | 1 | -2.698 | 0.039 | 21.433 | -0.100 | -9.643 | 0.018 |
| 3385 | M3最小 | 10 | 3 | -0.015 | -5.329 | 9.602 | 1.405 | -0.055 | -0.018 |
| 3331 | N1最大 | 10 | 2 | 1.815 | 0.065 | 42.989 | -0.018 | 7.437 | 0.080 |
| 3331 | N2最大 | 10 | 4 | -0.169 | 3.937 | 33.715 | -1.404 | -0.485 | -0.122 |
| 3331 | N3最大 | 7 | 1 | -0.532 | -0.012 | 137.129 | 0.045 | -1.467 | -0.009 |
| 3331 | M1最大 | 10 | 3 | -0.131 | -3.939 | 53.914 | 1.408 | -0.335 | 0.121 |
| 3331 | M2最大 | 10 | 2 | 1.815 | 0.065 | 42.989 | -0.018 | 7.437 | 0.080 |
| 3331 | M3最大 | 10 | 3 | -0.131 | -3.939 | 53.914 | 1.408 | -0.335 | 0.121 |
| 3331 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.532 | -0.012 | 137.129 | 0.045 | -1.467 | -0.009 |
| 3331 | N1最小 | 10 | 1 | -2.116 | -0.067 | 44.641 | 0.022 | -8.257 | -0.080 |
| 3331 | N2最小 | 10 | 3 | -0.131 | -3.939 | 53.914 | 1.408 | -0.335 | 0.121 |
| 3331 | N3最小 | 2 | 1 | 0.266 | 0.766 | -59.247 | -0.121 | 0.738 | 0.007 |
| 3331 | M1最小 | 10 | 4 | -0.169 | 3.937 | 33.715 | -1.404 | -0.485 | -0.122 |
| 3331 | M2最小 | 10 | 1 | -2.116 | -0.067 | 44.641 | 0.022 | -8.257 | -0.080 |
| 3331 | M3最小 | 10 | 4 | -0.169 | 3.937 | 33.715 | -1.404 | -0.485 | -0.122 |
| 3329 | N1最大 | 10 | 2 | 3.569 | 0.159 | 19.171 | -0.059 | 11.730 | 0.145 |
| 3329 | N2最大 | 10 | 4 | 0.997 | 2.545 | 12.471 | -0.886 | 2.301 | 0.399 |
| 3329 | N3最大 | 7 | 1 | 3.467 | 0.010 | 51.658 | -0.035 | 8.110 | 0.009 |
| 3329 | M1最大 | 10 | 3 | 1.043 | -2.545 | 23.740 | 0.885 | 2.499 | -0.399 |
| 3329 | M2最大 | 10 | 2 | 3.569 | 0.159 | 19.171 | -0.059 | 11.730 | 0.145 |
| 3329 | M3最大 | 10 | 4 | 0.997 | 2.545 | 12.471 | -0.886 | 2.301 | 0.399 |
| 3329 | 合力最大 | 7 | 1 | 3.467 | 0.010 | 51.658 | -0.035 | 8.110 | 0.009 |
| 3329 | N1最小 | 2 | 1 | -1.685 | 0.410 | -19.323 | -0.084 | -3.927 | -0.009 |
| 3329 | N2最小 | 10 | 3 | 1.043 | -2.545 | 23.740 | 0.885 | 2.499 | -0.399 |
| 3329 | N3最小 | 2 | 1 | -1.685 | 0.410 | -19.323 | -0.084 | -3.927 | -0.009 |
| 3329 | M1最小 | 10 | 4 | 0.997 | 2.545 | 12.471 | -0.886 | 2.301 | 0.399 |
| 3329 | M2最小 | 10 | 1 | -1.529 | -0.159 | 17.040 | 0.059 | -6.930 | -0.145 |
| 3329 | M3最小 | 10 | 3 | 1.043 | -2.545 | 23.740 | 0.885 | 2.499 | -0.399 |
| 3321 | N1最大 | 10 | 2 | 2.116 | -0.072 | 44.651 | 0.024 | 8.257 | 0.080 |
| 3321 | N2最大 | 10 | 4 | 0.162 | 4.335 | 32.726 | -1.545 | 0.453 | 0.113 |
| 3321 | N3最大 | 7 | 1 | 0.532 | -0.012 | 137.129 | 0.045 | 1.467 | 0.009 |
| 3321 | M1最大 | 10 | 3 | 0.139 | -4.336 | 54.903 | 1.549 | 0.366 | -0.113 |
| 3321 | M2最大 | 10 | 2 | 2.116 | -0.072 | 44.651 | 0.024 | 8.257 | 0.080 |
| 3321 | M3最大 | 10 | 4 | 0.162 | 4.335 | 32.726 | -1.545 | 0.453 | 0.113 |
| 3321 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.532 | -0.012 | 137.129 | 0.045 | 1.467 | 0.009 |
| 3321 | N1最小 | 10 | 1 | -1.815 | 0.070 | 42.978 | -0.020 | -7.437 | -0.080 |
| 3321 | N2最小 | 10 | 3 | 0.139 | -4.336 | 54.903 | 1.549 | 0.366 | -0.113 |
| 3321 | N3最小 | 2 | 1 | -0.267 | 0.771 | -59.258 | -0.123 | -0.743 | -0.007 |
| 3321 | M1最小 | 10 | 4 | 0.162 | 4.335 | 32.726 | -1.545 | 0.453 | 0.113 |
| 3321 | M2最小 | 10 | 1 | -1.815 | 0.070 | 42.978 | -0.020 | -7.437 | -0.080 |
| 3321 | M3最小 | 10 | 3 | 0.139 | -4.336 | 54.903 | 1.549 | 0.366 | -0.113 |
| 3319 | N1最大 | 2 | 1 | 1.684 | 0.324 | -19.323 | -0.108 | 3.921 | 0.010 |
| 3319 | N2最大 | 10 | 4 | -1.007 | 2.384 | 11.748 | -1.207 | -2.340 | -0.472 |
| 3319 | N3最大 | 7 | 1 | -3.467 | 0.010 | 51.619 | -0.035 | -8.110 | -0.009 |
| 3319 | M1最大 | 10 | 3 | -1.033 | -2.384 | 24.385 | 1.207 | -2.460 | 0.472 |
| 3319 | M2最大 | 10 | 2 | 1.530 | -0.125 | 16.981 | 0.067 | 6.931 | 0.145 |
| 3319 | M3最大 | 10 | 3 | -1.033 | -2.384 | 24.385 | 1.207 | -2.460 | 0.472 |
| 3319 | 合力最大 | 7 | 1 | -3.467 | 0.010 | 51.619 | -0.035 | -8.110 | -0.009 |
| 3319 | N1最小 | 10 | 1 | -3.570 | 0.125 | 19.151 | -0.068 | -11.730 | -0.145 |
| 3319 | N2最小 | 10 | 3 | -1.033 | -2.384 | 24.385 | 1.207 | -2.460 | 0.472 |
| 3319 | N3最小 | 2 | 1 | 1.684 | 0.324 | -19.323 | -0.108 | 3.921 | 0.010 |
| 3319 | M1最小 | 10 | 4 | -1.007 | 2.384 | 11.748 | -1.207 | -2.340 | -0.472 |
| 3319 | M2最小 | 10 | 1 | -3.570 | 0.125 | 19.151 | -0.068 | -11.730 | -0.145 |
| 3319 | M3最小 | 10 | 4 | -1.007 | 2.384 | 11.748 | -1.207 | -2.340 | -0.472 |
| 3298 | N1最大 | 10 | 2 | 2.728 | 0.004 | 36.142 | -0.001 | 9.759 | 0.105 |
| 3298 | N2最大 | 10 | 4 | -0.008 | 5.309 | 25.105 | -1.848 | -0.028 | 0.018 |
| 3298 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.000 | 113.642 | 0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 3298 | M1最大 | 10 | 3 | 0.008 | -5.310 | 47.198 | 1.849 | 0.028 | -0.018 |
| 3298 | M2最大 | 10 | 2 | 2.728 | 0.004 | 36.142 | -0.001 | 9.759 | 0.105 |
| 3298 | M3最大 | 10 | 2 | 2.728 | 0.004 | 36.142 | -0.001 | 9.759 | 0.105 |
| 3298 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.000 | 113.642 | 0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 3298 | N1最小 | 10 | 1 | -2.728 | -0.005 | 36.161 | 0.002 | -9.759 | -0.105 |
| 3298 | N2最小 | 10 | 3 | 0.008 | -5.310 | 47.198 | 1.849 | 0.028 | -0.018 |
| 3298 | N3最小 | 2 | 1 | -0.001 | 0.738 | -49.535 | -0.142 | -0.003 | 0.001 |
| 3298 | M1最小 | 10 | 4 | -0.008 | 5.309 | 25.105 | -1.848 | -0.028 | 0.018 |
| 3298 | M2最小 | 10 | 1 | -2.728 | -0.005 | 36.161 | 0.002 | -9.759 | -0.105 |
| 3298 | M3最小 | 10 | 1 | -2.728 | -0.005 | 36.161 | 0.002 | -9.759 | -0.105 |
| 3276 | N1最大 | 10 | 2 | 1.457 | -0.047 | 26.140 | 0.132 | 5.717 | 0.076 |
| 3276 | N2最大 | 10 | 4 | 0.082 | 0.350 | 25.017 | -1.537 | 0.227 | -0.043 |
| 3276 | N3最大 | 7 | 1 | 0.274 | -0.110 | 72.806 | 0.309 | 0.755 | 0.010 |
| 3276 | M1最大 | 10 | 3 | 0.083 | -0.433 | 26.275 | 1.757 | 0.223 | 0.043 |
| 3276 | M2最大 | 10 | 2 | 1.457 | -0.047 | 26.140 | 0.132 | 5.717 | 0.076 |
| 3276 | M3最大 | 10 | 2 | 1.457 | -0.047 | 26.140 | 0.132 | 5.717 | 0.076 |
| 3276 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.274 | -0.110 | 72.806 | 0.309 | 0.755 | 0.010 |
| 3276 | N1最小 | 10 | 1 | -1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.088 | -5.267 | -0.076 |
| 3276 | N2最小 | 10 | 3 | 0.083 | -0.433 | 26.275 | 1.757 | 0.223 | 0.043 |
| 3276 | N3最小 | 2 | 1 | -0.128 | 0.042 | -26.593 | -0.145 | -0.359 | -0.008 |
| 3276 | M1最小 | 10 | 4 | 0.082 | 0.350 | 25.017 | -1.537 | 0.227 | -0.043 |
| 3276 | M2最小 | 10 | 1 | -1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.088 | -5.267 | -0.076 |
| 3276 | M3最小 | 10 | 1 | -1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.088 | -5.267 | -0.076 |
| 3274 | N1最大 | 10 | 2 | 1.228 | -0.056 | 10.021 | 0.160 | 5.225 | 0.146 |
| 3274 | N2最大 | 10 | 4 | -0.562 | 0.317 | 10.562 | -1.223 | -1.323 | -0.268 |
| 3274 | N3最大 | 7 | 1 | -1.787 | -0.048 | 27.983 | 0.101 | -4.181 | -0.008 |
| 3274 | M1最大 | 10 | 3 | -0.558 | -0.382 | 11.559 | 1.375 | -1.313 | 0.269 |
| 3274 | M2最大 | 10 | 2 | 1.228 | -0.056 | 10.021 | 0.160 | 5.225 | 0.146 |
| 3274 | M3最大 | 10 | 3 | -0.558 | -0.382 | 11.559 | 1.375 | -1.313 | 0.269 |
| 3274 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.787 | -0.048 | 27.983 | 0.101 | -4.181 | -0.008 |
| 3274 | N1最小 | 10 | 1 | -2.348 | -0.010 | 12.100 | -0.008 | -7.860 | -0.145 |
| 3274 | N2最小 | 10 | 3 | -0.558 | -0.382 | 11.559 | 1.375 | -1.313 | 0.269 |
| 3274 | N3最小 | 2 | 1 | 0.800 | 0.031 | -7.765 | -0.123 | 1.858 | 0.011 |
| 3274 | M1最小 | 10 | 4 | -0.562 | 0.317 | 10.562 | -1.223 | -1.323 | -0.268 |
| 3274 | M2最小 | 10 | 1 | -2.348 | -0.010 | 12.100 | -0.008 | -7.860 | -0.145 |
| 3274 | M3最小 | 10 | 4 | -0.562 | 0.317 | 10.562 | -1.223 | -1.323 | -0.268 |
| 3235 | N1最大 | 10 | 2 | 1.914 | -0.044 | 20.998 | 0.101 | 6.844 | 0.102 |
| 3235 | N2最大 | 10 | 4 | -0.004 | 0.485 | 20.182 | -1.881 | -0.010 | -0.017 |
| 3235 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.098 | 60.098 | 0.229 | 0.000 | -0.000 |
| 3235 | M1最大 | 10 | 3 | 0.004 | -0.573 | 21.815 | 2.087 | 0.010 | 0.017 |
| 3235 | M2最大 | 10 | 2 | 1.914 | -0.044 | 20.998 | 0.101 | 6.844 | 0.102 |
| 3235 | M3最大 | 10 | 2 | 1.914 | -0.044 | 20.998 | 0.101 | 6.844 | 0.102 |
| 3235 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.098 | 60.098 | 0.229 | 0.000 | -0.000 |
| 3235 | N1最小 | 10 | 1 | -1.914 | -0.044 | 20.999 | 0.104 | -6.844 | -0.102 |
| 3235 | N2最小 | 10 | 3 | 0.004 | -0.573 | 21.815 | 2.087 | 0.010 | 0.017 |
| 3235 | N3最小 | 2 | 1 | -0.000 | 0.043 | -22.322 | -0.143 | -0.000 | 0.001 |
| 3235 | M1最小 | 10 | 4 | -0.004 | 0.485 | 20.182 | -1.881 | -0.010 | -0.017 |
| 3235 | M2最小 | 10 | 1 | -1.914 | -0.044 | 20.999 | 0.104 | -6.844 | -0.102 |
| 3235 | M3最小 | 10 | 1 | -1.914 | -0.044 | 20.999 | 0.104 | -6.844 | -0.102 |
| 3191 | N1最大 | 10 | 2 | 1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.089 | 5.267 | 0.076 |
| 3191 | N2最大 | 10 | 4 | -0.082 | 0.314 | 25.073 | -1.386 | -0.228 | 0.056 |
| 3191 | N3最大 | 7 | 1 | -0.274 | -0.110 | 72.806 | 0.309 | -0.755 | -0.010 |
| 3191 | M1最大 | 10 | 3 | -0.084 | -0.397 | 26.220 | 1.606 | -0.222 | -0.057 |
| 3191 | M2最大 | 10 | 2 | 1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.089 | 5.267 | 0.076 |
| 3191 | M3最大 | 10 | 2 | 1.292 | -0.036 | 25.153 | 0.089 | 5.267 | 0.076 |
| 3191 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.274 | -0.110 | 72.806 | 0.309 | -0.755 | -0.010 |
| 3191 | N1最小 | 10 | 1 | -1.457 | -0.046 | 26.139 | 0.130 | -5.717 | -0.077 |
| 3191 | N2最小 | 10 | 3 | -0.084 | -0.397 | 26.220 | 1.606 | -0.222 | -0.057 |
| 3191 | N3最小 | 2 | 1 | 0.128 | 0.041 | -26.592 | -0.143 | 0.358 | 0.008 |
| 3191 | M1最小 | 10 | 4 | -0.082 | 0.314 | 25.073 | -1.386 | -0.228 | 0.056 |
| 3191 | M2最小 | 10 | 1 | -1.457 | -0.046 | 26.139 | 0.130 | -5.717 | -0.077 |
| 3191 | M3最小 | 10 | 1 | -1.457 | -0.046 | 26.139 | 0.130 | -5.717 | -0.077 |
| 3189 | N1最大 | 10 | 2 | 2.348 | -0.012 | 12.101 | -0.000 | 7.860 | 0.145 |
| 3189 | N2最大 | 10 | 4 | 0.558 | 0.226 | 10.684 | -0.884 | 1.312 | 0.231 |
| 3189 | N3最大 | 7 | 1 | 1.787 | -0.048 | 27.983 | 0.101 | 4.181 | 0.008 |
| 3189 | M1最大 | 10 | 3 | 0.562 | -0.291 | 11.437 | 1.036 | 1.324 | -0.233 |
| 3189 | M2最大 | 10 | 2 | 2.348 | -0.012 | 12.101 | -0.000 | 7.860 | 0.145 |
| 3189 | M3最大 | 10 | 4 | 0.558 | 0.226 | 10.684 | -0.884 | 1.312 | 0.231 |
| 3189 | 合力最大 | 7 | 1 | 1.787 | -0.048 | 27.983 | 0.101 | 4.181 | 0.008 |
| 3189 | N1最小 | 10 | 1 | -1.228 | -0.053 | 10.020 | 0.152 | -5.225 | -0.146 |
| 3189 | N2最小 | 10 | 3 | 0.562 | -0.291 | 11.437 | 1.036 | 1.324 | -0.233 |
| 3189 | N3最小 | 2 | 1 | -0.800 | 0.024 | -7.757 | -0.098 | -1.859 | -0.010 |
| 3189 | M1最小 | 10 | 4 | 0.558 | 0.226 | 10.684 | -0.884 | 1.312 | 0.231 |
| 3189 | M2最小 | 10 | 1 | -1.228 | -0.053 | 10.020 | 0.152 | -5.225 | -0.146 |
| 3189 | M3最小 | 10 | 3 | 0.562 | -0.291 | 11.437 | 1.036 | 1.324 | -0.233 |

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3039 | 7 | 1 | 0.000 | 142.115 | 0.003 | -0.102 | 0.001 | -0.497 | 0.017 |
| 2 | 3085 | 7 | 1 | 0.000 | 142.115 | -0.003 | -0.102 | -0.001 | -0.497 | -0.017 |
| 3 | 3040 | 7 | 1 | 0.000 | 142.079 | 0.004 | 0.107 | 0.001 | -0.533 | 0.013 |
| 4 | 3086 | 7 | 1 | 0.000 | 142.079 | -0.004 | 0.107 | -0.001 | -0.533 | -0.013 |
| 5 | 2530 | 7 | 1 | 1.345 | 138.909 | -0.113 | -0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.441 |
| 6 | 2519 | 7 | 1 | 1.345 | 138.909 | -0.113 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.441 |
| 7 | 3034 | 11 | 1 | 0.000 | 134.373 | 0.012 | 3.919 | 0.000 | -3.091 | 0.020 |
| 8 | 3080 | 11 | 1 | 0.000 | 134.359 | -0.012 | 3.918 | -0.001 | -3.091 | -0.022 |
| 9 | 3014 | 11 | 1 | 0.000 | 132.079 | -0.005 | 3.250 | -0.000 | -2.594 | -0.009 |
| 10 | 3058 | 11 | 1 | 0.000 | 132.077 | 0.005 | 3.251 | 0.000 | -2.594 | 0.011 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3034 | 7 | 1 | 1.005 | -236.868 | -0.008 | -7.030 | -0.003 | -1.666 | -0.016 |
| 2 | 3080 | 7 | 1 | 1.005 | -236.868 | 0.008 | -7.030 | 0.003 | -1.666 | 0.016 |
| 3 | 3058 | 7 | 1 | 1.005 | -232.825 | -0.002 | -5.842 | -0.001 | -1.357 | -0.012 |
| 4 | 3014 | 7 | 1 | 1.005 | -232.825 | 0.002 | -5.842 | 0.001 | -1.357 | 0.012 |
| 5 | 3101 | 7 | 1 | 0.000 | -228.739 | 3.344 | 0.080 | -0.007 | -0.062 | 2.970 |
| 6 | 3055 | 7 | 1 | 0.000 | -228.739 | 3.344 | -0.080 | 0.007 | 0.062 | 2.970 |
| 7 | 3100 | 7 | 1 | 0.000 | -200.146 | -0.780 | -0.017 | -0.013 | 0.066 | -2.153 |
| 8 | 3054 | 7 | 1 | 0.000 | -200.146 | -0.780 | 0.017 | 0.013 | -0.066 | -2.153 |
| 9 | 3078 | 7 | 1 | 0.000 | -165.877 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 10 | 3023 | 7 | 1 | 1.005 | -156.729 | 0.001 | 2.224 | -0.000 | 1.836 | -0.003 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3090 | 7 | 1 | 0.000 | 118.572 | 0.011 | -14.384 | 0.002 | 6.254 | 0.028 |
| 2 | 3044 | 7 | 1 | 0.000 | 118.572 | -0.011 | -14.384 | -0.002 | 6.254 | -0.028 |
| 3 | 3024 | 7 | 1 | 0.000 | 126.560 | 0.005 | -13.999 | 0.000 | 5.950 | 0.017 |
| 4 | 3068 | 7 | 1 | 0.000 | 126.560 | -0.005 | -13.999 | -0.000 | 5.950 | -0.017 |
| 5 | 3034 | 7 | 1 | 0.000 | -236.836 | -0.008 | -7.357 | -0.003 | 5.563 | -0.024 |
| 6 | 3080 | 7 | 1 | 0.000 | -236.836 | 0.008 | -7.357 | 0.003 | 5.563 | 0.024 |
| 7 | 3058 | 7 | 1 | 0.000 | -232.793 | -0.002 | -6.169 | -0.001 | 4.679 | -0.014 |
| 8 | 3014 | 7 | 1 | 0.000 | -232.793 | 0.002 | -6.169 | 0.001 | 4.679 | 0.014 |
| 9 | 3077 | 7 | 1 | 1.005 | 67.389 | 0.001 | 10.836 | 0.001 | 3.430 | 0.001 |
| 10 | 3033 | 7 | 1 | 1.005 | 67.389 | -0.001 | 10.836 | -0.001 | 3.430 | -0.001 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3044 | 11 | 1 | 0.000 | -63.695 | 0.002 | 8.262 | -0.002 | -3.557 | 0.008 |
| 2 | 3090 | 11 | 1 | 0.000 | -63.694 | -0.003 | 8.262 | 0.002 | -3.557 | -0.010 |
| 3 | 3024 | 11 | 1 | 0.000 | -68.304 | 0.003 | 8.046 | 0.002 | -3.387 | 0.000 |
| 4 | 3068 | 11 | 1 | 0.000 | -68.310 | -0.002 | 8.046 | -0.002 | -3.387 | 0.003 |
| 5 | 3034 | 11 | 1 | 0.000 | 134.373 | 0.012 | 3.919 | 0.000 | -3.091 | 0.020 |
| 6 | 3080 | 11 | 1 | 0.000 | 134.359 | -0.012 | 3.918 | -0.001 | -3.091 | -0.022 |
| 7 | 3168 | 10 | 3 | 0.000 | -28.441 | -0.006 | 0.797 | 0.024 | -2.911 | -0.014 |
| 8 | 3058 | 11 | 1 | 0.000 | 132.077 | 0.005 | 3.251 | 0.000 | -2.594 | 0.011 |
| 9 | 3014 | 11 | 1 | 0.000 | 132.079 | -0.005 | 3.250 | -0.000 | -2.594 | -0.009 |
| 10 | 3078 | 10 | 3 | 0.000 | -54.766 | -0.011 | 0.667 | -0.025 | -2.589 | -0.039 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3056 | 10 | 1 | 0.000 | -25.081 | 4.895 | -0.022 | -0.203 | 0.095 | 16.182 |
| 2 | 3102 | 10 | 2 | 0.000 | -25.109 | 4.895 | 0.019 | 0.203 | -0.083 | 16.182 |
| 3 | 3012 | 10 | 2 | 0.000 | -17.101 | 4.265 | 0.066 | -0.033 | -0.190 | 14.635 |
| 4 | 2966 | 10 | 1 | 0.000 | -16.995 | 4.264 | -0.071 | 0.033 | 0.206 | 14.634 |
| 5 | 3078 | 13 | 1 | 0.000 | -36.051 | 3.819 | 0.001 | -0.147 | -0.003 | 13.662 |
| 6 | 2988 | 13 | 1 | 0.000 | -21.325 | 3.777 | -0.043 | 0.025 | 0.100 | 13.500 |
| 7 | 3103 | 11 | 1 | 0.000 | 34.665 | 12.043 | -0.083 | -0.008 | 0.065 | 11.188 |
| 8 | 3057 | 11 | 1 | 0.000 | 34.654 | 12.032 | 0.120 | 0.008 | -0.096 | 11.180 |
| 9 | 3054 | 10 | 2 | 7.700 | -53.716 | -2.948 | 0.008 | 0.112 | 0.033 | 11.178 |
| 10 | 3100 | 10 | 1 | 7.700 | -53.710 | -2.948 | -0.008 | -0.112 | -0.031 | 11.177 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 3102 | 7 | 1 | 6.700 | -71.327 | 5.085 | 0.014 | 0.013 | 0.043 | -22.179 |
| 2 | 3056 | 7 | 1 | 6.700 | -71.327 | 5.085 | -0.014 | -0.013 | -0.043 | -22.179 |
| 3 | 3103 | 7 | 1 | 0.000 | -65.395 | -21.832 | -0.056 | 0.010 | 0.043 | -20.159 |
| 4 | 3057 | 7 | 1 | 0.000 | -65.395 | -21.832 | 0.057 | -0.010 | -0.043 | -20.159 |
| 5 | 3012 | 10 | 2 | 6.700 | -13.495 | 4.265 | 0.066 | -0.033 | 0.251 | -13.939 |
| 6 | 2966 | 10 | 1 | 6.700 | -13.388 | 4.264 | -0.071 | 0.033 | -0.267 | -13.938 |
| 7 | 3078 | 10 | 2 | 0.000 | -46.848 | -3.819 | -0.000 | 0.147 | 0.001 | -13.662 |
| 8 | 2988 | 10 | 2 | 0.000 | -27.744 | -3.777 | -0.057 | -0.025 | 0.133 | -13.500 |
| 9 | 3013 | 10 | 2 | 0.000 | -10.057 | -16.047 | -0.255 | -0.014 | 0.225 | -13.187 |
| 10 | 2967 | 10 | 1 | 0.000 | -10.057 | -16.046 | 0.274 | 0.014 | -0.241 | -13.187 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移__组合2 (恒0+风2)_Uz_mm

最大负位移__组合7 (恒0+0.7活1+风3)_Uz_mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 3477 | 组合10-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震) | 8.191 | 0.063 | -0.138 | 8.192 |
| Y方向位移最大 | 3371 | 组合10-情况3 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.188 | 2.782 | -1.357 | 3.101 |
| Z方向位移最大 | 3357 | 组合2 (恒0+风2) | 0.522 | -0.044 | 4.814 | 4.842 |
| 空间位移最大 | 3357 | 组合7 (恒0+0.7活1+风3) | -0.986 | -0.088 | -9.914 | 9.963 |
| X方向位移最小 | 3557 | 组合10-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震) | -8.191 | -0.069 | -0.163 | 8.193 |
| Y方向位移最小 | 3371 | 组合10-情况4 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.160 | -2.782 | -1.428 | 3.131 |
| Z方向位移最小 | 3357 | 组合7 (恒0+0.7活1+风3) | -0.986 | -0.088 | -9.914 | 9.963 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0.9 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

所选模型中，构件应力比最大值为0.976，下图为所选模型应力比分布图：

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 2530 | 0.785(7/1) | 0.476 | 0.490 | 0.002 | 0.001 | 43 | 43 | 满足 |
| 2 | 2519 | 0.785(7/1) | 0.476 | 0.491 | 0.002 | 0.001 | 43 | 43 | 满足 |
| 3 | 2531 | 0.737(7/1) | 0.761 | 0.812 | 0.017 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |
| 4 | 2520 | 0.737(7/1) | 0.761 | 0.812 | 0.017 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |
| 5 | 2551 | 0.706(7/1) | 0.426 | 0.441 | 0.003 | 0.001 | 43 | 43 | 满足 |
| 6 | 2490 | 0.706(7/1) | 0.426 | 0.441 | 0.003 | 0.001 | 43 | 43 | 满足 |
| 7 | 3023 | 0.685(7/1) | 0.725 | 0.976 | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 8 | 3067 | 0.685(7/1) | 0.725 | 0.976 | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 9 | 3034 | 0.640(7/1) | 0.689 | 0.925 | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |
| 10 | 3080 | 0.640(7/1) | 0.689 | 0.925 | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 2531 | 0.737 | 0.761(7/1) | 0.812 | 0.017 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |
| 2 | 2520 | 0.737 | 0.761(7/1) | 0.812 | 0.017 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |
| 3 | 3023 | 0.685 | 0.725(7/1) | 0.976 | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 4 | 3067 | 0.685 | 0.725(7/1) | 0.976 | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 5 | 3034 | 0.640 | 0.689(7/1) | 0.925 | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |
| 6 | 3080 | 0.640 | 0.689(7/1) | 0.925 | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |
| 7 | 3048 | 0.622 | 0.657(7/1) | 0.904 | 0.009 | 0.156 | 30 | 97 | 满足 |
| 8 | 3094 | 0.622 | 0.657(7/1) | 0.904 | 0.007 | 0.156 | 30 | 97 | 满足 |
| 9 | 2491 | 0.632 | 0.654(7/1) | 0.696 | 0.015 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |
| 10 | 2552 | 0.632 | 0.654(7/1) | 0.696 | 0.015 | 0.002 | 39 | 39 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 3023 | 0.685 | 0.725 | 0.976(7/1) | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 2 | 3067 | 0.685 | 0.725 | 0.976(7/1) | 0.002 | 0.036 | 30 | 97 | 满足 |
| 3 | 3034 | 0.640 | 0.689 | 0.925(7/1) | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |
| 4 | 3080 | 0.640 | 0.689 | 0.925(7/1) | 0.001 | 0.055 | 32 | 101 | 满足 |
| 5 | 3048 | 0.622 | 0.657 | 0.904(7/1) | 0.009 | 0.156 | 30 | 97 | 满足 |
| 6 | 3094 | 0.622 | 0.657 | 0.904(7/1) | 0.007 | 0.156 | 30 | 97 | 满足 |
| 7 | 3058 | 0.586 | 0.633 | 0.882(7/1) | 0.001 | 0.046 | 32 | 101 | 满足 |
| 8 | 3014 | 0.586 | 0.633 | 0.882(7/1) | 0.001 | 0.046 | 32 | 101 | 满足 |
| 9 | 3049 | 0.578 | 0.612 | 0.871(7/1) | 0.010 | 0.149 | 30 | 97 | 满足 |
| 10 | 3095 | 0.578 | 0.612 | 0.871(7/1) | 0.008 | 0.149 | 30 | 97 | 满足 |