  - 采购2包采购需求

  - （1）技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2包 |  |  |  |  |
| 1 | 3吨垃圾压缩车 | 底盘类别 ：二类载货汽车底盘（国Ⅵ） 底盘柴油发动机额定功率（kW）:≥112 ▲总质量（kg）:9000（±300）（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 整备质量（kg）:≥5500 额定载质量（kg）:≥3100 ▲外形尺寸(长×宽×高)(mm):≥6700×2000×2400（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）:≤1130/2160（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）:≥20/16（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 最高车速（km/h）:≥100 轴距（mm）:≤3400 翻转装置 :翻桶 投料口(填料斗)容积（m3) :≥0.7 投料口(填料斗)尺寸(宽)（mm）:≥1560 压缩方式 :双向压缩 提升工作循环时间（s）:≤10 垃圾箱有效容积（m3）:≥6.5 污水箱容积（L）:≥190 最大推卸力(kN):≥150 驾驶室内温度调节:配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、采用高强度的U形成型桁架槽，作为垃圾推板的活动导轨。 2、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧密封。 3、推板滑块采用高耐磨性合金材料。 4、设滑板上行、刮板旋起按钮，紧急停止按钮、填料器防止下降的互锁开关、安全撑杆、填料器举升油缸自锁功能等多项安全保护措施。 5、污水箱设清理门，方便冲洗维护。 | 辆 | 8 |
| 2 | 12吨勾臂式清运车 | 底盘类别 ：二类载货汽车底盘（国Ⅵ） 柴油发动机额定功率（kW）:≥220 总质量（kg）:25000（±1000） ▲整备质量（kg）:≥11000（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 额定载质量（kg）:≥13600 ▲外形尺寸（长×宽×高）（mm）:≥8400×2530×3070（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）:≤1400/1350（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）:≥19/20（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 最高车速（km/h）:≥85 轴距（mm）:≤4400+1350 最大自卸角度（°）:≥50 装箱工作时间（s）:≤60 卸箱工作时间（s）:≤72 钩心高度（mm）:≥1570 钩心到后滚轮中心距离（拉臂长度）（mm）:≥5300 水平移动距离（mm）:≥1100 钩臂系统最大起重能力（t） :≥20 钩臂液压系统额定工作压力（MPa）:≥30 驾驶室:配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、集装载、运输、自卸于一身； 2、一车多箱，循环运输； 3、钩臂系统采用成套设备，安全可靠，自重轻，装载质量大； 4、钩臂系统入钩便捷、维修简易； 5、车辆采用后支撑稳定装置，防止车辆头部翘起，在松软地面和倾斜地面均能作业； | 辆 | 2 |
| 3 | 14方压缩转运箱体 | 1、容积：≥14m3 2、外形尺寸：≤4700×2520×2400mm 3、垃圾箱自重： ≤3700kg 4、箱体勾心高度：1570±10mm 5、箱体板厚底板：≥5mm，侧板≥4mm 6、垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的内凹设计结构，外形美观，箱体及卸料门采用不低于Q355材质的钢板； 7、垃圾箱底部应设置污水储存槽，以便于储存转运过程中产生的污水； 8、为便于压滤液顺利排放，垃圾底部设置有多孔板； 9、垃圾压缩时机、箱密闭对接，垃圾箱顶部设置有排气孔确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出（需提供实物照片佐证）； 10、箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持，保证无污水滴漏； 11、密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。(提供实物照片佐证及说明方案) 12、卸料门采用双层结构，内层带滤水孔板及污水导流通道(提供实物照片佐证及说明方案) 13、卸料门设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动勾箱对接； 14、箱体密封门底部采用不少于六点无级调节锁紧密封结构。 15、垃圾箱共设置2个冲洗口和2个排水口，以便于冲洗箱体内的残渣；为保障清洗的便捷和效果，每个冲洗口尺寸不小于100mm×50mm。（需提供设备使用图片证明佐证） 16、充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置，拔插方便快捷。（需提供实物照片佐证） | 个 | 8 |
| 4 | 8吨勾臂式清运车 | 底盘类别 ：二类载货汽车底盘（国Ⅵ） 柴油发动机功率（kW）：≥170 总质量（kg）：18000（±500） ▲整备质量（kg）：≥7600（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 额定载质量（kg）：≥9800（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲外形尺寸(长×宽×高)(mm) ：≥7300×2500×3000（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）；≤1450/1370（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）:≥18/19（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 轴距（mm）:≤4500 最高车速(km/h):≥90 最大起重能力（t）:≥14 钩臂液压系统工作压力（MPa）:≥30 钩心到后滚轮中心距离（拉臂长度）（mm）:≤4100 水平移动距离（mm）:≤910 拉臂上装总成自重（kg）:≤1650 最大自卸角度（°）:≥49° 装箱工作时间（s）:≤60 箱体锁定装置:外部液压锁定 驾驶室调温措施:配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、集装载、运输、自卸于一身； 2、一车多箱，循环运输； 3、钩臂系统采用成套设备，安全可靠，自重轻，装载质量大； 4、钩臂系统入钩便捷、维修简易； 5、车辆采用后支撑稳定装置，防止车辆头部翘起，在松软地面和倾斜地面均能作业 | 辆 | 2 |
| 5 | 12吨垃圾压缩车 | 底盘类别 ：二类载货汽车底盘（国Ⅵ） 柴油发动机额定功率（kw）: ≥220 总质量（kg）:25000（±1000） ▲整备质量(kg) :≥15000（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 额定载质量(kg):≥9600（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲外形尺寸长×宽×高 (mm):≥10300×2530×3400（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）:≤1400/3300（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）:≥21/9（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 最高车速（km/h）:≥85 轴距（mm）:≤4350+1350 翻转机构:翻桶 填料器投料口有效容积（m³）:≥1.3 填料器投料口尺寸(宽)（mm）:≥1960 填料器投料口距地面高度（空载）（mm）:≤1280 压缩方式 :双向压缩 提升桶提升工作循环时间（s）:≤11 卸料工作循环时间（s）:≤85 垃圾箱有效容积（m³）:≥20 污水箱容积（L）：≥1130 垃圾压缩密度(t/m³)：0.65-0.8 最大破碎压缩力(kN)：≥180 液压系统工作压力(MPa)：≥21 驾驶室内温度调节:配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、采用高强度的U形成型桁架槽，作为垃圾推板的活动导轨。 2、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧密封。 3、推板滑块采用高耐磨性合金材料。 4、具有紧急停止按钮、填料器防止下降的互锁开关、安全撑杆、填料器举升油缸自锁功能等多项安全保护措施。 5、污水箱设清理门，方便冲洗维护。 | 辆 | 1 |
| 6 | 22方压缩转运箱体 | 1、 容积：≥22m3 2、 外形尺寸：≤6000×2520×2580mm 3、 垃圾箱自重 ：≤5400kg 4、 箱体勾心高度：1570±10mm 5、 箱体板厚：底板≥5mm，侧板≥4mm 6、垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的内凹设计结构，外形美观，箱体及卸料门采用不低于Q355材质的钢板； 7、垃圾箱底部应设备污水储存槽，以便于储存转运过程中产生的污水； 8、为便于压滤液顺利排放，垃圾底部设置有多孔板； 9、垃圾压缩时机、箱密闭对接，垃圾箱顶部设置有排气孔确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出（需提供实物照片佐证）； 10、箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持； 11、密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关； 12、卸料门采用双层结构，内层带滤水孔板及污水导流通道(提供实物照片佐证及说明方案) 13、卸料门设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动勾箱对接； 14、箱体密封门底部采用不少于六点无级调节锁紧密封结构； 15、垃圾箱共设置4个冲洗口和2个排水口，以便于冲洗箱体内的残渣；为保障清洗的便捷和效果，每个冲洗口尺寸≥100mm×50mm。（需提供设备使用图片证明） 16、充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置，拔插方便快捷。（需提供实物照片佐证） | 个 | 2 |
| 7 | 12吨大件垃圾压缩车 | 底盘类别 ：二类载货汽车底盘（国Ⅵ） 底盘发动机额定功率（kw）:≥190 ▲总质量（kg）:25000（±1000）（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 整备质量(kg) :≥14800 额定载质量(kg):≥9700 ▲外形尺寸（长×宽×高）（mm）:≥10000×2530×3550（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）:≤1530/3330（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）:≥21/8（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 最高车速（km/h）:≥85 轴距（mm）:≤4500+1350 压缩方式:双向压缩 上料机构:翻桶装置 压填工作循环时间（s）:≤25 垃圾箱有效容积（m3）:≥20 污水箱容积 (L):≥1270 垃圾压缩密度 (t/m3):≥0.65 最大破碎压缩力 (kN):≥180 最大推卸力 (kN):≥240 液压系统工作压力 (MPa):≥20 驾驶室内温度调节:配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、采用高强度的U形成型桁架槽，作为垃圾推板的活动导轨。 2、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧密封。 3、推板滑块采用高耐磨性合金材料。 4、紧急停止按钮、填料器防止下降的互锁开关、安全撑杆、填料器举升油缸自锁功能等多项安全保护措施。 5、污水箱设清理门，方便冲洗维护。 | 辆 | 1 |
| 8 | 8吨垃圾压缩车 | 底盘类别:二类载货汽车底盘 底盘发动机额定功率（kW）:≥169 满载最大总质量（kg）：18000（±500） ▲整备质量（kg）：≥10000（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 额定载质量（kg）：≥7500（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8760×2530×3200（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲前悬/后悬（mm）：≤1270/2850（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） ▲接近角/离去角（°）：≥18/12（提供国家认可的第三方检测报告及提供国家工信部产品公告并加盖厂家公章） 最高行驶速度（km/h）：≥89 轴距（mm）：≤4500 投料口（填料器）入口宽度(mm)：≥1970 投料口（填料器）入口高度（空载）(mm) ：≤1420 压缩方式 ：双向压缩 翻转机构： 翻桶 提升桶提升工作循环时间（s）；≤10 垃圾箱有效容积(m³)：≥13.5 污水箱容积(L)；≥850 最大推卸力(kN)：≥180 液压系统工作压力(MPa)：≥20 驾驶室内温度调节：配原厂冷暖空调 二、主要功能要求 1、采用高强度的U形成型桁架槽，作为垃圾推板的活动导轨。 2、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧密封。 3、推板滑块采用高耐磨性合金材料。 4、设滑板上行、刮板旋起按钮，紧急停止按钮、填料器防止下降的互锁开关、安全撑杆、填料器举升油缸自锁功能等多项安全保护措施。 5、污水箱设清理门，方便冲洗维护。 | 辆 | 1 |
| 9 | 中型转运站压缩机床升级改造 | 包括:水平直压式压缩机、移箱平台、垃圾箱2套、中央控制系统、视频监控系统、大屏显示系统、交通指挥系统、负压抽风除臭系统、循环除臭、快速卷帘门、高压清洗机。（参数详见附表1） | 套 | 5 |
| 10 | 大型转运站压缩机床升级改造 | 包括:水平直压式压缩机、料斗、移箱平台、垃圾箱4套、中央控制系统、视频监控系统、大屏显示系统、交通指挥系统、负压抽风除臭系统、循环除臭、快速卷帘门、高压清洗机等。（参数详见附表1） | 套 | 1 |

详见附表1

| 设备采购预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 规格参数 | 数量 |
| 一 | 中型转运站压缩机床升级改造 |  | 包括:水平直压式压缩机、移箱平台、垃圾箱2套、中央控制系统、视频监控系统、大屏显示系统、交通指挥系统、负压抽风除臭系统、循环除臭、快速卷帘门、高压清洗机等 |  |
| 1 | 水平直压式压缩机 | 套 | ▲1、每时垃圾处理量≥20t/h（提供国家认可的第三方检测报告） 2、 垃圾压实密度≥600kg/m3 3、 最大推力≥420kN 4、 系统最大压力≥22MPa ▲5、机体落料口尺寸≥2200×1850mm （提供国家认可的第三方检测报告） 6、 压头行程容积≥2.8m3 ▲7、压头入箱体距离≥500mm （提供国家认可的第三方检测报告） 8、 压缩循环时间≤55s 9、 压头行程≥2600mm 10、泵站电机功率≤11kw 11、电源：380V/50Hz 12、为保证压缩机高效运行，推拉箱机构采用单油缸驱动，推拉钩前后运动过程中上下动作实现钩箱送箱；推拉钩直接作用在垃圾箱体上，中间无任何辅助机构，实现机箱对接与分离；（需提供推拉箱机构实际使用照片佐证） 13、机箱分离后（推拉钩完全伸出）机、箱距离≤400mm，防止人员误入机箱对接区域，保证人员安全； ▲14、压缩机与垃圾箱锁紧牢靠，接合紧密，锁箱、松箱自如。锁紧装置采用机构死点进行锁紧（锁紧时油缸不受力），而且锁钩具有水平移动拉紧、松开箱体的功能；（需要提供图例说明及政府部门出具的技术证明文件，如科技成果鉴定报告、专利等） 15、须设置提门装置，单油缸驱动，便于维护保养（需提供实物照片佐证） 16、压缩腔底板厚度≥12mm，侧板厚度≥10mm ； 17、为便于设备检修及清理方便，机体后半身两侧应设置检修门；（需提供实物照片佐证） 18、推头采用滚轮滚动运行方式，并在推头两侧设置导向滚轮，减小了推头和机体运动磨损，延长了整机使用寿命；（需提供实物照片佐证） 19、压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构，提高压缩效率，减小设备故障率)； 20、压缩机后腔应设置污水收集装置； (提供实物照片及说明方案) 21、压缩机机体采用倾斜向上布置与压装，压缩垃圾的过程中可使垃圾的脱水性更好，并能降低压缩机尾部高度，从而降低卸料平台高度； 22、压缩油缸采用偏摆弹性自补偿技术，使油缸在运行过程中受力均衡，有效保护油缸的密封圈，延长油缸的使用寿命； 23、主压缩油缸缸径≥160mm； 24、推头运行采用激光测距位移传感技术，对推头进行全行程感应；（需提供实物照片） 25、操作台上设置可操作的触摸屏，要求技术参数：尺寸≥7’；分辨率（长×宽）：≥800×480 /16:9 宽屏显示；额定工作电源电压：DC24V；使用环境温度：0～50℃；防护等级：前面IP65/背面IP20；背光平均无故障时间：≥20000小时；（提供操作台实物照片） 26、电气控制系统应是独立开发的，并有完全的自主产权。（需要提供政府部门出具的技术证明文件） | 5 |
| 2 | 移箱平台 | 套 | 1、 平台型式：双平台串联式 2、 平移距离≤2960 mm 3、 平移速度：60-70mm/s 4、 承重能力≥40t 5、采用两箱三工位的方式，可承载两个满载的垃圾箱体，由平台机架，驱动装置、导轨及隔离栏等构成。 6、平台采用液压驱动，通过平台的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱； 7、平台主体采用单层桁架结构，桁架各梁之间采用钢板封闭形成全覆盖形工，可有效承接垃圾及污水； 8、平台周边设置隔离栏，防止平台移动时，作业人员突入移箱区域。 | 5 |
| 3 | 垃圾箱 | 套 | 1、容积≥14m³ 2、外形尺寸≤4700×2520×2400mm 3、垃圾箱自重 ≤3700kg 4、箱体勾心高度1570±10mm 5、箱体板厚底板≥5mm，侧板≥4mm 6、垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的内凹设计结构，箱体及卸料门采用不低于Q355材质的钢板； 7、垃圾箱底部应设置污水储存槽，以便于储存转运过程中产生的污水； 8、为便于压滤液顺利排放，垃圾底部设置有多孔板； 9、垃圾压缩时机、箱密闭对接，垃圾箱顶部设置有排气孔确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出（需提供实物照片佐证）； 10、箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持)； 11、密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。(提供实物照片佐证及说明方案) 12、卸料门采用双层结构，内层带滤水孔板及污水导流通道(提供实物照片佐证及说明方案) 13、卸料门设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动勾箱对接； 14、箱体密封门底部采用不少于六点无级调节锁紧密封结构。 15、垃圾箱共设置2个冲洗口和2个排水口，以便于冲洗箱体内的残渣；每个冲洗口尺寸不小于100mm×50mm。（需提供设备使用图片佐证） 16、充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置。（需提供实物照片佐证） | 10 |
| 4 | 中央控制系统 |  | 1、工控机CPU：4核I7 内存≥8GB 硬盘≥1T 2、显示器≥24寸，液晶 3、钢制操作台：不低于两联，桌面材质国产冷轧钢板 4、配套座椅：黑色，靠背网面,带头枕、滚轮 5、中央控制系统是以工业计算机为基础的生产过程自动化控制系统，用于对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、各类信号报警等各项功能。中央控制系统由中控计算机、液晶显示器、及中控软件等组成。压缩机控制采用PLC可编程控制，可实现自动控制和手动控制。控制方式采用远程中控机控制和现场控制，现场操作优先于远程操作。 6、用户权限管理：管理员拥有所有系统权限，并可根据使用情况选择性的分配其他用户拥有的权限。 7、生产线监控及报警：监控主界面列出了设备的所有动作操作，以及设备状态信息的反馈，在左侧显示设备的实时报警信息。 8、界面布置相关子系统起停按钮和指示灯；运用动画实时显示主要机构动作，生动实现设备运行状态在线实时监控。 |  |
|  | 中控软件 | 套 | 基于DELPHI开发的定制化软件 | 5 |
|  | 工控机 | 套 | 4核I7-3.4GHZ | 5 |
|  | 交换机 | 套 | 24电口，4光口 | 5 |
|  | 显示器 | 套 | 24寸，液晶 | 5 |
| 5 | 视频监控系统 |  | 1、400万红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 （范围） 防护等级：IP66 红外照射距离≥50米 2、400万红外网络高清球机 图像传感器：1/2.8＂Progressive Scan CMOS 红外照射距离≥150米 日夜模式：自动ICR彩转黑 3、硬盘录像机 网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：160Mbps 最大容量：双盘位，每个接口支持容量最大8TB的硬盘 网络协议：支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议 4、硬盘 容量≥6T；接口：SATA3.0（或同等）；缓存≥128MB 5、工业交换机 类型：快速以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：不低于32Gbps 端口描述：16个千兆电口（PoE/PoE+） 6、彩色液晶显示器 屏幕尺寸≥24寸 最佳分辨率≥1920*1080 视频接口：DVI/VGA 7、视频监视系统主要是通过数字监控摄像头对设备场地人员和设备运行状况进行有效的监控，保证设备和人员安全。系统由监控摄像机、硬盘录像机、液晶监视器和网络交换机等几大部分组成，上述组成要求需符合国家颁布的规范、规程和技术条件。 |  |
|  | 400万红外阵列筒型网络摄像机 | 套 | 6台，400万像素，防护等级IP66，配安装支架，辅材 | 5 |
|  | 400万红外网络高清球机 | 套 | 1台，400万像素，防护等级IP66，配安装支架，辅材 | 5 |
|  | 硬盘录像机 | 套 | 16路，网络视频输入16路，双盘位，每个接口支持最大容量8TB | 5 |
|  | 硬盘 | 套 | 容量≥6T，接口SATA3.0（或同等） | 5 |
|  | 工业交换机 | 套 | 快速以太网交换机，传输速率10/100/1000Mbps，16个千兆电口（PoE/PoE+） | 5 |
|  | 彩色液晶显示器 | 套 | 24寸，液晶 | 5 |
| 6 | 大屏显示系统 |  | 1、彩色液晶显示器 屏幕尺寸：65英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：3840×2160 2、硬盘录像机 网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：80Mbps HDMI输出：1路 VGA输出：1路，与HDMI同源 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 3、硬盘 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s（或同等）；缓存：64MB 4、UPS应急电源 额定容量：≥2400W 5、大屏显示系统主要用于中控画面或车辆GPS或监控画面的集中显示，主要由彩色液晶显示器、硬盘录像机、硬盘等组成。 |  |
|  | 彩色液晶显示器 | 套 | 65英寸彩色液晶显示器及其配套安装支架等 | 5 |
|  | 硬盘录像机 | 套 | 16路网络视频输入，80Mbps网络视频接入带宽，1路HDMI和VGA输出 | 5 |
|  | 硬盘 | 套 | 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s（或同等）；缓存：≥64MB，≥2400W UPS应急电源 | 5 |
| 7 | 交通指挥系统 |  | 1、 供电电压：AC220V-50/60HZ 2、 灯壳材料：铝合金 3、 发光面： 红叉绿箭 4、 LED单颗亮度：红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd) 5、 视角：左右:≥30°,向下:≥30° 6、 发光波长：红:591-594(nm), 绿503-506(nm) 7、 环境工作温度：-40~+80(℃) 8、 防护等级：不低于IP53 9、操作人员可以在中控室通过交通指挥系统来控制卸料口垃圾的倒入与垃圾箱的拖运。交通灯分为红灯与绿灯，分别安装在压缩机的卸料口和机箱对接处。操作人员可以在中控室显示器或是操作盒的触摸屏上对交通灯进行操作。 10、交通灯为LED灯,根据控制信号可发出红绿两种颜色的指挥颜色及图案(红叉绿箭)； 11、卸料口处的交通灯绿灯亮时表示设备正常工作，垃圾收集车可以将垃圾倒入卸料口；红灯亮时表示设备停止运行，垃圾不能倒入此卸料口； 12、机箱对接口处的交通灯红灯亮时表示垃圾箱未压满，不可以将垃圾箱运走；绿灯亮时表示垃圾箱已经压满，可以将垃圾箱运走。 |  |
|  | 上料设备LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 压缩设备LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 转运车箱LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 中控系统互联 | 套 | 网络通讯及软件控制 | 5 |
| 8 | 负压抽风除臭系统 | 套 | 1、过滤精度(mm)： ≤1 2、风机材质： FRP 3、风机风量(m3/h) ：≥10000 4、风机功率(kW)： ≥7.5 5、风机噪音(dB（A）)： ≤85 6、风机防护等级 ：IP55 7、洗涤塔材质： PP 8、洗涤塔尺寸（mm）： ≥Φ1600*4600 9、洗涤塔厚度（mm）： ≥10 10、洗涤塔填料厚度（mm）： ≥500 11、停留时间(s) ：＞2s 12、触摸屏尺寸 ：7寸 13、电压、流表 配备 14、柜体材质 碳钢喷塑 15、循环泵流量（L/min)： ≥500 16、循环泵扬程（m）： ≥9 17、循环泵功率(kW)： ≥2.2 18、规格： ≥DN40 19、流量计 配备 20、除雾效率 ：≥80% 21、烟囱高度（m）： 15 22、主风管规格（mm）： ≥Φ500 23、主风管材质： PP 24、抽风除尘除臭系统主要由风管、除尘器、风机、洗涤塔、控制系统等组成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中处理，采用前端除尘+生物液洗涤工艺，保证臭气经处理后达到环保排放要求。 25、传质面积大，净化效率高。吸收塔采用填料与喷雾相结合，使塔具有很大的接触面积。 26、喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀。以雾化喷嘴在整个塔截面上均匀喷出，使吸收液分布很均匀。 27、气相阻力低，不存在堵塞问题。采用网格较大的专用填料，均匀布置，填料层的较大缝隙，使气流通过时阻力很低，同时也不会因颗粒物的出现而堵塞填料层。 28、自动化程度高、操作简单。系统采用全自动化控制，并能与中控制室联接，实现远程控制。 29、系统设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 30、PLC应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，便于实时调节各支路风量大小和检修。 |  |
|  | 除尘除臭塔 | 套 | PP材质，Φ1600*4600mm | 5 |
|  | 引风机 | 套 | 风量≥10000m3/h | 5 |
|  | 循环泵 | 套 | 流量≥200L/min | 5 |
|  | 雾化泵 | 套 | 流量≥6L/min | 5 |
|  | 控制系统 | 套 | PLC和触摸屏控制，风机变频控制 | 5 |
| 9 | 空间喷淋除臭系统 |  | 1.空间喷淋除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。该系统通过控制系统自动将除臭药剂配比稀释，利用虹吸原理将液体吸入雾化机头，并随机头内产生的气流将液体雾化成极小的颗粒喷出，形成双流体的雾化方式，旋转喷洒到空中，与空间内臭气分子充分接触反应，利用除臭药剂对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将臭气分子分解，以及将地面的臭气从根源去除，从而消除空间异味，真正达到标本兼治的除臭目的。 2.智能控制：全自动化智能控制，定时启停； 3.喷头不发生堵塞。 4.采用PLC自动控制，设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 5、智能雾化器 主体材质 SUS304+聚乙烯 雾化液量（ml/min）： 50-150 雾化液滴尺寸（μm）： 14-25 旋转角度 ：水平180°、俯仰±35° 有效作用面积（m²）： ≥100 喷射半径（m）： ≥5 雾化器数量（套）： ≥4 喷淋方式 ：二流体雾化 水箱容积： ≥30L 总功率（kW）： ≥4.8 6、控制系统 柜体材质：碳钢喷塑 触摸屏 ：7寸 7、混合液输送泵 流量（m³/h）： ≥5 功率（KW）： ≥0.55kw 8、植物液原液箱 容积（L） ：≥75 材质： PP 9、植物液工作液箱 容积（L）： ≥500 材质： PP 10、进水过滤 过滤等级 ：三级过滤 过滤精度（μm）： ≥5 耐压（kg/cm2）： ≥35 11、输送管道 规格（mm）： ≥Φ10 材质： PE 数量（m）： 满足项目需求 |  |
|  | 智能雾化器 | 套 | 雾化液量150ml/min；主体材质SUS304+聚乙烯；雾化器数量4套；水箱容积30L； | 5 |
|  | 控制系统 | 套 | PLC自动控制，含本地与远程控制；柜体材质：碳钢喷塑；触摸屏7寸 | 5 |
|  | 混合液输送泵 | 套 | 流量≥5m³/h | 5 |
|  | 植物液原液箱 | 套 | 容积≥75L，材质PP | 5 |
|  | 植物液工作液箱 | 套 | 容积≥500L;材质PP | 5 |
|  | 进水过滤 | 套 | 三级过滤，过滤精度≥5μm | 5 |
| 10 | 快速卷帘门 | 套 | 1、 产品配置：双面按钮+自动地磁 2、 开启速度：0.5～1.0m/s（可调节速度） 3、 门洞尺寸： W3.5m×H6.5m（可根据现场调整） 4、 控制形式 ：地磁感应，自动控制 5、 电机功率： 1.5kW 6、 额定转速： 1500rpm 7、快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统、门柱、门框和横梁组成。快速卷帘门安装在垃圾转运站的卸料槽前方，结合垃圾转运站的建筑构造将卸料槽变为一个封闭的区域，用于避免卸料槽的灰尘和臭气溢散。以最低0.8-1.5米/秒的速度自动向上开启，在人或物体通过门洞后自动关闭；并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。 8、垃圾转运站的快速卷帘门平时处于关闭状态。当收集车靠近卸料口时，卷帘门根据传感器检测信号自动打开，让收集车进行卸料作业。当卸料完成，收集车离开卸料位后，卷帘门又根据传感器信号自动关闭。卷帘门使用地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。卷帘门仅在卸料位前停有收集车时才可打开，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭。 | 5 |
| 11 | 高压清洗机 | 套 | 1、高压柱塞泵：流量≥20L/min；工作压力1～6MPa；转速≥1450rpm/min 2、调压阀： 铜质 3、电机： 单相四级电机，功率≤2.2kW； 4、机架： 钢质 5、外壳： 工程塑料 6、高压出水管：≥ 8mm*10m；树脂耐磨高压管 7、高压清洗机主要是由泵头、动力装置、机架、外壳、清洗附件等组成，用于垃圾转运站的卫生清理工作。 8、带过载保护装置，全铜芯感应电机； 9、高压泵体结合高强度喷瓷柱塞，带过热保护阀； 10、表面氧化处理精密、压铸加工； 11、配备压力可调节卸荷阀、耐震压力表 | 5 |
| 12 | 设备辅助材料及拆装 | 套 | 1、压缩机安装配套：地脚螺栓（M30×800mm）16套、减震垫（100×100×50mm）8块、灌浆料（C40）1.5m³ ， 含设备定位校准、灌浆固定 。 2、转运车对接机构配套：导轨（20#槽钢）20m、锁紧螺栓（M24×300mm）12套、防锈漆（环氧富锌）5L，含导轨切割、安装调试 。 3、高压清洗系统配套：高压软管（Φ19mm）20m、不锈钢喷枪2把、固定支架（角钢50×50mm）8m ， 含水泵固定、管路压力调试（≤10MPa） 。 4、电控系统配套：电缆（YJV-4×50+1×25mm²）100m、穿线管（Φ50mmPVC）80m、接线端子30个，含线路敷设、系统编程。 5、垃圾料斗配套：碳钢钢板（δ=12mm）8㎡、格栅钢筋（Φ20mm）50m、环氧防腐漆15L含双料斗焊接、表面喷砂除锈+防腐处理。 6、渗滤液泵配套 耐腐蚀管道（UPVCΦ110mm）30m、止回阀（DN100）2个、管道支架（PVC）15套含管道连接、密封性测试。 7、压缩机设备基础 C30混凝土20m³、钢筋（Φ25mm）1.0t、预埋钢板（δ=20mm）3.0㎡、模板（胶合板）30㎡ 含旧基础破除，垃圾清运。 8、垃圾卸料平台 C30混凝土8m³、防滑条纹钢板（δ=8mm）40㎡、伸缩缝沥青嵌缝膏50kg、防撞条（橡胶）10m，含旧平台凿除、表面找平及防滑处理。 9、渗滤液设施： C30钢筋混凝土10m³、环氧树脂防腐涂料（3mm厚）25㎡、防水卷材（SBSⅡ型）30㎡、止水带（橡胶）15m，含旧池拆除、闭水试验。 10、旧压缩机及除臭系统等相关设备拆除并清运。 | 5 |
| 二 | 大型转运站压缩机床升级改造 |  | 包括:水平直压式压缩机、料斗、移箱平台、垃圾箱4套、中央控制系统、视频监控系统、大屏显示系统、交通指挥系统、负压抽风除臭系统、循环除臭、快速卷帘门、高压清洗机等 |  |
| 1 | 水平直压式压缩机 | 套 | ▲1、理论处理量 ：≥390m³/h（提供国家认可的第三方检测报告） ▲2、最大压缩力 ：≥620kN（提供国家认可的第三方检测报告） 3、垃圾压实密度 ：≥600kg/m³ 4、液压系统最大压力： ≥21MPa 5、压缩机电机功率： ≥37kw 6、压装循环时间 ：≤49s ▲7、压头行程： ≥4200mm（提供国家认可的第三方检测报告） ▲8、压头入箱距离 ：≥700mm（提供国家认可的第三方检测报告） 9、压头截面尺寸（宽×高）：≥1850mm×800mm 10、压缩行程容积： ≥5m³ 11、液压系统污染度 ：≤ 20/18/15 12、为保证压缩机高效运行，推拉箱机构采用单列油缸驱动，推拉钩前后运动过程中上下动作实现钩箱送箱；推拉钩直接作用在垃圾箱体上，中间无任何辅助机构，实现机箱对接与分离；（需提供推拉箱机构实际使用照片佐证） 13、机箱分离后（推拉钩完全伸出）机、箱距离≤400mm，防止人员误入机箱对接区域，保证人员安全； 14、压缩机与垃圾箱锁紧牢靠，接合紧密，锁箱、松箱自如。锁紧装置采用机构死点进行锁紧（锁紧时油缸不受力），而且锁钩具有水平移动拉紧、松开箱体的功能； 15、须设置提门装置，液压油缸驱动，油缸外置安装，便于维护保养；（需提供实物照片佐证） 16、推头采用滚轮滚动运行方式，并在推头两侧设置导向滚轮，减小了推头和机体运动磨损，延长了整机使用寿命；（需提供实物照片佐证） 17、压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构，以提高压缩效率，减小设备故障率； 18、为了保证后厢体的环保性，减少人工清理难度，推头与压缩腔体之间采用自补偿密封装置，防止垃圾进入压缩机尾部；(提供实物照片佐证、说明方案)； 19、压缩机后腔应设置污水导流装置，该装置采用全密闭式设计，可以避免污水发酵后臭味溢散；内部设置孔板篓式滤渣装置，过滤大件垃圾避免堵塞排水管道；该过滤装置作业状态下完全置于污水收集装置内，密闭无外露，清理时为可拆卸式，配合维护门清洁维护方便；(提供实物照片及说明方案) 20、主压缩油缸在水平方向采用偏摆弹性自补偿技术，油缸头与压头采用卡套式法兰盘连接，可以小角度摆动，油缸缸筒通过铰接座与油缸支座连接，铰接座与油缸支座间设计弹性结构，确保油缸受到冲击、偏载时有一定的缓冲能力；(提供实物照片佐证、说明方案)； 21、压缩腔底板和侧板采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板，硬度≧450HB，屈服强度≧1200MPa； 22、液压泵站须设置防护罩，整体美观，保护泵站元器件，减少污染，降低噪音；（需提供实物照片佐证） 23、主压缩油缸缸径≥200mm； 24、推头压缩垃圾采取柔性压缩技术，根据垃圾装箱程度可自动调节推头行程、移动速度、压缩力等，既可保证压装密实，又保证了垃圾箱尾门不夹渣；（提供实物照片佐证、说明方案） 25、推头运行采用光电技术对推头进行全行程感应；（需提供实物照片佐证） 26、中控系统应采用高级编程语言开发，以便于后续功能拓展开发应用；具有登陆密码和权限管理，便于系统管理； 27、电控柜设置可现场操作的触摸屏，要求技术参数：尺寸≥10’;分辨率（长X宽）：≥800 x 480 16:9 宽屏显示;额定工作电源电压：DC24V;使用环境温度：0~50℃;防护等级：前面IP65 背面IP20;背光平均无故障时间：≥20000小时； 28、电控系统采用先进的PLC控制，要求PLC、传感器、触摸屏、低压电器元件等； 29、电气控制系统应是独立开发的，并有完全的自主产权；（需要提供政府部门出具权威证明文件（著作权证或专利）予以佐证） 30、界面生动、流程清晰、易于使用；界面布置相关子系统起停按钮和指示灯，方便生产控制；运用三维动画实时显示主要机构动作，生动实现设备运行状态在线实时监控；(提供中控三维照片佐证) 31、现场配置系统声光报警器，根据系统作业状态作出相应指示，分别有黄灯，红灯，绿灯，蜂鸣四个功能；正常作业状态显示为绿灯，维修状态显示黄灯并报警，故障信息亮红灯并蜂鸣，给作业者提供警示作用。（需提供实物照片佐证） | 1 |
| 2 | 料斗 | 套 | 1、料斗用来接收收集车倾倒的垃圾，并将垃圾导入压缩机后进行压缩。 2、落料顺畅，不搭桥起拱； 3、落料全程无污水滴漏 4、结构形式：钢结构 5、外宽≥3000mm | 1 |
| 3 | 移箱平台 | 套 | 1、平台型式：双平台串联式 2、平移距离： ≤2960 mm 3、平移速度 ：60-70mm/s 4、承重能力： ≥45t 5、采用两箱三工位的方式，可承载两个满载的垃圾箱体，由平台机架，驱动装置、导轨及隔离栏等构成。 6、平台采用液压驱动，通过平台的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱； 7、平台主体采用单层桁架结构，结构简单可靠，桁架各梁之间采用钢板封闭形成全覆盖形工，可有效承接垃圾及污水。（需提供实物照片佐证）； 8、平台周边设置隔离栏，防止平台移动时，作业人员突入移箱区域。（需提供实物照片佐证） 9、移箱平台1m附近设置急停按钮操作盒，现场操作模式下可以进行左右移箱操作，任何模式下按下急停按钮移箱平台均无法动作，以保证移箱平台区域清扫维护时的人身安全。（需提供实物照片佐证） | 1 |
| 4 | 垃圾箱 | 套 | 1、容积 ：≥22m3 2、外形尺寸： ≤6000×2520×2580mm 3、垃圾箱自重： ≤5400kg 4、箱体勾心高度： 1570±10mm 5、箱体板厚： 底板≥5mm，侧板≥4mm 6、垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的内凹设计结构，外形美观，箱体及卸料门采用不低于Q355材质的钢板； 7、垃圾箱底部应设备污水储存槽，以便于储存转运过程中产生的污水； 8、为便于压滤液顺利排放，垃圾底部设置有多孔板； 9、垃圾压缩时机、箱密闭对接，垃圾箱顶部设置有排气孔确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出（需提供实物照片佐证）； 10、箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持，保证无污水滴漏； 11、密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。 12、卸料门采用双层结构，内层带滤水孔板及污水导流通道(提供实物照片佐证及说明方案) 13、卸料门设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动勾箱对接； 14、箱体密封门底部采用不少于六点无级调节锁紧密封结构。 15、垃圾箱共设置4个冲洗口和2个排水口，以便于冲洗箱体内的残渣；为保障清洗的便捷和效果，每个冲洗口尺寸不小于100mm×50mm。（需提供设备使用图片证明） 16、充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置，拔插方便快捷。（需提供实物照片佐证） | 4 |
| 5 | 中央控制系统 |  | 1、工控机 CPU：4核I7 内存≥8GB 硬盘≥1T 2、显示器 24寸，液晶，分辨率≥1920*1080 3、钢制操作台 不低于两联，桌面材质国产冷轧钢板 4、配套座椅 黑色，靠背网面，带头枕、滚轮 5、中央控制系统是以工业计算机为基础的生产过程自动化控制系统，用于对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。中央控制系统由中控计算机、液晶显示器、及中控软件等组成。压缩机控制采用PLC可编程控制，可实现自动控制和手动控制。控制方式采用远程中控机控制和现场控制，现场操作优先于远程操作。 6、用户权限管理：管理员拥有所有系统权限，并可根据使用情况选择性的分配其他用户拥有的权限。 7、生产线监控及报警：监控主界面列出了设备的所有动作操作，以及设备状态信息的反馈，在左侧显示设备的实时报警信息。 8、生产线操作及参数设置：可以即时设置生产线的相关参数，下发后即时生效。 9、报警数据查询：报警记录存入数据库，可以根据时间查询历史报警记录。 10、界面布置相关子系统起停按钮和指示灯；运用动画实时显示主要机构动作，生动实现设备运行状态在线实时监控。 |  |
|  | 中控软件 | 套 | 基于SCADA组态软件开发的定制化软件 | 1 |
|  | 工控机 | 套 | 4核I7-3.4GHZ，内存≥8GB，硬盘≥1T | 1 |
|  | 交换机 | 套 | 8电口，4光口 | 1 |
|  | 显示器 | 套 | 24寸，液晶 | 1 |
| 6 | 视频监控系统 |  | 1、400万红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸≥2560 × 1440 防护等级：IP66 红外照射距离≥50米 2、400万红外网络高清球机 图像传感器：1/2.8＂Progressive Scan CMOS 红外照射距离：150米 日夜模式：自动ICR彩转黑 3、硬盘录像机 网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：160Mbps 最大容量：双盘位，每个接口支持容量最大8TB的硬盘 网络协议：支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议 4、硬盘 容量：≥6T；接口：SATA3.0（或同等）；缓存：≥128MB 5、工业交换机 类型：快速以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：不低于32Gbps 端口描述：16个千兆电口（PoE/PoE+） 6、彩色液晶显示器 屏幕尺寸：24寸 最佳分辨率：≥1920*1080 视频接口：DVI/VGA 7、视频监视系统主要是通过数字监控摄像头对设备场地人员和设备运行状况进行有效的监控，保证设备和人员安全。系统由监控摄像机、硬盘录像机、液晶监视器和网络交换机等几大部分组成，上述组成要求需符合国家颁布的规范、规程和技术条件。 |  |
|  | 400万红外阵列筒型网络摄像机 | 套 | 6台，400万像素，防护等级IP66，配安装支架，辅材 | 1 |
|  | 400万红外网络高清球机 | 套 | 1台，400万像素，防护等级IP66，配安装支架，辅材 | 1 |
|  | 硬盘录像机 | 套 | 16路，网络视频输入16路，双盘位，每个接口支持最大容量8TB | 1 |
|  | 硬盘 | 套 | 容量6T，接口SATA3.0（或同等） | 1 |
|  | 工业交换机 | 套 | 快速以太网交换机，传输速率10/100/1000Mbps，16个千兆电口（PoE/PoE+） | 1 |
|  | 彩色液晶显示器 | 套 | 24寸，液晶 | 1 |
| 7 | 大屏显示系统 |  | 1、彩色液晶显示器 屏幕尺寸：65英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率≥3840×2160 2、硬盘录像机 网络视频输入：16路 网络视频接入带宽≥80Mbps HDMI输出：1路 VGA输出：1路，与HDMI同源 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 3、硬盘 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s（或同等）；缓存≥64MB 4、UPS应急电源 额定容量：≥2400W 5、大屏显示系统主要用于中控画面或车辆GPS或监控画面的集中显示，主要由彩色液晶显示器、硬盘录像机、硬盘等组成。 |  |
|  | 彩色液晶显示器 | 套 | 65英寸彩色液晶显示器及其配套安装支架等 | 1 |
|  | 硬盘录像机 | 套 | 16路网络视频输入，80Mbps网络视频接入带宽，1路HDMI和VGA输出 | 1 |
|  | 硬盘 | 套 | 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s（或同等）；缓存：≥64MB，≥2400W UPS应急电源 | 1 |
| 8 | 交通指挥系统 |  | 1、供电电压： AC220V-50/60HZ 2、灯壳材料 ：铝合金 3、发光面 ：红叉绿箭 4、LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd) 5、视角 左右:≥30°,向下:≥30° 6、发光波长 红:591-594(nm), 绿503-506(nm) 7、环境工作温度 -40~+80(℃) 8、防护等级：不低于IP53 9、操作人员可以在中控室通过交通指挥系统来控制卸料口垃圾的倒入与垃圾箱的拖运。交通灯分为红灯与绿灯，分别安装在压缩机的卸料口和机箱对接处。操作人员可以在中控室显示器或是操作盒的触摸屏上对交通灯进行操作。 10、交通灯为LED灯,根据控制信号可发出红绿两种颜色的指挥颜色及图案(红叉绿箭)； 11、卸料口处的交通灯绿灯亮时表示设备正常工作，垃圾收集车可以将垃圾倒入卸料口；红灯亮时表示设备停止运行，垃圾不能倒入此卸料口； 12、机箱对接口处的交通灯红灯亮时表示垃圾箱未压满，不可以将垃圾箱运走；绿灯亮时表示垃圾箱已经压满，可以将垃圾箱运走。 |  |
|  | 上料设备LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 压缩设备LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 转运车箱LED灯 | 套 | 灯壳材料铝合金;LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd);发光波长红:591-594(nm), 绿503-506(nm);视角:左右:≥30°,向下:≥30° | 5 |
|  | 中控系统互联 | 套 | 网络通讯及软件控制 | 5 |
| 9 | 负压抽风除臭系统 |  | 1、过滤精度(mm)： ≤1 2、风机材质： FRP 3、风量(m3/h)： ≥20000 4、风机功率(kW)： ≥15 5、噪音(dB（A）)： ≤85 6、防护等级： IP55 7、洗涤塔材质： PP 8、尺寸（mm）： ≥Φ2000*5400 9、厚度（mm）： ≥12 10、填料厚度（mm）： ≥500 11、停留时间(s)： ＞2s 12、触摸屏尺寸 ：7寸 13、电压、流表 配备 14、柜体材质： 碳钢喷塑 15、循环泵流量（L/min) ：≥1166 16、循环泵扬程（m）： ≥10 17、循环泵功率(kW)： ≥4 18、循环管路规格 ：≥DN65 19、循环管路流量计配备 20、除雾效率 ≥80% 21、有效活菌数(cfu/ml)： ≥1*109 22、安全性 无毒、无腐蚀性 23、风阀控制方式 电动、可控制开启角度 24、烟囱烟囱高度（m）： 15 25、主风管规格（mm） ：≥Φ800 26、材质： PP 27、抽风除尘除臭系统主要由风管、除尘器、风机、洗涤塔、控制系统等组成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中处理，采用前端除尘+生物液洗涤工艺，保证臭气经处理后达到环保排放要求。 28、传质面积大，净化效率高。吸收塔采用填料与喷雾相结合，使塔具有很大的接触面积。 29、喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀。以雾化喷嘴在整个塔截面上均匀喷出，使吸收液分布很均匀。 30、气相阻力低，不存在堵塞问题。采用网格较大的专用填料，均匀布置，填料层的较大缝隙，使气流通过时阻力很低，同时也不会因颗粒物的出现而堵塞填料层。 31、自动化程度高、操作简单。系统采用全自动化控制，并能与中控制室联接，实现远程控制。 32、系统设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 33、PLC应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，便于实时调节各支路风量大小和检修。 |  |
|  | 除尘除臭塔 | 套 | PP材质，Φ2000*5400mm | 1 |
|  | 引风机 | 套 | 风量≥20000m3/h | 1 |
|  | 循环泵 | 套 | 流量≥200L/min | 1 |
|  | 除雾器 | 套 | 流量≥6L/min | 1 |
|  | 控制系统 | 套 | PLC和触摸屏控制，风机变频控制 | 1 |
| 10 | 空间喷淋除臭系统 |  | 1.空间喷淋除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。该系统通过控制系统自动将除臭药剂配比稀释，利用虹吸原理将液体吸入雾化机头，并随机头内产生的气流将液体雾化成极小的颗粒喷出，形成双流体的雾化方式，旋转喷洒到空中，与空间内臭气分子充分接触反应，利用除臭药剂对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将臭气分子分解，以及将地面的臭气从根源去除，从而消除空间异味，真正达到标本兼治的除臭目的。 2.智能控制：全自动化智能控制，定时启停； 3.喷头不发生堵塞。 4.采用PLC自动控制，设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 5、智能雾化器 主体材质： SUS304+聚乙烯 雾化液量（ml/min）： 50-150 雾化液滴尺寸（μm）： 14-25 旋转角度： 水平180°、俯仰±35° 有效作用面积（m²）： ≥100 喷射半径（m）： ≥5 雾化器数量（套）： ≥4 喷淋方式 ：二流体雾化 水箱容积 ：≥30L 总功率（kW）： ≥4.8 6、控制系统 柜体材质 ：碳钢喷塑 触摸屏： 7寸 7、混合液输送泵 流量（m³/h）： ≥5 功率（KW）： ≥0.55kw 8、植物液原液箱 容积（L） ：≥75 材质： PP 9、植物液工作液箱 容积（L）： ≥500 材质： PP 10、进水过滤 过滤等级： 三级过滤 过滤精度（μm）： ≥5 耐压（kg/cm2）： ≥35 11、输送管道 规格（mm）： ≥Φ10 材质： PE 数量（m）： 满足项目需求 |  |
|  | 智能雾化器 | 套 | 雾化液量≥150ml/min；主体材质SUS304+聚乙烯；雾化器数量4套；水箱容积≥30L； | 1 |
|  | 控制系统 | 套 | PLC自动控制，含本地与远程控制；柜体材质：碳钢喷塑；触摸屏7寸 | 1 |
|  | 混合液输送泵 | 套 | 流量≥5m³/h | 1 |
|  | 植物液原液箱 | 套 | 容积≥75L，材质PP | 1 |
|  | 植物液工作液箱 | 套 | 容积≥500L;材质PP | 1 |
|  | 进水过滤 | 套 | 三级过滤，过滤精度≥5μm | 1 |
| 11 | 快速卷帘门 | 套 | 1、 产品配置：双面按钮+自动地磁 2、 开启速度：0.5～1.0m/s（可调节速度） 3、 门洞尺寸：W3.5m×H6.5m（可根据现场调整） 4、 控制形式：地磁感应，自动控制 5、 电机功率：1.5kW 6、 额定转速：1500rpm 7、快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统、门柱、门框和横梁组成。快速卷帘门安装在垃圾转运站的卸料槽前方，结合垃圾转运站的建筑构造将卸料槽变为一个封闭的区域，用于避免卸料槽的灰尘和臭气溢散。以最低0.8-1.5米/秒的速度自动向上开启，在人或物体通过门洞后自动关闭；并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。 8、垃圾转运站的快速卷帘门平时处于关闭状态。当收集车靠近卸料口时，卷帘门根据传感器检测信号自动打开，让收集车进行卸料作业。当卸料完成，收集车离开卸料位后，卷帘门又根据传感器信号自动关闭。卷帘门使用地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。卷帘门仅在卸料位前停有收集车时才可打开，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭。 | 1 |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1、高压柱塞泵：流量≥20L/min；工作压力1～6MPa；转速≥1450rpm/min 2、调压阀：铜质 3、电机：单相四级电机，功率≤2.2kW； 4、机架：钢质 5、外壳：工程塑料 6、高压出水管：≥8mm*10m；树脂耐磨高压管 7、高压清洗机主要是由泵头、动力装置、机架、外壳、清洗附件等组成，用于垃圾转运站的卫生清理工作。 8、带过载保护装置，全铜芯感应电机； 9、高压泵体结合高强度喷瓷柱塞，带过热保护阀； 10、表面氧化处理精密、压铸加工； 11、配备压力可调节卸荷阀、耐震压力表 | 1 |
| 13 | 设备辅助材料及拆装 | 套 | 1、压缩机安装配套 地脚螺栓（M36×1000mm）16套、减震垫（150×150×60mm）8块、C40灌浆料3m³， 含设备定位校准、灌浆固定 。 2、双对接机构配套： 20#槽钢导轨24m、锁紧螺栓（M27×350mm）12套、环氧富锌防锈漆10L， 含导轨切割、安装调试 。 3、高压清洗系统配套：高压软管（Φ19mm）40m、不锈钢喷枪2把、角钢支架（50×50mm）10m ，含水泵固定、管路压力调试（≤10MPa） 4、电控系统配套 ：电缆（YJV-4×70+1×35mm²）150m、Φ63mmPVC穿线管100m、接线端子40个，含线路敷设、系统编程。 5、垃圾料斗配套：δ=14mm碳钢钢板16㎡、Φ22mm格栅钢筋100m、环氧防腐漆25L含双料斗焊接、表面喷砂除锈+防腐处理。 6、渗滤液系统配套： UPVC耐腐蚀管道（Φ160mm）50m、止回阀（DN150）:2个、管道支架（PVC）15套含管道连接、密封性测试。 7、压缩机基础：C35混凝土35m³、Φ28mm钢筋2.0t、δ=25mm预埋钢板6.0㎡、胶合板模板60㎡，含旧基础机械破除（1座）、建筑垃圾清运。 8、卸料平台：C35混凝土16m³、δ=10mm防滑条纹钢板80㎡、沥青嵌缝膏100kg、橡胶防撞条20m，含旧平台凿除、表面找平及防滑处理。 9、渗滤液设施：C30钢筋混凝土20m³、聚脲防腐涂料（3mm厚）50㎡、SBS防水卷材60㎡、橡胶止水带30m，含旧池拆除、闭水试验。 10、旧压缩机及除臭系统等相关设备拆除并清运。 | 1 |