## 采购需求

### 一、项目概况：

一、项目背景

本项目主要针对鸦片战争博物馆库房缺少文物储藏柜架和环境调控设备等，展厅缺少展柜、环境监测设备以及环境调控设备等不满足文物储藏要求的现状，采用相应的技术路线和措施设计本方案。为馆藏文物创造一个“稳定、洁净”的安全保存环境，达到保护文物本体安全和延缓文物劣化的目的，全面提升鸦片战争博物馆馆藏文物预防性保护水平。

二、项目内容概述

1、库房和展厅缺少环境检测设备；

2、库房环境调控设备效果不佳，库房内湿度较大的问题；

3、库房缺少放置文物的专用储藏柜架，展厅展柜较为老旧，玻璃存在缝隙，密闭性不够，展柜结构无法配置展柜恒湿机。

4、安装过程，保证博物馆正常运营。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 （单位：mm） | 数量 | 单位 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携手持式温湿度检测仪 | / | 1 | 台 | 1、测量范围：-20～+60℃/0～100%RH 2、测量精度：±0.5℃/2.5%RH（5～95%RH） 3、分辨率：0.1℃/0.1%RH 4、电池类型：3节AA 5、电池寿命：≥100h 6、操作温度：-20～+50℃ |
| 2 | 全数字照度计 | / | 1 | 台 | 1、动态范围：0.1—100,000lx 2、仪器精度：优于±4% 3、分辨率：0.001lx 4、重复性：0.001lx 5、数字V(λ)传感器V(λ)匹配误差达国家一级照度计标准，不大于6.0% 6、温度系数：不超过±0.5%/℃ 7、刷新频率：3次/s（≥1lx），1次/2s（＜1lx） 8、供电电源：9V电池 9、RS232接口，可用于计算机远程监控（含软件） |
| 3 | 温湿度记录仪 | / | 2 | 台 | 1、测量范围：-20～+55℃/0～100%RH 2、测量精度：±0.4℃ (-20～+55℃) ±1 Digit/±2%RH(2～98%RH)在25℃ 3、分辨率：0.1℃/0.1%RH 4、测量频率：10s～24h 5、存储容量：≥1,000,000个数据 6、操作温度：-20～+55℃ |
| 4 | 恒湿净化一体机 | 定制500*360*1670mm（±1mm） | 1 | 台 | - 除湿量：30-50L/24h - 加湿量：3-6kg/h - 风量：800-1200m³/h - 电源：220V 50Hz - 内置水箱：≥20L - 净化模块：G4金属过滤器-光氢离子净化装置-负离子净化装置 - 计算机联网端口：RS485 |
| 5 | 恒温恒湿机 | / | 1 | 台 | 1、整机性能不低于：制冷量52KW，电加热量18KW，风量10000m³/h 2、温控范围：18-26℃，温度日波动范围≤5℃ 3、湿控范围：50-60%，相对湿度日波动范围≤5%RH 4、电源：380V～/50Hz/3N 5、制冷剂：R410A 6、加湿器：电极式，加湿量不低于8kg/h 7、带485通讯接口，提供通讯协议 8、含风管衔接，原设备拆除及外运 |
| 6 | △密集型文物储藏柜（网片式） | 定制W1000*D500*H2500mm（±1mm） | 16 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由轨道、底盘、立柱、网片、顶板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）轨道要求整洁干净、表面无焊疤，端头连接科学合理。整体采用埋入式安装，使地面与轨道上端面齐平。底盘要求为重型四梁、单排四轮结构，高度≥150mm，牢固可靠，配置中轴带双轴传动方式，结构工艺科学合理。 每节立柱间采用不锈钢网片连接，承重均匀，立柱、网片、顶板采用不锈钢材质。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合时内部网片可通长无障碍挂画。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，美观协调。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱宽度≥50mm，两端三立柱+中间单立柱，每组立柱间有横档焊接牢固。 （7）网片每格尺寸≤80×80mm，每平方承重≥100kg。 （8）架体底层搁板为花纹钢板结构，具有防滑功能，确保藏品上架下架过程安全稳当。 （9）根据需求配置藏品上架专用卡扣托架或挂钩，每2㎡配置1套。 （10）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）网片每平方承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （5）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 3、材料标准 （1）钢制部分：底盘、轨道座δ≥2.75mm一级热轧钢板，轨道δ≥20*20mm镀锌实心方钢，立柱、顶板、网框δ≥1.5mm一级不锈钢钢板，网丝∮≥5.0mm一级不锈钢钢丝，侧面板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑，不锈钢表面为拉丝工艺。 |
| 7 | 密集型文物储藏柜（插片式） | 定制W1000*D1200*H2500mm（±1mm） | 8 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由轨道、底盘、立柱、挂板、搁板、分隔装置、门面、顶板、背板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节2层文物放置隔板，层高可调整。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。轨道要求整洁干净、表面无焊疤，端头连接科学合理。底盘要求为重型四梁、单排四轮结构，高度≥150mm，牢固可靠，配置中轴带双轴传动方式，结构工艺科学合理。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。 （7）门面列（边列）配置钛合金边框4+4mm钢化夹胶玻璃移门（三联式），门开启后便于放置超长藏品，不影响过道空间，并且具有一定的展示功能。 （8）每节使用分隔装置分隔为多个插片格，每格宽度≤100mm，架体宽度方向单面架2排分隔装置，双面架4排分隔装置。 （9）为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。 （10）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）文物放置隔板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （5）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 3、材料标准 （1）钢制部分：底盘、轨道座δ≥2.75mm一级热轧钢板，轨道δ≥20*20mm镀锌实心方钢，立柱δ≥1.5mm一级冷轧钢板，挂板δ≥1.2mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板≥1.0mm一级冷轧钢板，分隔装置δ≥15*30一级不锈钢方管；表面亚光静电粉末喷塑。 （2）边列门面要求：≥1.2mm钛合金边框，≥4+4mm钢化夹胶玻璃。 |
| 8 | 抽屉式文物储藏柜（织物书画） | 定制W1000*D600*H2000mm（±1mm） | 5 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由底座、立柱、抽屉、顶板、背板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节10层抽屉。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。 （7）抽屉四周均双边六折边，适当位置加加强板，保证承重性能。每抽屉承重≥100kg。 （8）抽屉采用重型三节式滚珠滑轨，滑轨与抽屉连接需用拖脚连接，滑轨与立柱连接需采用卡扣式，安全可靠，装拆方便。滑轨具有多重调节功能和脱卸装置防老化功能。 （9）抽屉面板采用“S”型不定位拉手结构，端面需做封闭处理，正面装配一个或多个目录检索标识牌，安装方式不允许破坏抽屉面板整体结构，同时起到方便查询和美观大方作用。 （10）抽屉底部铺设≥10mm厚实木板外包亚麻布。 （11）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）文物放置隔板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）每标准节的柜门可开启≥150度。 （5）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （6）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 3、材料标准 （1）钢制部分：底座δ≥2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ≥1.5mm一级冷轧钢板，抽屉δ≥1.2mm一级冷轧钢板，顶板、侧面板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 |
| 9 | 抽屉式文物储藏柜（挂杆） | 定制W1000*D600*H2500mm（±1mm） | 2 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、抽屉、门面、顶板、背板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节三层文物放置隔板，其中上一层为层板结构顶部配置可调节挂杆，下二层为抽屉结构。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。 （7）层板部分： ①挂杆层高可调整，每层承重≥100kg，配置钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。 ②柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声，柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启。 ③根据存放文物的不同，节与节之间、双面中间（背靠背摆放）可相通也可不相通（以柔性安全防护装置相隔），使文物可任意方式存放。 ④每层文物放置搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；搁板上铺亚麻布及10mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。 ⑤为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。 （8）抽屉部分 ①抽屉四周均双边六折边，适当位置加加强板，保证承重性能。每抽屉承重≥100kg。 ②抽屉采用重型三节式滚珠滑轨，滑轨与抽屉连接需用拖脚连接，滑轨与立柱连接需采用卡扣式，安全可靠，装拆方便。滑轨具有多重调节功能和脱卸装置防老化功能。 ③抽屉面板采用“S”型不定位拉手结构，端面需做封闭处理，正面装配一个或多个目录检索标识牌，安装方式不允许破坏抽屉面板整体结构，同时起到方便查询和美观大方作用。 ④抽屉底部均铺设10mm厚实木板外包亚麻布。 （9）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）文物放置隔板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）每标准节的柜门可开启≥150度。 （5）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （6）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 3、材料标准 （1）钢制部分：底座δ=2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ=1.5mm一级冷轧钢板，抽屉、挂板δ=1.2mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板、门板、门框δ=1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 （2）长条锁：长条旋转式把手一体连锁，不上锁情况门也可关闭，开锁后将把手弹出并旋转把手即可开启。 |
| 10 | 抽屉式文物储藏柜（挂杆） | 定制W1000*D1200*H2500mm（±1mm） | 4 | 节 |  |
| 11 | 悬臂式文物储藏柜 | 定制W1000*D600*H2500mm（±1mm） | 4 | 节 | 结构和技术要求 （1）主体结构由底座、立柱、悬臂、挂板、搁板、门面、顶板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节五层文物放置隔板，层高可调整。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱截面≥50×80mm，三柱+单住结构，每组立柱间有横档焊接牢固。中间节与节之间外侧无立柱，可储存超长类藏品。 （7）配置钛合金边框4+4mm钢化夹胶玻璃移门（三联式），门开启后便于放置超长藏品，不影响过道空间，并且具有一定的展示功能。 （8）架内每层文物放置搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；搁板上铺亚麻布及10mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。 （9）层高可调节，调节完毕后，悬臂、立柱、搁板具有安全锁止功能，防止意外发生层板脱架。 （10）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 ▲（3）文物放置隔板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （5）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 ▲（6）金属表面耐腐蚀盐雾试验：经中性盐雾试验后，金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ▲（7）搁板垂直加载稳定性：在最上层搁板前沿 25mm 的任一点向下施加≥ 800 N的垂直力试验,保持≥100s,关闭其的门等活动部件其他搁板不应加载，不应有倾翻且连接件无松动和损坏现象。 3、材料标准 （1）钢制部分：底座、悬臂δ=2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ=1.5mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板=1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 （2）门面：1.2mm钛合金边框，4+4mm钢化夹胶玻璃 ▲（3）金属性喷漆(塑)涂层理化性能：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹皱纹。 |
| 12 | 悬臂式文物储藏柜 | 定制W1000*D1200*H2500mm（±1mm） | 4 |  |  |
| 13 | 层板式青铜陶瓷文物储藏柜 | 定制W1000*D1200*H2500mm（±1mm） | 8 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、门面、顶板、背板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节六层文物放置隔板，层高可调整，上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （6）柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。根据存放文物的不同，节与节之间、双面中间（背靠背摆放）可相通也可不相通（以柔性安全防护装置相隔），使文物可任意方式存放。 （7）柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声，柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启。 （8）架内每层文物放置搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；搁板上铺亚麻布及10mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。 （9）为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。 （10）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）文物放置隔板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）每标准节的柜门可开启≥150度。 （5）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （6）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 ▲（7）搁板垂直加载稳定性：在最上层搁板前沿 25 mm的任一点，向下施加≥800N的垂直力试验,保持≥100s,关闭其的门等活动部件其他搁板不应加载，不应有倾翻且连接件无松动和损坏现象。 3、材料标准 （1）钢制部分：底座δ=2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ=1.5mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板、门板、门框δ=1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 （2）长条锁：长条旋转式把手一体连锁，不上锁情况门也可关闭，开锁后将把手弹出并旋转把手即可开启。 |
| 14 | 层板式青铜陶瓷文物储藏柜 | 定制W1000*D600*H2500mm（±1mm） | 2 | 节 |  |
| 15 | 横梁式开架重型文物储藏柜 | 定制W2000*D600*H2500mm（±1mm） | 2 | 节 | 1、结构和技术要求 （1）主体结构由立柱、横梁、搁板、安全插销等组成，可拆开运输安装。各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性。 （2）每标准节六层文物放置隔板（含顶），每层横梁和层板高度可上下自由调节。 （3）钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合。 （4）外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式）,采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落。 （5）为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 ▲（6）柜体立柱宽度≥80mm，每组立柱间有横档焊接牢固。根据存放文物的不同，节与节之间、双面中间相通，使文物可任意方式存放。 （7）每层层板外侧边配置可随文物大小上下调节防侧倒、柔性、减震、防震装置，装置由外到内嵌有软性材料，确保意外发生藏品倾倒时具有防侧倒及缓冲作用，有效保护文物安全。 （8）层高可调节，调节完毕后，横梁须有防脱落锁止功能，防止意外发生脱架；层板上铺设20mm厚天然松木板，具有环保、防滑、防霉、防水雾功能（选配）。 （9）文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 2、性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 ▲（3）文物放置搁板每层承重≥600kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （5）架体双面设有可拆卸柔性保护装置，防止藏品意外滑落。 （6）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 ▲（7）搁板垂直加载稳定性：在最上层搁板沿 25 mm 的任一点，向下施加≥1500 N的垂直力试验，保持≥100s，关闭其的活动部件，其他搁板不应加载，不应有倾翻且连接件无松动和损坏现象。 3、材料标准 （1）钢制部分：立柱δ=2.0一级冷轧钢板，横梁δ=80*50*1.5mmP型型材，搁板δ=1.2mm一级冷轧钢板，护板δ=1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 4、文物储藏柜架的钢板喷塑涂层的附着力需为0级 |
| 16 | 横梁式开架重型文物储藏柜 | 定制W2000*D1200*H2500mm（±1mm） | 6 | 节 |  |
| 17 | 横梁式开架重型文物储藏柜 | 定制W2000*D600*H2500mm（±1mm） | 4 | 节 |  |
| 18 | 不锈钢恒湿净化文物储藏柜 | W1200*D600*H2000mm | 6 | 台 | 1、柜体结构： （1）层板数量：3层空间（层板可灵活调整高度）。 （2）文物放置方式：放于层板上，每层可承重量200KG。 （3）柜体整体焊接结构。 （4）柜体内部设加强隔板，隔板外包优质亚麻布。 （5）安装4个不锈钢承重铰链。 （6）安装4个承重轮（带定位水平调节功能）。 （7）门框周边粘贴硅胶密封条，接口为焊接成为一体。 （8）每层层板铺垫一层3mm厚无酸纸板再外包一层优质亚麻布，门扇背板外包亚麻布，柜体内后背板铺垫3mm厚无酸纸板及优质亚麻布。 （9）每扇柜门带三角把手，天地栓带压紧功能。副门带内部锁栓，需开启主门后才能进行解锁和关闭。 （10）通往柜体内的过线孔位需安装防漏装置，避免漏气影响密闭效果。 2、 主要性能： （1） 安装7寸液晶显示屏，可实时监测控制保险柜内部湿度。 （2） 安装1把进口机械钥匙锁。 3、 主要材料： 柜门1.5mm厚304不锈钢板、柜体1.5mm厚304不锈钢板板，底板2.5mm厚304不锈钢加强板。 净化恒湿要求： （1）控制范围：30%～70%RH，控制范围：±2%。 （2）传感器温湿度测量误差：±0.5℃ ±4.5%。 （3）控制湿度：加湿、除湿一体智能化。 （4）净化功能：注入到柜内的空气会被净化过滤，可以去除空气中的甲醛、硫化物、挥发性有机物等对物品有害物质。 （5）加水方式：典藏柜自动收集水。 （6）加湿方式：采用内置式加湿器，湿膜分子加湿，温和稳定调节湿度。 （7）使用环境：<0℃～40℃；30%RH～80%RH。 （8）使用电源：220VAC，50HZ，1A。 （9）消耗功率：最大：800W / 平均：90W。 ▲（10）断电湿度保持：断电8小时内湿度保持恒定，波动未超过5%RH。 ▲（11）长时间目标湿度保持：在目标湿度设置成30%RH和 50%RH时，7天时间内湿度波动均≤±3%RH。 |
| 19 | 文物工作整理台 | W2000*D1000*H760mm | 1 | 台 | 1、规格：W2000*D1000*H760mm 2、结构及性能 （1）全实木框架和嵌板结构。 （2）全部板材种类不超过2种，整体框架和抽屉面板材质相同。用料规格选无变形无裂痕无结疤及无各种自然缺陷的优质木材制作，含水率11.4±0.2%。 （3）抽屉把手为内凹式。 （4）整体采用阻燃无味无毒环保高标准水性漆，符合国家环保要求。 （5）整理台制作前木料必须熏蒸消毒，保证案板长期无虫蛀。 （6）整理台框架接头处需采用双榫棕角接。 （7）整理台制作完毕后，表面无挂漆，门抽光滑，线条明亮整齐。 |
| 20 | 文物工作整理台配套椅子 | / | 1 | 把 | 1、面料：采用网布饰面，经液态浸色及防潮、防污等处理，柔软舒适，透气性好。 2、海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，柔软性能好、回弹性高。 3、配件：采用优质气压棒，伸缩30万次不漏气。 4、脚架、脚轮：采用尼龙纤维制成，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性强。 |
| 21 | 多功能双层减震文物手推车 | W900*D600*H800mm | 3 | 台 | 1、结构及尺寸要求： 规格尺寸：W900*D600*H800mm,（长、宽箱体尺寸，高含轮子） （1）全304不锈钢，上下2层，上部设计有护栏结构，护栏一侧可向外下翻下垂；推车下部一侧有固定加强护栏，开关零部件安装在护栏上侧； （2）箱体内采用软包饰面，内部软包厚度不低于20mm，缓冲棉为高弹耐磨。 （3）箱体总高度800mm,前后各安装304不锈钢扶手。 （4）四轮万向静音轮，两轮带刹车。 （5）文物推车所有高弹缓冲棉均带3M背胶。 （6）通体铰链采用304不锈钢材质。 （7）使用隐形自碰插销，箱体内部自碰插销不突出缓冲棉，保护文物不被刮伤和损坏。 （8）文物推车可承重200KG。 2、 材料配置 设备配置 材料规格 (mm) 技术参数 主框架 δ＝1.5厚304不锈钢板 固定轮加强板 δ＝2.5厚304不锈钢板 扶手 δ＝32 不锈钢无缝钢管 插销 / 隐形插销 脚轮 δ≥4寸 不锈钢超静音轮 |
| 22 | 不锈钢减震文物登高梯 | W680*D700*H1600mm | 3 | 台 | 1、结构及要求：框架整体焊接结构。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部伸缩弹簧自动缩进，稳当可靠。 2、 材料配置 设备配置 材料规格 (mm) 技术参数 踏板框 38*38方管不锈钢方管 立柱Φ32 不锈钢钢管 踏板 δ≥2.5 不锈钢钢板 扶手 Φ32不锈钢钢管 阻尼装置为弹簧组合 脚轮3寸尼龙静音轮 |
| 23 | 沿墙通柜 | 2300*800*3200 | 1 | 个 | 一、材料选材 （1）骨架 ①骨架结构：主龙骨100*50*2.5mm,50*50*2.0mm镀锌方管焊接装配。 ②骨架经专业设备加工制作而成。 （2）柜体 ▲①柜体材质：采用1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。 ②柜体选用优质冷轧板，保障展柜外观的美观度和安全性。 ③柜体经过专业设备加工制作而成。 （3）型材 ▲①连接件：采用定制铝材，达到国家标准中规定的6063铝合金等级。 ②部分装饰及连接件使用专用模具定制而成，表面喷塑处理（运用自主研发设计开模定制铝材，颜色可根据布展风格定制，硬度>H,经过专业铝材切割机，和精密车、铣加工成型，运用自主研发定制的角码拼接工艺，设计达到完美拼接工艺要求。） （4）板材 ①展柜背板、展台背板：18mm厚阻燃板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 ②展柜侧板、底板：15mm厚阻燃板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 （5）密封胶条 ①博物馆展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。 ②采用“O”型医用有机高弹性胶条。 （6）锁具 博物馆展柜专用锁具（柜体锁具设计开启灵活方便，锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈）。 二、结构性能 （1）开启方式 ①采用电动推出、左右手动平移的开启方式，开启时无震动和异响。 ②展柜的开启方式设计合理，既满足灵活开启又方便文物入柜出柜便利的使用功能，一个工作人员也能轻松操作启闭。柜门开启角度满足文物安全存放要求，确保展柜开启和使用时的安全与便捷。 （2）密封性能 ①展柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。 ②展柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足GB/T36110-2018标准，空气交换率≤0.5d﹣¹的技术指标。 （3）环保性能 ①展柜板材采用E0级阻燃板。 ②柜体饰面所使用的喷漆、粘接剂、织物等为环保材料，不会散发有害气体，满足展陈空间环境质量要求。 （4）展柜支撑 ①水平调节支撑脚：可微调水平值，以达到展柜水平平整度。 ②万向轮：万向轮隐藏不外露. （5）安全性能 ①展柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。展柜具有良好的防盗、防破坏能力。展柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。 ②展柜每平米能承重250kg，活动零部件的工作应能灵活自如。 三、照明系统 ①照明系统：LED牛眼射灯，1-3W；3000K/4000K/6000K；光束角：6-35度；光学配置：准直变焦光学，出光清晰度高，还原性强；照度要求：6°出光在3米距离大于300LX，满足文物最高照度要求；黑色；光通量：58-158 lm；开孔尺寸：46-48MM； CRI>93；SDCM<3；调焦及安装方式：前后调焦，可柜外拆卸安装与更换；可DIY二次配光（拉伸，椭圆，洗墙等）；调光方式：定制低压0%-100%调光，调光过程无频闪； ②LED偏光洗墙灯，12W；3000K/4000K；SDCM<3；CRI>93；光通量：750LM；角度：60°×40°×25°偏配光；开孔尺寸：140MM×38MM；洗墙均匀度：大于0.8；洗墙照度：0.8米位置洗墙照度大于250LX；调光方式：定制0%-100%调光，调光过程无频闪；输入电压：24v低压输入。 四、展柜玻璃 ①文物展柜玻璃应选用透光度高，具有防爆、防紫外线的超白夹层玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。 ②玻璃原材料选用超白玻璃，中间层采用“博物馆专用”定制通透型PVB胶片，并采用专业博物馆展柜玻璃加工工艺生产。 ③玻璃采用6mm+0.76PVB+6mm超白夹胶玻璃，可见光透射比≥90%，可见光反射比应低于8.5%以内，紫外线阻隔率达到99%以上。 ④不允许存在裂口、爆边、脱胶及皱痕和条纹现象；` ⑤玻璃四边精磨抛光处理。 |
| 24 | 沿墙通柜 | 3200*800*3200 | 1 | 个 |  |
| 25 | 沿墙通柜 | 13000*900*2900 | 1 | 个 |  |
| 26 | 俯视柜 | 1200*600*1000 | 4 | 个 | 一、材料选材 （1）骨架 ①骨架结构：50*50*1.5mm方管焊接装配。 ②骨架经专业设备加工制作而成。 （2）柜体 ①柜体材质：采用1.5mm冷轧板，力学性能指标符合ASTMA370-02钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义,外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。 ②柜体选用优质冷轧板，保障展柜外观的美观度和安全性。 ③柜体经过专业设备加工制作而成。 ▲④水平偏差（柜顶距地面）：≤0.2%。 ▲⑤平整度（各表面）：≤0.2mm。 （3）型材 ①连接件：采用定制铝材，达到国家标准规定的6063铝合金等级。 ②部分装饰及连接件使用专用模具定制而成，表面喷塑处理。（运用自主研发设计开模定制铝材，颜色可根据布展风格定制，硬度>H，经过专业铝材切割机，和精密车、铣加工成型，运用自主研发定制的角码拼接工艺，设计达到完美拼接工艺要求。） （4）板材 展台底板：12mm厚阻燃板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 （5）密封胶条 ①博物馆展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。 ②采用“O”型医用有机高弹性胶条。 （6）锁具 博物馆展柜专用锁具（柜体锁具设计开启灵活方便，锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈。） 二、结构性能 （1）开启方式 ①升降开启。 ②展柜的开启方式设计合理，既满足灵活开启又方便文物入柜出柜便利的使用功能，一个工作人员也能轻松操作启闭。柜门开启角度满足文物安全存放要求，确保展柜开启和使用时的安全与便捷。 （2）密封性能 ①展柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。 ②展柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足GB/T36110-2018标准，空气交换率≤0.5d﹣¹的技术指标。 （3）环保性能 ①展柜板材采用E0级阻燃板。 ②柜体饰面所使用的喷漆、粘接剂、织物等为环保材料，不会散发有害气体，满足展陈空间环境质量要求。 （4）展柜支撑 ①水平调节支撑脚：可微调水平值，以达到展柜水平平整度。 ②万向轮：万向轮隐藏不外露。 （5）安全性能 ①展柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。展柜具有良好的防盗、防破坏能力。展柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。 ▲②展柜每平米能承重250kg，活动零部件的工作应能灵活自如。 三、照明系统 采用LED线型灯。材质:优质纯铝合金制灯身；结构：垂直转动360º，结构紧凑，无漏光设计；表面处理:静电粉末喷涂表面处理，常规黑色；输入电压: DC 12V 恒压输入；光源光通量:3000K/4000K；光源色容差:SDCM≤3；透镜:柔光光学透镜，保证出光柔和舒适；防眩角: 35º。 四、展柜玻璃 ①文物展柜玻璃应选用透光度高，具有防爆、防紫外线的超白夹层玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。 ②玻璃原材料选用超白玻璃，中间层采用“博物馆专用”定制通透型PVB胶片，并采用专业博物馆展柜玻璃加工工艺生产。 ③玻璃采用5mm+0.76PVB+5mm超白夹胶玻璃，可见光透射比≥90%，可见光反射比应低于8.5%以内，紫外线阻隔率达到99%以上。 ④不允许存在裂口、爆边、脱胶及皱痕和条纹现象；` ⑤玻璃四边精磨抛光处理。 |
| 27 | 壁龛柜 | 3200*800*1630 | 1 | 个 | 1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈 2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制 3、骨架结构：主龙骨100*50*3.0mm,50*50*2.5mm镀锌方管焊接装配； 4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃。 5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质 6、展台背板：18mm厚阻燃板 ,环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制 7、开启方式：手动开启 8、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次 9、展柜支撑：水平调节支撑脚； |
| 28 | 小型恒湿机 | 适用3m³ | 4 | 台 | 1、小型展柜恒湿机 2、适用展柜：≤3m3 3、湿度调控范围：30%RH-70%RH 4、湿度调控精度：±3%RH 5、供电电源：220VAC，50HZ 6、使用环境：10-40℃/10-90%RH 7、净化功能：空气HEPA滤网 |
| 29 | 中型恒湿机 | 适用6m³ | 1 | 台 | 1、中型展柜恒湿机 2、适用展柜：≤6m3 3、湿度调控范围：30%RH-70%RH 4、湿度调控精度：±3%RH 5、供电电源：220VAC，50HZ 6、使用环境：10-40℃/10-90%RH 7、净化功能：空气HEPA滤网 |
| 30 | 大型恒湿机 | 适用12m³ | 1 | 台 | 1、大型展柜恒湿机 2、适用展柜：≤12m3 3、湿度调控范围：30%RH-70%RH 4、湿度调控精度：±3%RH 5、供电电源：220VAC，50HZ 6、使用环境：10-40℃/10-90%RH 7、净化功能：空气HEPA滤网 |
| 31 | 锦盒囊匣 | 定制 | 114 | 个 | 一、制作要求 1、整体设计合理、结构稳固、美观大方、方便使用、扣合紧密；对外力或冲击有良好的减缓作用；材料表面平整光洁、纤维组织均匀；不能有洞眼、残缺、破损、气泡、硬质块、色彩不均匀等影响外观的材料病症。 2、外盒形状设计规矩、齐整；盒壁与盒底的结构保证足够的牢固性和承重力。盒盖与盒体扣合严密，不能有翘口或变形。 3、囊匣外盒长、宽、高根据文物的尺寸确定，囊匣内壁与文物的间距设计合理，便于文物可以从容收纳，方便存取和移动。 4、囊匣使用的加固件或扣件等配件不能损害到文物；扣合牢固，保证盒盖与四壁密封性良好，开口设计避免文物从盒中取放不便而造成损害。 5、随型内囊制作时应按照文物体量、尺寸、造型等信息定制，保证文物以其最为安全的物理形态严丝合缝的安放于囊匣当中。将藏品置于囊匣内时，文物各面均与内囊接触，做到物囊吻合。盒盖打开后摇动囊匣，器物于匣内呈稳固状态；内囊柔软，厚度适宜，弹性适度。内囊材料与藏品之间有相应的回弹力。 二、囊匣材料 制作囊匣的材料应采用无酸的、中性的、惰性的或化学稳定性好的材料。根据所承装文物的重量及囊匣的大小，选择板材厚度≥6mm的奥松板板材。 1、外匣材料：奥松板 （1）高品质的环保型中密度纤维板；具有良好的同质结构、强度及稳定性，表面光洁。 （2）符合国家标准： ①密度：0.65～0.8MPa； ▲②含水率：3～13%； ▲③内结合强度：≥ 0.6MPa； ④甲醛释放量：≤ 3mg/100g。 2、外匣包覆面料：仿宋锦或无酸蓝布（根据需求选用） （1）仿宋锦采用先进工艺制作，具备卓越的物理性能与环保特性；具备无酸性、高耐折性、强抗撕拉及耐磨性能，柔韧性极佳；织物纹样精密细腻，风格古雅大气。主要参数： ①PH 值：6.0-7.5； ②甲醛含量符合国家纺织品GB/T2912.1-2009要求，级别A类； ③不含可分解致癌芳香胺染料； ④无异味。 （2）无酸蓝布以100%天然棉纤维为原料，无酸性特质确保长期使用稳定性。主要参数： ①PH 值：7.0-8.0； ②密度：经向≥580根/10cm，纬向≥260根/10cm； ③甲醛含量≤20mg/kg； ④不含可分解致癌芳香胺染料； ⑤无异味； ⑥耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准。 3、内囊填充材料：长绒棉、仿丝棉或PE泡棉（根据需求选用） （1）长绒棉 全新长绒棉为100%天然纯棉，透气性和弹性佳；纤维长度≥35mm，含杂率≤1.5%，符合国家纺织品标准，无有害化学残留。 （2）仿丝棉 纺丝棉以超细中空涤纶短纤维为主要原料制成；丝光细滑、柔软，回弹性好。不发霉、不生虫。主要参数： ①PH 值：6.5-7.0； ②甲醛含量≤ 20mg/kg； ③不含可分解致癌芳香胺染料； ④无异味； ⑤耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准。 （3）环保PE泡棉 使用物理发泡技术生产的PE泡棉，不使用化学发泡剂；无毒、无臭、无污染物质析出，化学稳定性好；不易老化和变色。主要参数： ①苯类物质含量＜0.01mg/㎡； ②甲醛＜0.05mg/kg； ③醚类物质含量＜10mg/kg； ④卤素含量＜10mg/kg； ⑤重金属含量（铅、镉、汞）＜10mg/kg； ⑥厚度≥10毫米； ⑦密度24～27kg/m³； ⑧压缩强度0.15～0.3/Mpa。 4、内囊包覆面料：纯棉细布或超细纤维布（根据需求选用） （1）纯棉细布未经染色，主要参数： ①100%纯棉纤维； ▲②甲醛含量≤20mg/kg； ③PH 值：4.0-7.0； ▲④经向和纬向密度均≥60（根/英寸）。 （2）超细纤维布是化学稳定性良好的惰性材料，质地柔软丝滑、透气性和回弹性好、抗霉菌、去污性强。主要参数： ①PH 值6.5～7.5； ②甲醛含量≤20mg/kg； ③不含可分解致癌芳香胺染料； ④无异味； ⑤耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准。 5、内囊支撑材料：文物保护专用无酸瓦楞纸板 （1）E楞板：克重420g～430g/㎡。 （2）深灰色（或浅灰色），颜色稳定，无转移，不含荧光增白剂。 （3）浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆。 （4）主要参数： ①PH 值：8.0-9.5或中性； ②不含硫化物； ③韧性和加工性能好； ④卡伯值＜5； ⑤铜离子＜6μg/g；铁离子＜150μg/g； ⑥防潮性＜3.3%；防尘性＜0.1个/m2；碱性缓冲＞3%。 6、胶粘剂：环保无酸白胶 （1）文博专用胶粘剂，胶粘性能好，有适度韧性，不发脆，不发霉，不脱胶、不老化、不变色、不分层。不含有塑化剂、硫化剂、铜离子、铁离子等物质。 （2）主要参数： ①塑化剂含量＜0.05mg/kg； ②硫化物含量＜140mg/kg； ③PH 值：5.9～7.5； ④铁离子含量＜30mg/kg； ⑤铜离子含量＜15mg/kg； ⑥游离甲醛含量＜0.18g/kg； ⑦苯含量＜0.02g/kg。 三、囊匣配件 1、金属标签框：合金材料制成，哑光色，不生锈；不得采用铁质框。有一定刚性，不产生明显变形。 2、旋钮锁扣：采用锌合金旋钮锁扣，哑光色；有一定厚度，质感良好；不生锈，不氧化。 3、对大尺寸囊匣加装不锈钢提手（根据文物情况配备）。 |
| 32 | 无酸纸囊匣 | 定制 | 25 | 个 | 一、制作要求 1、整体设计合理、结构稳固、美观大方、方便使用、扣合紧密；对外力或冲击有良好的减缓作用；材料表面平整光洁，没有洞眼、残缺、破损、气泡、硬质块、色彩不均匀等影响外观的材料病症。 2、外盒形状设计规矩、齐整；盒壁与盒底的结构保证足够的牢固性和承重力。盒盖与盒体扣合严密，无翘口或变形。 3、囊匣外盒长、宽、高根据文物的尺寸确定，囊匣内壁与文物的间距设计合理，便于文物可以从容收纳，方便存取和移动。 4、囊匣使用的加固件或扣件等配件不能损害到文物；扣合牢固，保证盒盖与四壁密封性良好，开口设计避免文物从盒中取放不便而造成损害。 二、囊匣强度 抗压强度：≥ 3.5*103 N 三、囊匣材料 1、外匣材料：文物保护专用无酸瓦楞纸板 （1）E楞板：克重420g～430g/㎡。 （2）深灰色（或浅灰色），颜色稳定，无转移，不含荧光增白剂。 （3）浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆。 （4）主要参数： ▲①PH 值：8.0-9.5或中性； ②不含硫化物； ③韧性和加工性能好； ④卡伯值＜5； ⑤铜离子＜6μg/g；铁离子＜150μg/g； ⑥防潮性＜3.3%；防尘性＜0.1个/m2；碱性缓冲＞3%。 ▲⑦边压强度>5KN/m,耐破强度>2000kPa； 2、内囊材料（如有） 2.1内囊填充材料：PE泡棉 （1）PE泡棉 使用物理发泡技术生产的PE泡棉，不使用化学发泡剂；无毒、无臭、无污染物质析出，化学稳定性好；不易老化和变色。主要参数： ①苯类物质含量＜0.01mg/㎡； ②甲醛＜0.05mg/kg； ③醚类物质含量＜10mg/kg； ④卤素含量＜10mg/kg； ⑤重金属含量（铅、镉、汞）＜10mg/kg； ⑥厚度≥10毫米； ⑦密度24～27kg/m³； ⑧压缩强度0.15～0.3/Mpa。 2.2内囊包覆面料：超细纤维布 （1）超细纤维布是化学稳定性良好的惰性材料，质地柔软丝滑、透气性和回弹性好、抗霉菌、去污性强。主要参数： ①PH 值6.5～7.5； ②甲醛含量≤20mg/kg； ③不含可分解致癌芳香胺染料； ④无异味； ⑤耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准。 3、胶粘剂： 3.1固体无酸热熔胶为文博专用胶粘剂，高纯度EVA材料，透明，无臭，无毒，无腐蚀性；热稳定性好，无炭化现象。主要参数： ①塑化剂含量＜0.05mg/kg； ②硫化物含量＜240mg/kg； ③PH 值：6.5～7.5； ④铁离子含量＜30mg/kg； ⑤铜离子含量＜4mg/kg； ⑥游离甲醛含量＜0.18g/kg； ⑦苯含量＜0.02g/kg。 3.2环保无酸白胶 （1）文博专用胶粘剂，胶粘性能好，有适度韧性，不发脆，不发霉，不脱胶、不老化、不变色、不分层。不含有塑化剂、硫化剂、铜离子、铁离子等物质。 （2）主要参数： ①塑化剂含量＜0.05mg/kg； ②硫化物含量＜140mg/kg； ③PH 值：5.9～7.5； ④铁离子含量＜30mg/kg； ⑤铜离子含量＜15mg/kg； ⑥游离甲醛含量＜0.18g/kg； ⑦苯含量＜0.02g/kg。 四、囊匣配件 1、标签框、旋钮锁扣。 2、主要参数： ①材质：100% ABS材料； ②塑化剂含量＜0.05mg/kg； ③苯类含量＜0.01mg/m2 |

采购包1（鸦片战争博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起至2025年11月30日内完成供货及安装并通过验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 鸦片战争博物馆。 |
| 付款方式 | 第1期为(进度款)：支付比例60%，设备进场及通过开箱验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的60%。如中标供应商为中小企业，则签订合同后5个工作日内支付合同总金额60%为预付款。 第2期为(进度款)：支付比例30%，完成本项目的安装后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%。 第3期为(进度款)：支付比例10%，符合采购人验收要求，达到验收合格标准及通过验收，采购人向中标供应商支付合同总金额的10%。 注：达到相关付款条件后，中标供应商向采购人提交相关请款资料及增值税普通发票，采购人在3个工作日内完成审核，审核后10个工作日完成支付。如中标供应商提交发票和资料存在问题，付款时间响应顺延。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 2、在验收期间，如果货物出现问题，中标供应商应在3个工作日内解决该问题；如解决不了的，更换全新同等或更优质量产品给采购人。 3、当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。 4、通过验收后，需要中标供应商和采购人双方在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为验收通过，并出具验收报告。 5、包括但不限于设备清单所列设备，能确保验收和检测通过，满足采购人正常使用。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1、报价要求：含税固定总价，费用内容包括但不限于所有货物的价格、包装、安装、辅材、仓储、运输、资料、场地租用、食宿、交通、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 |  | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 |  | 1、含税固定总价，费用内容包括但不限于所有货物的价格、包装、安装、辅材、仓储、运输、资料、场地租用、食宿、交通、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |
|  | 2 | 供货要求 |  | 1.所投货物原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。 4.货物的包装和发运必须符合货物特性要求。 5.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 6.中标供应商应将关键主机设备的用户手册、说明书、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |
|  | 3 | 运输及保管、保险 |  | 1.中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 2.包装箱应使用坚固的材料制造，适用运输、防震、防粗暴装卸。 3.各种设备必提供装箱清单，按照装箱清单验收货物。 4.货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 5.货物在验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。 |
|  | 4 | 设备安装要求 |  | 1.中标供应商安装本项目中的全数字照度计、恒湿净化一体机、沿墙通柜等其他设备应符合国家相关标准或行业标准，并必须满足采购文件要求。 2.部分设备的基础形式、预埋件、安装大样在安装过程中与实际情况不相符时，经采购人同意，中标供应商在安装过程中进行完善。 3.中标供应商对所有设备均应按照产品使用说明书及有关规范安装。4.中标供应商须按现行国家及行业标准进行设备安装。 5.设备安装时，所涉的有关零配件均由中标供应商免费提供。 6.因中标供应商安装原因造成的零部件损坏，中标供应商免费更换。因调试设备而造成采购人原有货物被损坏的，中标供应商须负责修复；如造成无法修复的，中标供应商须负责赔偿且须免费安装。 |
|  | 5 | 设计要求 |  | 投标人需为本项目编制专项设计方案及图纸初稿（包括但不限于设计需求分析及说明、库房平面布置图、产品结构图、产品效果图、库房效果图），设计方案须表述到位、适用性可行强、图纸齐全完善、符合项目实际需要，在产生中标供应商后10个工作日内提供审核稿。专项设计方案及图纸需经采购人审核并认可后，中标人按其方案及图纸布置及安装。 |
|  | 6 | 调试、运行及其他要求 |  | 1.中标供应商须按现行国家及行业标准进行设备调试。 2.中标供应商必须依照采购文件的要求，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.单项设备安装完毕后，必须逐一按工艺条件、设计要求进行单项调试。全部设备安装后，进行联合调试。 4.主要设备的调试，由中标供应商派技术人员到现场指导进行。 5.从调试直至运行稳定达标，应切实做好控制、监视、记录及分析检验工作。 6.中标供应商做好本项目设备的安装及调试，使设备正常运行。 |
| ★ | 7 | 售后服务及要求 |  | 1.自验收合格之日起计算2年质保，提供终身有偿服务。设备安装调试完毕后中标供应商提供操作手册，并对相关部门人员进行操作、维护培训不少于1次，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 2.所供货物要求提供2年保修保用服务，如原厂家有更长保修期限则以原厂家提供的为准。 3.保修期内若设备出现故障，中标供应商必须在收到采购人通知后1小时内技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。报修24小时内不能修好地提供相同质量的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标供应商按原型号或升级型号进行更换。 4.自验收合格之日起计算，中标供应商负责所有产品的维修维护和保养服务，技术指导和交流，培训等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用。 5.保修期后，中标供应商须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等。（投标时须提供承诺函，格式自拟） |
|  | 8 | 项目质量要求 |  | 响应货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。中标供应商须保证项目所提供产品包括相关附件为相应厂家原装或原版产品，符合国家有关规定。中标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担责任。 |
| ★ | 9 | 项目其他要求 |  | 供应商必须承诺，若中标后在设备安装、调试、验收、质保期间发生的各种工伤、安全事件和事故等，由中标供应商承担，采购人免负一切责任（投标时须提供承诺函，格式自拟）。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他用具 | 鸦片战争博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目 | 项 | 1.00 | 2,930,000.00 | 2,930,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：鸦片战争博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 |
|  | 2 | 安装安全、文明施工要求： 1、中标供应商在安装期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标供应商负责。 2、中标供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，做好从进场安装开始到验收结束交付工程前的安全施工预防措施，并制定相应的应急预案、紧急事件处理措施，确保施工安全和第三者的安全，中标供应商完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。 3、安装队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。 4、安装队伍应在采购人确定施工条件已具备后3天内与采购人确定开始安装日期。 |
|  | 3 | 其他技术要求 1.所有尺寸以图注尺寸为准，不得以比例尺量度为依据。 2.设备的相关位置，应按准确测量、放线、定位。 3.所有规定预埋、预留的穿墙管件、孔洞等，必须在安装时准确定位预留、预埋，不得事后凿洞，影响安装质量。其尺寸允许误差不得超过±10mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |