| 特种装备器材和易损装备器材采购项目需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种装备器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 技术参数 |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 套 | 1 | 上海mPower MP420 | 1、传感器配置：-LEL/O2（Pb）/CO/H2S -LEL内置超过30种气体库，可自由选择测量气体或标定气体 -可支持SO2、HCN、NDIR（低功耗）和长寿命无铅氧气传感器（LF可达5年） 2、检测范围：一氧化碳(CO)0-1000ppm，硫化氢(H2S)0-100ppm，氧气(O2)0-30%Vol，可燃气(LEL)0-100%LEL 3、检测分辨率：一氧化碳(CO)1ppm，硫化氢(H2S)0.1ppm，氧气(O2)0.1%Vol，可燃气(LEL)1%LEL；检测时间：≤15s；检测误差：≤3% 4、电池运行时间：标准24小时；电池充电时间：小于6小时 5、工作温度湿度：-20℃~60℃；0~95%RH（无冷凝） |
| 2 | 可燃气体检测仪 | 套 | 1 | 上海mPower MP420 | 1、传感器配置：LEL（LEL内置超过30种气体库，可自由选择测量气体或标定气体) 2、检测范围：可燃气(LEL)0-100%LEL 3、检测分辨率：可燃气(LEL)1%LEL；检测时间：≤15s；检测误差：≤3% 4、电池运行时间：标准24小时；电池充电时间：小于6小时 5、工作温度湿度：-20℃~60℃；0~95%RH（无冷凝） |
| 3 | 漏电探测仪 | 个 | 3 |  | 1、可探知120米以上高度的传统非屏蔽输电线； 2、可探知3米以外，120/240伏线路的漏电情况；声音和视觉警示信号； 3、频率范围：交流电压20至100赫兹；可承受飞溅的水滴 4、操作时，摄氏-40度至70度，保存/运输时，摄氏-4度至70度； 5、测试模式：高敏度、低敏度、微调。 |
| 4 | 夜视仪 | 个 | 1 |  | 1、高清拍摄1280P*720P高清分辨率； 2、采用新的光学设计和LD光学玻璃技术，采用特殊的多层镀膜技术，增加对红外光线的透过率； 3、昼夜两用，850NM无红暴激光器，利于隐蔽，不暴露； 4、可连接电脑电视，查看图片和视频； 5、光学性能：放大倍数：5倍，数码变焦最大值：8倍，视角：8.5°，物镜孔径：35mm，瞳距离：20mm，物镜光圈：f1.2，可变焦红外LED镜头，白天 2m ~ 无穷远 / 全黑高达500m，帧频：30fps； 6、图像：3.5寸 TFT-LCD OSD菜单显示 图像质量最高3200X1800 7、像传感器：高灵敏度CMOS传感器，尺寸大小1/3分辨率：1280X720，红外灯：可调5W红外850nm，SD卡：支持 8GB-256GB TF卡； 8、产品尺寸≥210mm X 145mm X 75mm，重量≥550g； 9、电源：外部电源-DC 5V/2A 1个2200毫安18650可反复允电锂电池 电池寿命：在红外关闭的情况下工作12小时，低电量警告； 10、功能：拍照、录像/录音、图片预览、回放视频。 |
| 5 | 机动链锯 | 具 | 1 |  | 1、发动机排量：≥45 CC；功率：≥2千瓦；允许最高发动机转速：≥13000 转/分钟； 2、燃油箱容积：≥0.45升；链条润滑机油箱容积：0.25升； 3、导板长度：≥45厘米； 4、噪音：≤105 分贝； 5、含导板链条时全重：≤5 公斤。 |
| 6 | 无齿锯（砂轮片） | 部 | 1 |  | 1、汽缸排量：≥70 CC；空转速度：≥2700 rpm；建议最大的高速空转速度：9300（+/-150）rpm 2、功率：≥3.5 kW /9000rpm 3、动力切割机（不带切割锯片）：≤10 kg 4、锯片直径：≥350mm 5、切割深度：≥120mm |
| 7 | 液压机动泵+液压管2条+救援顶杆 | 台 | 1 |  | 1、液压机动泵：可同时接驳并使用两件工具。带双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍。可视的液压油箱设计使救援人员轻松查看油箱油量，四周的泵架保护设计既能保证泵使用更加安全又可方便搬运。双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔。接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接。提供国家消防检验报告。 2、工作压力：≥700巴；功率：≥2.2kW；低压输出流量/高压输出流量：≥2*3.0L/min-2*0.7 L/min；双倍流量模式低压流量/高压流量：1*5.8L/min-1*1.35L/min；液压油量：≥3.0L；外型尺寸（长*宽*高）：≥495 x 360 x 445mm；重量：≥24kg。 3、液压油管：该油管用于液压机动泵和液压破拆工具。双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接。长度：5米。 4、救援顶杆：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。顶杆活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转，更加便于救援。双油管单接口工具，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔，既可保证工具连接迅速又能保证救援人员操作的安全。星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一个手指也能轻松操作，更简单安全。接口采用机械螺纹旋转式连接，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠。提供国家消防检验报告。 5、工作压力：≥700巴；行程：≥300mm；升举力：≥135kN；回缩长度：≥450mm；伸出长度：≥750mm；液压油容量：≥477cm³；外型尺寸（长*宽*）：≥174×86mm；重量：≥13.0kg。 |
| 8 | 汽车救援撑杆 | 根 | 3 |  | 1、采用材质选用高强度、轻型航空铝合金，所有部件经阳极涂层处理，以降低导电率，增加强度和寿命，适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑工具。各种交通事故处理等现场的抢险救援工具。可手动快速支撑，采用棘轮带快速锁紧，可垂直、水平和斜支撑操作。 2、支撑范围：收缩长度：≤1090mm，伸展长度：≥1800mm，行程：≥710mm 。 3、单个支撑杆重量≤9kg。 4、单个撑杆架设时间≤15秒。带有多功能锯齿支撑头，可多角度进行支撑，带有防滑底板。 5.张紧带长度≥5米，宽度≥38毫米，负荷≥2吨。配备弹簧勾和快速撑卸装置。 |
| 9 | 空呼面罩 | 个 | 60 |  | 空呼面罩与面部贴合紧密，气密性良好。配消防队现有的RHZK6.8A消防版空气呼吸器使用。 |
| 10 | 正压式氧气呼吸器 | 套 | 1 |  | 1、呼吸量30L/min《重度 50L/min》，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力（0~500）Pa。 2、定量供氧量≥（1.4~1.8）L/min，自动补给供氧量≥100L/min，手动补给供氧量≥80L/min，自动补给阀（需求阀）开启压力（50~200）Pa。 3、吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气中氧气浓度≥21%，吸气温度≤35℃。 4、余压报警≤5MPa。 5、额定防护时间≥240min。 6、氧气额定工作气压20MPa，氧气瓶内部水容积2.4L，氧气在标准状况下的气体体积480L。 7、填装氢氧化钙量2.2Kg。 8、呼吸器的外形尺寸：600mm×400mm×180mm呼吸器净重：12.4Kg。 (不含氢氧化钙重量、未充氧气时)。 9、冷却剂：新型冷却剂的应用使吸气温度明显降低，呼吸舒适，凉爽宜人一次投入终身使用。 10、面罩性能：总视野83.3%，双目视野71.6%，下方视野＞35°，防爆性能符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000的规定。 提供检验报告。 |
| 11 | 强光照明灯 | 个 | 20 |  | 1、灯具防爆检测依据符合现行国家标准：GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB/T 4208-2008中的要求； 2、本质安全型防爆灯具适用于各种易燃易爆场所，外壳材质：高硬度合金材料，尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 3、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 4、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪； 5、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时； 6、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换，人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； 7、额定电压：DC11.1V，额定容量：4400mAh，额定功率（LED）：3×3W； 8、照度强光（LX）：≥700、弱光（LX）：≥350； 9、连续放电时间（3档）：≥8h（强光）≥16h（工作光）≥32h（频闪），充电时间：5h-7h； 10、电池使用寿命：≥1000（循环）,锂电池，防护等级：IP66/IP68； |
| 12 | 防高温手套 | 双 | 4 |  | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求，参照XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，已提供国家特种劳动保护用品质量检验检测中心出具的检验报告复印件。 2.外层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度5mm，纬向损毁长度4 mm。 3.外层断裂强力：经向3800N，纬向1600N。外层撕破强力：经向190N，纬向130N。外层热稳定性能：经纬向尺寸变化率为1%。 4.隔热层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度6mm，纬向损毁长度5 mm；隔热层热稳定性能：尺寸变化率经向为0%，纬向为1%。 5.舒适层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度51mm，纬向损毁长度48mm；舒适层断裂强力：经向420N，纬向390N。整体热防护性能：TPP为29.7cal/c㎡。抗切割性能：≥13.2N。 |
| 13 | 二级化学防护服 | 套 | 4 |  | 1、符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用； 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 4、整体抗水渗透性：20min无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。 5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。 7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性5级；可拆卸更换。 9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 10、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告（含整体抗化学品渗透性能数据）。 |
| 14 | 消防员防蜂服 | 件 | 4 |  | 1、服装由多层高压耐刺穿面料组成，具有密封、耐磨、轻便、高强力等特性。 2、衣服整体为白色，可有效形成保护色，不易引起蜂群攻击。 3、连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成； 4、面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰、耐折、耐压、回弹性好等特点； 5、透气孔三层防护，中间有真空管隔开，气孔和人体的距离有3公分，蜂尾针根部接触不到； 6、手套灵巧，防蛰刺效果好；运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。 7、为提高工作人员的舒适性，降低温度，在服装背部增加两个风扇，适用于普通充电宝作为电源。 8、整体抗刺穿性能16.8N；外层面料撕破强力经向70N，纬向65N；外层面料断裂强力经向720N，纬向653N； 外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿； 9、甲醛含量：符合GB18401-2010 B类标准，未检出； 10、手套耐切割性能19.7N；靴子防滑性能：始滑角≥15°；整套防蜂服重量3.5kg。 |
| 15 | 多功能扳手 | 个 | 10 |  | 1、舒适握把，集成消火栓扳手，内扣及快接扳手，引水管扳手，玻璃破碎器，安全带切割器，泡沫桶启开器电梯应急三角钥匙，煤气阀开关。 2、适用8"的引水管连接,8"的管牙接口紧固中国式水带接扣紧固花盖及十字内盖泡沫桶开启大、小煤气阀开关配备。 3、高夜间荧光识别，器材箱固定夹，战斗服挂钩，可标识战斗班组标签车载扳手支架。 4、长≥450mm，重量≤500g。 5、可选择黄色、橘色及红色。 |
| 16 | 水带推车 | 个 | 1 |  | 1、用于消防水带的输送 2、材质: SUS304不锈钢 3、重量≤32KG 4、尺寸：长X宽X高780X700X710 5、约10盘80水带 |
| 17 | 化学氧消防自救呼吸器 | 个 | 5 |  | 1、以35L/min呼吸量级(相当成人快速行走)防护使用时间为30min。 2.以10L/min呼吸量级(佩戴静坐) 防护使用时间为≥60min。 3、呼吸气体中O₂≥21%; CO₂≥3%; 无其他有害气体吸气温度≤55℃ 4、产品整台质量≤1.5Kg 5、有效期:4年 |
| 18 | 空呼供气管+供气阀 | 个 | 10 |  | 空呼供气管1条，供气阀1个，配消防队现有的RHZK6.8消防版空气呼吸器使用。 |
| 19 | 排烟机（汽油动力） | 台 | 2 | 领航 | 1.采用连续环形焊接金属支架设计，镀锌钢材质坚固耐用，符合国标及欧洲CE安全标准。无刹车锁定系统，通过安装抗震动弹簧脚垫可在任何使用路面上稳定排烟机，使排烟机在高速运行中更安全； 2.采用Tubo2000风扇罩技术，通过风扇罩内部气流通过路径曲线，Tubo 2000 风扇罩设计将空气通过速度提高了30%； 3.小巧便于携带，重量≤38kg； 4.采用本田GX160汽油发动机，功率≥3.5KW； 5.排烟量≥40000立方米/小时； 6.满油最大功率连续使用时间≥2小时； 7.采用AirFlex气流技术，气流更集中； 8.风扇直径41CM；6片气动复合型叶轮,具有30%玻璃钎维填充物，强度更高； 9.产品尺寸：≤480X520X550mm; 10.脚操纵倾斜角度调节，在设置倾斜角度时，无需设置杠杆或拧紧旋钮。脚踏调节可实现快速、方便、安全。允许最多5个倾斜位置：-5°、0°、+5°，+10°，+15°。 |
| 20 | 液压开门器 | 套 | 2 | 天津鼎力 | 1、采用特种钢制造，重量轻。 2、可产生10吨的开启力。 3、可在有爆炸危险的场所使用 4、额定工作压力≥63MPa，开启力≥100 kN，闭合长度≥240mm，开启行程≥10mm 5、重量≤7kg，外形尺寸(长"宽*高)≤40*110*240mm |
| 21 | 电线卷盘 | 个 | 2 |  | 1、尺寸≤460mmx359mmx193mm(整体高x卷盘直径x卷盘厚度)，净重≤5kg； 2、功能：过热保护、漏电保护、伸缩杆推车； 3、强电规格：单相16A 250V，接线规格：无线；孔型配置：一位16A五孔+三位10A五孔 4、执行标准：GB/T 19637-2017 5、完全盘卷最大负载：1200W250V-3x1.5mm²x50m，完全退卷最大负载：3400W 250V-3x1.5mm²x50m。 |
| 22 | 水上救生遥控机器人 | 台 | 1 |  | 1、材质：采用长寿命、耐紫外线、耐油的HDPE滚塑材料一体成型。 2、机身尺寸： ≤980mm*780mm*200mm。 ★3、产品重量：≤15kg（含电池）。 4、水上拖力：≥480 kg，遥控距离：≥1700米，空载速度：≥25.2 km/h，载人速度：≥10.8 km/h，水上浮力：≥1500N，电池充电时间：≤50分钟。续航时间：采用磷酸铁锂电池,续航时间≥80分钟。 ★5、动力防护罩：防护罩的间距为≤4.8mm, 手指无法触摸桨叶位置。 6、一键返航：启动一键返航功能，能自动返航到起始位置，误差范围小于1米，支持GPS和北斗双模定位。 7、电池安全保护：电池具有内置BMS保护板，具有过充、过放、过流、高温及短路保护。 ★8、遥控器：遥控器可单、双手切换使用，具有主机和遥控器的电量显示，具备低电量警示和高、中、低档位的切换功能,可以续航12小时。 ★9、动力配置：4 个涵道式推进器，双面行驶，带备份功能，每一面都独立运行，一面损坏不影响另外一面进行正常救援，具有防水草、杂物缠绕，推进器为内嵌式设计，不突出于设备主体外表面。 ★10、定速功能：任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行。 提供船级社证书或国家级检测报告复印件加盖公章 |
| 23 | 200米静力绳（φ10-11.5mm） | 根 | 4 |  | 1.符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，已提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为11股承重绳芯并排排列。 3.直径：10.5±0.5mm，长度20米。 4.破断强度：24.56KN。 5.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5%。 |
| 24 | 100米动力绳（φ10-11.5mm） | 根 | 4 |  | 1、直径10-11.5mm动力单绳，拥有较低冲击力适合频繁使用。 2、坠落系数1.77时的首次冲击为≥8KN；坠落次数10次；动力延展率≤30%；静力延展率≥5%；外皮滑动率0%； 3、材质：Polyamide6；绳索处理工艺：Dry Uniform thread。 4、重量：≤70克/米。 5、认证标准：CE EN892+UIAA。颜色：红、蓝两种颜色可选。 |
| 易损器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫枪 | 支 | 15 |  | 1、 带双把手设计, 人体学握把便于把握喷射方向, 稳定水枪, 马蹄形开关手把, 便于启闭水流, 方便携带。 2 、流量大, 射程远, 在7kg工作压力时能喷射480L/min流量和32m射程。 3、 该枪在喷射泡沫液的同时可作水枪喷射使用。 4、 泡沫枪前端设置了360度可旋转，便于吸液嘴在不同方位连接。 5 、设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得2.5L/min---14L/min的4个档位吸液量变化 。 |
| 2 | 多功能穿刺水枪 | 套 | 4 |  | 1、符合《消防水枪》GB 8181 的规定。 2、枪体材质采用 6061 铝合金、进水雄口采用 6061 铝合金锻造工艺、304 不锈钢穿刺枪管、尼龙手握把、尼龙开关手柄。 3、穿刺水枪用于穿透吊顶层、木质门窗、卷帘门等障碍物，可以用于木制品、棉毛织物、纸张等部分固体深位火灾扑救。 4、具有直流和喷雾功能，具有破拆、灭火、冷却、驱烟等功能 5、水枪配有多孔尖头式、可喷雾形式。 6、枪管采用中空管道，水枪单管长度约 1.5m,多孔型。 7、水枪工作压力范围：0.2-0.8Mpa。 8、额定工作压力 0.35MPa 时，额定流量≥5L/s，喷雾半径：≥5.5m，射程≥10m。 9、重量≤3kg。 10、控制阀开启压力≤ 13N·m9、KYKA65Z 卡式雄接口或内扣式接口。 |
| 3 | 异型异径接扣 | 个 | 40 |  | ★执行标准：GB12514.1－2005、GB12514.2－2005，GB12514.3－2006。 1.材质：铝镁合金A6061。 2.规格型号：内扣式/卡式/森林消防异径接口 3.表面防腐处理工艺：金色阳极氧化/硬质氧化。 4.制造工艺：锻造工艺。 5.使用公称压力(MPa)：2.5 6.强度测试压力(MPa)：4.0 7.外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。 8、规格：按照用户需求提供. |
| 4 | 二节拉梯 | 架 | 10 |  | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。已提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m；最小梯宽300±3mm；梯蹬间距280±2mm。 4.整梯质量≤28.8kg。 5.水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 |
| 5 | 铝钩挂钩梯 | 架 | 2 |  | 1、精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。 2、金属配件采用7075航空铝以及优质钢材模具精制而成，使用轻便、灵活，是消防部队训练、扑救火灾的最佳器材。 3、工作长度≥4±0.1m，最小梯宽≥250±2，梯蹬间距≥340±2mm。 4、质量≤10±1kg 5、提供国家消防装备监督检测中心检验，符合XF137-2007《消防梯》标准要求，并通过国家技术鉴定。 |
| 6 | 中压分水器（三分） | 件 | 10 |  | 产品符合GA868-2010《中华人民共和国公共安全行业》标准。 ▲1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 3、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。把手：蓝色T型浸塑把手。 4、球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 ▲5、重量扭力：≤5 kg；阀门开启力（N）≤87 3、 提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的CCCF证书或检验报告（复印件加盖公章原件）。 |
| 7 | 65内扣转40雌 | 个 | 10 |  | 1. 材质与防腐处理工艺：接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。卡簧：采用不锈钢304材质。 铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件。保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。 2. 防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。 3. 制造工艺：锻造+热处理工艺。 4. 异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。 5、执行标准：GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006。技术参数：公称压力(MPa)：≥2.5；测试压力(MPa)：≥4.0。 |
| 8 | 40直流水枪 | 支 | 10 | 带开关 | 1、产品符合GB8181-2005《中华人民共和国国家标准》 2、接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。 3、技术参数：配置40卡式雄接口，阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤2.0mm，总长度≤345mm，总重量≤0.53kg，耐压强度≥6.0MPa；流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 4、采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。 5、产品重量：≤0.55kg |
| 9 | 直流水枪 | 支 | 10 |  | 产品符合GB8181-2005标准。 1、配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm 2、阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm 3、单手柄式结构，手柄采用软体包胶 4、枪管壁厚≤2.0mm，总长度≤355mm 5、总重量≤0.6kg 6、耐压强度≥6.0MPa； 7、流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa 8、操作力矩≤7.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 9、采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。 10、接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。 |
| 10 | 消防水带（20-65-20） | 盘 | 180 |  | 1、提供符合GB6246-2011《消防水带》标准要求的检验报告和消防产品认证证书。 2、外观：水带涤纶长丝编织，编织层编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；无跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。 3、水带口径直径65mm，标准工作压力2.0Mpa, 单位长度质量≤400g/m。爆破压力≥6.0Mpa。（须在检验报告中体现） 4、轴向延伸率＜5.2%，直径膨胀率＜8%。（须在检验报告中体现） 5、内径公称内径63.5mm，外编织层经线1000D涤纶丝×2股/根，纬线1000D×9股，纬密斜纹圆织，衬里材质聚氨酯，衬里厚度0.40士0.1mm，附着强度为≥50N/25mm，经出厂检验在2.4MPa水压下水带未见渗漏。 |
| 11 | 消防水带（20-80-20） | 盘 | 130 |  | 1、提供符合GB6246-2011《消防水带》标准要求的检验报告和消防产品认证证书。 2、外观：水带涤纶长丝编织，编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；无跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。 3、水带口径直径80mm，标准工作压力2.0Mpa, 单位长度质量≤490g/m。爆破压力≥6.0Mpa。（须在检验报告中体现） 4、轴向延伸率＜6.5%，直径膨胀率＜5.7%。（须在检验报告中体现） 5、内径公称内径76.0mm，外编织层经线1000D涤纶丝×3股/根，纬线1000D×11股，纬密斜纹圆织，衬里材质聚氨酯，衬里厚度0.40士0.1mm，附着强度为≥49N/25mm，经出厂检验在2.4MPa水压下水带未见渗漏。 |
| 12 | 消防水带（30-40-30） | 盘 | 40 |  | 1、取得国家消防装备质量监督检验中心检验报告，提供完整的检验报告。直径40mm，内径≥38mm，工作压力：3.0MPA，爆破压力≥11.5MPa，长度≥30m。 2、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝紧密编织，编织层编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其他缺陷。 ★3、水带耐高压、高强度、平整、均匀，在4.5MPa水压试验下保压5min下，试样无渗漏现象（此项需在报告中体现）。 ★4、水带编织层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm，轴向延伸率（%）≤2，直径膨胀率（%）≤5,单位长度重量≤210g/m，扯断强度≥50.5Mpa，扯断伸长率≥508%。 5、带水带接口，接口与水带连接处在工作压力下无渗漏，无滑脱 。 |
| 13 | 6%AFFF水成膜泡沫 | 吨 | 20 |  | 1、符合GB15308-2006标准。提供国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心检验（测）报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 2、凝固点≤-7℃；PH值（20℃）：8.8-9.4；发泡倍数（20℃）：6.1~9.1； 3、25%析液时间（20℃）：2.9~4.3分钟； 4、灭火性能(级别IA)；灭火时间（min）：≤5.0；抗烧时间（min）：≥5.0。 5、储存温度为0℃～45℃，密封贮存保质期为8年。 |