| 包号 | 名称 | 原招标文件参数 | 现更正为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目三 第1包 | 多功能消防水枪 | ★1、知名品牌，符合GB8181-2005标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、第三类或第四类喷雾角可调的低压直流喷雾水枪，具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节≥5个档位的流量变化； 3、进水口径65mm，内扣式防打结接口； ▲4、喷射压力≥0.6MPa，额定流量≥12L/s，直流射程≥30m； 5、重量≤3kg。 | ★1、知名品牌，符合GB8181-2005标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告； 2、第三类或第四类喷雾角可调的低压直流喷雾水枪，具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节≥4个档位的流量变化； 3、进水口径65mm，内扣式防打结接口； ▲4、喷射压力≥0.6MPa，额定流量≥12L/s，直流射程≥30m； 5、重量≤3kg。 |
| 项目三 第2包 | 灭火防护套装 | 四、消防手套 ★1、符合XF7-2004《消防手套》检验标准，提供检测报告：按照须知前附表第29条执行，手套级别为二类，防水袋具备防血液、酸碱等化学品渗透功能； 2、整体热防护性能≥50cal/cm²； 3、手套外层、隔热层经纬向续燃≤1s，损毁长度≤10mm； 4、耐热性能：手套收缩率长方向≤0.7％，宽方向0.8％； 5、耐切割性能掌心≥15N；耐撕破性能背面外层材料经向≥450N，纬向≥320N；耐机械穿刺性能背面外层材料≥115N； 6、握紧性能≥100％； | - 四、消防手套 ★1、符合XF7-2019《消防手套》检验标准，提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； - 2、整体热防护性能≥50cal/cm²； - 3、手套外层、隔热层经纬向续燃≤1s，损毁长度≤40mm； - 4、耐热性能：手套外层及衬里热收缩率≤1%； - 5、耐切割性能掌心≥15N；撕破强力≥120N，耐机械刺穿性能≥60N； 6、拉重力比≥95％。 |