第三章  采购内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

南平市建阳区文物安全监控平台项目

二、技术和服务要求

（一）技术方案
南平市建阳区文物安全监控平台项目作为建阳区文物建筑消防安全信息化平台，主要面向重点文物提供安全监管、保护等功能，平台面向全区文物保护提供视频监控汇聚接入、视频AI烟火报警、事件监控、事件通知等功能。
1、平台基础服务
平台基础服务包括监控平台、实时监控、事件中心三大功能模块。
1.1监控平台
监控平台为平台提供基础支撑，是平台的底座，为平台提供基础支撑、数据筛选、数据底座、组织架构、联动引擎、支持多端显示、视频汇聚等能力。
1.2实时监控
实时监控支持多种形式播放：以地图形式、一分屏、二分屏、四分屏、六分屏的播放重点场所视频（点击单个监控提供高清模式）；支持摄像头基本信息搜索，如地址、名称，能够快速的搜索到对应的设备。
1.3事件中心
事件中心支持对系统产生的事件进行分析，提供按日、月、总计的预警数据，支持对产生的事件进行处理，设置报警接收人等功能。
2、视频AI-烟火报警
通过平台的视频AI能力，在前端无需新增其他AI分析设备的情况下，对出现明火和烟雾的情况进行报警。针对烟火报警：通过视频AI能力，自动识别文保场所内的烟火事件，通过事件中心发送告警信息。
3、事件通知
在系统识别到烟火报警时，通过预先设定好的规则，向指定的人员手机号码自动拨打电话进行语音事件提醒。
4、手机端
为方便文保管理人员对文保单位的消防安全管理，提高消防安全工作效率，系统提供手机端用于管理人员实时查看文保单位的消防安全情况、实时视频监控、烟火报警事件等信息。
5、云桌面系统
为了保障系统能够稳定、高效、安全的进行监控和运行管理，需提供符合要求的云桌面系统以提供服务。云桌面系统提供包括：端口管理功能。支持设置客户机禁止共享、禁用USB存储、U盘只读、禁止连接互联网以及允许显卡PNP和禁止使用网卡PNP等功能。支持硬件资产盘点表的功能，支持用户添加设备类型、品牌、质保期限等相关数据，支持为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示方式分为列表展示和网格展示两种。且可以显示每台终端的CPU、内存、物理地址以及操作系统等信息。终端可内置一个或多个操作系统、且具备多种还原模式，可对终端进行还原排程设置，实现系统盘还原、数据盘还原、本地硬盘格式化的功能。为了保障数据安全，云桌面系统需实现多种模式对用户数据的加密，包括但不限于传输加密、缓存加密、硬盘加密、移动存储加密等功能。

（二）采购内容
	应用模块

	1
	平台基础服务
	基础功能
	监控平台

	
	
	
	实时监控

	
	
	
	事件中心

	
	
	视频AI
	烟火报警

	
	
	定制开发
	手机端

	
	
	事件通知
	电话报警功能

	2
	云桌面
	云桌面服务


（三）参数要求
	应用模块
	功能说明
	数量

	 1
	平台基础服务
	基础功能
	监控平台
	平台基础支撑、数据筛选、数据底座、组织架构、联动引擎、支持多端显示。支持各乡镇开通分账号功能（如同时在应急管理局展示监控平台）
	1项

	
	
	
	实时监控
	1、多种形式播放：以地图形式、一分屏、二分屏、四分屏、六分屏的播放重点文化场所内视频（点击单个监控提供高清模式）；
2、历史视频存证：各路视频支持保留历史视频储存、播放，可直接查询时间观看过往历史视频，方便追溯事件，了解问题；
3、检索简单、快捷：支持摄像头基本信息搜索，如地址、名称，能够快速的搜索到对应的设备。
	

	
	
	
	事件中心
	事件中心支持对系统产生的事件进行分析，提供按日、月、总计的预警数据，支持对产生的事件进行处理，设置报警接收人等功能。
	

	
	
	视频AI
	烟火报警
	通过平台的视频AI能力，在前端无需新增其他AI分析设备的情况下，对出现明火和烟雾的情况进行报警。
	60路视频分析

	
	
	定制开发
	手机端
	可以手机上查看报警的点位现场情况。
	1项

	
	
	事件通知
	电话报警功能
	AI警报多个联系人发送电话语音通知，提供语音外呼不少于1000次/月，3年。
	1项

	2
	云桌面
	1、区域级云运维管理具备数据总览、云服务器、桌面地图的管理功能，数据总览实现对总服务器，总客户端以及总客户端累计使用时长等数据的统计汇总。云服务器具备对在线服务器和离线服务器的内存、网络、CPU、磁盘的使用情况的监控展示。桌面地图可以在电子地图上精准定位云服务器地理位置,并对云服务器实现VNC远程、MSTSC远程及WEB远程的3种方式的统一管理。(提供功能截图并加盖公章)
2、平台支持可视化界面云终端网络拓扑展示图，可视化展示服务器、群组、终端的关系，每台云终端可分为蓝色、红色、灰色，分别表示在线、异常、离线状态，鼠标点击终端可以了解终端IP，MAC,名称，所属群组等功能。（提供功能界面截图并加盖公章）
3、支持树状结构展示多镜像多节点缓存，每个镜像最少支持5个快照节点，支持停用离线续用和恢复离线续用的功能。
4、平台支持端口管理功能。支持设置客户机禁止共享、禁用USB存储、U盘只读、禁止连接互联网以及允许显卡PNP和禁止使用网卡PNP等功能。（提供功能界面截图并加盖公章）
5、平台支持硬件资产盘点表的功能，支持用户添加设备类型、品牌、质保期限等相关数据，支持为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示方式分为列表展示和网格展示两种。且可以显示每台终端的CPU,内存，物理地址以及操作系统等信息（提供功能界面截图并加盖公章）
6、终端可内置一个或多个Windows操作系统、且具备多种还原模式，可对终端进行还原排程设置，实现系统盘还原、数据盘还原、本地硬盘格式化的功能。（提供功能截图并加盖公章）
7、为了保障客户的数据安全，终端实现多种模式对用户数据的加密，包括但不限于传输加密、缓存加密、硬盘加密、移动存储加密等功能。（提供功能截图并加盖公章）
8、支持服务器端镜像提供映射模式，支持把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作。为方便操作，对于新增软件的镜像快照操作，提供快照制作向导的功能，用户可根据提示一步步操作。（提供功能界面截图并加盖公章）
	1套


