# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

1、智慧手术室系统

智慧手术室系统，由数字化手术室系统，手术示教系统，家属谈话间系统，围术期管理平台，护理系统，中控室组成。实现患者围术期业务统一进行调配和管理，将麻醉数据、影像数据、电子病历、检查检验、病理输血等围术期业务能够结合医院管理理念及科室流程进行统一调配，形成患者手术链条的闭环管理，增加手术安全性，提高业务协同、手术实施、手术室运营的“精益”化管理。

1）完整的手术室电子病历

提供手术室与麻醉科在内完整的电子病历，例如术前访视、术前评估、麻醉记录单、手术护理记录、手术清点记录、知情同意书、PACU记录、麻醉总结、术后随访、术后镇痛等，可将手术室和麻醉科的医护人员从繁琐的手工记录中解放出来。形成庞大的数据库并长久保存所有的数据，积累形成庞大的手术知识库，获得数据科研分析价值。

2）发挥数据价值，服务于科研等领域

数字化形式保存的数据，可自定义检索统计，根据所需科研维度进行检索，避免进行科研分析的时候，就不用埋头于一堆纸张病历中辛苦查找所需的样本数据了。

3）实现数据的多方共享

在医院已经应用了 HIS、LIS、PACS、电子病历等信息系统的基础上，与原有的医院信息系统进行连接，实现数据的交换，以供临床其他科室使用。

4）优化工作流程

对手术室与麻醉科的业务进行闭环流程化管理，可以对临床实际工作中的重要环节进行控制，以达到最优化的流程设置，提高工作效率，减少医疗事故的发生。

5）增强质量控制

严格的权限控制、流程事件控制、完整的数据记录、统一规范的电子病历，从围术期的各个环节着手，对医疗质量进行全程严格的监控。

6）强化科室整体管理

除了临床数据，系统将涉及员工工作量统计、药品统计、绩效考核、计费管理、人员排班等科室其他管理，提高临床科室的整体管理水平。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9-1 | 数字化手术室 | 1套 | 否 |

具体明细如下：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.1硬件 | 标准4K数字化手术室--精益手术室核心平台M8 | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--手术室一体化集成交互终端 | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--手术室门口控制单元 | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--医用扩展式助理终端32英寸（4K） | 台 | 8 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--嵌入式一体化医用助理终端65英寸（4K） | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--悬吊式广播级术野相机4K | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--术野吊臂系统 | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--全功能护理操作终端 | 台 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--影像远控踏板 | 套 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--4K超高清传输组件模块 | 套 | 28 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--万兆光纤SDVOE传输布线 | 套 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--环境控制模块 | 套 | 4 |
|  |  | 标准4K数字化手术室--腔镜蓝光灯带 | 套 | 4 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--精益手术室核心平台M4 | 台 | 20 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--手术室一体化集成交互终端 | 台 | 20 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--手术室门口控制单元 | 台 | 20 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--嵌入式一体化助理终端65英寸（4K） | 台 | 6 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--全功能护理操作终端 | 台 | 20 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--4K超高清传输组件模块 | 套 | 40 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--万兆光纤SDVOE传输布线 | 套 | 20 |
|  |  | 基础4K数字化手术室--环境控制模块 | 套 | 20 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--机架式音频调整控制器 | 台 | 6 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--机架式音频放大器 | 台 | 6 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--壁挂音箱 | 套 | 6 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--手持专业级无损音质无线麦克风 | 套 | 12 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--吸顶式全景相机 | 台 | 6 |
|  |  | 示教报告厅（单屏）--示教控制终端 | 台 | 6 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--图像处理器 | 台 | 1 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--机架式音频调整控制器 | 台 | 1 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--机架式音频放大器 | 台 | 3 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--壁挂音箱 | 套 | 3 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--无线麦克风 | 套 | 2 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--吸顶式全景相机 | 台 | 2 |
|  |  | 示教报告厅（拼接屏）--示教控制终端 | 台 | 1 |
|  |  | 中控室--4K导播切换台 | 台 | 1 |
|  |  | 中控室--专业级广播监听器 | 套 | 2 |
|  |  | 中控室--4K采集终端盒 | 套 | 40 |
|  |  | 中控室--4K解码终端盒 | 套 | 16 |
|  |  | 中控室--专业级多画面管理终端 | 套 | 4 |
|  |  | 中控室--专业导播操作台 | 台 | 2 |
|  |  | 家属谈话间--10.1英寸嵌入式门禁授权控制器 | 套 | 6 |
|  |  | 家属谈话间--双向对讲交互终端 | 套 | 6 |
|  |  | 精益手术护理临床系统设备--不干胶腕带标签贴 | 套 | 20 |
|  |  | 精益手术麻醉临床系统设备--临床麻醉数据终端 | 套 | 88 |
|  |  | 精益手术麻醉临床系统设备--关节悬挂支臂 | 台 | 78 |
|  |  | 精益手术麻醉临床系统设备--医用静音万向飞机轮麻醉推车 | 台 | 22 |
|  |  | 精益手术麻醉临床系统设备--专用辅材 | 套 | 18 |
|  |  | 围术期移动管理系统设备--捷控触控pen | 套 | 5 |
|  | 1.2软件 | 标准数字一体化控制系统 | 套 | 1 |
|  |  | 基础数字一体化控制系统 | 套 | 1 |
|  |  | 手术示教系统 | 套 | 1 |
|  |  | 家属谈话软件 | 套 | 1 |
|  |  | 围术期精益手术管理平台 | 套 | 1 |
|  |  | 精益手术护理临床系统 | 套 | 1 |
|  |  | 精益手术麻醉临床系统 | 套 | 1 |
|  |  | 围术期移动管理系统 | 套 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起30个日历日。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、服务响应时间，系统出现故障时接到报修电话后，24小时内给予明确响应并解决，快速修复故障。投标人能够提供为期2年的驻场服务。

2、对医院技术人员进行系统管理培训。使采购方人员能熟练操作及应用全部系统。确保本项目相关业务人员对其使用的应用系统能熟练操作使用。

3、具备本地化服务售后机构，并建立了备件仓库。建立专门的、稳定的、有业务素养的技术支持与服务技术小组，不断跟踪业务需求的变化，进行系统的完善，提供全面的技术支持服务。

4、投标人须满足电子病历应用水平评级六级或以上；互联互通评级五乙；智慧服务三级；智慧管理三级。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供3年（36个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供24小时维修服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。

五、采购标的物验收标准

按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，必须满足招标文件要求。

投标人提供的各种文件载明的内容必须真实；

拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；

硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿；

本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。

货物经招标人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第9包 品目9-1数字化手术室

## （一）智慧手术室系统技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、硬件 |  |  |
| 1 | 标准4K数字化手术室--精益手术室核心平台8*8HDM | 1) 嵌式机柜，带温度自动启停的散热模块； 2) 模块化设计机架，方便接线和检修； 3) 具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@60Mhz画面传输能力； 4) 具备≥5路4K画面输出能力； 5) 具备≥8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力； 6) 具备纯后级≥200W*2双通道功率放大性能； 7) 配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统； 8) 具备模块化升级能力，只需添加设备和系统升级即可，无需任何改造 9) 具备标准 H265/H264 双编码方式； 10) 最大编码帧率不低于4K60帧； 11) 全模块化设计，视频输入输出板卡≥4路输出输出，控制信号，电源和风扇全都采用模块化设计支持插拔； 12) 强大信号交换处理能力，核心芯片≥32 Gbps处理速率；支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏；支持≥4K60 4：4：4信号输入输出以及无缝切换，支持HDCP2.2； 13) 具备环境控制功能，可以对灯光/空调等进行控制。 |
| 2 | 标准4K数字化手术室--手术室一体化集成交互终端 | 1）屏幕：≥43英寸IPS屏； 2）分辨率：≥3840*2160； 3）刷新频率：≥60Hz； 4）支持彩色：≥10.7亿； 5）对比度：≥1000:1； 6）亮度：≥400cd/m2； 7）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 8）医疗设备曲线：具备≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线； 9）触控交互功能：支持十点电容触控。 10）操作按键：隐藏式电容触控操作按键，具有防止酒精擦拭消毒等防护能力； 11）视频交互功能：配置≥500W像素摄像头，≥120°广角无畸变，支持不低于1080P高清视频通讯； 12）音频交互功能：内置全指向性麦克风，灵敏度≤-42dB±2dB。内置≥5W×2扬声器； 13）表面防护：满足手术室洁净度要求、表面防护等级≥IP56、具备室内眩光操作防指纹油渍设计； 14）铝合金医学硅胶键盘台，带不少于2个USB接口，带主机开关重启按钮。 |
| 3 | 标准4K数字化手术室--手术室门口控制单元 | 1）显示尺寸：≥13寸； 2）触摸类型：支持十点触摸； 3）分辨率：≥1920*1080； 4）处理器：具备≥32位处理器，≥四核GPU； 5）存储：≥2G内存，≥8GB缓存； 6）感应模块：内置红外感应模块，支持与手术室自动门控制器联动控制； 7）系统：与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以根据需要外接显示各种输入源数据。 8）纯平面嵌入式安装方式与手术室墙面齐平. |
| 4 | 标准4K数字化手术室--医用扩展式助理终端32英寸（4K） | 1) 屏幕尺寸：≥31英寸； 2) 分辨率：≥3840×2160； 3) 亮度：≥500cd/m2； 4) 响应时间：≤14ms； 5) 对比度：≥1000:1； 6) 输入信号接口：DP、HDMI 2.0、DVI、3G-SDI； 7) 信号环出接口：DVI、3G-SDI； 8) 远程控制：内置RS232输入及输出接口，支持RS232远程控制协议； 9) 显示防护：具备高透光率减反射工艺，表面可酒精擦拭消毒满足感控要求； 10) 接口防护罩：配备接口防护罩，接口不外漏。 11) 触摸按键：隐藏式触控按键，保证一体化设计。 12) 按键锁定：支持按键锁定，防止误操作； 13) 支持一键切换不同显示效果：支持影像效果快捷切换，分屏模式下各窗口可独立选择影像效果，满足不同设备的影像同屏显示； |
| 5 | 标准4K数字化手术室--嵌入式一体化医用助理终端65英寸（4K） | 1）屏幕：≥65英寸IPS屏； 2）分辨率：≥3840×2160； 3）刷新频率：≥60Hz； 4）支持彩色：≥10亿； 5）对比度：≥1100:1； 6）亮度：≥500cd/m2； 7）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 8）医疗设备曲线：具备≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线； 9）远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制； 10）物理多分屏显示：支持不少于4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示。各分屏画面可独立选择不同的信号源，独立调节显示GAMMA曲线，满足异构影像信息同屏显示需求； 11）观片灯模式：支持全屏，半屏观片灯； 12）表面防水设计满足手术室感控消毒要求； 13）表面防护：满足手术室洁净度要求、表面防护等级≥IP56、具备室内眩光操作防指纹油渍设计； |
| 6 | 标准4K数字化手术室--悬吊式广播级术野相 | 1）采用1 / 2.5型Exmor R传感器，能够达到4K分辨率（3,840 x 2,160，QFHD），不低于30p，采用≥20倍光学变焦镜头； 2）有效像素：≥850万； 3）支持超短焦镜头设计，超短焦镜头可以比普通镜头的术野摄像机在手术拍摄过程中取得更好的细节，避免摄像机在变倍拉大过程中虚焦问题； ▲4）可在距离被拍物 ≥50cm 处全焦段（1 倍-20 倍）对焦，可以清楚的拍清楚牙齿大小的物体，对焦稳定；（提供带有CMA和CNAS标识的检测报告） 5）支持自动/手动调节曝光，一键加减亮度;一键加减亮暗度支持对≥150000lx的强光，图像不曝光； 6）支持超级景深功能，术野摄像机在距离被拍物≥50cm放大20倍时依然可以取得≥5CM有效景深； ▲7）摄像机内置≥10种场景模式，支持通过机身按键或者遥控器切换；（提供带有CMA和CNAS标识的检测报告） 8）支持遥控器控制摄像机； 9）支持通过按键或遥控器一键加减红色； 10）支持通过按键或遥控器开启防抖功能； 11）支持模块化配重设计； 12）采用双层医用镀膜，防水、抗菌、防污;易于清洁，可直接喷洒消毒药水清洁； 13）支持自动曝光、手动曝光调节； |
| 7 | 标准4K数字化手术室--术野吊臂系统 | 1) 整体外型尺寸：不低于1800*120*750mm； 2) 回转半径：800+910mm； 3) 升降角度范围：上升45°，下降50°； 4) 关节旋转角度：340°； 5) 主横臂承载：≥80KG； 6) 弹簧臂承载：≥5KG； |
| 8 | 标准4K数字化手术室--全功能护理操作终端 | - 外框尺寸：不大于900(W)*900(H)*300(D) - 材质：不低于1.2mm冷轧板，整体静电喷涂，颜色，和手术室墙板颜色一致； 3）嵌入式一体化纯平面嵌入式设计满足手术洁净规范； 4）显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1080，可外翻式打开，便于消毒和维护。 5）控制器：≥I5CPU，≥8G内存，≥500G固态硬盘； ▲6）一体化集成无线扫码枪（提供项目实物照片证明资料） ▲7）一体化集成移动式≥10寸PDA（提供项目实物照片证明资料） ▲8）一体化集成嵌入式≥8CM热敏打印机不少于2台，双层高精度铝合金抽拉导轨;（提供项目实物照片证明资料） 9）阻尼式翻板书写台，承重≥30kg； 10）配置无线键盘、鼠标； 11）全功能护理操作终端安装完后整体平整度≤1mm |
| 9 | 标准4K数字化手术室--影像远控踏板 | 1）医疗标准：符合医疗YY1057-2016； 2）防护等级：≥IP68，ICE/EN60592； 3）踏板材质：满足医用消毒液进行清洁处理； 4）接触电阻：50 欧姆以下； 5）绝缘电阻：≥100 兆欧姆，500 VDC测试； 6）介质耐压：2000 VAD以上； 7）使用寿命：机械≥100万次； 8）操动力：≤10.5 N； 9）接口：USB； |
| 10 | 标准4K数字化手术室--4K超高清传输组件模块 | 1）分辨率支持3840x2160@30HZ 4:4:4 和3840x2160@60HZ 4:4:4； 2）光纤接口支持传输距离≥300米； 3）无损无压缩传输视频，传输速率≥18Gbps； 4）安装方式即插即用； 5）全金属外壳； 6）电源指示灯状态提示； 7）EDID透传和HDCP； |
| 11 | 标准4K数字化手术室--万兆光纤SDVOE传输布线 | 1）系统支持单模多模光纤传输； 2）具备光纤汇聚转发传输能力； 3）系统支持传输过程中的节点放大整合； 4）符合GBT 7424.1-2003 国家标准； 5）系统传输速率支持万兆千兆百兆； |
| 12 | 标准4K数字化手术室--环境控制模块 | 1）模块功能：可代替手术室情报面板，完成环境、设备、通讯控制； 2）信号采集：≥12路信号采集控制模块； 3）供电装置：自适应开关电源模块； 4）交换机：≥5口100M自适应设备网络交换机； |
| 13 | 标准4K数字化手术室--腔镜蓝光灯带 | 1）光源：LED； 2）显色指数：≥Ra90； 3）产品材质：铝合金； 4) 产品尺寸：不低于1200*300*10mm，数量12-14； 5）色温：白光4200-5000K 蓝光大于10000K； 6）使用寿命：≥50000小时； 7）持续工作时间：7*24小时工作环境； 8）通讯接口：蓝白光平滑控制切换 RS485通讯； |
| 14 | 基础4K数字化手术室--精益手术室 | 1) 嵌式机柜，带温度自动启停的散热模块； 2) 设备模块化设计，方便接线和检修； 3) 具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室≥4K@60Mhz画面传输能力； 4) 支持≥1路4K画面扩展输出能力； 5) 具备≥8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力； 6) 具备纯后级≥200W*2双通道功率放大性能； 7) 配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统； 8) 具备模块化升级能力，可扩展升级； 9) 具备标准 H265/H264 双编码方式； 10) 最大编码帧率≥ 4K60 帧； 11) 支持HDMI 输入、HDMI 环出、模拟音频输入； 12) 全面支持 ONVIF 协议,可支持 NVR 录播；支持SIP协议； 13) 码流控制：CBR/VBR 码率控制，16kbit/s-32Mbit/s ； 14) 支持但不限于 RTSP、RTMP、RTP、UDP 等组播、UDP 单播等协议； |
| 15 | 基础4K数字化手术室--手术室一体化集成交互终端 | 1）屏幕：≥43英寸IPS屏； 2）分辨率：≥3840*2160； 3）刷新频率：≥60Hz； 4）支持彩色：≥10； 5）对比度：≥1000:1； 6）亮度：≥400cd/m2； 7）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 8）医疗设备曲线：具备≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线； 9）信号接口：不低于1路DP接口、不低于1路DVI接口、不低于1路HDMI 2.0接口、不低于1路VGA接口，支持4K信号输入及显示； 10）触控交互功能：支持十点电容触控； 11）操作按键：隐藏式电容触控操作按键，满足酒精擦拭消毒防护要求； 12）视频交互功能：配置≥500W像素摄像头，≥120°广角无畸变，支持不低于1080P高清视频通讯； 13）音频交互功能：内置全指向性麦克风，灵敏度≤-42dB±2dB。内置≥5W×2扬声器； 14）表面防护：满足手术室洁净度要求、表面防护等级≥IP56、具备室内眩光操作防指纹油渍设计； 15）配置键盘台，带不少于2个USB接口，带主机开关重启按钮。 |
| 16 | 基础4K数字化手术室--手术室门口控制单元 | 1）显示尺寸：≥13寸； 2）触摸类型：支持十点触摸； 3）分辨率：≥1920*1080； 4）处理器：具备≥32位处理器，≥四核GPU； 5）存储：不小于2G内存，8GB缓存； 6）感应模块：支持与手术室自动门控制器联动控制； 7）系统：与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以外接显示各种输入源数据； 8）纯平面嵌入式安装方式与手术室墙面齐平； |
| 17 | 基础4K数字化手术室--嵌入式一体化助理终端65英寸（4K） | 1）屏幕：≥65英寸IPS屏； 2）分辨率：≥3840×2160； 3）刷新频率：≥60Hz； 4）支持彩色：≥10亿； 5）对比度：≥1100:1； 6）亮度：≥500cd/m2； 7）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 8）医疗设备曲线：具备≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线； 9）远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制； 10）物理多分屏显示：支持不少于4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示。各分屏画面可独立选择不同的信号源，独立调节显示GAMMA曲线，满足异构影像信息同屏显示需求； 11）观片灯模式：支持全屏，半屏观片灯； 12）表面防护：满足手术室洁净度要求、表面防护等级≥IP56、具备室内眩光操作防指纹油渍设计。 |
| 18 | 基础4K数字化手术室--全功能护理操作终端 | - 外框尺寸：不大于900(W)*900(H)*300(D) - 材质：不低于1.2mm冷轧板，整体静电喷涂，颜色，和手术室墙板颜色一致； 3）嵌入式一体化纯平面嵌入式设计满足手术洁净规范； 4）显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1080，可外翻式打开，便于消毒和维护。 5）控制器：≥I5CPU，≥8G内存，≥500G固态硬盘； 6）一体化集成无线扫码枪 7）一体化集成移动式≥10寸PDA 8）一体化集成嵌入式≥8CM热敏打印机不少于2台，双层高精度铝合金抽拉导轨，精度误差≤0.5mm; 9）阻尼式翻板书写台，承重≥30kg； 10）配置无线键盘、鼠标； 11）全功能护理操作终端安装完后整体平整度≤1mm |
| 19 | 基础4K数字化手术室--4K超高清传输组件模块 | 1）分辨率支持3840x2160@30HZ 4:4:4 和3840x2160@60HZ 4:4:4； 2）光纤接口支持传输距离≥300米； 3）无损无压缩传输视频，传输速率≥18Gbps； 4）安装方式即插即用； 5）全金属外壳； 6）电源指示灯状态提示； 7）EDID透传和HDCP； |
| 20 | 基础4K数字化手术室--万兆光纤SDVOE传输布线 | 1）系统支持单模多模光纤传输； 2）具备光纤汇聚转发传输能力； 3）系统支持传输过程中的节点放大整合； 4）符合GBT 7424.1-2003 国家标准； 5）系统传输速率支持万兆千兆百兆； |
| 21 | 基础4K数字化手术室--环境控制模块 | 1）模块功能：可代替手术室情报面板，完成环境、设备、通讯控制； 2）信号采集：≥12路信号采集控制模块； 3）供电装置：自适应开关电源模块； 4）交换机：≥5口100M自适应设备网络交换机； |
| 22 | 示教报告厅（单屏）--机架式音频调整控制器 | 1) ≥16个高动态余量输入（≥8立体声，≥8单声道）可用于单独线路电平乐器或分量输出。 2) 支持高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节功能。 |
| 23 | 示教报告厅（单屏）--机架式音频放大器 | 1) 输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ(不平衡) 2) 总谐波失真：＜0.02% 3) 信噪比： ≥100dB 30Hz-20KHz输出频率8Ω阻抗 4) 频率响应： 30Hz-20kHz +0 -3dB 5）连接器： 输入接口：XLR 输出接口：TRS（喇叭端子） 6）工作输入电压： 交流220V/50-60HZ 7）输入灵敏度（8Ω）：≥1.25Vrms |
| 24 | 示教报告厅（单屏）--壁挂音箱 | 1) 低音单元：≥16cm防水圆锥形 2) 高音单元：≥2.5cm液冷软球形 3) 频率响应：55Hz-20kHz 4) 输入功率（额定/最大）：≥50W/150W 5) 灵敏度：≥88dB，2.83V/1m |
| 25 | 示教报告厅（单屏）--手持专业级无损音质无线麦克风 | 1) 频率范围：700-800MHz 2) 可调信道数：≥128 3) 频率稳定性：±10ppm 4) 接收灵敏度：-95dBm 到 -75dBm 每步2dBm可调 5) 音频输出：XLR卡侬座独立平衡输出和φ6.35插座混合不平衡输出 |
| 26 | 示教报告厅（单屏）--吸顶式全景相机 | 1) 成像器件：1/2.8" CMOS 2) 有效像素：≥200万 3) 镜头参数：2.8-12mm，≥4倍光学变倍 4) 最低照度：彩色：≥0.05Lux @ (F2.0，AGC ON) |
| 27 | 示教报告厅（单屏）--示教控制终端 | 1) ≥500GB SSD固态硬盘 M.2接口高速存储单元；≥2TB SATA； 2) ≥12G 图形显示单元 3) 支持本地存储示教录像功能，分辨率不低于1080P60Hz 4) 支持一键开关机功能，一键重启功能 5) 外部接口数量：USB3.0≥2/USB2.0≥2/VGA≥1/HDMI≥5/RS232≥2/RJ45≥2 |
| 28 | 示教报告厅（拼接屏）--图像处理器 | 1) 控制系统主机，不大于4U主机箱体，支持100进100出，插卡式结构。 2) 具备上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。 3) 采用模块化结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块均支持热插拔。 4) 支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，支持2个图层。 5) 具备VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、Ypbpr（转接）、DP（转接）、miniDP（转接）、CVBS（转接）等接口输入。 6) 具备配置电脑多屏输出卡，2K/4K输入卡达到不拉伸，不变形矢量级图像拼接。 7) 具备网络摄像头接入功能，设备可接入IP解码卡。 |
| 29 | 示教报告厅（拼接屏）--机架式音频调整控制器 | 1) ≥16个高动态余量输入（≥8立体声，≥8单声道）可用于单独线路电平乐器或分量输出。 2) 支持高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节功能。 |
| 30 | 示教报告厅（拼接屏）--机架式音频放大器 | 1) 输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ(不平衡) 2) 总谐波失真：＜0.02% 3) 信噪比： ≥100dB 30Hz-20KHz输出频率8Ω阻抗 4) 频率响应： 30Hz-20kHz +0 -3dB 5）连接器： 输入接口：XLR 输出接口：TRS（喇叭端子） 6）工作输入电压： 交流220V/50-60HZ 7）输入灵敏度（8Ω）： ≥1.25Vrms |
| 31 | 示教报告厅（拼接屏）--壁挂音箱 | 1) 低音单元：≥16cm防水圆锥形 2) 高音单元：≥2.5cm液冷软球形 3) 频率响应：55Hz-20kHz 4) 输入功率（额定/最大）：≥50W/150W 5) 灵敏度：≥88dB，2.83V/1m |
| 32 | 示教报告厅（拼接屏）--无线麦克风 | 1) 频率范围：700-800MHz 2) 可调信道数：≥128 3) 频率稳定性：±10ppm 4) 接收灵敏度：-95dBm 到 -75dBm 每步2dBm可调 5) 音频输出：XLR卡侬座独立平衡输出和φ6.35插座混合不平衡输出 |
| 33 | 示教报告厅（拼接屏）--吸顶式全景相机 | 1) 成像器件：1/2.8" CMOS 2) 有效像素：≥200万 3) 镜头参数：2.8-12mm，4倍光学变倍 4) 最低照度：彩色：≥0.05Lux @ (F2.0，AGC ON) 5) 压缩格式：视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
| 34 | 示教报告厅（拼接屏）--示教控制终端 | 1) ≥500GB SSD固态硬盘 M.2接口高速存储单元；≥2TB SATA； 2) ≥12G 图形显示单元 3) 支持本地存储示教录像功能，分辨率不低于1080P60Hz 4) 支持一键开关机功能，一键重启功能 5) 外部接口数量：USB3.0≥2/USB2.0≥2/VGA≥1/HDMI≥5/RS232≥2/RJ45≥2 |
| 35 | 中控室--4K导播切换台 | - 支持≥8路HDMI2.2视频输入 2) 支持≥8路音频输入 3) 支持自定义画面组合功能 4) 支持多画面切换预览 5) RS232/485接口控制 6) 支持网络TCP/IP协议 7) 支持不低于5种画面切换模式 8) 监管输出接口HDMI2.2 9) 屏幕尺寸不低于13英寸 10) 支持输入分辨率≥3840*2160 11) 支持H.264/265编码推流 12) 支持一键推流 13) 支持多路音量控制调节 |
| 36 | 中控室--专业级广播监听器 | 立体声被动降噪监听耳机 |
| 37 | 中控室--4K采集终端盒 | 1) 具备≥10G 以太网信号交换能力，具备SDVOE技术兼容 HDCP2.2 2) 具备最高 4K@60Hz 4:4:4 视频信号无压缩零帧延迟传输和切换 3) 具备4K 信号视觉无压缩、零帧延迟 4) 具备同步传输视音频、双向 IR、RS232、USB和千兆网络 5) 具备视频转换、无缝切换 6) 具备音频混缩技术 7) 具备 EDID 管理功能 8) 具备智能组网，便于快速安装和部署 9) 具备同步器、WEB、TCP/IP管理； 10) 具备所有端可有完善的 ESD 静电保护 |
| 38 | 中控室--4K解码终端盒 | 1) ≤2U高度 ▲2) 2个≤4.5英寸显示器可同时显示手术室和示教室画面（提供实物照片证明资料） 3）具备≥10G 以太网信号交换能力，具备SDVOE技术兼容 HDCP2.2 4) 支持最高 4K@60Hz 4:4:4 视频信号无压缩零帧延迟传输和切换 5) 具备4K 信号视觉无压缩、零帧延迟 6) 具备同步传输视音频、双向 IR、RS232、USB和千兆网络 7) 具备视频转换、无缝切换 8) 具备音频混缩技术 9) 具备 EDID 管理功能 10) 具备智能组网，便于快速安装和部署 11) 具备同步器、WEB、TCP/IP管理 12) 具备所有端可有完善的 ESD 静电保护 |
| 39 | 中控室--专业级多画面管理终端 | 1) 支持≥28路多画面输出 2) 支持4K60hz画面输入 3) 支持自定义画面组合能力 4) 支持画中画模式输出 5) 支持字符叠加水印技术 6) 输出接口HDMI2.2*1 7) 支持同步器，WEB.TCP/IP管理 |
| 40 | 中控室--专业导播操作台 | - 整体尺寸≤（1500*2000*1100） - 材质：304不锈钢材质，厚度≥0.8mm - 表面处理：防锈喷涂工艺 - 台面高度：≤90CM |
| ## 41 | 家属谈话间--10.1英寸嵌入式门禁授权控制器 | 1）显示尺寸：≥8寸 2）触摸类型：支持十点触摸 3）分辨率：不低于720P 4）色彩：≥16M 5）处理器：支持≥32位处理器，≥四核GPU 6）存储：不低于2G内存，8GB缓存 7）通讯：2.4G802.11 b/g/n +BT 3.0/4.0 TF卡 |
| 42 | 家属谈话间--双向对讲交互终端 | 1）定向麦克风 2）≥400万像素摄像头 |
| 43 | 精益手术护理临床系统设备--不干胶腕带标签贴 | 医院住院热敏腕带 腕带用不干胶标签 医院条码打印腕带标签 医院识别带 成人舒适型（100条/卷）； |
| 44 | 精益手术麻醉临床系统设备--临床麻醉数据终端 | 采集套件包括：数据解码器、数据线、光电隔离器。 |
| 45 | 精益手术麻醉临床系统设备--关节悬挂支臂 | 能独立活动，可升降范围≥63cm支架，两个支架的重量≤6.25kg；采用进口铝合金材质，经过盐雾处理，能防腐蚀和生锈；支架可支撑显示器及键盘，能多角度调节，并有60cm以上的延伸长度；支持左右鼠标托盘，以满足不同操作习惯；应能满足院方提供的不同主机进行固定，以适应医院多型号主机箱。 |
| 46 | 精益手术麻醉临床系统设备--医用静音万向飞机轮麻醉推车 | 推车需具备升降功能，升降范围为0-40cm，工作台面高度为89cm-129cm；台面升降需轻巧便捷，显示器挂架具备可调节能力，范围建议0cm-13cm，可调节倾斜角度，以满足操作人员人体工学需要；需具备内置电池，UPS不间断电源保障系统，输配电支持系统，医疗专用静音脚轮。 |
| 47 | 精益手术麻醉临床系统设备--专用辅材 | 实施中根据现场情况定 |
| 48 | 围术期移动管理系统设备--捷控触控pen | 类型：触控笔/电容笔类别：触控笔 |
| 二、应用软件 |  |  |
| 1 | 标准数字一体化控制系统 | 1) 支持通过HIS自动获取手术排版信息能力； 2) 支持根据手术患者检查信息和手术类别； 3) 自动获取手术风险等级评估信息，包括但不限于NNIS、手术等级、ASA、手术切口等信息； 4) 支持显示手术排班人员信息能力包括但不限于、手术医生、助手、器械、麻醉、巡回； 5) 具备但不限于显示麻醉方式、重点病史、术前诊断、住院号等重要手术信息； 6) 支持显示患者姓名、手术名称等信息； 7) 支持实时显示但不限于当前手术的转运核对、入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、清扫自净的实时进程，记录每个进程的时间节点； 8) 支持根据实际状态进行展示手术状态信息； 9) 支持嵌入配置手术护理系统，可在系统中无缝嵌入，代替护士工作电脑； 10) 支持医院PACS系统集成能力，非二级弹窗打开软件； 11) 支持单屏≥4画面显示PACS内容； 12) 支持按照PACS系统内容布局显示患者PACS影像资料； 13) 支持按照时间和日期、项目、检查人等方式快速检索PACS报告； 14) 支持按照图像和文字报告分别显示检查内容； 15) 具备PACS图像一键投屏扩展能力； 16) 支持按照PACS工具集进行单屏放大操作和其它PACS常规工具集操作指令； 17) 集成医院LIS检验资料，方便医生在手术室调阅； ▲18) 可单独显示异常指标数值屏蔽正常检验值，方便快捷定位异常指标；（提供软件功能截图证明资料） 19) 支持按照时间日期查阅患者LIS检查单； 20) 检查内容包括但不限于检查项、结果、单位、标志、参考值等； 21) 可根据扩展菜单快速选择检验报告； 22) 支持临时医嘱与长期医嘱调阅能力； 23) 支持一键选择长期或临时医嘱进行查看； 24) 支持显示医嘱信息，包括但不限于医嘱内容、类别、开始、结束、剂量、途径、医嘱类别、属性等； 25) 支持输入查找医嘱内容能力； 26) 支持按照日期时间查阅患者医嘱信息； 27) 具备同时不少于4路多画面组合能力； 28) 支持不少于5种画面组合方式，包括但不限于2分屏、3分屏、4分屏、5分屏、画中画等； 29) 支持将接入数字化手术室系统的所有影像信号进行画面组合设置，通过单选信号源进行设置； 30) 支持一键设置多画面组合样式能力； 31) 支持多画面组合时显示手术麻醉时间、手术时间信息； 32) 支持多画面组合录像功能； 33) 具备一键投屏共享能力，可将设置好的多画面组合内容投屏到手术室内显示器上； 34) 支持将多画面组合内容传送到示教室进行多画面组合示教，同时显示多路医疗设备采集内容； 35) 多画面组合内容中涉及可以控制的影像设备包括但不限于、术野相机、全景相机，可单独对设备进行控制； 36) 支持多画面组合一键截图能力，截图内容可上传到资料库保存； 37) 支持按照多种视频路由方式预设保存当前视频路由以及医疗信息数据调用状态。 38) 具备至少3种视频路由自定义状态保存； ▲39) 具备一键调用预先设置保存的场景局部模式；（提供软件功能截图证明资料） 40) 支持同时保存不少于6个显示器的视频调用模式、并同时支持至少2个显示器的内置分屏布局设置； 41) 支持不少于6路4K@60HZ画面转播能力； 42) 支持单独选择接入的视频信号进行启用示教操作； 43) 支持在同一个显示屏下进行自定义组合多个视频源画面并启用到示教室显示； 44) 支持按照本地和外部进行分栏显示接入的视频信号； 45) 具备启动示教的同时自动开始示教计时功能； 46) 支持在手术示教过程中一键静音； 47) 支持画中画示教能力，同时显示本地画面和示教端画面； 48) 支持按照分类选择录像和截图文件； 49) 支持不少于同时4路4K@30HZ视频画面录像能力； 50) 具备在线点播回放功能，可通过时间线拖拽播放文件进度，回放可全屏显示； 51) 支持通过触摸滑动方式浏览录像文件或截图文件； 52) 支持通过复选方式选择需要处理的录像文件或截图文件； 53) 具备批量视频文件和截图文件处理能力包括但不限于、删除、上传等功能； 54) 具备对接存储设备进行大批量视频文件存储能力； 55) 支持任意界面弹窗录像空间和时长提醒，退出系统时具备提醒当前录像状态功能； 56) 支持软件内本地窗口显示家属谈话间患者家属视频画面； 57) 支持画中画显示手术室谈话医生视频画面； 58) 支持画中画叠加显示但不限于手术室全景相机、术野相机、腔镜系统、显微镜系统、术中B超等采集到的视频画面； 59) 支持将本地画面有选择的投送到远端家属谈话间显示器给家属观看； 60) 具备手术室与谈话间音频双向对讲能力、谈话质量无杂音啸叫； 61) 支持谈话过程中录像功能； 62) 具备软件内控制家属谈话间门禁系统； 63) 支持在手术间呼叫家属等待区的患者家属到指定谈话间； 64) 具备手术室选择谈话间并请求谈话功能； 65) 支持谈话过程一键静音功能； 66) 具备一键挂断终止谈话功能； 67) 支持数字化手术室之间信息交互能力； 68) 支持通过快速选择常用语进行信息发送； 69) 具备在软件右上角显示信息图标并标记未读信息数量； 70) 支持单击信息图标显示下拉式信息内容包括但不限于发出信息的手术室编号、发出的信息内容； 71) 支持显示信息接收的时长； 72) 支持一键发布求援信息； 73) 支持自定义输入求援信息内容； 74) 具备接收其它手术间的求援SOS信息并实时提醒； 75) 具备多媒体音乐功能，USB3.0外接连入能力； 76) 支持批量上传音频文件至音乐资料库； 77) 具备多种音乐文件播放能力包括但不限于、MP3 、WAV， AAC等； 78) 支持按照单曲循环、随机播放、顺序播放模式进行音乐播放； 79) 具备一键静音功能； |
| 2 | 基础数字一体化控制系统 | 1) 支持通过HIS自动获取手术排版信息能力 2) 支持根据手术患者检查信息和手术类别 3) 自动获取手术风险等级评估信息，包括但不限于NNIS、手术等级、ASA、手术切口等信息。 4) 支持显示手术排班人员信息能力包括但不限于、手术医生、助手、器械、麻醉、巡回； 5) 具备但不限于显示麻醉方式、重点病史、术前诊断、住院号等重要手术信息 6) 支持显示患者姓名、手术名称等信息。 7) 支持实时显示但不限于当前手术的转运核对、入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、清扫自净的实时进程，记录每个进程的时间节点。（需要第三方信息系统提供手术信息的同时提供状态信息） 8) 支持根据实际状态进行展示手术状态信息。 9) 支持嵌入配置手术护理系统，可在系统中无缝嵌入，代替护士工作电脑。 10) 支持医院PACS系统集成能力，非二级弹窗打开软件。 11) 支持单屏≥4画面显示PACS内容。 12) 支持按照PACS系统内容布局显示患者PACS影像资料 13) 支持按照时间和日期、项目、检查人等方式快速检索PACS报告 14) 支持按照图像和文字报告分别显示检查内容 15) 具备PACS图像一键投屏扩展能力 16) 支持按照PACS工具集进行单屏放大操作和其它PACS常规工具集操作指令 17) 集成医院LIS检验资料，方便医生在手术室调阅。 18) 可单独显示异常指标数值屏蔽正常检验值，方便快捷定位异常指标。 19) 支持按照时间日期查阅患者LIS检查单 20) 检查内容包括但不限于检查项、结果、单位、标志、参考值等 21) 可根据扩展菜单快速选择检验报告 22) 支持临时医嘱与长期医嘱调阅能力 23) 支持一键选择长期或临时医嘱进行查看 24) 支持显示医嘱信息，包括但不限于医嘱内容、类别、开始、结束、剂量、途径、医嘱类别、属性等。 25) 支持输入查找医嘱内容能力 26) 支持按照日期时间查阅患者医嘱信息 27) 支持不少于1路4K@30HZ画面转播能力 28) 支持不少于2路1080P@60Hz画面转播能力 29) 支持单独选择接入的视频信号进行启用示教操作 30) 支持对单个视频源进行标注操作，并同步显示到示教室端。 31) 支持按照本地和外部进行分栏显示接入的视频信号 32) 具备启动示教的同时自动开始示教计时功能 33) 支持在手术示教过程中一键静音 34) 支持画中画示教能力，同时显示本地画面和示教端画面 35) 支持按照分类选择录像和截图文件 36) 支持不少于同时1路4K@30HZ视频画面录像能力 37) 具备在线点播回放功能，可通过时间线拖拽播放文件进度，回放可全屏显示。 38) 支持通过触摸滑动方式浏览录像文件或截图文件 39) 支持通过复选方式选择需要处理的录像文件或截图文件 40) 具备批量视频文件和截图文件处理能力包括但不限于、删除、上传等功能 41) 具备对接存储设备进行大批量视频文件存储能力 42) 支持任意界面弹窗录像空间和时长提醒，退出系统时具备提醒当前录像状态功能 43) 支持软件内本地窗口显示家属谈话间患者家属视频画面。 44) 支持画中画显示手术室谈话医生视频画面 45) 支持画中画叠加显示但不限于手术室全景相机、术野相机、腔镜系统、显微镜系统、术中B超等采集到的视频画面 46) 支持将本地画面有选择的投送到远端家属谈话间显示器给家属观看 47) 具备手术室与谈话间音频双向对讲能力、谈话质量无杂音啸 48) 支持谈话过程中录像功能。 49) 具备软件内控制家属谈话间门禁系统 50) 支持在手术间呼叫家属等待区的患者家属到指定谈话间。 51) 具备手术室选择谈话间并请求谈话功能。 52) 支持谈话过程一键静音功能。 53) 具备一键挂断终止谈话功能 54) 支持数字化手术室之间信息交互能力 55) 支持通过快速选择常用语进行信息发送 56) 具备在软件右上角显示信息图标并标记未读信息数量 57) 支持单击信息图标显示下拉式信息内容包括但不限于发出信息的手术室编号、发出的信息内容。 58) 支持显示信息接收的时长 59) 支持一键发布求援信息 60) 支持自定义输入求援信息内容 61) 具备接收其它手术间的求援SOS信息并实时提醒 62) 具备多媒体音乐功能，USB3.0外接连入能力 63) 支持批量上传音频文件至音乐资料库 64) 具备多种音乐文件播放能力包括但不限于、MP3 、WAV， AAC等 65) 支持按照单曲循环、随机播放、顺序播放模式进行音乐播放 66) 具备一键静音功能 ▲67) 可获得手术室内设施控制能力（灯光、空调、无影灯等），手术计时和麻醉计时功能，实时显示室内温度、湿度、压差。代替手术室情报面板（提供项目实物照片证明资料） |
| 3 | 手术示教软件系统 | 1) 支持多画面组合能力、画中画，4画面，2画面等。 2) 支持4K@30Hz画面输入。 3) 支持无损解压4K视频画面。 4) 支持RTSP,RTMP,ACC.TCP/IP等视频解压协议。 5) 支持示教过程视频画面录制保存功能。 6) 支持单独调节示教室内音量，具备一键静音功能。 7) 支持视频教材等资料导入功能。 8) 具备医疗信息系统集成能力含HIS.LIS,EMR.PACS等。 9) 支持控制手术室全景相能力。 10) 具备示教一键暂停功能，突发紧急示教事件可一键停止示教。 |
| 4 | 家属谈话间软件 | 1）支持查看HIS、PACS、LIS等信息资料。 2）支持查看手术室全景相机、术野相机、腔镜画面。 3）支持本地及远端画面组合显示。 4）支持双向语言对讲功能。 |
| 5 | 围术期精益手术管理平台 | 5.1手术集成管理 （1）基础数据引擎模块 1）采用B/S系统架构，支持快速灵活的部署到各系统终端。 2）支持多院区、多科室配置，满足多院区、多权限单独控制及数据汇总分析。 3）支持灵活定义用户所拥有的权限。 4）支持系统基础数据的定义和维护。 5）支持对关键数据的修改提供痕迹保留功能。 6）支持基础数据修改后立即在业务系统中生效，无需重新退出系统。 （2）消息交互引擎模块 1）支持各种方式的消息推送。 2）消息推送支持设置关键事件自动推送。 （3）业务集成引擎模块 1) 支持集成 HIS、 LIS、PACS 、 HRP、 EMR 系统业务数据。 2) 支持集成手术相关临床业务数据。 3) 支持国家医疗相关标准及通用数据交换标准包括但不局限支持。 4) 支持多种接口适配器，包括但不仅限于 HTTP、TCP、WebService 等。 5) 支持能实现数据处理流程的图形化配置和模板化管理。 6) 支持具备监控所部署服务器性能功能。 （4）决策预警引擎模块：根据知识库内容和预警配置，对关键数据和时间节点进行系统监控，当出现异常数据和重要数据时进行判断，根据数据的阈值临界值和风险定义进行消息预警，提醒用户注意和关注。 （5）任务安排及调度引擎模块：实现手术业务各工具的整体协同和调度，让每个医护人员及时收到统一的任务要求，全过程信息同步，减少无效的沟通事件。 5.2手术数据分析平台 ▲（1）智慧数据统计分析模块 （提供截图证明） 1）通过对围术期内业务数据按照手术麻醉质量控制指标要求进行抽取、清洗和整合，按照上报要求提供结构式统计分析功能，如定制化表格、数据报表统计和相应的数据接口等，并支持对报表中的包括表格形式的统计结果通过多种图形方式进行可视化展现。 2）根据用户医院要求，通过多种查询条件如年龄、麻醉方式、手术等级、手术类型、耗材、麻醉用药、手术科室等进行统计，自动汇总数据并生成报表和图形方式供用户使用。以上内容支持对趋势分析和数据统计以及结果判定并提出改进建议，支持数据以Excel、word、pdf、jpg等方式进行导出和上报上级部门。 （2）手术室运营驾驶舱 系统支持手术室实时运营状态监控。深度分析手术室运营效率.提取手术进程、手术类型、手术间隔、利用率等，根据医院对手术室管理的不同需求，建设专属的运营驾驶舱。 （3）手术室质控驾驶舱 1）提供“过程化管理”和“结果化管理”双结合方式的可视化质控分析。运用大数据分析技术实现将一切管理都通过流程化落实，根据流程化的结果，通过结果化管理进一步实现查询、统计、分析。从根本上改变医疗管理的传统方法，促进医疗操作更加规范化和标准化。 2）对手术室人员考勤、交接班情况、停台原因、不良事件、停加台率等进行数据展现，从而使医务人员对手术相关质控指标进行过程与结果的双监控。 （4）手术室物资驾驶舱：支持精准掌握手术运营的各类物资管理，对手术器械使用、手术人员流动、高值耗材使用及库存、毒麻药使用及库存、医疗设备使用情况、衣鞋的使用及归还情况等进行实时动态掌控，帮助医护人员对手术相关物资指标进行过程与结果的双监控。 |
| 6 | 精益手术护理临床系统 | 6.1科室管理 （1）手术室门户：通过手术麻醉首页反映当日内手术部的实时运行情况，包括：1) 手术区域应用2) 消息预警应用3) 快捷统计应用 （2）人员排班：支持提供手术室护理人员排班智能化，根据排班规则、人员分组、班次等自动产生排班表，极大的减轻排班工作量；排班方式录活，可按周排或按月排，可实现有规律排班、无规律排班、弹性排班等；根据当天值班实际情况显示，自动屏蔽请假、外出人员。与HIS系统无缝对接、支持自动更新、支持信息展示、后台统一管理； （3）考勤管理：根据排班表生成手术室人员个人工作安排，支持安排的班次情况自动提醒打卡，个人打卡情况将自动纳入手术室人员工作报表； ▲（4）设备管理：支持对属于手术室固定资产的设备进行管理，从设备新领用后进入手术室开始到使用、后期维修等进行全程透明化管控。设备管理形成闭环的管控，可快速的查询到所需的设备基本信息，对接设备科系统、物资管理系统，直接调取相关数据内容；（提供截图证明） （5）物品管理：实现对手术室内物品间、手术间等手术区域内的物品管理，详细记录设备的登记情况，清点情况。 （6）高值耗材管理：通过与SPD系统对接，实现手术室内高值耗材的扫码导入领取、使用和后续的退库操作，支持按需可实现高值耗材的计费管理。 （7）手术申请：从HIS接口获取、批量接收手术申请信息，自动在患者列表中创建该手术申请的患者列表，包括患者姓名、ID号、年龄、择期/急诊、申请科室、申请手术日期、拟实施手术、术前诊断等关键数据，并与HIS保持数据一致性。 （8）手术查询：支持查询当前围术期内的手术患者和历史手术患者的相关信息，可通过查询条件进行检索。通过点击选定的患者列表将跳转至该患者的当前围术期操作中或历史数据进行调阅。1) 单项查询：通过患者姓名、ID号等唯一标识信息，定位查询该患者的列表和明细。 2) 模糊查询：通过麻醉方式、手术时间、手术级别、手术名称等条件，范围性检索查询符合条件的患者或群体。3) 历史查询：支持查询已完成手术病历归档的患者。 #### 6.2手术护理 - 患者转运： 1）系统支持卫计委关于手术安全核查制度的要求，能够在麻醉实施前、手术开始前对患者手术相关信息在手术间通过手术医生、护士、麻醉医生进行三方核查确认，保证患者手术安全。2）通过系统实现转运通知， 转运确认、转运状态、转运到达等功能。 （2）手术信息公告： 1）支持对公告滚动方式、速率、语音播报内容、语调等进行设置；2）支持语音播报和语音插报功能，并能定义播报次数；3）支持指定手术室公告在特定区域显示的大屏公告通知方式，满足不同公告信息在不同场景的信息推送。 （3）手术护理文书： 支持提供可视化拖拽技术的快速自定义表单定制，并按照医院要求提供专业的医用表单组件，生成结构化表单数据。包括 护理记录、手术安全核查、手术器械清点记录、护理移动访视、手术护理交接、围术期时间节点管理等功能。 （4）术中病理： 形成手术区域手术病理标本条码化管理运行，正确标识标本信息，准确无差错。实现手术病理标本的无纸化交接和核查收送，送检全过程规范化、精细化管理，送检流程实时监控。监控各手术病理标本在关键环节节点的信息，实体标本（原位或离体）照相、标本封装、标识、暂存、转送、登记、接收、核对、监督等。 ▲（5）术中用血： 系统通过与医院输血科血库系统对接，可记录下手术室用血的整个过程信息，形成术中用血流程的闭环管理。可追溯查询整个用血情况，规范术中用血流程。（提供功能截图证明） ▲（6）术中器械： 通过与消毒供应系统对接，实现手术器械包的扫码导入登记、使用、清点、归还等，全过程规范化、精细化，流程实时监控。（提供功能截图证明） ▲（7）护工管理： 支持手术室护工人员基本信息维护功能、护工任务发布功能、支持PC端或PDA端接受任务的功能、 支持PC端、PDA端、Pad端任务完成及审核的功能、支持大屏上显示当前未完成任务的发布及进行情况、支持任务统计及人员工作量统计、考核功能。（提供功能截图证明） #### 6.3移动护理 移动护理管理：配套以上业务功能模块应用。 |
| 7 | 精益手术麻醉临床系统 | 7.1手术麻醉门户 （1）基础架构：采用B/S系统架构，支持快速灵活的部署到各系统终端。 （2）临床信息集成：根据用户医院的信息化建设实际情况和需求，对需要关联应用的信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、EMR）进行集成。 （3）数据采集解析：支持连接常用厂家不同型号的设备，可以直接将主要数字化医疗仪器厂商的产品连接到统一的信息支撑平台进行实时的数据采集，实现一体化的信息化建设，数据充分共享。提供数据采集平台，满足医院不同品牌型号设备数据的采集。（提供承诺函） （4）麻醉门户首页：通过手术麻醉首页反映当日内手术部的实时运行情况，该部分内容可根据用户需求进行定制调整。可通过点击快速统计应用跳转至手术麻醉统计分子系统。 7.2手术安排 （1）手术申请：从HIS接口获取、批量接收手术申请信息，也可自主创建手术申请信息，自动在患者列表中创建该手术申请的患者列表。 （2）手术排台：通过拖拽已接收的手术申请患者卡，安排至手术间完成基础排程。 （3）手术通知：对当前已完成的手术排程列表明细，自动生成次日的手术安排通知单，将次日的手术安排投影至手术更衣区的手术通知大屏。 （4）患者列表：按术前、术中、术后显示当前状态下的患者明细，可通过查询条件检索定位相应的患者或群体。 （5）手术查询：支持查询当前围术期内的手术患者和历史手术患者的相关信息，可通过查询条件进行检索。 7.3麻醉管理子系统 （1）术前管理：针对已进行排程的手术患者，对其在术前阶段进行访视、评估、宣传和准备的工作。 （2）术中管理：术室至出手术室间，对患者进行自动采集术中的体征监控，记录用药、输血、输氧、出入量、气管插管等相关手术麻醉事件，支持快捷模板和套餐模板式记录，并自动生成电子麻醉记录单。支持在术中调阅患者的检查检验信息。支持对家属通告区大屏的呼叫和通知功能，支持文字转语音播放功能。 （3）PACU苏醒管理：在手术结束后，对麻醉后患者进行观察和生命体征监测，通过各种措施对麻醉苏醒中的患者进行治疗，使患者的生命体征能够恢复正常并成功麻醉苏醒，根据以上内容形成苏醒记录单并提供对患者的苏醒情况进行评分分析。 （4）术后管理：针对在手术结束后回到病房/ICU的患者进行麻醉术后跟踪，观察患者的术后恢复情况，并针对患者术后的疼痛反应继续给予镇痛治疗，帮助患者早日康复，并根据围术期内的麻醉数据进行有效的总结，形成经验性文档保存。 （5）病历管理：支持对患者的手术病历进行调阅，查看病历是否填写完成，审查病历的完成质量。支持对未归档的病历可进行修改和调整，并记录修改时间和修改者。 （6）消息管理：根据术中患者体征情况，自动提供消息预警和报警情况。 7.4医护患者协同 大屏公告子系统：支持指定手术室公告在特定区域显示的大屏公告通知方式，满足不同科室在多个家属等待区的信息推送。 7.5统计分析 （1）麻醉质量控制指标：通过对围术期内业务数据按照手术麻醉质量控制指标要求进行抽取、清洗和整合，按照上报要求提供结构式统计分析功能，如定制化表格、数据报表统计和相应的数据接口等，并支持对报表中的包括表格形式的统计结果童工多种图形方式进行可视化展现，并按照时间周期（月/季/年）统计。 （2）科室统计报表：支持多种查询条件，可根据医院需求定制统计报表。 |
| 8 | 围术期移动管理系统 | #### 8.1开放式服务引擎 1）支持Android、IOS、鸿蒙等市场常见移动终端操作系统，快速灵活的部署到移动终端应用。 2）支持多院区、多科室配置，满足多院区、多权限单独控制及汇总应用。 3）支持灵活定义用户所拥有的权限。 4）支持系统基础数据的定义和维护。 5）支持对关键数据的修改提供痕迹保留功能。 6）支持基础数据修改后立即在业务系统中生效，无需重新退出系统。 7）支持通过移动终端进行无线投屏应用 #### 8.2异构同质数据引擎 1）支持核心业务系统集成，包括但不限于管理类、医技类、后勤类、临床类等，如HIS、 LIS、PACS 、 HRP、 EMR 系统业务数据； 2）支持集成手术相关业务数据；包括但不限于手麻数据、围手术期数据、数字化影像 3）支持国家医疗相关标准及通用数据交换标准包括但不局限支持 4）支持多种接口适配器，包括但不仅限于 HTTP、TCP、WebService 等 5）支持能实现数据处理流程的图形化配置和模板化管理； 6）支持具备监控所部署服务器性能功能。 #### 8.3监督决策引擎 1）为手术室运营管理提供精益管理决策应用，通过后台数据自动监控和关键性事件扫描，根据数据的阈值临界值和风险定义进行预警/报警判断和即时性资讯推送。 2）支持采用在线消息推送和后台消息推送结合模式，强化管理质控与风险控制的及时性。 3）支持以声音、光亮、颜色等多形式提供智能人性化提醒，以避免出现遗漏。 4）决策内容包括但不限于：急诊安排、SOS求助、温湿度报警、定位电子围栏、非工作时间过度能耗、考核指标异常、患者节点异常、行为违规等。 #### 8.4多维数联运营监控 1）进程监控：支持按术间排版展示手术当日的各术间进程情况，可下沉获取当前手术的手术业务完成度和当前进度。 2）视频监控：支持按术间排版展示手术当日的各术间的实时全景监控，可下沉深入了解当前手术的各类影像实况，如全景、术野、家属谈话、腔镜等。 #### 8.5移动运营BI 支持通过获取手术数据，进行同期院内指标考核数据对比分析，用于发现手术室运营中的问题点、从而定位问题点、解决问题点。指标包括但不限于：完成手术分析、加台手分析、停台手术分析、接台率分析、手台开台率分析、手术室利用率分析等。 #### 8.6运营记事本 支持提供移动随手记事工具，对在巡航或巡视过程中发现的问题、临时情况等进行记录，并支持对当前状况进行拍照、截屏、录像、编辑等补充记录。 #### 8.7敏捷驾驶舱 支持提供敏捷性可视化数据驾驶舱工具，快速准确的获取并展示每日运营的重点关注动态数据，全方位了解手术室运营实况，包括但不限于：今日/前日手术量对比、择期手术量对比、急诊手术量对比、停台手术量对比、加台手术量对比、当日手术转运质量，手术科室排行，手术室进出压力分析，衣鞋发放/归还情况，衣鞋柜使用情况，违规行为分析，运营质量指标分析等。 #### 8.8虚拟数联化地图 1）资源检索：支持按类型、名称等条件进行直接或模糊检索，检索结果在地图上通过明显信号源图标进行标记，并支持通过点击信标查看检索资源情况 2）地图扩展：在原有的定位和电子围栏基础上，对手术室内区域、走廊、房间按功能和重要性不同，进行二次地图构建扩展，支持通过点击房间或区域查看所属房间/区域的概要和详情。 ▲3）术间巡航：支持按术间状态对地图上的术间进行颜色标记，增强可视化术间进程、术间利用情况等巡航性能和识别度。支持对开放术间的人员就位情况进行追踪，利用质控看板和节点质量方式加强对术间利用、手术准点率的保障。（提供功能截图证明） 4）房间巡航：支持对换床间、标本间、复苏室、诱导室、快速病理室、设备间、耗材间、器械间、护工间、污物间等核心业务房间进行移动线上巡航。 5）区域巡航：支持对洁净走廊、污染走廊、公共休息区等公共区域进行移动线上巡航，实时调阅当前区域的人员情况和统计分析。 6）事件预警/报警：根据决策引擎提供的重点事件，当后台扫描和监控异常时，在地图上通过弹窗、框体颜色变化、特定信标等方式对管理者在巡航过程中进行及时性提示，支持对事件进行记录和处理意见填写。 |