# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

1、建立一套满足未来5年医疗应用发展需要的，具有高性能、高可用性及高安全性的承载医院HIS、PACS、EMR、LIS、移动医护、后勤管理管理、智能安防管理以及未来虚拟化及大数据应用的安全稳定的信息网络设施。

2、构建医院内网、外网、安防网、医疗设备网4套网络，实现可控数据交换的网络体系。

3、物联网架构具有一定的先进性、标准型、可靠性、可扩展性。物联网网络层则采用多网合一的网络基础架构进行建设以简化网络架构，实现建设一张无线网络，实现一套网络、一套供电和一套管理，通过这一套网络，实现对多类业务的承载。

4、在关键网络设备之间的物理链路采用双路冗余连接，消除院区内网单点故障，具备关键设备的故障切换能力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目建设应遵循国家相关政策法规和医疗、信息化技术标准规范，如没有相应的国家标准和行业标准，应参照国际相关标准执行。

1.《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）；

2.《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》（国卫医发〔2021〕27号）；

3.《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函〔2016〕1110号）；

4.《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》(国卫办规划发〔2018〕4号)；

5.《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）；

6.《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；

7.《智能建筑工程验收规范》（GB50339-2013）；

8.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

9.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

10.《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；

11.《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

12.《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

13.《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》（YD/T 5120-2015）；

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 网络设备 | 1批 | 否 |
|  | 3-2 | 系统集成服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起30个日历日。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

投标人需提供原厂质保，硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供2年（24个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供7*24小时响应服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。（投标人需提供原厂承诺函）

五、采购标的物验收标准

按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，必须满足招标文件要求。

投标人提供的各种文件载明的内容必须真实；

拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；

硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿；

本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。

货物经招标人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第3包 网络设备和系统集成服务

一、项目基本情况

安贞医院始建于1984年4月14日，是以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，专科特色突出，在中国心血管领域处于领军地位，多学科综合实力强劲。医院始终坚持公益性，围绕“一核两翼”战略布局，以“强专科，优综合”为方向，坚持医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，建设国内一流、国际知名的高水平创新型医院。

为加强北京城市副中心配套医疗卫生设施建设，提升通州区医疗卫生服务能力，2017年北京市政府正式决定在通州区宋庄镇建设安贞医院通州院区，形成“一院两址”的发展新格局。

近年来，人口聚集、生态环境容量不足、交通拥堵、大气污染等“大城市病”问题已成为影响北京市可持续发展的重大问题。2014年2月习近平总书记来京视察，指出治理北京市“大城市病”，必须以疏解非首都功能为先导和突破口，实现京津冀协同发展。此后，国家和北京市相继出台了《京津冀协同规划发展纲要》、《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈京津冀协同规划发展纲要〉的意见》、《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》等一系列文件，有效推动了京津冀协同发展以及北京市非首都功能疏解的进程。

京津冀协同发展战略的核心，就是有序疏解北京非首都功能。因此，《京津冀协同发展规划纲要》提出，一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育医疗等公共服务功能以及部分行政性、事业性服务机构作为非首都功能是近阶段的重点疏解任务。

通州区是北京市中心城区功能疏解的重点承载区，必须要加强公共服务和基础设施的建设，提升新城承载力，医疗就是其中一项重要内容。通州区常住人口167.5万人，通州区全区医疗卫生机构共计616家，编制床位5694张、实有床位4113张，每千常住人口编制床位数和实有床位数分别为3.40张和2.46张，远低于全市6.24张、5.90张的平均水平，在全市16个区中分列倒数第二位和倒数第一位。在人力资源方面，通州区每千常住人口卫生人员数7.72人、每千常住人口卫技人员数6.10人、每千常住人口执业（助理）医师数2.35人、每千常住人口注册护士数2.32人，在全市16个区中均位列倒数第一。整体医疗资源匮乏、供给能力不足，已成为通州区发展进程中的“短板”。为此，《通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，医疗机构配置形成“243”格局——整建制引进2所三甲医院，全面完成4个区域医疗中心和3所专科医院建设，实现每千人拥有医疗机构床位数达到6张，打造与北京城市副中心及京津冀协同发展相适应的医疗卫生服务体系。

安贞医院现已成为集医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，是首都医科大学第六临床医学院。2012年3月13日，安贞医院总床位数由1062张增至1500张，功能定位为“三个一”，即“一家以治疗心肺血管疾病为特色的大型三级甲等综合性医院，一个区域医疗中心，一个国家心血管疾病医学中心”。

朝阳院区地处三环与四环之间，院内已无发展空间，持续增长的医疗服务需求与现状基础设施间的矛盾日益突出。一是心脏外科、心血管内科等卫生部重点学科以及小儿心脏中心、呼吸内科、胸外科、神经内科和抢救中心等重点科室发展空间受限，制约相关医疗技术的发展，在一定程度上影响医院实现“三个一”的总体目标；二是由于医疗需求旺盛、就医人流量大，造成医疗流程不顺畅、绿地面积匮乏等问题不断突显，存在一定的医疗安全隐患；三是医院作为优质医疗资源，已产生明显的“虹吸现象”，给中心城带来大量人流、交通和环境压力，成为中心城功能和人口疏解的关键。因此，从医院自身发展而言，亟需新的发展空间，进行资源的调整优化，推动朝阳院区部疑难重症和高端医疗技术的进一步发展，促进安贞医院整体健康可持续发展。

基于上述背景，北京市政府决定建设安贞医院通州院区，朝阳院区编制床位从1500张缩减至900张、疏解600张，通州院区设置床位1300张。本项目建设是落实《京津冀协同发展规划纲要》的具体措施，是医院向中心城外疏解、优质医疗资源均衡配置的重大突破，是北京城市副中心建设的重要医疗保障，是实现京津冀协同发展的重要举措。

二、网络系统功能需求

医院网络系统需要结合业界先进的网络技术、信息技术，为医院信息化应用及发展做全面、整体的规划。既能满足现有业务的需要，也应能支持未来多年的发展要求。根据当前业务及未来业务的发展分析，网络应当建成GE到桌面，10GE骨干的无阻塞网络，具体功能能够实现：

（一）整体性要求

网络平台为业务系统提供了基础平台，数据中心内部要保证高度的集成，通过高性能的设备，高效的连接保证区域间的互联互通，提供访问控制。数据中心之间通过智能的数据流引导，合理的容灾设计等使得多个数据中心站点间的协同工作，保证各类应用系统的正常运行。

（二）高性能高带宽

医院的各种业务不断增多，会出现某个瞬间的业务突发导致网络带宽需求很大，对设备性能要求很高，同时影像资料以及后续的远程会诊、远程学术研讨等对网络带宽要求很高，所以系统应支持高性能的大密度计算、存储、网络吞吐等能力；同时网络平台应采用高性能网络设备，安全设备，负载均衡设备等，采用高速率端口连接，保证业务高峰期、大并发访问情况下对业务访问。

（三）稳定可靠

网络系统的可靠性由两个大部分组成，即承载网络的可靠性和应用系统的可靠性。应用系统的可靠性主要由服务器、存储设备、应用程序、数据库等的可靠性构成；承载网络的可靠性则包括网络拓扑组网结构的可靠性及组网设备可靠性、全网链路冗余并实现流量负载均衡。

（四）组网结构可靠冗余性需求

网络中需采用冗余设计，充分利用最新的网络技术，减少网络中生成树环路、优化网络逻辑链路、提高整网收敛效率。

网络需要合理分层设计，进行分区部署，根据实际需要进行汇聚交换机设置。

全网对于双链路的节点，需要实现流量负载均衡，提高整网可用性。

（五）设备级可靠冗余性需求

网络交换设备的可靠是确保整个网络的有效运转的关键所在。

必须要选用具备数据中心级的可靠性网络设备进行组网，才能使网络具有自动恢复能力、降低人工维护工作，达到电信级的可靠运行。

对于核心区设备，网络核心/汇聚设备采用全分布式体系结构，专门硬件交换矩阵、路由控制引擎。

所有关键器件，如主控板、交换网板、电源等都采用冗余设计，业务模块支持热插拔。

网络核心设备支持不间断转发，主控板热备份。主备倒换过程不影响业务转发，不丢包。

网络核心设备支持软件在线升级，升级过程中业务不中断。

网络核心设备支持软件热补丁，打补丁过程中主控板和接口板都不需要重启动，业务不中断。

（六）协议级可靠性需求

组网中将大量存在双设备、双链路情况，不同链路资源如何确保快速利用，如何确保当网络中出现故障时，能够实现业务的快速接管，尤其在征收期期间，大量的计算资源需要访问网络，此时需要采用支持高可靠性网络协议的设备来确保外部流量访问的高效率。

（七）低延迟设计

网络架构设计中考虑到医院为人流密集、具有公众公开性的场所，且病患和家属一般都处于情绪紧张时刻，信息系统要保证极高的实时性要求，需要依靠低延迟技术充分保证远程存储读写、远程访问的流畅性。

（八）网络灾备

数据中心服务质量设计

本次方案设计将参照Data Center Bridging（DCB）或CEE技术标准，设计目标之一就是为大型数据中心的业务提供传输保障。为了满足数据中心级网络传输质量，需要在QoS的四个要素方面具备较高能力（带宽，延迟，延迟抖动和丢弃率）。

带宽设计要求

需确保所有服务器接入的线速处理，保证网络中所有万兆汇聚后的无瓶颈处理。

由于数据中心将采用大量虚拟服务器技术，在业务负荷发生变化时其虚拟机迁移需要占用大量网络带宽完成内存复制等，因此需要保证整网的高性能设计，实现建设无损网络目标。

二、项目整体需求

  - 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 配置地点（系统）及用途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网-核心交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 2 | 内网-24口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 22 |
| 3 | 内网-48口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 34 |
| 4 | 内网-第三方出口路由器 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 5 | 内网安全服务区-交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 6 | 内网-48口普通接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 410 |
| 7 | 内网-24口普通接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 115 |
| 8 | 内网-48口POE接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 62 |
| 9 | 内网-24口AP接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 67 |
| 10 | 内网-无线控制器 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 11 | 内网-面板AP | 病房/办公室 | 台 | 1330 |
| 12 | 内网-高密AP | 会议室/大厅 | 台 | 27 |
| 13 | 内网-普通AP | 走廊 | 台 | 1361 |
| 14 | 内网-物联网AP | 综合楼 | 台 | 88 |
| 15 | 内网-室外AP | 室外 | 台 | 5 |
| 16 | 医疗设备网-48口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 2 |
| 17 | 医疗设备网-24口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 14 |
| 18 | 医疗设备网-24口普通接入交换机 | 各楼层弱电间 | 台 | 22 |
| 19 | 设医疗备网-48口普通接入交换机 | 各楼层弱电间 | 台 | 62 |
| 20 | 内网服务器区-核心交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 21 | 内网服务器区-接入交换机 | 核心机房 | 台 | 12 |
| 22 | 内网服务器区-BMC管理交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 23 | 安防网-核心交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 24 | 安防网-24口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 24 |
| 25 | 安防网24口接入交换机 | 各楼层弱电间 | 台 | 186 |
| 26 | 电梯无线网桥 | 电梯 | 台 | 184 |
| 27 | 外网-核心交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 28 | 外网-48口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 12 |
| 29 | 外网-24口汇聚交换机 | 楼层汇聚弱电间 | 台 | 20 |
| 30 | 外网-第三方出口路由器 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 31 | 互联网接入区接入交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 32 | 外网安全服务区-交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 33 | 外网-24口普通接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 55 |
| 34 | 外网-48口普通接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 157 |
| 35 | 外网-24口POE接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 105 |
| 36 | 外网-48口POE接入交换机 | 楼层弱电间 | 台 | 16 |
| 37 | 外网-无线控制器 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 38 | 外网-中等高密AP | 大厅/中小会议室 | 台 | 1566 |
| 39 | 外网-高密AP | 大厅/会议室 | 台 | 21 |
| 40 | 外网-室外AP | 室外 | 台 | 4 |
| 41 | 外网DMZ区-交换机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 42 | 三射频物联网模块 | 各楼层配合AP使用 | 个 | 240 |
| 43 | 三射频物联网模块 | 综合楼各楼层，配合物联AP使用 | 个 | 88 |
| 44 | 蓝牙定位信标 | 各楼层需要定位设备 | 个 | 1980 |
| 45 | 波分互联设备 | 核心机房-朝阳机房 | 台 | 2 |
| 46 | DMZ超融合集群交换机 | 核心机房-朝阳机房 | 台 | 2 |
| 47 | 内网超融合集群交换机 | 核心机房-朝阳机房 | 台 | 6 |
| 48 | 服务器交换机 | 核心机房-朝阳机房 | 台 | 2 |
| 49 | 信息系统集成费 |  | 项 | 1 |

  - 技术参数

    - 内网-核心交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥512Tbps，转发性能≥96000Mpps， |  |
| 2 |  | 插槽数 | 业务插槽数≥8（不包含主控、交换板、电源、风扇等槽位） ，主控板槽位数≥2，交换网板槽位数≥4 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持主控、网板、风扇、电源等关键器件冗余设计 |  |
| 4 |  | VXLAN | 支持VXLAN分布式网关，集中式网关 ，支持BGP-EVPN |  |
| 5 |  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 |  |
| 6 |  | 堆叠功能 | 支持横向堆叠功能，将2台设备堆叠为一台，实现统一管理。 |  |
| 7 |  | 组播功能 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping ，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM等组播功能 |  |
| 8 |  | 安全性 | 支持MAC、802.1x认证，支持Portal认证、支持RADIUS和TACACS+用户登录认证等安全特性 |  |
| 9 |  | 管理特性 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置2，支持SNMP V1/V2c/V3 |  |
| 10 | ★ | 配置要求 | 整机配置双主控、四块交换网板，满配风扇模块，电源模块≥4个，配置业务板卡万兆光口≥48个，40G光接口≥36个，万兆单模模块≥2个，40G多模光模块≥4个 | 是 |
| 11 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 提供网络关键设备认证证书复印件。 |  |

    - 内网-24口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2Tbps，转发性能≥1200Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3，支持Telnet远程配置，支持命令行接口（CLI）配置 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置模块化电源≥2个，模块化风扇≥3个，40G单模光模块≥2个，5m堆叠线缆≥1条 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-48口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2Tbps，转发性能≥1600Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3，支持Telnet远程配置，支持命令行接口（CLI）配置 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源≥2个，风扇≥2个，40G单模光模块≥2个，5m堆叠线缆≥1条 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-第三方出口路由器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥250Gbps，转发性能≥280Mpps。 |  |
| 2 |  | 业务槽位 | 整机业务槽位≥8个， |  |
| 3 |  | 业务接口 | 为保障后续不同的业务专线的接口需求，要求设备支持10GE/GE/E1/POS接口等多种接口类型。 |  |
| 4 |  | 基本功能 | DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等 |  |
| 5 |  | IPv4路由功能 | 支持静态路由、路由策略、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS |  |
| 6 |  | IPv6路由功能 | 支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ |  |
| 7 |  | 安全功能 | 支持NAT/NAPT，IPSec VPN，L2TP VPN、GRE VPN |  |
| 8 |  | 配置要求 | 整机提供业务接口千兆电口≥14个，万兆光口≥10个，电源模块≥2个，千兆单模模块≥4个 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 内网安全服务区-交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥1.2Tbps，转发性能≥460Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关。 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能。 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3，支持Telnet远程配置，支持命令行接口（CLI）配置。 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，配置电源≥2个，风扇≥2个，万兆多模模块≥4个，3m堆叠线缆≥1条。 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-48口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥400Gbps，转发性能≥144Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
| 4 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 5 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整机提供≥48个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-24口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥108Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
| 4 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 5 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整机提供≥24个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-48口POE接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥160Mpps |  |
| 2 |  | 接口类型 | 支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口 |  |
| 3 |  | POE功能 | 支持冗余电源，支持POE、POE+，支持48端口POE供电输出能力 |  |
| 4 |  | VLAN特性 | VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |  |
| 6 |  | 路由功能 | IPv4/IPv6双栈、支持IPv4/IPv6静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机配置≥48个10/100/1000BASE-T电口≥4个10G BASE-X SFP+端口，冗余模块化双电源，≥4个万兆多模模块 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-24口AP接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps |  |
| 2 |  | 接口类型 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,10G BASE-X SFP+端口≥4个 |  |
| 3 |  | POE功能 | 支持冗余电源，支持POE、POE+，支持24端口POE供电输出能力 |  |
| 4 |  | VLAN特性 | VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |  |
| 6 |  | 路由功能 | IPv4/IPv6双栈、支持IPv4/IPv6静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机配置≥24个10/100/1000BASE-T电口≥4个10G BASE-X SFP+端口，冗余模块化双电源，≥4个万兆多模模块 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网-无线控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 管理AP数 | 支持集中管理常规AP数量≥5000个 |  |
| 3 |  | 性能 | 整机吞吐量≥110G |  |
| 4 |  | 端口要求 | 整机提供接口≥12个千兆电口，≥12个万兆光口，≥2个40G光口 |  |
| 5 |  | 电源 | 应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔 |  |
| 6 |  | 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 |  |
| 7 |  | 路由功能 | 支持静态路由，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |  |
| 8 |  | 无线漫游 | 支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP |  |
| 9 |  | 可靠性 | 支持1+1备份，并支持主备AC间配置同步；对外统一管理界面 |  |
| 10 | ★ | 配置要求 | 主机配置双交流电源；并配置无线管理授权≥3000个，提供接口≥12个千兆电口，≥12个万兆光口，≥2个40G光口，万兆多模模块≥4个 | 是 |

    - 内网-面板AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用双频4流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥1.7Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持面板、壁挂等多种安装方式 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机下行接口≥4个千兆电口，上行接口≥1个千兆电口。 |  |
| 5 |  | 管理功能 | 支持通过AC控制管理，支持作为AC模式管理fit AP， |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 |  |

    - 内网-高密AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用三频10条流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥10Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持壁挂、吸顶等多种安装方式。 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥2个10G电口，≥1个10G光口 |  |
| 5 |  | 管理功能 | 支持通过AC控制管理，支持作为AC模式管理fit AP， |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 物联网功能 | 具备蓝牙模块，支持扩展BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网模块。 |  |
| 8 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 |  |

    - 内网-普通AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用三频8条流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥9Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持壁挂、吸顶等多种安装方式。 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥2个千兆电口 |  |
| 5 |  | 管理功能 | 支持通过AC控制管理，支持作为AC模式管理fit AP， |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 物联网功能 | 具备蓝牙模块，支持扩展BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网模块。 |  |
| 8 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 |  |

    - 内网-物联网AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用三频8条流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥9Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持壁挂、吸顶等多种安装方式。 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥1个千兆电口 ≥1个5GE电口 |  |
| 5 |  | 管理功能 | 支持通过AC控制管理，支持作为AC模式管理fit AP， |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 物联网功能 | 具备蓝牙模块，支持扩展BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网模块。 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 |  |

    - 内网-室外AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用双频四流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥2.4Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持抱杆和壁挂等多种安装方式，具备IP68防水防尘等级和宽温工作能力-20℃～+60℃之间 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥1个千兆电口 ，≥1个千兆光口 |  |
| 5 |  | 管理功能 | 支持通过AC控制管理，支持作为AC模式管理fit AP， |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 整机性能 | 整机接入用户数≥1024 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 配置主机及室外安装配件，配置光口供电模块，并提供≥2个千兆单模模块。 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 |  |

    - 医疗设备网-48口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1600Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G单模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 医疗设备网-24口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1200Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G单模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 医疗设备网-24口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥108Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
| 4 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 5 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，支持Telemetry技术，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整机提供≥24个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 医疗设备网-48口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥400Gbps，转发性能≥144Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
| 4 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 5 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，支持Telemetry技术，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整机提供≥48个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 内网服务器区-核心交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 插槽数 | 业务插槽数≥4（不包含主控、交换板、电源、风扇等槽位），主控板槽位数≥2，交换网板槽位数≥6 | 是 |
| 2 |  | 产品性能 | 交换容量≥380Tbps，转发性能≥115200Mpps。 |  |
| 3 |  | 冗余性 | 支持主控、网板、风扇、电源等关键器件冗余设计 |  |
| 4 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 5 |  | 扩展性 | 支持防火墙业务板卡 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 |  |
| 7 |  | 运维可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能。 |  |
| 8 | ▲ | 无损网络 | 支持RDMA、RoCE v2、PFC、ECN、AI ECN、PFC 死锁预防，PFC死锁检测、iNOF等无损网络功能，（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 9 |  | 安全认证 | 支持Portal认证，（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 10 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关 |  |
| 11 |  | 环网保护 | 支持ERPS以太环网保护协议，倒换时间≤50ms, |  |
| 12 |  | 运维管理 | 支持通过Console口配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Telnet远程配置。 |  |
| 13 |  | 单台配置要求 | 整机配置≥2块冗余主控、≥4块交换网板，≥4块电源，风扇模块，配置业务板卡接口≥36个40G以太网光接口，40G多模模块≥6个；配置VXLAN功能授权 |  |
| 14 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 提供网络关键设备认证证书复印件。 |  |

    - 内网服务器区-接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整机性能 | 交换容量≥4Tbps ，包转发率≥2000Mpps |  |
| 2 |  | 整机接口 | 整机接口≥48个SFP Plus 接口，≥6个100GE光端口 |  |
| 3 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 4 |  | VXLAN | 支持VxLAN二层和三层网关，支持BGP-EVPN、QinQ in VxLAN。 |  |
| 5 |  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPFv1/v2、BGP、IS-IS |  |
| 6 |  | 数据中心特性 | 支持VxLAN Mapping、RDMA、RoCE v1、RoCE v2无损网络、PFC、ECN等数据中心特性。 |  |
| 7 |  | 运维分析 | 支持全网路径探测、Telemetry可视化功能、sFlow功能。 |  |
| 8 |  | 功耗 | 整机最大功耗≤180W。 |  |
| 9 |  | 单台配置 | 整机配置≥48个SFP Plus 接口，≥6个100GE光端口，配置冗余模块化电源，模块化风扇， 40G光模块≥6个。实配VXLAN功能授权 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 内网服务器区-BMC管理交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥550Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口口 |  |
| 3 |  | 冗余性 | 模块化双电源、模块化双风扇 |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 6 |  | 扩展性 | ≥1个扩展槽，支持25G光口模块、防火墙模块扩展 |  |
| 7 |  | 管理与维护 | 支持Telemetry技术，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON. |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口口，配置≥2个电源，≥2个风扇，≥4个万兆多模模块，1条3m堆叠线缆。配置VXLAN功能授权， |  |
| 9 |  | 资质认证 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 安防网-核心交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 插槽数 | 业务插槽数≥6（不包含主控、交换板、电源、风扇等槽位），主控板槽位数≥2，电源模块槽位数≥2； |  |
| 2 |  | 产品性能 | 交换容量≥76Tbps，转发性能≥8600Mpps， |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持主控、网板、风扇、电源、等关键器件冗余设计 |  |
| 4 | ▲ | 融合功能 | 支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 5 |  | 链路聚合 | 支持跨设备的链路聚合及升级功能，保证业务不中断。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPFv1/v2、BGP、IS-IS |  |
| 7 | ▲ | 安全防护 | 支持扩展防火墙板卡，实现网安一体化的联动防护。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 8 |  | VXLAN | 支持VXLAN、BGP EVPN特性，支持IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通 |  |
| 9 |  | 可靠性 | 支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 |  |
| 10 |  | 管理特性 | 支持内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 11 | ★ | 单台配置要求 | 配置双主控，冗余双电源；配置业务板卡接口≥96个万兆光口，万兆多模模块≥4个，≥1条5m万兆堆叠线缆；配置VXLAN功能授权。 | 是 |

    - 安防网-24口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2Tbps，转发性能≥550Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥28个千兆光口，≥8个万兆光口 |  |
| 3 |  | 冗余性 | 模块化双电源、模块化双风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术 |  |
| 6 | ▲ | 扩展性 | ≥1个扩展槽，支持防火墙模块扩展（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 8 | ★ | 配置要求 | 主机提供≥28个千兆光口，≥8个万兆光口，配置≥2个电源，≥2个风扇，≥4个千兆单模模块，1条5m堆叠线缆。配置VXLAN功能授权， | 是 |
| 9 |  | 资质认证 | 提供工信部入网证复印件, 提供第三方产品检测报告复印件。 |  |

    - 安防网24口接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps |  |
| 2 |  | 接口类型 | 支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,1G BASE-X SFP端口≥4个 |  |
| 3 |  | POE功能 | 支持POE、POE+，支持≥24端口POE供电输出能力 |  |
| 4 |  | VLAN特性 | VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |  |
| 6 |  | 路由功能 | IPv4/IPv6双栈、支持IPv4/IPv6静态路由 |  |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机配置≥24个10/100/1000BASE-T电口≥4个1G BASE-X SFP端口，≥4个千兆多模模块 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 电梯无线网桥

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 整机采用双频四流设计，能同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥2.4Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持抱杆和壁挂等多种安装方式，具备IP68防水防尘等级和宽温工作能力-20℃～+60℃之间 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥1个千兆电口 ，≥1个千兆光口 |  |
| 5 |  | 接入性能 | 整机接入用户数≥1024个 |  |
| 6 | ▲ | 故障链路检测 | 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖原厂公章 | 是 |
| 7 | ▲ | 配置要求 | 配置主机、天线及供电模块。实配支持蓝牙、RFID协议两种协议，可通过AP内置蓝牙、RFID协议或物联网扩展模块实现。 | 是 |
| 8 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 | 是 |
| 9 |  | 天线 | 内置智能定向天线系统，且支持外置天线。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |

    - 外网-核心交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 插槽数 | 业务插槽数≥6（不包含主控、交换板、电源、风扇等槽位） ，主控板槽位数≥2，交换网板槽位数≥4 |  |
| 2 |  | 可靠性 | 支持主控、网板、风扇、电源等关键器件冗余设计 |  |
| 3 | ★ | 产品性能 | 交换容量≥430Tbps，转发性能≥172800Mpps， | 是 |
| 4 |  | VXLAN | 支持VXLAN、BGP EVPN特性，支持IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 |  |
| 7 |  | 运维管理 | 支持通过Console口配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Telnet远程配置。 |  |
| 8 |  | 单台配置要求 | 配置双主控、双交换网板，冗余双电源，配置业务板卡接口≥48个万兆光口，万兆多模模块≥4个，≥1条10G SFP+ 5m电缆；配置VXLAN功能授权， |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件 提供网络关键设备产品认证证书复印件。 |  |

    - 外网-48口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1600Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G单模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权， |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 外网-24口汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1200Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G单模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权。 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-第三方出口路由器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥250Gbps，转发性能≥280Mpps。 |  |
| 2 |  | 业务槽位 | 整机业务槽位≥8个， |  |
| 3 |  | 业务接口 | 支持10GE/GE/E1/POS接口等接口类型。 |  |
| 4 |  | 基本功能 | DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等 |  |
| 5 |  | 路由功能 | IPv4/ IPv6双栈路由协议，支持静态路由、路由策略、RIPv1/v2、OSPFv2、OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持NAT/NAPT，IPSec VPN，L2TP VPN、GRE VPN |  |
| 7 |  | 二层协议 | 支持Ethernet，VLAN，802.1Q、802.1x |  |
| 8 |  | 配置要求 | 整机提供业务接口1GE电口≥10个，万兆光口≥16个，电源模块≥2个，千兆单模模块≥4个 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 互联网接入区接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1200Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术， |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供≥24个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G多模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网安全服务区-交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥550Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口口 |  |
| 3 |  | 冗余性 | 模块化双电源、模块化双风扇 |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术 |  |
| 6 | ▲ | 扩展性 | ≥1个扩展槽，支持防火墙模块扩展（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） | 是 |
| 7 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口口，配置≥2个电源，≥2个风扇，≥4个万兆多模模块，1条3m堆叠线缆。配置VXLAN功能授权， |  |
| 9 |  | 资质认证 | 提供工信部入网证复印件, 提供第三方产品检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-24口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥108Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 4 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，支持Telemetry技术，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 5 |  | 配置要求 | 整机提供≥24个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块。 |  |
| 6 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-48口普通接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥400Gbps，转发性能≥144Mpps |  |
| 2 |  | VLAN功能 | 支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
| 3 |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
| 4 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 5 |  | 管理与维护 | 支持堆叠功能，支持Telemetry技术，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整机提供≥48个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥4个万兆多模模块 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-24口POE接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps |  |
| 2 |  | POE功能 | 支持PoE/POE+供电标准，可实现24端口同时POE供电。 |  |
| 3 |  | 二层功能 | 支持4K VLAN，支持STP、RSTP、MSTP、PVST，支持堆叠功能 |  |
| 4 |  | 可视化能力： | 支持Telemetry技术 |  |
| 5 |  | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈, 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
| 7 |  | 管理与维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 整机提供≥24个100/1000BASE-T电口,≥4个10G BASE-X SFP+端口，≥2个模块化电源（保障实现整机24端口POE供电输出），≥4个万兆多模模块 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-48口POE接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品性能 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥200Mpps |  |
| 2 |  | POE功能 | 支持PoE/POE+供电标准，可实现48端口同时POE供电，秒级为受电设备供电 |  |
| 3 |  | 二层功能 | 支持4K VLAN，支持STP、RSTP、MSTP、PVST，支持堆叠功能 |  |
| 4 |  | 可视化能力： | 支持Telemetry技术 |  |
| 5 |  | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6双栈, 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
| 7 |  | 管理与维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 8 |  | 配置要求 | 整机提供≥48个100/1000BASE-T电口,≥6个10G BASE-X SFP+端口，≥2个模块化电源（保障实现整机48端口POE供电输出），≥4个万兆多模模块 |  |
| 9 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |

    - 外网-无线控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 管理性能 | 支持管理AP最大数量≥5000个（集中转发） | 是 |
| 2 |  | 转发性能 | 整机数据转发性能≥100Gbps |  |
| 3 | ▲ | 端口要求 | 千兆电端口≥16个，10G SFP+端口≥16个，40G QSFP+端口≥4个。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 4 |  | 冗余性 | 支持双电源备份，并支持交流和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔 |  |
| 5 |  | 隧道加密 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 |  |
| 6 |  | 动态密码 | 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。 |  |
| 7 |  | 安全防御 | 支持7层移动安全防御 |  |
| 8 |  | 终端运维分析 | 为精准识别终端接入过程中存在的异常，所投产品需要支持图形化呈现终端在关联、802.1x认证、PSK认证、IP地址获取等阶段的全部协议交互流程及各个阶段的耗时。 |  |
| 9 |  | 无线运维 | 需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，AC仿真面板端口图以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件。 |  |
| 10 |  | 内外网隔离 | 支持将一个物理AP虚拟成多个虚拟AP，虚拟AP可以由不同的AC管理，并且提供不同的无线服务。 |  |
| 11 |  | 配置要求 | 主机配置双交流电源；提供≥1600个无线AP管理授权。 |  |

    - 外网-中等高密AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 整机性能 | 整机三频八流设计，支持工作在802.11ax模式，整机协商速率≥9Gbps（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） | 是 |
| 2 |  | 整机端口 | 整机提供≥2个10M/100M/1000M电口。 |  |
| 3 | ▲ | 物联网功能 | 支持≥3个外置链式物联网扩展，支持BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网协议（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） | 是 |
| 4 |  | 安装方式 | 支持壁挂、吸顶和面板安装方式 |  |
| 5 |  | 关键业务保障 | 支持对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理从而实现应用加速 |  |
| 6 |  | 配置要求 | 整体配置接口≥2个10M/100M/1000M电口，支持蓝牙、RFID协议两种协议， |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 | 是 |

    - 外网-高密AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整机性能 | 支持工作在802.11ax模式，整机协商速率≥10Gbps。（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） |  |
| 2 |  | 整机端口 | 整机提供≥2个1G电口， |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持壁挂、吸顶安装方式 |  |
| 4 |  | 接入性能 | 接入用户数≥1500个。 |  |
| 5 | ▲ | 物联网功能 | 支持≥3个外置链式物联网扩展，支持BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网协议（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） | 是 |
| 6 |  | 配置要求 | 整体配置接口≥2个1GE电口，支持蓝牙、RFID协议两种协议。 |  |
| 7 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 | 是 |

    - 外网-室外AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 支持工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 |  | 协商速率 | 整机协商速率≥2.4Gbps |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持抱杆和壁挂等多种安装方式，具备IP68防水防尘等级和宽温工作能力-20℃～+60℃之间 |  |
| 4 |  | 接口设计 | 整机接口≥1个千兆电口 ，≥1个千兆光口 |  |
| 5 |  | 接入性能 | 整机接入用户数≥1024个 |  |
| 6 |  | 安全功能 | 支持CCMP、WPA3安全加密，支持基于SSID的无线用户隔离，支持802.1x认证MAC地址认证、PSK认证、Portal认证 |  |
| 7 |  | 物联网 | 支持≥3个外置链式物联网模块扩展。（提供官网链接及截图并加盖原厂公章） | 是 |
| 8 | ▲ | 配置要求 | 配置主机、天线及光口供电模块（含2个千兆单模模块），支持蓝牙、RFID协议两种协议 | 是 |
| 9 |  | 天线 | 内置智能定向天线系统，且支持外置天线。（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 10 |  | 资质要求 | 提供投标产品WiFi6联盟证书和工信部型号核准证复印件。 | 是 |

    - 外网DMZ区-交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1600Mpps |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，风扇模块≥3个，10G多模光模块≥4个，5m堆叠线缆≥1条。配置VXLAN功能授权 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件；以上证书复印件加盖原厂公章。 | 是 |

    - 三射频物联网模块

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 支持与主流网络设备厂商室内及室外无线AP配合，不需要单独配置供电及数据回传设备。 |  |
| 2 |  | 工作协议 | 支持多协议通信，BLE/Zigbee/RFID/2.4G私有协议组网通信； |  |
| 3 |  | 传输接口 | 支持上行RJ45网口≥1个，下行RJ45网口≥1个 |  |
| 4 |  | 供电 | 可通过上行RJ45口独立供电； |  |
| 5 |  | 扩展 | 支持根据所连接终端协议的不同及并发数的需求，支持链式部署，要求可通过级联方式部署物联网模块。 |  |
| 6 |  | 工作环境 | 温度：-10~55℃，湿度：10%~95% |  |
| 7 |  | 配置要求 | 配置供电模块及BLE/Zigbee/RFID等多协议物联模块 |  |

    - 三射频物联网模块

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 支持与主流网络设备厂商室内及室外无线AP配合，不需要单独配置供电及数据回传设备。 |  |
| 2 |  | 工作协议 | 支持多协议通信，BLE/Zigbee/RFID/2.4G私有协议组网通信； |  |
| 3 |  | 传输接口 | 支持上行RJ45网口≥1个，下行RJ45网口≥1个 |  |
| 4 |  | 供电 | 可通过上行RJ45口独立供电； |  |
| 5 |  | 扩展 | 支持根据所连接终端协议的不同及并发数的需求，支持链式部署，要求可通过级联方式部署物联网模块。 |  |
| 6 |  | 工作环境 | 温度：-10~55℃，湿度：10%~95% |  |
| 7 |  | 配置要求 | 配置供电模块及BLE/Zigbee/RFID等多协议物联模块 |  |

    - 蓝牙定位信标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作协议 | 支持BluetoothBLE4.0协议， |  |
| 2 |  | 续航能力 | 内置锂电池，续航时间≥5年 |  |
| 3 |  | 安装方式 | 支持VHB背胶固定安装，同时支持螺丝固定安装方式 |  |
| 4 |  | 工作频率 | 定位信标频率范围：2400-2483.5MHz；定位信标发射功率：≥20dBm（EIRP) |  |
| 5 |  | 安全加密 | 设备安全加密，支持防篡改和防蹭用 |  |
| 6 |  | 其他 | 防水防尘，防护等级达到IP64；产品符合国家电磁兼容标准 |  |

    - 波分互联设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备架构 | 要求主设备为框式设备，支持交流/直流电源接入。可支持19英寸安装。 |  |
| 2 |  | 业务槽位 | 单子架通用业务槽位数≥6个。 |  |
| 3 |  | 冗余性 | 系统关键部件按照1+1配置，包括主控板、电源模块等。 |  |
| 4 |  | 设备性能 | 单槽位交叉容量≥200G，整机具备1.2Tbps以上交叉能力。 |  |
| 5 |  | 密集波分技术 | 同一块合分波业务板需要同时具备合波与分波功能。 |  |
| 6 |  | 分波单元 | 每个光方向支持8波/16波/44波/48波/88波/96波合分波单元。 |  |
| 7 |  | 传输能力 | 波分/OTN系统具备10Gbps，100Gbps波道混合传输能力 |  |
| 8 |  | 模块化设计 | 光放，光监控等光层核心器件应实现低功耗小型化，模块化设计，其组件要求为可插拔模块。每个业务槽位插入光层模块（含光放/光衰/光监控/光保护开关等）数量≥4。 |  |
| 9 |  | 光放模块 | 光放模块（PA或BA）具有集成OSC功能 |  |
| 10 |  | OTU板卡接口 | 单个OTU板卡支持不少于8个10G客户侧接口和8个10G波分侧接口。 |  |
| 11 |  | 可调光模块 | 线路侧彩光模块应≥80波可调光模块。 |  |
| 12 |  | 设备监控 | 需支持OSC光监控和ESC电监控两种监控方式 |  |
| 13 |  | 网管功能 | 支持图形化管理界面，支持中文菜单，通过终端进行设备管理，可实现业务配置，端口信息监控、告警监控等功能 |  |
| 14 | ★ | 配置要求 | OTN光传输设备共计2套，每节点一套8波*10G系统，可以平滑升级为16波。具备光纤保护功能。本次要求每套设备配置10G客户侧接口≥8个，10G多模光模块≥6个。 本次要求每套设备配置线路侧10G 可调波长彩光光模块≥6个。 | 是 |
| 15 |  | 资质认证 | 所投设备具有中华人民共和国工业和信息化部入网许可证，设备及其型号（需具体到子型号）需与入网证一致。（提供相应的证书复印件） | 是 |

    - DMZ超融合集群交换机

| 序号 | 重要性 |  | 指标项 | 指标要求 |  | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥450Mpps |  |  |
| 2 |  |  | 接口要求 | 整机提供≥24个10GE SFP+口 |  |  |
| 3 |  |  | 二层功能 | 支持VLAN、QINQ、STP/RSTP/MSTP、ERPS以太环保护协议等 |  |  |
| 4 |  |  | 可视化 | 支持Telemetry可视化 |  |  |
| 5 | ▲ |  | 扩展性 | ≥1个扩展槽，支持防火墙模块扩展 ，（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） |  | 是 |
| 6 |  |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |  |
| 7 |  |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |  |
| 8 |  |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |  |
| 9 |  |  | 配置要求 | 主机提供≥24个10GE SFP+口，配置电源模块≥2个，10G多模光模块≥12个 |  |  |
| 10 |  |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |  |

    - 内网超融合集群交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1600Mpps（官网双重指标以最小值为准） |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 |  | 二层功能 | 支持VLAN、QINQ、STP/RSTP/MSTP、ERPS以太环保护协议等 |  |
| 5 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，将控制平面与数据层面解耦，各节点设备可独立升级，保障用户业务零中断。 |  |
| 6 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能。 |  |
| 7 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN。 |  |
| 8 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |  |
| 9 |  | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥6个100GE QSFP28端口，配置电源模块≥2个，满配风扇模块，10G多模光模块≥48个，40G多模模块（850nm,300m）≥6个。实配VXLAN功能授权，满足后续SDN组网要求。 |  |
| 10 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 |  |

    - 服务器交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1080Mpps（官网双重指标以最小值为准） |  |
| 2 |  | 接口要求 | 整机提供≥48个10GE SFP+口，≥2个40GE QSFP+端口 |  |
| 3 |  | 可靠性 | 支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇， |  |
| 4 | ▲ | 扩展性 | ≥2个扩展槽，支持防火墙模块扩展（提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章） | 是 |
| 5 |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关 |  |
| 6 |  | 堆叠 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，将控制平面与数据层面解耦，各节点设备可独立升级，保障用户业务零中断。 |  |
| 7 |  | 路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能 |  |
| 8 |  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持BGP EVPN |  |
| 9 |  | 管理和维护 | 支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |  |
| 10 | ★ | 配置要求 | 主机提供≥48个10GE SFP+口，≥2个400GE QSFP+端口，配置电源模块≥2个，满配风扇模块；实配VXLAN功能授权，满足后续SDN组网要求。 | 是 |
| 11 |  | 资质要求 | 提供工信部认可的产品入网证和检测报告复印件。 | 是 |